Příloha č. 1 smlouvy o dílo

Specifikace díla

Skramouš – polní cesta HPC3, odvodnění, OP1, propustek, doprovodná zeleň

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou polní cesty se stavbou odvodňovacích prvků a výsadbou dřevin v k.ú. Skramouš

SO 101 polní cesta HPC3

Je hlavní polní cesta s doprovodnou zelení, vychází z obce od křížku, kde odbočuje ze silnice III/27322. Cesta prochází mezi oplocenými zahradami směrem k zemědělskému areálu, za křižovatkou vede v trase původní historické cesty až do katastrálního území Lobeč. Cesta je navržena do kategorie hlavní polní cesta - P5,0/30 jako obousměrná jednopruhová komunikace. Od km 0,625 do konce v km 0,830 na hranici katastru je cesta zúžena na šířku 3 m bez krajnic. Stávající zeleň podél cesty bude doplněna novou výsadbou. Na cestě jsou vzhledem k délce polní cesty navrženy tři výhybny. Komunikace je umístěna na pozemku p.č. 380 k.ú. Skramouš.

Skladba vozovky

- živičný nátěr dvouvrstvý		N DV	  		20 mm	(ČSN EN 12271)

- pojivo 				1,0-1,6/0,7-1,4 kg/m2

- kamenivo (1. vrstva)		fr. 8-16		6-8 kg/m2

- kamenivo (2. vrstva)		fr. 4-8		3-4 kg/m2

- penetrační makadam		PMH			100 mm	(ČSN 73 6127-2)

- štěrkodrť 				ŠD,A	  	150 mm	(ČSN 73 6126-1)

- štěrkodrť 				ŠD,B	  	150 mm	(ČSN 73 6126-1)

celkem							420 mm

V řešeném území se nacházejí inženýrské sítě, které budou před zahájením stavby vytyčeny zhotovitelem a ochráněny předepsaným způsobem tak, jak stanoví norma včetně práce v ochranném pásmu.

SO 301 odvodňovací prvky HPC3

Podél polní cesty budou provedeny otevřené příkopy s trojúhelníkovým profilem. Dno každého příkopu bude min. 200 mm pod úrovní přilehlé zemní pláně, celková hloubka příkopu bude cca 650 mm. Sklon svahů bude jednotně 1:1,5. Svahy budou zpevněny ohumusením v tl. 150 mm a zatravněním. Na pozemku polní cesty bude provedeno pět vsakovacích jímek, odvodňovací příkopy budou ukončeny v těchto jímkách. Jímky budou provedeny jako štěrkové o rozměrech 2,0x10,0 m, popř. 2,0x7,0 m, hloubky 2,0 m. Prostor VJ bude vyplněn kamenivem fr. 32/63. Pro zamezení zanášení jímky jemnými částicemi bude celý štěrkový objem obalen vodopropustnou filtrační netkanou geotextilií s gramáží min. 200 g/m2.

SO 302 odvodňovací příkop OP1

Ochranný odvodňovací příkop vedený podél severní strany pozemku p.č. 226. Na tomto pozemku je v budoucnu uvažovaná výstavba komunikace, navrhovaný příkop bude sloužit pro ochranu této komunikace před erozními účinky dešťových vod stékajících z přilehlých pozemků. Příkop v délce 85,8 m bude proveden s trojúhelníkovým profilem a hloubkou dna 600 mm pod úrovní stávajícího terénu. V místě zaústění propustku bude hloubka příkopu 1000 mm. Příkop bude veden v podélném spádu 5%, v místě propustku bude sklon snížen na 0,3%. Sklon vnitřního svahu (ke komunikaci) bude 1:2, protilehlý svah bude ve sklonu 1:1,5. V místě propustku bude kvůli omezené šířce pozemku vnitřní svah proveden se spádem 1:1,5. Svahy budou zpevněny zatravněním, v místě propustku budou svahy obloženy lomovým kamenem uloženým do bet. lože.

SO 303 propustek OP1

Propustek bude proveden na náklady města Mšena. Propustek bude proveden pouze na p.p.č.226 včetně vyústění. Propustek bude provedený z 4ks ŽB hrdlových kruhových prefabrikátů DN 600, krajní díly budou na potřebnou délku zakráceny šikmým řezem. Celková délka propustku bude 8,0 m. Prefabrikáty budou vybaveny integrovaným pryžovým těsněním. ŽB trouby budou ukládány na standardní betonové lůžko s úhlem opásání 120°. Lože bude provedeno z prostého betonu C20/25‐XF2 tl. 250 mm. V loži budou provedeny dilatace v rozteči max. 5,0 m (v místě hrdel). Pod ložem bude proveden ŠP polštář tl. 100 mm. Konce propustku budou uloženy na stabilizační prahy šířky 400 mm. Opevnění šikmých čel a přilehlých svahů bude provedeno dlažbou z lomového kamene (tl. 150 mm), spáry MC M25 ‐ XF3, do betonového lože C20/25 ‐ XF3.

SO 801 doprovodná zeleň HPC3

Před zahájením stavby dojde ke kácení dřevin tak, jak je uvedeno v platné projektové dokumentaci. K výsadbám stromových druhů budou použity standardní stromky s balem do průměru 40 cm, o výšce nadzemní části 150+ cm, obvodu kmínku 8/10cm. Výška nasazení koruny není podstatná. U ovocných dřevin se jedná o vysokokmeny. Ke keřovým výsadbám budou použity výpěstky keřů prostokořenné nebo kontejnerované minimálně se 3 vitálními výhony a dobře vyvinutým kořenovým systémem.

Přehled navržených dřevin

Javor babyka			  4 Ks

Lípa srdčitá			  4 Ks

Dub letní			  4 Ks

Jilm vaz				  2 Ks

Třešeň ptačí			  3 Ks

Jabloň České růžové		  5 Ks

Jabloň Coulonova reneta		  6 Ks

Jabloň Kardinál žíhaný		  5 Ks

Jabloň Panenské české		  6 Ks

Jabloň Punčové			  5 Ks

Hrušeň Muškatela šedá		  4 Ks

Slivoň Chrudimská		..6 Ks

Líska obecná			20 Ks

Zimolez pýřitý			10 Ks

Brslen evropský			10 Ks

Celkem				94 Ks

Součástí ozelenění je i následná tříletá rozvojová péče o založenou zeleň.

Specifické podrobnosti zpracovaného díla jsou součástí platné projektové dokumentace odsouhlasené ve stavebním řízení.

UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY

Součástí předmětu smlouvy pro účely této smlouvy se rovněž rozumí:

- zpracování a průběžná aktualizace časového harmonogramu postupu provádění díla dle požadavků objednatele

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění

- dodržování podmínek správců sítí dle jejich vyjádření, včetně vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před započetím prací a jejich zpětné předání správcům;

- zhotovitel zajistí povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení potřebných protokolů a revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla správci sítí

- zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně

- provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.)

- koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla

- geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).

- geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem

- zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum

- pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

- dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit

- zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením

- zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla

- zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků

- zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla

- prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi

- respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany

- zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci