komplexní pozemkové úpravy

k. ú. SKALICE U ZNOJMA

Okres Znojmo

ETAPA 1.2.1

aktualizace PLÁNu SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ

dle návrhu nového uspořádání pozemků

Zodpovědný projektant:	Ing. Vladimíra Vondráčková, úřední oprávnění: 652/99-5010

Zpracovali:			Ing. Libor Bolda, Ing. Gita Berkovcová

Zpracovatel:			GEOREAL, spol. s r. o., Hálkova 12, 301 22 Plzeň

Objednatel:			Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro

Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, 
nám. Armády 1213/8,669 02 Znojmo

září 2017

GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, Plzeň

ETAPA 1.2.1. – aktualizace plánu společných zařízení dle návrhu nového uspořádání pozemků

komplexní pozemkové úpravy

v k. ú. SKALICE U ZNOJMA

Okres Znojmo

Zodpovědný projektant:

Ing. Vladimíra Vondráčková, úřední oprávnění č. 652/99-5010

Autorizovaný inženýr pro dopravní a pozemní stavby:

Ing. Jiří Pangrác, úřední oprávnění č. 0200731

Autorizovaný inženýr pro stavby vodohospodářství a krajinného inženýrství:

Ing. Martin Jelínek, úřední oprávnění č. 0202025

Autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability:

Ing. Martina Lišková, úřední oprávnění č. 3202

Zpracovali:			Ing. Libor Bolda

Ing. Gita Berkovcová

Obsah:

Aktualizace plánu společných zařízení dle návrhu nového uspořádání pozemků	5

1.	Obecné náležitosti	6

1.1 Technická zpráva - úvodní část	6

1.1.1 Výchozí podklady	9

1.1.1.1 Základní geodetické a majetkoprávní	9

1.1.1.2 Mapové	9

1.1.1.3 Podklady územního plánování	9

1.1.1.4 Další podklady	9

1.1.1.5 Použité právní normy a předpisy	9

1.1.2 Účel a přehled navrhovaných opatření	11

1.1.3 Zásady zpracování plánu společných zařízení	13

1.1.4 Zohlednění podmínek stanovených správními úřady	13

1.2 Technická zpráva – opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků	30

1.2.1 Zásady návrhu opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků	30

1.2.2 Kategorizace cestní sítě	31

1.2.3 Základní parametry prostorového uspořádání hlavních, vedlejších a doplňkových polních cest	38

1.2.4 Objekty na cestní síti	60

1.2.5 Zařízení dotčená návrhem cestní sítě	63

1.2.6 Náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků	64

1.3 Technická zpráva – protierozní opatření na ochranu ZPF	66

1.3.1 Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF	66

1.3.1.1 Vodní eroze	66

1.3.1.2 Větrná eroze	76

1.3.2 Přehled navrhovaných opatření k ochraně před vodní erozí	79

1.3.3 Přehled navrhovaných opatření k ochraně před větrnou erozí	82

1.3.4 Přehled dalších opatření k ochraně půdy	84

1.3.5 Posouzení účinnosti navrhovaných protierozních opatření	84

Hodnocení účinnosti opatření proti vodní erozi	84

Hodnocení účinnosti opatření proti větrné erozi	84

1.3.6 Zařízení dotčená návrhem protierozních opatření	84

1.4 Technická zpráva – vodohospodářská opatření	87

1.4.1 Zásady návrhu vodohospodářských opatření	87

1.4.2 Přehled vodohospodářských opatření a jejich základní parametry	88

1.4.2.1 Opatření k odvádění povrchových vod z území	88

1.4.2.2 Opatření k ochraně před povodněmi	89

1.4.2.3 Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod	91

1.4.2.4 Opatření k ochraně vodních zdrojů	91

1.4.2.5 Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků	92

1.4.3 Posouzení účinnosti navrhovaných vodohospodářských opatření	93

1.4.4 Zařízení dotčená návrhem vodohospodářských opatření	94

1.5 Technická zpráva – opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	95

1.5.1 Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	95

1.5.2 Základní parametry prostorového uspořádání opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	98

1.5.3 Zařízení dotčená návrhem opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	113

1.5.4 Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	116

1.6 Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení	119

1.7 Přehled nákladů na uskutečnění PSZ	122

1.8 Soupis změn druhů pozemků	123

1.9 Soulad PSZ s územním plánem	123

1.10 Doklady o projednání PSZ	124

1.11 Výkresová část – grafické přílohy dokumentace PSZ	125

2.	Přehled použitých zkratek	126

# Aktualizace plánu společných zařízení dle návrhu nového uspořádání pozemků

Při zpracování a projednávání návrhu nového uspořádání pozemků vyplynula potřeba některých změn v plánu společných zařízení. Zejména se jedná o změny v cestní síti, kdy některé z cest uvedených v plánu byly vyhodnoceny jako nadbytečné a některé naopak musely být doplněny. Změny se týkají i navrhovaných protierozních opatření, jejichž průběh musel být upraven s ohledem na racionální uspořádání pozemků soukromých vlastníků a možnosti jejich majetkového vypořádání a také prvků ÚSES, resp. interakčních prvků, které zpravidla byly v návrhu nového uspořádání zahrnuty jako součást pozemků polních cest a nejsou samostatně parcelně vymezené.

Změny plánu společných zařízení jsou zpracovány formou přepracování původního plánu společných zařízení. Změněné a doplněné části textu jsou psány se žlutým podbarvením. Vypuštěné části textu jsou z obsahu dokumentu smazané.

V grafické části se úpravy týkají výkresů:

- G4 - Mapa erozní ohroženosti – návrh 1 : 5 000

- G5 - Hlavní výkres 1 : 5 000

# Obecné náležitosti

## Technická zpráva - úvodní část

Plán společných zařízení vychází ze znění zákona č. 139/2002 Sb. § 9 a vyhlášky č. 13/2014 Sb. § 15. Z těchto právních norem vyplývá, že je nezbytnou součástí dokumentace komplexní pozemkové úpravy, kterou je nutné vypracovat a odsouhlasit před vlastním návrhem nového uspořádání pozemků.

Tento dokument je vyjádřením veřejných zájmů státu a společných zájmů vlastníků v obvodu pozemkových úprav. Neřeší tedy konkrétní vlastnické vztahy a nároky, ale vytváří podmínky pro ochranu veřejného zájmu v území, podle stanovených podmínek od správních úřadů a výsledků vyhodnocených průzkumů a rozborů. Pozemky, na nichž jsou návrhem umístěna společná zařízení, může vlastnit i jiná osoba, pokud má společné zařízení sloužit veřejnému zájmu. Pokud jsou společná zařízení navržena na pozemku, který je ve vlastnictví státu, může být tento pozemek po dokončení realizace navržených společných zařízení bezúplatně převeden do vlastnictví obce.

Předmětem plánu společných zařízení nebo jeho obvodem není celé území, ale pouze stanovený obvod pozemkových úprav. Širší územní vazby a specifické podmínky místa byly předmětem předchozích průzkumů a rozborů v přípravné činnosti. V této fázi pozemkové úpravy byly také vyhodnoceny veškeré dostupné podklady a stanovené podmínky od správních úřadů a správců či jiných účastníků řízení.

Při zpracování plánu společných zařízení jde o to, aby veškeré veřejné a společné zájmy v obvodu pozemkové úpravy byly vyjádřeny do podoby konkrétních pozemků. Dle technického standardu dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách (SPÚ, 2016) je součástí plánu technické řešení společného zařízení, tzn. kompletní nebo zjednodušená projektová dokumentace podle druhu stavby či jiného navrženého opatření. Toto detailní provedení je zvláště pro některá společná zařízení (novostavby či rekonstrukce hlavních a vedlejších polních cest) nezbytné, protože výsledná podoba plánu společných zařízení musí být ve formě digitálních souřadnic nově vznikající katastrální mapy. Plán se tak stává kostrou jednoznačně definovaných pozemků pro následné řešení výměn vlastnických pozemků.

Zpracovatel:	GEOREAL, spol. s r. o.

Hálkova 12

301 22 Plzeň

IČO: 40527514

DIČ: CZ40527514

Ing. Karel Vondráček

Martin Vondráček

Ing. Vladimíra Vondráčková, Číslo rozhodnutí o udělení úředního oprávnění:

652/99-5010

Objednatel:	Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Pobočka Znojmo

nám. Armády 1213/8

669 02 Znojmo

RNDr. Dagmar Benešovská

Ing. Marie Reiterová

Komplexní pozemkové úpravy probíhají v katastrálním území Skalice u Znojma 747947, okres Znojmo 3713. Do obvodu komplexních pozemkových úprav je zahrnuto celkem 855 ha. Řešené pozemky v komplexních pozemkových úpravách jsou bloky zemědělské půdy a některé lesní pozemky. Zastavěná část obce Skalice je v komplexní pozemkové úpravě obsažena jen okrajově v nezbytné míře.

Hlavní komunikační kostru území tvoří tyto silnice:

- II/400 Višňové – Chlupice,

- III/3981 Morašice – Trstěnice,

- III/40012 Morašice – Skalice – křižovatka s II/400.

Řešené území patří do povodí Jevišovka a Dyje od Jevišovky po Svratku. Povrchové vody z jižní části zájmového území jsou odváděny vodním tokem Skalička (č.h.p. 4-14-03-040 a 4-14-03-038), který protéká od severozápadu na jihovýchod. Tok Skalička má v zájmovém území dva přítoky, v severozápadní části Trstěnický potok (č.h.p. 4-14-03-039) a v jihovýchodní části drobnou bezejmennou vodoteč. Severní část zájmového území je odvodňována Míšovickým potokem (č.h.p. 4-14-03-041). V řešeném území nejsou umístěny žádné rybníky. Pro zachycení povodňových průtoků na toku Skalička byla vybudována záchytná suchá nádrž, tento objekt je mimo obvod pozemkových úprav. Pro vodní tok Skalička a Míšovický potok je stanoveno záplavové území (Q100, Q20, Q5, AZZÚ). Rozlivová území jsou situována mimo zastavěné území obce v zemědělské půdě.

Vodní zdroje a úpravna vody pro obec Skalice se nachází mimo obvod KoPÚ pod hrází suché nádrže. V zájmovém území jsou známy plochy s plošným odvodněním a nejsou známy plochy se závlahou. V k.ú. Skalice u Znojma lze předpokládat převážně přívalové povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity.

Dle terénního průzkumu dochází k přívalovým povodním v lokalitě „Za hájkem pod cestou“ a v rokli od zemědělského družstva k zámecké zahradě.

V místech, kde vygenerované linie drah soustředěného odtoku z DMT vnikají do zastavěné části obcí, se stanoví tzv. kritické body (KB). Metodika vymezení je popsána v návodu: http://www.povis.cz/mzp/KB_metodicky_navod_identifikace.pdf.

Kritický bod je určen průsečíkem dané hranice zastavěného území obce (intravilánu) s linií dráhy soustředného odtoku s velikostí přispívající plochy ≥ 0,3 km2. Podle POVIS (Povodňový informační systém) je na mapě Riziková území při přívalových srážkách v ČR na území k.ú. Skalice u Znojma vymezen 1 kritický bod KP1. Další dva kritické body (dle sdělení starosty obce) se nacházejí v prolukách mezi domy pod lokalitou „Pod sýpkou“ KP2, KP3.

Zájmové území se nalézá v geologické jednotce moravika s poměrně pestrou litologickou náplní. Krystalické podloží je tvořeno bítýšskou ortorulou, v katastru Skalice u Znojma vystupují na povrch polohy drobných rul a tři nesouvislé pruhy krystalických vápenců směru SV – JZ. Na podložním krystaliniku leží sedimenty karpatské předhlubně reprezentované písky, pískovci a štěrky. V SV a JZ okolí obce jsou tyto horniny kryty sprašemi a sprašovými hlínami a v údolí toku Skaličky nivními sedimenty čtvrtohorního stáří. Geologickým a hydrologickým poměrům odpovídá i složení půd.

V katastrálním území Skalice u Znojma se nenacházejí dobývací prostory nebo chráněná ložisková území, ani ložiska nerostných surovin či poddolovaná území. Řešená lokalita se nachází na vymezených územích Ministerstva obrany v ochranném pásmu radiolokačního zařízení a ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách. S ohledem na uvedená území bude potřeba navrhovanou výsadbu vzrostlé zeleně (IP) projednat s Ministerstvem obrany – VUSS Brno a při návrhu volit druhově dřeviny, které nebudou tvořit výškové překážky, ale splynou s okolní krajinou.

V zájmovém území nejsou registrovány významné krajinné prvky. Vodní toky a vodní plochy v k.ú. Skalice u Znojma jsou lokalitami výskytu silně ohrožených druhů obojživelníků. Na parcelách č. 3478/1 a č. 3695 jsou lokality výskytu silně ohroženého motáka lužního. Na parcele č. 3272 je lokalita výskytu silně ohroženého koniklece velkokvětého. Dle ÚAP jsou v daném území oblasti ochrany zvláště chráněného a kriticky ohroženého druhu dropa velkého. V této oblasti by se v rámci KoPÚ neměly zavádět do krajiny nové souvislé stromové porosty. Mělo by jít spíše o plochy (pásy) zatravněné, doplněné max. nesouvislými dřevinami (keře, ovocné stromy). V dropích oblastech je dále velmi potřebné rozčlenit a zpestřit zemědělskou krajinu – nabízí se dosáhnout toho obnovením sítě polních cest. Bylo by dobré změnit i intenzivní způsob hospodaření na polích.

Dle koeficientu ekologické stability (KES = 0,17) je území málo stabilní, nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy.

Trvalá vegetace se vyskytuje v lesních porostech, trvalých travních porostech, doprovodných porostech podél toků, v mezích a doprovodných porostech podél cest, v remízcích a „kopečkách“, které jsou charakteristickým prvkem pro řešené území. Jsou to vyvýšená místa zemědělsky neobhospodařovatelná s botanicky významnými lokalitami biotopu suchých stepních trávníků s chráněnými druhy rostlin. Řešeným územím jsou vedeny prvky územního systému ekologické stability lokální úrovně.

Zájmové území je ohroženo vodní i větrnou erozí. V k.ú. Skalice u Znojma je překročen přípustný limit maximálního smyvu půdy u 34 spádnic z 41 posuzovaných. Z hlediska větrné eroze se ve většině území nacházejí půdy silně ohrožené (5).

V sousedních k. ú. Míšovice (2012) a k.ú. Chlupice (2005) byly dokončeny jednoduché pozemkové úpravy (upřesnění přídělů). V k.ú. Dobelice byly v roce 2006 ukončeny komplexní pozemkové úpravy. V žádném z přímo navazujících k.ú. v současné době komplexní pozemkové úpravy neprobíhají.

### Výchozí podklady

#### Základní geodetické a majetkoprávní

- Platné mapy katastru nemovitostí,

- soubor popisných informací.

#### Mapové

- Základní mapy České republiky 1:10 000,

- ortofotomapa.

#### Podklady územního plánování

- Územní plán obce Skalice, Ing. arch. Ladislav Brožek, schválení 2001,

- V roce 2013 bylo schváleno zadání zpracování nového Územního plánu Skalice, zpracovatel Ing. arch. Brožek Ladislav, Brno,

- Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, vydané na 29. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaném dne 5. 10. 2016 a nabyly účinnosti dne 3. 11. 2016.

#### Další podklady

- Etapa 1.1.1 – Vyhodnocení dostupných podkladů a analýza současného stavu v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skalice u Znojma, GEOREAL spol. s r.o., září 2016,

- Etapa 1.1.3. – Polohopisné zaměření zájmového území – aktualizace, v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skalice u Znojma, GEOREAL spol. s r.o., červen 2016,

- Záplavové území Skaličky km 0,000 – 18,050 (včetně přítoků – Míšovický potok, Kadovský potok), Povodí Moravy, s. p., útvar hydroinformatiky a geodetických informací, 2015.

#### Použité právní normy a předpisy

Z výčtu dotčených právních předpisů vyplývá, že tak multidisciplinární dílo jako je pozemková úprava, se týká mnoha desítek právních předpisů, ať již se jedná o zákony či vyhlášky, vládní nařízení nebo metodické předpisy a směrnice. Pro zpracování plánu společných zařízení jsou zásadní především následující:

- zákony a vyhlášky

  - Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav,

  - Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů,

  - Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláška č. 31/1995 Sb.,

  - Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

  - Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,

  - Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů,

  - Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

  - Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon),

  - Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů,

  - Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů,

  - Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

  - Vyhláška č. 357/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 164/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů,

  - Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška).

  - Vyhláška č. 395/1992 Sb., ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

- normy

  - ČSN 73 6109 Projektování polních cest, 2013,

  - ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků, 2009.

- metodiky doporučené Ministerstvem zemědělství – Ústředním pozemkovým úřadem

  - Praktické příručky zpracování širších územních vazeb č.j. 40246/03-7170 z 21.10.2003,

  - Metodika studie širších územních vazeb ochrany půdy a vody v komplexních pozemkových úpravách č.j. 13061/05-17170, ISBN 80-239-4845-8,

  - Společná sdělení MZe ČR a MŽP ČR: č.j. OEK/1260/01, č.j. 18750/01, č.j. 18750/01-5050 a č.j. 18750/01-5050,

  - Metodický návod k provádění pozemkových úprav, MZe ČR, Státní pozemkový úřad, č.j.: SPU 541013/2015 (aktualizace 2016),

  - Technický standard dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, Státní pozemkový úřad, včetně digitální formy, (aktualizace 2016),

  - Koordinace územních plánů a pozemkových úprav, MMR, ústav územního rozvoje, MZe – ÚPÚ, VÚMOP, 2010,

  - Katalog vozovek polních cest – technické podmínky (MZe – ÚPÚ, č.j. 43385/2011, TP – Změna č. 2),

  - Soubor vybraných společných zařízení a jejich nákladů na výstavbu v pozemkových úpravách, prosinec 2002.

- další odborná literatura

  - CULEK, M. (ed.) 1996: Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha. 244 s. ISBN 978-80-85368-80-3,

  - CULEK, M. (ed.) 2005: Biogeografické členění České republiky II. díl. AOPK ČR, Praha. 800 s. ISBN 978-80-86064-82-4,

  - MADĚRA, P. & ZÍMOVÁ, E. (eds.) 2005: Metodické postupy projektování lokálního ÚSES. Ústav lesnické botaniky, typologie a dendrologie LDF MZLU v Brně a Löw a spol., Brno,

  - LÖW, J. 1995: Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability: metodika pro zpracování dokumentace. Doplněk, Brno. 122 s. ISBN 80-85765-55-1,

  - JANEČEK, M. a kol. 2012: Ochrana zemědělské půdy před erozí. Metodika. Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí. Powerprint, Praha. ISBN 978-80-87415-42-9,

  - SKLENIČKA, P. 2003: Základy krajinného plánování, 321 s. Skleničková Naděžda, Praha. ISBN 978-80-903206-1-9,

  - KVÍTEK, T. (ed.) 2008: Identifikace potenciálních zdrojových lokalit plošného zemědělského znečištění – standardizovaný podklad pro projektování komplexních pozemkových úprav. Metodika VÚMOP, v.v.i., Powerprint Praha,

  - MAZÍN, V., VÁCHAL, J., KVÍTEK, T. 2007: Postupy a činnosti při projektování pozemkových úprav. Českomoravská komora pozemkových úprav, Středočeská pobočka Praha a JČU v Českých Budějovicích, 192 s. ISBN: 978-80-7394-003-4,

  - UHLÍŘOVÁ, J., MAZÍN, V. (eds.), 2005: Metodika studie širších územních vazeb ochrany půdy a vody v komplexních pozemkových úpravách. VÚMOP, v.v.i., Praha. ISBN 978-80-239-4845-8,

  - PODHRÁZSKÁ, J. (ed.), 2008: Metodický návod – Návrh a hodnocení účinnosti systému komplexních opatření v pozemkových úpravách pro snížení škodlivých účinků povrchového odtoku. VÚMOP, v.v.i., Brno. ISBN 978-80-904027-7-5,

  - DUMBROVSKÝ, M., MEZERA, J., 2000: Metodický návod pro pozemkové úpravy a související informace. VÚMOP, v.v.i., Brno, 207 s,

  - Náklady obvyklých opatření pro hodnocení projektů v OPŽP, Ministerstvo životního prostředí ČR, 2006,

  - Katalog nákladových ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav, VÚMOP, v.v.i., 2012.

### Účel a přehled navrhovaných opatření

Aby byl soupis společných zařízení přehledný a použitelný pro následné zadání projektové dokumentace a realizaci, bylo každé společné zařízení kategorizováno a popsáno. Základní čtyři kategorie společných zařízení tvoří opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Tyto kategorie lze dále rozdělit na existující zařízení, která jsou v dobrém technickém stavu nebo jsou plně funkční, společná zařízení, u kterých je potřeba provést rekonstrukci, a neexistující společná zařízení, navrhovaná k vybudování.

Již v této fázi návrhu bylo také potřebné identifikovat kolizní místa křížení společného zařízení s nadzemními nebo podzemními vedeními včetně odvodnění či závlah.

V plánu je rovněž navržen budoucí vlastník společného zařízení, což má návaznost na bilancování půdy pro jejich potřebu.

Každé společné zařízení bylo na základě shody sboru zástupců a příslušných orgánů státní správy podrobně popsáno a v rámci bloku zemědělské půdy byla navržena jeho lokalizace. Závěrečný návrh společných zařízení je výsledek opakovaných jednání, konzultací a odborných posudků, které jsou v souladu s příslušnými předpisy a normami.

- Zařízení k zpřístupnění pozemků

- cesty hlavní – HC5-R, HC14a-R, HC14b-R,

- cesty vedlejší – VC2, VC6, VC10a, VC10c, VC13, VC15, VC16, VC17, VC18, VC19, VC20, VC21, VC22, VC26, VC30, VC31, VC32,

- cesty doplňkové – DC1, DC3, DC4, DC7, DC8, DC9, DC11, DC12, DC24, DC25, DC27, DC28, DC29, DC31, DC34, DC35, DC36, DC37, DC38, DC39, DC40, DC41, DC42, DC43, DC44, DC45, DC46, DC47, DC48, DC49, DC50, DC51, DC52, DC53, DC54, DC55, DC56, DC57,

- cesty lesní – LC1, LC2.

- Zařízení a opatření k protierozní ochraně půdy

- opatření proti vodní erozi půdy – ORG1 – PEO1-3, PEO1-7, PEO1-8, PEO1-9, PEO1-12, PEO1-13, PEO1-16, 17, PEO1-18, 19, PEO1-21, PEO1-22, PEO1-23, PEO1-30, PEO1-33, PEO1-37, PEO2-5, PEO2-11, PEO2-15, PEO2-20, PEO2-25, PEO2-27, PEO2-29, PEO2-31, PEO2-32, PEO2-35, PEO2-36, PEO2-38, PEO2-39, PEO2-40, PEO2-41; ORG3 – zalesnění; ORG4 – vinice nebo sad se zatravněným meziřadím; ORG5 – zatravnění údolnice; ORG6 – zatravnění údolnice; návrh na změnu kultury z orné půdy na TTP;

- opatření proti větrné erozi půdy – ORG2; TEO1 – TEO3 – větrolam;

- další opatření navrhovaná k ochraně půdy – bez návrhu opatření.

- Vodohospodářská opatření

- opatření k odvádění povrchových vod z území – PR1, příkop (jako součást polní cesty VC31); PR2, příkop;

- opatření k ochraně před povodněmi – ST1, stabilizace strže;

- opatření k ochraně povrchových a podzemních vod – ORG3, zalesnění; ORG5, zatravnění; ORG6, zatravnění;

- opatření k ochraně vodních zdrojů – bez návrhu opatření,

- opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků – část vodního toku IDVT 10440584, navržená k vybudování,

- opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha – bez návrhu opatření.

- Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

- biocentra – LBC C1, LBC C2, LBC C3,

- biokoridory – LBK K101, LBK K102, LBK K103, LBK K104, LBK K105, LBK K106, LBK K107,

- interakční prvky – IP I201, IP I202, IP I203, IP I204, IP I207, IP I208, IP I209, IP I210, IP I211, IP I212, IP I213, IP I214, IP I215, IP I216, IP I217, IP I218, IP I219, IP I220, IP I221, IP I222, IP I223, IP I224, IP I225, IP I226, IP I227, IP I228, IP I229, IP I230, IP I233, IP I235, IP I236, IP I237, IP I 238, IP I239, IP I240, IP I241, IP I242, IP I243, IP I244, IP I245, IP I246, IP I247, IP I248, IP I249.

- další opatření ke zvyšování ekologické stability krajiny – bez návrhu opatření.

### Zásady zpracování plánu společných zařízení

Při zpracování tohoto plánu společných zařízení byly využity následující zásady 
a projekční přístupy:

- zachování a respektování širších územních vazeb mimo obvod pozemkové úpravy,

- využití multifunkčního efektu u každého společného zařízení,

- zachování hlavní funkce společného zařízení při snaze o zmírnění degradace krajiny,

- dodržení komplexnosti návrhu bez upřednostnění jednotlivého oborového pohledu,

- citlivá aplikace principu přiměřenosti a měřítka krajiny a minimalizování plošných nároků na společná zařízení,

- sestavení priorit a variantních řešení, která by respektovala průzkumy a rozbory,

- dodržení principu maximální publicity plánu a získání místní komunity.

Při zpracování části plánu týkající se vodohospodářských a půdoochranných záležitostí je třeba respektovat ustanovení § 16 vyhlášky č. 13/2014 Sb. Zároveň jsou upřednostněna opatření agrotechnická a organizační před technickými při řešení vodní eroze a je nutné vlastníky se zájmy ochrany půdy, vody a krajiny seznámit.

Při zpracování návrhu plánu společných zařízení bylo postupováno následovně:

- koordinace průniků a kolizních míst včetně křížení s inženýrskými sítěmi, identifikace kritických bodů,

- prostorová a funkční optimalizace všech návrhů při respektování priorit a strategických cílů včetně nutných variantních řešení,

- kategorizace společných zařízení z hlediska současného stavu, funkce a naléhavosti či významnosti,

- koordinace konceptu plánu s jinými programy a projekty, zvláště se zpracovatelem územního plánu,

- konzultace s příslušnými správními úřady, sborem zástupců vlastníků a zastupitelstvem obce.

Ze strany zástupců vlastníků pozemků byl vznesen požadavek na řešení zpřístupnění pozemků a ochranu před soustředěným odtokem vody v katastrálním území Skalice u Znojma. Ze strany obce to byl požadavek na řešení odtoku vody při přívalové srážce z lokality „Pod Sýpkou“. Podrobně byly řešeny polní cesty, protierozní osevní postupy, větrolamy a systém ekologické stability. V zájmovém území byla upravena jednotlivá navržená společná zařízení tak, aby byla ve veřejném zájmu.

### Zohlednění podmínek stanovených správními úřady

Státní pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo zaslal plán společných zařízení dotčeným orgánům státní správy (v průběhu dubna 2017), které měly možnost se k němu vyjádřit. Návrh PSZ byl předložen na kontrolním dni dne 20.4.2017. Podané připomínky byly v plánu společných zařízení zohledněny. Zápisy z jednání a ostatní doklady jsou součástí spisu pobočky PÚ.

Plán společných zařízení byl opakovaně projednáván se sborem zástupců vlastníků, jehož připomínky byly postupně zapracovávány. Zápisy z jednání a ostatní doklady jsou přiloženy v dokladové části. Nesoulady mezi skutečností v terénu a evidovaným stavem v katastru nemovitostí byly zjišťovány v rámci terénního průzkumu při zpracování etapy 1.1.1 – Vyhodnocení dostupných podkladů a analýza současného stavu. Podklady – soupis nesouladů a mapa – byly zaslány k vyjádření obci s rozšířenou působností, Městskému úřadu Moravský Krumlov.

- Pro plán společných zařízení byla využita zejména aktualizovaná vyjádření k etapě 1.1.1 Vyhodnocení dostupných podkladů a analýza současného stavu. Všechny další doklady jsou k dispozici v dokladové části předcházející etapy.

- Vyjádření k Plánu společných zařízení:

Krajské ředitelství Policie České republiky Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, Dopravní inspektorát Znojmo

č.j. KRPB-4882-1/ČJ-2017-061306 ze dne 9.1.2017, vyjádření č. 1 a ze dne 8.3.2017, resp. ze dne 13.4. 2017, ze dne 19.4.2017 a ze dne 22.6.2017, vyjádření č. 5 v dokladové části

  - sdělují, že k technickému zpracování předložené projektové dokumentace nemají připomínek. S plánem společných zařízení souhlasí. Souhlasné stanovisko nahrazuje opatření podle zvláštních předpisů viz znění § 9 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb.

  - K technickému řešení nemají připomínek.

  - Policie České republiky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s úpravou komunikačních připojení dle odsouhlasené dokumentace (část I, část II a část III).

  - Policie České republiky ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s realizací stavby a vydáním územního a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.

K realizaci uplatňují následující připomínky:

  - v místech komunikačních připojení na místní komunikaci musí být zajištěny předepsané rozhledové poměry dle platných předpisů. Rozhledové trojúhelníky musí být bez překážek bránících rozhledu.

  - V místech komunikačního napojení polních cest osadit dopravní značení Z11c a Z11d (směrový sloupek červený levý a pravý).

Zpracovatel bere stanovisko na vědomí a zapracoval uvedené podmínky do PSZ. Rozhledové poměry všech využitých hospodářských sjezdů jsou vyhovující, vč. rozhledů navržených v návrhu nového uspořádání pozemků.

Obec Trstěnice

e-mail ze dne 11.1.2017, doklad č. 2 v dokladové části

  - K žádosti o vyjádření k přístupu do lokality „Choboty“ v k.ú. Skalice u Znojma starostka obce Trstěnice sděluje, že s využitím pozemku obce Trstěnice, konkrétně parcely č. 3791/38, pro zajištění přístupu do lokality "Choboty" v k. ú. Skalice nesouhlasí. V případě, že by se některý z vlastníků v lokalitě "Choboty" rozhodl sám na svém pozemku hospodařit, budou situaci řešit.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí, přístup do lokality Choboty bude zajištěn lesní cestou LC1. Další možností je návrh nové cesty v rámci zpracování KoPÚ v k.ú. Trstěnice u Moravského Krumlova.

Lesy ČR, LS Znojmo

e-mail ze dne 7.2.2017, doklad č. 3 v dokladové části

  - K žádosti o vyjádření k zaústění příkopu do lesíku v k.ú. Míšovice parc. č. 6556 sdělují, že se zaústěním souhlasí.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí.

Český hydrometeorologický ústav, Pobočka Brno

č.j. P1700/393/501 ze dne 18.1.2017, doklad č. 4 v dokladové části

  - Zasílají hydrologické údaje povrchových vod dle ČSN 75 1400.

Zpracovatel využil uvedená data v hydrotechnických výpočtech a návrzích.

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy

č.j. MUMK 7403/2017 ze dne 26.4.2017, vyjádření č. 6 v dokladové části

  - sdělují, že mají jako speciální stavební úřad a silniční správní úřad následující připomínky:

    - Při realizaci záměru je nutno dbát povinností k ochraně pozemku určeného k plnění funkce dopravy, uvedené v § 2 Pozemní komunikace a jejich rozdělení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

    - Konkrétní problémy v dané lokalitě úseku pozemních komunikací jim nejsou známy. Na opatření, která by byla vhodná zapracovat do pozemkové úpravy, je nutné se obrátit na majetkového správce.

    - Ke komplexním pozemkovým úpravám v katastrálním území Skalice u Znojma vydávají souhlasné stanovisko nahrazující opatření.

Zpracovatel bere stanovisko na vědomí.

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor regionálního rozvoje

č.j. MUMK 8205/2017 ze dne 25.4.2017, vyjádření č. 7 v dokladové části

  - sdělují souhlasné stanovisko, za předpokladu dodržení veškerých podmínek uvedených v jejich předchozích vyjádřeních k uvedenému plánu společných zařízení. Souhlasné stanovisko současně nahrazuje opatření (rozhodnutí, souhlas, povolení, výjimky) podle zvláštních právních předpisů.

Zpracovatel bere stanovisko na vědomí, dodržel všechny podmínky odboru regionálního rozvoje.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče

č.j. JMK 55996/2017 ze dne 19.4.2017, vyjádření č. 8 v dokladové části

  - sdělují, že v daném případě nejsou dotčeny zájmy, které by podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, patřily do kompetence Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kultury a památkové péče.

Zpracovatel bere stanovisko na vědomí.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, oddělení péče o přírodu a krajinu

č.j. 00950/JM/17 ze dne 18.4.2017, vyjádření č. 9 v dokladové části

  - sdělují, že v katastrálním území Skalice u Znojma se nenachází žádné ZCHÚ dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb. ani EVL či PO – území vymezené v rámci soustavy NATURA 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb. Vodní toky a vodní plochy v uvedeném katastrálním území jsou lokalitami výskytu silně ohrožených druhů obojživelníků dle Přílohy III – Seznam zvláště chráněných druhů živočichů. Vyhlášky č. 395/1992 Sb., na parcelách č. 3478/1 a č. 3695 jsou lokality výskytu silně ohroženého motáka lužního – Circus pygargus (viz Závěrečná zpráva TYTO – Občanské sdružení pro ochranu přírody a krajiny). Na parcele č. 3272 je lokalita výskytu silně ohroženého koniklece velkokvětého – Pulsatilla grandis dle Přílohy II – Seznam zvláště chráněných druhů rostlin Vyhlášky č. 395/1992 Sb. Skalické kopečky, kam se řadí parcely s č. 3272, č. 3271, č. 3315, č. 600/1, č. 600/5 jsou botanicky významnými lokalitami s biotopy suchých stepních trávníků a mimo silně ohroženého koniklece velkokvětého se zde nachází též řada druhů z Červeného seznamu.

Při návrhu PSZ byly výše uvedené skutečnosti respektovány, nemají tedy žádné připomínky.

Ve výše uvedeném katastrálním území se nenachází žádná parcela, se kterou má příslušnost hospodařit AOPK ČR.

Zpracovatel bere stanovisko na vědomí.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o., oblast Znojmo

č.j. 6967/2017 ze dne 19.4.2017, vyjádření č. 10 v dokladové části

  - SÚS JMK – oblast Znojmo má na základě zřizovací listiny výkon vlastnických práv Jihomoravského kraje k silnicím, jejich součástem a příslušenstvím ve vlastnictví Jihomoravského kraje a je oprávněna dle čl. VI. odst. B bodu 3 písm. k) Zřizovací listiny, mimo jiné zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních.

  - sdělují, že dle předložené žádosti a jejich příloh jsou dotčeni napojením polních cest na krajskou komunikaci II/400 (Moravské Budějovice – Višňové – Miroslav), k.ú. Skalice u Znojma. Povolení ke zřízení jednotlivých sjezdů, příp. úpravy vydává OD MěÚ Moravský Krumlov na základě našeho stanoviska.

Zpracovatel bere stanovisko na vědomí.

České Radiokomunikace a.s.

č.j. UPTS/OS/168542/2017 ze dne 21.4.2017, vyjádření č. 11 v dokladové části

  - sdělují, že na vyznačeném území nedojde ke styku s žádným podzemní ani nadzemním vedením/zařízením v jejich správě.

  - Z hlediska stávajících zájmů Českých Radiokomunikací a.s. nemají k uvedenému záměru žádné námitky či připomínky.

Zpracovatel bere stanovisko na vědomí.

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí

č.j. MUMK 8371/2017 ze dne 26.4.2017, vyjádření č. 12 v dokladové části

  - sdělují, že vzhledem k tomu, že zdejší správní orgán nemá z hlediska ochrany přírody a krajiny, státní správy lesů, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy ve vodním hospodářství k předloženému plánu společných zařízení žádných námitek, vydává v souladu s ustanovením § 9 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech souhlasné stanovisko.

Zpracovatel bere stanovisko na vědomí.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu

č.j. JMK 56045/2017 ze dne 10.5.2017, vyjádření č. 13 v dokladové části

  - Ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), je Krajský úřad v rámci působnosti ve věcech územního plánování dotčeným orgánem v řízeních podle zvláštních právních předpisů, v nichž se rozhoduje o změnách v území, které se dotýkají více správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Výše uvedená podmínka v tomto případě není splněna, Krajský úřad není dotčeným orgánem a nemá zmocnění k vydání stanoviska.

  - Příslušným k vydání stanoviska z hlediska územního plánování je úřad územního plánování (MěÚ Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje), který je ve smyslu § 6 odst. 1 písm. f) stavebního zákona dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území.

Zpracovatel bere stanovisko na vědomí.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí

č.j. JMK 67075/2017 ze dne 9.5.2017, vyjádření č. 14 v dokladové části

  - Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

    - Předložený záměr nespadá do působnosti vodoprávního úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem je obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo stavby Městský úřad Moravský Krumlov.

  - Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):

    - Dle ust. § 9 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, uplatněné souhlasné stanovisko dotčených orgánů státní správy ke zpracovanému plánu společných zařízení nahrazuje opatření (rozhodnutí, souhlas, povolení výjimky) podle zvláštních právních předpisů, tedy i souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF podle ust. § 9 odst. 8 zákona. Kompetentním orgánem ochrany ZPF k uplatnění stanoviska k plánu společných zařízení je dle ust. § 15 písm. n) zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností.

  - Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

    - Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, není dotčeným orgánem, kterým v daném případě je (dle § 48 odst. 3 lesního zákona) příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a na jehož vyjádření tímto odkazují.

  - Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

    - Orgán ochrany přírody bere na vědomí předložené „Komplexní pozemkové úpravy – plán společných zařízení k.ú. Skalice u Znojma“ a nemá k předložené dokumentaci připomínek. Orgán ochrany přírody současně sděluje, že i pro tuto část platí vyjádření orgánu ochrany přírody obsažená v souhrnných vyjádřeních odboru životního prostředí KÚ JMK pod č.j. JMK 87477/2015 ze dne 3.5.2015 a č.j. JMK 67400/2016 ze dne 4.5.2016.

  - Z hlediska zákonů č. 44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, č. 62/1988 sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k těmto zákonům:

    - Bez připomínek.

Zpracovatel bere stanovisko na vědomí.

NET4GAS, s.r.o.

č.j. 3285/17/OVP/Z ze dne 20.4.2017, vyjádření č. 14 v dokladové části

  - Na základě předložené dokumentace sdělují, že s návrhem plánu společných zařízení souhlasí, za splnění následujících podmínek:

    - Upozorňují, že hlavní polní cesta HC14b-R kříží zařízení NET4GAS. Výhybna V1, která je součástí této cesty nesmí být v kolizi s tímto zařízením. Dále zařízení kříží vedlejší polní cesty VC15, VC18 a VC21. Vedlejší cesta VC19 a doplňková cesta DC28 zasahují do bezpečnostního pásma plynovodů. Před zahájením stavebního řízení pro stavbu uvedených cest požadují zaslání projektové dokumentace k odsouhlasení.

    - Závazné podmínky pro zpracování projektové dokumentace pro cesty, které kříží zařízení: projektová dokumentace musí být zpracována v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ČSN EN 1594, ČSN 73 6005 a TPG 702 04. V technické zprávě je uvedena informace o povinnosti zhotovitele vypracovat technologický postup zemních prací v ochranném pásmu VTL plynovodů. Technologický postup vypracovaný dodavatelem stavby a parafovaný investorem stavby, pokud jsou rozdílní, musí být schválen 30 dní před zahájením prací v ochranném pásmu. Podklady pro vypracování technologického postupu najdete na webu NET4GAS.

    - Místa případných přejezdů plynovodů a sdělovacích kabelů těžkou technikou v době stavby musí být zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu plynovodu a 1,5 m od sdělovacího kabelu na obě strany a je třeba zřídit taková opatření, aby jiný přejezd nebyl možný. Jízdy v podélném směru plynovodu a kabelu nejsou dovoleny.

    - Ve spolupráci s příslušným technologem NET4GAS je nutné provést vytyčení a ověření hloubky krytí stávajícího VTL plynovodu.

    - V dalším stupni projektové dokumentace je nutné zpracovat výkres detailu křížení a předložit jej k vyjádření.

    - Pro ochranu stávajících VTL plynovodů požadují použít silniční panely, které budou součástí konstrukčních vrstev budované komunikace a budou umístěny pod úroveň terénu. Silniční panely musí být uloženy nad VTL plynovodem tak, aby přenášely zatížení vně půdorysu plynovodu (vnitřní přetlak, nadloží, doprava), požadují doložit statickým výpočtem zpracovaným autorizovanou osobou pro statiku a dynamiku staveb.

    - V případě nedodržení podmínek se dopustí investor přestupku / správního deliktu dle energetického zákona.

    - Toto vyjádření je podkladem pro vydání územního rozhodnutí, ale není podkladem pro vydání stavebního povolení – nelze zahájit stavbu.

Zpracovatel upozorňuje na nutnost informovat NET4GAS, s.r.o. o projektové dokumentaci k odsouhlasení, vč. křížení a statických výpočtů.

V příloze zaslali situaci sítí.

Vodafone Czech Republic a.s.

č.j. IIG/26/4/2017/ZNSKA ze dne 26.4.2017, vyjádření č. 16 v dokladové části

  - Sdělují, že společnost Vodafone Czech Republic a.s. souhlasí s návrhem komplexních pozemkových úprav v k.ú. Skalice u Znojma za následující připomínky:

    - V k.ú. Skalice u Znojma na pozemku parc. č. 3382/3 je umístěna telekomunikační technologie základnové stanice veřejné sítě a elektro-napájecí kabel, a to na základě smlouvy s majitelem pozemku (obec Skalice).

    - Žádají, aby pozemková úprava proběhla tak, aby nedošlo k narušení oprávnění ve vztahu k dotčeným předmětným zařízením veřejné sítě elektronických komunikací.

Zpracovatel bere stanovisko na vědomí. V příloze zaslali situaci základnové stanice.

E.ON Servisní, s.r.o.

č.j. M40715-16178577 ze dne 27.4.2017, vyjádření č. 17 v dokladové části

  - V zájmovém území se nachází:

    - Podzemní vedení VN

    - nadzemní vedení VN,

    - distribuční trafostanice VN/NN,

    - podzemní vedení NN,

    - nadzemní vedení NN.

  - Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

  - Souhlas se stavbou a činnosti v OP zařízení distribuční soustavy uděluje ECZR jako zástupce ECD na základě žádosti investora stavby. S podáním žádosti je nutné předložit k vyjádření projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v OP. Údaje, které má obsahovat žádost jsou uvedeny ve vyjádření E.ON.

  - Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, je investor povinen dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem. Soupis opatření je uveden ve vyjádření E.ON.

  - V příloze zaslali informativní zákres situace.

Zpracovatel bere stanovisko na vědomí a upozorňuje investora staveb na příslušné podmínky k vlastní stavbě.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy

č.j. S-JMK 60029/2017 OD ze dne 22.6.2017, vyjádření č. 18 v dokladové části

  - Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy jako věcně a místně příslušný orgán vydává k plánu společných zařízení v rámci provádění Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Skalice u Znojma závazné stanovisko a z hlediska řešení silnic II. a III. třídy souhlasí při zohlednění následující podmínky:

    - Podrobné technické řešení rekonstrukce stávajících sjezdů a propustků na silnicích II. a III. třídy dle PSZ bude odsouhlaseno s majetkovým správcem krajských silnici II. a III. třídy – Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. (dále jen SÚS JMK).

Zpracovatel bere stanovisko na vědomí a projednal se Správou a údržbou silnic majetkově technické parametry hospodářských sjezdů.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor majetkový

č.j. JMK 109965/2017 ze dne 28.7.2017, vyjádření č. 19 v dokladové části

  - Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor majetkový v návaznosti na obdrženou žádost potvrzují za Jihomoravský kraj, vlastníka předmětných společných zařízení v k.ú. Skalice u Znojma, že nemají námitek za předpokladu dodržení podmínek SÚS JMK, p.o.k., oblast Znojmo (viz stanovisko č. 10 ze dne 19.4.2017, č.j. 6967/2017), oprávněné zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízených správních – povolení ke zřízení jednotlivých sjezdů, příp. úpravy vydává OD MěÚ Moravský Krumlov na základě stanoviska SÚS JMK, p.o.k.

Zpracovatel bere stanovisko na vědomí a projednal se Správou a údržbou silnic majetkově technické parametry hospodářských sjezdů.

Vybraná vyjádření k etapě 1.1.1.:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Oddělení péče o přírodu a krajinu, 22. 6. 2015,

  - sdělují, že v katastrálním území Skalice u Znojma se nenachází žádné ZCHÚ dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., ani EVL či PO – území vymezené v rámci soustavy NATURA 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb.,

  - vodní toky a vodní plochy v uvedeném katastrálním území jsou lokalitami výskytu silně ohrožených druhů obojživelníků dle přílohy III – Seznam zvláště chráněných druhů živočichů Vyhlášky č. 395/1992 Sb.,

  - na parcelách č. 3478/1 a č. 3695 jsou lokality výskytu silně ohroženého motáka lužního,

  - na parcele č. 3272 je lokalita výskytu silně ohroženého koniklece velkokvětého,

  - Skalické kopečky, kam se řadí parcely č. 3272, č. 3271, č. 3315, č. 600/1 a č. 600/5, jsou botanicky významnými lokalitami biotopu suchých stepních trávníků a mimo silně ohroženého koniklece velkokvětého se zde nachází též řada druhů z Červeného seznamu,

  - Dále sdělují, že v k.ú. Skalice u Znojma se nenachází žádná parcela, se kterou má příslušnost hospodařit AOPK ČR.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí.

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, 30. 6. 2015, 8. 8. 2016,

- sdělují, že při zpracování KoPÚ bude v plném rozsahu respektován Zjednodušený plán místního územního systému ekologické stability, zpracovaný firmou Ageris s. r.o. v r. 1999, a dále významné krajinné prvky stanovené § 3 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

  - sdělují, že při zpracování KoPÚ je třeba respektovat umožnění dodržení zásad ochrany ZPF podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zejména co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území KoPÚ,

  - k provedení KoPÚ v k.ú. Skalice u Znojma nemají za výše uvedených předpokladů připomínek.

  - sdělují, že při KoPÚ budou respektovány pozemky určené k plnění funkcí lesa včetně jejich ochranného pásma. V případě, že pozemkovými úpravami dojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa, či k převodu jiných pozemků na pozemky určené k plnění funkcí lesa, je nutný souhlas orgánu státní správy lesů.

  - sdělují, že k provedení KoPÚ nemají z hlediska správy vodních toků připomínky za předpokladu, že budou respektovány veškeré zájmy chráněné zákonem č.  254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí. Do plánu společných zařízení byl převzat Zjednodušený plán místního územního systému ekologické stability, zpracovaný firmou Ageris s.r.o. v r. 1999, byl však upraven vzhledem k aktuální situaci v řešeném území. Největší změnou oproti původnímu vymezení ÚSES je vypuštění nefunkční části biokoridoru K101 vedoucí po hranici s k.ú. Trstěnice u Moravského Krumlova do k.ú. Morašice. Důvodem k vypuštění této části ÚSES je skutečnost, že ve schváleném ÚP obce Morašice (Ing. arch. Poláček, Znojmo, 2015) není zajištěna návaznost tohoto biokoridoru. Pokračování K101 bude zajištěno v k.ú. Trstěnice. Tato změna byla předběžně projednána zpracovatelem se zástupcem OŽP MěÚ Moravský Krumlov, Ing. Remišem 12. 10. 2016. Další změnou je úprava trasy biokoridoru K104. Tato změna vzešla z jednání sboru zástupců vlastníků, biokoridor je nově veden podél polní cesty VC17, v trase původních interakčních prvků I205 a I206. Funkční a prostorové parametry biokoridoru zůstávají zachovány. Dále byla upravena výměra stávajících prvků ÚSES, především interakčních prvků, dle jejich aktuálního zaměření v terénu.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, 3. 7. 2015, 4. 5. 2016,

  - sdělují, že záměr KoPÚ nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Zájmové území je mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany,

  - při plánování a realizaci KoPÚ v řešeném území by měla být respektována ochrana a tvorba ÚSES včetně rezervování vymezených ploch na založení prvků ÚSES, ochrana VKP či jiných cenných lokalit, zachován a případně obnoven přístup do krajiny včetně např. obnovy polních cest jako účelových komunikací v případech, kdy jsou neoprávněně rozorány apod.,

  - současně konstatují, že jim nejsou známy žádné další zájmy ochrany přírody a krajiny, které by mohly být dotčeny záměrem KoPÚ a k jejichž uplatnění je příslušný krajský úřad,

  - dále sdělují, že do k.ú. Skalice u Znojma zasahuje vymezená lokalita výskytu národně významného druhu – dropa velkého (Otis tarda). V této souvislosti požadují, aby v KoPÚ a jednotlivých opatřeních PSZ byly zohledněny potřeby jeho biotopu, tzn. zachování stávajícího využití pozemků při respektování požadavku přehlednosti ploch s vyloučením trvalých staveb a souvislých výsadeb dřevin. Z hlediska zpracování návrhu KoPÚ je žádoucím opatřením i např. zatravnění ploch, příp. pestřejší struktura zemědělských plodin, obnova zatravněných polních cest, podmínečně přípustné jsou jednotlivé příp. skupinové výsadby s preferencí ovocných dřevin, tak aby nevznikla souvislá pohledová bariéra,

  - sdělují, že kompetentním orgánem k vyjádření je podle ust. § 15 písm. i) zákona orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

  - sdělují, že nejsou dotčeným orgánem státní správy lesů, kterým v daném případě je příslušný úřad obce s rozšířenou působností.

  - sdělují, že předložený záměr nespadá do působnosti vodoprávního úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí.

Lesy České republiky, s.p., lesní správa Znojmo, 26. 6. 2015,

  - sdělují, že Lesy ČR, Lesní správa Znojmo nemá v k.ú. Skalice u Znojma žádné zvláštní zájmy a záměry,

  - se zpracováním KoPÚ, a tedy i se zahrnutím pozemků v jejich správě do KoPÚ souhlasí,

  - požadují pouze zachování všech přístupových cest k lesním pozemkům ve správě Lesů ČR, s.p. a navrhují v rámci KoPÚ směnit s Obcí Skalice lesní pozemky navazující na zámecký park za jiné lesní pozemky ve vlastnictví obce.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí.

Povodí Moravy s.p., závod Dyje, 14. 7. 2015, 8. 8. 2016,

  - sdělují, že z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v rozporu se zájmy hájenými plánem oblasti povodí. Uvedený záměr KoPÚ je tedy možný,

  - Povodí Moravy, s.p. má ve správě v obvodu KoPÚ vodní tok Skalička – IDVT 10156434, Míšovický potok – IDVT 10188572, Trstěnický potok – IDVT 10206734 a tok IDVT 10440584.

  - Povodí Moravy, s.p. nemá ve vlastnictví stavby na těchto uvedených tocích (např. propustky, mostky).

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí.

Státní pozemkový úřad, Oddělení správy vodohospodářských děl, 16. 7. 2015,

  - sdělují, že se dle jejich podkladů v zájmovém území nenachází stavby vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu. Ke KoPÚ nemají připomínky ani žádné námitky,

  - v zájmovém území se mohou nacházet podrobná odvodňovací zařízení (POZ),

  - údaje jsou k dispozici na http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/,

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí. Podrobná odvodňovací zařízení byla zakreslena do grafické části PSZ.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 1. 7. 2015,

  - sdělují, že v k.ú. Skalice u Znojma se nenachází území památkového zájmu, tj. památková rezervace, památková zóna, ochranné pásmo památkové rezervace, památkové zóny nebo kulturní památky,

  - nacházejí se zde tyto kulturní památky:

  - 14648/7-6725 – kaplička s boží mukou, kopec nad vsí, parc. č. 199, (mimo obvod KoPÚ),

  - 16884/7-6724 – socha sv. Jana Nepomuckého, při nové zvonici, parc č. 70/1, (mimo obvod KoPÚ),

  - 48894/7-8294 – socha sv. Jana Nepomuckého, u křižovatky směrem na Morašice, parc. č. 3910,

  - 29030/7-6723 – sýpka, nad obcí, při silnici směrem k ZD, parc. č. st. 1,

  - 27352/7-6720 – zámek, parc. č. st. 6/1 a 6/5, (mimo obvod KoPÚ),

  - v rámci realizace KoPÚ doporučují zachování všech drobných sakrálních památek – křížů apod.,

  - katastrální území obce Skalice u Znojma jako sídla svým založením středověkého (první zmínka o Skalici u Znojma z r. 1252) je územím s archeologickými nálezy podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Zásahy do stávajícího terénu při zpevňování stávající polní cesty je proto nutno v dostatečném předstihu oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí.

Česká geologická služba, správa oblastních geologů, 26. 6. 2015,

- sdělují, že na řešeném území se nenachází žádná chráněná geologicky významná lokalita, ložisko nerostných surovin, dobývací prostor ložiska, chráněné ložiskové území nerostných surovin ani žádné poddolované území,

- dále není v k. ú. registrovaná žádná svahová nestabilita,

- pokud nové prostorové uspořádání pozemků spočívající ve změnách jejich hranic a uspořádání vlastnických práv k pozemkům nebude mít negativní vliv na hydrogeologické poměry řešeného území, na geologickou a inženýrsko-geologickou stavbu území, nemá ČGS připomínky k jeho realizaci a sdělují, že nemají v řešeném katastrálním území žádné své zájmy, ani zde nevlastní či nespravují žádná zařízení, pro něž by bylo třeba vytvářet podmínky k jejich ochraně v souladu se zvláštními právními předpisy.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí.

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, 30. 6. 2015,

  - sdělují, že podle evidence dobývacích prostorů vedené jejich úřadem, v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 horního zákona, dobývací prostor v k.ú. Skalice u Znojma, Jihomoravský kraj, není evidován

  - s ohledem na uvedenou skutečnost, v souladu s ustanovením § 15 horního zákona, nemá jejich úřad k záměru KoPÚ v k. ú. Skalice u Znojma připomínek.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí.

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, 23. 6. 2015,

  - při realizaci záměru KoPÚ je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemku určeného k plnění funkce dopravy, uvedené v ust. § 2 Pozemní komunikace a jejich rozdělení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

  - udělují souhlas s řešením pozemků, které lze řešit v pozemkových úpravách jen se souhlasem jejich vlastníka a příslušného správního úřadu,

  - v katastrálním území Skalice u Znojma se nachází silnice II/400 a III/400 12, které dříve nebo později bude nutné opravovat, rekonstruovat. Záměr na opravu či rekonstrukci vychází z požadavku správce silnic II. a III. tříd,

  - konkrétní problémy v dané lokalitě na úseku pozemních komunikací jim nejsou známy.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy, 7. 7. 2015

- sdělují, že ve vymezeném obvodu KoPÚ evidují silnice II. a III. třídy v jejich vlastnictví: II/400, III/40012, III/3981.

- připojování nových polních cest a rekonstrukce sjezdů ze stávajících polních cest na silnice II. a III. třídy bude při řešení komplexní pozemkové úpravy řešeno v souladu s § 10, odst. 1 a 5 zákona o PK a § 11 a 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o PK. Připojování nových polních cest a úpravy stávajících připojení polních cest na krajské silnice bude řešeno též v souladu s ČSN 736101 – Projektování silnic a dálnic a ČSN 736109 – Projektování polních cest.

- při řešení KPÚ budou zohledněny pozemky, na nichž je umístěno silniční těleso silnice II. a III. třídy.

- podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona o PÚ za využití ustanovení § 9 odst. 10 téhož zákona se pro výstavbu polních a lesních cest a další společná zařízení, zahrnutá do schváleného návrhu pozemkových úprav, upouští od vydání územního rozhodnutí. Stanovisko vydané podle ustanovení § 9 odst. 10 zákona o PÚ tak nahrazuje stanovisko vydávané v územním řízení podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona o PK za použití ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění. Předkládané vyjádření stanovuje požadavky na řešení silnic II. a III. třídy v rámci KPÚ, jejichž naplnění může být posuzováno v případě, že bude následně vydáváno zmíněné stanovisko.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, 1. 7. 2015,

- sdělují, že v zájmovém území nemají pozemky a ani plánované zájmy.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí.

Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, územní odbor Znojmo, dopravní inspektorát, 22. 6. 2015,

- sdělují, že nemají připomínky.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 19. 11. 2012,

  - žádají o vytvoření nového pozemku (viz. mapka v dokladové části v příloze), který bude po vybudování nového železobetonového trubního propustku DN800 pod silnicí II/400 (pozemek p. č. 4027) plynule propojovat pozemek p. č. 4095 (vodní plocha – koryto vodního toku) s pozemkem p. č. 4238/1 (vodní plocha – koryto vodního toku).

Možnost vytvoření nového pozemku pro koryto vodního toku byla projednána se sborem zástupců vlastníků pozemků a bylo rozhodnuto, že z důvodu nežádoucího předělení a záboru v bloku orné půdy bude koryto toku ponecháno v původní trase.

ČEPRO, a.s., 17. 7. 2015,

  - sdělují, že se v zájmovém území nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty ČEPRO, a.s., ani jiné zájmy ČEPRO, a.s.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí.

CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., 23. 6. 2015,

  - sdělují, že se v zájmovém území nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. nebo její ochranné pásmo.

  - Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK.

  - Přílohami Vyjádření jsou: Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Informace k vytyčení SEK, 1:1000 Výřez z digitální dokumentace SEK 14x A3, 1:10000 Přehledka 1x A2.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí a poloha SEK byla zakreslena do grafické části dokumentace PSZ.

Dial Telecom, a.s., 26. 6. 2015

  - sdělují, že se v zájmovém území v současné době nenachází v zemi žádné podzemní komunikační vedení ve vlastnictví a správě společnosti Dial Telecom, a.s.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí.

itself, s.r.o., 22. 6. 2015,

  - sdělují, že nemají ke KoPÚ v k.ú. Skalice u Znojma připomínky,

  - v řešeném území se nenachází jejich inženýrské sítě.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí.

MERO, a.s., 24. 6. 2015,

- sdělují, že v katastrálním území Skalice u Znojma nevlastní pozemkové parcely, ani zde na pozemcích jiných vlastníků nemá situována zařízení event. práva odpovídající právům věcného břemene, resp. služebnosti inženýrské sítě, svědčící v její prospěch.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí.

NET4GAS, s.r.o., 23. 6. 2015,

  - sdělují, že v zájmovém území probíhají sítě:

- VTL plynovod nad 40 barů DN 1000,

- kabel protikorozní ochrany,

- VTL plynovod nad 40 barů DN 800,

- VTL plynovod nad 40 barů DN 1400,

- metalický kabel,

- optický kabel.

  - ustanovením § 68 odst. 2 písm. b) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 200 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. Ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů protikorozní ochrany je 4 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany,

  - ustanovením § 68 odst. 2 písm. c) energetického zákona je pro telekomunikační trasy stanoveno ochranné pásmo 4 m po stranách krajního vedení,

  - upozorňují, že každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s jejich útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě,

  - v příloze zasílají podmínky pro činnost v ochranném a bezpečnostním pásmu NET4GAS.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí a poloha plynovodů byla zakreslena do grafické části dokumentace PSZ.

OPTOKON, a.s., 23. 6. 2015,

- sdělují, že v k.ú. Skalice u Znojma nemají žádné zájmy, vedení ani VB-služebnost.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí.

RWE Distribuční služby, s.r.o., 2. 7. 2015,

  - sdělují, že se v lokalitě nachází VTL plynovod DN 100, PN 40. Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 100 je 15 m na obě strany od plynovodu. Ochranné pásmo VTL plynovodů je 4 m na obě strany od plynovodu,

  - v zájmovém území se nachází jeden technologický objekt vysokotlaké regulační stanice tlaku zemního plynu, včetně přívodního elektrického kabelu pro tuto stavbu. Ochranné pásmo výše uvedené RS je 4 m a bezpečnostní pásmo je 10 m od půdorysu objektu všemi směry, ochranné pásmo kabelových přípojek nízkého napětí upravuje §46,

  - v k.ú. Skalice u Znojma se nachází stávající STL plynárenské zařízení ve správě RWE Gasnet, s.r.o. Dále sdělují ochranná pásma těchto STL plynovodů.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí a poloha plynovodů byla zakreslena do grafické části dokumentace PSZ.

SITEL, spol. s r.o., 24. 6. 2015,

  - sdělují, že v předmětném území není umístěno zařízení ve vlastnictví společnosti SITEL, spol. s r.o.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí.

T-Mobile Czech Republic a.s., 22. 6. 2015,

  - sdělují, že v dané lokalitě se nachází technická infrastruktura (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., která je nezbytná pro provoz elektronického zařízení veřejné telekomunikační sítě,

  - dle předložené dokumentace dojde ke kolizi s technickou infrastrukturou typu: základnové stanice a stanovují instrukce pro postupování při řešení kolize s touto TI.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí a poloha základnové stanice byla zakreslena do grafické části dokumentace PSZ.

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Znojmo, 15. 7. 2015,

- sdělují, že v obci neprovozují žádná zařízení. S KoPÚ souhlasí.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí.

Obec Skalice, 16. 7. 2015,

  - sdělují, že chtějí zahrnout do obvodu KoPÚ pozemky pod a kolem hřiště, kolem silnice II. třídy, suché nádrže, vodárny a studní za zámeckým parkem,

  - v současnosti vykupují pozemky pod hřištěm a chystají vyhotovení geometrických plánů pro zbytek hřiště,

  - po dobudování splaškové kanalizace je nutno navrhnout přístupovou komunikaci pro obsluhu a údržbu výtlaku z Morašic do Hostěradic,

  - dále je nutné navrhnout opatření proti vtékání dešťové vody směrem od sýpky do vesnice.

Pozemky pod hřištěm, kolem hřiště a kolem silnice II. třídy byly do obvodu KoPÚ zahrnuty. Pozemky kolem suché nádrže a navazující nebyly do obvodu KoPÚ zahrnuty z toho důvodu, že v době zpracování obvodu KoPÚ ještě nebyla suchá nádrž zkolaudovaná a tato skutečnost by mohla řízení o komplexních pozemkových úpravách komplikovat. Přístupová komunikace pro obsluhu a údržbu výtlaku z Morašic do Hostěradic nebyla z důvodu nedostatku využitelné státní a obecní půdy v rámci PSZ navržena. Umístění doplňkové komunikace, která by mohla kromě zpřístupnění vlastnických parcel sloužit též k údržbě a obsluze výtlaku kanalizace, bude prověřeno v rámci návrhu nového uspořádání pozemků. Opatření k omezení vtékání dešťové vody směrem od sýpky do vesnice bylo navrženo (ORG4 – vinice nebo sad se zatravněným meziřadím).

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, 14. 7. 2015,

  - zaslali obecné podmínky, které jsou součástí dokladové části.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí.

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor školství a kultury, 24. 7. 2015,

  - sdělují, že v předpokládaném obvodu KoPÚ se nachází socha sv. Jana Nepomuckého, při silnici na Morašice, které je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, pod č. rejstříku 48894/7-8294, dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

  - dle sdělení starosty Obce Skalice se socha nachází na parcele zjednodušené evidence č. 2656/13, v k.ú. Skalice u Znojma, číslo LV 385,

výše uvedená kulturní památka není předmětem evidence katastru nemovitostí. Doporučují proto, aby památce bylo v rámci KoPÚ vyčleněno samostatné parcelní číslo a dořešeno její vlastnictví. V evidenčním listu kulturní památky není uveden žádný vlastník, většinou se však k vlastnictví hlásí obec, v jejímž katastrálním území se příslušná památka nachází. Vlastníkem pozemku je fyzická osoba. Bude nutné tedy dořešit vlastnictví kulturní památky i vyčlenění samostatného parcelního čísla s vlastníkem pozemku a Obcí Skalice.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí, bude řešeno v návrhu nového uspořádání pozemků.

Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, 16. 3. 2011, 12. 2. 2013,

  - sdělují, že VUSS Brno v současné době neeviduje v uvedeném katastrálním území žádné zájmy,

  - v k.ú. Skalice u Znojma neevidují nemovitosti ve vlastnictví Ministerstva obrany ani podzemní sdělovací sítě,

  - řešená lokalita se nachází na vymezených územích Ministerstva obrany:

    - v OP RLP – ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání.

    - ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání.

Vzhledem k uvedeným podmínkám požadují navrhovanou výsadbu vzrostlé zeleně (IP) projednat s Ministerstvem obrany – VUSS Brno a při návrhu volit druhově dřeviny, které nebudou tvořit výškové překážky, ale splynou s okolní krajinou.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, 23. 6. 2015,

- sdělují, že z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin neuplatňují ke KoPÚ žádné připomínky, protože v k.ú. Skalice u Znojma se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí.

Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII, 23. 6. 2015,

  - sdělují, že v k.ú. Skalice u Znojma nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerostů, nebo jejich prognózní zdroj a nejsou zde stanovena chráněné ložisková území,

  - protože nejsou dotčeny zájmy ochrany výhradních ložisek nerostů, nemá MŽP OVSS VII z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání ve věci KoPÚ připomínky a s jejich realizací souhlasí,

  - pro úplnost uvádí, že v dotčeném prostoru nejsou evidována poddolovaná území z minulých těžeb ani sesuvná území.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí.

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Znojmo, 19. 7. 2016 a 12. 4. 2016

  - zaslali seznam dokumentů uložených v archivu k regulaci Morašického potoka v k.ú. Skalice u Znojma.

  - dále zasílají listiny týkající se stavby zpevněné účelové komunikace procházející z k. ú. Skalice u Znojma do k.ú. Hostěradice.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí.

Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Oddělení správy nemovitého majetku, 23. 6. 2015,

  - nemají ke KoPÚ připomínky a ani námitky,

  - v dané oblasti nejsou jejich zájmy zastoupeny.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí.

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 3. 7. 2015,

- sdělují, že žádný z návrhů na vydání zemědělských nemovitostí podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů, které byly Krajskému pozemkovému úřadu pro Jihomoravský kraj doručeny, se netýká pozemků v k.ú. Skalice u Znojma.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Odloučené pracoviště Znojmo, 22. 6. 2015,

  - ve stanovisku sdělují, že OP Znojmo nemá momentálně v dotčeném území zájem na provedení konkrétních opatření, zájmů či záměrů,

- nicméně v průběhu jednotlivých etap KoPÚ a v okamžiku, kdy bude vyhotoven aktualizovaný soupis nároků a tento jim bude znám, se budou, vyvstane-li taková potřeba, vyjadřovat k jejich případným požadavkům a jejich následně možným zapracováním do návrhu KoPÚ.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 2. 7. 2015,

  - sdělují, že se jedná o vinařskou obec. Na k.ú. Skalice u Znojma se nachází viniční tratě. Pokud se zpracovatel KoPÚ s obcí dohodnou v rámci KoPÚ na nových hranicích viničních tratí, je nutné tyto změny zaslat ÚKZÚZ k zaevidování v Registru vinic.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí.

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně, 17. 7. 2015,

- ve stanovisku sdělují, že v dané lokalitě nejsou pozemky, které je třeba řešit v pozemkových úpravách se souhlasem ZKI - § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění, o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,

- nestanovili podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů ve smyslu ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění, o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

Zpracovatel bere vyjádření na vědomí.

K etapě 1.1.1 Vyhodnocení dostupných podkladů a analýza současného stavu zaslali stanovisko výše uvedení správci sítí a výše uvedené orgány a organizace, plná znění stanovisek jsou dostupná v dokladové části Etapy 1.1.1 – Vyhodnocení dostupných podkladů a analýza současného stavu).

## Technická zpráva – opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

### Zásady návrhu opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků

V komplexních pozemkových úpravách se ke zpřístupnění pozemků používají zejména stávající nebo navržené polní cesty, příp. stávající sjezdy ze silnic, které se ale zpravidla využívají k napojení stávajících nebo navržených polních cest.

Kategorie cest vymezuje ČSN 73 61 09 – Projektování polních cest. O zařazení pozemní komunikace do kategorie silnice nebo místní komunikace rozhoduje příslušný silniční úřad, ale určení kategorie cest je věcí pozemkové úpravy. Rozhodujícími kritérii pro určení hierarchie polních cest v rámci sítě je jejich svozná plocha a spojovací funkce mezi sídly v území. Tomuto významu by pak měly odpovídat i parametry vozovky.

Je vhodné dodržovat doporučenou zásadu, že svozná plocha vedlejších polních cest by měla být u rovinatého terénu maximálně 150 ha (doc. Švehla, 1994). Zpřístupnění menších pozemků lze řešit doplňkovými cestami, které se realizují až v případě skutečné potřeby zpřístupnění.

Hlavní kostru cestní sítě tvoří silnice II/400 Višňové – Chlupice, procházející jižní částí zájmového území. Na ní se napojuje silnice III/40012, procházející obcí Skalice a vedoucí dále na jih do sousedního k. ú. Morašice. Další propojení území se sousedním k.ú. Morašice zajišťuje silnice III/3981 vedoucí u západní hranice zájmového území, kde se také napojuje na silnici II/400 a pokračuje na sever do k. ú. Trstěnice. V zájmovém území se vyskytují také místní komunikace, které zpřístupňují intravilán obce Skalice. Koncepce silniční dopravy v k.ú. Skalice u Znojma vyplývá z územně plánovací dokumentace. Pasport místních komunikací má obec Skalice zpracován. Zpracovateli KoPÚ byla poskytnuta jeho pracovní verze bez uvedení data vydání.

Z jednání sboru zástupců vlastníků pozemků ze dne 12.10.2016 a 20.12.2016 vyplynula potřeba zpřístupnění lesíků v lokalitách Špilberk (navržena doplňková polní cesta DC29), Díly k Míšovicím (navržena doplňková polní cesta DC25) a Petrák (navržena doplňková polní cesta DC28) a rekonstrukce hlavních polních cest HC5-R a HC14-R. Dále byl vznesen požadavek na odvedení těžké zemědělské dopravy z místních komunikací v obci. Jako nejvhodnější řešení byla navržena komunikace VC30 propojující silnici II/400 s hlavní polní cestou HC5-R v jihovýchodní části k.ú.

Při návrhu řešení polních cest byla brána v potaz i nutnost přístupu pro navazující lesní pozemky a pokračování do sousedních k.ú. Na místní komunikaci v obci bude napojena cesta HC14a-R. Stávající napojení cesty DC4 v obci na místní komunikaci bude zachováno pouze pro lehkou zemědělskou techniku, vjezd na přilehlou místní komunikaci bude osazen značkou se zákazem vjezdu vozidel nad 3,5 t (dopravní značení č. B4).

Navržená síť doplňkových cest je upravena dle potřeby z fáze návrhu nového uspořádání pozemků dle skutečné potřeby zpřístupnění. Doplňkové cesty jsou navrhovány jako nezpevněné, zatravněné.

Pro všechny hlavní a vedlejší polní cesty v Plánu společných zařízení je navrhovaným budoucím vlastníkem obec. V této etapě je obec navržena i jako vlastník všech doplňkových cest, jen v ojedinělých případech je cesta navržena na soukromého vlastníka (zpřístupňuje pozemky stejného vlastníka).

Při návrhu cestní sítě byly respektovány požadavky obce, sboru zástupců i dotčených orgánů státní správy.

Zásadními výsledky projednávání návrhu dopravního systému PSZ s obcí a sborem zástupců vlastníků jsou návrhy rekonstrukcí hlavních polních cest HC5-R, HC14-R a novostavba cesty VC30. U všech uvedených komunikací je navržen asfaltový povrch. Pouze na části komunikace HC14-R označené b je na základě požadavku obce navržen povrch štěrkový v kolejové úpravě a jako variantní povrch asfaltový.

Omezujícími podmínkami, které měli významný vliv na návrh uspořádání cestní sítě PSZ, je příliš komplikovaný terén pro zajištění přístupu do lokality Choboty a malá únosnost komunikací v obci (omezení vjezdu vozidel nad 3,5 t), které jsou tudíž nevhodné pro pojezd těžké zemědělské techniky.

### Kategorizace cestní sítě

Ve smyslu ČSN 73 6109 jsou cesty kategorizovány:

- hlavní polní cesty

Hlavní polní cesty soustřeďují dopravu z vedlejších polních cest, jsou napojeny na místní komunikace nebo na silnice III. třídy, nebo přivádějí dopravu z přilehlých pozemků přímo k zemědělské usedlosti. Plní i funkci protierozního a interakčního prvku. Hlavní polní cesty se doporučuje navrhovat jednopruhové P 5,0/30. Pokud není v konkrétních případech uvedeno jinak, navrhují se cesty s cestním příkopem a jednostrannou doprovodnou zelení. Cesta, alej i cestní příkop se v návrhu nového uspořádání umisťují do jednoho pozemku. Krajnice jsou navrženy štěrkové v šíři 2x 0,5 m z důvodu lepšího rozložení zatížení od pojezdu těžké zemědělské techniky.

V obvodu komplexních pozemkových úprav byly při plánu společných zařízení kategorizovány dvě hlavní polní cesty, které jsou navrženy k rekonstrukci. Cesta HC5-R a cesta HC14-R, která je z důvodu požadavku na parametry cesty rozdělena na dvě části HC14a-R (povrch asfaltový) a HC14b-R (povrch asfaltový).

- vedlejší polní cesty

Vedlejší polní cesty zajišťují dopravu z přilehlých pozemků a jsou napojeny na hlavní polní cesty, mohou být napojeny i na místní komunikace nebo silnice III. třídy. Plní i funkci protierozního a interakčního prvku. Vedlejší polní cesty jsou vždy jednopruhové, zpravidla kategorie P 4,0/15, zpevněné, v odůvodněných případech nezpevněné, s výhybnami. U vedlejších polních cest je možná i kolejová úprava. Podle místních podmínek se na úsecích cesty s nízkou únosností a na podmáčených úsecích navrhuje kombinace zpevněných a nezpevněných úseků. V odůvodněných případech je třeba na konci polní cesty navrhnout obratiště. Potřebu cestních příkopů z důvodu odvodnění pláně je nutné zvážit. Pokud není uvedeno jinak, navrhují se vedlejší polní cesty zpravidla s jednostrannou alejí, která se v návrhu nového uspořádání pozemků umisťuje do jednoho pozemku s vlastní cestou. Krajnice jsou navrženy štěrkové v šíři 2x 0,5 m z důvodu lepšího rozložení zatížení od pojezdu těžké zemědělské techniky.

V obvodu komplexních pozemkových úprav bylo kategorizováno sedmnáct vedlejších polních cest – VC2, VC6, VC10a, VC10c, VC13, VC15, VC16, VC17, VC18, VC19, VC20, VC21, VC22, VC26, VC30, VC31 a VC32. K rekonstrukci nebyla navržena žádná vedlejší polní cesta. K novostavbě byly navrženy cesty VC30 (v parametrech P 5/30) a VC31 (v parametrech P 3,5/15).

- doplňkové polní cesty

Doplňkové polní cesty zajišťují sezónní komunikační propojení v rámci půdních bloků nebo tvoří hranice mezi vlastnickými pozemky, ale mohou být i hranicemi druhu pozemku. Jsou vždy jednopruhové o šířce 3,5 m, výhybny ani obratiště se neuvažují, navrhují se zatravněné a v luční trati nebo na půdách s příznivou propustností bez zpevnění a bez podélného a příčného odvodnění. Krajnice se u doplňkových cest nenavrhují.

V obvodu komplexních pozemkových úprav bylo kategorizováno třicet sedm doplňkových cest – DC1, DC3, DC4, DC7, DC8, DC9, DC11, DC12, DC24, DC25, DC27, DC28, DC29, DC34, DC35, DC36, DC37, DC38, DC39, DC40, DC41, DC42, DC43, DC44, DC45, DC46, DC47, DC48, DC49, DC50, DC51, DC52, DC53, DC54, DC55, DC56, DC57 a dvě lesní cesty LC1 a LC2. Z toho k rekonstrukci není navržena žádná cesta a nově navržené jsou cesty DC25, DC27, DC28, DC29, DC34, DC35, DC36, DC37, DC38, DC39, DC40, DC41, DC42, DC43, DC44, DC45, DC46, DC47, DC48, DC49, DC50, DC51, DC52, DC53, DC54, DC55, DC56, DC57.

Síť doplňkových cest je doplněna z návrhu nového uspořádání pozemků tak, aby byly zpřístupněny všechny vlastnické pozemky. Cestní síť doplňkových polních cest je navržena na základě scelení pozemků. Pokud je blok orné půdy užíván jedním uživatelem, tak se tyto cesty zpravidla nevytyčují ani nerealizují, ale užívají se v rámci okolních pozemků. V případě, že vlastník některého z pozemků, jež zpřístupňují, se rozhodne svůj pozemek užívat samostatně, je možné pozemek cesty vytýčit, a tím se zajistí přístup na jeho pozemky.

Z návrhu nového uspořádání vyplývá i umístění hospodářských sjezdů dle potřeby zpřístupnění.

Odvodnění cest

Pokud to konfigurace terénu umožňuje, jsou cesty navrhovány v rovině s terénem bez příkopu a s takovým příčným spádem, aby případná přitékající voda volně přetekla přes vozovku. Tím nedochází k nežádoucímu soustřeďování vody podél cesty a odpadá problém s její likvidací. Také se snižují náklady na její realizaci, odpadá realizace dalších navazujících opatření (propustky, příkopy) a zlepšuje se vodní režim krajiny, protože nedochází ke zbytečně zrychlenému odtoku dešťových srážek. U návrhu polních cest k rekonstrukci a k novostavbě jsou v rámci dokumentace technického řešení řešena odvodnění cest vzhledem k situaci v místě formou cestních příkopů, kapacitními propustky, příčnými žlaby a drenáží vč. kontrolních šachet.

Výpočty pro odvodnění (návrhové parametry, povodí, CN křivky, kapacita propustků) jsou přílohou technické zprávy DTR.

Vegetační doprovod

Zpravidla se navrhuje po jižní nebo západní straně cesty, aby tato cesta byla budoucí alejí stíněna a aby bylo minimalizováno zastínění zemědělské půdy. Z hlediska druhové skladby je navrhována doprovodná zeleň zejména z autochtonních druhů listnatých (často ovocných) dřevin pro oblast Znojemska.

Plánem společných zařízení byly kategorizovány tyto stávající nebo nově navržené polní cesty:

| cesta | kategorie dle ČSN 73 6109 | délka | plocha záboru | doporučený povrch |  |  | propustky žlaby mostky brody | odvodnění zem. pláně a vozovky | výhybny | hosp. sjezdy | navržené výsadby | dotčená zařízení | doplňující informace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 | živič. | štěrk. | trav. |  |  |  |  |  |  |  |
| ozn. |  |  |  | bm | bm | bm | ks |  | ks | ks |  |  |  |
| DC1 | doplňková š. 3,5 m | 416 | 1978 |  |  | 416 |  | --- |  | 1 | ne | nadzemní elektrické vedení ve staničení km 0,02, sdělovací kabel ve staničení km 0,19, plynovod ve staničení km 0,32 | stávající, bez opatření |
| VC2 | vedlejší 4,0/15 | 590 | 7435 |  |  | 590 |  | --- |  | 1 | ano I249 | plynovod ve staničení km 0,03, sdělovací kabel ve staničení km 0,02, oblast ochrany dropa velkého | stávající, bez opatření |
| DC3 | doplňková š. 3,5 m | 389 | 1866 |  |  | 389 |  | --- |  | 1 | ne | - | stávající, bez opatření |
| DC4 | doplňková š. 3,5 m | 441 | 2025 |  |  | 441 |  | --- |  |  | ne | záplavové území Skaličky | stávající, bez opatření |
| HC5-R | hlavní 5,0/30 | 1841 | 22 661 | 1841 |  |  | 5 propustků k rekonstrukci 1 propustek k odstranění | cestní příkop, drenáž | 4 |  | ne (stávající I229, I230) | nadzemní elektrické vedení ve staničení km 0,86 | rekonstrukce |
| VC6 | vedlejší 4,0/15 | 1187 | 13016 |  |  | 1187 | 1 brod | --- |  |  | ano I224 (stávající I211, I210) | - | stávající, bez opatření |
| DC7 | doplňková š. 3,5 m | 393 | 2046 |  |  | 393 |  | --- |  |  | ne | - | stávající, bez opatření |
| DC8 | doplňková š. 3,5 m | 253 | 3126 |  |  | 253 | 1 propustek | --- |  |  | ne | sdělovací kabel ve staničení km 0,05 - 0,19, P13 | stávající, bez opatření |
| DC9 | doplňková š. 3,5 m | 118 | 562 |  |  | 118 |  | --- |  | 1 | ne | zastavitelné území | stávající, bez opatření |
| VC10a | vedlejší 3,5/15 | 270 | 2490 |  |  | 270 | 1 propustek | --- |  |  | ne | vodovod ve staničení 0,22 | stávající, bez opatření |
| VC10b | vedlejší 3,5/15 | mimo KoPÚ | 0 |  |  |  |  |  |  |  | --- |  | stávající, uvedeno jen informativně |
| VC10c | vedlejší 3,5/15 | 587 | 2856 |  |  | 587 |  | --- |  |  | ne | - | stávající, bez opatření |
| DC11 | doplňková š. 3,5 m | 192 | 901 |  |  | 192 | 1 propustek | --- |  |  | ne | vodovod ve staničení 0,18 | stávající, bez opatření |
| DC12 | doplňková š. 3,5 m | 139 | 686 |  |  | 139 |  | --- |  | 1 | ne | - | stávající, bez opatření |
| VC13 | vedlejší 4,0/15 | 1002 | 6726 |  |  | 1002 |  | --- |  |  | ne (stávající I220, I221, I222) | vodovod ve staničení 0,07 | stávající, bez opatření |
| HC14a-R | hlavní 5,0/30 | 601 | 6346 | 601 |  |  | 3 propustky k rekonstrukci 2 propustky k odstranění | příčný sklon, cestní příkop, podélný betonový žlábek | 2 |  | ne (stávající I233) | sdělovací kabel ve staničení km 0-0,08, 0,44, VN vč. veř. osvětlení, kanalizace | rekonstrukce |
| HC14b-R | hlavní 5,0/30 | 1870 | 17419 | 1870 |  |  | 3 propustky | příčný sklon, cestní příkop, drenáž | 5 |  | ano TEO2, LBK K103 (stávající LBC C2) | nadzemní elektrické vedení ve staničení km 0,11, plynovod, metalický kabel, optický kabel ve staničení km 1,5 | rekonstrukce |
| VC15 | vedlejší 4,0/15 | 1247 | 11283 |  |  | 1247 |  | --- |  |  | ano I219 | plynovod, metalický kabel, optický kabel ve staničení km 1,1, biokoridor ÚSES K102 ve staničení km 0,85 | stávající, bez opatření |
| VC16 | vedlejší 4,0/15 | 577 | 5301 |  |  | 577 |  | --- |  |  | ne (stávající LBK K107) | záplavové území Míšovického potoka, biokoridor ÚSES K107 | stávající, bez opatření |
| VC17 | vedlejší 4,0/15 | 1233 | 8673 |  |  | 1233 | 1 propustek | --- |  |  | ne (stávající LBK K104) | biokoridor ÚSES K104 ve staničení km 0,85 | stávající, bez opatření |
| VC18 | vedlejší 4,0/15 | 1243 | 11633 |  |  | 1243 |  | --- |  |  | ano I215, I218 (stávající I216) | biokoridor ÚSES K102 ve staničení km 0,56, plynovod, metalický kabel, optický kabel ve staničení km 0,82, | stávající, bez opatření |
| VC19 | vedlejší 4,0/15 | 585 | 6112 |  |  | 585 |  | --- |  |  | ne (stávající I212) | - | stávající, bez opatření |
| VC20 | vedlejší 4,0/30 | 443 | 4761 |  |  | 443 |  | --- |  |  | ano I204 | - | stávající, bez opatření |
| VC21 | vedlejší 4,0/15 | 1484 | 12065 |  |  | 1484 | 1 brod 1 propustek | --- |  |  | ne (stávající LBC C3, I213) | biokoridor ÚSES K102 ve staničení km 0,0, plynovod, metalický kabel, optický kabel ve staničení km 0,4, záplavové území Míšovického potoka a biocentrum ÚSES C3 ve staničení km 1,0 | stávající, bez opatření |
| VC22 | vedlejší 4,0/30 | 294 | 1914 |  |  | 294 |  | --- |  |  | ne (stávající I204) | - | stávající, bez opatření |
| DC23 | zrušena | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | cesta uvedena jen informativně |
| DC24 | doplňková š. 3,5 m | 377 | 1739 |  |  | 377 |  | --- |  |  | ne | - | stávající, bez opatření |
| DC25 | doplňková š. 3,5 m | 426 | 1969 |  |  | 426 |  | --- |  |  | ne | - | vytyčení nové cesty |
| VC26 | vedlejší 3,5/15 | 1112 | 5544 |  |  | 1112 |  | --- |  |  | ne | - | vytyčení nové cesty |
| DC27 | doplňková š. 3,5 m | 791 | 3747 |  |  | 791 |  | --- |  |  | ne | - | vytyčení nové cesty |
| DC28 | doplňková š. 3,5 m | 779 | 3640 |  |  | 779 |  | --- |  |  | ne | - | vytyčení nové cesty |
| DC29 | doplňková š. 3,5 m | 123 | 584 |  |  | 123 |  | --- |  |  | ne | - | vytyčení nové cesty |
| VC30 | vedlejší 5,0/30 | 759 | 6894 | 759 |  |  | 1 mostek | příčný sklon, cestní příkop, drenáž | 1 | 1 | ne | záplavové území Skaličky, biokoridor ÚSES K106 ve staničení km 0,25, Skalička, kanalizace ve staničení km 0,26, nadzemní elektrické vedení ve staničení km 0,39 | novostavba |
| VC31 | vedlejší 3,5/15 | 1052 | 9212 |  |  | 1052 |  | příčný sklon | 2 |  | ne (stávající I201) | - | novostavba |
| VC32 | vedlejší 3,5/15 | 1028 | 4640 |  |  | 1028 |  | --- |  |  | ne | zastavitelné území | vytyčení nové cesty |
| DC33 | zrušena | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cesta uvedena jen informativně |
| DC34 | doplňková š. 3,5 m | 146 | 661 |  |  | 146 |  | --- |  | 1 | ne | III/40012, zastavitelné území | vytyčení nové cesty |
| DC35 | doplňková š. 3,5 m | 165 | 844 |  |  | 165 |  | --- |  | 1 | ne | II/400, zastavěné území | vytyčení nové cesty |
| DC36 | doplňková š. 3,5 m | 33 | 147 |  |  | 33 |  | --- |  |  | ne | zastavitelné území | vytyčení nové cesty |
| DC37 | doplňková š. 3,5 m | 265 | 1215 |  |  | 265 |  | --- |  |  | ne | MK, PEO | vytyčení nové cesty |
| DC38 | doplňková š. 3,5 m | 296 | 2219 |  |  | 296 |  | --- |  |  | ne | DC1. PEO | vytyčení nové cesty |
| DC39 | doplňková š. 3,5 m | 1072 | 4976 |  |  | 1072 |  | --- |  | 1 | ne | zastavitelné území, DC1, II/400, VN, vodní tok, PEO | vytyčení nové cesty |
| DC40 | doplňková š. 3,5 m | 652 | 2986 |  |  | 652 |  | --- |  |  | ne | VC26, VN, vodní tok, PEO | vytyčení nové cesty |
| DC41 | doplňková š. 3,5 m | 291 | 1525 |  |  | 291 |  | --- |  |  | ne | VC26, PEO | vytyčení nové cesty |
| DC42 | doplňková š. 3,5 m | 310 | 1408 |  |  | 310 |  | --- |  |  | ne | VC30, 2x vodní tok, LBK | vytyčení nové cesty |
| DC43 | doplňková š. 3,5 m | 582 | 2753 |  |  | 582 |  | --- |  | 2 | ne | VN, I237 | vytyčení nové cesty |
| DC44 | doplňková š. 3,5 m | 631 | 2904 |  |  | 631 |  | --- |  |  | ne | LC1 | vytyčení nové cesty |
| DC45 | doplňková š. 3,5 m | 736 | 3385 |  |  | 736 |  | --- |  |  | ne | HC14b-R, PEO, TEO3 | vytyčení nové cesty |
| DC46 | doplňková š. 3,5 m | 35 | 202 |  |  | 35 |  | --- |  |  | ne | VC6, I227 | vytyčení nové cesty |
| DC47 | doplňková š. 3,5 m | 161 | 767 |  |  | 161 |  | --- |  |  | ne | VC6, I226 | vytyčení nové cesty |
| DC48 | doplňková š. 3,5 m | 611 | 2912 |  |  | 611 |  | --- |  |  | ne | P39, PEO | vytyčení nové cesty |
| DC49 | doplňková š. 3,5 m | 410 | 1881 |  |  | 410 |  | --- |  |  | ne | VC16, LBK 104, LBK 107, PEO | vytyčení nové cesty |
| DC50 | doplňková š. 3,5 m | 438 | 2003 |  |  | 438 |  | --- |  |  | ne | DC27, I207, PEO | vytyčení nové cesty |
| DC51 | doplňková š. 3,5 m | 86 | 395 |  |  | 86 |  | --- |  |  | ne | VC17, PEO | vytyčení nové cesty |
| DC52 | doplňková š. 3,5 m | 411 | 3025 |  |  | 411 |  | --- |  |  | ne | VC22, I203 | vytyčení nové cesty |
| DC53 | doplňková š. 3,5 m | 772 | 3556 |  |  | 772 |  | --- |  |  | ne | VC31, PEO | vytyčení nové cesty |
| DC54 | doplňková š. 3,5 m | 494 | 2366 |  |  | 494 |  | --- |  |  | ne | VC21, ORG | vytyčení nové cesty |
| DC55 | doplňková š. 3,5 m | 154 | 783 |  |  | 154 |  | --- |  |  | ne | LBK K102, I215, I216 | vytyčení nové cesty |
| DC56 | doplňková š. 3,5 m | 291 | 1354 |  |  | 291 |  | --- |  |  | ne | VC15, VTL, PEO | vytyčení nové cesty |
| DC57 | doplňková š. 3,5 m | 265 | 1263 |  |  | 265 |  | --- |  |  | ne | DC28, ORG, PEO, I214 | vytyčení nové cesty |
| LC1 | lesní | 224 | 1119 |  |  | 224 | 1 mostek | --- |  |  | ne | - | stávající, bez opatření |
| LC2 | lesní | 549 | 2375 |  |  | 549 |  | --- |  |  | ne | - | stávající, bez opatření |
| Celkem |  |  | 240 874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z toho nové cesty a cesty k rekonstrukci |  |  | 128 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Základní parametry prostorového uspořádání hlavních, vedlejších a doplňkových polních cest

DC1

Návrh opatření: stávající polní cesta.

Umístění cesty: jižní okraj zástavby obce.

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje na silnici II/400 (pomocí stávajícího sjezdu S22) a vede jižním směrem podél plotů od zahrad. Po zhruba 50 metrech se cesta stáčí doprava (napojení polní cesty DC39 v km 0,05) a vede západním směrem, kde končí před mezí (interakční prvek I242) tvořící katastrální hranici s k.ú. Morašice. Zde se napojuje cesta DC38 v km 0,41. Cesta zpřístupňuje zemědělské pozemky a zahrady. Cesta DC1 je nezpevněná, hlinitá bez doprovodné zeleně a bez příkopu. Délka cesty je 416 m. Stávající sklonové a směrové poměry. Max. sklon ve staničení km 0,32 – 0,41 je 8 %.

Délka cesty: 416 m.

Popis konstrukce: hlinitá – stávající.

Popis odvodnění: stávající.

Popis vegetačního doprovodu: není.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: napojení na silnici II/400 stávajícím sjezdem S22 (vyhovující dle vyjádření PČR, DI Znojmo č. 1 a č. 5 v příloze doklady PSZ).

Popis objektů: ---.

Předpokládané stavební práce: bez návrhu.

DTR: Není vyhotovena.

VC2

Návrh opatření: stávající polní cesta.

Umístění cesty: Žlíbky

Popis cesty: Vedlejší polní cesta se napojuje na silnici II/400 (pomocí stávajícího sjezdu S41, který je částečně v k.ú. Chlupice) a vede jižním směrem mezi bloky orné půdy do sousedního k.ú. Morašice. Cesta vede podél katastrální hranice s k.ú. Chlupice (obvod KoPÚ) a zpřístupňuje zemědělské pozemky. Cesta VC2 je nezpevněná, hlinitá a bez příkopu. Podél cesty vede interakční prvek I249, zbývající plocha směrem ke k.ú. Chlupice bude navržena na obec Skalice jako součást polní cesty. Vzhledem k umístění v oblasti výskytu dropa velkého je zde navržena výsadba jednotlivých ovocných dřevin, tak aby nevznikla pohledová bariéra. Délka cesty je 590 m. Z cesty se v km 0,39 odpojuje nově navrhovaná cesta VC26. Stávající sklonové a směrové poměry. Max. sklon ve staničení km 0,00 – 0,16 je 4 %.

Délka cesty: 590 m.

Popis konstrukce: hlinitá – stávající.

Popis odvodnění: stávající.

Popis vegetačního doprovodu: navržena výsadba jednotlivých ovocných dřevin jako interakční prvek ÚSES I249.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: napojení na silnici II/400 stávajícím sjezdem S41 (vyhovující dle vyjádření PČR, DI Znojmo č. 1 a č. 5 v příloze doklady PSZ).

Popis objektů: ---.

Předpokládané stavební práce: bez návrhu.

DTR: Není vyhotovena.

DC3

Návrh opatření: stávající polní cesta.

Umístění cesty: Nad hruškou

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje na silnici II/400 (pomocí stávajícího sjezdu S5) a vede nejprve severním směrem. Po zhruba 90 metrech se cesta stáčí doprava a vede východním směrem mezi políčky s ornou půdou a záhumenky, kde je ve staničení km 0,39 ukončena. Pokračování cesty, tak jak se v současné době užívá, tedy její odbočení doprava a vedení jižním směrem do areálu bytových domů, dlouhodobě není možné, protože zde dochází k ohrožení sklepů nacházejících se pod cestou. Cesta zpřístupňuje zemědělské pozemky a okraj zástavby obce. Cesta DC3 je nezpevněná, hlinitá bez doprovodné zeleně a bez příkopu. Délka cesty je 389 m. Stávající sklonové a směrové poměry. Max. sklon ve staničení km 0,00 – 0,38 je 2 %.

Délka cesty: 389 m.

Popis konstrukce: hlinitá – stávající.

Popis odvodnění: stávající.

Popis vegetačního doprovodu: není.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: napojení na silnici II/400 stávajícím sjezdem S5 (vyhovující dle vyjádření PČR, DI Znojmo č. 1 a č. 5 v příloze doklady PSZ).

Popis objektů: ---.

Předpokládané stavební práce: bez návrhu.

DTR: Není vyhotovena.

DC4

Návrh opatření: stávající polní cesta.

Umístění cesty: Suchá

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje na místní komunikaci (mimo obvod KoPÚ) a vede jihovýchodním směrem mezi záhumenky, které zpřístupňuje a končí napojením na polní cestu VC30 v km 0,18. Cesta DC4 je nezpevněná, hlinitá bez doprovodné zeleně a bez příkopu. Délka cesty je 441 m. Stávající sklonové a směrové poměry. Max. sklon ve staničení km 0,00 – 0,36 je do 1 %.

Délka cesty: 441 m.

Popis konstrukce: hlinitá – stávající.

Popis odvodnění: stávající.

Popis vegetačního doprovodu: není.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: napojení na místní komunikaci v obci (stávající, vyhovující), místní komunikace bude osazena značkou se zákazem vjezdu vozidel nad 3,5 t (č. B4),

Popis objektů: ---.

Předpokládané stavební práce: bez návrhu.

DTR: Není vyhotovena.

HC5-R

Návrh opatření: polní cesta navržená k rekonstrukci.

Umístění cesty: Široké, Donát, Klínek.

Popis cesty: Hlavní polní cesta se odpojuje z hlavní polní cesty HC14-R v místě, kde je cesta HC14-R rozdělena na dvě části, tj. ve staničení km 0,60 HC14a-R a ve staničení km 0,00 HC14b-R, a pokračuje jihovýchodním směrem do sousedního k.ú. Chlupice. Na cestu se napojují polní cesty DC7 (km 0,53), VC6 (km 0,80), VC30 (km 1,47) a místní komunikace (km 0,80). Cesta zpřístupňuje zemědělskou půdu a sousední k.ú. Délka cesty je 1841 m. Cesta HC5-R je zpevněná asfaltem a štěrkem, s jednostranným příkopem a s jednostrannou doprovodnou zelení na jižní straně cesty (Interakční prvky I229 a I230). Sjezdy na zemědělské pozemky a ostatní polní cesty zabezpečují propustky P4 – P8. Od staničení km 1,75 až na do km 1,84 prochází středem cesty katastrální hranice s k.ú. Chlupice.

Cesta je navržena jako zpevněná P 5,0/30, jednopruhová, obousměrná s výhybnami (V7 – V10), jedna výhybna je z důvodu minimalizace záboru pozemku umístěna do křižovatky s navazující cestou. HC5-R je asfaltová o základní šířce jízdního pruhu 4,0 m, s krajnicemi 2 x 0,5 m. Komunikace bude odvodněna příčným sklonem 2,5-3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků a drenáží, k odvodnění budou využity i nově navržené příkopy, příp. propustky. Na cestě HC5-R je ve staničení 0,04 propustek P37 převádějící vodu z odvodňovacího příkopu z levé strany cesty na pravou stranu cesty. Cestní příkop bude dále veden podél cesty VC30 a zaústěn do Skaličky. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Max. sklon ve staničení km 0,00 – 0,60 a 0,80 – 1,40 je 4,96 %. Při stavbě bude nutno odstranit některé dřeviny a křoviny rostoucí podél cesty. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 1841 m.

Délka cesty: 1841 m.

Popis konstrukce: asfaltová – stávající, asfaltová – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – stávající, příčný sklon, propustky, příkopy, drenáže – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: stávající alej (interakční prvky I229 a I230).

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---.

Popis objektů: propustky P37 v km 0,04, P4 v km 0,2, P5 v km 0,53, P6 v km 0,8, P7 v km 0,89, P8 v km 1,75, výhybny V7 v km 0,4, V8 v km 0,8 v křižovatce s VC6, V9 v km 1,25 a V10 v km 1,72.

Předpokládané stavební práce: rekonstrukce cesty, příkopu, propustky.

DTR: V etapě 1.2.3 Vyhotovení potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení.

VC6

Návrh opatření: stávající polní cesta.

Umístění cesty: Donát, Dolní novosady, Díly k Míšovicím.

Popis cesty: Vedlejší polní cesta se napojuje na hlavní polní cestu HC5-R ve staničení km 0,80 a vede severním směrem mezi bloky orné půdy. Cesta končí napojením u stávající meze (interakční prvky I211 a I210) na DC48 a slouží pouze ke zpřístupnění zemědělských pozemků. Cesta VC6 je nezpevněná, hlinitá, bez příkopu. Podél cesty je navržen interakční prvek I224 s funkcí větrolamu. Je zde navržena výsadba jedné řady stromů doplněná keři. Délka cesty je 1176 m. Z cesty se v km 0,55 odpojuje nově navrhovaná cesta DC25, v km 0,68 cesta DC46 a v km 1,01 cesta DC47. Ve staničení km 0,55 je navrženo opevnění cesty lomovým kamenem, nebo dlažbou (brod B2). Toto opatření je navrženo k převedení vody stékající zatravněnou údolnicí (ORG6). Stávající sklonové a směrové poměry. Max. sklon ve staničení km 1,01 – 1,17 je 8 %.

Délka cesty: 1176 m.

Popis konstrukce: hlinitá – stávající.

Popis odvodnění: stávající.

Popis vegetačního doprovodu: navržena výsadba stromů a keřů jako interakční prvek I224 s funkcí větrolamu.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: není.

Popis objektů: 1 brod v km 0,55 – navržený.

Předpokládané stavební práce: bez návrhu.

DTR: Není vyhotovena.

DC7

Návrh opatření: stávající polní cesta.

Umístění cesty: Pod sýpkou

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje na hlavní polní cestu HC5-R ve staničení km 0,53 pomocí propustku P5 a vede jižním směrem k obci.  Po zhruba 240 metrech se stáčí doprava a vede nad oplocenými zahradami a zpřístupňuje zemědělské pozemky. Cesta končí slepě, je nezpevněná, hlinitá bez doprovodné zeleně, bez příkopu. Délka cesty je 393 m. Stávající sklonové a směrové poměry. Max. sklon ve staničení km 0,00 – 2,50 je 5 %.

Délka cesty: 393 m.

Popis konstrukce: hlinitá – stávající.

Popis odvodnění: stávající.

Popis vegetačního doprovodu: není.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: není.

Popis objektů: ---.

Předpokládané stavební práce: bez návrhu.

DTR: Není vyhotovena.

DC8

Návrh opatření: stávající polní cesta.

Umístění cesty: Pod Sýpkou

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje na hlavní polní cestu HC14a-R ve staničení km 0,10 (pomocí propustků P10 a P11 (oba DN 600) a pokračuje severním směrem, kde se opět napojuje na hlavní polní cestu HC14a-R ve staničení km 0,40 (pomocí propustku P13 (DN 400). Cesta je alternativou hlavní polní cesty HC14a-R a neslouží ke zpřístupnění zemědělských pozemků. Délka cesty je 253 m. Cesta DC8 je nezpevněná a má spíše charakter pěšiny. Cesta je bez příkopu a prochází blokem ostatních ploch s náletovými dřevinami. Stávající sklonové a směrové poměry. Max. sklon ve staničení km 0,00 – 0,26 je 8 %.

Délka cesty: 253 m.

Popis konstrukce: hlinitá – stávající.

Popis odvodnění: stávající.

Popis vegetačního doprovodu: náletové dřeviny.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: není.

Popis objektů: P13.

Předpokládané stavební práce: bez návrhu.

DTR: Není vyhotovena.

DC9

Návrh opatření: stávající polní cesta.

Umístění cesty: Za Hájkem pod cestou

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje na silnici III/40012 (pomocí stávajícího sjezdu S42) a vede severozápadním směrem po okraji pole, které zpřístupňuje. Cesta DC9 končí slepě, je nezpevněná, hlinitá, bez příkopu. Doprovodnou zeleň tvoří stávající lesní porost. Na cestu se napojuje v km 0,12 nově navržená cesta VC32. Délka cesty je 118 m. Stávající sklonové a směrové poměry. Max. sklon ve staničení km 0,00 – 0,12 je do 1 %.

Délka cesty: 118 m.

Popis konstrukce: hlinitá – stávající.

Popis odvodnění: stávající.

Popis vegetačního doprovodu: stávající lesní porost.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: napojení na silnici III/40012 stávajícím sjezdem S42 (vyhovující dle vyjádření PČR, DI Znojmo č. 1 a č. 5 v příloze doklady PSZ).

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: bez návrhu.

DTR: Není vyhotovena.

VC10a

Návrh opatření: stávající polní cesta.

Umístění cesty: Hájek

Popis cesty: Vedlejší polní cesta se napojuje na hlavní polní cestu HC14a-R ve staničení km 0,16 a vede severozápadním směrem k lesnímu komplexu, který je za hranicí vnitřního obvodu KoPÚ. Cesta VC10a pokračuje lesem mimo obvod KoPÚ označená jako VC10b a následně zase vstupuje do obvodu KoPÚ označená jako VC10c. Cesta VC10a je nezpevněná, hlinitá, bez příkopu. Doprovodnou zeleň tvoří stávající lesní porost. Délka cesty je 270 m. Z cesty se v km 0,07 odpojuje cesta DC11 a v km 0,16 stávající hlinitá cesta, která vede na východ za hranici obvodu KoPÚ. Ve staničení km 0,13 je mostek M3, který je navržen k rekonstrukci jako součást vodohospodářského opatření Stabilizace strže ST1. Stávající sklonové a směrové poměry. Max. sklon ve staničení km 0,7 – 1,2 je 1,5 %.

Délka cesty: 270 m.

Popis konstrukce: hlinitá – stávající.

Popis odvodnění: stávající.

Popis vegetačního doprovodu: stávající lesní porost.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---.

Popis objektů: mostek M3 v km 0,13.

Předpokládané stavební práce: ---.

DTR: Není vyhotovena.

VC10c

Návrh opatření: stávající polní cesta.

Umístění cesty: Choboty

Popis cesty: Vedlejší polní cesta začíná na hranici obvodu KoPÚ jako pokračování cesty VC10b, která vede lesním komplexem mimo obvod KoPÚ, a vede severozápadním směrem do sousedního k.ú. Trstěnice u Moravského Krumlova, kde končí u bloku orné půdy, který zpřístupňuje. Cesta vede lesním komplexem a lokálním biocentrem LBC C1 podél toku Skaličky a Trstěnického potoka. Délka cesty je 587 m. Cesta VC10c je nezpevněná, hlinitá, bez příkopu. Doprovodnou zeleň tvoří stávající lesní porost. Z cesty se v km 0,20 odpojuje cesta LC1 vedoucí přes tok Trstěnického potoka pomocí mostku M1. Jedná se o panelový most v havarijním stavu navržený k rekonstrukci. Stávající sklonové a směrové poměry. Max. sklon ve staničení km 0,00 – 0,59 do 1 %.

Délka cesty: 587 m.

Popis konstrukce: hlinitá – stávající.

Popis odvodnění: stávající.

Popis vegetačního doprovodu: stávající lesní porost.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---.

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: ---.

DTR: Není vyhotovena.

DC11

Návrh opatření: stávající polní cesta.

Umístění cesty: Hájek

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje na vedlejší polní cestu VC10a ve staničení km 0,07 a vede západním směrem, kde zpřístupňuje louku a starý sad, ve kterém slepě končí. Délka cesty je 192 m. Cesta DC11 je nezpevněná, hlinitá, bez příkopu. Ve staničení km 0,02 je propustek P14, který je navržen k rekonstrukci jako součást vodohospodářského opatření Stabilizace strže ST1. Cesta vede pozemky ostatních ploch s náletovými dřevinami. Ve staničení km 0,09 je odbočka do bývalého lomu. Stávající sklonové a směrové poměry. Max. sklon ve staničení km 0,18 -  0,23 je 3 %.

Délka cesty: 192 m.

Popis konstrukce: hlinitá – stávající.

Popis odvodnění: stávající.

Popis vegetačního doprovodu: stávající náletové dřeviny.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---.

Popis objektů: propustek P14 v km 0,02.

Předpokládané stavební práce: ---.

DTR: Není vyhotovena.

DC12

Návrh opatření: stávající polní cesta.

Umístění cesty: Hájek

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje na hlavní polní cestu HC14a-R ve staničení km 0,47 a vede západním směrem. Cesta zpřístupňuje zemědělské pozemky, kde končí slepě. Cesta DC12 je nezpevněná, travnatá bez doprovodné zeleně a bez příkopu. Délka cesty je 139 m. Stávající sklonové a směrové poměry. Max. sklon ve staničení km 0,00 – 0,14 je 5 %.

Délka cesty: 139 m.

Popis konstrukce: travnatá – stávající.

Popis odvodnění: stávající.

Popis vegetačního doprovodu: není.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---.

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: ---.

DTR: Není vyhotovena.

VC13

Návrh opatření: stávající polní cesta.

Umístění cesty: Čtvrtky

Popis cesty: Vedlejší polní cesta se napojuje na hlavní polní cestu HC14a-R ve staničení km 0,58 a vede směrem na západ, kde zpřístupňuje zemědělské pozemky a lesní komplex ležící částečně mimo obvod KoPÚ. Ve staničení km 0,64 se na cestu napojuje lesní cesta LC2. Délka cesty je 1002 m. Cesta VC13 je nezpevněná, hlinitá, bez příkopů. Podél severní strany cesty vedou interakční prvky I220, I221 a I222. Stávající sklonové a směrové poměry. Max. sklon ve staničení km 0,20 – 0,45 jsou 4 %.

Délka cesty: 1002 m.

Popis konstrukce: hlinitá – stávající.

Popis odvodnění: stávající.

Popis vegetačního doprovodu: stávající interakční prvky I220, I221 a I222.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---.

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: ---.

DTR: Není vyhotovena.

HC14a-R

Návrh opatření: polní cesta navržená k rekonstrukci.

Umístění cesty: Pod sýpkou.

Popis cesty: Hlavní polní cesta se napojuje na místní komunikaci v obci a vede severním směrem ke křižovatce s polní cestou HC5-R a dále pokračuje k severu označená jako HC14b-R. Na cestu HC14a-R se napojují cesty DC8 (km 0,10 a km 0,40), VC10a (km 0,16), DC12 (km 0,47), VC13 (km 0,58).  Délka cesty je 601 m. Cesta HC14a-R je asfaltová, zpevněná, s poškozeným povrchem a dosypaná štěrkem. Odvodněná je jednostranným příkopem a doprovodnou zeleň představuje lesík (IP233), kterým cesta prochází. Sjezdy na ostatní polní cesty a do zemědělského areálu zabezpečují propustky P10, P11, P13 a P21. Ve staničení km 0,27 je propustek P12 (DN1000) s horskou vpustí.

Cesta je navržena jako zpevněná P 5,0/30, jednopruhová, obousměrná s výhybnami (V11, V6), některé výhybny jsou z důvodu minimalizace záboru pozemku umístěny do křižovatky s navazujícími cestami. HC14a-R je navržena asfaltová o základní šířce jízdního pruhu 4,0 m, s krajnicemi 2 x 0,5 m. Komunikace bude odvodněna příčným sklonem 2,5-3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků, k odvodnění bude využit i nově navržený příkop, podélný betonový žlábek, příp. propustky. Na cestě H14a-R je ve staničení km 0,27 propustek P12 s horskou vpustí převádějící vodu z cestního příkopu na východní straně cesty do lesíku (plocha k rekultivaci) na západní straně cesty. Od propustku P12 až k místu napojení na místní komunikaci je nutné zbudovat podélný betonový žlábek (do betonu) k odvodu povrchové vody z komunikace. Betonový žlábek bude nutné prodloužit asi 13 m za hranici obvodu KoPÚ, kde se nachází vpust stávající dešťové kanalizace. Do této kanalizace bude odvedena voda z 270 m rekonstruované cesty se souhlasem jejího provozovatele. Provozovatelem stávající dešťové kanalizace je obec Skalice. Kanalizace byla budována, dle sdělení starosty obce, v 70. letech minulého století. Stav kanalizace není znám a dokumentace její trasy není k dispozici. Před rekonstrukcí cesty HC14a-R je nutné provést kontrolu stávající kanalizace a ověřit její kapacitu. Tento průzkum zajistí obec Skalice. Jiné odvedení srážkové vody než do stávající dešťové kanalizace vzhledem k zástavbě a konfiguraci terénu není možné. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Max. sklon ve staničení km 0,26 – 0,34 je 7,68 %. Při stavbě bude nutno odstranit některé dřeviny a křoviny rostoucí podél cesty. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 601 m.

Délka cesty: 601 m.

Popis konstrukce: kamenitá – stávající, asfaltová – navržená.

Popis odvodnění: příkop – stávající, příkop, betonový žlábek – navržený.

Popis vegetačního doprovodu: stávající lesík (interakční prvek I233).

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---.

Popis objektů: propustky P12 v km 0,27, P13 v km 0,4, P21 v km 0,49; výhybny V11 v km 0,16 a V6 v km 0,4 v křižovatce s DC8, elektro VN v km 0,00-0,10 (veřejné osvětlení), kanalizace dešťová v km 0,00-0,05.

Předpokládané stavební práce: rekonstrukce cesty, příkopu, propustků, novostavba podélného betonového žlábku, včetně jeho prodloužení o cca 13 m za hranici obvodu KoPÚ ke stávající kanalizační vpusti.

DTR: V etapě 1.2.3 Vyhotovení potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení.

HC14b-R

Návrh opatření: polní cesta navržená k rekonstrukci.

Umístění cesty: Horní novosady, Pod novosady.

Popis cesty: Hlavní polní cesta je pokračováním cesty HC14a-R a začíná v místě napojení hlavní polní cesty HC5-R a vede severním směrem k Míšovickému potoku. Polní cesta HC14b-R zpřístupňuje rozsáhlou zemědělsky obhospodařovanou oblast. Na cestu se napojují cesty VC15 (km 0,42), DC45 (km 0,79), VC18 (km 0,85) a VC19 (km 1,57). Na cestu navazují polní cesty VC16 a VC17. Délka cesty je cca 1870 m. Cesta HC14b-R je občasně zpevněná kamenem (štětovaná), bez příkopů a s oboustrannou doprovodnou zelení od staničení km 0,00 do staničení km 0,85 (interakční prvek I223 ke zrušení). Od staničení km 0,85 do staničení km 1,21 je na severozápadní straně cesty lesní komplex (lokální biocentrum LBC C2) a na jihovýchodní straně cesty je doprovodná liniová zeleň (interakční prvek I223 ke zrušení). Od staničení 1,21 do konce cesty je na severozápadní straně navržen lokální biokoridor K103. Ve staničení km 1,37 je propustek P15 (DN800). Na konci cesty před rozvětvením na polní cesty VC16 a VC17 je propustek přes Míšovický potok P16 (DN1400), který je v havarijním stavu a navržený k rekonstrukci.

Cesta je navržena jako zpevněná P 5,0/30, jednopruhová, obousměrná s výhybnami (V1 – V5), některé výhybny jsou z důvodu minimalizace záboru pozemku umístěny do křižovatky s navazujícími cestami. HC14b-R je navržena asfaltová, o základní šířce jízdního pruhu 4,0 m, s krajnicemi 2 x 0,5 m. Komunikace bude odvodněna příčným sklonem 2,5-3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků a drenáží, k odvodnění budou využity i nově navržené příkopy, příp. propustky. Na cestě HC14b-R je ve staničení km 0,08 navržen propustek P36 převádějící vodu z cestního příkopu na východní stranu cesty HC14b-R. Dále je voda svedena do cestního příkopu podél HC5-R. Ve staničení km 1,37 je propustek P15 převádějící vodu z cestního příkopu na západní straně cesty do nově navrženého odvodňovacího příkopu PR2. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Max. sklon ve staničení km 0,88 – 1,30 je 9,77 %. Při stavbě bude nutno odstranit některé dřeviny a křoviny rostoucí podél cesty. Podél cesty je navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Od staničení km 0,2 do staničení km 0,85 je navržena výsadba stromů a keřů, jako součást větrolamu TEO2. Nová výsadba nahradí stávající dožívající ořešákovou alej. Od staničení km 1,2 do staničení km 1,85 je navržena výsadba v rámci realizace lokálního biokoridoru ÚSES K103.  Celková délka nové cesty je 1870 m.

Délka cesty: 1870 m.

Popis konstrukce: kamenitá – stávající, asfaltová – navržená, příp. varianta v kolejové úpravě.

Popis odvodnění: příčným sklonem – stávající, příčným sklon, příkop, drenáž – navržený.

Popis vegetačního doprovodu: stávající – ořechová alej ke zrušení (interakční prvek I223), les (LBC C2), navržená – v km 0,2 – 0,85 TEO2, větrolam, v km 1,21 – 1,85 biokoridor K103.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---.

Popis objektů: propustek P36 v km 0,08, propustek P15 v km 1,37, propustek P16 v km 1,86, výhybny v V5 km 0,02, V4 v km 0,42 (v křižovatce s VC15), V3 (v křižovatce s VC18) v km 0,85, V2 v km 1,19, V1 v km 1,57 (v křižovatce s VC19).

Předpokládané stavební práce: rekonstrukce cesty, příkopu, propustky.

DTR: V etapě 1.2.3 Vyhotovení potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení.

VC15

Návrh opatření: stávající polní cesta.

Umístění cesty: U rozhledny, Na výhonu.

Popis cesty: Vedlejší polní cesta se napojuje na hlavní polní cestu HC14b-R ve staničení km 0,42 a vede severozápadním směrem. Zpřístupňuje zemědělské pozemky, lesní komplex a dále pokračuje až ke katastrální hranici s k.ú. Trstěnice u Moravského Krumlova, kde se na ní napojuje cesta DC24. V km 1,0 se napojuje polní cesta DC56. Cesta VC15 je nezpevněná, hlinitá, bez příkopu. Podél cesty je navržena výsadba aleje v rámci interakčního prvku I219. Délka cesty je 1247 m. Stávající sklonové a směrové poměry. Max. sklon ve staničení km 0,81 – 0,99 je 7 %.

Délka cesty: 1247 m.

Popis konstrukce: hlinitá – stávající.

Popis odvodnění: stávající.

Popis vegetačního doprovodu: navrhovaná alej (interakční prvek I219).

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: není.

Popis objektů: ---.

Předpokládané stavební práce: bez návrhu.

DTR: Není vyhotovena.

VC16

Návrh opatření: stávající polní cesta.

Umístění cesty: U letadla, Pleskatý kopec.

Popis cesty: Vedlejší polní cesta vede jako pokračování z hlavní polní cesty HC14b-R směrem na jihovýchod podél Míšovického potoka k hranici obvodu KoPÚ a dále pokračuje v sousedním k.ú. Míšovice. Cesta zpřístupňuje zemědělské pozemky v zájmovém i sousedním katastrálním území. Na cestu se napojuje polní cesta DC49 v km 0,31 a na konci je napojena na cestu DC48 v km 0,57. Cesta VC16 je nezpevněná, hlinitá. Doprovodnou vegetaci tvoří na jižní straně cesty liniová zeleň podél Míšovického potoka (lokální biokoridor LBK K107). Délka cesty je 577 m. Stávající sklonové a směrové poměry. Max. sklon ve staničení km 0,00 – 0,59 je 1 %.

Délka cesty: 577 m.

Popis konstrukce: hlinitá – stávající.

Popis odvodnění: stávající.

Popis vegetačního doprovodu: stávající.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: není.

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: bez návrhu.

DTR: Není vyhotovena.

VC17

Návrh opatření: stávající polní cesta.

Umístění cesty: Dolní pastviska, Kravky, Nad planičkou, Za planičkou.

Popis cesty: Vedlejší polní cesta vede jako pokračování hlavní polní cesty HC14b-R směrem na sever, kde se na ní za vjezdem na zemědělskou půdu napojuje nově navrhovaná cesta DC27. Cesta VC17 zpřístupňuje zemědělské pozemky. Na cestu se napojuje cesta VC21 (km 0,28), na konci jsou připojeny cesty DC27 a DC51 v km 1,23. Ve staničení km 0,86 je propustek P18 (DN 1200). Cesta VC17 je nezpevněná, hlinitá. Do křížení s polní cestou VC21 vede cesta podél lesa (na západní straně cesty) lokálním biocentrem LBC C3 a částečně podél Míšovického potoka. Dále je cesta do staničení km 0,84 bez příkopů a podél cesty je zde navržen biokoridor K104 s funkcí větrolamu. Od tohoto staničení dále vede cesta podél bloku lesa a ostatních ploch (na jižní straně cesty). Délka cesty je 1233 m. Stávající sklonové a směrové poměry. Max. sklon ve staničení km 1,00 – 1,22 je 7 %.

Délka cesty: 1233 m.

Popis konstrukce: hlinitá – stávající.

Popis odvodnění: stávající.

Popis vegetačního doprovodu: stávající lesní porost, nově navržená výsadba v rámci biokoridoru K104.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---.

Popis objektů: propustek P18 (DN 1200) v km 0,86.

Předpokládané stavební práce: bez návrhu.

DTR: Není vyhotovena.

VC18

Návrh opatření: stávající polní cesta.

Umístění cesty: Na výhonu, Za Švandovými akáty.

Popis cesty: Vedlejší polní cesta se napojuje na hlavní polní cestu HC14b-R ve staničení km 0,85 a vede severozápadním směrem a zpřístupňuje zemědělské pozemky. Cesta končí před katastrální hranicí s k.ú. Trstěnice u Moravského Krumlova, kde se na ní napojuje cesta DC24. Na cestu se napojuje cesta VC21 (km 0,54), DC55 (km 0,70), DC28 (km 1,10) a DC24 (km 1,24). Cesta VC18 je nezpevněná, hlinitá. Cesta je bez příkopů. Ve staničeních km 0,00-0,08 a 0,34-0,44 jde cesta podél lesa (na východní straně cesty). Od staničení km 0,08 do staničení km 0,34 je na západní straně cesty navržena výsadba aleje v rámci interakčního prvku I218. Od staničení km 0,44 do staničení km 0,58 je navržena na severovýchodní straně cesty výsadba v rámci realizace lokálního biokoridoru ÚSES K102. Ve staničení km 0,58-0,71 prochází cesta blokem lesních pozemků (interakční prvek I216). Od staničení km 0,71 je na jihozápadní straně cesty navržena výsadba aleje v rámci interakčního prvku I215 (v místě křížení s plynem bude výsadba přerušena). Délka cesty je 1243 m. Stávající sklonové a směrové poměry. Max. sklon ve staničení km 0,31 – 0,55 jsou 4 %.

Délka cesty: 1243 m.

Popis konstrukce: hlinitá – stávající.

Popis odvodnění: stávající.

Popis vegetačního doprovodu: stávající lesní porost, nově navržená výsadba v rámci interakčních prvků I218 a I215 (v místě křížení s plynem bude výsadba v rozsahu ochranného pásma vedení přerušena).

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: není.

Popis objektů: ---.

Předpokládané stavební práce: bez návrhu.

DTR: Není vyhotovena.

VC19

Návrh opatření: stávající polní cesta.

Umístění cesty: Pod výhonem, U obrázku.

Popis cesty: Vedlejší polní cesta se napojuje na hlavní polní cestu HC14b-R ve staničení km 1,57 a vede severozápadním směrem, kde se napojuje na vedlejší polní cestu VC21 ve staničení km 0,52. Cesta VC19 je nezpevněná, porostlá TTP, bez příkopů, s oboustrannou doprovodnou zelení (interakční prvek I212). Délka cesty je 585 m. Stávající sklonové a směrové poměry. Max. sklon ve staničení km 0,18 – 0,6 je 1,5 %.

Délka cesty: 585 m.

Popis konstrukce: travnatá – stávající.

Popis odvodnění: stávající.

Popis vegetačního doprovodu: stávající oboustranná alej (interakční prvek I212).

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: není.

Popis objektů: ---.

Předpokládané stavební práce: bez návrhu.

DTR: Není vyhotovena.

VC20

Návrh opatření: stávající polní cesta.

Umístění cesty: Za planičkou

Popis cesty: Vedlejší polní cesta vede jako propojení polních cest C13, C31 a C6 ze sousedního k.ú. Dobelice, všechny byly navrženy v kategorii P 4/30 (navazují ve stejných parametrech). V k.ú. Dobelice již proběhly KoPÚ. Délka cesty v zájmovém území je 443 m. Cesta VC20 je nezpevněná, hlinitá. Na cestu se napojuje cesta VC20 (km 0,44) a DC27 (km 0,00). Cesta je bez příkopů. Podél cesty je navržena výsadba aleje v rámci interakčního prvku I204. Stávající sklonové a směrové poměry. Max. sklon ve staničení km 0,00 – 0,43 je 3 %.

Délka cesty: 443 m.

Popis konstrukce: hlinitá – stávající.

Popis odvodnění: stávající.

Popis vegetačního doprovodu: navrhovaná alej (interakční prvek I204).

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: není.

Popis objektů: ---.

Předpokládané stavební práce: bez návrhu.

DTR: Není vyhotovena.

VC21

Návrh opatření: stávající polní cesta.

Umístění cesty: Na výhonu, Pod výhonem, U obrázku, Palouky.

Popis cesty: Vedlejší polní cesta se napojuje na vedlejší polní cestu VC18 ve staničení km 0,54 a vede severovýchodním směrem. Ve staničení km 0,48 se na cestu napojuje nově navrhovaná cesta DC28, v km 0,52 se napojuje vedlejší polní cesta VC19, a v km 1,09 se napojuje nově navrhovaná cesta VC31, v km 1,16 cesta DC53. Od staničení km 0,78 do 0,82 je navržen brod B1 k převedení vody přitékající zatravněnou údolnicí (ORG5). Brod B1 je navržen jako zpevnění cesty kamennou nebo betonovou dlažbou. Ve staničení km 1,00 je propustek P19 (DN 1200), který je v havarijním stavu (navržen k rekonstrukci). Za tímto propustkem se cesta stáčí doprava a pokračuje k napojení na vedlejší polní cestu VC17 (km 0,28). Cesta zpřístupňuje zemědělské pozemky. Cesta VC21 je nezpevněná, hlinitá, bez příkopů. Do staničení km 1,00 je cesta se stávající doprovodnou zelení na jihovýchodní straně cesty (interakční prvek I213). Od staničení km 1,00 do 1,1 prochází stávajícím lesíkem (LBC C3). Od staničení km 1,00 jde cesta podél lesa (na jižní straně cesty). Délka cesty je 1484 m. Stávající sklonové a směrové poměry. Max. sklon ve staničení km 0,00 – 0,51 je 6,5 %.

Délka cesty: 1484 m.

Popis konstrukce: hlinitá – stávající.

Popis odvodnění: stávající.

Popis vegetačního doprovodu: stávající alej (interakční prvek I213).

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: není.

Popis objektů: propustek P19 (DN 1200) v km 1,00 – k rekonstrukci, brod B1 v km 0,8 – navržený.

Předpokládané stavební práce: bez návrhu.

DTR: Není vyhotovena.

VC22

Návrh opatření: stávající polní cesta.

Umístění cesty: Nad planičkou.

Popis cesty: Vedlejší polní cesta se napojuje na cestu C6 (k.ú. Dobelice, kategorie 4/30) a jako její pokračování, resp. pokračování cesty VC20 (napojení v km 0,00) vede severozápadním směrem, kde pokračuje jako polní cesta DC52 (km 0,29) a má pokračování směrem do sousedního k.ú. Dobelice. Cesta zpřístupňuje zemědělské pozemky a její délka v zájmovém území je 294 m. Cesta VC22 je nezpevněná, hlinitá a bez příkopů. Podél cesty vede interakční prvek I204. Stávající sklonové a směrové poměry. Max. sklon ve staničení km 0,00 – 0,14 je 6 %.

Délka cesty: 294 m.

Popis konstrukce: hlinitá – stávající.

Popis odvodnění: stávající.

Popis vegetačního doprovodu: stávající.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: není.

Popis objektů: ---.

Předpokládané stavební práce: bez návrhu.

DTR: Není vyhotovena.

DC24

Návrh opatření: stávající polní cesta.

Umístění cesty: U Mastníku.

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje na konci polní cesty VC15 a vede k severu podél katastrální hranice s k. ú. Trstěnice u Moravského Krumlova. Cesta DC24 končí napojením na cestu VC18. Ve staničení km 0,0 km se od cesty DC24 odpojuje i polní cesta pokračující na západ v sousedním k.ú. Trstěnice u Moravského Krumlova. Cesta zpřístupňuje zemědělské pozemky v řešeném území i v sousedním k.ú. Cesta DC24 je nezpevněná (pouze vyjetá na orné půdě). Cesta je bez příkopů a bez doprovodné zeleně. Délka cesty je 377 m. Stávající sklonové poměry. Max. sklon ve staničení km 0,18 – 0,33 je 4 %. Směrové vedení cesty je v návrhu PSZ posunuto, oproti stávajícímu zaměření cesty, směrem k západu tak, aby cesta vedla těsně podél katastrální hranice a v návrhu nového uspořádání pozemků nevznikl úzký pruh mezi cestou a katastrální hranicí.

Délka cesty: 377 m.

Popis konstrukce: hlinitá – stávající.

Popis odvodnění: stávající.

Popis vegetačního doprovodu: ---.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---.

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: bez návrhu.

DTR: Není vyhotovena.

DC25

Návrh opatření: polní cesta navržená.

Umístění cesty: Díly k Míšovicím.

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje na vedlejší polní cestu VC6 ve staničení km 0,55 a vede směrem na západ ke katastrální hranici. Cesta DC25 zpřístupňuje zemědělské pozemky a lesík v sousedním k.ú. Míšovice. Délka cesty je 426 m.

Cesta je navržena jako nezpevněná š. 3,5 m, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, travnatá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Max. sklon ve staničení km 0,00 – 0,41 je 2 %. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 426 m.

Délka cesty: 426 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, travnatá – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: ---.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ----

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: vytýčit, zatravnit.

DTR: Není vyhotovena.

VC26

Návrh opatření: polní cesta navržená.

Umístění cesty: Žlíbky

Popis cesty: Vedlejší polní cesta se napojuje na vedlejší polní cestu VC2 ve staničení km 0,39 a vede směrem k severozápadu. V km 0,67 se na cestu VC26 napojuje nově navrhovaná cesta DC29, v km 0,84 cesta DC41, v km 1,00 cesta DC40. Cesta VC26 zpřístupňuje zemědělské pozemky a lesík (interakční prvek I247). Délka cesty je 1112 m.

Cesta je navržena jako nezpevněná P 3,5/15, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, travnatá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Max. sklon ve staničení km 0,20 – 0,60 je 3 %. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 1112 m.

Délka cesty: 1112 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, travnatá – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: ---.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: vytýčit, zatravnit.

DTR: Není vyhotovena.

DC27

Návrh opatření: polní cesta navržená.

Umístění cesty: Horní záhunky.

Popis cesty: Doplňková polní cesta je pokračováním cesty VC17 a vede směrem na jihovýchod ke katastrální hranici s k.ú. Míšovice a podél ní k polní cestě VC20 (napojení v km 0,79) a k cestám v k.ú. Dobelice. V km 0,00 se napojuje kromě VC17 i cesta DC51, v km 0,22 se napojuje cesta DC50. Délka cesty je 791 m. Zpřístupňuje zemědělské bloky. Doprovodnou vegetaci tvoří interakční prvek I207 na severní straně cesty.

Cesta je navržena jako nezpevněná š. 3,5 m, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, travnatá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Max. sklon ve staničení km 0,18 – 0,33 je 4 %. Při stavbě bude nutno odstranit některé dřeviny a křoviny rostoucí podél cesty. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 791 m.

Délka cesty: 791 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, travnatá – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: stávající (interakční prvek I207).

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: vytýčit, zatravnit.

DTR: Není vyhotovena.

DC28

Návrh opatření: polní cesta navržená.

Umístění cesty: Pod Petrákem.

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje na vedlejší polní cestu VC21 ve staničení km 0,48 a vede směrem k severozápadu a od Petráku k jihozápadu, kde se napojí na VC18 v km 1,1. U Petráku v km 0,49 se napojuje polní cesta DC57. Délka cesty je 779 m. Zpřístupňuje zemědělské bloky a lesík v lokalitě Petrák.

Cesta je navržena jako nezpevněná š. 3,5 m, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, travnatá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Max. sklon ve staničení km 0,0,25 – 0,41 je 3 %. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 779 m.

Délka cesty: 779 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, travnatá – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: ---.

Doplňková funkce: protierozní.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: vytýčit, zatravnit.

DTR: Není vyhotovena.

DC29

Návrh opatření: polní cesta navržená.

Umístění cesty: Špilberk.

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje na vedlejší polní cestu VC26 ve staničení km 0,68 a vede směrem k severovýchodu. Délka cesty je 123 m. Zpřístupňuje lesík v lokalitě Špilberk.

Cesta je navržena jako nezpevněná š. 3,5 m, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, travnatá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Max. sklon ve staničení km 0,00 – 0,12 je 2 %. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 123 m.

Délka cesty: 123 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, travnatá – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: ---.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: vytýčit, zatravnit.

DTR: Není vyhotovena.

VC30

Návrh opatření: polní cesta navržená k novostavbě.

Umístění cesty: Suchá, Zlatá.

Popis cesty: Vedlejší polní cesta se napojuje na silnici II/400 (pomocí stávajícího sjezdu S40, dnes bez žlabu) a vede severním směrem ke Skaličce a dále k severu, kde se napojuje na hlavní polní cestu HC5-R ve staničení km 1,47. Cesta je navržena jako novostavba z důvodu odvedení těžké zemědělské dopravy z místních komunikací v obci. Na cestu se napojují v km 0,18 cesta DC4, v km 0,23 DC42. Délka cesty je 759 m.

Cesta je navržena jako zpevněná P 5,0/30, jednopruhová, obousměrná s výhybnami, asfaltová o základní šířce jízdního pruhu 4,0 m, s krajnicemi 2 x 0,5 m. Komunikace bude odvodněna příčným sklonem 2,5-3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků a drenáží, k odvodnění bude využit i nově navržený příkop zaústěný do toku Skaličky (nutné opevnění zaústění), příp. propustky (které budou zpřístupňovat vlastnické pozemky a budou umístěny po návrhu nového uspořádání pozemků). Napojení stávajícího sjezdu S40 je řešeno přejezdným žlabem (třídy zatížení min. D400, např. BIRCO SIR Typ M) napojeným na stávající silniční příkop. Ve staničení km 0,26 je navržen mostek M8 přes Skaličku a ve staničení km 0,23 výhybna V14. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Max. sklon ve staničení km 0,39 – 0,76 je 6,34 %. Při stavbě bude nutno odstranit některé dřeviny a křoviny rostoucí podél cest, na které se komunikace VC30 napojuje a podél Skaličky. Nová výsadba není navržena. Celková délka nové cesty je 759 m.

Délka cesty: 759 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, asfaltová – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon, propustky, příkopy, drenáž – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: ---.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: napojení na silnici II/400 stávajícím sjezdem S40 (vyhovující dle vyjádření PČR, DI Znojmo č. 1 a č. 5 v příloze doklady PSZ).

Popis objektů: mostek M8 v km 0,26, výhybna V14 v km 0,23.

Předpokládané stavební práce: novostavba cesty, příkopu, propustky, mostek.

DTR: V etapě 1.2.3 Vyhotovení potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení.

VC31

Návrh opatření: polní cesta navržená k novostavbě.

Umístění cesty: Nad palouky

Popis cesty: Vedlejší polní cesta se napojuje na vedlejší polní cestu VC21 ve staničení km 1,09 a vede severozápadním směrem až na katastrální hranici s k.ú. Džbánice, kde se stáčí na severovýchod a vede dál podél katastrální hranice. Je ukončena před katastrální hranicí s k.ú. Dobelice u interakčního prvku I202, kde je navrženo obratiště. V km 0,73 se napojuje cesta DC53. Délka cesty je 1052 m. Cesta zpřístupňuje bloky orné půdy a nově navržený příkop PR1 (ve staničení km 0,72 – 1,05), který je součástí záboru. Od staničení km 0,00 – 0,3 vede cesta podél lesa, od staničení km 0,6 – 1,05 je podél severní strany cesty interakční prvek I201 (na severní straně cesty).

Cesta je navržena jako zatravněná P 3,5/15, jednopruhová, obousměrná s výhybnami (V12 v km 0,3 a V13 v km 0,6), travnatá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Max. sklon ve staničení km 0,25 – 0,49 je 8,02 %. Při stavbě bude nutno odstranit některé dřeviny a křoviny rostoucí podél cesty. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 1052 m.

Délka cesty: 1052 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, travnatá – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: stávající lesní porost, interakční prvek I201.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ----

Popis objektů: výhybna V12 v km 0,3, výhybna V13 v km 0,6,

Předpokládané stavební práce: novostavba cesty.

DTR: V etapě 1.2.3 Vyhotovení potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení. Příkop PR1 je součástí záboru cesty VC31.

VC32

Návrh opatření: polní cesta navržená.

Umístění cesty: Za Hájkem pod cestou, Janská niva, U Jána.

Popis cesty: Vedlejší polní cesta je pokračováním polní cesty DC9 a vede směrem k západu. Délka cesty je 1028 m. Zpřístupňuje zemědělské bloky a les v lokalitě U Jána.

Cesta je navržena jako nezpevněná š. 3,5 m, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, travnatá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Max. sklon ve staničení km 0,15 – 0,35 je 3 %. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 1028 m.

Délka cesty: 1028 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, travnatá – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: ---.

Doplňková funkce: protierozní.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: vytýčit, zatravnit.

DTR: Není vyhotovena.

DC34

Návrh opatření: polní cesta navržená.

Umístění cesty: Nad Hruškou.

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje silnici III/40012 hospodářským sjezdem S56 a vede směrem k východu, kde je slepě ukončena. Délka cesty je 146 m. Zpřístupňuje zemědělské pozemky (záhumenky).

Cesta je navržena jako nezpevněná š. 3,5 m, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, travnatá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 146 m.

Délka cesty: 146 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, travnatá – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: ---.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: vytýčit, zatravnit.

DTR: Není vyhotovena.

DC35

Návrh opatření: polní cesta navržená.

Umístění cesty: fotbalové hřiště.

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje silnici II/400 hospodářským sjezdem S34 a vede směrem k severu a k východu, kde je slepě ukončena. Délka cesty je 165 m. Zpřístupňuje pozemky, resp. fotbalové hřiště.

Cesta je navržena jako nezpevněná š. 3,5 m, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, travnatá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 165 m.

Délka cesty: 165 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, travnatá – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: ---.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: vytýčit, zatravnit.

DTR: Není vyhotovena.

DC36

Návrh opatření: polní cesta navržená.

Umístění cesty: Nad Hruškou.

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje na pozemky obce v intravilánu a vede směrem k jihu, kde je slepě ukončena. Délka cesty je 33 m. Zpřístupňuje zemědělské pozemky (záhumenky).

Cesta je navržena jako nezpevněná š. 3,5 m, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, travnatá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 33 m.

Délka cesty: 33 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, travnatá – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: ---.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: vytýčit, zatravnit.

DTR: Není vyhotovena.

DC37

Návrh opatření: polní cesta navržená.

Umístění cesty: Nad pastviskem okolo kopce, Za hřbitovem.

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje přímo na místní komunikaci u hřbitova a vede směrem k východu, kde je slepě ukončena. Délka cesty je 265 m. Zpřístupňuje zemědělské pozemky.

Cesta je navržena jako nezpevněná š. 3,5 m, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, travnatá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 265 m.

Délka cesty: 265 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, travnatá – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: ---.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: vytýčit, zatravnit.

DTR: Není vyhotovena.

DC38

Návrh opatření: polní cesta navržená.

Umístění cesty: Špilberk.

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje na cestu DC1 v km 0,41 a vede podél hranice s k.ú. Morašice směrem k jihu. Délka cesty je 296 m. Zpřístupňuje zemědělské pozemky a vodní zdroj.

Cesta je navržena jako nezpevněná š. 3,5 m, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, travnatá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 296 m.

Délka cesty: 296 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, travnatá – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: ---.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: vytýčit, zatravnit.

DTR: Není vyhotovena.

DC39

Návrh opatření: polní cesta navržená.

Umístění cesty: Žlíbky.

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje silnici II/400 hospodářským sjezdem S39 a vede směrem k západu podél vodního toku IDVT10440584. Délka cesty je 1072 m. Zpřístupňuje zemědělské pozemky, vodní tok a napojuje se na DC1 v km 0,05. U propustku P3 v km 0,78 se lze napojit na DC40.

Cesta je navržena jako nezpevněná š. 3,5 m, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, travnatá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 1072 m.

Délka cesty: 1072 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, travnatá – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: ---.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: vytýčit, zatravnit.

DTR: Není vyhotovena.

DC40

Návrh opatření: polní cesta navržená.

Umístění cesty: Žlíbky.

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje na cestu VC26 v km 1,00 a vede směrem k severu a k východu podél vodního toku IDVT10440584. Délka cesty je 652 m. Zpřístupňuje zemědělské pozemky a vodní tok. U propustku P3 v km 0,28 se lze napojit na DC39.

Cesta je navržena jako nezpevněná š. 3,5 m, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, travnatá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 652 m.

Délka cesty: 652 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, travnatá – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: ---.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: vytýčit, zatravnit.

DTR: Není vyhotovena.

DC41

Návrh opatření: polní cesta navržená.

Umístění cesty: Špilberk.

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje na polní cestu VC26 v km 0,84 a vede směrem k jihu k hranici s k.ú. Morašice. Délka cesty je 291 m. Zpřístupňuje zemědělské pozemky.

Cesta je navržena jako nezpevněná š. 3,5 m, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, travnatá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 291 m.

Délka cesty: 291 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, travnatá – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: ---.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: vytýčit, zatravnit.

DTR: Není vyhotovena.

DC42

Návrh opatření: polní cesta navržená.

Umístění cesty: Suchá.

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje na polní cestu VC30 v km 0,24 a vede směrem k jihovýchodu podél toku Skaličky. Délka cesty je 310 m. Zpřístupňuje zemědělské pozemky a vodní tok (nové koryto) IDVT 10440584.

Cesta je navržena jako nezpevněná š. 3,5 m, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, travnatá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 310 m.

Délka cesty: 310 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, travnatá – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: ---.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: vytýčit, zatravnit.

DTR: Není vyhotovena.

DC43

Návrh opatření: polní cesta navržená.

Umístění cesty: Za peklem.

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje silnici II/400 hospodářským sjezdem S2 a vede směrem k jihu podél silnice III/3981 směrem na Morašice ke sjezdu S54 a dále podél hranice s k.ú. Morašice. Délka cesty je 582 m. Zpřístupňuje zemědělské pozemky.

Cesta je navržena jako nezpevněná š. 3,5 m, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, travnatá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 582 m.

Délka cesty: 582 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, travnatá – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: ---.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: vytýčit, zatravnit.

DTR: Není vyhotovena.

DC44

Návrh opatření: polní cesta navržená.

Umístění cesty: Choboty.

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje na lesní cestu LC1 (Choboty) a vede směrem k západu a k jihozápadu po hranici s k.ú. Trstěnice u Moravského Krumlova. Délka cesty je 631 m. Zpřístupňuje zemědělské pozemky.

Cesta je navržena jako nezpevněná š. 3,5 m, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, travnatá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 631 m.

Délka cesty: 631 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, travnatá – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: ---.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: vytýčit, zatravnit.

DTR: Není vyhotovena.

DC45

Návrh opatření: polní cesta navržená.

Umístění cesty: Horní novosady.

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje na polní cestu HC14b-R v km 0,79 a vede směrem k jihovýchodu, kde zpřístupňuje větrolam TEO3 a dále pokračuje podél něho k severovýchodu k I211. Délka cesty je 736 m. Zpřístupňuje zemědělské pozemky a větrolam.

Cesta je navržena jako nezpevněná š. 3,5 m, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, travnatá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 736 m.

Délka cesty: 736 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, travnatá – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: ---.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: vytýčit, zatravnit.

DTR: Není vyhotovena.

DC46

Návrh opatření: polní cesta navržená.

Umístění cesty: Díly k Míšovicím.

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje v km 0,68 na VC6 a vede směrem k východu ke Skalickému kopečku I227. Délka cesty je 35 m. Zpřístupňuje zemědělské pozemky a interakční prvek.

Cesta je navržena jako nezpevněná š. 3,5 m, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, travnatá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 35 m.

Délka cesty: 35 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, travnatá – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: ---.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: vytýčit, zatravnit.

DTR: Není vyhotovena.

DC47

Návrh opatření: polní cesta navržená.

Umístění cesty: Díly k Míšovicím.

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje v km 1,01 na VC6 a vede směrem k východu ke Skalickému kopečku I226. Délka cesty je 161 m. Zpřístupňuje zemědělské pozemky a interakční prvek.

Cesta je navržena jako nezpevněná š. 3,5 m, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, travnatá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 161 m.

Délka cesty: 161 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, travnatá – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: ---.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: vytýčit, zatravnit.

DTR: Není vyhotovena.

DC48

Návrh opatření: polní cesta navržená.

Umístění cesty: Pod novosady.

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje přímo jako pokračování na VC6 a vede směrem k severovýchodu. V km 0,20 propustkem P39 překonává příkop PR2 a propustkem P17 v km 0,53 Míšovický potok. Cesta končí napojením na VC16 v km 0,57. Délka cesty je 611 m. Zpřístupňuje zemědělské pozemky (záhumenky).

Cesta je navržena jako nezpevněná š. 3,5 m, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, travnatá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 611 m.

Délka cesty: 611 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, travnatá – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: ---.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---

Popis objektů: P17 v km 0,53, P39 v km 0,20

Předpokládané stavební práce: vytýčit, zatravnit.

DTR: Není vyhotovena.

DC49

Návrh opatření: polní cesta navržená.

Umístění cesty: U letadla.

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje na polní cestu VC16 v km 0,31 a vede směrem k severu, kde je slepě ukončena. Délka cesty je 410 m. Zpřístupňuje zemědělské pozemky.

Cesta je navržena jako nezpevněná š. 3,5 m, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, travnatá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 410 m.

Délka cesty: 410 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, travnatá – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: ---.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: vytýčit, zatravnit.

DTR: Není vyhotovena.

DC50

Návrh opatření: polní cesta navržená.

Umístění cesty: Horní záhunky, Dolní záhunky.

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje na polní cestu DC27 v km 0,22 a vede směrem k jihozápadu, kde je slepě ukončena. Délka cesty je 438 m. Zpřístupňuje zemědělské pozemky.

Cesta je navržena jako nezpevněná š. 3,5 m, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, travnatá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 438 m.

Délka cesty: 438 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, travnatá – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: ---.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: vytýčit, zatravnit.

DTR: Není vyhotovena.

DC51

Návrh opatření: polní cesta navržená.

Umístění cesty: Švédova stráň.

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje na VC17 a DC27 v km 0,00 a vede směrem k západu. Délka cesty je 86 m. Zpřístupňuje zemědělské pozemky.

Cesta je navržena jako nezpevněná š. 3,5 m, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, travnatá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 86 m.

Délka cesty: 86 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, travnatá – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: ---.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: vytýčit, zatravnit.

DTR: Není vyhotovena.

DC52

Návrh opatření: polní cesta navržená.

Umístění cesty: Nad planičkou.

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje přímo na VC22 a vede směrem k severozápadu podél hranice s k.ú. Dobelice. Délka cesty je 411 m. Zpřístupňuje zemědělské pozemky a polní cestu v k.ú. Dobelice.

Cesta je navržena jako nezpevněná š. 3,5 m, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, travnatá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 411 m.

Délka cesty: 411 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, travnatá – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: ---.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: vytýčit, zatravnit.

DTR: Není vyhotovena.

DC53

Návrh opatření: polní cesta navržená.

Umístění cesty: Nad palouky.

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje v km 0,72 VC31 a vede směrem k východu, po 300 m se stáčí k jihu a v km 1,16 se připojuje na VC21. Délka cesty je 772 m. Zpřístupňuje zemědělské pozemky.

Cesta je navržena jako nezpevněná š. 3,5 m, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, travnatá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 772 m.

Délka cesty: 772 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, travnatá – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: ---.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: vytýčit, zatravnit.

DTR: Není vyhotovena.

DC54

Návrh opatření: polní cesta navržená.

Umístění cesty: U obrázku.

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje na polní cestu VC21 u brodu B1 v km 0,78 a vede jihovýchodním směrem podél zatravněné údolnice. Délka cesty je 494 m. Cesta je slepě ukončena. Zpřístupňuje zemědělské pozemky a údolnici.

Cesta je navržena jako nezpevněná š. 3,5 m, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, travnatá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 494 m.

Délka cesty: 494 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, travnatá – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: ---.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: vytýčit, zatravnit.

DTR: Není vyhotovena.

DC55

Návrh opatření: polní cesta navržená.

Umístění cesty: Za Švandovými akáty.

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje na polní cestu VC18 v km 0,70 a vede směrem k jihozápadu podél remízu I216. Délka cesty je 154 m. Zpřístupňuje zemědělské pozemky a I216.

Cesta je navržena jako nezpevněná š. 3,5 m, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, travnatá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 154 m.

Délka cesty: 154 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, travnatá – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: ---.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: vytýčit, zatravnit.

DTR: Není vyhotovena.

DC56

Návrh opatření: polní cesta navržená.

Umístění cesty: Mastník.

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje v km 1,00 na VC15 a vede směrem k jihozápadu. Délka cesty je 291 m. Zpřístupňuje zemědělské pozemky.

Cesta je navržena jako nezpevněná š. 3,5 m, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, travnatá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 291 m.

Délka cesty: 291 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, travnatá – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: ---.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: vytýčit, zatravnit.

DTR: Není vyhotovena.

DC57

Návrh opatření: polní cesta navržená.

Umístění cesty: Džbánické příčky, Na skalicích.

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje v km 0,50 na DC28 a vede směrem k severovýchodu k zatravněné údolnici. Délka cesty je 265 m. Zpřístupňuje zemědělské pozemky a údolnici.

Cesta je navržena jako nezpevněná š. 3,5 m, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, travnatá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka nové cesty je 265 m.

Délka cesty: 265 m.

Popis konstrukce: --- – stávající, travnatá – navržená.

Popis odvodnění: příčný sklon – navržené.

Popis vegetačního doprovodu: ---.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---

Popis objektů: ---

Předpokládané stavební práce: vytýčit, zatravnit.

DTR: Není vyhotovena.

LC1

Návrh opatření: stávající lesní cesta.

Umístění cesty: Choboty

Popis cesty: Lesní cesta se napojuje na vedlejší polní cestu VC10c ve staničení km 0,2 a vede lesem severozápadním směrem, kde končí vjezdem na zemědělské pozemky a napojením na DC44. Cesta zpřístupňuje pozemky v lokalitě Choboty. Cesta LC1 je nezpevněná, hlinitá, bez příkopů. Vede lesem, který je lokálním biocentrem ÚSES LBC C1. V km 0,01 se nachází mostek M1 vedoucí přes tok Trstěnického potoka. Jedná se o panelový most v havarijním stavu navržený k rekonstrukci. Délka cesty je 224 m. Stávající sklonové a směrové poměry. Max. sklon ve staničení km 0,18 – 0,22 je 12 %. Při případné potřebě a rekonstrukci cesty je nutné úsek ve sklonu nad 10 % navrhnout se zpevněným povrchem vozovky.

Délka cesty: 224 m.

Popis konstrukce: hlinitá – stávající.

Popis odvodnění: příčný sklon – stávající.

Popis vegetačního doprovodu: stávající lesní porost.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---.

Popis objektů: mostek M1, navržený k rekonstrukci.

Předpokládané stavební práce: ---.

DTR: Není vyhotovena.

LC2

Návrh opatření: stávající lesní cesta.

Umístění cesty: Čtvrtky, Mastník

Popis cesty: Lesní cesta se napojuje na vedlejší polní cestu VC13 ve staničení km 0,64 a vede lesem severozápadním směrem, kde končí na hranici k.ú. Trstěnice u Moravského Krumlova. Cesta zpřístupňuje pozemky v lokalitě Mastník. Cesta LC2 je nezpevněná, hlinitá, bez příkopů. Vede lesem, kde kříží lokální biokoridor ÚSES LBK K102. Délka cesty je 549 m. Stávající sklonové a směrové poměry.

Délka cesty: 549 m.

Popis konstrukce: hlinitá – stávající.

Popis odvodnění: příčný sklon – stávající.

Popis vegetačního doprovodu: stávající lesní porost.

Doplňková funkce: není.

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: ---.

Popis objektů: ---.

Předpokládané stavební práce: ---.

DTR: Není vyhotovena.

### Objekty na cestní síti

Kapitola obsahuje přehledný tabulkový výčet objektů na cestním systému PSZ, označení je v souladu s hlavním výkresem PSZ.

Mosty a propustky

| označení objektu | typ | komunikace / polní cesta | DN | aktuální technický stav | v obvodu KoPÚ/ mimo obvod KoPÚ | QD | QpH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | propustek | II/400 | 600 | dostačující, údržba, pročištění, | v obvodu | 1,374 | 0,019 |
| P2 | propustek | II/400 | 600 | dostačující, údržba, | v obvodu | 1,229 | 0,286 |
| P3 | propustek | bezejmenná vodoteč IDVT 10440584 | 3x800 | dostačující, údržba, pročištění, | v obvodu | 5,615 | 4,006 |
| P4 | propustek | HC5-R | 600 | rekonstrukce v rámci HC5-R | v obvodu | 0,210 | 0,070 |
| P5 | propustek | HC5-R/DC7 | 500 | rekonstrukce v rámci HC5-R | v obvodu | 0,610 | 0,230 |
| P6 | propustek | HC5-R/MK | 600 | rekonstrukce v rámci HC5-R | v obvodu | 0,610 | 0,260 |
| P7 | propustek | HC5-R | 400 | rekonstrukce v rámci HC5-R | v obvodu | 0,610 | 0,270 |
| P8 | propustek | HC5-R | 400 | odstranění v rámci rekonstrukce HC5-R | v obvodu | 0,466 | - |
| P9 | propustek | HC14a-R | 600 | odstraněn při výstavbě chodníku | v obvodu | 1,374 | - |
| P10 | propustek | HC14a-R/DC8 | 600 | odstranění v rámci rekonstrukce HC14a-R, nahrazen přejezdným betonovým žlábkem | v obvodu | 1,370 | 0,007 |
| P11 | propustek | HC14a-R/DC8 | 600 | odstranění v rámci rekonstrukce HC14a-R, nahrazen přejezdným betonovým žlábkem | v obvodu | 1,370 | 0,004 |
| P12 | propustek | HC14a-R | 1000 | rekonstrukce v rámci HC14a-R vč. horské vpusti | v obvodu | 3,390 | 0,314 |
| P13 | propustek | HC14a-R/DC8 | 400 | rekonstrukce v rámci HC14a-R | v obvodu | 0,208 | 0,068 |
| P14 | propustek | DC11 | 800 | rekonstrukce v rámci stabilizace strže ST1 | v obvodu | 2,959 | 1,012 |
| P15 | propustek | HC14b-R | 800 | rekonstrukce v rámci HC14b-R | v obvodu | 2,950 | 1,488 |
| P16 | propustek | Míšovický potok, HC14b-R | 1400 | rekonstrukce v rámci HC14b-R | v obvodu | 10,19 | 4,400 |
| P17 | propustek | Míšovický potok | 1400 | k rekonstrukci havarijní stav | v obvodu | 8,325 | 6,800 |
| P18 | propustek | VC17 | 1200 | dostačující, údržba, | v obvodu | 5,519 | 5,245 |
| P19 | propustek | VC21, Míšovický potok | 1200 | k rekonstrukci havarijní stav | v obvodu | 8,325 | 3,205 |
| P20 | propustek | II/400 | 600 | Propustek převádí pod komunikací II/400 vodu bezejmenného vodního toku IDVT 10440584, pro průtok Q100 = 7 m3/s (dle Hydrologických údajů ČHMÚ) je tento propustek kapacitně nedostačující. Uvedený průtok by převedly 3 propustky DN800. Navržen k rekonstrukci, nedostatečná kapacita | v obvodu | 9,727 | 9,24 |
| P21 | propustek | HC14a-R | 400 | rekonstrukce v rámci HC14a-R | v obvodu | 0,208 | 0,021 |
| P23 | propustek | II/400 | 300 | dostačující, údržba | mimo obvod | - | - |
| P24 | propustek | II/400 | 400 | dostačující, údržba | v obvodu | - | - |
| P25 | propustek | II/400 | 400 | dostačující, údržba | v obvodu | - | - |
| P26 | propustek | II/400 | 400 | dostačující, údržba | v obvodu | - | - |
| P27 | propustek | II/400 | 400 | dostačující, údržba | v obvodu | - | - |
| P28 | propustek | II/400 | 300 | dostačující, údržba | mimo obvod | - | - |
| P29 | propustek | II/400 | 300 | dostačující, údržba | mimo obvod | - | - |
| P30 | propustek | II/400 | 300 | dostačující, údržba | mimo obvod | - | - |
| P31 | propustek | II/400 | 300 | dostačující, údržba | mimo obvod | - | - |
| P32 | propustek | II/400 | 300 | dostačující, údržba | mimo obvod | - | - |
| P33 | propustek | II/400 | 400 | dostačující, údržba | mimo obvod | - | - |
| P36 | propustek | HC14b-R | 400 | nově navržený | v obvodu | 0,416 | 0,061 |
| P37 | propustek | HC5-R | 400 | nově navržený | v obvodu | 0,210 | 0,030 |
| P38 | propustek | stávající cesta mimo obvod KoPÚ | 800 | nově navržený, v rámci stabilizace strže ST1 | mimo obvod | 2,959 | 1,012 |
| P39 | propustek | DC48 | 800 | nově navržený, v rámci PR2 | v obvodu | 2,950 | 1,828 |
| M1 | most | Trstěnický potok/LC1 | --- | k rekonstrukci havarijní stav | v obvodu | 8,150 | 6,400 |
| M2 | most | Skalička | --- |  | mimo obvod | - | - |
| M3 | most | VC10 | --- | rekonstrukce v rámci stabilizace strže ST1 lze nahradit propustkem DN800 | v obvodu | 2,959 | 1,012 |
| M4 | most | Skalička/MK | --- | dostačující, údržba | mimo obvod | - | -- |
| M5 | most | Skalička/MK | --- | dostačující, údržba | mimo obvod | - | -- |
| M6 | most | Skalička/MK | --- | dostačující, údržba | mimo obvod | - | - |
| M7 | most | Skalička | --- | dostačující, údržba | mimo obvod | - | - |
| M8 | most | Skalička/VC30 | --- | nově navržený | v obvodu | 21,52 | 21,0 |

Hospodářské sjezdy

Stávající – nebudou využity ke zpřístupnění pozemků:

| označení objektu | typ | komunikace / polní cesta | aktuální technický stav | v obvodu KoPÚ/mimo obvod KoPÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | sjezd | III/3981 / --- | dostačující, údržba | v obvodu |
| S3 | sjezd | II/400 / --- | dostačující, údržba | v obvodu |
| S4 | sjezd | II/400 / --- | dostačující, údržba | v obvodu |
| S6 | sjezd | II/400 / regulační stanice | dostačující, údržba | v obvodu |
| S7 | sjezd | II/400 / --- | dostačující, údržba | v obvodu |
| S8 | sjezd | II/400 / --- | dostačující, údržba | v obvodu |
| S9 | sjezd | II/400 / --- | dostačující, údržba | v obvodu |
| S10 | sjezd | II/400 / --- | dostačující, údržba | v obvodu |
| S11 | sjezd | II/400 / --- | dostačující, údržba | v obvodu |
| S12 | sjezd | II/400 / --- | dostačující, údržba | v obvodu |
| S13 | sjezd | II/400 / --- | dostačující, údržba | v obvodu |
| S14 | sjezd | II/400 / --- | dostačující, údržba | v obvodu |
| S15 | sjezd | II/400 / --- | dostačující, údržba | v obvodu |
| S16 | sjezd | II/400 / --- | dostačující, údržba | v obvodu |
| S17 | sjezd | II/400 / --- | dostačující, údržba | v obvodu |
| S18 | sjezd | II/400 / --- | dostačující, údržba | v obvodu |
| S19 | sjezd | II/400 / --- | dostačující, údržba | v obvodu |
| S20 | sjezd | II/400 / --- | dostačující, údržba | v obvodu |
| S21 | sjezd | II/400 / --- | dostačující, údržba | v obvodu |
| S35 | sjezd | II/400 / --- | dostačující, údržba | v obvodu |
| S36 | sjezd | II/400 / --- | dostačující, údržba | v obvodu |
| S37 | sjezd | II/400 / --- | dostačující, údržba | v obvodu |
| S38 | sjezd | II/400 / --- | dostačující, údržba | v obvodu |
| S43 | sjezd | III/40012 / --- | dostačující, údržba | v obvodu |
| S44 | sjezd | II/400 / --- | dostačující, údržba | v obvodu |
| S45 | sjezd | II/400 / --- | dostačující, údržba | v obvodu |
| S46 | sjezd | II/400 / --- | dostačující, údržba | v obvodu |
| S47 | sjezd | II/400 / --- | dostačující, údržba | v obvodu |
| S48 | sjezd | II/400 / --- | dostačující, údržba | v obvodu |
| S49 | sjezd | II/400 / --- | dostačující, údržba | mimo obvod |
| S50 | sjezd | II/400 / --- | dostačující, údržba | mimo obvod |
| S51 | sjezd | III/40012 / --- | dostačující, údržba | v obvodu |
| S52 | sjezd | III/40012 / --- | dostačující, údržba | mimo obvod |

K rekonstrukci – budou využity ke zpřístupnění pozemků:

| označení objektu | typ | komunikace / polní cesta | aktuální technický stav | v obvodu KoPÚ/mimo obvod KoPÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S2 | sjezd bez propustku | II/400 / --- | k rekonstrukci | v obvodu |
| S5 | sjezd s propustkem DN400 | II/400 / DC3 | k rekonstrukci | v obvodu |
| S22 | sjezd s propustkem DN400 | II/400 / DC1 | k rekonstrukci | v obvodu |
| S34 | sjezd s propustkem DN400 | II/400 / --- | k rekonstrukci | v obvodu |
| S39 | sjezd s propustkem DN400 | II/400 / --- | k rekonstrukci | v obvodu |
| S40 | sjezd bez propustku | II/400 / VC30 | k rekonstrukci, navržen žlab | v obvodu |
| S41 | sjezd s propustkem DN400 | II/400 / VC2 | dostačující, údržba | v obvodu |
| S42 | sjezd bez propustku | III/40012 / DC9 | k rekonstrukci | v obvodu |
| S53 | sjezd nově navržený | III/3981 / --- | nově navržený | v obvodu |
| S54 | sjezd nově navržený | III/3981 / --- | nově navržený | v obvodu |
| S55 | sjezd nově navržený | II/400 / --- | nově navržený | v obvodu |
| S56 | sjezd nově navržený | II/40012 / DC34 | nově navržený | v obvodu |

Výhybny a brody

| označení objektu | typ | komunikace / polní cesta | aktuální technický stav |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | výhybna | --- / HC14b-R | nově navržená |
| V2 | výhybna | --- / HC14b-R | nově navržená |
| V3 | výhybna | --- / HC14b-R | nově navržená |
| V4 | výhybna | --- / HC14b-R | nově navržená |
| V5 | výhybna | --- / HC14b-R | nově navržená |
| V6 | výhybna | --- / HC14a-R | nově navržená |
| V7 | výhybna | --- / HC5-R | nově navržená |
| V8 | výhybna | --- / HC5-R | nově navržená |
| V9 | výhybna | --- / HC5-R | nově navržená |
| V10 | výhybna | --- / HC5-R | nově navržená |
| V11 | výhybna | --- / HC14a-R | nově navržená |
| V12 | výhybna | --- / VC31 | nově navržená |
| V13 | výhybna | --- / VC31 | nově navržená |
| V14 | výhybna | --- / VC30 | nově navržená |
| B1 | brod | --- / VC21 | nově navržený |
| B2 | brod | --- / VC6 | nově navržený |

DTR bude vyhotovena pro hlavní polní cesty navržené k rekonstrukci HC5-R, HC14a-R a HC14b-R, navrhované vedlejší polní cesty VC30 a VC31, novostavby propustků, mostků a hospodářských sjezdů.

V DTR cest budou blíže specifikovány sklonové, směrové poměry, popis konstrukce vzorového příčného profilu cest, zpevnění povrchu, výhybny a propustky (viz etapa 1.2.3.). Budou zde též uvedeny výpočty a zákresy sběrných ploch k rekonstruovaným propustkům a dokumentace rozhledových poměrů nově navrhovaných hospodářských sjezdů.

Stávající objekty na cestní síti jsou uvedeny v kapitole 1.2.4.

Pozemky, na nichž jsou návrhem umístěna společná zařízení, může vlastnit i jiná osoba, pokud má společné zařízení sloužit veřejnému zájmu (tj. DC11, DC12).

### Zařízení dotčená návrhem cestní sítě

Zařízení dotčená návrhem cestní sítě jsou vyjmenována v tabulce v kapitole 1.2.2.

### Náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků

Náklady na společná zařízení byly předběžně stanoveny dle aktualizovaného Souboru vybraných společných zařízení a jejich nákladů na výstavbu v pozemkových úpravách, Ministerstvo zemědělství České republiky – Ústřední pozemkový úřad, 12/2002 a dle Nákladů obvyklých opatření pro hodnocení projektů v OPŽP. Cenová úroveň je k roku 2016.

| Název | akce | navržený vlastník | MJ | počet MJ | náklady Kč/MJ | náklady [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HC5-R | rekonstrukce | obec | m2 | 22 661 | 1500 | 33 991 500 Kč |
| HC14a-R | rekonstrukce | obec | m2 | 6 346 | 1500 | 9 519 000 Kč |
| HC14b-R | rekonstrukce | obec | m2 | 17 419 | 1500 | 26 128 500 Kč |
| DC25 | vytyčení | obec | m2 | 1 969 | 700 | 1 378 300 Kč |
| VC26 | vytyčení | obec | m2 | 5 544 | 1100 | 3 880 800 Kč |
| DC27 | vytyčení | obec | m2 | 3 747 | 700 | 2 622 900 Kč |
| DC28 | vytyčení | obec | m2 | 3 640 | 700 | 2 548 000 Kč |
| DC29 | vytyčení | obec | m2 | 584 | 700 | 408 800 Kč |
| VC30 | novostavba | obec | m2 | 6 894 | 1500 | 10 341 000 Kč |
| VC31 | novostavba | obec | m2 | 9 212 | 1100 | 10 133 200 Kč |
| VC32 | vytyčení | obec | m2 | 4 640 | 1100 | 5 104 000 Kč |
| DC34 | vytyčení | obec | m2 | 661 | 700 | 462 700 Kč |
| DC35 | vytyčení | obec | m2 | 844 | 700 | 590 800 Kč |
| DC36 | vytyčení | obec | m2 | 147 | 700 | 102 900 Kč |
| DC37 | vytyčení | obec | m2 | 1 215 | 700 | 850 500 Kč |
| DC38 | vytyčení | obec | m2 | 2 219 | 700 | 1 553 300 Kč |
| DC39 | vytyčení | obec | m2 | 4 976 | 700 | 3 483 200 Kč |
| DC40 | vytyčení | obec | m2 | 2 986 | 700 | 2 090 200 Kč |
| DC41 | vytyčení | obec | m2 | 1 525 | 700 | 1 067 500 Kč |
| DC42 | vytyčení | obec | m2 | 1 408 | 700 | 985 600 Kč |
| DC43 | vytyčení | obec | m2 | 2 753 | 700 | 1 927 100 Kč |
| DC44 | vytyčení | obec | m2 | 2 904 | 700 | 2 032 800 Kč |
| DC45 | vytyčení | obec | m2 | 3 385 | 700 | 2 369 500 Kč |
| DC46 | vytyčení | obec | m2 | 202 | 700 | 141 400 Kč |
| DC47 | vytyčení | obec | m2 | 767 | 700 | 536 900 Kč |
| DC48 | vytyčení | obec | m2 | 2 912 | 700 | 2 038 400 Kč |
| DC49 | vytyčení | obec | m2 | 1 881 | 700 | 1 316 700 Kč |
| DC50 | vytyčení | obec | m2 | 2 003 | 700 | 1 402 100 Kč |
| DC51 | vytyčení | obec | m2 | 395 | 700 | 276 500 Kč |
| DC52 | vytyčení | obec | m2 | 3 025 | 700 | 2 117 500 Kč |
| DC53 | vytyčení | obec | m2 | 3 556 | 700 | 2 489 200 Kč |
| DC54 | vytyčení | obec | m2 | 2 366 | 700 | 1 656 200 Kč |
| DC55 | vytyčení | obec | m2 | 783 | 700 | 548 100 Kč |
| DC56 | vytyčení | obec | m2 | 1 354 | 700 | 947 800 Kč |
| DC57 | vytyčení | obec | m2 | 1 263 | 700 | 884 100 Kč |
| P4-7, P12-17, P19-21, P36-37, P38, P39 | rekonstrukce / novostavba | obec | ks | 18ks | 37700 | 678 600 Kč |
| M1, M8 | rekonstrukce / novostavba | obec | ks | 2 ks | 100000 | 200 000 Kč |
| celkem |  |  |  | 128 184 |  | 137 927 000 Kč |
| Celkem vč. objektů |  |  |  |  |  | 138 805 600 Kč |

## Technická zpráva – protierozní opatření na ochranu ZPF

### Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF

Škody na zemědělském půdním fondu jsou obecně způsobovány převážně vodní a větrnou erozí. V zájmovém území k.ú. Skalice u Znojma byla shledána potřeba ochrany před vodní erozí i před větrnou erozí.

#### Vodní eroze

Vodní eroze je rozrušování půdního povrchu a odnos půdních částic působením vody. Eroze vzniká jednak působením vlastními dešťovými kapkami dopadajícími na zem a jednak soustředěným odtokem vody po povrchu půdy. Míra vodní eroze je závislá na intenzitě deště, sklonu a délce svahu, vegetačním krytu, propustnosti půdy apod.

Vodní eroze působí škody na jedné straně zejména odnosem ornice, osiva, poškozováním plodin a na druhé straně pak zanášením vodních ploch a toků, komunikací a jejich příkopů nebo dokonce lidských sídel. Specifická forma vodní eroze – rýhová pak působí škody vymíláním podkladu a při dlouhodobém působení tvorbou strží. Dlouhodobým působením vodní eroze dochází ke změnám struktury půdy a tím ke snižování výnosů a zvyšování nákladů na doplňování živin do půdy.

Cílem opatření proti vodní erozi je omezení (nebo zamezení) plošné a rýhové eroze. Toho lze dosáhnout zejména omezením nebo zpomalením povrchového odtoku srážkové vody, ochranou půdního povrchu před přímým erozním působením dešťových srážek apod.

Nejvíce je vodní erozí ohrožená orná půda bez porostu. V praxi se pro její ochranu používají zejména následující typy opatření:

- organizační opatření spočívající zejména v úpravě osevních postupů tak, aby se minimalizovalo (nebo úplně eliminovalo) období, kdy je orná půda bez vegetace, úprava velikostí a tvarů pozemků, travní pásy nebo např. plošné zatravnění či zalesnění,

- agrotechnická opatření spočívající zejména úpravě směru orby po vrstevnici, výsev do ochranné plodiny apod.,

- technická opatření jako terasování, průlehy, příkopy a poldry.

Pro vymezení míst erozně ohrožených byla použita metoda univerzální rovnice a výpočtem doložena míra erozní ohroženosti. Výpočet vychází z tzv. „univerzální rovnice“ ztráty půdy erozí za přívalových dešťů Wischmeier/Schmidt upravené podle výsledků výzkumu VÚMOP Praha (M. Janeček):

G = R · K · L · S · C · P 	(t · ha-1 · rok-1)

G = ztráta půdy za rok v t/ha/rok,

R = faktor erozní účinnosti deště, dle metodiky Ochrana zemědělské půdy před erozí, M. Janeček a kol. 2012 je R = 40,

K = faktor náchylnosti půdy k erozi, pro výpočet byl použit faktor dle bonitovaných půdně ekologických jednotek,

L = faktor vlivu délky svahu

ld = horizontální projekce délky svahu (m)

p = exponent sklonu svahu vyjadřující náchylnost svahu k tvorbě rýžkové eroze

S = faktor vlivu sklonu svahu 	- přímé svahy

- nepravidelné svahy

C = faktor ochranného krytu vegetace (C = 0,26; dle průměrného osevního postupu za posledních 5 let. Podklad poskytl uživatel orné půdy Zea, a.s.)

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Průměrný C faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plodina | řepka ozimá | pšenice ozimá | pšenice ozimá | řepka ozimá | kukuřice |  |
| C faktor | 0,22 | 0,12 | 0,12 | 0,22 | 0,61 | 0,26 |

P = faktor účinnosti protierozních opatření, pro výpočet byl použit faktor P = 1 (bez protierozních opatření).

Za vyhovující se považuje stav, kdy vypočtená ztráta půdy nepřekročí u:

- mělkých půd			1 t/ha/rok

- středně hlubokých půd	4 t/ha/rok

Odtokové profily byly posouzeny v etapě 1.1.1 – Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu, 08/2016, kdy bylo posuzováno 36 odtokových profilů (spádnice 1–36). V rámci zpracování plánu společných zařízení bylo uvedené posouzení upřesněno, a navíc bylo posouzeno dalších 5 odtokových profilů (spádnice 37–41). Dle výpočtu nebyla pouze u sedmi odtokových profilů (č. 1, 2, 4, 6, 10, 26 a 28) překročena maximální přípustná hodnota ročního smyvu půdy, výpočet počítal s R=40 dle metodiky Ochrana zemědělské půdy před erozí M. Janečka a aktuálními osevními postupy (faktor ochranného vlivu vegetace C = 0,26).

Ztráta půdy (G) pro jednotlivé odtokové profily

| faktor ochranného vlivu vegetace |  | C = 0,26 (dle rozboru souč. stavu) | PEO1 – C=0,116 | PEO2 – C=0,075 | TTP C=0,005 | navržené opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ztráta půdy [t/ha/rok] | normativ | G | G | G |  |  |
| spádnice 1 | 4,00 | 3,73 | --- | --- | --- | --- |
| spádnice 2 | 4,00 | 2,40 | --- | --- | --- | --- |
| spádnice 3 | 4,00 | 5,27 | 2,35 | --- | --- | PEO1-3 |
| spádnice 4 | 4,00 | 2,44 | --- | --- | --- | --- |
| spádnice 5 | 3,78 | 8,82 | 3,94 | 2,54 | --- | PEO2-5 |
| spádnice 6 | 4,00 | 2,12 | --- | --- | --- | --- |
| spádnice 7 | 4,00 | 7,02 | 3,13 | --- | --- | PEO1-7 |
| spádnice 8 | 4,00 | 7,72 | 3,44 | --- | --- | PEO1-8 |
| spádnice 9 | 4,00 | 6,37 | 2,84 | --- | --- | PEO1-9, ORG2 |
| spádnice 10 | 4,00 | 2,60 | --- | --- | --- | --- |
| spádnice 11 | 4,00 | 9,60 | 4,28 | 2,73 | --- | PEO2-11 |
| spádnice 12 | 4,00 | 4,81 | 2,15 | --- | --- | PEO1-12 |
| spádnice 13 | 4,00 | 8,15 | 3,64 | --- | --- | PEO1-13 |
| spádnice 14 | 4,00 | 17,32 | 7,73 | 5,73 | 0,33 | ORG4 – vinice nebo sad se zatravněným meziřadím |
| spádnice 15 | 4,00 | 9,58 | 4,27 | 2,76 | --- | PEO2-15 |
| spádnice 16 | 4,00 | 4,59 | 2,05 | --- | --- | PEO1-16 |
| spádnice 17 | 4,00 | 6,83 | 3,05 | --- | --- | PEO1-17 |
| spádnice 18 | 2,64 | 4,02 | 1,79 | --- | --- | PEO1-18 |
| spádnice 19 | 4,00 | 6,07 | 2,71 | --- | --- | PEO1-19 |
| spádnice 20 | 4,00 | 11,75 | 5,24 | 3,39 | --- | PEO2-20 |
| spádnice 21 | 4,00 | 8,56 | 3,82 | --- | --- | PEO1-21 |
| spádnice 22 | 4,00 | 7,07 | 3,15 | --- | --- | PEO1-22 |
| spádnice 23 | 4,00 | 4,22 | 1,88 | --- | --- | PEO1-23 |
| spádnice 24 | 2,86 | 6,79 | --- | --- | 0,13 | TTP stávající, návrh na změnu kultury |
| spádnice 25 | 4,00 | 12,01 | 5,36 | 3,46 | --- | PEO2-25 |
| spádnice 26 | 4,00 | 3,08 | --- | --- | --- | --- |
| spádnice 27 | 4,00 | 10,11 | 4,51 | 2,92 | --- | PEO2-27 |
| spádnice 28 | 4,00 | 3,29 | --- | --- | --- | --- |
| spádnice 29 | 4,00 | 9,14 | 4,08 | 2,64 | --- | PEO2-29 |
| spádnice 30 | 4,00 | 6,75 | 3,01 | --- | --- | PEO1-30 |
| spádnice 31 | 4,00 | 9,85 | 4,39 | 2,84 | --- | PEO2-31 |
| spádnice 32 | 4,00 | 9,16 | 4,09 | 2,64 | --- | PEO2-32 |
| spádnice 33 | 4,00 | 6,56 | 2,93 | --- | --- | PEO1-33 |
| spádnice 34 | Vypuštěna z hodnocení (nahrazena prodloužením spádnic 35 a 36). |  |  |  |  |  |
| spádnice 35 | 4,00 | 14,64 | 6,53 | 4,22 | 3,98 | PEO2-35, Poslední sloupec: C = 0,072, započten vliv stávající meze a navrženého zatravnění podél příkopu PR2 |
| spádnice 36 | 4,00 | 11,43 | 5,10 | 3,48 | 3,33 | PEO2-36, Poslední sloupec: C = 0,073, započten vliv stávající meze a navrženého zatravnění podél příkopu PR2 |
| spádnice 37 | 4,00 | 5,12 | 2,28 | --- | --- | PEO1-37 |
| spádnice 38 | 4,00 | 10,08 | 4,5 | 2,91 | --- | PEO2-38 |
| spádnice 39 | 4,00 | 13,53 | 6,03 | 3,90 |  | PEO2-39 |
| spádnice 40 | 4,00 | 17,97 | 8,02 | 5,18 | 3,81 | ORG6 – zatravnění údolnice, dráhy soustředěného odtoku, PEO2-40 |
| spádnice 41 | 4,00 | 11,23 | 5,01 | 3,24 |  | PEO2-41 |

Z tabulky vyplývá, že pro snížení erozní ohroženosti pod normativ stanovený metodikou je nutné řešit tuto problematiku plošně na velké části katastrálního území Skalice u Znojma.

V lokalitách s erozně ohroženými spádnicemi 3, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 30, 33 a 37 je navrženo organizační opatření ORG1 -  protierozní osevní postup PEO1 viz níže. Jedná se o navržená protierozní opatření PEO1-3, PEO1-7, PEO1-8, PEO1-9, PEO1-12, PEO1-13, PEO1-16, PEO1-17, PEO1-18, PEO1-19, PEO1-21, PEO1-22, PEO1-23, PEO1-30, PEO1-33 a PEO1-37. V lokalitách s erozně ohroženými spádnicemi 5, 11, 15, 20, 25, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40 a 41 je navrženo organizační opatření ORG1 -  a přísnější protierozní osevní postup PEO2 viz níže. Jedná se o navržená protierozní opatření PEO2-5, PEO2-11, PEO2-15, PEO2-20, PEO2-25, PEO2-29, PEO2-31, PEO2-32, PEO2-35, PEO2-36, PEO2-38, PEO2-39, PEO2-40 a PEO2-41.

Vzhledem k neexistenci příkopu podél stávajícího interakčního prvku IP I211 (mez) v lokalitě Horní novosady, který by přerušil povrchový odtok a neškodně odvedl vodu z území, byly spádnice 35 a 36 vedeny až do údolnice pod mezí. Mez neovlivní směr odtoku. Byl zde navržen přísnější protierozní osevní postup PEO2 a se započtením vlivu stávající meze a navrženého zatravnění podél příkopu PR2, bylo u spádnic 35 a 36 výpočetně dosaženo snížení erozní ohroženosti pod metodikou doporučenou hodnotu 4 t/ha/rok.

V lokalitě se spádnicí č. 9 je výpočetního snížení erozní ohroženosti dosaženo při aplikaci mírnějšího protierozního osevního postupu PEO1. Vzhledem k tomu, že jde o lokalitu s výskytem půd nejnáchylnějších k větrné erozi a současně jde o oblast ochrany dropa velkého, je uvedený osevní postup PEO1-9 navržen pouze na části pole, které je před větrem chráněné stávajícím lesíkem. Ve východní části lokality Žlíbky je navržen osevní postup ORG2, který je přísnější a navrhuje kromě agrotechnických opatření doplnit osevní postup o víceleté pícniny (trávy a jeteloviny), osevní postup je popsán v kapitole 1.3.3. jako opatření k ochraně před větrnou erozí.

V lokalitě se spádnicí 24 (Na výhonu) byla navržena změna kultury z orné půdy na trvalý travní porost, který počítá s hodnotou C faktoru 0,005. V současné době je pozemek užíván jako louka a vzhledem k výskytu mělkých půd (BPEJ 0.37.16) je toto užívání vhodné zachovat i nadále.

V lokalitě se spádnicí 14 (Pod sýpkou) bylo navrženo organizační opatření ORG4 – vinice nebo sad se zatravněným meziřadím. Výsadba řady stromů nebo vinné révy je uvažována ve směru vrstevnic. Původně navrhovaný příkop odvádějící srážkovou vodu mimo níže ležící zástavbu byl sborem zástupců odmítnut z důvodu finanční náročnosti na jeho výstavbu, velkého záboru pozemku a vzniku špatně obhospodařovatelných trojúhelníkových pozemků.

V lokalitě u spádnice 40 (Dolní novosady) byl navržen přísnější protierozní osevní postup PEO2. Samotnou aplikací tohoto osevního postupu ale nebylo výpočetně dosaženo snížení erozní ohroženosti pod metodikou doporučenou hodnotu 4 t/ha/rok. Proto bylo toto opatření posíleno navrženým zatravněním spodní části svahu v délce spádnice až 40 m a zatravněním údolnice ORG6.

V lokalitě Za Hájkem pod cestou je navrženo organizační opatření ORG3 – zalesnění. V této lokalitě se nachází výrazná údolnice a během přívalových srážek zde dochází k soustředěnému odtoku a odnosu půdy, která se následně ukládá v níže ležící suché nádrži a snižuje tak její kapacitu. Původně navrhované zatravnění této lokality bylo po dohodě se sborem zástupců změněno na zalesnění s ohledem na možnosti údržby obcí.

V plánu společných zařízení jsou na ohrožených blocích orné půdy navržena agrotechnická, organizační a technická protierozní opatření viz kapitola 1.3.2.

Osevní postup PEO1 – a

Protierozní osevní postup PEO1-a byl navržen pro strukturu plodin pěstovaných dle sdělení uživatele Zea a.s. v k.ú. Skalice u Znojma s aplikací agrotechnických protierozních opatření, která jsou založena zejména na zkrácení času, kdy je půda bez vegetačního pokryvu. Především byl v návrhu využit výsev plodiny do strniště a ponechání posklizňových zbytků předplodiny.

| Pěstební období |  |
| --- | --- |
| 1 | období podmítky a hrubé brázdy |
| 2 | období od přípravy pozemku k setí do jednoho měsíce po zasetí nebo sázení |
| 3 | období po dobu druhého měsíce od jarního nebo letního setí či sázení, u ozimů do 30.4. |
| 4 | období od konce 3. do období sklizně |
| 5 | období strniště (p – sláma ponechána, s – sláma sklizena) |

Hodnoty C faktoru a rozdělení R faktoru do pěstebních období v níže uvedených tabulkách s návrhy protierozních osevních postupů jsou uvažovány dle metodiky ochrany zemědělské půdy před erozí (Janeček, 2012).

PEO1-a

| Plodina | Pěstební období | trvání období | Ci x Ri |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ci | Ri | Ci x Ri |
| kukuřice po obilnině, do strniště, sláma ponechána | 2 | 21.9.-25.5. | 0,04 | 0,145 | 0,006 |
|  | 3 | 26.5.-25.6. | 0,04 | 0,205 | 0,008 |
|  | 4 | 26.6.-15.9. | 0,05 | 0,637 | 0,032 |
|  | 5p | 16.9.-20.9. | 0,15 | 0,013 | 0,002 |
| Pšenice ozimá po kukuřici do strniště, sláma ponechána | 1 | 21.9. - 25.9. | 0,70 | 0,013 | 0,009 |
|  | 2 | 26.9. - 31.10. | 0,70 | 0,033 | 0,023 |
|  | 3 | 1.11. - 30.4. | 0,45 | 0,010 | 0,005 |
|  | 4 | 1.5. - 31.7. | 0,08 | 0,630 | 0,050 |
|  | 5p | 1.8. - 31.8. | 0,04 | 0,260 | 0,010 |
| Řepka ozimá po obilnině do strniště, sláma sklizena | 2 | 1.9. - 31.10. | 0,25 | 0,100 | 0,025 |
|  | 3 | 1.11. - 30.4. | 0,20 | 0,010 | 0,002 |
|  | 4 | 1.5. - 20.7. | 0,08 | 0,524 | 0,042 |
|  | 5s | 21.7. - 20.9. | 0,25 | 0,420 | 0,105 |
| Pšenice ozimá po řepce do zorané půdy, sláma ponechána | 1 | 21.9. - 25.9. | 0,65 | 0,013 | 0,009 |
|  | 2 | 26.9. - 31.10. | 0,70 | 0,033 | 0,023 |
|  | 3 | 1.11. - 30.4. | 0,45 | 0,010 | 0,005 |
|  | 4 | 1.5. - 31.7. | 0,08 | 0,630 | 0,050 |
|  | 5p | 1.8. - 31.8. | 0,04 | 0,260 | 0,010 |
| Řepka ozimá po obilnině do strniště, sláma sklizena | 2 | 1.9. - 31.10. | 0,25 | 0,100 | 0,025 |
|  | 3 | 1.11. - 30.4. | 0,20 | 0,010 | 0,002 |
|  | 4 | 1.5. - 20.7. | 0,08 | 0,524 | 0,042 |
|  | 5s | 21.7. - 20.9. | 0,25 | 0,420 | 0,105 |
| Pšenice ozimá po řepce do zorané půdy, sláma ponechána | 1 | 21.9. - 25.9. | 0,65 | 0,013 | 0,009 |
|  | 2 | 26.9. - 31.10. | 0,70 | 0,033 | 0,023 |
|  | 3 | 1.11. - 30.4. | 0,45 | 0,010 | 0,005 |
|  | 4 | 1.5. - 31.7. | 0,08 | 0,630 | 0,050 |
|  | 5p | 1.8. - 20.9. | 0,04 | 0,313 | 0,013 |

Průměrná roční hodnota faktoru C výše uvedeného osevního postupu je 0,116.

Výpočet s C = 0,116 je uveden v tabulce „Ztráta půdy (G) pro jednotlivé odtokové profily“.

Osevní postup PEO1 – b

Protierozní osevní postup PEO1-b byl navržen pro osevní postup, který v k.ú. Skalice u Znojma aplikuje uživatel AGROSERVIS, Višňové.

PEO1-b

| Plodina | Pěstební období | trvání období | Ci x Ri |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ci | Ri | Ci x Ri |
| Pšenice ozimá po kukuřici do strniště, meziplodina - svazenka | 1 | 21.9. - 25.9. | 0,70 | 0,013 | 0,009 |
|  | 2 | 26.9. - 31.10. | 0,70 | 0,033 | 0,023 |
|  | 3 | 1.11. - 30.4. | 0,45 | 0,010 | 0,005 |
|  | 4 | 1.5. - 10.8. | 0,08 | 0,714 | 0,057 |
|  | 5-mezipl. | 11.8. - 31.10. | 0,02 | 0,276 | 0,006 |
| kukuřice do mrazem umrtveného drnu meziplodiny, sláma ponechána | 2 | 1.11.-25.5. | 0,05 | 0,099 | 0,005 |
|  | 3 | 26.5.-25.6. | 0,05 | 0,205 | 0,010 |
|  | 4 | 26.6.-30.9. | 0,05 | 0,677 | 0,034 |
|  | 5p | 1.10.-31.10. | 0,10 | 0,020 | 0,002 |
| kukuřice do strniště po kukuřici, sláma ponechána | 2 | 1.11.-25.5. | 0,25 | 0,099 | 0,025 |
|  | 3 | 26.5.-25.6. | 0,20 | 0,205 | 0,041 |
|  | 4 | 26.6.-15.9. | 0,20 | 0,637 | 0,127 |
|  | 5p | 16.9.-20.9. | 0,30 | 0,013 | 0,004 |
| Pšenice ozimá po kukuřici do strniště, meziplodina - svazenka | 1 | 21.9. - 25.9. | 0,70 | 0,013 | 0,009 |
|  | 2 | 26.9. - 31.10. | 0,70 | 0,033 | 0,023 |
|  | 3 | 1.11. - 30.4. | 0,45 | 0,010 | 0,005 |
|  | 4 | 1.5. - 10.8. | 0,08 | 0,714 | 0,057 |
|  | 5-mezipl. | 11.8. - 31.10. | 0,02 | 0,276 | 0,006 |
| kukuřice do mrazem umrtveného drnu meziplodiny, sláma ponechána | 2 | 1.11.-25.5. | 0,05 | 0,099 | 0,005 |
|  | 3 | 26.5.-25.6. | 0,05 | 0,205 | 0,010 |
|  | 4 | 26.6.-30.9. | 0,05 | 0,677 | 0,034 |
|  | 5p | 1.10.-31.10. | 0,10 | 0,020 | 0,002 |
| kukuřice do strniště po kukuřici, sláma ponechána | 2 | 1.11.-25.5. | 0,25 | 0,099 | 0,025 |
|  | 3 | 26.5.-25.6. | 0,20 | 0,205 | 0,041 |
|  | 4 | 26.6.-15.9. | 0,20 | 0,637 | 0,127 |
|  | 5p | 16.9.-20.9. | 0,30 | 0,013 | 0,004 |

Průměrná roční hodnota faktoru C výše uvedeného osevního postupu je 0,116. (stejná hodnota jako u PEO1-a)

Výpočet s C = 0,116 je uveden v tabulce „Ztráta půdy (G) pro jednotlivé odtokové profily“.

Osevní postup PEO2

Protierozní osevní postup PEO2 je přísnějším postupem než výše uvedený postup PEO1 a předpokládá se jeho aplikace na erozně více ohrožených pozemcích. Byl navržen ve dvou variantách PEO2-a a PEO2-b se stejnou výslednou hodnotou faktoru C.

PEO2-a

| Plodina | Pěstební období | trvání období | Ci x Ri |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ci | Ri | Ci x Ri |
| kukuřice po obilnině, do strniště, sláma ponechána | 2 | 21.9.-25.5. | 0,04 | 0,145 | 0,006 |
|  | 3 | 26.5.-25.6. | 0,04 | 0,205 | 0,008 |
|  | 4 | 26.6.-15.9. | 0,05 | 0,637 | 0,032 |
|  | 5p | 16.9.-20.9. | 0,15 | 0,013 | 0,002 |
| Pšenice ozimá po kukuřici do strniště, sláma ponechána | 1 | 21.9. - 25.9. | 0,70 | 0,013 | 0,009 |
|  | 2 | 26.9. - 31.10. | 0,70 | 0,033 | 0,023 |
|  | 3 | 1.11. - 30.4. | 0,45 | 0,010 | 0,005 |
|  | 4 | 1.5. - 31.7. | 0,08 | 0,630 | 0,050 |
|  | 5p | 1.8. - 20.9. | 0,04 | 0,313 | 0,013 |
| Ječmen ozimý po obilnině do strniště, sláma ponechána | 2 | 21.9. - 31.10. | 0,25 | 0,047 | 0,012 |
|  | 3 | 1.11. - 30.4. | 0,20 | 0,010 | 0,002 |
|  | 4 | 1.5. - 31.7. | 0,08 | 0,630 | 0,050 |
|  | 5p | 1.8. - 20.9. | 0,04 | 0,313 | 0,013 |
| kukuřice po obilnině, do strniště, sláma ponechána | 2 | 21.9.-25.5. | 0,04 | 0,145 | 0,006 |
|  | 3 | 26.5.-25.6. | 0,04 | 0,205 | 0,008 |
|  | 4 | 26.6.-15.9. | 0,05 | 0,637 | 0,032 |
|  | 5p | 16.9.-20.9. | 0,15 | 0,013 | 0,002 |
| Pšenice ozimá po kukuřici do strniště, sláma ponechána | 1 | 21.9. - 25.9. | 0,70 | 0,013 | 0,009 |
|  | 2 | 26.9. - 31.10. | 0,70 | 0,033 | 0,023 |
|  | 3 | 1.11. - 30.4. | 0,45 | 0,010 | 0,005 |
|  | 4 | 1.5. - 31.7. | 0,08 | 0,630 | 0,050 |
|  | 5p | 1.8. - 20.9. | 0,04 | 0,313 | 0,013 |
| Ječmen ozimý po obilnině do strniště, sláma ponechána | 2 | 21.9. - 31.10. | 0,25 | 0,047 | 0,012 |
|  | 3 | 1.11. - 30.4. | 0,20 | 0,010 | 0,002 |
|  | 4 | 1.5. - 31.7. | 0,08 | 0,630 | 0,050 |
|  | 5p | 1.8. - 20.9. | 0,04 | 0,313 | 0,013 |

Průměrná roční hodnota faktoru C výše uvedeného osevního postupu je 0,075.

Výpočet s C = 0,075 je uveden v tabulce „Ztráta půdy (G) pro jednotlivé odtokové profily“.

PEO2-b

| Plodina | Pěstební období | trvání období | Ci x Ri |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ci | Ri | Ci x Ri |
| Pšenice ozimá po kukuřici do strniště, meziplodina – svazenka | 1 | 21.9. - 25.9. | 0,70 | 0,013 | 0,009 |
|  | 2 | 26.9. - 31.10. | 0,70 | 0,033 | 0,023 |
|  | 3 | 1.11. - 30.4. | 0,45 | 0,010 | 0,005 |
|  | 4 | 1.5. - 10.8. | 0,08 | 0,714 | 0,057 |
|  | 5-mezipl. | 11.8. - 31.10. | 0,02 | 0,276 | 0,006 |
| kukuřice do mrazem umrtveného drnu meziplodiny, sláma ponechána | 2 | 1.11.-25.5. | 0,05 | 0,099 | 0,005 |
|  | 3 | 26.5.-25.6. | 0,05 | 0,205 | 0,010 |
|  | 4 | 26.6.-15.9. | 0,05 | 0,637 | 0,032 |
|  | 5p | 16.9.-20.9. | 0,10 | 0,013 | 0,001 |
| Pšenice ozimá po kukuřici do strniště, meziplodina – svazenka | 1 | 21.9. - 25.9. | 0,70 | 0,013 | 0,009 |
|  | 2 | 26.9. - 31.10. | 0,70 | 0,033 | 0,023 |
|  | 3 | 1.11. - 30.4. | 0,45 | 0,010 | 0,005 |
|  | 4 | 1.5. - 10.8. | 0,08 | 0,714 | 0,057 |
|  | 5-mezipl. | 11.8. - 31.10. | 0,02 | 0,276 | 0,006 |
| kukuřice do mrazem umrtveného drnu meziplodiny, sláma ponechána | 2 | 1.11.-25.5. | 0,05 | 0,099 | 0,005 |
|  | 3 | 26.5.-25.6. | 0,05 | 0,205 | 0,010 |
|  | 4 | 26.6.-15.9. | 0,05 | 0,637 | 0,032 |
|  | 5p | 16.9.-20.9. | 0,10 | 0,013 | 0,001 |
| Pšenice ozimá po kukuřici do strniště, meziplodina – svazenka | 1 | 21.9. - 25.9. | 0,70 | 0,013 | 0,009 |
|  | 2 | 26.9. - 31.10. | 0,70 | 0,033 | 0,023 |
|  | 3 | 1.11. - 30.4. | 0,45 | 0,010 | 0,005 |
|  | 4 | 1.5. - 10.8. | 0,08 | 0,714 | 0,057 |
|  | 5-mezipl. | 11.8. - 31.10. | 0,02 | 0,276 | 0,006 |
| kukuřice do mrazem umrtveného drnu meziplodiny, sláma ponechána | 2 | 1.11.-25.5. | 0,05 | 0,099 | 0,005 |
|  | 3 | 26.5.-25.6. | 0,05 | 0,205 | 0,010 |
|  | 4 | 26.6.-15.9. | 0,05 | 0,637 | 0,032 |
|  | 5p | 16.9.-20.9. | 0,10 | 0,013 | 0,001 |

Průměrná roční hodnota faktoru C výše uvedeného osevního postupu je 0,075.

Výpočet s C = 0,075 je uveden v tabulce „Ztráta půdy (G) pro jednotlivé odtokové profily“.

Výše uvedená protierozní opatření, navržená na základě vymezených a výše uvedených spádnic, byla kontrolně posouzena metodou USLE s podporou GIS. Byl využit model EROZE v rámci GIS Atlas DMT (firma ATLAS, spol. s r.o.). Zájmové území bylo pro výpočet rozděleno na 16 erozně hodnocených ploch označených EHP. Hodnocené plochy jsou ohraničeny prvky krajiny přerušující povrchový odtok (cesta s příkopem, rozsáhlý pás lesa, vodní tok) a obvodem KoPÚ. Na EHP 6 (lokalita Choboty) výpočet neproběhl, protože území je mimo dostupný digitální model terénu. Vzhledem k tomu, že se jedná o rovinnou část pole, které není erozně ohrožené, nebyla zde navržena protierozní opatření.

Výsledky výpočtu eroze s podporou GIS na vymezených EHP shrnují následující tabulky:

| Souhrnná tabulka výsledků pro všechny erozně hodnocené plochy – počítáno s C = 0,26 dle RSS, odpovídá výkresu G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EHP | Plocha výpočtu | bez eroze |  | Intervaly erozního smyvu [t.ha-1.rok-1] |  |  |  |  | Průměrný smyv | Přípustný smyv |
|  |  |  | 0–4 | 4–8 | 8–12 | 12–16 | 16–20 | > 20 |  |  |
|  | [m2] | [m2] | Dílčí plochy v rozmezí intervalu hodnot erozního smyvu [m2] |  |  |  |  |  | [t.ha-1.rok-1] | [t.ha-1.rok-1] |
| ∑ | 7 326 400 | 330 325 | 3 736 775 | 1 762 875 | 700 725 | 360 750 | 184 325 | 250 625 | 5,7 | 4,0 |
| 1 | 375 350 | 14 175 | 214 975 | 103 850 | 27 475 | 9 675 | 2 875 | 2 325 | 4,4 | 4,0 |
| 2 | 850 950 | 40 300 | 498 750 | 190 100 | 56 700 | 27 425 | 15 325 | 22 350 | 4,8 | 4,0 |
| 3 | 1 829 550 | 90 125 | 701 175 | 501 800 | 240 475 | 121 200 | 64 650 | 110 125 | 7,5 | 4,0 |
| 4 | 1 948 025 | 80 525 | 979 125 | 442 850 | 205 300 | 109 650 | 58 100 | 72 475 | 5,9 | 4,0 |
| 5 | 10 450 | 0 | 4 000 | 6 200 | 150 | 100 | 0 | 0 | 4,3 | 4,0 |
| 7 | 268 400 | 9 550 | 171 125 | 72 475 | 12 525 | 1 900 | 550 | 275 | 3,6 | 4,0 |
| 8 | 128 850 | 350 | 44 675 | 25 600 | 15 100 | 18 775 | 12 025 | 12 325 | 9,5 | 4,0 |
| 9 | 406 525 | 30 850 | 264 900 | 68 350 | 23 375 | 9 550 | 4 850 | 4 650 | 3,7 | 4,0 |
| 10 | 182 225 | 14 125 | 143 925 | 22 075 | 2 025 | 75 | 0 | 0 | 2,1 | 4,0 |
| 11 | 233 175 | 8 200 | 136 475 | 65 800 | 14 075 | 5 800 | 1 625 | 1 200 | 4,0 | 4,0 |
| 12 | 594 250 | 26 600 | 222 925 | 176 000 | 80 525 | 46 525 | 20 600 | 21 075 | 6,7 | 4,0 |
| 13 | 57 075 | 875 | 49 175 | 5 825 | 975 | 175 | 0 | 50 | 2,2 | 4,0 |
| 14 | 342 050 | 12 075 | 218 150 | 72 850 | 21 600 | 9 875 | 3 725 | 3 775 | 4,2 | 4,0 |
| 15 | 70 575 | 1 825 | 65 100 | 3 550 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 4,0 |
| 16 | 28 950 | 750 | 22 300 | 5 550 | 325 | 25 | 0 | 0 | 2,9 | 4,0 |

| Souhrnná tabulka výsledků pro všechny erozně hodnocené plochy – počítáno s C dle jednotlivých navržených osevních postupů, odpovídá výkresu G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EHP | Plocha výpočtu | bez eroze |  | Intervaly erozního smyvu [t.ha-1.rok-1] |  |  |  |  | Průměrný smyv | Přípustný smyv |
|  |  |  | 0–4 | 4–8 | 8–12 | 12–16 | 16–20 | > 20 |  |  |
|  | [m2] | [m2] | Dílčí plochy v rozmezí intervalu hodnot erozního smyvu [m2] |  |  |  |  |  | [t.ha-1.rok-1] | [t.ha-1.rok-1] |
| ∑ | 7 326 400 | 330 325 | 6 028 500 | 783 400 | 130 900 | 32 875 | 11 000 | 9 400 | 2,2 | 4,0 |
| 1 | 375 350 | 14 175 | 345 475 | 13 800 | 1 475 | 350 | 50 | 25 | 1,4 | 4,0 |
| 2 | 850 950 | 40 300 | 729 125 | 65 025 | 11 800 | 2 300 | 825 | 1 575 | 1,9 | 4,0 |
| 3 | 1 829 550 | 90 125 | 1 462 975 | 220 900 | 37 875 | 11 325 | 3 950 | 2 400 | 2,4 | 4,0 |
| 4 | 1 948 025 | 80 525 | 1 541 475 | 255 850 | 48 600 | 13 075 | 4 350 | 4 150 | 2,5 | 4,0 |
| 5 | 10 450 | 0 | 9 925 | 450 | 25 | 50 | 0 | 0 | 2,0 | 4,0 |
| 7 | 268 400 | 9 550 | 248 625 | 9 475 | 700 | 0 | 50 | 0 | 1,6 | 4,0 |
| 8 | 128 850 | 350 | 121 325 | 6 575 | 475 | 125 | 0 | 0 | 0,8 | 4,0 |
| 9 | 406 525 | 30 850 | 346 200 | 25 850 | 2 700 | 575 | 300 | 50 | 1,7 | 4,0 |
| 10 | 182 225 | 14 125 | 143 925 | 22 075 | 2 025 | 75 | 0 | 0 | 2,1 | 4,0 |
| 11 | 233 175 | 8 200 | 196 125 | 26 000 | 1 750 | 800 | 100 | 200 | 2,0 | 4,0 |
| 12 | 594 250 | 26 600 | 439 225 | 103 375 | 19 775 | 3 500 | 1 075 | 700 | 2,8 | 4,0 |
| 13 | 57 075 | 875 | 49 175 | 5 825 | 975 | 175 | 0 | 50 | 2,2 | 4,0 |
| 14 | 342 050 | 12 075 | 307 525 | 19 100 | 2 300 | 500 | 300 | 250 | 1,6 | 4,0 |
| 15 | 70 575 | 1 825 | 65 100 | 3 550 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 4,0 |
| 16 | 28 950 | 750 | 22 300 | 5 550 | 325 | 25 | 0 | 0 | 2,9 | 4,0 |

#### Větrná eroze

Větrná eroze je rozrušování půdního povrchu a odnos půdních částic působením větru a jejich ukládání na jiném místě. Eroze je závislá zejména na síle a době trvání větrů, které do značné míry souvisí s konfigurací terénu.

Větrná eroze působí obdobné škody jako plošná vodní eroze, tedy odnos ornice, osiva, poškození plodin a pak i zanášení komunikací a cestních příkopů. Navíc zde dochází ke znečištění ovzduší.

Stanovení potenciální ohroženosti orné půdy větrnou erozí vychází z pedologické databáze BPEJ. Byly využity údaje o klimatických regionech charakterizované prvním číslem kódu BPEJ a údaje o hlavních půdních jednotkách (druhé a třetí místo kódu BPEJ), tedy faktory, které přímo ovlivňují větrnou erozi. Klimatický region je charakterizován sumou denních teplot nad 10 °C, průměrnou vláhovou jistotou za vegetační období, pravděpodobností výskytu suchých vegetačních období, průměrnými ročními teplotami a ročním úhrnem srážek. Hlavní půdní jednotka je určena zejména genetickým půdním typem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu. Vyhodnocením těchto dvou faktorů, charakterizovanými kódy BPEJ, byla vyjádřena potenciální ohroženost půd větrnou erozí. Z tohoto vychází informace na mapovém serveru SOWAC GIS.

Větrná eroze v území byla posouzena dle mapových listů VÚMOP Praha (mapový server SOWAC GIS, vodní a větrná eroze půd ČR s rozdělením do 6 kategorií):

1 – půdy bez ohrožení,

2 – půdy náchylné,

3 – půdy mírně ohrožené,

4 – půdy ohrožené,

5 – půdy silně ohrožené,

6 – půdy nejohroženější.

Dle zákresu mapového serveru se v řešeném území nacházejí půdy silně ohrožené (5). V jižní a západní části území se nacházejí i půdy nejohroženější.

Zdroj: http://geoportal.vumop.cz/

Výše uvedená mapa byla vyhotovena na základě vyhodnocení klimatických a půdních faktorů podle informací z bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ). Nezohledňuje však další lokální faktory, jako je rychlost a směr erozně účinných větrů, velikost pozemků, půdní pokryv a existující trvalé vegetační větrné bariéry (větrolamy, biokoridory).

Směr a síla větru v zájmovém území byla posouzena v etapě 1.1.1 – Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu, 08/2016, kdy podle Atlasu podnebí Česka je v zájmovém území následující relativní četnost směrů větru:

| směr | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | bezvětří |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| četnost [%] | 19 | 10 | 11 | 13 | 8 | 4 | 13 | 21 | 1 |

průměrná sezonní rychlost větru:

- na jaře: 4,0 – 4,5 m.s-1

- v létě: 3,0 – 3,5 m.s-1

- na podzim: 3,5 – 4 m.s-1

- v zimě: 3,5 – 4 m.s-1

a průměrná roční rychlost větru: 3,0 – 4,0 m.s-1

Počáteční vlečná rychlost větru pro odnos půdních částic je s ohledem na půdní podmínky udávána od 3,3 m.s-1 pro suchou písčitou a hlinitopísčitou půdu do 22 m.s-1 pro suchou i vlhkou půdu hlinitou.

V zájmovém území se nacházejí především středně těžké hlinité půdy převážně s příznivým vodním režimem.

Kromě uvedených meteorologických a půdních faktorů je významná také délka území vystaveného působení větru, půdní pokryv a způsob a období (resp. stav půdy a počasí) při provádění agrotechnických operací. Čím je delší území ve směru působení větru, tím se uvolňuje větší počet částic. Přerušení délky území zmenšuje intenzitu odnosu půdy a také má vliv na mikroklima a další produkční i mimoprodukční charakteristiky. Přerušení délky území ve směru převládajícího větru je vhodné pomocí biotechnických opatření – ochranných lesních pásů, větrolamů.

Na základě vyhodnocení všech faktorů ovlivňujících větrnou erozi, tj. náchylnosti půdy k větrné erozi (dle mapových listů VÚMOP Praha), velikosti pozemků ve směru převládajících větrů (SZ), a existenci trvalých vegetačních větrných bariér, byly shledány jako nejvíce ohrožené lokality Horní novosady a Dolní novosady, Špilberk a Žlíbky. V těchto lokalitách jsou v rámci plánu společných zařízení nově navržena biotechnická opatření proti větrné erozi. Jedná se o větrolamy TEO1 – TEO3.

Trvalé lesní porosty, tzv. ochranné lesní pásy (OLP) – větrolamy, patří k nejúčinnějším opatřením proti větrné erozi. Podstatou příznivého účinku větrolamů je snížení rychlosti větru v určité vzdálenosti před a za větrolamem a snížení turbulentní výměny vzdušných mas v přízemních vrstvách. Větrolamy TEO1 – TEO3 jsou navrženy jako poloprodouvavé, tvořené z jedné řady stromů a keřového patra. Navrhované větrolamy mají i ekologický význam. Jsou náhradou za zlikvidovanou roztroušenou zeleň při vytváření velkých půdních celků, ovlivňují mikroklima lokality, mají význam estetický a krajinotvorný.

Větrolamy TEO 1 – TEO 3 představují hlavní větrolamy situované kolmo na převládající směr větru. Dalšími prvky, které jsou v území navrhovány a jejich doplňkovou funkcí je ochrana území před větrnou erozí, jsou biokoridory ÚSES K102, K103, K104 a interakční prvek I224. Uvedené prvky budou po realizaci plnit funkci hlavních větrolamů situovaných kolmo na převládající směr větru. Funkci vedlejších větrolamů v řešeném území plní ostatní prvky ÚSES, lesíky a doprovodná zeleň podél vodních toků a komunikací.

V jižní části území v lokalitě Žlíbky, na ploše vyznačené v grafické části dokumentace PSZ, je kromě velké intenzity větrné eroze evidován též výskyt národně významného druhu – dropa velkého (Otis tarda). Z vyjádření OŽP Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyplývá, že k zachování jeho biotopu je nutné respektování požadavku přehlednosti ploch s vyloučením trvalých staveb a souvislých výsadeb dřevin. Žádoucím opatřením je pak zatravnění ploch, příp. pestřejší struktura zemědělských plodin, obnova zatravněných polních cest, podmínečně přípustné jsou jednotlivé příp. skupinové výsadby s preferencí ovocných dřevin, tak aby nevznikla souvislá pohledová bariéra. Z výše uvedeného důvodu nebylo možné navrhnout k rozčlenění rozsáhlého bloku orné půdy větrolam. V území, které je nechráněné proti větrné erozi stávajícím lesíkem (interakční prvek I246) je navrženo organizační opatření ORG2. Opatření ukládá zařadit do osevního postupu víceleté pícniny (trávy a jeteloviny), ozimé obilniny a před větrem chránit rostliny náchylné v počáteční růstové fázi jako např. kukuřice. Tyto plodiny by se neměly pěstovat bez využití ochranného účinku meziplodin a krycích plodin.

Při úvaze, že odstupová vzdálenost hlavních větrolamů se řídí účinností vzrostlého větrolamu a typem půdy, tedy na hlinitých půdách 500 až 600 m, by bylo možné navrhnout větrolamy i na dalších lokalitách v zájmovém území. S ohledem na vysokou územní náročnost a nedostatek použitelné státní a obecní půdy však nebyla navržena žádná další technická opatření.

Vzhledem k tomu, že rychlost větrů vyskytujících se v zájmovém území, je u spodní hranice vlečné rychlosti větru pro odnos půdních částic a na velké části zájmového území je navržen protierozní osevní postup (ORG1), založený zejména na zkrácení času, kdy je půda bez vegetačního pokryvu, jsou navržená opatření proti větrné erozi dostatečná.

### Přehled navrhovaných opatření k ochraně před vodní erozí

- Organizační opatření

Organizačním opatřením použitým při komplexních pozemkových úpravách jsou zejména ochranná zatravnění, zalesnění a protierozní osevní postupy. Ochranný účinek trav proti vodní erozi spočívá především v útlumu kinetické energie, ve snížení rychlosti a množství povrchově stékající vody projevující se ve snížení její vymílací a transportní schopnosti a také v mechanickém zpevnění půdy kořenovým systémem.

V katastrálním území je navrženo nové zatravnění orné půdy v místech se soustředěným odtokem vody – údolnicích, v jednom případě je navržena změna druhu pozemku u zatravněné orné půdy a v jedné lokalitě je jako protierozní a protipovodňové opatření navrženo zalesnění.

ORG1-PEO1:

PEO1-3, PEO1-7, PEO1-8, PEO1-9, PEO1-12, PEO1-13, PEO1-16, PEO1-17, PEO1-18, PEO1-19, PEO1-21, PEO1-22, PEO1-23, PEO1-30, PEO1-33 a PEO1-37

ORG1-PEO2:

PEO2-5, PEO2-11, PEO2-15, PEO2-20, PEO2-25, PEO2-27, PEO2-29, PEO2-31, PEO2-32, PEO2-35, PEO2-36, PEO2-38, PEO2-39, PEO2-40 a PEO2-41

Odtokové profily 3, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 30, 33, 34, 37, 5, 11, 15, 20, 25, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40 a 41

Uvedené odtokové profily byly početně vyhodnoceny jako erozně ohrožené s C faktorem dle předpokládaného osevního postupu. Pro snížení míry erozního ohrožení ve výše uvedených blocích pod metodikou doporučené hodnoty byla na těchto blocích doporučena změna osevního postupu.

Dle sdělení velkoplošného uživatele půdy Zea a.s. (Hostěradice), je v území pěstována převážně kukuřice a obiloviny. Tyto komodity je požadováno v území pěstovat i nadále, proto byly navrženy osevní postupy s využitím agrotechnických opatření jako je ponechání posklizňových zbytků, setí do strniště a využití meziplodiny. Při aplikaci navržených osevních postupů PEO1 případně PEO2 dojde k výpočetnímu snížení míry erozního ohrožení ve výše uvedených blocích pod metodikou doporučené hodnoty.

Rozloha opatření PEO1-3 je 16,92 ha a řeší spádnici č. 3,

Rozloha opatření PEO1-7 je 10,97 ha a řeší spádnici č. 7,

Rozloha opatření PEO1-8 je 17,20 ha a řeší spádnici č. 8,

Rozloha opatření PEO1-9 je 12,83 ha a řeší spádnici č. 9,

Rozloha opatření PEO1-12 je 38,91 ha a řeší spádnici č. 12,

Rozloha opatření PEO1-13 je 2,76 ha a řeší spádnici č. 13,

Rozloha opatření PEO1-16, 17 je 27,37 ha a řeší spádnici č. 16, 17,

Rozloha opatření PEO1-18, 19 je 21,20 ha a řeší spádnici č. 18, 19,

Rozloha opatření PEO1-21 je 1,80 ha a řeší spádnici č. 21,

Rozloha opatření PEO1-22 je 22,27 ha a řeší spádnici č. 22,

Rozloha opatření PEO1-23 je 20,39 ha a řeší spádnici č. 23,

Rozloha opatření PEO1-30 je 24,68 ha a řeší spádnici č. 30,

Rozloha opatření PEO1-33 je 25,26 ha a řeší spádnici č. 33,

Rozloha opatření PEO1-37 je 20,64 ha a řeší spádnici č. 37,

Rozloha opatření PEO2-5 je 14,52 ha a řeší spádnici č. 5,

Rozloha opatření PEO2-11 je 20,06 ha a řeší spádnici č. 11,

Rozloha opatření PEO2-15 je 28,01 ha a řeší spádnici č. 15,

Rozloha opatření PEO2-20 je 2,95 ha a řeší spádnici č. 20,

Rozloha opatření PEO2-25 je 24,39 ha a řeší spádnici č. 25,

Rozloha opatření PEO2-27 je 28,13 ha a řeší spádnici č. 27,

Rozloha opatření PEO2-29 je 19,49 ha a řeší spádnici č. 29,

Rozloha opatření PEO2-31 je 35,49 ha a řeší spádnici č. 31,

Rozloha opatření PEO2-32 je 14,77 ha a řeší spádnici č. 32,

Rozloha opatření PEO2-35 je 14,17 ha a řeší spádnici č. 35,

Rozloha opatření PEO2-36 je 21,02 ha a řeší spádnici č. 36,

Rozloha opatření PEO2-38 je 19,14 ha a řeší spádnici č. 38,

Rozloha opatření PEO2-39 je 22,48 ha a řeší spádnici č. 39,

Rozloha opatření PEO2-40 je 6,33 ha a řeší spádnici č. 40,

Rozloha opatření PEO2-41 je 15,47 ha a řeší spádnici č. 41.

ORG2 – viz Přehled navrhovaných opatření k ochraně před větrnou erozí v kap. 1.3.3.

ORG3 – zalesnění

Organizační opatření ORG3 – zalesnění v lokalitě Za Hájkem pod cestou, je navrženo jako posílení ochrany suché nádrže před splachy ornice. V této lokalitě se nachází výrazná údolnice a během přívalových srážek zde dochází k soustředěnému odtoku a odnosu půdy, která se následně ukládá v níže ležící suché nádrži. Z dlouhodobého hlediska by tak docházelo k jejímu zanášení a tím by se snížila její kapacita a následně též ochranný účinek. Původně navrhované zatravnění této lokality bylo po dohodě se sborem zástupců změněno na zalesnění. Stávající orná půda bude však převedena do druhu pozemku TTP, dle požadavku sboru zástupců a následně zalesněna dle možností obce příp. navrženého vlastníka (stát).

Rozloha opatření ORG3 – zalesnění je 6,96 ha.

ORG4 – vinice nebo sad se zatravněným meziřadím

Odtokový profil 14 lokalita Pod sýpkou

Lokalita s odtokovým profilem č. 14 byla s C faktorem podle předpokládaného osevního postupu vyhodnocena jako erozně velmi ohrožená a byla znovu posouzena na základě navrženého nejpřísnějšího osevního postupu s faktorem C=0,075 (tj. PEO2-a nebo PEO2-b). Při aplikaci tohoto postupu ale stále dochází k výpočetnímu překročení metodikou doporučené mezní hodnoty míry erozního ohrožení půdy.

V této lokalitě, která je velmi svažitá a leží přímo nad zastavěným územím, dle sdělení starosty navíc dochází během přívalových srážek ke stékání vody a zaplavení komunikací v obci. Navrhovaný otevřený příkop, který by přerušil odtok vody ze svahu a srážkovou vodu odvedl mimo níže ležící zástavbu, byl sborem zástupců odmítnut dne 12. 10. 2016 z důvodu náročnosti na výstavbu, velkého záboru pozemku a vzniku špatně obhospodařovatelných trojúhelníkových parcel. Uvedená lokalita je evidovaná jako viniční trať, proto zde bylo navrženo obnovení vinice, případně výsadba sadu se zatravněným meziřadím. Výsadba řady stromů nebo vinné révy je uvažována ve směru vrstevnic. Při zatravnění meziřadí a výpočtu s C = 0,005 (hodnota C faktoru pro TTP) už nedochází k překročení doporučené mezní hodnoty erozního ohrožení.

Rozloha opatření ORG4 – vinice nebo sad se zatravněným meziřadím je 9,54 ha.

ORG5, ORG6 – zatravnění údolnice

Odtokový profil 40 lokalita Dolní novosady

V trasách drah soustředěného odtoku srážkové vody byly, v souladu s metodikou ochrany zemědělských půd proti erozi (Janeček, 2012), navrženy travní pásy o šířce cca 40 m. Na podkladu LPIS, modelu terénu a místního šetření byly vytipovány 2 lokality, kde by bylo toto opatření žádoucí. Jedná se o lokalitu Pod Petrákem a lokalitu Dolní novosady.

Lokalita s odtokovým profilem 40 (Dolní novosady), která podle předpokládaného osevního postupu byla vyhodnocena jako erozně velmi ohrožená, byla znovu posouzena na základě navrženého nejpřísnějšího osevního postupu s faktorem C=0,075. V tomto profilu ale ani aplikace tohoto osevního postupu nebyla dostačující, takže je navrženo doplnění zatravnění údolnice o zatravnění spodní části svahu v délce spádnice až 40 m.

Při aplikaci těchto opatření nedojde k výpočetnímu překročení míry erozního ohrožení ve výše uvedených blocích nad metodikou doporučené hodnoty. Údolnice ORG5 a ORG6 mohou být v celé délce přejezdné, s ohledem na způsob udržování zapojeného travního porostu doporučujeme přejíždět opatření na krajích tak, aby nedošlo k poškození nivelety.

Rozloha opatření ORG5 je 5,01 ha,

Rozloha opatření ORG6 je 3,33 ha a řeší spádnici č. 40.

Zatravnění se provede travní směsí s všestranným využitím a protierozním účinkem. Složení: jílek vytrvalý, lipnice luční, kostřava červená. Doporučený výsevek je 2-2,5 kg / 100 m2. Udržování travního porostu se provede pravidelným sekáním min. 2x ročně.

Křížení s cestami VC6 a VC21 je provedeno pomocí brodů B1 a B2, kdy je na polní cestě zbudován brod (ve sklonu 3 % ve směru údolnice) tak, aby voda neškodně přetekla z jedné strany opatření na druhou a pokračovala v údolnici dále.

Zmírnění podélného sklonu údolnic není nutné v rámci podélného profilu upravovat. Zatravnění vyhoví na návrhové rychlosti přímého odtoku v údolnici.

Při obdělávání okolních pozemků je nutné respektovat tvar zatravnění, nesmí vznikat paralelní erozní rýha např. hlubokou orbou.

Změna druhu pozemku

Odtokový profil 24

Lokalita s odtokovým profilem 24 je v katastru nemovitostí evidována jako orná půda, ale v současné době je celá zatravněná a při posouzení erozního ohrožení na současný stav tak vychází jako erozně neohrožená. Vzhledem k výskytu mělkých půd v této lokalitě je ponechání zatravnění v souladu s metodikou ochrany zemědělských půd proti erozi (Janeček, 2012). Druh pozemku z orné půdy na TTP bude změněn i v evidenci KN.

Rozloha opatření je 1,90 ha a řeší spádnici č. 24.

- Agrotechnická opatření

Protierozní agrotechnická opatření se používají ke zlepšení vsakovací schopnosti půdy, zvýšení její protierozní odolnosti a k vytvoření ochrany jejího povrchu především v období výskytu přívalových srážek, kdy zejména širokořádkové plodiny (zde kukuřice) svým vzrůstem a zapojením nedostatečně kryjí půdu. Agrotechnická opatření lze aplikovat v celém území komplexní pozemkové úpravy a jsou součástí protierozních osevních postupů PEO1 a PEO2.

V zájmu zlepšení protierozní odolnosti je nutné, aby uživatelé bloků orné půdy zajišťovali dlouhodobě ochranné obdělávání půdy (orba a výsev po vrstevnici, ochrana půdy rostlinnými zbytky). V případě k.ú. Skalice u Znojma jsou širokořádkové plodiny pěstovány ve velkém rozsahu, zejména se jedná o kukuřici. Součástí ochrany před vodní i větrnou erozí je setí přímo do mulče (ozimá směska, obilní sláma) nebo využití vymrzající meziplodiny (hořčice, svazenka).

- Technická opatření

V rámci plánu společných zařízení nejsou navržena technická opatření k ochraně před vodní erozí.

### Přehled navrhovaných opatření k ochraně před větrnou erozí

- Organizační opatření

Organizačním opatřením použitým při komplexních pozemkových úpravách je zejména uspořádání pozemků, výběr kultur podle náchylnosti k větrné erozi a jejich delimitace a pásové střídání plodin. V k.ú. Skalice u Znojma je navrženo organizační opatření ORG2 na větrnou erozí ohroženém bloku půdy v lokalitě Žlíbky, kde není možná, z důvodu zajištění ochrany biotopu zvláště chráněného druhu dropa velkého, výsadba větrolamu.

ORG2

Opatření ukládá zařadit do osevního postupu víceleté pícniny (trávy a jeteloviny), ozimé obilniny a před větrem chránit rostliny náchylné v počáteční růstové fázi jako např. kukuřice. Tyto plodiny by se neměly pěstovat bez využití ochranného účinku meziplodin a krycích plodin. Důvodem umístění opatření je ochrana velkého bloku půdy před větrnou erozí, a současně vyhovění podmínkám biotopu zvláště chráněného dropa velkého, tj. vyloučení souvislých výsadeb dřevin (nemožnost umístit větrolam) a požadavek na pestřejší strukturu zemědělských plodin. C faktor pro ORG2 při uvažování jednoho roku jetelovin nebo travin (C=0,02) v pětiletém osevním postupu je 0,061. Se zvyšujícím se počtem let pěstování travin či jetelovin bude hodnota C faktoru nižší, a tudíž ochranný vliv vegetace větší. Je uvažován osevní postup ORG1 – PEO2, kde je zahrnuta ochrana půdy i v počáteční růstové fázi širokořádkových plodin pomocí agrotechnických opatření. Vzhledem k tomu, že lokalita, kde je navrženo opatření ORG2 se nachází v místě spádnice č. 9, u které je výpočetního snížení erozního ohrožení dosaženo již při aplikaci opatření ORG1 – PEO1, nebude při aplikaci přísnějšího opatření ORG2 půda na lokalitě ohrožena ani vodní erozí.

Rozloha opatření ORG2 je 17,97 ha.

- Agrotechnická opatření

Do této skupiny opatření se řadí především ochranné obdělávání, které zvyšuje nedostatečnou půdoochrannou funkci pěstovaných plodin a dále úpravu struktury půdy a zlepšení vlhkostního režimu vlhkých půd. Ochranné obdělávání, kterým je především setí plodin do posklizňových zbytků ponechaných na půdním povrchu a setí plodin do ochranných (krycích) meziplodin, je součástí opatření ORG1 – PEO1 a PEO2, navržených v zájmovém území k ochraně před vodní erozí. Opatření jsou popsána v kapitolách věnovaných ochraně před vodní erozí.

- Technická opatření

V rámci plánu společných zařízení jsou navržena technická opatření ve formě větrolamů TEO1 – TEO3, v lokalitách Špilberk, Horní novosady a Dolní novosady. Větrolamy jsou navrženy k posílení ochrany větrnou erozí ohrožených, rozsáhlých bloků orné půdy. Větrolamy jsou navrženy v šířce 6 m jako poloprodouvavé (polopropustné), jsou složeny z jedné řady stromů a keřového patra. Oproti širokým neprodouvavým typům větrolamů dochází k požadovanému minimálnímu záboru orné půdy při dosažení maximální účinnosti.

Důležitým předpokladem dobré účinnosti větrolamu je vhodná druhová skladba použitých dřevin. Vybrané dřeviny musí v co nejkratší době zajistit dostatečnou účinnost větrolamu a současně by měly odpovídat přírodním podmínkám daného stanoviště.

Pro dosažení rychlého účinku, dostatečné odolnosti a trvalosti větrolamu je třeba kombinace více dřevin. Za tímto účelem se dřeviny rozdělují do následujících skupin: Základní dřeviny tvoří kostru větrolamu, vyznačují se dlouhověkostí, odolností a dobrým zakotvením v půdě. Jejich nevýhodou je, že rostou zpravidla pomalu. Jako základní dřeviny do větrolamů se používají dub, lípa, javor, jasan, ořešák a borovice. Dočasné dřeviny, které se v ranném stadiu vyznačují rychlým růstem a jejich hlavním cílem je urychlit působení větrolamu. Nejsou vždy dosti odolné a nedosahují vysokého věku, proto by po dosažení účinnosti hlavních dřevin měly být postupně z větrolamu odstraňovány. Pro tento účel se hodí topol, bříza, jeřáb, jilm a olše. Vedlejší dřeviny doplňují základní dřeviny a zajišťují optimální propustnost pod jejich korunami. V dospělosti se z větrolamu neodstraňují. Jako vhodné dřeviny této skupiny lze uvést jabloň, hrušeň, třešeň a višeň.

Důležitou funkci ve větrolamu mají keře. Vytvořením souvislé živé stěny do výše 0,6 – 1,5 m zabraňují přízemnímu proudění vzdušných mas a zachycují půdní částice unášené větrem. Jako vhodné druhy lze použít lísku, hloh, dřín, kalinu a brslen.

V prvních 3–5 letech od výsadby porostů je nutná ochrana hlavně proti biotickým činitelům (buřeň, zvěř) a suchu. K přežití sazenic v prvních letech po vysazení přispívá i jejich oplocení. Po zapojení potřebují větrolamy pravidelné výchovné zásahy.

Větrolam TEO1 je navržen na vymezených územích Ministerstva obrany, konkrétně ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách. Navrhovanou výsadbu je nutné projednat s Ministerstvem obrany – VUSS Brno a při výsadbě volit druhově dřeviny, které splynou s okolní krajinou (místní autochtonní druhy dřevin pro oblast Znojemska, např. dub letní, javor babyka, vyloučení vyšších dřevin jako např. topol bílý, topol černý).

V jižní části větrolamu TEO3 je stávající nadzemní vedení elektrického napětí. Navrhovanou výsadbu stromů je nutné realizovat až za hranicí ochranného pásma tohoto vedení.

Rozloha opatření TEO1-větrolam je 0,43 ha, délka 220 m,

Rozloha opatření TEO2-větrolam je 0,95 ha, délka 637 m,

Rozloha opatření TEO3-větrolam je 0,71 ha, délka 1182 m.

### Přehled dalších opatření k ochraně půdy

Nebyla navržena další opatření k ochraně půdy.

### Posouzení účinnosti navrhovaných protierozních opatření

#### Hodnocení účinnosti opatření proti vodní erozi

Účinnost navrhovaných opatření k ochraně před vodní erozí byla vyhodnocena na základě analýz erozního smyvu po návrhu opatření. Výsledky jsou uvedeny v tabulce „Ztráta půdy (G) pro jednotlivé odtokové profily“ v kapitole 1.3.1.1.

#### Hodnocení účinnosti opatření proti větrné erozi

Větrná eroze byla v zájmovém území posouzena dle mapových listů VÚMOP Praha (mapový server SOWAC GIS), dále byl zohledněn převládající směr a rychlost větru, délka nechráněného pozemku a stávající a nově navrhované prvky zeleně. Na velké části zájmového území je navíc navrženo protierozní opatření (ORG1, ORG2), založené zejména na zkrácení času, kdy je půda bez vegetačního pokryvu. Na základě analýzy těchto podkladů byly k posílení ochrany území před větrnou erozí navrženy větrolamy TEO1 – TEO3 v lokalitách Špilberk, Horní novosady a Dolní novosady.

Vzhledem k tomu, že rychlost větrů vyskytujících se v zájmovém území je u spodní hranice vlečné rychlosti větru pro odnos půdních částic, jsou navržená opatření proti větrné erozi dostatečná.

### Zařízení dotčená návrhem protierozních opatření

Náklady na společná zařízení byly předběžně stanoveny dle aktualizovaného Souboru vybraných společných zařízení a jejich nákladů na výstavbu v pozemkových úpravách, Ministerstvo zemědělství České republiky – Ústřední pozemkový úřad, 12/2002 a dle Nákladů obvyklých opatření pro hodnocení projektů v OPŽP je provedena empiricky podle ukazatelů meziroční inflace dle Českého statistického přehledu a přehledu realizačních cen společných zařízení. Cenová úroveň je k roku 2016.

| Název |  | akce | objekty křížení | navržený vlastník | zábor [m2] | náklady [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORG1 | PEO1-3 | osevní postup | --- | soukromý vlastník | 169 229 | --- |
|  | PEO1-7 | osevní postup | nadzemní elektrické vedení, oblast ochrany dropa velkého | soukromý vlastník | 109 741 | --- |
|  | PEO1-8 | osevní postup | oblast ochrany dropa velkého | soukromý vlastník | 172 044 | --- |
|  | PEO1-9 | osevní postup | nadzemní elektrické vedení, oblast ochrany dropa velkého, plynovod | soukromý vlastník | 128 315 | --- |
|  | PEO1-12 | osevní postup | nadzemní elektrické vedení, radiová síť | soukromý vlastník | 389 155 | --- |
|  | PEO1-13 | osevní postup | rezerva bydlení dle ÚP | soukromý vlastník | 27 687 | --- |
|  | PEO1-16, 17 | osevní postup | plošné odvodnění, vodovod, viniční trať Hájek | soukromý vlastník | 273 696 | --- |
|  | PEO1-18, 19 | osevní postup | nadzemní elektrické vedení, plošné odvodnění | soukromý vlastník | 211 957 | --- |
|  | PEO1-21 | osevní postup | nadzemní elektrické vedení | soukromý vlastník | 18 028 | --- |
|  | PEO1-22 | osevní postup | plynovod, optický kabel, metalický kabel | soukromý vlastník | 222 747 | --- |
|  | PEO1-23 | osevní postup | --- | soukromý vlastník | 203 907 | --- |
|  | PEO1-30 | osevní postup | --- | soukromý vlastník | 246 770 | --- |
|  | PEO1-33 | osevní postup | plynovod, optický kabel, metalický kabel, PR2, příkop | soukromý vlastník | 252 558 | --- |
|  | PEO1-37 | osevní postup | plošné odvodnění | soukromý vlastník | 206 448 | --- |
|  | PEO2-5 | osevní postup | nadzemní, podzemní elektrické vedení, plynovod, vodovod, sdělovací kabel | soukromý vlastník | 145 220 | --- |
|  | PEO2-11 | osevní postup | nadzemní elektrické vedení, záplavové území Q100, viniční trať Pod kopcem | soukromý vlastník | 200 671 | --- |
|  | PEO2-15 | osevní postup | nadzemní elektrické vedení, I228 | soukromý vlastník | 280 105 | --- |
|  | PEO2-20 | osevní postup | --- | soukromý vlastník | 29 538 | --- |
|  | PEO2-25 | osevní postup | plynovod, optický kabel, metalický kabel | soukromý vlastník | 243 920 | --- |
|  | PEO2-27 | osevní postup | plynovod, optický kabel, metalický kabel | soukromý vlastník | 281 389 | --- |
|  | PEO2-29 | osevní postup | --- | soukromý vlastník | 194 947 | --- |
|  | PEO2-31 | osevní postup | --- | soukromý vlastník | 354 948 | --- |
|  | PEO2-32 | osevní postup | --- | soukromý vlastník | 147 694 | --- |
|  | PEO2-35 | osevní postup | --- | soukromý vlastník | 141 657 | --- |
|  | PEO2-36 | osevní postup | --- | soukromý vlastník | 210 165 |  |
|  | PEO2-38 | osevní postup | radiová síť | soukromý vlastník | 191 437 | --- |
|  | PEO2-39 | osevní postup | nadzemní elektrické vedení | soukromý vlastník | 224 769 |  |
|  | PEO2-40 | osevní postup | --- | soukromý vlastník | 63 262 | --- |
|  | PEO2-41 | osevní postup | --- | soukromý vlastník | 154 731 | --- |
| ORG2 |  | osevní postup | nadzemní elektrické vedení, oblast ochrany dropa velkého, plynovod | soukromý vlastník | 179 684 | --- |
| ORG3 |  | zalesnění | --- | soukromý vlastník / obec / stát | 69 590 | 2 136 413,- |
| ORG4 |  | vinice nebo sad se zatravněným meziřadím | nadzemní elektrické vedení, Viniční trať U sýpky | soukromý vlastník / obec | 95 442 | 76 354,- |
| ORG5 |  | zatravnění – stabilizace dráhy soustředěného odtoku | --- | soukromý vlastník | 50 090 | 40 072,- |
| ORG6 |  | zatravnění – stabilizace dráhy soustředěného odtoku | --- | soukromý vlastník | 33 346 | 26 677,- |
| --- |  | návrh na změnu druhu pozemku z orná p. na TTP | --- | soukromý vlastník | 19 018 | --- |
| TEO1 |  | větrolam š. 6 m | --- | obec | 4 324 | 302 680,- |
| TEO2 |  | větrolam š. 6 m | interakční prvek I223 | obec | 9 524 | 666 680,- |
| TEO3 |  | větrolam š. 6 m | nadzemní elektrické vedení | obec | 7 139 | 499 730,- |
| celkem (všechna protierozní opatření vč. osevních postupů) |  |  |  |  | 5 964 892 | --- |
| celkem vč. zatravnění a zalesnění (mimo osevní postupy) |  |  |  |  | 288 473 | 3 605 503,- |
| celkem na zatravnění (mimo zalesnění a větrolamy) |  |  |  |  | 186 019 | 143 102,- |
| celkem |  |  |  |  | 167 818 | 3 681 857,- |

## Technická zpráva – vodohospodářská opatření

### Zásady návrhu vodohospodářských opatření

Zásadami návrhu vodohospodářských opatření jsou racionální ochrana území před škodami, které by mohla působit voda ve vodních tocích či z přívalové srážky.

Územím protéká několik vodotečí, jediným vodohospodářsky významným vodním tokem v k. ú. Skalice u Znojma je řeka Skalička, která teče jižní částí zájmového území od severozápadu na jihovýchod. Skalička má v zájmovém území dva přítoky Trstěnický potok a bezejmenný vodní tok IDVT ID 10440584. Severní část zájmového území odvodňuje Míšovický potok, který se vlévá do Skaličky jako její levostranný přítok mimo řešené území.

Pro zachycení povodňových průtoků na toku Skalička byla vybudována suchá nádrž, tento objekt je mimo obvod pozemkové úpravy. Pro vodní tok Skalička a Míšovický potok je stanoveno záplavové území (Q100, Q20, Q5, AZZÚ). Rozlivová území jsou situována mimo zastavěné území obce v zemědělské půdě.

Vodní zdroje a úpravna vody pro obec Skalice se nachází mimo obvod KoPÚ pod hrází poldru. V zájmovém území jsou známy plochy s plošným odvodněním a nejsou známy plochy se závlahou.

V k.ú. Skalice u Znojma lze předpokládat převážně přívalové povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity.

Dle terénního průzkumu dochází k přívalovým povodním v lokalitě „Za hájkem pod cestou“ a v rokli od zemědělského družstva k zámecké zahradě.

V místech, kde vygenerované linie drah soustředěného odtoku z DMT vnikají do zastavěné části obcí, se stanoví tzv. kritické body. Metodika vymezení je popsána v návodu: http://www.povis.cz/mzp/KB_metodicky_navod_identifikace.pdf.

Kritický bod je určen průsečíkem dané hranice zastavěného území obce (intravilánu) s linií dráhy soustředného odtoku s velikostí přispívající plochy ≥ 0,3 km2. Podle POVIS (Povodňový informační systém) je na mapě Riziková území při přívalových srážkách v ČR na území k.ú. Skalice u Znojma vymezen 1 kritický bod KP1.

Další dva kritické body (dle sdělení starosty obce) se nacházejí v prolukách mezi rodinnými domy pod lokalitou „Pod sýpkou“ KP2, KP3.

Z jednání sboru zástupců vzešla informace o škodách, které na pěstovaných plodinách v lokalitě Nad palouky způsobuje voda přitékající z polí v k.ú. Džbánice. K ochraně této lokality byl navržen otevřený příkop PR1 vedený podél stávající meze a navržené polní cesty VC31 na katastrální hranici. Příkop bude po jeho vybudování soustřeďovat přitékající vody a odvádět je do stávající strouhy vedoucí po katastrální hranici s k.ú. Dobelice.

Plánem společných zařízení je v zájmovém území navržen z vodohospodářských opatření ještě otevřený příkop PR2 v lokalitě Pod novosady a stabilizace strže ST1 v lokalitě Hájek.

Příkop PR2 odvádí vody z cestního příkopu u cesty HC14b na hranici řešeného území do lesíku v k.ú. Míšovice, na který navazuje drobná bezejmenná vodoteč IDVT 10206233.

Stabilizace strže ST1 je soubor opatření k řešení kritického bodu KP1, které zahrnují vybudování přehrážky ve strži, rekonstrukci propustku P14, mostku M3 (resp. nového propustku) a vybudování nového příkopu a propustku P38 k odvedení vod do Skaličky. Nový příkop a propustek P38 pod cestou je navržen k vybudování na obecních a státních pozemcích ležících mimo obvod KoPÚ.

K řešení dalších dvou kritických bodů KP2 a KP3 je navrženo opatření ORG4 – vinice nebo sad se zatravněným meziřadím. Popis opatření je uveden v kapitole 1.3.2. Přehled navrhovaných opatření k ochraně před vodní erozí. Vliv tohoto opatření na snížení odtoku vody je uveden v kapitole 1.4.3 Posouzení účinnosti navrhovaných vodohospodářských opatření.

### Přehled vodohospodářských opatření a jejich základní parametry

#### Opatření k odvádění povrchových vod z území

PR1, otevřený příkop

Označení: PR1, otevřený příkop

Umístění opatření: Nad palouky.

Popis opatření: Příkop k odvedení srážkových vod z přilehlého pole do stávající strouhy. Stávající strouha je bez stálého průtoku s kapacitními, příp. s navrženými kapacitními objekty. Napojením nedojde ke zhoršení poměrů ve směru toku strouhy.

N-letosti návrhových průtoků: Průtok pro návrh kapacity příkopu byl vypočten pomocí metody CN křivek pro 10letý denní srážkový úhrn 67,4 mm. Návrhový kulminační průtok Qph = 0,98 m3/s, Kapacita nově navrženého koryta Q = 1,36 m3/s je větší než Qph a je dostačující.

Hlavní technické parametry: Lichoběžníkový tvar, délka 340 m, šířka ve dně b = 0,4 m, hloubka vody y = 0,6 m, sklon svahů 1:1,5, opevnění polovegetačními tvárnicemi.

Objekty křížení:  ---

Předpokládané stavební práce: novostavba.

DTR: V etapě 1.2.3 Vyhotovení potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení. V DTR budou blíže specifikovány sklonové, směrové poměry, popis konstrukce vzorových příčných profilů a budou zde též uvedeny výpočty a zákresy sběrných ploch.

Zábor pro příkop PR1 je součástí cesty VC31.

PR2, otevřený příkop

Označení: PR2, otevřený příkop

Umístění opatření: Pod novosady.

Popis opatření: Příkop k odvedení vod z cestního příkopu HC14b-R na hranici řešeného území. Z důvodu zajištění přístupu pro údržbu je navržen z jižní strany jednostranný zatravněný pás v šířce 3 m, příkop není přejezdný, přejezdy s propustky bude možné vytvořit při návrhu nového uspořádání v závislosti na návrhu doplňkových cest. Na konci příkopu, před jeho zaústěním do lesíku, je navržen zához lomovým kamenem, který utlumí kinetickou energii přitékající vody a usnadní její zasakování v prostoru lesíku v k.ú. Míšovice, na který navazuje drobná bezejmenná vodoteč IDVT 10206233. Lesík na parcele č. 6556 v k.ú. Míšovice je plochá sníženina porostlá vzrostlými vrbami, olšemi a další vlhkomilnou vegetací. Lesík je též pramennou oblastí výše uvedeného vodního toku. Vzhledem k těmto skutečnostem navrhované zaústění příkopu neohrozí lesní porost ani pozemky v okolí lesíku. Zaústění příkopu do lesíku bylo projednáno s vlastníkem pozemku Lesy ČR, LS Znojmo.

N-letosti návrhových průtoků: Průtok pro návrh kapacity příkopu byl vypočten pomocí metody CN křivek pro 10letý denní srážkový úhrn 67,4 mm. Návrhový kulminační průtok Qph = 2,79 m3/s, Kapacita nově navrženého koryta Q = 3,57 m3/s je větší než Qph a je dostačující.

Hlavní technické parametry: Lichoběžníkový tvar, délka 710 m, šířka ve dně b = 0,5 m, hloubka vody y = 0,8 m, sklon svahů 1:1,5, opevnění polovegetačními tvárnicemi.

Objekty křížení:  ---

Předpokládané stavební práce: novostavba.

DTR: V etapě 1.2.3 Vyhotovení potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení. V DTR budou blíže specifikovány sklonové, směrové poměry, popis konstrukce vzorových příčných profilů a budou zde též uvedeny výpočty a zákresy sběrných ploch.

#### Opatření k ochraně před povodněmi

ST1, stabilizace strže

Označení: ST1, stabilizace strže

Umístění opatření: Hájek.

Popis opatření: Soubor opatření k řešení kritického bodu KP1, které zahrnují vybudování přehrážky ve strži, rekonstrukci propustku P14, mostku M3 a vybudování nového příkopu a propustku P38 k odvedení vod do Skaličky. Stávající příkop, mezi propustkem P14, mostkem M3 a dále vedoucí za hranici vnitřního obvodu KoPÚ stávajícím tunelem skrz zeď ohraničující zámecký park a dále na východ podél stávající nezpevněné cesty, bude pročištěn. Nový propustek P38 pod stávající nezpevněnou cestou a navazující příkop k odvedení vody do Skaličky je navržen mimo obvod KoPÚ. Nový příkop je veden po obecním pozemku p. č. 3986/3, dále vede přes pozemek p. č. 3859/5 ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Moravy s.p. a je zaústěn do Skaličky, jejíž koryto je na pozemku p. č. 3859/3 ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro SPÚ. Stávající nezpevněná cesta, tunel (štola) a příkop vedoucí podél ní leží na pozemku č. 43/1 ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p.

Pozemky, na nichž jsou návrhem umístěna společná zařízení, může vlastnit i jiná osoba, pokud má společné zařízení sloužit veřejnému zájmu. Umístění přehrážky je navrhováno do strže (stávající lesík a IP I233), která je v soukromém vlastnictví. Umístění přehrážky bylo předběžně projednáno s vlastníky pozemku (LV576, LV856) a navrženo je na LV856. Vlastník s návrhem souhlasí.

N-letosti návrhových průtoků: Průtoky pro návrh opatření byly vypočteny pomocí metody CN křivek pro 50letý denní srážkový úhrn 94,2 mm, 50letý srážkový úhrn byl použit z důvodu zajištění dostatečné ochrany zastavěného území obce.

Objekty křížení: vodovod, podzemní kabel elektrického vedení (mimo obvod KoPÚ) – přeložka sítí bude vyvolanou investicí při realizaci koryta odvádějícího vodu ze strže do Skaličky.

Předpokládané stavební práce: novostavba.

DTR: V etapě 1.2.3 Vyhotovení potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení. V DTR budou blíže specifikovány sklonové, směrové poměry, popis konstrukce vzorových příčných profilů a budou zde též uvedeny výpočty a zákresy sběrných ploch.

Hlavní technické parametry:

Přehrážka:

Hlavním účelem přehrážky je zachycování splavenin, které jsou hlavní příčinnou omezené průtočnosti nebo ucpání kritických profilů.

Konstrukčně se přehrážka skládá ze dvou hlavních částí, z vlastního přehradního tělesa, v jehož horní části, tzv. koruně, se nachází přelivná sekce obdélníkového tvaru pro převádění velkých průtoků. Druhou částí je prostor spadiště pod přehrážkou, ve kterém se uklidní voda, přepadající při větších průtocích přes korunu přehrážky. Prostor pod přehrážkou je silně opevněn, aby dopadající voda nenarušila dno, a tím i konstrukci přehrážky.

Drátokamenné přehrážky slouží nejen k zachycení splavenin, ale také k retenci vody za přehrážkou. Jejich výhodou je velká tvarová variabilita, možnost libovolné výšky, délky, tvaru, ale i estetika. Při samotné výstavbě pak jednoduchost.

Vzorové příčné řezy přehrážkou:

Řez C – C´

Řez A - A´

Řez B – B´

Umístění přehrážky je v nejužším místě strže, aby se minimalizovali její rozměry a tím i náklady na výstavbu a zároveň, aby přes ní šlo co největší množství vody z povodí a docházelo k co největšímu ukládání sedimentu. Přehrážka je navržena z drátoštěrkových košů o rozměrech 1x1x2 m, částečně zapuštěných do stávajícího terénu na únosné nepropustné podloží. Přelivná plocha přehrážky je o rozměrech 2 x 1 m. Přehrážka je zavázána do přilehlého svahu. Vývar pod přehrážkou je opevněn drátoštěrkovými matracemi o rozměrech 2 x 2 x 0,5 m a ukončen těžkým kamenným záhozem v množství 1 m3/m.

Přehrážka bude upravena dle základových podmínek a konfigurace terénu.

Retenční prostor přehrážky je 49,91 m3.

Propustek P14: DN800

Mostek M3: stávající rozpadlý mostek bude nahrazen propustkem DN800

Propustek P38: DN800

Příkop k odvedení vod do Skaličky:

Nově navržené odtokové koryto z rokle na okraji obce bude mít lichoběžníkový tvar. Sklony svahů budou 1:1,5, šířka ve dně bude 0,5 m, hloubka y = 0,6 m, délka 85 m, sklon 3 %. Koryto bude z důvodu blízkosti úpravny vody fóliově zatěsněno, svahy budou zpevněny protierozní kokosovou rohoží. Vyvolanou investicí bude přeložka případně další opatření na stávajícím vodovodu z úpravny vody v místě křížení s nově navrženým korytem.

Návrhový kulminační průtok Qph = 0,57 m3/s, Kapacita nově navrženého koryta Q = 2,25 m3/s je větší než Qph a je dostačující.

Kapacita stávajícího koryta Skaličky v místě připojení nově navrhovaného příkopu je dostačující i po přítoku vod z rokle. Celková kapacita koryta je 26,19 m3/s, přítok vod při Q100 je 21,57 m3/s.

Zaústění do Skaličky je nutné opevnit (kámen do betonu), protější břeh je chráněn kamennou navigací.

#### Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod

Opatření nebyla navržena.

#### Opatření k ochraně vodních zdrojů

Opatření nebyla navržena.

#### Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků

Bezejmenný drobný vodní tok IDVT 10440584

Označení: IDVT 10440584

Umístění opatření: Žlíbky, Suchá.

Popis opatření: Bezejmenný DVT vtéká do k.ú. Skalice u Znojma v jižní části katastru a po zhruba 1,6 km se vlévá do Skaličky. V současné době však tok po průchodu nově zrekonstruovaným propustkem P20 pod silnicí II/400 pokračuje podél této komunikace jejím příkopem a koryto odvádějící vodu od komunikace do toku Skalička v terénu chybí.

Správcem komunikace II/400, bylo požadováno vymezit nový pozemek, vedoucí od propustku P20 k vodnímu toku Skalička. Po projednání tohoto návrhu ve sboru zástupců, bylo však nové koryto odvádějící vodu od propustku P20 do Skaličky, ponecháno v původní trase tak, jak byla převzata z evidence vodních toků. K návrhu kapacity nového koryta byly použity N-leté průtoky QN od ČHMÚ. Byla též posouzena kapacita propustku P20 (DN600). Pro průtok Q100 (z důvodu zajištění ochrany tělesa silnice II/400) je propustek nekapacitní a je navržen k rekonstrukci (navrženo 3x DN800).

Stávající koryto vedoucí od hranice k.ú. Skalice u Znojma k silnici II/400 je regulované, napřímené, trojúhelníkového tvaru s kapacitou pro průtok Q10, která je vzhledem k umístění toku mimo intravilán mezi pozemky orné půdy dostatečná. Je zde navrženo jeho pročištění. Přejezd přes vodoteč je možný pomocí propustku P3 (DN 3x800 – zanesený, dostatečně kapacitní pro Q100). Nové koryto směrem od silnice II/400 ke Skaličce je navrženo stejné kapacity jako koryto toku nad silnicí.

Bezejmenný vodní tok se shoduje s lokalizací interakčních prvků I245 a I248.

Dle vyjádření Povodí Moravy s.p., zn. PMO33236/2015-203/Van ze dne 14.7.2015 je uvedený drobný vodní tok v jejich správě. Je požadováno vyřešení majetkoprávních vztahů tak, aby pozemky pod toky byly v majetku jednoho subjektu a nezasahovaly do nich pozemky jiných vlastníků. Pozemky tvořící Míšovický potok (IDVT 10188572) a bezejmenný VT (IDVT 10440584) požadují k předání do vlastnictví státu s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p.

Vzhledem k tomu, že část koryta bezejmenného vodního toku v terénu chybí a k zajištění funkce vodního toku je potřeba provést stavební úpravy, byla část toku od silnice II/400 ke Skaličce zařazena do PSZ. Převedení pozemku tvořícího bezejmenný vodní tok nad silnicí II/400 a pozemku pod Míšovickým potokem bude řešeno v rámci návrhu nového uspořádání pozemků.

N-letosti návrhových průtoků: údaje dle ČHMÚ, Q1 = 0,41 m3/s, Q2 = 0,58 m3/s, Q5 = 1,1 m3/s, Q10 = 1,7 m3/s, Q20 = 2,7 m3/s, Q50 = 4,7 m3/s, Q100 = 7,0 m3/s.

Hlavní technické parametry koryta nad silnicí II/400: Trojúhelníkový tvar, délka 1070 m, šířka v hladině 4 m, hloubka y = 0,5 m, sklon svahů 1:4, sklon 1 %.

Kapacita stávajícího koryta Q = 1,72 m3/s je větší než Q10 a je dostačující.

Hlavní technické parametry nového koryta pod silnicí II/400: Trojúhelníkový tvar, délka 530 m, šířka v hladině 4 m, hloubka y = 1 m, sklon svahů 1:1,5 sklon 1 %.

Kapacita nově navrženého koryta Q = 1,78 m3/s je větší než Q10 a je dostačující.

Objekty křížení:  ---

Předpokládané stavební práce: novostavba.

DTR: V etapě 1.2.3 Vyhotovení potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení. V DTR budou blíže specifikovány sklonové, směrové poměry, popis konstrukce vzorových příčných profilů a budou zde též uvedeny výpočty a zákresy sběrných ploch.

Přehledná tabulka navržených vodohospodářských opatření

Náklady na společná zařízení byly předběžně stanoveny dle aktualizovaného Souboru vybraných společných zařízení a jejich nákladů na výstavbu v pozemkových úpravách, Ministerstvo zemědělství České republiky – Ústřední pozemkový úřad, 12/2002 a dle Nákladů obvyklých opatření pro hodnocení projektů v OPŽP je provedena empiricky podle ukazatelů meziroční inflace dle Českého statistického přehledu a přehledu realizačních cen společných zařízení. Cenová úroveň je k roku 2016.

| Prvek | označení | popis | délka | zábor [m2] | cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m |  | (rok 2016) |
| Stabilizace strže | ST1 | Navržena přehrážka ke zpomalení odtoku vody ke KP1, a příkop k odvedení vody do Skaličky | --- | 20 477 | 272 000 |
| Příkop | PR1 | Příkop k odvedení srážkových vod z přilehlého pole do stávající strouhy. | 340 | 0 resp. 935 | 0 resp. 306 000 |
| Příkop | PR2 | Příkop k odvedení vod z cestního příkopu HC14b na hranici řešeného území a zatravněný pás široký 3 m na jižní straně příkopu pro zajištění přístupu pro údržbu. | 710 | 5 555 | 639 000 |
| Vodní tok | IDVT 10440584 | Část vodního toku IDVT 10440584 od silnice II/400 po zaústění do Skaličky, navržená k vybudování. | 530 | 2 049 | 477 000 |
| Vodohospodářská opatření v řešeném k.ú. celkem: |  |  |  | 29 016 | 1 694 000 |
| Vodohospodářská opatření v řešeném k.ú. celkem: |  |  |  | 28 081 | 1 388 000 |

### Posouzení účinnosti navrhovaných vodohospodářských opatření

Účinnost navrhovaných vodohospodářských opatření byla posouzena na základě analýz základních charakteristik přímého odtoku v závěrových profilech povodí kritických profilů KP po návrhu opatření PSZ.

Do hodnocení bylo zahrnuto i opatření ORG4, vinice nebo sad se zatravněným meziřadím, k řešení KP2 a KP3. Jeho účel je především protierozní a popis je uveden v kapitole 1.3.2. Po realizaci tohoto opatření bude voda přitékající ke kritickým profilům bez příměsi splavených půdních částic, jelikož půda bude na rozdíl od současného stavu, kdy je na lokalitě orané pole, po celou vegetaci krytá travním porostem. Ochranný účinek trav spočívá především v útlumu kinetické energie, ve snížení rychlosti a množství povrchově stékající vody projevující se ve snížení její vymílací a transportní schopnosti a také v mechanickém zpevnění půdy kořenovým systémem.

Výpočty uvedené níže v tabulce byly počítány pomocí metody CN křivek pro 100letý denní srážkový úhrn 105,8 mm u KP2 a KP3 a pro 50letý denní srážkový úhrn 94,2 mm, u KP1. Po realizaci navržených opatření dojde k významnému snížení přímého odtoku i kulminačního průtoku v posuzovaných kritických profilech.

K úplnému odvedení vody přitékající ke KP2 a KP3, které se nacházejí mimo obvod KoPÚ, je nezbytné využít dešťovou kanalizaci, protože voda přitéká do ulic v zastavěné části obce. Stávající dešťová kanalizace byla dle sdělení starosty obce postavena v 70. letech minulého století a její stav není znám. Kanalizace je vedena ulicí v blízkosti KP2. Přímo pod tímto kritickým bodem (ulička mezi domy) se však nenachází žádná uliční vpust. Pro zamezení stékání dešťové vody na komunikaci je zde potřebné uliční vpust vybudovat a zaústit do kanalizace. V blízkosti KP3 stávající dešťová kanalizace nevede, je však v plánu obce, kanalizaci vybudovat. Při stavbě je tedy potřeba i pod druhý kritický bod (ulička mezi domy) umístit uliční vpust. Dále by bylo vhodné zajistit řádné hospodaření na zahrádkách za domy (mimo obvod KoPÚ), aby i zde bylo dbáno na snížení odtoku (orba po vrstevnici) a zajištění ochrany půdy vegetací po co nejdelší část roku.

| Kritický profil | Plocha povodí | Průměrná hodnota CN |  |  | Objem přímého odtoku (m3) |  | Kulminační průtok (m3/s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | Před PSZ |  | Po PSZ | Před PSZ | Po PSZ | Před PSZ | Po PSZ |
| KP1 | 35,88 | 58 | 55 |  | 5021 | 3921 | 0,78 | 0,57 |
| KP2 | 0,9 | 76 | 66 |  | 426 | 268 | 0,14 | 0,04 |
| KP3 | 2,8 | 76 | 66 |  | 1320 | 837 | 0,43 | 0,13 |

DTR bude vyhotovena pro soubor opatření nazvaných stabilizace strže ST1, příkopy PR1 (jako součást polní cesty VC31), PR2 a vodní tok IDVT 10440584 v části od silnice II/400 ke Skaličce. V DTR budou blíže specifikovány sklonové, směrové poměry a popis konstrukce vzorových příčných profilů.

### Zařízení dotčená návrhem vodohospodářských opatření

| Prvek | označení | popis | objekty křížení | navržený vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stabilizace strže | ST1 | Navržena přehrážka ke zpomalení odtoku vody ke KP1, a příkop k odvedení vody do Skaličky | vodovod, podzemní elektrické vedení (mimo obvod KoPÚ) | soukromý vlastník |
| Příkop | PR1 | Příkop k odvedení srážkových vod z přilehlého pole do stávající strouhy v rámci polní cesty VC31. | --- | obec |
| Příkop | PR2 | Příkop k odvedení vod z cestního příkopu HC14b na hranici řešeného území. | --- | obec |
| Vodní tok | IDVT 10440584 | Část vodního toku IDVT 10440584 od silnice II/400 po zaústění do Skaličky, navržená k vybudování. | nadzemní elektrické vedení, záplavové území Skaličky | ČR, Povodí Moravy s.p. |

## Technická zpráva – opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

### Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Cílem plánu společných zařízení je upřesnit hranice jednotlivých prvků – biocenter, biokoridorů a interakčních prvků. U směrně navržených prvků je nutno navrhnout i optimální průběh trasy. Upřesnění hranic a tras prvků ÚSES se musí provádět s ohledem na návaznost prvků do sousedních katastrálních území. Musí být respektovány návrhové parametry nových prvků ÚSES.

Zájmové území převážně tvoří bloky orné půdy a lesíky. Návrh plánu ÚSES vychází z dříve zpracovaných dokumentací, zejména ze Zjednodušeného plánu místního územního systému ekologické stability, Ageris s. r. o., 1999 a z platného územního plánu obce Skalice, Ing. arch. Ladislav Brožek, 2001.

Zjednodušený plán místního územního systému ekologické stability, zpracovaný firmou Ageris s.r.o. v r. 1999, byl upraven vzhledem k aktuální situaci v řešeném území. Největší změnou oproti původnímu vymezení ÚSES je vypuštění nefunkční části biokoridoru K101 vedoucí po hranici s k.ú. Trstěnice u Moravského Krumlova do k.ú. Morašice. Důvodem k vypuštění této části ÚSES je skutečnost, že ve schváleném ÚP obce Morašice (Ing. arch. Poláček, Znojmo, 2015) není zajištěna návaznost tohoto biokoridoru. Pokračování K101 bude zajištěno v k.ú. Trstěnice. Tato změna byla předběžně projednána zpracovatelem se zástupcem OŽP MěÚ Moravský Krumlov, Ing. Remišem 12. 10. 2016. Další změnou je úprava trasy biokoridoru K104. Tato změna vzešla z jednání sboru zástupců vlastníků, biokoridor je nově veden podél polní cesty VC17, v trase původních interakčních prvků I205 a I206. Funkční a prostorové parametry biokoridoru zůstávají zachovány. Dále byla upravena výměra stávajících prvků ÚSES, především interakčních prvků, dle jejich aktuálního zaměření v terénu.

ÚSES

Návrh ÚSES v řešeném území počítá se třemi větvemi lokálního ÚSES, jež by měly reprezentovat, pokud možno úplnou škálu typických ekologicky významných společenstev daného území. V území je zachována návaznost na okolní obce, resp. na okolní katastrální území a návrh místního ÚSES.

Jedna větev prochází územím po toku Skaličky. Větev by měla převážně reprezentovat lesní společenstva potočního luhu, případně mokřadní a náhradní luční společenstva. V trase této větve je na území skalického katastru navrženo jedno rozsáhlé biocentrum – LBC C1 Průlom Skaličky. Biocentrum má smíšený charakter – zahrnuje i společenstva v údolních svazích.

Druhá větev je vedena hřbetními a svahovými polohami napříč katastrem od jihozápadu k severovýchodu. V rámci této větve by měla být zastoupena typická lesní společenstva hydricky normálních stanovišť, případně i ladní bylinná společenstva. Vedle již zmíněného LBC C1 Průlom Skaličky, společného s předchozí větví, jsou ve skalickém katastru v trase větve navržena ještě dvě další biocentra – LBC C2 Novosady a LBC C3 Nad palouky, druhé jmenované opět smíšeného charakteru.

Třetí větev je vázána na tok Míšovického potoka. Reprezentovat by měla obdobná společenstva jako větev na Skaličce. Krom výše zmíněného LBC C3 Nad palouky, ve kterém se kříží s předchozí větví, není v jeho trase na území skalického katastru navrženo žádné další biocentrum.

Interakční prvky

Síť biocenter a biokoridorů je nezbytným základem ekologické stability krajiny. Tato síť je dále doplněna navrženým systémem interakčních prvků, s důrazem na důkladné rozčlenění odlesněné krajiny.

Metodickými podklady pro tvorbu ÚSES nejsou stanoveny žádné konkrétní požadavky, které by výrazněji omezovaly výslednou podobu interakčních prvků. Interakční prvky mohou mít tudíž velice rozmanitý charakter (např. náletových porostů dřevin, ovocných a okrasných alejí, ladních a polokulturních bylinných porostů apod.) a často plní v krajině vedle funkcí ekologických i jiné významné funkce (např. půdoochrannou, vodohospodářskou, estetickou).

V řešeném území jsou navrhovány jako interakční prvky zejména: významnější stávající lokality trvalé vegetace mimo navržené plochy biocenter a biokoridorů a mimo větší lesní celky a doprovodná společenstva stávajících komunikací.

Interakční prvky odpovídají návrhu interakčních prvků ze Zjednodušeného plánu místního územního systému ekologické stability, Ageris s. r. o., 1999. V plánu společných zařízení byly tyto prvky převzaty, pouze nefunkční prvky navržené k doplnění byly situovány v souladu se zásadami navrhování doprovodné zeleně, tedy na jižní nebo západní stranu komunikace. Navržená doprovodná zeleň polních cest bude v návrhu nového uspořádání pozemků zahrnuta do jednoho pozemku s tělesem cesty. Jsou navrženy interakční prvky IP I201-IP I249.

Jižně od cesty VC13 a HC5-R je vymezeno území Ministerstva obrany, konkrétně vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách. Navrhovanou výsadbu (TEO1, větrolam a IP I249) je nutné projednat s Ministerstvem obrany – VUSS Brno a při výsadbě volit druhově dřeviny, které splynou s okolní krajinou (místní autochtonní druhy pro oblast Znojemska, např. dub letní, javor babyka, vyloučení dřevin topol bílý, topol černý).

V lokalitě Žlíbky a západně od silnice III/3981 je vymezena oblast ochrany národně významného druhu dropa velkého (Otis tarda). V této oblasti je požadováno zachování stávajícího využití pozemků při respektování požadavku přehlednosti ploch s vyloučením trvalých staveb a souvislých výsadeb dřevin. Je zde žádoucí zatravnění ploch, příp. pestřejší struktura zemědělských plodin, obnova zatravněných polních cest, podmínečně přípustné jsou jednotlivé příp. skupinové výsadby s preferencí ovocných dřevin, tak aby nevznikla souvislá pohledová bariéra. Požadavky ochrany biotopu dropa velkého budou respektovány při výsadbě interakčního prvku I249, kdy jako doprovodný porost cesty VC2 je navržena výsadba jednotlivých ovocných dřevin.

Vodní toky a vodní plochy v uvedeném katastrálním území jsou lokalitami výskytu silně ohrožených druhů obojživelníků dle přílohy III – Seznam zvláště chráněných druhů živočichů Vyhlášky č. 395/1992 Sb., na parcelách č. 3478/1 a č. 3695 jsou lokality výskytu silně ohroženého motáka lužního, na parcele č. 3272 je lokalita výskytu silně ohroženého koniklece velkokvětého.

Skalické kopečky, kam se řadí parcely č. 3272, č. 3271, č. 3315, č. 600/1 a č. 600/5, jsou botanicky významnými lokalitami biotopu suchých stepních trávníků a mimo silně ohroženého koniklece velkokvětého se zde nachází též řada druhů z Červeného seznamu. Tyto pozemky zůstanou ve stávajících parametrech jako stávající plošné interakční prvky.

Soustava NATURA 2000

V obvodu komplexní pozemkové úpravy se nenachází žádná významná lokalita soustavy NATURA 2000 – Evropsky významná lokalita ani Ptačí oblast.

Přírodní rezervace

V obvodu komplexní pozemkové úpravy se nenachází žádná přírodní rezervace.

Přírodní památka

V obvodu komplexní pozemkové úpravy se nenachází žádná přírodní památka.

Významný krajinný prvek

Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou ze zákona (zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které jako významný krajinný prvek zaregistruje pověřený obecní úřad (jakožto místně příslušný orgán ochrany přírody), zejména mokřady, stepní trávníky, remízky, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou to být i cenné plochy porostů, sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.

V obvodu komplexních pozemkových úprav se nenachází žádné registrované významné krajinné prvky ve smyslu § 6 zákona č. 114/1992 Sb.

Přírodní park

Přírodní park je obecně chráněné území podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Přírodní parky zřizují krajské úřady vyhláškou, ve které omezují činnosti, jež by mohly vést k rušení, poškození nebo k zničení dochovaného stavu území, cenného pro svůj krajinný ráz a soustředěné estetické a přírodní hodnoty.

V obvodu komplexních pozemkových úprav se nenachází žádné vyhlášené přírodní parky.

Koeficient ekologické stability

V části Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu v kapitole 5.4 Krajina a příroda je zhodnocena ekologická stabilita. Hodnota KES je poměrně nízká KES = 0,17. Hodnota koeficientu KES charakterizuje území jako nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy.

### Základní parametry prostorového uspořádání opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

LBC C1

Označení: C1

Umístění opatření: Hájek, Hájek studená stráň, Choboty.

Popis opatření: Dno a svahy výrazného průlomového údolí Skaličky a navazujícího údolí Trstěnického potoka, sevřenými údolími protékají toky střídavě v přirozených a upravených korytech, lemovaných převážně přírodě blízkými doprovodnými porosty dřevin s velmi proměnlivou skladbou (jasany, javory, lípy, olše, vrby, jilmy, šlechtěné topoly aj.), ve svazích se střídají akátové lesní porosty (místy s příměsí dubu zimního a jiných původních dřevin) a různorodé listnaté porosty přírodě blízkého až přirozeného charakteru (nejvíce dub zimní, dále habr, lípy, javory, dub letní), nejcennější jsou společenstva zakrslých doubrav na výslunných skalách, s typickým bylinným patrem.

Název: Průlom Skaličky

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biocentrum

Geobiocenologická charakteristika: STG: 1AB1, 1AB3, 2AB-B3, 2BC4-5, 2BC3-4, (1B3).

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: 34,7 ha; v obvodu 5,90 ha.

Typ cílového společenstva: les, vodní tok s doprovodnými porosty dřevin.

Statut ochrany z jiných zájmů: VKP ze zákona (les, vodní tok, niva)

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Zachovat fragmenty přírodě blízkých až přirozených lesních porostů (zejm. zakrslých doubrav), akátiny přeměnit postupně na doubravy dubu zimního, z doprovodných porostů toku postupně odstranit šlechtěné topoly a smrky.

LBC C2

Označení: C2

Umístění opatření: Na výhonu.

Popis opatření: Mírný svah S až SV orientace, strže, lesní společenstva akátových monokultur, v nižším patře bez černý.

Název: Novosady

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biocentrum

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2BD3, 2BC3, (2AB3).

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: 5,18 ha.

Typ cílového společenstva: les.

Statut ochrany z jiných zájmů: VKP ze zákona (les)

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Akátiny přeměnit na doubravy dubu zimního.

LBC C3

Označení: C3

Umístění opatření: Chocholatý kopec, Palouky.

Popis opatření: Vodní tok, dno plochého údolí, úpatní části přiléhajících svahů, drobný výrazný vrch s ukloněným hřbetem a strmými svahy, kontaktní biocentrum, v SZ části lesní společenstva dna plochého údolí (jasan, akát, méně topol, javor mléč, v nižším patře bez černý), s upraveným občasným vodním tokem při J okraji porostu, s břehovými a doprovodnými porosty bylinných společenstev, v JV části drobný výrazný vrch, ve vrcholové části, na ukloněném hřbetu a přiléhajícím strmém svahu zakrslá doubrava, v ostatních částech porostu dominuje akát, mezi lesními porosty drobná plocha orné půdy.

Název: Nad palouky

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biocentrum

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2BC4-5, 2B3, 1AB3, (1BD3), (2BD3).

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: 7,35 ha.

Typ cílového společenstva: les, bylinná společenstva s dřevinami.

Statut ochrany z jiných zájmů: VKP ze zákona (les, vodní tok)

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Akát nahradit domácími, stanovištně odpovídajícími dřevinami, zatravnit plochu mezi lesními porosty.

LBK K101

Označení: K101

Umístění opatření: U Jána, Hájek studená stráň – LBK K101 propojuje stanoviště v k.ú. Morašice, resp. v k.ú. Trstěnice a vede do LBC C1.

Popis opatření: Většinou mírné svahy různých orientací, v krátkém S úseku strmý svah SV orientace, v S části převážně akátové lesní porosty s ojedinělou příměsí lip, javorů, jasanů aj., přerušené plochou ladních bylinných společenstev s jednotlivými keři růže šípkové a akáty, v klínu silnic drobný rozvolněný akátový porost.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2AB-B3, (2BD3), (2BC3-4).

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: 0,97 ha.

Typ cílového společenstva: porosty dřevin.

Statut ochrany z jiných zájmů: VKP ze zákona (les)

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Akátiny přeměnit na doubravy dubu zimního, likvidovat akát i na ladem ležících plochách.

LBK K102

Označení: K102

Umístění opatření: Hájek teplá stráň, Mastník, Za Švandovými akáty – LBK K102 propojuje stanoviště LBC C1 a vede do LBC C2.

Popis opatření: V JZ části svahy SZ orientace, v S části plochý hřbet a okraj strže, v S části střídavě úseky v plochách orné půdy a úseky v lesních porostech akátových monokultur s bezem černým v nižším patře, v J části akátové lesní monokultury, pouze ve svahové depresi s příměsí dubu letního.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2AB-B3, 2BC3, (2BD3).

Charakteristika současného stavu: funkční/nefunkční.

Cílová navrhovaná výměra: 2,35 ha (z toho zábor orné půdy 0,90 ha).

Typ cílového společenstva: porosty dřevin.

Statut ochrany z jiných zájmů: VKP ze zákona (les)

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Akátiny přeměnit na doubravy dubu zimního, na orné půdě vysázet souvislé pásy domácích dřevin – stromů a keřů (zejm. dubu zimního, habru, babyky, lípy aj.) a zajistit údržbu.

LBK K103

Označení: K103

Umístění opatření: Pod výhonem, U obrázku – LBK K103 propojuje stanoviště LBC C2 a vede do LBC C3.

Popis opatření: orná půda v prostoru při polní cestě HC14b-R.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2BD3, (2BC3), (1BD3), (2BC4-5).

Charakteristika současného stavu: nefunkční.

Cílová navrhovaná výměra: 0,96 ha (zábor orné půdy 0,96 ha).

Typ cílového společenstva: pás dřevin.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Vysázet souvislý pás domácích dřevin – stromů a keřů (zejm. dubu zimního, dále habru, babyky, lip aj.) a zajistit údržbu, v místě křížení s plynovodem výsadbu přerušit.

LBK K104

Označení: K104

Umístění opatření: Kravky, Švédova stráň, Dolní záhunky, Pleskatý kopec – LBK K104 propojuje stanoviště LBC C3 a vede do k.ú. Míšovice, kde má pokračování na stanovištích u Míšovického potoka.

Popis opatření: Svahy různých sklonů a orientací, v Z části orná půda, ve střední a V části lesní společenstva s dominancí akátu, v nižším patře bez černý, mezi lesními porosty travnatá mez. Polní cesta VC17 bez doprovodné vegetace. Břehové a doprovodné porosty akátu a místy vrby podél drobné upravené vodoteče.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2AB-B3, 2BD3, 2BC3, 1B3, (1BD3), (2BC4-5).

Charakteristika současného stavu: funkční/nefunkční.

Cílová navrhovaná výměra: 1,91 ha (z toho zábor orné půdy 0,85 ha).

Typ cílového společenstva: porosty dřevin.

Statut ochrany z jiných zájmů: VKP ze zákona (les, vodní tok)

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Akátiny přeměnit na doubravy dubu zimního, na orné půdě vysázet souvislý pás domácích dřevin – stromů a keřů (zejm. dubu zimního, habru, babyky, lípy aj.) a zajistit údržbu.

LBK K105

Označení: K105

Umístění opatření: Choboty – LBK K105 propojuje stanoviště LBC C1 a vede do k.ú. Trstěnice.

Popis opatření: Dno údolí Skaličky s vodním tokem, koryto toku je přeloženo do úpatní části pravobřežního svahu a lemují ho souvislé břehové porosty dřevin s převahou akátu a bezu černého a významnou příměsí vrby, střemchy aj.

Název: Skalička

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2BC4-5.

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: 0,49 ha.

Typ cílového společenstva: vodní tok s břehovými porosty dřevin.

Statut ochrany z jiných zájmů: VKP ze zákona (vodní tok)

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Akát v břehových porostech nahradit olšemi, vrbami a jasany.

LBK K106

Označení: K106

Umístění opatření: Suchá, Zlatá – LBK K106 propojuje stanoviště LBC C1 a vede do k.ú. Chlupice (po stanovištích na toku Skaličky).

Popis opatření: Dno údolí Skaličky s vodním tokem, v SZ části v zámeckém parku regulovaný tok v rozrušených opěrných zídkách, lemovaný pestrými břehovými porosty dřevin s převahou olší, vrb a javorů, v obci na toku rybníček s opěrnými zídkami, osázený břízami, s udržovanými zatravněnými břehy, pod rybníčkem tok v regulovaném korytě v zahradách, eutrofizovaném, zatravněném, s proměnlivým zastoupením dřevin, pod obcí tok v napřímeném a mírně ohrazovaném korytě doprovázejí souvisle porosty dřevin (zejm. zplanělé švestky, trnka, jasan, akát aj.)

Název: Skalička

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor

Geobiocenologická charakteristika: STG: 1-2BC4-5.

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: 1,58 ha v obvodu KoPÚ.

Typ cílového společenstva: vodní tok s doprovodnými dřevinnými i bylinnými společenstvy.

Statut ochrany z jiných zájmů: VKP ze zákona (vodní tok, rybník, niva)

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Postupně zlepšovat kvalitu břehových porostů (likvidovat akát, ovocné dřeviny, preferovat olše, vrby, jasany), snížit eutrofizaci koryta.

LBK K107

Označení: K107

Umístění opatření: U letadla – LBK K107 propojuje stanoviště LBC C3 a vede do k.ú. Míšovice (stanoviště na Míšovickém potoce).

Popis opatření: Vodní tok a část přiléhající nivy, upravené koryto občasné vodoteče s doprovodem eutrofizovaných bylinných společenstev, místy s dřevinami (akát, bez černý, růže šípková).

Název: Míšovický potok

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2BC4-5.

Charakteristika současného stavu: stávající.

Cílová navrhovaná výměra: 1,22 ha v obvodu KoPÚ.

Typ cílového společenstva: vodní tok, břehové a doprovodné porosty dřevin.

Statut ochrany z jiných zájmů: VKP ze zákona (vodní tok)

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Dosázet břehové a doprovodné porosty domácích, stanovištně odpovídajících dřevin.

IP I201

Označení: I201

Umístění opatření: Nad palouky.

Popis opatření: Travnatá hraniční mez, ojediněle růže šípková, hloh, bez černý, při SZ zakončení úsek slivoní v zápoji, mez je shora rozorávána.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2BD3, 2AB-B3 .

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: cca 0,16 ha (zábor orné půdy započten v kapitole Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků).

Typ cílového společenstva: Bylinná společenstva s dřevinami.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Zabránit dalšímu naorávání meze, podporovat rozvoj domácích, stanovištně odpovídajících dřevin.

IP I202

Označení: I202

Umístění opatření: Nad palouky.

Popis opatření: Doprovodný pás dřevin při strouze občasné vodoteče (v S části růže šípková, slivoň, brslen, ořešák, topol, vrba, ve středním úseku vrba, bez černý, místy jilm, v J části zejména akáty).

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2BC4-5.

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: 1,08 ha.

Typ cílového společenstva: Doprovodné porosty dřevin.

Statut ochrany z jiných zájmů: VKP ze zákona (les, vodní tok)

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Postupně odstranit akát.

IP I203

Označení: I203

Umístění opatření: Nad planičkou.

Popis opatření: Široký pás eutrofizovaných bylinných společenstev, místy s keři (růže šípková, bez černý, hloh).

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2B3, 2BD3, 2BC4-5.

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: cca 0,30 ha (zábor orné půdy započten v rámci Vodohospodářských opatření).

Typ cílového společenstva: Bylinná společenstva s dřevinami.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Bez zásahu.

IP I204

Označení: I204

Umístění opatření: Nad planičkou, Za planičkou.

Popis opatření: Doprovodná vegetace polní cesty VC20, VC22, v Z části široký doprovodný pás bylinných společenstev, místy s keři (růže šípková), postupně směrem k východu se zužující, ve V části velmi úzké pásy bylinných společenstev při travnaté cestě.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2AB3, 2BD3.

Charakteristika současného stavu: funkční / nefunkční.

Cílová navrhovaná výměra: cca 0,14 ha (zábor orné půdy započten v kapitole Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků).

Typ cílového společenstva: Bylinná společenstva s dřevinami.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Osázet domácími, stanovištně odpovídajícími dřevinami.

IP I207

Označení: I207

Umístění opatření: Horní záhunky.

Popis opatření: Pás trvalé vegetace, ve V části pás keřů v zápoji (hloh, růže šípková, slivoň), ve střední (nejširší) části keře v zápoji (hloh, růže šípková, slivoň), drobný akátový porost, plocha bylinných společenstev s jednotlivými keři (růže šípková, hloh, slivoň), v Z části pás keřů v zápoji (slivoň, hloh, růže šípková).

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2AB-B3, 2BD3.

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: 0,69 ha.

Typ cílového společenstva: Dřevinná společenstva, bylinná společenstva s dřevinami.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Odstranit akát.

IP I208

Označení: I208

Umístění opatření: Pleskatý kopec.

Popis opatření: Pás akátů, v blízkosti vodoteče vrba.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2BC4-5.

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: cca 0,11 ha (zábor orné půdy započten v kapitole Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků).

Typ cílového společenstva: Pás dřevin.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Akáty nahradit domácími, stanovištně odpovídajícími dřevinami.

IP I209

Označení: I209

Umístění opatření: Pod novosady.

Popis opatření: Pás bylinných společenstev, místy bez černý, slivoně.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2BD3, 2BC4-5.

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: cca 0,02 ha (zábor orné půdy započten v kapitole Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků).

Typ cílového společenstva: Bylinná společenstva s dřevinami.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Bez zásahu.

IP I210

Označení: I210

Umístění opatření: Díly k Míšovicím.

Popis opatření: Úzký doprovodný pás bylinných společenstev.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2BD3.

Charakteristika současného stavu: nefunkční.

Cílová navrhovaná výměra: 0,14 ha (z toho zábor orné půdy 0,14 ha).

Typ cílového společenstva: Bylinná společenstva s dřevinami.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Osázet domácími, stanovištně odpovídajícími dřevinami.

IP I211

Označení: I211

Umístění opatření: Pod novosady.

Popis opatření: Pás keřů v zápoji (růže šípková, bez černý, hloh).

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2BD3, (2AB3).

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: 0,57 ha.

Typ cílového společenstva: Dřevinná společenstva.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Bez zásahu.

IP I212

Označení: I212

Umístění opatření: Pod výhonem, U obrázku.

Popis opatření: Oboustranná alej švestek při polní cestě VC19.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2BD3, (2BC3).

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: výměra je součástí záboru cesty, délka I212 je 1112 m (zábor započten v kapitole Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků).

Typ cílového společenstva: Doprovodná bylinná společenstva s dřevinami.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Bez zásahu.

IP I213

Označení: I213

Umístění opatření: Pod výhonem, U obrázku.

Popis opatření: Pás bylinných společenstev s alejí švestek při V okraji polní cesty VC21, místy růže šípková.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2AB3, 2BD3, 2BC3.

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: výměra je součástí záboru cesty, délka I213 je 899 m (zábor započten v kapitole Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků).

Typ cílového společenstva: les, Bylinná společenstva s dřevinami.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Bez zásahu.

IP I214

Označení: I214

Umístění opatření: Petrák.

Popis opatření: Drobný izolovaný lesní porost, tvořený akátovou monokulturou.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2AB3.

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: 0,33 ha

Typ cílového společenstva: les.

Statut ochrany z jiných zájmů: VKP ze zákona (les)

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Akát nahrazovat domácími, stanovištně odpovídajícími dřevinami.

IP I215

Označení: I215

Umístění opatření: Za Švandovými akáty.

Popis opatření: Úzký doprovodný pás eutrofizovaných bylinných společenstev při polní cestě VC18.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2AB3.

Charakteristika současného stavu: nefunkční.

Cílová navrhovaná výměra: výměra je součástí záboru cesty, délka I215 je 516 m (zábor započten v kapitole Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků).

Typ cílového společenstva: Bylinná společenstva s dřevinami.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Osázet domácími, stanovištně odpovídajícími dřevinami, v místě křížení s plynovodem výsadbu přerušit v rozsahu ochranného pásma vedení.

IP I216

Označení: I216

Umístění opatření: Za Švandovými akáty.

Popis opatření: – Izolovaný lesní porost, tvořený akátovou monokulturou, v S části s růží šípkovou a bezem černým.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2AB3.

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: 2,14 ha.

Typ cílového společenstva: les.

Statut ochrany z jiných zájmů: VKP ze zákona (les)

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Akát nahrazovat domácími, stanovištně odpovídajícími dřevinami.

IP I217

Označení: I217

Umístění opatření: U Mastníku, Za Švandovými akáty.

Popis opatření: Izolovaný lesní porost, tvořený monokulturou akátu.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2AB3.

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: 1,14 ha.

Typ cílového společenstva: les.

Statut ochrany z jiných zájmů: VKP ze zákona (les)

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Akát nahrazovat domácími, stanovištně odpovídajícími dřevinami.

IP I218

Označení: I218

Umístění opatření: Na výhonu.

Popis opatření: Polní cesta VC18 bez doprovodné vegetace.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2BD3.

Charakteristika současného stavu: nefunkční.

Cílová navrhovaná výměra: výměra je součástí záboru cesty, délka I218 je 243 m (zábor započten v kapitole Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků).

Typ cílového společenstva: Bylinná společenstva s dřevinami.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Vytvořit alespoň jednostranný doprovodný pás bylinných společenstev s dřevinami.

IP I219

Označení: I219

Umístění opatření: U rozhledny.

Popis opatření: Úzká travnatá cesta VC15 bez doprovodné vegetace.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2AB3, (2BD3).

Charakteristika současného stavu: nefunkční.

Cílová navrhovaná výměra: výměra je součástí záboru cesty, délka I219 je 764 m (zábor započten v kapitole Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků).

Typ cílového společenstva: Bylinná společenstva s dřevinami.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Osázet jednostranně domácími, stanovištně odpovídajícími dřevinami.

IP I220

Označení: I220

Umístění opatření: Čtvrtky.

Popis opatření: Široký pás bylinných společenstev s ojedinělými hlohy u cesty VC13 ve staniční km 0,57 – 0,66.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2AB3,

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: výměra je součástí záboru cesty, délka I220 je 86 m (zábor započten v kapitole Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, vč. 0,06 ha).

Typ cílového společenstva: Bylinná společenstva s ojedinělými dřevinami.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Bez zásahu.

IP I221

Označení: I221

Umístění opatření: Čtvrtky.

Popis opatření: Drobný vrch s antropogenní depresí ve vrcholové části, drobný porost akátů, ve vrcholové depresi eutrofizovaná bylinná společenstva bez dřevin, v JV části bylinná společenstva s jednotlivými keři (růže šípková, hloh, bez černý).

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2AB3,

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: 0,31 ha.

Typ cílového společenstva: Les, bylinná společenstva s dřevinami.

Statut ochrany z jiných zájmů: VKP ze zákona (les)

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Zabránit pokračující eutrofizaci, akát nahradit domácími, stanovištně odpovídajícími dřevinami.

IP I222

Označení: I222

Umístění opatření: Čtvrtky.

Popis opatření: Pás bylinných společenstev, místy značně eutrofizovaných, ve V části ojediněle růže šípková, hloh.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2AB-B3, 2BD3.

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: 0,41 ha.

Typ cílového společenstva: Bylinná společenstva s ojedinělými dřevinami.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Zabránit pokračující eutrofizaci, umožnit rozšíření náletových keřů (růže šípková, hloh).

IP I223

Označení: I223

Umístění opatření: Horní novosady.

Popis opatření: Doprovodná oboustranná alej ořešáků v širokých bylinných pásech při polní cestě HC14b-R, alej je navržena ke zrušení. Podél cesty je navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Od staničení km 0,2 do staničení km 0,85 je navržena výsadba stromů a keřů, jako součást větrolamu TEO2. Nová výsadba, v rámci větrolamu TEO2, bude provedena jednostranně na severozápadní straně cesty a nahradí stávající dožívající ořešákovou alej.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: souběžné interakční prvky

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2BD3, (2AB3).

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: výměra je součástí záboru větrolamu TEO2, délka 399 m (zábor započten v kapitole Protierozní opatření na ochranu ZPF).

Typ cílového společenstva: Bylinná společenstva s dřevinami.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Výsadba stromů a keřů, jako součást větrolamu TEO2.

IP I224

Označení: I224

Umístění opatření: Donát, Dolní novosady, Díly k Míšovicím.

Popis opatření: Doprovodný pás bylinných společenstev, místy s ovocnými dřevinami (v J části usychajícími), při Z okraji polní cesty VC6.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 1BD3, 2BD3, 2BC3.

Charakteristika současného stavu: nefunkční

Cílová navrhovaná výměra: výměra je součástí záboru cesty VC6, délka 1161 m (zábor započten v kapitole Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků).

Typ cílového společenstva: Bylinná společenstva s dřevinami.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Doplnit domácími, stanovištně odpovídajícími dřevinami.

IP I225

Označení: I225

Umístění opatření: Díly k Míšovicím.

Popis opatření: Plocha s výchozem skalního podloží, drobná neobhospodařovaná plocha bylinných společenstev s dvěma keři (růže šípková, hloh), „Skalický kopeček“ - botanicky významná lokalita biotopu suchých stepních trávníků.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2AB3, (2AB1), (1AB3).

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: 0,02 ha.

Typ cílového společenstva: Bylinná společenstva s dřevinami.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Bez zásahu.

IP I226

Označení: I226

Umístění opatření: Díly k Míšovicím.

Popis opatření: Plocha s výchozem skalního podloží, izolovaná neobhospodařovaná plocha s druhově pestrými teplomilnými bylinnými společenstvy s četnými dřevinami (růže šípková, hloh, brslen, v J části skupina akátů, v JV části solitérní hrušeň), „Skalický kopeček“ - botanicky významná lokalita biotopu suchých stepních trávníků.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 1AB3, 2AB3, (1AB1), (2AB1).

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: 0,38 ha.

Typ cílového společenstva: Bylinná společenstva s dřevinami.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Odstranit akát.

IP I227

Označení: I227

Umístění opatření: Díly k Míšovicím.

Popis opatření: Plocha s výchozy skalního podloží, izolovaná neobhospodařovaná plocha bylinných společenstev, ve V cípu dva akáty, v J části drobný lomek (ořešák, třešeň), „Skalický kopeček“ - botanicky významná lokalita biotopu suchých stepních trávníků.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 1AB3, (1AB1).

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: 0,52 ha.

Typ cílového společenstva: Bylinná společenstva s ojedinělými dřevinami.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Odstranit akáty.

IP I228

Označení: I228

Umístění opatření: Dolní novosady.

Popis opatření: Plocha s mělkou skeletovitou půdou a výchozy skalního podloží, izolovaná plocha zemědělsky neobhospodařovaných bylinných společenstev teplomilného charakteru, s ojedinělými keři (růže šípková, hloh), ve vrcholové části solitérní třešeň v SV části antropogenní deprese (úvoz), nad tímto úvozem drobný porost akátů, „Skalický kopeček“- botanicky významná lokalita biotopu suchých stepních trávníků.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 1-2D3.

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: 0,57 ha.

Typ cílového společenstva: Bylinná společenstva, místy s dřevinami.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Odstranit akát.

IP I229

Označení: I229

Umístění opatření: Široké.

Popis opatření: Široký doprovodný pás bylinných (místy eutrofizovaných) společenstev s dřevinami (třešeň, višeň, místy nálet růže šípkové) při široké zpevněné polní komunikaci HC5-R.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2BD3.

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: výměra je součástí záboru cesty HC5-R v km 0,04-0,80, délka 741 m (zábor započten v kapitole Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků).

Typ cílového společenstva: Bylinná společenstva s dřevinami.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Zabránit pokračující eutrofizaci.

IP I230

Označení: I230

Umístění opatření: Donát, Klínek.

Popis opatření: Široký doprovodný pás bylinných (místy eutrofizovaných) společenstev s dřevinami (třešeň, višeň, místy nálet růže šípkové) při široké zpevněné polní komunikaci HC5-R.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 1BD3, 2BD3.

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: výměra je součástí záboru cesty HC5-R v km 0,80-1,84, délka 1013 m (zábor započten v kapitole Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků).

Typ cílového společenstva: Bylinná společenstva s dřevinami.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Zabránit pokračující eutrofizaci.

IP I233

Označení: I233

Umístění opatření: Hájek.

Popis opatření: Výslunný svah na skalním podloží a přilehlá hluboká strž ve spraších, převážně akátový lesní porost, na výchozech zvětralého podloží netvárný, s bohatou příměsí domácích druhů dřevin (babyka, javor mléč, jasan, brslen evropský, bez černý, trnka aj.), uprostřed ladní bylinná společenstva přírodě blízkého charakteru a ruderální plocha s bývalou silážní jámou.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 1AB3, 2BC3, 2AB-B3, (1D3), (1BD3), (2BD3).

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: 3,02 ha.

Typ cílového společenstva: les.

Statut ochrany z jiných zájmů: VKP ze zákona (les)

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Akátiny zaměnit na doubravu dubu zimního (dřeviny v příměsi zachovat), odlesněné plochy jsou plánovány v LHP k zalesnění borovicí.

IP I235

Označení: I235

Umístění opatření: Hájek.

Popis opatření: Výslunný svah a starý opuštěný hliník s pískovnou, v Z části kulturní louka a pásy ladních bylinných společenstev přírodě blízkého charakteru, ve spodní části s třešněmi a roztroušeným náletem keřů, ve V části opuštěný těžební prostor hliníku a pískovny s obnaženou stěnou, při krajích zarostlou akátem a bezem černým. Ve dně zarostlou bezem černým a kopřivami.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 1AB3, 1B3, 1BD3, 2BC3.

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: 1,35 ha.

Typ cílového společenstva: Bylinná i dřevinná společenstva.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Louku obhospodařovat bez hnojení, zachovat plochy ladních bylinných společenstev, likvidovat akát, prověřit charakter navážek ve dně lomu a případně je odtěžit.

IP I236

Označení: I236

Umístění opatření: U Jána.

Popis opatření: Lesní porost borovic, v J části drobná plocha bylinných společenstev s četnými dřevinami (borovice, růže šípková) a na ni navazující skupina akátů.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2AB3.

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: 1,11 ha.

Typ cílového společenstva: Les, bylinná společenstva s dřevinami.

Statut ochrany z jiných zájmů: VKP ze zákona (les)

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Odstranit akát.

IP I237

Označení: I237

Umístění opatření: Za peklem.

Popis opatření: Drobná neobhospodařovaná plocha bylinných společenstev na mělké skeletovité půdě, místy keře (růže šípková).

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2AB3, (2AB1).

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: 0,10 ha.

Typ cílového společenstva: Bylinná společenstva s dřevinami.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Bez zásahu.

IP I238

Označení: I238

Umístění opatření: Za peklem.

Popis opatření: Doprovodná vegetace silnice Morašice – Trstěnice, tvořená alejí třešní v ruderalizovaných bylinných pásech.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: souběžné interakční prvky.

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2B3, 2BD3.

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: výměra je součástí záboru silnice, délka I238 je 525 m.

Typ cílového společenstva: Alej v bylinných pásech.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Opakovaným kosením snížit míru ruderalizace a zabránit jejímu pokračování.

IP I239

Označení: I239

Umístění opatření: Za Hájkem pod cestou.

Popis opatření: Doprovodná vegetace silnice II/400, tvořená ruderalizovanými bylinnými pásy, na S straně částečně se vzrostlými švestkami a nově vysázenými třešněmi.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: souběžné interakční prvky.

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2AB-B3, (2BD3), (2D3).

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: výměra je součástí záboru silnice, délka I239 je 1531 m.

Typ cílového společenstva: Stromořadí v travnatých pásech.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Opakovaným kosením snížit míru ruderalizace a zabránit jejímu pokračování.

IP I240

Označení: I240

Umístění opatření: Nad hruškou.

Popis opatření: Doprovodná vegetace silnice na Morašice, tvořená širokými pásy mírně ruderalizovaných společenstev, nově osázenými třešněmi.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: souběžné interakční prvky.

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2AB3, (2D3).

Charakteristika současného stavu: funkční

Cílová navrhovaná výměra: výměra je součástí záboru silnice, délka I240 je 593 m.

Typ cílového společenstva: Stromořadí v travnatých pásech.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Opakovaným kosením zabránit pokračování ruderalizace.

IP I241

Označení: I241

Umístění opatření: Umístění opatření: Nad hruškou.

Popis opatření: Nízký pahorek, izolovaný drobný lesní porost akátu s bohatým keřovým patrem (brslen evropský, ptačí zob, slivoně, růže šípková).

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2AB3.

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: 0,22 ha.

Typ cílového společenstva: Porost dřevin.

Statut ochrany z jiných zájmů: VKP ze zákona (les)

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Akátinu pokud možno nahradit doubravou dubu zimního.

IP I242

Označení: I242

Umístění opatření: Umístění opatření: Nad hruškou.

Popis opatření: Mez V orientace, ruderalizovaná bylinná společenstva s ojedinělou růží šípkovou a skupinou mladých třešní z náletu.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 1AB3, 2AB3, (2B3).

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: výměra je součástí záboru meze (0,04 ha), délka I242 je 271 m.

Typ cílového společenstva: Bylinná společenstva s dřevinami.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Bez zásahu.

IP I243

Označení: I243

Umístění opatření: Suchá.

Popis opatření: Temeno plochého hřbetu, drobný lesní porost v klínu silnic, tvořený zejména různými druhy keřů (bez černý, ptačí zob, brslen evropský, hloh, trnka, růže šípková, akát aj.).

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 1AB3, 2AB3.

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: 0,16 ha.

Typ cílového společenstva: Porost dřevin.

Statut ochrany z jiných zájmů: VKP ze zákona (les)

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Potlačovat akát.

IP I244

Označení: I244

Umístění opatření: Suchá.

Popis opatření: Doprovodná vegetace silnice na Chlupice, tvořená ruderalizovanými bylinnými pásy, v JV části doplněnými výsadbami třešní a švestek (při okraji k.ú. zplanělých).

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: souběžné interakční prvky.

Geobiocenologická charakteristika: STG: 1AB3, 1B3, 1-2BC4-5, (1BD3), (2AB3).

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: výměra je součástí záboru silnice, délka I244 je 1294 m.

Typ cílového společenstva: Stromořadí v bylinných pásech.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Opakovaným kosením snížit míru ruderalizace a zabránit jejímu pokračování.

IP I245

Označení: I245

Umístění opatření: Špilberk.

Popis opatření: Suchý příkop (evidovaný vodní tok IDVT 10440584) ve dně široce rozevřeného údolí, v příkopu a na březích mírně ruderalizovaná bylinná společenstva s roztroušenými ovocnými stromy a náletem keřů (růže šípková, trnka aj.).

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 1-2BC4-5.

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: výměra je součástí záboru vodního toku, délka I245 je 1042 m.

Typ cílového společenstva: Bylinná společenstva s dřevinami.

Statut ochrany z jiných zájmů: VKP ze zákona (vodní tok)

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Zabránit splachům z okolních polí dodržováním navržených protierozních postupů, jinak možno ponechat vývoji.

IP I246

Označení: I246

Umístění opatření: Špilberk.

Popis opatření: Zvlněný svah celkově S orientace, izolovaný akátový lesní porost.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2AB-B3, (2BD3).

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: 2,61 ha.

Typ cílového společenstva: les.

Statut ochrany z jiných zájmů: VKP ze zákona (les)

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Akátinu pokud možno přeměnit na doubravu dubu zimního.

IP I247

Označení: I247

Umístění opatření: Špilberk.

Popis opatření: Temeno plochého hřbetu a navazující stinné i výslunné svahy, izolovaný akátový lesní porost.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 2AB3, 1AB3.

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: 2,86 ha.

Typ cílového společenstva: les.

Statut ochrany z jiných zájmů: VKP ze zákona (les)

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Akátinu pokud možno přeměnit na doubravu dubu zimního.

IP I248

Označení: I248

Umístění opatření: Suchá.

Popis opatření: Niva Skaličky s mělkým odvodňovacím příkopem (evidovaný vodní tok IDVT 10440584), pás trvalé vegetace, tvořený rákosinou a lučními společenstvy s ovocnými dřevinami a náletem bezu černého a chebdího.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 1BC4-5.

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: výměra je součástí záboru vodního toku, délka I248 je 267 m.

Typ cílového společenstva: Bylinná společenstva s dřevinami.

Statut ochrany z jiných zájmů: VKP ze zákona (niva)

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Zabránit pokračování eutrofizace z okolních polí, odstranit bez černý i chebdí.

IP I249

Označení: I249

Umístění opatření: Žlíbky.

Popis opatření: Polní cesta VC2 bez stabilizované doprovodné vegetace.

Název: ---

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická charakteristika: STG: 1BD3, 2BD3, (1BC4-5).

Charakteristika současného stavu: nefunkční.

Cílová navrhovaná výměra: výměra je součástí záboru cesty, délka 589 m (zábor započten v kapitole Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků).

Typ cílového společenstva: Stromořadí.

Statut ochrany z jiných zájmů: není.

Způsob územní ochrany: není.

Doporučení následných opatření: Vzhledem k umístění v oblasti výskytu dropa velkého je zde navržena výsadba jednotlivých ovocných dřevin, tak aby nevznikla pohledová bariéra.

### Zařízení dotčená návrhem opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

| Název | akce | objekty křížení | navržený vlastník | zábor orné půdy [m2/m] | náklady [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LBC C1 | ponechat | cesta LC1 | současný vlastník | --- | --- |
| LBC C2 | ponechat | --- | současný vlastník | --- | --- |
| LBC C3 | ponechat | cesty VC17, VC21, záplavové území Míšovického potoka | současný vlastník | --- | --- |
| LBK K101 | ponechat | --- | současný vlastník | --- | --- |
| LBK K102 | výsadba dřevin | nadzemní elektrické vedení, cesta VC15, VC18, VC21 | současný vlastník / obec | 9 012 | 630 840 |
| LBK K103 | založit | plynovod, optický kabel, metalický kabel | obec | 9 572 | 670 040 |
| LBK K104 | výsadba dřevin | plošné odvodnění | současný vlastník / obec | 8 510 | 595 700 |
| LBK K105 | ponechat | záplavové území Skaličky | současný vlastník | --- | --- |
| LBK K106 | ponechat | záplavové území Skaličky, kanalizace, čerpací stanice, cesta VC30 | současný vlastník | --- | --- |
| LBK K107 | ponechat | záplavové území Míšovického potoka, cesta VC16 | současný vlastník | --- | --- |
| IP I201 | ponechat | PR1, příkop | současný vlastník | --- | --- |
| IP I202 | ponechat | --- | současný vlastník | --- | --- |
| IP I203 | ponechat | --- | současný vlastník | **** | --- |
| IP I204 | výsadba dřevin | --- | obec | ** | --- |
| IP I207 | ponechat | --- | současný vlastník | --- | --- |
| IP I208 | ponechat | záplavové území Míšovického potoka | současný vlastník | ** | --- |
| IP I209 | ponechat | záplavové území Míšovického potoka, plynovod, optický kabel, metalický kabel | současný vlastník | ** | --- |
| IP I210 | výsadba dřevin | --- | obec | 1390 | 97 300 |
| IP I211 | ponechat | --- | současný vlastník | --- | --- |
| IP I212 | ponechat | --- | obec | ** | --- |
| IP I213 | ponechat | plynovod, optický kabel, metalický kabel, plošné odvodnění, záplavové území Míšovického potoka, ORG5, zatravnění | obec | ** | --- |
| IP I214 | ponechat | --- | současný vlastník | --- | --- |
| IP I215 | výsadba dřevin | plynovod, optický kabel, metalický kabel | obec | ** | --- |
| IP I216 | ponechat | cesta VC18 | současný vlastník | --- | --- |
| IP I217 | ponechat | --- | současný vlastník | --- | --- |
| IP I218 | výsadba dřevin | --- | obec | ** | --- |
| IP I219 | výsadba dřevin | --- | obec | ** | --- |
| IP I220 | ponechat | --- | současný vlastník | 649 ** | --- |
| IP I221 | ponechat | --- | současný vlastník | --- | --- |
| IP I222 | ponechat | křížek | současný vlastník | --- | --- |
| IP I223 | výsadba dřevin | cesta VC15 | obec | *** | --- |
| IP I224 | výsadba dřevin | --- | obec | ** | --- |
| IP I225 | ponechat | --- | současný vlastník | --- | --- |
| IP I226 | ponechat | --- | současný vlastník | --- | --- |
| IP I227 | ponechat | --- | současný vlastník | --- | --- |
| IP I228 | ponechat | --- | současný vlastník | --- | --- |
| IP I229 | ponechat | zastavitelné území | obec | ** | --- |
| IP I230 | ponechat | nadzemní elektrické vedení | obec | ** | --- |
| IP I231 | mimo obvod | --- | --- | --- | --- |
| IP I232 | mimo obvod | --- | --- | --- | --- |
| IP I233 | ponechat | stabilizace strže ST1, cesta HC14a-R, DC11, VC10a | současný vlastník | --- | --- |
| IP I234 | mimo obvod | --- | --- | --- | --- |
| IP I235 | ponechat | vodovod, cesta VC10a, DC11 | současný vlastník | --- | --- |
| IP I236 | ponechat | --- | současný vlastník | --- | --- |
| IP I237 | ponechat | vrt | současný vlastník | --- | --- |
| IP I238 | ponechat | křížek | současný vlastník | ** | --- |
| IP I239 | ponechat | socha sv. Jana Nepomuckého, křížek, rezerva bydlení dle ÚP | současný vlastník | ** | --- |
| IP I240 | ponechat | zastavitelné území | současný vlastník | ** | --- |
| IP I241 | ponechat | vodovod, podzemní elektro kabel | současný vlastník | --- | --- |
| IP I242 | ponechat | vodovod, podzemní elektro kabel | současný vlastník | 418 ** | --- |
| IP I243 | ponechat | křížek | současný vlastník | --- | --- |
| IP I244 | ponechat | nadzemní elektrické vedení, zastavitelné území | současný vlastník | ** | --- |
| IP I245 | ponechat | nadzemní elektrické vedení, plynovod | současný vlastník | * | --- |
| IP I246 | ponechat | nadzemní elektrické vedení, oblast ochrany dropa velkého | současný vlastník | --- | --- |
| IP I247 | ponechat | částečně oblast ochrany dropa velkého | současný vlastník | --- | --- |
| IP I248 | ponechat | nadzemní elektro kabel, záplavové území Skaličky | současný vlastník | * | --- |
| IP I249 | výsadba dřevin | plynovod, oblast ochrany dropa velkého | obec | ** | --- |
| celkem |  |  |  | 28 484 | 1 993 880 |

*	zábor započten např. jako vodní tok v kapitole Vodohospodářská opatření

**	část záboru nebo celý zábor započten v kapitole Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

***	zábor započten v kapitole Protierozní opatření na ochranu ZPF

### Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

| Prvek | Označení | Název | Délka [m] v obvodu KoPÚ | Výměra [m2] v obvodu PÚ | Zábor [m2] | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biocentra |  |  |  |  |  |  |
|  | LBC C1 | Průlom Skaličky |  | 58 963 |  |  |
|  | LBC C2 | Novosady |  | 51 845 |  |  |
|  | LBC C3 | Nad Palouky |  | 73 459 |  |  |
| Celkem BC |  |  |  | 184 267 |  |  |
| Biokoridory |  |  |  |  |  |  |
|  | LBK K101 |  | 527 | 9 737 |  |  |
|  | LBK K102 |  | 1 358 | 23 522 | 9 012 |  |
|  | LBK K103 |  | 627 | 9 572 | 9 572 |  |
|  | LBK K104 |  | 1 254 | 19 123 | 8 510 |  |
|  | LBK K105 | Skalička | 275 | 4 884 |  |  |
|  | LBK K106 | Skalička | 800 | 15 808 |  |  |
|  | LBK K107 | Míšovický potok | 623 | 12 229 |  |  |
| Celkem BK |  |  | 5 464 | 94 875 | 27 094 |  |
| Interakční prvky |  |  |  |  |  |  |
|  | IP I201 | stávající hraniční mez, podél navrhovaného příkopu PR1 | 455 | 0 |  |  |
|  | IP I202 | stávající doprovodný pás dřevin při strouze občasné vodoteče | 750 | 10 888 |  |  |
|  | IP I203 | stávající pás bylinných společenstev s dřevinami | 413 | 0 |  | * |
|  | IP I204 | doprovodná vegetace polní cesty VC20 a VC22 | 708 | 0 |  | ** |
|  | IP I205 | součástí biokoridoru K104 |  |  |  |  |
|  | IP I206 | součástí biokoridoru K104 |  |  |  |  |
|  | IP I207 | stávající pás trvalé vegetace | 348 | 6 902 |  |  |
|  | IP I208 | stávající pás trvalé vegetace | 44 | 0 |  | ** |
|  | IP I209 | stávající pás trvalé vegetace | 57 | 0 |  | ** |
|  | IP I210 | stávající pás bylinných společenstev doporučeno osázet dřevinami | 242 | 1390 | 1390 |  |
|  | IP I211 | stávající mez | 550 | 5 681 |  |  |
|  | IP I212 | stávající oboustranná alej kolem polní cesty VC19 | 1112 |  |  | ** |
|  | IP I213 | stávající alej kolem polní cesty VC21 | 889 |  |  | ** |
|  | IP I214 | stávající lesík |  | 3 262 |  |  |
|  | IP I215 | alej u cesty VC18 v km 0,7 - 1,2 | 516 |  |  | ** |
|  | IP I216 | stávající lesík |  | 21 410 |  |  |
|  | IP I217 | stávající lesík |  | 11 389 |  |  |
|  | IP I218 | alej u cesty VC18 v km 0,08- 0,33 | 243 |  |  | ** |
|  | IP I219 | alej u cesty VC15 v km 0,00- 0,76 | 764 |  |  | ** |
|  | IP I220 | stávající pás trvalé vegetace | 86 |  |  | ** |
|  | IP I221 | stávající remízek, tvořený bylinnými společenstvy s dřevinami |  | 3 091 |  |  |
|  | IP I222 | stávající pás bylinných společenstev s dřevinami | 180 | 4 100 |  |  |
|  | IP I223 | alej u cesty HC14b-R s funkcí větrolamu TEO2 | 399 |  |  | *** |
|  | IP I224 | alej u cesty VC6 s funkcí větrolamu | 1 161 |  |  | ** |
|  | IP I225 | skalický kopeček |  | 152 |  |  |
|  | IP I226 | skalický kopeček |  | 3 785 |  |  |
|  | IP I227 | skalický kopeček |  | 5 176 |  |  |
|  | IP I228 | skalický kopeček |  | 5 748 |  |  |
|  | IP I229 | alej u cesty HC5-R v km 0,04- 0,80 | 741 |  |  | ** |
|  | IP I230 | alej u cesty HC5-R v km 0,80- 1,84 | 1 013 |  |  | ** |
|  | IP I231 | mimo obvod KoPÚ |  |  |  |  |
|  | IP I232 | mimo obvod KoPÚ |  |  |  |  |
|  | IP I233 | stávající lesík |  | 30 183 |  |  |
|  | IP I234 | mimo obvod KoPÚ |  |  |  |  |
|  | IP I235 | bylinná i dřevinná společenstva, louka, lom |  | 13 475 |  |  |
|  | IP I236 | les, bylinná společenstva s dřevinami |  | 11 091 |  |  |
|  | IP I237 | bylinná společenstva s dřevinami |  | 981 |  |  |
|  | IP I238 | doprovodná vegetace silnice Morašice – Trstěnice | 525 |  |  | ** |
|  | IP I239 | doprovodná vegetace silnice II/400 | 1531 |  |  | ** |
|  | IP I240 | doprovodná vegetace silnice na Morašice | 593 |  |  | ** |
|  | IP I241 | porost dřevin |  | 2 220 |  |  |
|  | IP I242 | mez | 271 | 418 |  | *** |
|  | IP I243 | drobný lesní porost v klínu silnic |  | 1 594 |  |  |
|  | IP I244 | doprovodná vegetace silnice směrem na Chlupice | 1294 |  |  | ** |
|  | IP I245 | doprovodná vegetace bezejmenného vodního toku | 1 042 |  |  | *** |
|  | IP I246 | lesík |  | 26 140 |  |  |
|  | IP I247 | lesík |  | 28 565 |  |  |
|  | IP I248 | doprovodná vegetace bezejmenného vodního toku | 267 |  |  | * |
|  | IP I249 | alej u cesty VC2 | 589 |  |  | ** |
| Celkem IP |  |  | 16 783 | 198 290 | 1390 |  |
| ÚSES v k.ú. Skalice u Znojma – celkem |  |  | 22 247 | 477 432 | 28 484 |  |

*	zábor započten jako např. vodní tok v kapitole Vodohospodářská opatření

**	část záboru, popř. zábor započten v kapitole Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků nebo je součástí tělesa silniční komunikace

***	zábor započten v kapitole Protierozní opatření na ochranu ZPF

## Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení

Výměra společných zařízení je u stávajících prvků zjištěna podle zaměření skutečného stavu a u zařízení navržených k rekonstrukci nebo nově navržených kvalifikovaným odhadem. Při zpracování návrhu nového uspořádání pozemků došlo k drobným úpravám hranic jednotlivých společných zařízení, které se projevily na jejich celkové výměře. Zejména se jedná o prvky ÚSES a doplňkové cesty, jejichž rozsah je stanoven až na základě míry scelení.

| Technický stav opatření | plošné nároky na společná zařízení [m2] |
| --- | --- |
| Cesty stávající | 112 688 |
| Cesty navržené k rekonstrukci | 46 426 |
| Cesty nově navržené | 81 760 |
| Opatření pro zpřístupnění pozemků celkem | 240 874 |
| Opatření k ochraně ZPF stávající | 0 |
| Opatření k ochraně ZPF navržené | 186 019 |
| Opatření pro ochranu ZPF celkem | 186 019 |
| Vodohospodářská opatření stávající | 0 |
| Vodohospodářské opatření navržené | 28 081 |
| Vodohospodářská opatření celkem | 28 081 |
| Opatření k ochraně ŽP stávající | 448 948 |
| Opatření k ochraně ŽP navržená | 28 484 |
| Opatření na ochranu ŽP celkem | 477 432 |
| Společná zařízení celkem | 932 406 |

Bilance pozemků použitých na společná zařízení

| Druh společného zařízení | Výměra [ha] |
| --- | --- |
| Cestní síť | 24,0874 |
| Ochrana ZPF (protierozní opatření) | 18,6019 |
| Vodohospodářské opatření | 2,8081 |
| Plán ÚSES | 47,7432 |
| Celkem | 93,2406 |

Podíl vlastníků na výměře pozemků pro společná zařízení (celkové zábory pro společná zařízení)

| Vlastník (správce) | LV | Cestní síť | Ochrana ZPF | Vodohospodářská opatření | Plán ÚSES | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec Skalice | 10 001, vč. podílů | 22,3181 | 2,0755 | 0,0000 | 11,1402 | 35,5338 |
| Česká republika, Ministerstvo zemědělství | 581 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Česká republika, Státní pozemkový úřad | 10 002, vč. podílů | 1,6106 | 1,1463 | 0,5555 | 2,9061 | 6,2185 |
| Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 60 000, vč. podílů | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Česká republika, Lesy České republiky, s.p. | 4, vč. podílů | 0,0000 | 6,9590 | 0,0000 | 1,0376 | 7,9966 |
| Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | 753 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2049 | 2,2320 | 2,4369 |
| Ostatní vlastníci | --- | 0,1587 | 8,4211 | 2,0477 | 30,4273 | 41,0548 |
| Celkem | --- | 24,0874 | 18,6019 | 2,8081 | 47,7432 | 93,2406 |

Podíl vlastníků na výměře pozemků pro společná zařízení (nové zábory pro společná zařízení)

| Vlastník (správce) | LV | Cestní síť | Ochrana ZPF | Vodohospodářská opatření | Plán ÚSES | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec Skalice | 10 001, vč. podílů | 22,3181 | 2,0755 | 0,0000 | 0,0000 | 24,3936 |
| Česká republika, Ministerstvo zemědělství | 581 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Česká republika, Státní pozemkový úřad | 10 002, vč. podílů | 1,6106 | 1,1463 | 0,5555 | 2,8484 | 6,1608 |
| Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 60 000, vč. podílů | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Česká republika, Lesy České republiky, s.p. | 4, vč. podílů | 0,0000 | 6,9590 | 0,0000 | 0,0000 | 6,9590 |
| Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | 753 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2049 | 0,0000 | 0,2049 |
| Ostatní vlastníci | --- | 0,1587 | 8,4211 | 2,0477 | 0,0000 | 10,6275 |
| Celkem | --- | 24,0874 | 18,6019 | 2,8081 | 2,8484 | 48,3458 |

Souhrnný přehled o výměře pozemků, potřebné pro společná zařízení pozemkových úprav:

- výměra pozemků pro společná zařízení celkem: 				93,24 ha

(vč. rezervy 6 ha na zpřístupnění pozemků v rámci návrhu nového uspořádání)

- výměra, která přejde spolu se společným zařízením do vlastnictví obce: 	0 ha

- výměra, která přejde spolu se společným zařízením do vlastnictví jiných osob:

0 ha

- výměra, kterou se na výměře půdy pro společná zařízení podílí stát: 	19,17 ha

(vč. rezervy 6 ha na zpřístupnění pozemků v rámci návrhu nového uspořádání)

- výměra, kterou se na výměře půdy pro společná zařízení podílí obec:	16,87 ha

- výměra, která zůstane ve vlastnictví ostatních vlastníků půdy:		57,20 ha

- výměra, kterou se podílejí ostatní vlastníci půdy prostřednictvím opravného koeficientu pro PSZ:								0 ha.

- výměra ze stanovení opravného koeficientu většího než 1,00 činí:		4,61 ha

| Vlastník (správce) | LV | Podíl | Výměra [ha] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celkem | Využitelná |
| Obec Skalice | 10001 | 1/1 | 46,85 | 30,19 |
| Obec Skalice | 888 | 5/8 | 0,01 | 0,00 |
| Obec Skalice | 892 | 7/12 | 0,01 | 0,00 |
| Česká republika, Ministerstvo zemědělství | 581 | 1/1 | 0,03 | 0,00 |
| Česká republika, Státní pozemkový úřad | 10002 | 1/1 | 20,98 | 19,55 |
| Česká republika, Státní pozemkový úřad | 102 | 1/2 | 0,52 | 0,52 |
| Česká republika, Státní pozemkový úřad | 296 | 1/2 | 0,65 | 0,65 |
| Česká republika, Státní pozemkový úřad | 351 | 1/2 | 1,03 | 1,03 |
| Česká republika, Státní pozemkový úřad | 822 | 1/2 | 0,20 | 0,20 |
| Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 60 000 | 1/1 | 0,72 | 0,32 |
| Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 43 | 2/5 | 0,06 | 0,00 |
| Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 77 | 1/2 | 0,03 | 0,00 |
| Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 250 | 1/2 | 0,13 | 0,00 |
| Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 265 | 1/2 | 0,19 | 0,00 |
| Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 268 | 1/2 | 0,13 | 0,00 |
| Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 269 | 1/2 | 0,07 | 0,00 |
| Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 731 | 17/24 | 0,08 | 0,00 |
| Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 738 | 1/2 | 0,12 | 0,00 |
| Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 821 | 1/2 | 0,11 | 0,00 |
| Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 823 | 1/2 | 0,27 | 0,00 |
| Česká republika, Lesy České republiky, s.p. | 4 | 1/1 | 1,46 | 0,00 |
| Česká republika, Lesy České republiky, s.p. | 739 | 1/2 | 0,93 | 0,00 |
| Česká republika, Lesy České republiky, s.p. | 839 | 1/2 | 0,34 | 0,00 |
| Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | 753 | 1/1 | 1,23 | 0,00 |
| Celkem |  |  | 76,15 | 52,46 |

Celková výměra státních a obecních pozemků v obvodu pozemkové úpravy je cca 76 ha, k dispozici pro účely společných zařízení je cca 52 ha. Výměra společných zařízení, kterou se na výměře pro společná zařízení podílí obec a stát je cca 31 ha. Z této bilance je patrné, že vykrytí veškerých plošných nároků na společná zařízení z výměry státních a obecních pozemků v obvodu komplexních pozemkových úprav by nemělo být dále problematické.

Proto, aby společná zařízení byla po komplexní úpravě v majetku obce (případně státu) není nutné, aby obec či stát prostřednictvím Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo vykupoval od vlastníků pozemky pro pozemkovou úpravu.

Jako priorita pro realizace společných zařízení byla sborem zástupců vlastníků ve spolupráci s obcí vybrána rekonstrukce polních cest HC5-R, HC14a-R a HC14b-R.

V této fázi je původní kostra společných zařízení dopracována do podoby definitivních parcel společně s návrhem nového uspořádání pozemků vlastníků. Parcelní čísla návrhu nového uspořádání s tabulkami navržených prvků PSZ jsou obsahem etapy 1.2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně soupisu nových pozemků, část 	VIII.4. Seznam pozemků pro společná zařízení a seznam pozemků s chráněnými zájmy.

## Přehled nákladů na uskutečnění PSZ

Náklady na společná zařízení byly předběžně stanoveny dle aktualizovaného Souboru vybraných společných zařízení a jejich nákladů na výstavbu v pozemkových úpravách, Ministerstvo zemědělství České republiky – Ústřední pozemkový úřad, 12/2002 a dle Nákladů obvyklých opatření pro hodnocení projektů v OPŽP je provedena empiricky podle ukazatelů meziroční inflace dle Českého statistického přehledu a přehledu realizačních cen společných zařízení. Cenová úroveň je k roku 2016.

| Souhrnné údaje pro jednotlivé kategorie společných zařízení |  |
| --- | --- |
| Kategorie | Náklady [Kč] |
| Opatření pro zpřístupnění pozemků | 138 805 600 Kč |
| Opatření pro ochranu ZPF | 3 681 857 Kč |
| Vodohospodářská opatření | 1 388 000 Kč |
| Opatření na ochranu životního prostřední | 1 993 880 Kč |
| Celkem | 145 868 337 Kč |

## Soupis změn druhů pozemků

Nezbytnou součástí průzkumu v přípravné činnosti komplexních pozemkových úprav je identifikace nesouladů druhů pozemků mezi evidovaným stavem v katastru nemovitostí a skutečností v terénu. Tato základní prohlídka je nutná, jak z hlediska ochrany ZPF, tak z hlediska odstranění chyb v KN, ale také z hlediska vyčíslení nároků vlastníků, které musí být dle zákona provedeno podle skutečného stavu pozemku. Za nesoulady nejsou dle společného sdělení MZe ČR a MŽP ČR považovány drobné změny hranic pozemků zjištěné při měření a šetření hranic.

V obvodu komplexní pozemkové úpravy bylo vytipováno 131 nesouladů v druzích pozemků, které byly předány k posouzení dotčeným orgánům státní správy a odsouhlaseny (stanoviska příslušných úřadů jsou v dokladové části etapy 1.1.1 – Vyhodnocení dostupných podkladů a analýza současného stavu). Změna druhu pozemku se provede rozhodnutím Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Znojmo o schválení návrhu pozemkových úprav na základě souhlasného vyjádření orgánu státní správy a souhlasu vlastníka. Za souhlas vlastníka se považuje souhlas se soupisem nových pozemků.

| Druh pozemku | výměra [ha] podle |  |  | Rozdíl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| název | kód | KN | Návrh | Návrh – KN |
| Orná půda | 2 | 755,55 | 752,26 | -3,29 |
| Zahrada | 5 | 9,18 | 9,07 | -0,11 |
| Sad | 6 | 2,56 | 1,33 | -1,23 |
| Trvalý travní porost | 7 | 3,05 | 6,20 | 3,15 |
| Lesní pozemek | 10 | 116,27 | 119,95 | 3,68 |
| Vodní plocha | 11 | 6,00 | 6,76 | 0,76 |
| Zastavěná plocha | 13 | 12,92 | 12,91 | -0,01 |
| Ostatní plocha | 14 | 43,02 | 40,07 | -2,95 |
| Celkem |  | 948,55 | 948,55 | - |

## Soulad PSZ s územním plánem

Obec Skalice má v současnosti platný územní plán obce Skalice, 2001 (zpracovatel Ing. arch. Ladislav Brožek), který byl zohledněn při přípravě plánu společných zařízení. Zastupitelstvo Obce Skalice schválilo zadání nového územního plánu dne 28. 2. 2013, projektant je Ing. arch. Ladislav Brožek. Návrh nového územního plánu bude vycházet z PSZ schváleného v rámci KoPÚ.

Plán společných zařízení byl průběžně konzultován se zástupci obce Skalice tak, aby nevznikly nesoulady mezi návrhem nového územního plánu a plánem společných zařízení. Jedná se zejména o polní cesty, opatření proti erozi a protipovodňovou ochranu zastavěné části či rozsah zastavitelných ploch. Změnou je úprava vedení biokoridorů ÚSES, která byla provedena z důvodu zajištění návaznosti na sousední katastrální území a vyhovění požadavku sboru zástupců.

Upřesnění souladu PSZ s územním plánem bude dále aktualizováno podle vývoje projednání PSZ s dotčenými orgány státní správy. Přesná podoba polních cest, opatření určených k protipovodňové ochraně a protierozních opatření je následně stanovena na základě zpracované dokumentace technického řešení.

## Doklady o projednání PSZ

- Policie ČR, Krajské ředitelství police Jihomoravského kraje, územní odbor Znojmo, Dopravní inspektorát, ze dne 9.1.2017,

- Obec Trstěnice, ze dne 11.1.2017,

- Lesy ČR, LS Znojmo, ze dne 7.2.2017,

- Český hydrometeorologický ústav, Pobočka Brno, ze dne 18.1.2017,

- Krajské ředitelství Policie České republiky Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, Dopravní inspektorát Znojmo, ze dne 8.3.2017, ze dne 13.4.2017, ze dne 19.4.2017 a ze dne 22.6.2017.

- Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, ze dne 26.4.2017,

- Městský úřad Moravský Krumlov, odbor regionálního rozvoje, ze dne 25.4.2017,

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, ze dne 19.4.2017,

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, oddělení péče o přírodu a krajinu, ze dne 18.4.2017,

- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o., oblast Znojmo, ze dne 19.4.2017,

- České Radiokomunikace a.s., ze dne 21.4.2017,

- Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, ze dne 26.4.2017,

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, ze dne 10.5.2017,

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, ze dne 9.5.2017

- NET4GAS, s.r.o., ze dne 20.4.2017,

- Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 26.4.2017,

- E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 27.4.2017,

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, ze dne 22.6.2017

- Policie ČR, Krajské ředitelství police Jihomoravského kraje, územní odbor Znojmo, Dopravní inspektorát, ze dne 9.1.2017,

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor majetkový, ze dne 28.7.2017.

## Výkresová část – grafické přílohy dokumentace PSZ

- Přehledná mapa 1 : 10 000

- Mapa průzkumu 1 : 5 000

- Mapa erozní ohroženosti – stav 1 : 5 000

- Mapa erozní ohroženosti – návrh 1 : 5 000

- Hlavní výkres 1 : 5 000

# Přehled použitých zkratek

| AOPK | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR |  |
| --- | --- | --- |
| AZV | Agentura pro zemědělství a venkov |  |
| AZZÚ | Aktivní zóna záplavového území |  |
| BC | biocentrum |  |
| BK | biokoridor |  |
| BPEJ | bonitované půdně ekologické jednotky |  |
| ČR | Česká republika |  |
| ČSN | česká technická norma |  |
| DO | doplňková cesta |  |
| DI PČR | Dopravní inspektorát Policie ČR |  |
| DN | Diamètre Nominal – jmenovitý vnitřní průměr potrubí |  |
| DP | dobývací prostor |  |
| DSP | dokumentace pro stavební povolení |  |
| DTŘ | dokumentace technického řešení |  |
| DUR | dokumentace pro územní řízení |  |
| EEC | European Economic Community – Evropské hospodářské společenství |  |
| EVL | Evropsky významná lokalita |  |
| GIS | geografický informační systém |  |
| HMZ, HOZ | hlavní meliorační zařízení, hlavní odvodňovací zařízení |  |
| HPC | hlavní polní cesta |  |
| HPJ | hlavní půdní jednotka |  |
| HS | hospodářský sjezd |  |
| CHKO | chráněná krajinná oblast |  |
| CHLÚ | chráněné ložiskové území |  |
| CHOPAV | chráněná oblast přirozené akumulace vod |  |
| IP | interakční prvek |  |
| JPÚ | jednoduché pozemkové úpravy |  |
| KES | koeficient ekologické stability |  |
| KN | katastr nemovitostí |  |
| KR | kaplička, kříž, křížek, boží muka |  |
| LC, LBC | lokální biocentrum |  |
| LK, LBK | lokální biokoridor |  |
| LC | lesní cesta |  |
| LPIS | systém evidence půdy založený na uživatelských vztazích |  |
| MEO | míra erozního ohrožení |  |
| MJ | měrná jednotka |  |
| MK | místní komunikace |  |
| MMR | Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky |  |
| MZe | Ministerstvo zemědělství České republiky |  |
| MŽP | Ministerstvo životního prostředí České republiky |  |
| NP | Národní park |  |
| NRBC | nadregionální biocentrum |  |
| NRBK | nadregionální biokoridor |  |
| ODV | plošné odvodnění, meliorace |  |
| OLP | ochranný lesní pás |  |
| OP | ochranné pásmo |  |
| OPVZ | ochranné pásmo vodního zdroje |  |
| OPŽP | operační program Životní prostředí |  |
| PEO | protierozní opatření |  |
| PF ČR | Pozemkový fond České republiky |  |
| POP | protierozní osevní postup |  |
| PP | Přírodní památka |  |
| PřP | Přírodní park |  |
| PSZ | plán společných zařízení |  |
| PTO | Ptačí oblast |  |
| PÚ | pozemková úprava |  |
| Q100 | záplavové území stoleté vody |  |
| QAZ | aktivní zóna záplavového území |  |
| RC, RBC | regionální biocentrum |  |
| RK, RBK | regionální biokoridor |  |
| ŘSD | Ředitelství silnic a dálnic ČR |  |
| SGI | soubor geodetických informací |  |
| SLT | soubor lesních typů |  |
| SPI | soubor popisných informací |  |
| SPÚ | Státní pozemkový úřad |  |
| SOWAC | Soil and Water Conservation |  |
| STG | skupina typů geobiocénů |  |
| SV | soukromý vlastník |  |
| SZ | společné zařízení |  |
| TTP | trvalý travní porost |  |
| ÚP, ÚPSÚ | územní plán, územní plán sídelního útvaru |  |
| ÚPÚ | Ústřední pozemkový úřad |  |
| ÚSES | územní systém ekologické stability |  |
| VKP | významný krajinný prvek |  |
| VN | vysoké napětí |  |
| VPC | vedlejší polní cesta |  |
| VTL, VVTL | vysokotlaké vedení plynovodu |  |
| VÚC | velký územní celek |  |
| VÚMOP | Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy |  |
| ZPF | zemědělský půdní fond |  |
| ZÚR | zásady územního rozvoje |  |

Koeficient ekologické stability je poměrové číslo a stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků ve zkoumaném území dle vzorce (Míchal, 1985).

Údaje dle registru iLAS (Ústav územního rozvoje MMR ČR).

Normy ČSN nejsou právně závazné, ale pouze doporučené, proto jsou jako doporučené uváděny i parametry polních cest. Přesnou specifikaci polních cest (zejména krytu vozovky) je nutné řešit při prováděcím projektu v rámci dokumentace pro stavební povolení při realizaci. Specifikace skladby vrstev navržených polních cest je uvedena v dokumentaci technického řešení (dle katalogu polních cest).

V k.ú. Skalice u Znojma se jedná o mírně kopcovitější krajinu, kde by svozná plocha vedlejších polních cest měla mít max. 120 ha.

U stávajících cest je zábor půdy stanoven podle zaměření skutečného stavu v terénu v případě, že je jejich šířka větší než minimální šířka parcely pro danou kategorii cesty, v opačném případě je zábor stanoven jako násobek délky a průměrné šířky parcely pro danou kategorii. U cest, pro které se zpracovává dokumentace technického řešení bude zábor půdy uveden dle této dokumentace.

Zábory pro interakční prvky podél cest jsou započítány jako součást záborů pro jednotlivé polní cesty, pokud není uvedeno jinak, viz kapitola 1.5.3.

Propustek, hospodářský sjezd, přejezdný žlab, most, výhybna apod.

Aktualizace Souboru vybraných společných zařízení a jejich nákladů na výstavbu v pozemkových úpravách, Ministerstvo zemědělství České republiky – Ústřední pozemkový úřad, 12/2002 a dle Nákladů obvyklých opatření pro hodnocení projektů v OPŽP je provedena empiricky podle ukazatelů meziroční inflace dle Českého statistického přehledu a přehledu realizačních cen společných zařízení.

V katastrálním území Skalice u Znojma převažují středně hluboké půdy. V několika lokalitách se vyskytují také mělké půdy (spádnice č. 5, č. 18, č. 24 – BPEJ 0.37.16, 2.37.15, 2.37.16).

Posouzení erozní ohroženosti je zpravidla zpracováno ve variantách, z nichž doporučená je zvýrazněná a podtržená.

Náklady na ochranné zatravnění.

Dle technického standardu jsou celkové náklady vyčísleny bez nákladů na ochranné zatravnění a osevní postupy (zde ORG3, ORG4, TEO1, TEO2, TEO3)

Obec Skalice potvrdila, že provede průzkum zazděné podzemní štoly, která vodu odváděla v minulosti. Štola vede do zámeckého parku ve Skalici ve vlastnictví Jihomoravského kraje.

Ivoš Bazal, Josef Bazal st., Josef Bazal ml., Světlana Chovancová, souhlas předán pobočce PÚ

Zábor a cena jsou uvedeny při budování příkopu samostatně bez cesty VC31.

Příkop PR1 je navržen jako součást záboru pro cestu VC31.

Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, regionálnímu pracovišti Jižní Morava byl zaslán dotaz, zda chtějí uvedené parcely řešit v návrhu nového uspořádání pozemků. AOPK ČR nepřipravuje vyhlášení maloplošných chráněných území na těchto pozemcích v k.ú. Skalice u Znojma a nebude žádat o převod pozemků.

Klasifikace území na základě hodnoty koeficientu ekologické stability dle Míchala. KES je stanoven na základě poměru ploch ekologicky stabilních (lesy, louky, pastviny, zahrady ad.) ku nestabilním (orná půda, zastavěné plochy ad.).

Přesněji výměra ze stanovení opravného koeficientu většího než 1,00 činí 46 171 m2.