Akce		:	Mlýnský náhon – oprava a revitalizace

Území		:	k.ú. Nová Dědina u Uničova, Dolní Sukolom a Uničov

Stupeň		:	DSP, prováděcí dokumentace

Zakázkové číslo	:	32/17

Archivní číslo	:	03-839

Mlýnský náhon

projektová dokumentace na realizaci opravy a revitalizaci

k.ú. Nová Dědina u Uničova, Dolní Sukolom a Uničov

TEXTOVÁ  ČÁST

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI :

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

F. PLÁN BOZP

Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	4

A.1   Identifikační údaje	4

A.1.1  Údaje o stavbě	4

A.1.2  Údaje o stavebníkovi	4

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	4

A.2   Seznam vstupních podkladů	4

A.3   Údaje o území	5

A.3.a)  Rozsah řešeného území	5

A.3.b)  Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů	5

A.3.c)  Údaje o odtokových poměrech - hydrologické poměry	5

A.3.d)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	6

A.3.e)  Údaje o souladu s územním rozhodnutím	6

A.3.f)  Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území	6

A.3.g)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	6

A.3.h)  Seznam výjimek a úlevových řešení	7

A.3.i)  Související a podmiňující investice	7

A.3.j)  Seznam dotčených pozemků a staveb dle katastru nemovitostí	7

A.4   Údaje o stavbě	7

A.4.a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby	7

A.4.b)  Účel užívání stavby	7

A.4.c)  Trvalá nebo dočasná stavba	7

A.4.d)  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů	7

A.4.e)  Údaje o dodržení technických požadavků na stavby	7

A.4.f)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	7

A.4.g)  Seznam výjimek a úlevových řešení	8

A.4.h)  Navrhované kapacity stavby	8

A.4.i)  Základní bilance stavby	8

A.4.j)  Základní předpoklady výstavby	8

A.4.k)  Orientační náklady stavby	8

A.5  Členění stavby na objekty a technická zařízení	8

A.5.1  Provozní soubory, technická a technologická zařízení	8

A.5.2  Stavební objekty	8

B. Souhrnná technická ZPRÁVA	9

B.1   Popis území stavby	9

B.1.a)  Charakteristika území	9

B.1.b)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů	9

B.1.c)  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma	10

B.1.d)  Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území	10

B.1.e)  Vliv stavby na okolní pozemky, stavby a odtokové poměry v území	10

B.1.f)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	10

B.1.g)  Požadavky na maximální zábory zemědělských a lesních pozemků	10

B.1.h)  Územně technické podmínky	10

B.1.i)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	10

B.2   Celkový popis stavby	10

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity	10

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení	11

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby	11

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby	11

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby	11

B.2.6  Základní charakteristika objektů	11

B.2.7  Technická a technologická zařízení	11

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení	12

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi	12

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu	12

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	12

B.3   Připojení na technickou infrastrukturu	12

B.4   Dopravní řešení	12

B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	12

B.6   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	12

B.7   Ochrana obyvatelstva	13

B.8   Zásady organizace výstavby	13

B.8.a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot	13

B.8.b)  Odvodnění staveniště	13

B.8.c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	13

B.8.d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	13

B.8.e)  Ochrana okolí stavby a požadavky na související asanace, demolice, kácení	13

B.8.f)  Maximální zábory pro staveniště	14

B.8.g)  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě	14

B.8.h)  Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin	14

B.8.i)  Ochrana životního prostředí při výstavbě	14

B.8.j)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	15

B.8.k)  Úpravy pro bezbariérové užívání	15

B.8.l)  Zásady pro dopravně inženýrské opatření	15

B.8.m)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby	15

B.8.n)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	16

d. Dokumentace objektů	16

1. Stavební řešení - technická zpráva	16

1.1.	SO-01 Odstranění sedimentů	16

1.2.	SO-02 Obnova objektů	16

1.3.	SO-03 Revitalizace dřevin	17

2. Pevné měřičské body a vytýčení stavby	17

3. Požárně bezpečnostní řešení	17

4. Technika prostředí staveb	17

5. Dokumentace technických a technologických zařízení	17

5.1.  Část technologická	17

5.2.  Část elektrotechnická	17

5.3.  Hydrotechnické výpočty	18

F. plán bozp	18

Dokumentace je vypracována a členěna podle přílohy č.5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. z 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 z 28. února 2013.

# A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## A.1   Identifikační údaje

### A.1.1  Údaje o stavbě

a) Název stavby: Projektová dokumentace na realizaci opravy a revitalizace Mlýnského náhonu.

b) Místo stavby: Stavba se nachází na katastrálním území Nová Dědina u Uničova, Dolní Sukolom a Uničov, na okrese Olomouc, v kraji Olomouckém, stavbou dotčené pozemky jsou s ohledem na značné množství uvedeny v samostatné příloze na konci textové části.

c) Předmět projektové dokumentace: Předkládaný projekt řeší odstranění nánosů z vodního toku – náhonu, který vede od jezu v Nové Dědině po soutok s řekou Oskavou pod Uničovem. Délka úseku je 4,55 km. Jedná se o udržovací práce na stávajícím upraveném korytě vodního toku. Součástí prací bude revitalizace koryta a především břehové zeleně v celé délce náhonu.

### A.1.2  Údaje o stavebníkovi

Investor 		  :  MĚSTO UNIČOV

Sídlo		 	  :  Masarykovo náměstí 1, PSČ 783 91, Uničov

IČO			  :  00299634

Zástupce		  :  Mgr. Radek Vincour, starosta města

Zást.ve věcech tech.      :  Bc. Ondřej Kukula

Telefon			  :  +420 585 088 111

e-mail			  :  mu@unicov.cz

### A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Název			  :  Ing. Luděk Halaš

Sídlo			  :  Bieblova 36, Brno 613 00

IČO			  :  60365943

DIČ			  :  CZ6805261166

Zodp. projektant	  :  Ing. Luděk Halaš

Oprávnění k projekci   :  Osvědčení o autorizaci v oboru Vodohosp. stavby č.1003651

Telefon		  :  736 647 273

e-mail			  :  ludek.halas@gmail.com

www			  :  www.ludekhalas.cz

## A.2   Seznam vstupních podkladů

Základním podkladem pro zpracování dokumentace bylo tachymetrické zaměření lokality provedené odbornou geodetickou firmou (ZK-BRNO s.r.o., Marie Hübnerové 1704/58, 621 00 Brno), zhodnocení stávajícího stavu a závěry z provedených jednání. Zaměření lokality je provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému BPV.

Dále jsou zde uvedeny projektové, mapové a odborné podklady :

- rekognoskace zájmového území

- Vodohospodářská mapa ČR 1:50 000

- Katastrální mapy digitalizované

- Základy hydrauliky a hydrologie (Kunštátský, Patočka, Praha 1966)

- Vodní hospodářství krajiny – Šálek 1997

- Revitalizace vodního prostředí (AOPK ČR, 2003)

- ČSN 01 3469 – Výkresy hydrotechnických staveb

- ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže

- Posouzení vlivu záměru na zákonem chráněné zájmy ochrany přírody a inventarizace dřevin (AQ-Service, s.r.o., 2017)

## A.3   Údaje o území

### A.3.a)  Rozsah řešeného území

Poloha a rozsah stavby je dán velikostí pozemku, který se nachází na ploše stávajícího náhonu. Předmětem projektu je obnova Mlýnského náhonu, který začíná těsně nad tabulovým jezem na řece Oskavě v říčním kilometru 25,85. Jez se nachází na řece Oskavě za areálem společnosti TEKRO.

Jez je situován severně od obce Nová Dědina u Uničova, ve vzdálenosti cca 700 m od okraje zástavby obce. Nad jezem pravostranně odbočuje „Mlýnský náhon“. Jez svými tabulemi umožňuje odběry do tohoto Mlýnského náhonu.

Nad jezem pravostranně odbočuje předmětný drobný vodní tok Mlýnský náhon, jehož správcem je společnost Rybářství Přerov, a.s. Jez a nad ním pravostranně odbočující náhon byl pravděpodobně vybudován v roce 1880 a byly na něm zbudovány mlýny, a to především mlýn Č. 22 v Nové Dědině (tzv. Bláhův mlýn), který dnes již neexistuje a který byl po II. světové válce zkonfiskován nebo znárodněn a jako takový přešel do vlastnictví státu a byl postupně přebudován na podnik Mlýny a pekárny, později podnik Farmakon. V současnosti se jedná o podnik společnosti Tekro s.r.o., na kterou, dle dokladů převodu správy národního majetku, povinnost správy jezu nepřešla. Na náhonu byl rovněž vybudován mlýn u Nové Dědiny, dnes se jedná o objekty ve vlastnictví společnosti Rybářství Přerov, a.s., dále mlýn u koupaliště, jehož budova sice dnes stojí, ale slouží pouze jako objekt k bydlení. Dále byl náhon užíván tehdejším cukrovarem v Uničově pro odběr vody při cukrovarnické kampani, dále Českým rybářským svazem MO Uničov pro napájení rybníků ve vlastnictví Města Uničov, společností Rybářství Přerov, a.s., Jednotným zemědělským družstvem Troubelice, Jednotným zemědělským družstvem Újezd u Uničova a v neposlední řadě malou vodní elektrárnou pana Jiřího Schneidera.

Jez a náhon dnes slouží společnosti Rybářství Přerov, a.s., společnosti Rybářství a chov drůbeže Zdeněk Horák, s.r.o., dále pro zásobování bezejmenného toku vedoucího místní částí Uničova – Novou Dědinou, dále jako přívod vody pro malou vodní elektrárnu pana Jiřího Schneidera, která byla na náhonu vybudována v roce 1992 a konečně jako zdroj vody pro napájení soustav rybníků ve vlastnictví Města Uničov, které jsou v nájmu Českého rybářského svazu MO Uničov.

### A.3.b)  Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Zájmové území se nenachází v žádné památkové rezervaci, zóně, ani zvláště chráněném území. Stávající koryto Mlýnského náhonu, jež je předmětem navrhovaného pročištění, se nachází v záplavovém území řeky Oskavy. Jelikož se jedná o prostou údržbu vodního toku, nedojde k jakémukoliv negativnímu ovlivnění tohoto záplavového území. Odtěžený materiál bude ukládán mimo záplavové území.

### A.3.c)  Údaje o odtokových poměrech - hydrologické poměry

Zájmové území se nachází na toku Oskava. Tok Oskava je levostranným přítokem Moravy, do které zaúsťuje v km 239,5. Plocha povodí potoka je 146,5 km2.

#### Hydrologické poměry

Tok: 					OSKAVA

Hydrologické číslo povodí:		4-10-03-036

Profil:					profil jezu, říční km 25,85 (odběr do náhonu)

Průměrné roční srážky:		785 mm/rok

Plocha povodí:			146,01 km2

Průměrný roční průtok Qa:		1,20 m3.s-1

Tab. Přehled M-denních průtoků v m3/s

| Dnů v roce |  | 30 | 90 | 180 | 270 | 330 | 355 | 364 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | [l.s-1] | 2,81 | 1,44 | 0,778 | 0,441 | 0,264 | 0,178 | 0,121 |

Tab. Přehled N-letých průtoků v m3/s

| Roků |  | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | [m3.s-1] | 12,3 | 18,7 | 28,0 | 35,5 | 43,5 | 54,6 | 63,6 |

### A.3.d)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Navrhované opatření není posuzováno z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací. Jedná se pouze o údržbu na stávajícím vodním díle – pročištění koryta toku. Pro předmětné území nebylo stanoveno žádné omezení.

### A.3.e)  Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Pro akci nebylo vydáno územní rozhodnutí – dokumentace je koncipována jako jednostupňový projekt pro ohlášení stavby, stavbou nedojde k dotčení jiných než stávajících nebo okolních parcel ve vlastnictví investora nebo smluvně ošetřených.

### A.3.f)  Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavbou nedojde k zhoršení kvality prostředí ani hodnoty území, stavba není v rozporu s územním plánem města. Stavba nevyžaduje připojení na dopravní nebo technickou infrastrukturu.

Vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území lze k požadavkům na umísťování staveb uvést, že stavba nevyžaduje napojení na sítě technické infrastruktury ani dopravní infrastrukturu a stavba není určena k pobytu ani shromažďování osob. Stavba je navržena mimo ochranná pásma sítí technické infrastruktury, nebo je v souladu s podmínkami uvedenými ve stanovisku provozovatele příslušného zařízení, jehož ochranné pásmo je stavbou dotčeno. Stavbou nedojde k narušení historických, urbanistických či architektonistických hodnot, naopak pročištěný tok vhodně esteticky doplní prostředí, ve kterém je obnoven. Při návrhu stavby byly dodrženy požadavky na obecné využití území.

### A.3.g)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Stavba je projednána se všemi dotčenými orgány a organizacemi státní správy a všemi ostatními účastníky stavebního řízení, jimiž jsou kromě vlastníků pozemků správci sítí technické infrastruktury, vodních toků, lesů, silnic a komunikací a další. Stavbou dotčené zájmy správců zařízení a stávajících inženýrských sítí a jejich vyjádření obsahuje dokladová část, jejíž součástí je i seznam všech vyjádření. Požadavky dotčených orgánů jsou do dokumentace zapracovány, všem požadavkům je vyhověno.

### A.3.h)  Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro stavbu nebyly vydány žádné výjimky nebo úlevové řešení.

### A.3.i)  Související a podmiňující investice

V současné době není známo, že by se vyskytovala nějaká vyvolaná investice související se stavbou. Základním předpokladem je, že vytěžený sediment bude odvezen a uložen v areálu komunitní kompostárny města Uničova (areál bývalé skládky). Jedná se o pozemky na parcele č. 371/2, 371/1, 371/7 a 371/14 v k.ú. Dolní Sukolom.

### A.3.j)  Seznam dotčených pozemků a staveb dle katastru nemovitostí

Stávající koryto náhonu, jež bude v rámci údržby pročištěno od sedimentu, se nachází na značném množství pozemků. Výpis dotčených parcel je přiložen na konci textové části.

## A.4   Údaje o stavbě

### A.4.a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Předkládaný projekt řeší obnovu stávající stavby.

### A.4.b)  Účel užívání stavby

Účel užívání stavby zůstane stávající – vodní tok umožňující život s vodou spjatých živočichů. Dále bude sloužit jako prvek ekologické stability krajiny - vodní plocha. Obnovou kapacity koryta dojde ke zlepšení odtokových poměrů v krajině a obnově vodního díla jako přirozeného vodního biotopu.

Pročištění příčného a podélného profilu toku v zájmovém úseku tj. od ř. km 0,000 – 4,550 v celé délce bude provedeno tak, aby došlo ke zlepšení odtokových poměrů v obci Uničov a Nová Dědina u Uničova.

### A.4.c)  Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

### A.4.d)  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

V území se nevyskytuje stavba chráněná podle jiných právních předpisů (kulturní památky apod.).

### A.4.e)  Údaje o dodržení technických požadavků na stavby

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu a vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovaná stavba je speciálním dílem, které vylučuje přístup nepovolaných osob a nepodléhá návrhovým kritériím pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Není tedy nutné řešit bezbariérový přístup.

### A.4.f)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Při návrhu koncepce stavby byly respektovány podmínky dotčených orgánů státní správy i provozovatelů inženýrských sítí i dalších zařízení a staveb s ochrannými pásmy. Návrh byl proveden co nejšetrněji z hlediska minimalizace střetů s ochrannými pásmy jiných zařízení. V zájmovém území se nenachází žádné nadzemní nebo podzemní inženýrské sítě či jiná zařízení. Se správci inženýrských sítí a orgány státní správy jsou projednány podmínky za jakých je možno stavbu umístit a provozovat. Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve vyjádřeních správců IS a dotčených orgánů státní správy v příloze Dokladová část. Požadavky dotčených orgánů byly do této dokumentace zapracovány, všem požadavkům bylo vyhověno.

### A.4.g)  Seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné výjimky a úlevové řešení stavba neobsahuje.

### A.4.h)  Navrhované kapacity stavby

Technické parametry stávajících staveb zůstanou zachovány beze změny. V případě budování nových objektů jsou jejich technické parametry uvedeny v příslušné kapitole Souhrnné technické zprávy.

### A.4.i)  Základní bilance stavby

Pro provoz koryta vodního toku, které je navrhováno v této dokumentaci nebude spotřebovávána energie.

Pro provoz stavby nebude rovněž spotřebována voda ve smyslu spotřeby.

Koryto vodního toku nebude produkovat žádné splaškové ani dešťové vody.

Koryto vodního toku nebude produkovat žádné odpady ani emise.

### A.4.j)  Základní předpoklady výstavby

V době zpracování tohoto stupně dokumentace není možno s naprosto spolehlivou přesností uvést průběh přípravy stavby a její realizace. Zahájení výstavby je podmíněno několika nezbytnými předpoklady, které je nutno zajistit. Kromě zajištění finančních prostředků a projektu se jedná o projednání a povolení stavby, který harmonogram zahajuje a od něhož se datum zahájení stavby dá předběžně stanovit na rok 2018/2019.

Předpokládaná lhůta výstavby se odhaduje na 3-4 měsíce, především s ohledem na klimatické podmínky. Vzhledem k rozsahu stavby nevyžaduje stavba rozdělení na etapy výstavby.

### A.4.k)  Orientační náklady stavby

Po předběžném propočtu se předpokládá cena stavby přibližně 3 mil. Kč. Upřesnění nákladů bude provedeno v položkovém rozpočtu.

## A.5  Členění stavby na objekty a technická zařízení

### A.5.1  Provozní soubory, technická a technologická zařízení

S ohledem na charakter stavby se zde provozní soubory ani technická a technologická zařízení nevyskytují.

### A.5.2  Stavební objekty

SO-01 Odstranění sedimentů

SO-02 Obnova objektů

SO-03 Revitalizace dřevin

# B. Souhrnná technická ZPRÁVA

## B.1   Popis území stavby

### B.1.a)  Charakteristika území

Geologická stavba kraje je velmi pestrá a složitá. To je dáno především skutečností, že se na tomto území stýkají dvě základní geologické jednotky střední Evropy – paleozoické Variscidy a kenozoické Alpidy. Převážná část Olomouckého kraje je budována horninami geologických jednotek severovýchodního okraje Českého masivu. Český masiv je součástí Variscid, které vznikly na konci paleozoika při variském vrásnění a je geologicky starší nežli Karpatská soustava budující menší, východní část kraje. Ta byla geologicky dotvořena alpínským vrásněním ke konci mesozoika a zejména v kenozoiku. Geologická stavba celého území je budována komplexy vyvřelých, přeměněných a usazených hornin starohorního až čtvrtohorního stáří. V průběhu svého geologického vývoje bylo území několikrát zčásti nebo zcela zaplaveno mořem.

Z hlediska makroklimatických poměrů náleží území Olomouckého kraje k severnímu mírnému podnebnému pásu. Na území kraje nalezneme typické výrazné místní klimatické odlišnosti způsobené velkými relativními výškovými rozdíly na krátkou vzdálenost. Nacházejí se zde jak roviny, tak pahorkatiny, vrchoviny a hornatiny. Tato skutečnost dala vzniknout výraznému klimatickému gradientu.

Z mapy klimatických oblastí je patrné, že území se nachází v teplé klimatické oblasti. Ta je charakteristická dlouhým létem, teplým, suchým a velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně teplým jarem a podzimem. Typická je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá zima s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Vysoká kvalita půdy (nahnědlé podzoly) a příznivé klimatické podmínky pro rostlinnou výrobu jsou příčinou vysokého zornění.

### B.1.b)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Kromě osobního průzkumu budoucího staveniště projektantem je pro plánovanou stavbu proveden rozbor sedimentů akreditovanou laboratoří, kterým je ověřeno, že nedojde k překročení limitních hodnot pro uložení sedimentu na pozemky vedené v kultuře ostatní plocha. S ohledem na záměr stavby, kde kromě odtěžení sedimentů je požadována revitalizace dřevin, byla provedena podrobná inventarizace dřevin a dendrologický a přírodovědný průzkum. S ohledem na charakter stavby nejsou jiné průzkumy vyžadovány a potřebné.

Rozbory sedimentů byly zajištěny stavebníkem, dne 9.11.2017. Celý úsek vodního toku – mlýnský náhon byl rozdělen do tří úseků a z každého tohoto úseku byl proveden odběr průměrného vzorku sedimentu, který byl získán smícháním 20-30 dílčích vzorků, odebraných vždy po cca 50-100 m z nezatrubněných částí každého úseku. Takto získané průměrné vzorky byly předány do laboratoře k dalšímu zpracování a analýze. Rozbor odebraných vzorků sedimentu byl proveden v rozsahu vyhl. 294/2005 Sb., přílohy č.10, tabulky č. 10.3 a 10.4.

Z výsledků analýz uvedených v jednotlivých Protokolech o analýze vzorku vyplývá, že u všech tří odebraných vzorků dnového sedimentu byly dodrženy limity, jak je uvádí vyhl. č. 294/2005 Sb. v platném znění v příloze č. 10, tabulce 10.3, ve všech stanovených parametrech s výjimkou parametru „PAU“ (polyaromatické uhlovodíky). Výsledky ekotoxikologických testů provedených dle tab.č.10.4. přílohy č.10, vyhl.č. 294/2005 Sb. v platném znění splňují požadavky uvedené v této tabulce jak pro skupinu I i skupinu II.

Ze závěru zkušební laboratoře a na základě dosaženým výsledků lze konstatovat, že všechny tři vzorky sedimentu reprezentující celý tok bývalého mlýnského náhonu, splňují podmínky pro uložení sedimentu na povrch terénu, protože i když parametr „PAU“ překročil povolený limit, jak je uvádí tab. 10.3, přílohy č.10, vyhl.č. 294/2005 Sb. v platném znění, tak díky vyhovujícím výsledkům testů akutní toxicity byla dodržena podmínka pro uložení sedimentu na povrch terénu uvedená v příloze č.11, vyhl. 294/2005 Sb. v platném znění v bodu 6, písmenu b)., kdy v takovém případě mohou být překročeny limity uvedené v tab. 10.3., přílohy č.10, vyhl. 294/2005 Sb. v platném znění až u tří ukazatelů anorganických a organických škodlivin.

### B.1.c)  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Navrhovaná stavba patří mezi speciální stavby vodohospodářského charakteru, jejichž zřízení a provoz se řídí příslušnými zákonnými opatřeními. Při návrhu byl respektován Zákon č.254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů.

### B.1.d)  Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území

Stávající koryto Mlýnského náhonu, jež je předmětem navrhovaného pročištění, se nachází v záplavovém území Q100 řeky Oskavy. Jelikož se jedná o prostou údržbu vodního toku, nedojde k jakémukoliv negativnímu ovlivnění tohoto záplavového území. Odtěžený materiál bude ukládán mimo záplavové území. Navržená stavba se nenachází v poddolovaném území.

### B.1.e)  Vliv stavby na okolní pozemky, stavby a odtokové poměry v území

Vlivem stávajících nánosů sedimentu je snížena celková kapacita průtočného profilu toku původní úpravy, jejich odstraněním dojde ke zvýšení kapacity a zlepšení odtokových poměrů z intravilánu obce Uničov a Nová Dědina u Uničova. Přínosem akce bude zlepšení průtočnosti koryta.

### B.1.f)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Odstraněny budou pouze sedimenty z vodního díla. Stavbou nedojde k bourání pozemních staveb, ani jejich části, protože se zájmovém území nevyskytují.

Stavba vyžaduje kácení vzrostlé zeleně. V rámci údržby vodního toku bude odstraněn nálet zasahující do průtočného profilu koryta v cca dolní 1/3 až 1/2 výšky břehu, který by znemožňoval kvalitní provedení prací, a do budoucna by mohly ohrozit bezpečný provoz vodního díla. Stávající porosty v horní části břehových hran jsou jednotlivě posuzovány, budou odstraněny přestárlé a náletové dřeviny (havarijní stromy) a to na základě dendrologického průzkumu kapitola 3.2.

### B.1.g)  Požadavky na maximální zábory zemědělských a lesních pozemků

Stavbou vzhledem ke svému charakteru, nedojde k záboru zemědělského ani lesního půdního fondu. Manipulace s materiálem bude prováděna pouze v prostoru stávajícího toku a v prostoru uložení materiálu mimo zemědělské a lesní pozemky.

### B.1.h)  Územně technické podmínky

Územně technické podmínky jsou pro navrženou stavbu vyhovující. Stavba je napojena na soukromé pozemky a místní cesty a komunikace odkud je stavba dobře přístupná. Pro vstup na cizí pozemky je třeba zajistit souhlasy. Napojení stavby na jiný druh dopravní ani technické infrastruktury se nevyskytuje.

### B.1.i)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není vázána na jiné investice.

## B.2   Celkový popis stavby

### B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity

Účelem stavby je odstranění sedimentů z toku Mlýnský náhon v km 0,000 – 4,550 od jeho počátku až po zaústění do toku Oskavy.

V dolním úseku od zaústění do toku Oskava až po železniční most vede Mlýnský náhon kolem městského parku v Uničově. Výšku hladiny ovlivňuje stavidlo, které se nachází za silničním mostem před km 0,400. To ovlivnilo i množství sedimentu, který za stavidlem vytvořil mnohem mocnější vrstvu, než je u zbytku toku. Následuje část s mělkým a širokým korytem, která končí až u vyústění z propustku v km 0,755. Celý tento úsek od mostu až po vyústění je opevněn a při pracích na odtěžení sedimentu bude stávající dlažba přeskládána a opravena.

Následuje úsek procházející kolem tří rybníků, kde vede část úseku zahrádkářskou kolonií a poté podél cesty až ke starému mlýnu. Střední část prochází mezi zemědělskými pozemky, kolem odlehčovací komory na km 2,270 až k malé vodní elektrárně na km 2,950. Celý úsek končí vyústěním ze zatrubnění u areálu firmy Tekro.

Horní úsek toku vede kolem areálu Tekro od napojení k Oskavě před jezem na km 4,550. Tento úsek není nijak stavebně upraven.

V celé délce náhonu bude provedena revitalizace dřevin, pro akci byl proveden dendrologický průzkum a označeny dřeviny v havarijním stavu, určené ke kácení.

### B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

Z výše uvedených údajů vyplývá, že celkově se jedná o liniovou přírodní stavbu – vodní plochu, která bude architektonicky spolupůsobit s okolím. Z urbanistického hlediska je stavba navržena tak, aby spojovala prvky účelnosti s hospodárností.

### B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby

Navržená stavba je speciální stavbou přírodního charakteru. Jakákoliv výroba, provoz apod. je tedy vyloučena.

### B.2.4  Bezbariérové užívání stavby

Navrhovaná stavba je speciálním dílem, které vylučuje přístup nepovolaných osob a nepodléhá návrhovým kritériím pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

### B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby

Stavba díky svému charakteru nevyžaduje zvláštní bezpečnostní opatření.

### B.2.6  Základní charakteristika objektů

Základní údaje o vodním toku:

| Název stavby | Mlýnský náhon – oprava a revitalizace |
| --- | --- |
| Vodní tok | Mlýnský náhon |
| Km toku | 0,000 – 4,550 |
| Místo stavby, k.ú. | Nová Dědina u Uničova, Dolní Sukolom a Uničov |
| Číslo hydrolog. pořadí | 4-10-03-036 |
| ID toku | 10203754 |
| Množství těženého sedimentu | 4 626 m3 |
| Průměrná mocnost vrstvy sedimentu | 0,37 m |
| Kapacita toku po pročištění | 1,12 – 4,10 m3∙s-1 |
| Šířka koryta v břehové hraně / ve dně | 2,05 – 11,75 m/ 1,4 – 3,25 m |
| Hloubka koryta toku | 0,3 – 3,8 m |

### B.2.7  Technická a technologická zařízení

Stavba nebude vybavena technickým ani technologickým vybavením.

### B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení

Z požárního hlediska se stavba pojímá jako bez požárního rizika. Stavbu tvoří objekty, které jsou z kamene, betonu nebo zemní a tudíž nehořlavé.

### B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi

Vodní tok jako takový nebude spotřebovávat jakékoliv energie.

### B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu

Pro stavbu nejsou stanoveny speciální hygienické požadavky.

### B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

V našem případě se jedná o stavbu, která nevykazuje většinu rizik, obecně pojímaných do této kapitoly. Konkrétně k jednotlivým položkám, o kterých pojednává Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Riziko ohrožení povodní s ohledem na jeho parametry není nebezpečné pro koryto toku samotné ani pro okolí. Místo stavby se nenachází v území rizikovém z hlediska sesuvu půdy. V místě stavby se nevyskytují hlubinné doly, proto ani tento rizikový faktor nehraje roli. Okolí stavby není seizmicky rizikové.

Navržená stavba rovněž nepatří mezi stavby, které se posuzují z hlediska rizika výskytu Radonu. Nejedná se totiž o pobytové stavby, u kterých hrozí dlouhodobým pobytem riziko zdravotní újmy.

## B.3   Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu, ani provádění přeložek stávajících prvků infrastruktury (inženýrské nadzemní a podzemní sítě apod.).

## B.4   Dopravní řešení

Stavba je situována především do extravilánů obcí Uničov, a Nová Dědina u Uničova a je napojena na silnici druhé třídy II/446. Ta vede rovnoběžně s větší částí trasy plánované revitalizace. Předpokládá se pouze využití během stavby a pro umožnění přístupu na sousední pozemky. Není tudíž posuzována z hlediska kapacity.

## B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Navržená stavba nevyžaduje další související terénní úpravy ve svém okolí. V rámci stavby budou odstraněny náletové a přestárlé dřeviny – viz. dendrologický průzkum.

## B.6   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Koryto vodního toku svým charakterem patří mezi takové, které nepůsobí negativně na životní prostředí. Vodní tok nebude produkovat odpady žádného druhu, naopak se dá říci, že vodní plocha má na životní prostředí jednoznačně příznivý vliv.

Vodní tok se nachází v lokalitě, kde obnovený vodní prvek přispěje ke zvýšení akumulační schopnosti krajiny.

Na závěr lze tedy shrnout, že stavba nebude produkovat odpady v žádné formě a že nepodléhá ze zákona nutnosti vypracování elaborátu, popisujícímu vliv stavby na životní prostředí ve smyslu zákona ČNR č. 100/2001 Sb. (E.I.A.), ve znění pozdějších předpisů (216/2007 Sb.).

## B.7   Ochrana obyvatelstva

Stavba se nachází v údolní nivě vodního toku, kde odstraněním nánosů a zkapacitněním průtočného profilu na původní návrhovou kapacitu dojde jednoznačně k příznivému efektu.

## B.8   Zásady organizace výstavby

### B.8.a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot

Na stavbě budou spotřebovány pouze pohonné hmoty pro strojový park dodavatele.

### B.8.b)  Odvodnění staveniště

Vzhledem k tomu, že se jedná o umělý vodní tok - náhon, nebude problém převést průtok během stavby dále pouze Oskavou a náhon odstavit. Konkrétní technologie bude odvislá především na počasí, ročním období a technologickým zvyklostem dodavatele.

### B.8.c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Projektovaná stavba je napojena na cizí pozemky kdy bude třeba sjednat souhlas se vstupem.

V zájmu dodavatele je na vlastní náklady ověřit trasy přístupových cest a únosnost mostků a propustků. Dodavatel bude v průběhu stavby zajišťovat nezbytné čištění komunikací v místě sjezdu na přístupové cesty ke staveništi. Napojení stavby na jiný druh dopravní ani technické infrastruktury se nevyskytuje.

### B.8.d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Rozsah stavby je dán délkou vodoteče.

Konfigurace terénu je příznivá, v lokalitě není plánována žádná jiná souběžná výstavba. Z hlediska provádění stavby lze staveniště pokládat za převážně bezproblémové. Po celou dobu výstavby bude nutno zachovat přístup ke všem okolním pozemkům a nemovitostem, průjezdnost komunikací a bezpečnost při provádění výkopových prací. Na stavbě převládají zemní práce, větší objem přepravy stavebních materiálů se nepředpokládá.

Veškeré souvislosti týkající se zařízení staveniště jsou věcí dodavatele stavby, který bude vybrán výběrovým řízením.

### B.8.e)  Ochrana okolí stavby a požadavky na související asanace, demolice, kácení

Stavba bude prováděna převážně v extravilánu obce bez nutnosti zásahu do jakýchkoliv pozemních objektů. Navrženými opatřeními dojde k zásahu do vodního toku. Celkově se ovšem jedná o zásah příznivý na za účelem obnovy koryta vodního toku.

S veškerým odpadem vznikajícím v rámci stavby „Mlýnský náhon – oprava a revitalizace“, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě, bude zajištěna jeho likvidace dle výše uvedeného zákona, tj. přednostní využití nebo jejich odstranění v odpovídajícím zařízení na odstraňování odpadů. Nakládání s těmito odpady bude zajišťovat a zodpovídat za ně zhotovitel stavby.

Stavba vyžaduje kácení vzrostlé zeleně (havarijní stromy) a to na základě dendrologického průzkumu kapitola 3.2.

Dřevo ze stavby (pokácené dřeviny) bude použito nebo odprodáno jako palivové dříví nebo bude využito/odstraněno v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství. Nebude odstraňováno na otevřeném ohništi.

### B.8.f)  Maximální zábory pro staveniště

Detailní návrh zařízení staveniště provede až podle výsledků výběru dodavatele sám dodavatel. Pro stavbu nejsou předepsány speciální objekty zařízení staveniště. Drobné objekty zařízení staveniště jako maringotky, sklad nářadí, materiálu, apod. je nutno dohodnout s investorem. Veškeré souvislosti týkající se zařízení staveniště jsou věcí dodavatele stavby, který bude vybrán výběrovým řízením.

### B.8.g)  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě

Během prací mohou obecně vznikat stavební odpady, které budou tříděny. Stavební sutě budou odváženy k recyklaci. Odpady budou tříděné, shromažďovány v kontejneru či na vymezené ploše staveniště a postupně odváženy na skládky odpadů, sběrného dvoru či spalovny. Nebezpečné odpady se nepředpokládají, pokud by vznikly, pro zneškodňování nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. S ohledem na charakter stavby – pročištění potoka – se nepředpokládá vznik žádných odpadů, vyjma samotného sedimentu, se kterým bude nakládáno v souladu se stávající legislativou.

### B.8.h)  Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin

Manipulace s materiálem bude prováděna pouze v prostoru toku a v místě jeho uložení. Vytěžený sediment v množství 4 626 m3 bude odvezen a uložen v areálu bývalé skládky komunálních odpadů (v současnosti část využívána jako komunitní kompostárna města Uničova) na pozemky parc. č. 371/2, 371/1, 371/7 a 371/14 v k.ú. Dolní Sukolom, v rámci terénních úprav. Pozemky jsou ve vlastnictví města Uničova, a jsou vedeny jako ostatní plocha. Se sedimentem bude nakládáno jako s vedlejším produktem dle § 3 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., nebude se tedy jednat o nakládání s odpadem. Jeho další využití je zajištěno, terénní úpravy na výše uvedených pozemcích budou řádně povoleny v souladu se stavebním zákonem.

Vzhledem k tomu, že na dotčených pozemcích má být využito k terénním úpravám více než 1000 tun vytěženého sedimentu, bude pro toto místo zpracováno hodnocení rizika v dané lokalitě v souladu s vyhláškou č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve znění vyhlášky č. 300/2005 Sb.

Dle §3 odst. 7 zákona č. 185/2001 Sb. pro konkrétní použití vedlejších produktů budou splněna kritéria pro využití odpadů. Kritéria pro využívání odpadů na povrchu terénu jsou stanovena vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Pro využití odpadů na povrchu terénu musí být splněny podmínky stanovené v příloze č. 11 odst. 3 vyhlášky č.294/2005 Sb. (ekotoxikologické zkoušky, obsah škodlivin v sušině).

### B.8.i)  Ochrana životního prostředí při výstavbě

Na životní prostředí má vliv i samotná výstavba. Ta působí na své okolí hlukem, zvýšenou prašností a zvětšeným rizikem vzniku havárie při úniku olejů nebo pohonných hmot z mechanismů do půdy. Proto bude při výběru dodavatele stavby investor přihlížet nejen k cenové nabídce, ale i k referencím a strojovému parku dodavatele.

Dopravní prostředky a mechanismy budou na pracovišti ve vzorném technickém stavu. Při použití strojů s hydraulikou bude použito náplní z biologicky odbouratelných olejů. Dodavatel zajistí, aby byla během stavby snížena prašnost na minimum.

Pro minimalizaci ohrožení nebo poškození místních biocenóz je nejvhodnější provádět stavební práce mimo období klíčové fenofáze většiny organismů – období rozmnožování. Samotné terénní práce budou prováděny šetrně s ohledem na vyskytující se živočichy a okolní volně rostoucí zeleň.

Všemi dostupnými prostředky bude zamezeno možnosti úniku cizorodých látek do přírodního prostředí. Lehce odplavitelný materiál a závadné látky, které by mohly kontaminovat okolní prostředí, nebudou ukládány v blízkosti toku. Stavba bude vybavena dostatečným množstvím sanačních prostředků, všechny mechanismy pohybující se na stavbě budou udržovány v dobrém technickém stavu a bude prováděna jejich kontrola zejména z hlediska možných úkapů provozních kapalin. Manipulace s ropnými látkami a pohonnými hmotami musí být prováděna pouze na zabezpečených plochách.

Náležitostmi nakládání se závadnými látkami a náležitostmi havarijního plánu se zabývá vyhláška 450/2005 Sb. Havarijní plán je písemný dokument, vypracovávaný podle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona uživatelem závadných látek zacházejícím s nimi ve větším rozsahu nebo uživatelem látek se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody.

Havarijní plán bude tedy zpracován samotným zhotovitelem stavby, po jeho výběru ve výběrovém řízení.

### B.8.j)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění všech udržovacích prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů a ustanovení o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích dané předpisem Nařízením vlády č. 591/2006 Sb.  Je třeba dodržovat platné předpisy, nařízení a normy ČSN.

Zvláště je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací, při práci pod elektrickým vedením a při křížení podzemních vedení. Zde je třeba zopakovat bezpodmínečnou nutnost dodržovat normu ČSN 73 6611 a ČSN 73 6612.

Z konkrétních norem a zákonů je nutno dodržovat a respektovat :

ČSN 73 3050  Zemní práce

ČSN 73 0550  Navrhování a provádění stavebních prací

ČSN 73 2002  Provádění betonářských prací

Zákon č. 254/2001 Sb. Vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 150/2010 Sb.)

Zákon č.174/1968 Sb. o státním ochr. dozoru nad bezpečností práce ve znění zákona č.396/1992 Sb.

a dalších pozdějších předpisů

Zákon o bezp. práce č.65/1995 Sb. se změnami a doplňky zák. č.188/1988 Sb. a zák. č.162/1990 Sb.

Vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavbách.

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech.

### B.8.k)  Úpravy pro bezbariérové užívání

Stavba nebude vyžadovat úpravy pro bezbariérové užívání.

### B.8.l)  Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Charakter stavby a zařízení staveniště nevyžadují řešit dopravní inženýrská opatření.

### B.8.m)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Vytýčení stavby bude provedeno v souladu s podrobnou situací, příčnými a podélným řezem stavby. V průběhu prací je třeba dodržet předepsané sklony svahů a břehů dle příčných profilů a hlavně předepsané sklony hrází a postup při jejich opravách. Svahy hrází budou v navržených délkách zajištěny proti vymílání kamenným pohozem či rovnaninou opřenou do kamenné záhozové patky.

Při práci na projektu oslovil projektant a investor organizace, které mohou v zájmovém území provozovat inženýrské sítě a další zařízení. Tito sepsali svá vyjádření se zákresy a podmínkami, za kterých je možno jejich zařízení křížit nebo míjet. Je bezpodmínečně nutné, aby se dodavatel seznámil s podmínkami, které kladou správci sítí a dotčených zařízení.

Investor i dodavatel stavby mají oznamovací povinnost před zahájením zemních prací vůči Archeologickému ústavu ČSAV. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči.

Příprava území – opatření před zahájením stavebních prací:

Před zahájením stavebních prací je nutno:

- oznámit vlastníkům dotčených parcel zahájení stavebních prací 1 měsíc předem

- zajistit vytýčení podzemních vedení od jejich správců nebo majitelů

- zajistit dopravní značení v případech omezení dopravy

- označit omezení přístupu ke stavebním rýhám a zákaz vstupu nepovolaným osobám

Při návrhu koncepce stavby byly respektovány podmínky dotčených orgánů státní správy i provozovatelů inženýrských sítí i dalších zařízení s ochrannými pásmy. Návrh byl proveden co nejšetrněji z hlediska minimalizace střetů s ochrannými pásmy jiných zařízení.

Podmínky, za kterých je možné provádět stavební práce v ochranných pásmech dotčených inženýrských sítí, jsou sepsány ve vyjádřeních jejich správců a přiloženy v dokladové části projektu. U všech sítí budou dodrženy podmínky pro provádění stavebních prací.

### B.8.n)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude probíhat dle harmonogramu prací. Jednotlivé práce budou kontinuálně na sebe navazovat dle možností a schopností dodavatele, který bude vybrán výběrovým řízením.

# d. Dokumentace objektů

## 1. Stavební řešení - technická zpráva

### SO-01 Odstranění sedimentů

Stanovený rozsah odtěžení sedimentu ze dna toku vychází z podrobného výškopisného a polohopisného zaměření.

Těžba nánosů bude provedena po celé délce řešeného úseku toku s ohledem na nově navrženou niveletu toku. Odtěženo bude 4 626 m3 sedimentu. Odbahnění bude provedeno tak, aby byl obnoven původní průtočný profil a zajištěn plynulý podélný spád koryta. Po ukončení těžby nánosů se provede urovnání pláně dna a vysvahování zářezů dle výkresů příčných profilů. Plocha svahů nad hladinou bude místně doseta travní směsí.

Základním předpokladem je, že vytěžený sediment bude odvezen a uložen v areálu komunitní kompostárny města Uničova (areál bývalé skládky). Jedná se o pozemky parc. č. 371/2, 371/1, 371/7 a 371/14 v k.ú. Dolní Sukolom.

V rámci těžby nánosů dojde i k opravě a přeskládání stávající betonové dlažby a to od mostu na km 0,385 až po vyústění ze zatrubněného úseku v km 0,760. Celková délka opravovaného úseku je 375 metrů. Dále je navrhnuto opevnění pravého břehu toku od km 3,800 po km 3,835. Důvodem je blízká pozemní komunikace, která by mohla na břeh negativně působit. Opevnění se skládá z kamenného pohozu, opřeného do záhozové patky v celkové délce 35 metrů.

### SO-02 Obnova objektů

Bezpečnostní přeliv náhonu v km 4,515 je navržen kompletně k obnově. Korunový přeliv má lichoběžníkový tvar se  svahy ve sklonu 1:3. Koruna přelivu bude opevněna kamennou dlažbou tl. 0,30 m do podkladního betonu C16/20 zajištěnou dvěma betonovými zavazovacími prahy z vodostavebního betonu C30/37 XF3 s vloženou sítí kari 100/100/8 mm. Spárovací směs bude použita typu MCS (min. 20 MPa) (CEM II) – pytlovaná (s požadovanými parametry) nebo míchaná na staveništi podle receptury předem schválené investorem.

Skluz bude opevněný těžkým kamenným záhozem o hmotnosti 80 – 200 kg, tl. vrstvy 0,60 m.

Šířka přelivné hrany , nacházející se v nadmořské výšce 245,90 m n.m., je navržena na 1,5 metru. Před samotným přelivem se nachází stávající štětová stěna (štětovnice typu Larsen), která slouží jako opevnění pravého břehu Mlýnského náhonu. Do této stěny bude vyříznut otvor tak, aby bylo možné bezpečnostní přeliv používat, ale nebyla narušena ochrana břehu.

V prvním ze stabilizačních prahů budou navíc vloženy dva U profily šířky 65 mm, sloužící jako drážky pro provizorní hrazení či možnosti stálého přihrazení na zvolenou výšku.

Jiné objekty na náhonu nebudou obnovovány vůbec nebo pouze bude provedena prostá oprava spočívající ve vyspravení betonových konstrukcí – odlehčovací objekt v km 2,275.

### SO-03 Revitalizace dřevin

Stavba vyžaduje kácení vzrostlé zeleně. V rámci údržby vodního toku bude odstraněn nálet zasahující do průtočného profilu koryta v cca dolní 1/3 až 1/2 výšky břehu, který by znemožňoval kvalitní provedení prací, a do budoucna by mohly ohrozit bezpečný provoz vodního díla. Stávající porosty v horní části břehových hran jsou jednotlivě posuzovány, budou odstraněny přestárlé a náletové dřeviny (havarijní stromy) a to na základě dendrologického průzkumu kapitola 3.2.

## 2. Pevné měřičské body a vytýčení stavby

Pro návrh bylo využito podrobného tachymetrického zaměření lokality. Zaměření účelové mapy bylo provedeno v polohovém systému S-JTSK a výškovém Balt po vyrovnání (BPV).

- Pevný výškový bod č. 1  – roh mostu  = 237,70 m n.m.

- Pevný výškový bod č. 2  – roh požeráku  = 238,00 m n.m.

- Pevný výškový bod č. 3  – roh mostu  = 240,65 m n.m.

- Pevný výškový bod č. 4  – roh stavidla  = 240,65 m n.m.

- Pevný výškový bod č. 5  – roh mostu  = 246,00 m n.m.

- Pevný výškový bod č. 6  - roh betonové zídky 246,75 m n.m.

- Vytyčovací osa je zakreslena v podrobné situaci, vytýčení bude provedeno dle příčných řezů (viz. situace stavby).

## 3. Požárně bezpečnostní řešení

Z požárního hlediska se stavba pojímá jako bez požárního rizika. Stavbu tvoří objekty, které jsou z kamene, betonu nebo zemní a tudíž nehořlavé.

## 4. Technika prostředí staveb

Dokumentace jednotlivých profesí určující zařízení a systémy v technických podrobnostech. Stavba neobsahuje žádné další dílčí profese obecně pojímané jako specializované.

## 5. Dokumentace technických a technologických zařízení

### 5.1.  Část technologická

Strojně technologická část se zabývá provozními soubory strojního charakteru. V našem případě se takové nevyskytují.

### 5.2.  Část elektrotechnická

V části elektrotechnické jsou řešeny připojení na distribuční síť, které se však v našem případě nevyskytují.

### 5.3.  Hydrotechnické výpočty

Hydrotechnickými výpočty byla ověřena kapacita koryta toku po pročištění. Dle sestavených měrných křivek jednotlivých úseků vyplývá, že nejmenší kapacita koryta toku bude po pročištění nejméně cca 2,21 – 3,07 m3/s, při hloubce vody 1,4 m. Většina úseků koryta má ovšem větší hloubku a tím i kapacitu. Měrné křivky jednotlivých úseků koryt jsou přiloženy na konci textové části.

Na základě provedených výpočtů lze konstatovat, že pročištěním koryta Mlýnského náhonu dojde ke zvýšení (respektive obnovení) jeho kapacity.

# F. plán bozp

Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro konkrétní stavbu. Jeho plnění a dodržování je závazné pro všechny dodavatele, jejich zaměstnance a osoby podílející se na realizaci díla.

Odpovědnosti a pravomoci na úseku BOZP

Péče o ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovního zařazení, která zastávají. Mezi tuto povinnost spadá i prokazatelné seznámení zaměstnanců a dodavatelů s plánem BOZP, při přípravě stavby a plánem BOZP při realizaci stavby. Pracovníci na stavbě jsou povinni, řídit se pokyny vedoucích zaměstnanců, koordinátora BOZP, osob zajišťujících technický dozor investora a dalších osob investora zastupujících.

Koordinátor při realizaci stavby - dle zákona 309/2006 Sb., bude na stavbě osoba koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen koordinátor). Všechny osoby na pracovišti jsou povinny:

- 	řídit se pokyny koordinátora a dbát jeho nařízení

-	účastnit se kontrolních dnů BOZP pokud k tomu byly koordinátorem vyzvány

-	účastnit se kontrolních prohlídek stavby, pokud k tomu byly koordinátorem vyzvány

-	spolupracovat na odstranění zajištění závad v oblasti BOZP

Působnosti koordinátora během realizace stavby

Koordinátor koordinuje spolupráci zadavatelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.

Koordinátor během realizace stavby navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zadavatelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání.

Na kontrolním dnu koordinátor:

- Dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí;

- Informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikala na staveništi během postupu prací a navrhuje k nim preventivní opatření;

- Prokazatelně seznamuje se zjištěnými nedostatky a navrhovanými opatřeními za uplynulé období;

- Koordinátor vyhotovuje písemné záznamy o projednaných záležitostech v rámci kontrolních dnů, tzv. „Zápis z kontrolního dne“;

- Koordinátor provádí pravidelné kontroly staveniště, v rámci kterých sleduje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupů a vjezdů na staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám, zda jsou prováděné práce na staveništi v souladu s požadavky v rámci plánu BOZP;

- Koordinátor provádí o zjištěných závadách zápis do Stavebního deníku. Dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny;

- Koordinátor vede o veškeré své činnosti a zajištěných skutečnostech písemné záznamy- deník koordinátora;

- V případě, že nejsou závady ve stanoveném I. termínu odstraněny vyhotovuje koordinátor písemnou urgenci realizace nápravného opatření - urgentní list koordinátora. V tomto záznamu po dohodě s příslušnou odpovědnou osobou stanoví II. termín realizace nápravného opatření, avšak bude již neprodleně informovat investora a nesplnění opatření;

- Koordinátor spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností, spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka;

- Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem;

- Veškeré záznamy dokumentující činnost koordinátora uvedené v předcházejících odstavcích jsou rovněž závazné:

Deník koordinátora

Urgentní list koordinátora

Při realizaci platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní předpisy, které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se používají právní předpisy, které upravují danou oblast. V průběhu výstavby se dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a vlastními dokumenty v oblasti BOZP.

Požadavky na stroje a zařízení

Na stavbě se budou používat jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, technickým stavem a provedením odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technickým zařízením a jsou vybaveny pokyny pro obsluhu a údržbu s návodem k obsluze v českém jazyce. Při práci s těmito zařízeními je třeba dodržovat nařízení  NV č. 591/2006 Sb.

Na provoz veškerých strojů musí být zpracován místní bezpečnostní předpis v souladu s nařízením vlády č. 378/200 Sb.

Výběr základních právních předpisů, týkajících se bezpečnosti práce

Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

Nařízení vlády č. 178/2001Sb., podmínky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů, nářadí.

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., pracovní úrazy

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., osobní a ochranné pomůcky

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na BOZP na staveništích.

Nařízení vlády č.28/2002Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích odborného charakteru. Příloha odst.2 a 3 (práce s řetězovou pilou)

Zákon č.133/1985 Zákon o PO

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení PO

Vyhláška č.87/200 Sb. kterou stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování

Brno, listopad 2017

Vypracoval :   Ing. Luděk Halaš

Bc. Jan Salač