Akce			: Oprava tabulového jezu na řece Oskavě

Území			: k.ú. Nová Dědina u Uničova

Stupeň			: DSP

Zakázkové číslo		: 20/13

Archivní číslo		: 06-666

OPRAVA TABULOVÉHO JEZU NA ŘECE OSKAVĚ

v k.ú. NOVÁ DĚDINA U UNIČOVA – km toku 25,85

TEXTOVÁ  ČÁST

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI :

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKTŮ

FOTODOKUMENTACE

Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	4

A.1   Identifikační údaje	4

A.1.1  Údaje o stavbě	4

A.1.2  Údaje o stavebníkovi	4

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	4

A.2   Seznam vstupních podkladů	4

A.3   Údaje o území	5

A.3.1  Rozsah řešeného území	5

A.3.2  Charakteristika území	5

A.3.3  Údaje o odtokových poměrech - hydrologické poměry	5

A.3.4  Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů	6

A.3.5  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	6

A.3.6  Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou	6

A.3.7  Seznam výjimek a úlevových řešení	6

A.3.8  Související a podmiňující investice	6

A.3.9  Seznam dotčených pozemků a staveb dle katastru nemovitostí	7

A.4   Údaje o stavbě	7

A.4.1  Nová stavba nebo změna dokončené stavby	7

A.4.2  Účel užívání stavby	7

A.4.3  Trvalá nebo dočasná stavba	7

A.4.4  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů	7

A.4.5  Údaje o dodržení technických požadavků na stavby	7

A.4.6  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	7

A.4.7  Navrhované kapacity stavby a základní bilance stavby	8

A.4.8  Základní předpoklady výstavby	8

A.4.9  Orientační náklady stavby	8

A.5  Členění stavby na objekty a technická zařízení	8

A.5.1  Provozní soubory, technická a technologická zařízení	8

A.5.2  Stavební objekty	8

B. Souhrnná technická ZPRÁVA	9

B.1   Popis území stavby	9

B.1.1  Charakteristika území	9

B.1.2  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů	9

B.1.3  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma	9

B.1.4  Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území	9

B.1.5  Vliv stavby na okolní pozemky, stavby a odtokové poměry v území	10

B.1.6  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	10

B.1.7  Požadavky na zábory zemědělských a lesních pozemků	10

B.1.8  Územně technické podmínky	10

B.1.9  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	10

B.2   Celkový popis stavby	10

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity	10

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení	11

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby	11

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby	11

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby	11

B.2.6  Základní charakteristika objektů, stavební a konstrukční řešení	11

B.2.7  Technická a technologická zařízení	11

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení	11

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi	12

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu	12

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	12

B.3   Připojení na technickou infrastrukturu	12

B.4   Dopravní řešení	12

B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	12

B.6   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	12

B.7   Ochrana obyvatelstva	12

B.8   Zásady organizace výstavby	13

B.8.1  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	13

B.8.2  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	13

B.8.3  Ochrana okolí stavby a požadavky na související asanace, demolice, kácení	13

B.8.4  Maximální zábory pro staveniště	13

B.8.5  Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin	13

B.8.6  Ochrana životního prostředí při výstavbě	13

B.8.7  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	14

B.8.8  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby	14

d. technická ZPRÁVA objektů	15

D.1 Stavební řešení	15

D.1.1  SO-01 Bourací práce a kácení	15

D.1.2  SO-02 Oprava a výstavba betonových konstrukcí	15

D.1.3  SO-03 Tabulové stavidlo	16

D.1.4  SO-04 Stabilizace břehů a dokončovací práce	16

D.2 Pevné měřičské body a vytýčení stavby	17

D.3 Požárně bezpečnostní řešení	17

D.4 Technika prostředí staveb	17

D.5 Dokumentace technických a technologických zařízení	17

D.5.1  Část technologická	17

D.5.2  Část elektrotechnická	17

D.5.3  Hydrotechnické výpočty	17

Dokumentace ke stavebnímu povolení je vypracována a členěna podle přílohy č.5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. z 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 z 28. února 2013.

# A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## A.1   Identifikační údaje

### A.1.1  Údaje o stavbě

Název stavby: Oprava tabulového jezu na řece Oskavě

Místo stavby: k.ú. Nová Dědina u Uničova, okres Olomouc, stavbou dotčené pozemky jsou vyjmenovány v kap. A.3.9 průvodní zprávy

Předmět projektové dokumentace: Předkládaný projekt řeší radikální opravu tabulového jezu na řece Oskavě spočívající v kompletním přebudování betonové konstrukce jezu a výměně stavidel.

### A.1.2  Údaje o stavebníkovi

Investor 		  :  Město UNIČOV

Sídlo		 	  :  Masarykovo náměstí 1, 783 91 Uničov

IČ 		  	  :  00299634

DIČ 		  	  :  CZ00299634

Zastoupený		  :  Mgr. Daliborem Horákem - starostou

:  Ing. Jitkou Mátlovou – ve věcech technických

Telefon			  :  585 088 325

E-mail			  :  jmatlova@unicov.cz

### A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Název			  :  Ing. Luděk Halaš

Sídlo			  :  Bieblova 36, Brno 613 00

IČO			  :  60365943

DIČ			  :  CZ6805261166

Zodp. projektant	  :  Ing. Luděk Halaš

Oprávnění k projekci   :  Osvědčení o autorizaci v oboru Vodohosp. stavby č.1003651

Telefon		  :  736 647 273

E-mail			  :  ludek.halas@gmail.com

WWW			  :  www.ludekhalas.cz

## A.2   Seznam vstupních podkladů

Základním podkladem pro zpracování dokumentace je tachymetrické zaměření lokality provedené odbornou geodetickou firmou ZK - BRNO s.r.o., Marie Hübnerové 58, 621 00 Brno, zhodnocení stávajícího stavu a závěry z provedených jednání. Zaměření lokality je provedeno ve výškovém systému BPV a souřadnicovém systému JTSK.

Dále jsou zde uvedeny projektové, mapové a odborné podklady :

- Přehledná mapa vodohospodářská 1 : 50 000

- Katastrální mapa v digitální podobě

- Polohopisné a výškopisné zaměření lokality v digitální podobě

- Základy hydrauliky a hydrologie – Kunštátský, Patočka 1966

- Údaje ČHMÚ Brno o N-letých a M-denních průtocích

- Jez Nová Dědina u Uničova – manipulační a provozní řád (VD-TBD a.s. Brno, 2008)

- ČSN 01 3469 – Výkresy hydrotechnických staveb

- ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže

## A.3   Údaje o území

### A.3.1  Rozsah řešeného území

Předmětem projektu je přestavba stávajícího tabulového jezu na řece Oskavě umístěného v říčním kilometru 25,85. Stavba se nachází na řece Oskavě za areálem společnosti TEKRO převážně na soukromích pozemcích v k.ú. Nová Dědina u Uničova, na okrese Olomouc.

Jez je situován severně od obce Nová Dědina u Uničova, ve vzdálenosti cca 700 m od okraje zástavby obce. Nad jezem pravostranně odbočuje „Mlýnský náhon“. Jez umožňuje odběry z Mlýnského náhonu.

Poloha a rozsah stavby je tedy dána velikostí samotného betonového objektu včetně zavazovacích křídel v podjezí a přilehlé části odbočujícího Mlýnského náhonu vedle jezu.

### A.3.2  Charakteristika území

#### Přírodní, geologické a klimatické poměry staveniště

Geologická stavba kraje je velmi pestrá a složitá. To je dáno především skutečností, že se na tomto území stýkají dvě základní geologické jednotky střední Evropy – paleozoické Variscidy a kenozoické Alpidy. Převážná část Olomouckého kraje je budována horninami geologických jednotek severovýchodního okraje Českého masivu. Český masiv je součástí Variscid, které vznikly na konci paleozoika při variském vrásnění a je geologicky starší nežli Karpatská soustava budující menší, východní část kraje. Ta byla geologicky dotvořena alpínským vrásněním ke konci mesozoika a zejména v kenozoiku. Geologická stavba celého území je budována komplexy vyvřelých, přeměněných a usazených hornin starohorního až čtvrtohorního stáří. V průběhu svého geologického vývoje bylo území několikrát zčásti nebo zcela zaplaveno mořem.

Z hlediska makroklimatických poměrů náleží území Olomouckého kraje k severnímu mírnému podnebnému pásu. Dochází zde ke střetu vlivů Atlantského oceánu od západu a euroasijského kontinentu z východu, tedy vlhčího oceánického klimatu s klimatem kontinentálním. Na území kraje nalezneme typické výrazné místní klimatické odlišnosti způsobené velkými relativními výškovými rozdíly na krátkou vzdálenost. Nacházejí se zde jak roviny, tak pahorkatiny, vrchoviny a hornatiny. Tato skutečnost dala vzniknout výraznému klimatickému gradientu. Z mapy klimatických oblastí je patrné, že území se nachází v teplé klimatické oblasti. Ta je charakteristická dlouhým létem, teplým, suchým a velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně teplým jarem a podzimem. Typická je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá zima s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Vysoká kvalita půdy (nahnědlé podzoly) a příznivé klimatické podmínky pro rostlinnou výrobu jsou příčinou vysokého zornění.

### A.3.3  Údaje o odtokových poměrech - hydrologické poměry

Zájmové území se nachází na toku Oskava. Tok Oskava je levostranným přítokem Moravy, do které zaúsťuje v km 239,5. Plocha povodí potoka je 146,5 km2.

#### Hydrologické poměry

Tok: 					OSKAVA

Hydrologické číslo povodí:		4-10-03-036

Profil:					profil jezu, říční km 25,85

Průměrné roční srážky:		785 mm/rok

Plocha povodí:			146,01 km2

Průměrný roční průtok Qa:		1,20 m3.s-1

Tab. Přehled M-denních průtoků v m3/s

| Dnů v roce |  | 30 | 90 | 180 | 270 | 330 | 355 | 364 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | [l.s-1] | 2,81 | 1,44 | 0,778 | 0,441 | 0,264 | 0,178 | 0,121 |

Tab. Přehled N-letých průtoků v m3/s

| Roků |  | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | [m3.s-1] | 12,3 | 18,7 | 28,0 | 35,5 | 43,5 | 54,6 | 63,6 |

### A.3.4  Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Při návrhu koncepce jsou obecně respektovány podmínky dotčených orgánů státní správy i provozovatelů inženýrských sítí i dalších zařízení s ochrannými pásmy. S ohledem na skutečnost, že se jedná o opravu stávajícího objektu bez rozšíření, jsou minimalizovány střety s inženýrskými sítěmi. V zájmovém území se nachází pouze nadzemní vedení VN a to ve vzdálenosti cca 30m nad jezem. Se správci inženýrských sítí a orgány státní správy budou v rámci IČ projednány podmínky za jakých je možno stavbu umístit a provozovat. Konkrétní podmínky budou uvedeny ve vyjádřeních správců IS a dotčených orgánů státní správy v příloze Dokladová část. U všech sítí budou dodrženy podmínky pro provádění stavebních prací.

Při stavbě nedojde ke styku s kulturními památkami. V místě stavby není vyhlášena památková rezervace ani památková zóna.

### A.3.5  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Navrhovaná opatření nejsou v rozporu s územně plánovací dokumentací. V našem případě se jedná o opravu stávajícího objektu.

### A.3.6  Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou

Pro akci nebylo vydáno územní rozhodnutí – dokumentace je koncipována jako jednostupňový projekt pro stavební povolení, stavbou (oprava ve stávajícím rozsahu) nedojde k dotčení jiných než stávajících parcel.

### A.3.7  Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro stavbu nebyly vydány žádné výjimky nebo úlevové řešení.

### A.3.8  Související a podmiňující investice

V současné době není známo, že by se vyskytovala nějaká vyvolaná investice související se stavbou. Základním předpokladem je, že bude kompletně opravena základová i pohyblivá konstrukce jezu, veškerá vytěžená zemina bude zpět uložena v místě stavby.

### A.3.9  Seznam dotčených pozemků a staveb dle katastru nemovitostí

Stavba se nachází na k.ú. Nová Dědina u Uničova. Stávající jez a koryto náhonu se nachází cca 50 m protiproudně oproti zákresu v katastrální mapě a zákresu grafického přídělu zjednodušené evidence. Tato odchylka skutečné polohy vůči evidenci KN byla pravděpodobně způsobena v minulosti nepřesným zákresem stavby do katastrálních map.

| parcela | vlastník | výměra (m2) | druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- |
| 60/1 (G.P.19/4) | Martínek Svatopluk, Újezd 345, 783 96 Újezd u Uničova Petřík Jaroslav, Nová Dědina 34, 783 91 Uničov | 116180 | orná půda |
| 126 | Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno | 2615 | vodní plocha |
| 40/17 | Zahrádka Radek, Lazce 10, 783 83 Troubelice | 111 | orná půda |
| 40/1 (G.P.12/2) | Horák Martin a Horáková Monika Nová Dědina 33, 783 91 Uničov | 365778 | orná půda |

## A.4   Údaje o stavbě

### A.4.1  Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Předkládaný projekt řeší opravu stávající stavby.

### A.4.2  Účel užívání stavby

Vodní dílo JEZ - NOVÁ DĚDINA (U TEKRA) je jez na toku Oskava v km 25,85. Nad jezem pravostranně odbočuje „Mlýnský náhon“. Jez umožňuje odběry z Mlýnského náhonu. Tok Oskava je levostranným přítokem Moravy, do které zaúsťuje v km 239,5. Předmětný jez a náhon byly postaveny cca v roce 1880. Na Mlýnském náhonu byly zbudovány mlýny a to především mlýn č. 22 v Nové Dědině (Bláhův Mlýn), který dnes již neexistuje. Na Mlýnském náhonu se nachází malá vodní elektrárna.

### A.4.3  Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

### A.4.4  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

V území se nevyskytuje stavba chráněná podle jiných právních předpisů (kulturní památky apod.).

### A.4.5  Údaje o dodržení technických požadavků na stavby

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu a vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Stavba bude po svém dokončení sloužit jako vzdouvací objekt umožňující provoz na Mlýnském náhonu.

Navrhovaná stavba je speciálním dílem, které vylučuje přístup nepovolaných osob a nepodléhá návrhovým kriteriím pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Není tedy nutné řešit bezbariérový přístup.

### A.4.6  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů a organizací státní správy jsou uvedeny v jejich vyjádřeních, jejichž kopie budou doloženy v příloze E. Dokladová část. Budou tam uvedena i vyjádření organizací provozujících inženýrské sítě a další zařízení dotčená stavbou.

### A.4.7  Navrhované kapacity stavby a základní bilance stavby

Technické parametry vodního díla jsou uvedeny v příslušné kapitole Souhrnné technické zprávy. Pro provoz vodního díla, které je navrhováno v této dokumentaci nebude spotřebovávána energie.

Pro provoz stavby nebude rovněž spotřebována voda ve smyslu spotřeby.

Dílo nebude produkovat žádné splaškové ani dešťové vody.

Dílo nebude produkovat žádné odpady ani emise.

### A.4.8  Základní předpoklady výstavby

#### Předpokládané zahájení výstavby

V době zpracování tohoto stupně dokumentace není možno s naprosto spolehlivou přesností uvést průběh přípravy stavby a její realizace. Existuje totiž řada ovlivňujících faktorů, které budou řešeny a zodpovídány postupně při vlastní přípravě stavby. Zahájení výstavby je podmíněno několika nezbytnými předpoklady, které je nutno zajistit. Kromě zajištění finančních prostředků a projektu se jedná o projednání a povolení stavby, který harmonogram zahajuje a od něhož se datum zahájení stavby dá předběžně stanovit na rok 2015.

#### Předpokládaná lhůta výstavby

Předpokládaná lhůta výstavby se odhaduje na 4-5 měsíců, především s ohledem na klimatické podmínky. Vzhledem k rozsahu stavby nevyžaduje stavba rozdělení na etapy výstavby.

### A.4.9  Orientační náklady stavby

Po předběžném rozpočtu se předpokládá cena stavby přibližně 5 mil. Kč. Upřesnění nákladů bude provedeno následně v prováděcí dokumentaci stavby.

## A.5  Členění stavby na objekty a technická zařízení

### A.5.1  Provozní soubory, technická a technologická zařízení

S ohledem na charakter stavby se zde provozní soubory ani technická a technologická zařízení nevyskytují.

### A.5.2  Stavební objekty

SO-01  bourací práce a kácení

SO-02  oprava a výstavba betonových konstrukcí

SO-03  tabulové stavidlo

SO-04  stabilizace břehů a dokončovací práce

# B. Souhrnná technická ZPRÁVA

## B.1   Popis území stavby

### B.1.1  Charakteristika území

Zájmové území se nachází v prostoru stávajícího jezu umístěného v říčním kilometru 25,85. Stavba je situována do volného terénu. Z hlediska provádění stavby lze staveniště pokládat za ne zcela bezproblémové s ohledem na nutnost převádění vody přes vodní dílo během stavby. Konfigurace terénu je pro vybudování díla příznivá.

### B.1.2  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Kromě osobního průzkumu budoucího staveniště projektantem bylo pro plánovanou stavbu provedeno několik technicko-bezpečnostních prohlídek vodního díla.

Na vodním díle byla provedena Ing. Stanislavem Žateckým (VD-TBD Brno) v roce 2008 prohlídka v rámci technickobezpečnostního dohledu s níže popsanými závěry.

„Těleso jezu je ve stavu odpovídajícím stáří díla, hradící konstrukce jsou funkční, mechanismy jsou udržovány. Vzdouvací konstrukce a zdi jsou vyzděny z kamenů, přelivná část a boční zdi jezu jsou obetonovány. Betony jsou porušeny, místy i vypadané kameny. Opevnění nadjezí a podjezí je z kamenného zdivá. Levobřežní zeď je zborcená v současné době hrozí otevření průsakové cesty a obtečení jezu z levé strany. Pravá zeď, na kterou je navázáno opevnění břehu je z velké části zborcená.

V bezprostředním okolí jsou stromy, jejichž kořenový systém silně porušuje zdi - zanedbaná údržba v 50 - 60 minulého století. Pravobřežní opevnění v podhrází, bylo poškozeno při povodních působením vody přelévající se z náhonu, který vede v této oblasti podél toku. Nadjezí a rozdělovači objekt jsou zničeny povodněmi.

V rámci závěru je konstatováno, že VD je v havarijním stavu. Technologie je podmínečně funkční, hrozí však bezprostřední poškození obtokem levé strany jezu po zřícení zdi.

Návrhem na opatření k nápravě zjištěných nedostatků je odstranit veškeré nevhodné stromy z bezprostředního okolí jezu a dále vegetaci udržovat ve smyslu § 59 odst. j) zákona č. 254/2001. Připravit dokumentaci na rekonstrukci jezu. Do provedení opravy stabilizovat břeh přisypáním kamenným záhozem na geotextilii uloženou na zeminu obnaženou po zřícení zdi.“

S ohledem na stav vodního díla v době zpracování dokumentace bylo přistoupeno k celkové radikální opravě – viz Technická zpráva dokumentace objektů.

### B.1.3  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Navrhovaná stavba patří mezi speciální stavby vodohospodářského charakteru, jejichž zřízení a provoz se řídí příslušnými zákonnými opatřeními. Při návrhu byl respektován Zákon č.254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů.  Na jeho podkladě stanoví manipulační řád podmínky, které je nutno na vodním díle dodržovat.

### B.1.4  Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území

Riziko ohrožení povodní bude po rekonstrukci (objekt bude bezpečný a zcela funkční) sníženo na minimum. Ani z hlediska bezpečnosti VD samotného není s ohledem na jeho parametry dílo nebezpečné pro dílo samotné ani pro okolí.

Vodní dílo má při plně vyhrazených stavidlech kapacitu cca 17,7 m3.s-1 (cca Q2) při úrovni maximální bezpečné hladiny 246,41 m n.m. v jezové zdrži.

Kóta hladiny nad jezem se pohybuje v rozmezí kót 244,91 m n. m. až 246,41 m n. m. Pohybuje-li se hladina v rozmezí těchto kót, není třeba manipulovat s jezovými stavidly. Při dosažení kóty 246,41 m n. m., což je max. přípustná hladina, se začne manipulovat postupným zvedáním středního stavidla.

Pokud nestačí pro provedení průtoku otvor vzniklý vyhrazením středního stavidla, začnou se postupně vyhrazovat ostatní stavidla jezu tak, aby nebyla překročena hladina 246,41 m n. m. Jestliže stoupá hladina při úplném vyhrazení jezu i nadále nad přípustnou kótu, nastává neovladatelný stav. Po kulminaci povodňového průtoku, kdy začne hladina klesat, se hladina udržuje v povolené toleranci postupným spouštěním stavidel.

Navržená stavba se nenachází v poddolovaném území.

### B.1.5  Vliv stavby na okolní pozemky, stavby a odtokové poměry v území

Opravou stávající konstrukce jezu nedojde k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v území, stejně tak nebudou negativně ovlivněny okolní stavby a pozemky.

### B.1.6  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Oprava jezu je navržena tak, aby nebylo třeba bourat žádné jiné stávající objekty. Výjimkou bude odstranění stávající rozpadlé betonové konstrukce a stavidla. Stavba nevyžaduje rozsáhlé kácení vzrostlé zeleně, pouze vykácení křovin a dřevin v prostoru objektu a okolí stavby tak, aby byl do budoucna umožněn bezpečný provoz vodního díla.

### B.1.7  Požadavky na zábory zemědělských a lesních pozemků

Při stavbě nedojde k záboru pozemku určeného k plnění funkce lesa ani k záboru pozemků s ochranou zemědělského půdního fondu.

### B.1.8  Územně technické podmínky

Územně technické podmínky jsou pro navrženou stavbu vyhovující. Projektovaná stavba je napojena na okolní zemědělské pozemky, odkud je stavba dobře přístupná. Pro přístup bude ovšem nutno opatřit souhlas majitele. Napojení stavby na jiný druh dopravní ani technické infrastruktury se nevyskytuje.

### B.1.9  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

V současné době není uvažováno s žádnými podmiňujícími ani vyvolanými investicemi. Jako jedinou související investici můžeme uvést připravovanou výstavbu příjezdové cesty k objektu od státní silnice podél kraje pole.

## B.2   Celkový popis stavby

### B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity

Pevná část jezové konstrukce je provedena z monolitického betonu, šířka otvoru je 6,35 m, výška otvoru 1,85 m, konstrukce přelivu je proudnicového tvaru. Z hydraulického hlediska se jedná o tlakovou proudnicovou plochu. Pohyblivou část tvoří stavidlo o třech polích. Stavidlový uzávěr je tvořen ocelovým rámem vsazeným do svislých betonových zdí, zvedacím mechanismem - hřebenem, třemi cévovými tyčemi s hradícími tabulemi z dřevěných fošen. Hradící tabule jsou vedeny na okrajích v ocelových profilech ve tvaru U, uprostřed ve tvaru I. Jez je vybaven obslužnou ocelovou lávkou š. 1,0 m.

V podjezí je betonový vývar, levý břeh řeky v podjezí je opevněn kamennou opěrnou zdí a pravý břeh těžkým kamenným záhozem. Dno koryta a zbývající část břehů je zpevněna kamenným záhozem.

Bezprostředně nad jezem v pravém břehu Oskavy odbočuje „Mlýnský náhon“ na malou vodní elektrárnu. V případě potřeby může sloužit k převedení vody.

Základní údaje :

koruna pevného prahu jezu				244,86 m n.m.

vrch konstrukce bočních stěn jezu (břeh)		246,71 m n.m.

šířka jezového otvoru					6,35 m

výška jezového otvoru				1,85 m

počet polí						3 ks

rozměry stavidlové tabule				2,1x1,25

nominální vzdutá hladina (vrch hradící tabule)	246,11 m n.m.

maximální bezpečná hladina MMAX 			246,41 m n.m.

dno vývaru						242,16 m n.m.

dno koryta v podjezí (práh vývaru)			242,86 m n.m.

kapacita přelivu při MMAX (stavidla zahrazena)	2,0 m3.s-1 (cca Q60d)

kapacita přelivu při MMAX (stavidla vyhrazena)	17,7 m3.s-1 (cca Q2)

### B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

Z výše uvedených údajů vyplývá, že celkově se jedná o vodní stavbu, která bude architektonicky spolupůsobit s okolím. Všechny prvky jsou navrženy tak, aby působily v krajině co možná nejméně rušivě a dotvářely prostředí, ve kterém jsou budovány. Z urbanistického hlediska je stavba navržena tak, aby spojovala prvky účelnosti s hospodárností.

### B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby

Navržená stavba je speciální stavbou – vodní dílo. Jakákoliv výroba, provoz apod. je tedy vyloučena.

### B.2.4  Bezbariérové užívání stavby

Navrhovaná stavba je speciálním dílem, které vylučuje přístup nepovolaných osob a nepodléhá návrhovým kriteriím pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

### B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby

Stavba díky svému charakteru nevyžaduje zvláštní bezpečnostní opatření.

### B.2.6  Základní charakteristika objektů, stavební a konstrukční řešení

V rámci opravy jezu budou stávající betonové a kamenné konstrukce v havarijním stavu vybourány a znovu vybudovány v původním rozsahu. Pohyblivé konstrukce z oceli budou taktéž kompletně opraveny. Pod jezem bude obnoven betonový vývar zajišťující utlumení kinetické energie vody a doplněno chybějící opevnění dna a břehů z lomového kamene. Mlýnský náhon bude v úseku kolem jezu pročištěn a na březích stabilizován kamennou rovnaninou opřenou do záhozové patky. Levý břeh náhonu bude dosypán na průjezdnou šířku umožňující přístup k jezu. Po dokončení stavby bude obnoven bezpečný provoz vodního díla při zachování jeho stávajících technických parametrů.

### B.2.7  Technická a technologická zařízení

Tabulový jez nebude vybaven speciálním technickým ani technologickým vybavením. Technologickým prvkem bude po dokončení samotný systém pohonu stavidel, který bude prakticky stejný jako stávající.

### B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení

Z požárního hlediska se stavba pojímá jako bez požárního rizika. Stavbu tvoří objekty, které jsou z kamene, betonu nebo zemní a tudíž nehořlavé.

### B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi

Jezové těleso jako takové nebude spotřebovávat jakékoliv energie. Samotný pohon stavidel bude ruční, převodovaný. Jedinou možností bude napojení na přenosný agregát či autobaterii.

### B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu

Pro stavbu nejsou stanoveny speciální hygienické požadavky.

### B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

V našem případě se jedná o stavbu, která nevykazuje většinu rizik, obecně pojímaných do této kapitoly. Konkrétně k jednotlivým položkám, o kterých pojednává Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Riziko ohrožení povodní s ohledem na jeho parametry není nebezpečné pro dílo samotné ani pro okolí. Místo stavby se nenachází v území rizikovém z hlediska sesuvu půdy. V místě stavby se nevyskytují hlubinné doly, proto ani tento rizikový faktor nehraje roli. Okolí stavby není seizmicky rizikové.

Navržená stavba rovněž nepatří mezi stavby, které se posuzují z hlediska rizika výskytu Radonu. Nejedná se totiž o pobytové stavby, u kterých hrozí dlouhodobým pobytem riziko zdravotní újmy.

## B.3   Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu, ani provádění přeložek stávajících prvků infrastruktury (inženýrské nadzemní a podzemní sítě apod.)

## B.4   Dopravní řešení

Oprava jezu je situována do volného terénu. Po celou dobu výstavby bude nutno zachovat přístup ke všem okolním pozemkům, průjezdnost komunikací a bezpečnost při provádění výkopových prací.

## B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Navržená stavba nevyžaduje další související terénní úpravy ve svém okolí. V rámci stavby nebude vysazována nová zeleň. Naopak budou odstraněny veškeré stromy a keře, které se nacházejí bezprostředně v okolí jezové konstrukce a přilehlých břehů tak, aby do budoucna nemohlo dojít vlivem růstu k poškozování konstrukce jezu a narušení břehů toku.

## B.6   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Navrhovaná oprava jezového tělesa se nachází v lokalitě, kde výstavba nikterak negativně neovlivní vzhled krajiny. V současné době se zde jezová konstrukce nachází a v rámci stavby bude pouze opravena ve stávající velikosti.

Vodní dílo svým charakterem patří mezi takové, které nepůsobí negativně na životní prostředí.

Na závěr lze tedy shrnout, že stavba nebude produkovat odpady v žádné formě a že nepodléhá ze zákona nutnosti vypracování elaborátu, popisujícímu vliv stavby na životní prostředí ve smyslu zákona ČNR č. 100/2001 Sb. (E.I.A.), ve znění pozdějších předpisů (216/2007 Sb.).

## B.7   Ochrana obyvatelstva

Tabulový jez se nachází v korytě toku mimo zástavbu obce. Z hlediska bezpečnosti vodního díla není s ohledem na jeho parametry nebezpečné jak pro dílo samotné tak ani pro okolí.

## B.8   Zásady organizace výstavby

### B.8.1  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Projektovaná stavba je napojena na soukromé pozemky, polní pozemky odkud je stavba dobře přístupná. Napojení stavby na jiný druh dopravní ani technické infrastruktury se nevyskytuje.

### B.8.2  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Rozsah stavby je dán velikostí samotného tělesa jezu a koryta vodního toku a náhonu.

Konfigurace terénu je příznivá, v lokalitě není plánována žádná jiná souběžná výstavba. Z hlediska provádění stavby lze staveniště pokládat za složité, základové konstrukce jsou pod vodou a nelze zcela přesně určit kolik bude třeba základu odbourat. Po celou dobu výstavby bude nutno převádět vodu a to střídavě do řeky nebo náhonu podle toho kde budou zrovna práce probíhat. Dále je třeba zachovat přístup ke všem okolním pozemkům, průjezdnost komunikací a bezpečnost při provádění výkopových a betonářských prací. Na stavbě převládají betonářské práce, předpokládá se i větší přeprava stavebních materiálů.

Veškeré souvislosti týkající se zařízení staveniště jsou věcí dodavatele stavby, který bude vybrán výběrovým řízením.

### B.8.3  Ochrana okolí stavby a požadavky na související asanace, demolice, kácení

Stavba bude prováděna v extravilánu ve volné přírodě. Pracemi v korytě toku dojde k zásahu do významného krajinného prvku. Celkově se ovšem jedná o zásah příznivý na podporu funkčnosti a bezpečnosti vodního díla.

Veškerá natěžená zemina bude uložena do hutněných násypů a použita k terénním úpravám v okolí. V rámci stavebních prací vznikne přebytek materiálu z bourání. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech, v platném znění, resp. zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech (novela) a s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Vykáceny budou veškeré porosty v prostoru vodního díla a přilehlých koryt.

### B.8.4  Maximální zábory pro staveniště

Detailní návrh zařízení staveniště provede až podle výsledků výběru dodavatele sám dodavatel. Pro stavbu nejsou předepsány speciální objekty zařízení staveniště. Drobné objekty zařízení staveniště jako maringotky, sklad nářadí, materiálu, apod. je nutno dohodnout s investorem a majitele sousedních pozemků. Veškeré souvislosti týkající se zařízení staveniště jsou věcí dodavatele stavby, který bude vybrán výběrovým řízením.

### B.8.5  Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin

Manipulace s materiálem bude prováděna pouze v prostoru vodního díla. Předpokladem je, že veškerá vytěžená zemina bude použita v místě stavby ke zpětným terénním úpravám a urovnání okolí jezu.

### B.8.6  Ochrana životního prostředí při výstavbě

Na životní prostředí má vliv i samotná výstavba. Ta působí na své okolí hlukem, zvýšenou prašností a zvětšeným rizikem vzniku havárie při úniku olejů nebo pohonných hmot z mechanismů do půdy. Proto bude při výběru dodavatele stavby investor přihlížet nejen k cenové nabídce, ale i k referencím a strojovému parku dodavatele.

Stavba se nachází přímo na toku. Dopravní prostředky a mechanismy budou na pracovišti ve vzorném technickém stavu. Při použití strojů s hydraulikou bude použito náplní z biologicky odbouratelných olejů. Dodavatel zajistí, aby byla během stavby snížena prašnost na minimum.

Pro minimalizaci ohrožení nebo poškození místních biocenóz je nejvhodnější provádět stavební práce mimo období klíčové fenofáze většiny organismů – období rozmnožování.

Všemi dostupnými prostředky bude zamezeno možnosti úniku cizorodých látek do přírodního prostředí. Lehce odplavitelný materiál a závadné látky, které by mohly kontaminovat okolní prostředí, nebudou ukládány v blízkosti toku. Stavba bude vybavena dostatečným množstvím sanačních prostředků, všechny mechanismy pohybující se na stavbě budou udržovány v dobrém technickém stavu a bude prováděna jejich kontrola zejména z hlediska možných úkapů provozních kapalin. Manipulace s ropnými látkami a pohonnými hmotami musí být prováděna pouze na zabezpečených plochách.

### B.8.7  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění všech stavebních prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů a ustanovení o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích dané předpisem Nařízením vlády č. 591/2006 Sb.  Je třeba dodržovat platné předpisy, nařízení a normy ČSN.

Zvláště je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací, při práci pod elektrickým vedením a při křížení podzemních vedení. Zde je třeba zopakovat bezpodmínečnou nutnost dodržovat normu ČSN 73 6611 a ČSN 73 6612.

Z konkrétních norem a zákonů je nutno dodržovat a respektovat :

ČSN 73 3050  Zemní práce

ČSN 73 0550  Navrhování a provádění stavebních prací

ČSN 73 2002  Provádění betonářských prací

Zákon č. 254/2001 Sb. Vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 150/2010 Sb.)

Zákon č.174/1968 Sb. o státním ochr. dozoru nad bezpečností práce ve znění zákona č.396/1992 Sb.

a dalších pozdějších předpisů

Zákon o bezp. práce č.65/1995 Sb. se změnami a doplňky zák. č.188/1988 Sb. a zák. č.162/1990 Sb.

Vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavbách.

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět musí být o všech bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech.

### B.8.8  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Při inženýrské činnosti budou osloveny organizace, které mohou v zájmovém území provozovat inženýrské sítě a další zařízení. Tito sepíší svá vyjádření se zákresy a podmínkami, za kterých je možno jejich zařízení křížit nebo míjet. Je bezpodmínečně nutné, aby se dodavatel seznámil s podmínkami, které kladou správci sítí a dotčených zařízení.

Investor i dodavatel stavby mají oznamovací povinnost před zahájením zemních prací vůči Archeologickému ústavu ČSAV. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči.

Příprava území – opatření před zahájením stavebních prací:

Před zahájením stavebních prací je nutno:

- oznámit vlastníkům dotčených parcel zahájení stavebních prací 1 měsíc předem

- zajistit vytýčení podzemních vedení od jejich správců nebo majitelů

- zajistit dopravní značení v případech omezení dopravy

- označit omezení přístupu ke stavebním rýhám a zákaz vstupu nepovolaným osobám

Při návrhu koncepce stavby byly respektovány podmínky dotčených orgánů státní správy i provozovatelů inženýrských sítí i dalších zařízení s ochrannými pásmy. Návrh byl proveden co nejšetrněji z hlediska minimalizace střetů s ochrannými pásmy jiných zařízení.

Podmínky, za kterých je možné provádět stavební práce v ochranných pásmech dotčených inženýrských sítí, jsou sepsány ve vyjádřeních jejich správců a budou přiloženy v dokladové části projektu. U všech sítí budou dodrženy podmínky pro provádění stavebních prací.

# d. technická ZPRÁVA objektů

## D.1 Stavební řešení

### D.1.1  SO-01 Bourací práce a kácení

Na jezu budou části objektu, jejichž dezolátní stav neumožňuje provést prostou opravu, kompletně vybourány a znovu vybudovány v původním rozsahu. Jedná se především o rozpraskané kamenobetonové boční stěny samotného jezu a zborcenou část navazující kamenné stěny na levém břehu Oskavy. Ocelové konstrukce tabulových stavidel a lávky budou v rámci navržených oprav taktéž kompletně vybourány.

V rámci navržených opatření bude třeba vykácet některé stromy, jejichž kořeny narušují konstrukce jezu a ohrožují stabilitu břehů koryta Oskavy i Mlýnského náhonu. Pařezy budou vytrhány a společně s ořezanými větvemi spáleny na místě.

### D.1.2  SO-02 Oprava a výstavba betonových konstrukcí

Pro obnovení bezpečného provozu vodního díla bude opravena narušená konstrukce přelivu a kompletně budou rekonstruovány boční zavazovací stěny a vývařiště.

Nosnou konstrukci jezu tvoří betonová stěna levého a pravého zavázání a hlavní betonové těleso pevného jezu proudnicového tvaru. Boční stěny jezu budou založeny na podkladní desce z betonu třídy C 12/15 tl. 200 mm, která vyrovná základovou spáru.

Na zatvrdlý podkladní beton bude zkonstruována vázaná výztuž ŽB konstrukce 10 505(R), krytí výztuže bude min. 40 mm. Svislé boční stěny jezu tvoří železobetonová deska tl. 1500 mm v patě a 800 mm ve zhlaví, z vodostavebního betonu C30/37 XF3, směs měkká (S3). Zešikmení líce na styku betonu se zeminou umožní při jejím hutnění i dodatečnému sedání konstrukce dostatečnou těsnost proti vzniku privilegovaných průsakových cest podél konstrukce. Maximální podíl W/C = 0,5. Beton bude ošetřován 4 až 6 dnů v závislosti na nárůstu pevnosti a na okolní teplotě.

Navržené rozměry betonových konstrukcí je třeba přizpůsobit skutečným podmínkám zjištěným na stavbě po vybourání stávajících stěn, odkrytí základové spáry a v návaznosti na stávající konstrukce, které budou zachovány. Vodotěsné napojení bočních stěn na betonový blok přelivu bude zajištěn těsnícími pásy SIKA O20, určené pro použití do dilatačních spár betonových konstrukcí. Dilatační spára bude v celé délce vyplněna trvale pružným tmelem určeným pro výplň dilatačních spár.

U stávající konstrukce přelivu budou vyspraveny porušené části betonových konstrukcí, které především v částech pod vodou a v oblasti kolísání hladiny vykazují značný stupeň narušení. V rámci vyspravení vlastního přelivu bude provedeno odstranění degradovaného betonu do hl. 200 mm, očištění tlakovou vodou a reprofilace přelivné plochy betonem C30/37 XF3. Kvalitní napojení na stávající těleso zajistí ocelová svařovaná síť 100/100/6 mm s pomocí ocelových kotvících trnů ∅10 mm ukotvených do vyvrtaných otvorů. Případné trhliny v konstrukci budou před vlastní reprofilací utěsněny injektážní hmotou na bázi epoxidové pryskyřice, určenou k trvalému uzavření trhlin v betonu.

Nadjezí bude v prostoru mezi bočními stěnami zpevněno kamennou dlažbou tl. 300 mm loženou do podkladního betonu C 12/15. Kamennou dlažbou budou opevněny také břehy koryta Oskavy v místě navázání na zavazovací křídla jezu.

Pod jezem bude obnoven zahloubený vývar, stabilizující dno proti tvorbě výmolů a zajišťující dostatečnou hloubku pro utlumení kinetické energie přepadající vody. Vývar je navržen jako betonová deska C25/30 XF1 tloušťky 600 mm po stranách zajištěná betonovými prahy 600 x 1300 mm. Na konci vývařiště bude práh proveden napříč korytem se zavázáním do břehů, čímž bude stabilizováno i okolní kamenné opevnění dna a břehů koryta pod jezem. Těleso jezu a vývaru bude od sebe odděleno prostou dilatační spárou s vloženým pásem asfaltové lepenky. Kolem vývaru bude doplněno chybějící opevnění dna a břehů těžkým kamenným pohozem hmotnosti 200-500 kg. Pod jezem bude opevnění výškově navázáno na stávající profil koryta vodního toku.

Kamenné opěrné stěny v podjezí budou v rámci akce vyspraveny přespárováním a dozděním narušených částí. Zborcená část u jezu na levém břehu bude kompletně obnovena v šířce 800 mm. Kamenné opěrné stěny na obou březích budou v celé délce shora očištěny, v narušených místech dozděny a opatřeny železobetonovou římsou 900 x 200 mm z betonu C30/37 XF3. Ukotvení římsy do stávající zdi bude pomocí ocelových trnů ∅10 mm a ocelové svařované sítě 150/150/6 mm.

### D.1.3  SO-03 Tabulové stavidlo

Stavidlový mechanismus bude tvořen svařovaným ocelovým rámem ukotveným do konstrukce jezu a 3 ks stavidlových tabulí s ovládacím mechanismem. Tabulové uzávěry budou z dubových trámů spojených ocelovou pásovinou, osazené do vodících „U“ profilů. Vertikální pohyb stavidlové tabule bude za pomocí cévové tyče a cévového kola. Cévové kolo bude zajištěno hřídelí, která bude na jedné straně uložena v převodovce a která zároveň bude kolo pohánět. Na druhé straně cévového kola bude hřídel uložena v ložiskovém domku. Manipulace se stavidly bude za pomocí ruční kliky. K zajištění proti samovolnému pádu stavidla ve vyhrazené poloze bude sloužit západka a rohatka. Přístup k ovládacímu mechanismu bude po ocelové lávce uložené na bočních stěnách jezu.

Podrobná specifikace stavidlového mechanismu bude řešena v samostatné příloze projektové dokumentace.

### D.1.4  SO-04 Stabilizace břehů a dokončovací práce

V současné době je koryto náhonu charakterizováno proměnlivou kapacitou, určitým stupněm zanesení a velkou nestabilitou břehů a to zejména v úseku pod jezem, kde v minulosti několikrát došlo k protržení břehu mezi Mlýnským náhonem a Oskavou. Část koryta je zarostlá náletovou vegetací, dochází k vývratům a břehovým nátržím.

V zájmovém úseku podél jezu v délce 50 m je navrženo pročištění dna a vyrovnání podélného sklonu koryta. Levý břeh náhonu bude dosypán a urovnán na šířku 3 m. Břehové nátrže budou po očištění povrchu důkladně zarovnány hutněnými vrstvami zásypu. Dle prostorové dispozice a stávající trasy náhonu je potom navrženo opevnění obou břehů kamennou rovnaninou opřené do záhozové patky. Pro opevnění břehů bude použito kamene hmotnosti 80 – 200 kg, který bude urovnán ve vrstvě 0,3 m do výšky 1,2 m nad pročištěné dno. Základová patka opevnění zapuštěná pode dnem do hloubky 0,5 m bude z těžkého záhozového kamene hmotnosti 200 kg. Nad opevněním budou břehy v tl. 0,1 m ohumusovány a osety travní směsí.

Po dokončení hlavních stavebních prací bude terén v okolí jezu uveden do původního stavu. Stavební jáma bude po opravě objektu zasypána s důsledně provedenou konstrukcí hutněného zásypu kvalitním materiálem tak, aby nedošlo k sedání a případným poruchám navazujících vrstev. Zemina bude ukládána do zásypu ve 20 – 30 cm tlustých vrstvách a hutněna pojezdy hutnících mechanismů. Počet pojezdů 6 až 8. Optimální vlhkost zeminy pro ukládání do zásypu je 16,5 % ± 2 %. Ukládání zeminy do hráze není vhodné v období srážek a zemina by neměla být ukládána v zimním období. Zemina se hutní na min 95 % maximální objemové váhy sušiny, dle zkoušky Proctor standart. Upravený terén bude ohumusován v tloušťce 0,1 m a oset travní směsí.

## D.2 Pevné měřičské body a vytýčení stavby

Pro návrh bylo využito podrobného tachymetrického zaměření lokality. Zaměření účelové mapy bylo provedeno v polohovém systému S-JTSK a výškovém Balt po vyrovnání (BPV).

- Pevný výškový bod – parapet zdi jezu 246,71 m n.m.

Před započetím prací je nutné stabilizovat další pevné body. Stávající konstrukce budou v rámci stavby vybourány (pozn. v historické dokumentaci k jezu na Oskavě z minulého století, ze které vychází i platný manipulační řád, má výškový systém oproti BPV relativní posun o +5,00 m).

- Vytyčovací osa stavby probíhá v ose jezového tělesa, vytyčovací osa náhonu vede ve středu stávajícího koryta, dle zákresu v podrobné situaci a příčných řezech. Trasa koryta a poloha jezu zůstávajíc stávající. Není proto potřeba pro stavbu speciálních vytyčovacích prvků.

Souřadnice vytyčovacích bodů stavby :

| bod číslo | Y | X |
| --- | --- | --- |
| střed přelivné hrany (stavidel) | 554196.03 | 1096837.70 |

## D.3 Požárně bezpečnostní řešení

Z požárního hlediska se stavba pojímá jako bez požárního rizika. Stavbu tvoří objekty, které jsou z kamene, betonu nebo zemní a tudíž nehořlavé.

## D.4 Technika prostředí staveb

Dokumentace jednotlivých profesí určující zařízení a systémy v technických podrobnostech. Stavba neobsahuje žádné další dílčí profese obecně pojímané jako specializované.

## D.5 Dokumentace technických a technologických zařízení

### D.5.1  Část technologická

Strojně technologická část se zabývá provozními soubory strojního charakteru. V našem případě se takové nevyskytují (ovládací mechanizmus stavidel bude zahrnut v dodávce stavidel odborné firmy, která stavidlo vyrobí).

### D.5.2  Část elektrotechnická

V části elektrotechnické jsou řešeny připojení na distribuční síť, které se však v našem případě nevyskytují.

### D.5.3  Hydrotechnické výpočty

Hydrotechnické výpočty slouží pro účely stanovení návrhových parametrů vodního díla. V našem případě, kdy se jedná o opravu stávajícího vodního díla, se návrhové parametry nemění. I přes to byly jako podklad projektové dokumentace zpracovány měrné křivky vodního toku a samotného stavidlového jezu. Dále tyto výpočty slouží i k ověření údajů uvedených ve stávajícím manipulačním řádu.

Kapacita jezu při zahrazených stavidlech je cca 2,0 m3/s, při plně otevřených stavidlech 17,7 m3/s. V případě extrémní situace, kdy by voda dosahovala až po vrch bočních betonových stěn jezu a hrozilo jeho přelití je plně vyhrazený jez schopen převést až 32,2 m3/s (cca Q10). Kapacitu koryta Oskavy nad jezem lze s ohledem na omezené dostupné údaje stanovit přibližně na 30 m3/s. Lze tedy konstatovat, že kapacita jezu přibližně odpovídá kapacitě koryta vodního toku. Při překročení průtoku Q10 dojde k vybřežení vody z koryta Oskavy a neškodnému zatopení jejího okolí (pole).

Kapacita koryta Mlýnského náhonu je v úseku podél jezu přibližně 3,5 m3/s. Hydrotechnické výpočty a měrné křivky jsou přiloženy na konci textové části.

Brno, Říjen 2013

Vypracoval :   Ing. Luděk Halaš

Ing. Petr Halouzka