# GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář

tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00   Olomouc

zapsána u KS v Ostravě, oddíl C, vl. č. 5555

tel. 585 205 211, 602 335 483,  fax. 585 205 295

kpu@geocentrum.cz

KPÚ Čechy pod Kosířem

1.3.   Polohopisné zaměření zájmového území

1.3.1.    Technická zpráva

Lokalita:	k.ú. Čechy pod Kosířem

Kraj:	Olomoucký

Obec:			 Čechy pod Kosířem

Kat. území:		 Čechy pod Kosířem

Zadavatel:		 Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Prostějov

Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

Číslo zakázky:		 178/2010

Smlouva o dílo č.:	 Objednatel: 9/2010

Zhotovitel: 2101007

Souřadnicový systém:	 S-JTSK

Výškový systém:	Bpv

Vyhotovení prací:	únor - květen 2011

Projekt vypracovala: 	Ing. Štěpánka Loydlová

Datum:		květen 2011

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

Ověřil:    Ing. Milena Ulčíková

2.6.2011     pol.č.: 95/2011

.1.	Všeobecné údaje:

Vymezení úkolu: Polohopisné zaměření zájmového území (mimo trvalé porosty a v trvalých porostech) v potřebném rozsahu pro KPÚ včetně druhů pozemků.

1.1.	Parametry měřických prací:

souřadnicový systém:		S-JTSK

výškový systém: 		Bpv

přesnost prací:			 mxy = 0,14m

1.2.	Rozloha lokality	k. ú. Čechy pod Kosířem

- mimo trvalé a lesní porosty 621 ha

- v lesních porostech 250 ha

2.	Technické předpisy:

- Vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění

- Zákon 200/1994 v platném znění

- Návod pro správu a vedení katastru

- Návod pro obnovu katastrálního operátu (dále jen Návod pro obnovu)

3.	Realizace prací:

Podkladem pro zaměření skutečného stavu byly body trigonometrické sítě a podrobné polohové bodové pole vybudované v  etapě  1.2.

Toto bodové pole bylo zhuštěno pomocnými měřickými body, které byly číslovány od čísla 4001 - 4233.  Některé body nebyly zhledem k terénu (orba) trvale stabilizovány.  Jejich polohové a výškové souřadnice yxz byly určeny metodou GNSS, volných polárních stanovisek, polygonových pořadů nebo získány polohovým a výškovým vyrovnáním geodetický sítě. Protokol o výpočtu pomocných měřických bodů bude odevzdán na Katastrální úřad jako součást geometrického a polohového určení obvodu upravovaného území.

Měřeny byly všechny prvky polohopisu a výškopisu. Liniové stavby byly měřeny v profilech: kraj cesty, příkopy (hrana, pata), kraj pole. Byly zaměřeny viditelné hranice kultur, polní cesty, všechny viditelné inženýrské sítě (nadzemní elektrické vedení, signalizační tyče označující podzemní plynové a elektrické vedení, šoupata, HUP, veškerá elektrická zařízení), meliorační šachty, vpusti, propustky, ostatní drobné stavby, liniové zeleně, samostatné stromy, hranice remízů. Byl zaměřen předpokládaný průběh obvodu KPÚ, viditelné vlastnické hranice pozemků - ploty, budovy, mezníky.

V lesních porostech byl zaměřen průběh katastrálních hranic, stavby a lesní cesty dle požadavků Lesů České republiky, s.p. , Lesní správa Prostějov.

Polohopis i výškopis byl zaměřen s kódem kvality bodu 3 přístrojem Leica TCRA1203+ s automatickou registrací měřených hodnot s využitím kódování bodů přímo během měření a možností měření metodou GPS.

Nepřístupné prvky (zaplocené budovy…) byly změřeny laserovým dálkoměrem (bezhranolovou technologií) bez určení výšky. Výškopisného zaměření je možno následně použít pro tvorbu digitálního modelu terénu. Podrobné body byly číslovány od čísla 1 až 9120.

Při měření podrobných bodů polohopisu byla dodržena ustanovení §69 Vyhlášky č. 26/2007 Sb. v platném znění., protože dále bude sloužit jako využitelný podklad pro další etapy zpracování KPÚ Čechy pod Kosířem  .

Měřické práce probíhaly v době: únor a květen 2011.

4.	 Výpočetní práce:

Výpočetní, grafické a kancelářské práce byly prováděny na PC s příslušným programovým vybavením: Kokeš, Microstation SE a PC Word, Excel.

Průběh měření a výpočtu souřadnic bodů je uveden ve výpočetních protokolech. Grafickým výstupem podrobného měření polohopisu a výškopisu je tisk v měřítku 1 : 5000 s vyznačením kladu mapových listů. V tisku jsou barevně zobrazeny liniové a bodové prvky dle datového předpisu, který je přílohou technické zprávy. Nejsou zde uváděny čísla podrobných bodů a výšky bodů. Čísla podrobných bodů a výšky jsou uvedeny v digitální formě txt.

Digitální výkres ve vztažném měřítku 1:1000 byl vyhotoven ve formátu .vyk a následně převeden do formátu .dgn.

- Obsah výsledného operátu, který je v papírové a digitální formě ve tvaru doc, dgn, vyk,,txt…:

1.3.	Podrobné zaměření zájmového území

1.3.1.	  Technická zpráva

1.3.2.	  Výkres zaměření polohopisu 1:5000

1.3.3.	  Protokol o výpočtech

1.3.4.	  Seznam souřadnic a výšek

1.3.5.	  Zaměření polohopisu v digitální formě

Vyhotovila Ing. Štěpánka Loydlová dne 31.5.2011