KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K.Ú. VLČICE U JAVORNÍKA,

OKRES JESENÍK

# PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ

Investor: 		Ministerstvo zemědělství -

Pozemkový úřad Jeseník

Zpracovatel:		ORIS spol. s r.o., Olomouc

IČO: 42767661

Zakázkové číslo:	11/2006/Je

Datum:			12/2009

Vypracoval:		Petr Machala

Ing. Alena Stejskalová

7	PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ

7.A. TECHNICKÁ ZPRÁVA	3

7.A.1	Identifikační  údaje	3

7.A.2	Výchozí podklady	4

7.A.2.1	Účel a přehled navrhovaných opatření	5

7.A.2.2	Zásady zpracování plánu společných zařízení	6

7.A.2.3	Zohlednění podmínek stanovených správními úřady	7

7.A.2.3.1	Obec Uhelná	7

7.A.2.3.2	Obec Vlčice	7

7.A.2.3.3	Městský úřad Jeseník, Odbor stavební úřad	7

7.A.2.3.4	Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostřed	7

7.A.2.3.5	Městský úřad Jeseník, Odbor  dopravy a silničního  hospodářství,	7

7.A.2.3.6	Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Jeseník	7

7.A.2.3.7	Česká geologická služba - GEOFOND	8

7.A.2.3.8	Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje	8

7.A.2.3.9	Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí	8

7.A.2.3.10	Ředitelství silnic a dálnic, správa Olomouc	8

7.A.2.3.11	Ředitelství silnic a dálnic Brno, Odbor výstavby a techniky 	8

7.A.2.3.12	Obvodní báňský úřad	8

7.A.2.3.13	Obvodní báňský úřad v Brně	8

7.A.2.3.14	Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII	9

7.A.2.3.15	Lesy České republiky, s. p., oblastní správa toků	9

7.A.2.3.16	Lesy České republiky, s. p., lesní správa Javorník	9

7.A.2.3.17	Telefónica O2 czech republik a.s.	9

7.A.2.3.18	Český Telecom, a. s.,	9

7.A.2.3.19	Český Telecom, a. s., Divize sítí	9

7.A.2.3.20	Správa silnic Olomouckého kraje, středisko údržby Šumperk	9

7.A.2.3.21	Severomoravská energetika, a. s., oblastní pracoviště Zábřeh	9

7.A.2.3.22	Národní památkový ústav, územní  odborné pracoviště v Olomouci	9

7.A.2.3.23	Policie České republiky, okresní ředitelství Jeseník	9

7.A.2.3.24	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR	10

7.A.2.3.25	Pozemkový fond České republiky, územní pracoviště Jeseník	10

7.A.3	Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků	11

7.A.3.1	Kategorizace polních cest	12

7.A.3.1.1	Polní cesty hlavní	12

7.A.3.1.2	Polní cesty vedlejší	12

7.A.3.1.3	Polní cesty doplňkové	12

7.A.3.1.4	Polní cesty lesní	13

7.A.3.2	Konstrukční řešení polních cest	13

7.A.3.3	Svozové oblasti jednotlivých navržených polních cest	14

7.A.3.4	Popis jednotlivých polních cest	19

7.A.3.4.1	Polní cesty hlavní	19

7.A.3.4.2	Polní cesty vedlejší	20

7.A.3.4.3	Polní cesty doplňkové	27

7.A.3.4.4	Polní cesty  -  lesní L1 – L3	33

7.A.3.5	Návrh polních cest v k.ú. Vlčice u Javorníka	35

7.A.4	Protierozní opatření	37

7.A.4.1	Vodní eroze	37

7.A.4.2	Větrná eroze	73

7.A.5	Vodohospodářská opatření	74

7.A.5.1	Pásma hygienické ochrany	75

7.A.5.2	Odvodněné pozemky	75

7.A.5.3	Vodní toky a plochy	76

7.A.5.3.1	Návrh protierozních a vodohospodářských úprav	78

7.A.6	Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	91

7.A.6.1	Návrh ploch trvalých travních porostů	91

7.A.6.2	Síť ekologické stability	106

7.A.6.2.1	Ochrana přírody	106

7.A.6.2.2	Prvky systému ekologické stability	107

7.A.6.2.2.1	Biocentra	107

7.A.6.2.2.2	Biokoridory	108

7.A.6.2.2.3	Interakční prvky	109

7.A.6.2.2.4	Doporučená skladba dřevin	110

7.A.6.2.2.5	Rejstřík českých a latinských názvů	110

7.A.7	Harmonogram postupu prací	114

7.A.8	Seznam použité literatury:	114

7.B. VÝMĚRA POZEMKŮ PRO SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ	115

7.B.1	Bilance pozemků použitých pro společná zařízení	115

7.B.2	Podíl vlastníků na výměře pozemků pro společná zařízení	115

7.C. SOUPIS ZMĚN DRUHŮ POZEMKŮ	115

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

### Identifikační  údaje

Název akce:			Návrh společných zařízení

Katastrální území:	Vlčice u Javorníka

Okres:				Jeseník

Kraj:				Olomoucký

Zadavatel  návrhu:		Ministerstvo zemědělství ČR,

odbor Zemědělská agentura

a pozemkový úřad Jeseník,

K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník

Zastoupený:			Jiřím Gondou

RNDr. Helenou Krutilovou,

ředitelkou Pozemkového úřadu

Mgr. Petrem Formánkem

IČO 00020478

Zpracovatel návrhu:	ORIS spol. s r.o., Olomouc

J. Mišáka 44, 779 00 Olomouc

Zastoupený:			Ing. Vladimírem Černochem

Ing. Ludmilou Podivinskou

Ing. Věrou Češkovou

IČO 42767661

### Výchozí podklady

Výchozími podklady pro zpracování Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vlčice u Javorníka byly níže jmenované mapové podklady, stanoviska a vyjádření účastníků řízení.

Souhrn podkladů pro návrh pozemkových úprav

Zadávací podklady:		Vlčice		mapy 1 : 10 000

mapy - arcexplorer

ortofotomapy

Dolní Les	mapy 1 : 10 000

mapy - arcexplorer

ortofotomapy

Mapové podklady:	ZM ČR 1 : 25 000 klad 14-221

ZM ČR 1 : 10 000 klad 14-22-01

ZM ČR 1 : 10 000 klad 14-22-06

ZM ČR 1 : 10 000 klad 14-22-07

ZM ČR 1 : 10 000 klad 14-22-11

SMO     1 : 5 000 klad Javorník 0-7

SMO     1 : 5 000 klad Javorník 1-6

SMO     1 : 5 000 klad Javorník 1-7

SMO     1 : 5 000 klad Javorník 1-8

SMO     1 : 5 000 klad Javorník 2-6

SMO     1 : 5 000 klad Javorník 2-7

Digitální data:

a) výškopis ZABAGED (3D142204.dgn, 3D142206.dgn)

b) rastry PK, KN

c) digitalizovaná data:	- vlastnická mapa s databází

- mapa s liniemi BPEJ

- obvod území řešeného KPÚ

- DKM Dolní Skorošice

- KN  Vlčice 	JE575209 cit

JE575210 cit

JE575211 cit

JE575212 cit

JE575213 cit

JE575214 cit

JE575215 cit

JE575216 cit

JE575217 cit

JE575218 cit

JE575219 cit

JE575220 cit

- PK Vlčice 	Vlčice u Javorníka_S_jtsk.cit

- SPI   	Vlčice u Javorníka

Bernartice u Javorníka

Buková u Bernartic

Uhelná

Dolní Fořt

Dokumentace ÚSES:

Územní systém ekologické stability krajiny, okres Jeseník, k. ú. Uhelná, Dolní Fořt      a Nové Vilémovice (RNDr. Leo Bureš - Ekoservis Jeseníky, 1998)

Dokumentace územního plánu obce:

Územní plán obce Vlčice u Javorníka (Ing. Arch. Ivo Koudelka,  11/2001, úprava 1/2004)

Rozbor současného stavu:

4. Rozbor současného stavu (ORIS spol. s r. o. Olomouc, 12/2006)

## Základní údaje o území

Návrh společných zařízení navazuje a vychází ze zpracovaných průzkumných prací v území, analýzy současného stavu a zpracovaného a schváleného územního plánu. Účelem   je navrhnout v řešeném území pozemky pro síť polních cest, příkopů, biocenter, biokoridorů, interakčních prvků a dalších společných zařízení. Plán společných zařízení není přísným prováděcím projektem, stanovuje pouze základní parametry jednotlivých zařízení.                Pro realizaci těchto zařízení musí nutně následovat jednotlivé prováděcí projekty.

| k.ú. Vlčice u Javorníka |  |
| --- | --- |
| celková výměra katastrálního území | 1 622,1434 ha |
| z toho zemědělská půda | 1 000,1983 ha |
| orná půda | 716,1283 ha |
| procento zornění | 71,6 % |
| počet listů vlastnictví | 269 |

| k.ú. Dolní Les |  |
| --- | --- |
| celková výměra katastrálního území | 96,7865 ha |
| z toho zemědělská půda | 87,6739 ha |
| orná půda | 79,9837 ha |
| procento zornění | 91,23 % |
| počet listů vlastnictví | 23 |

V katastrálním území hospodaří na většině výměry paní Tamara Bečičková – Vlčice statek a Agroparkl Skorošice. Soukromě dále hospodaří na větší výměře také pan Burda a Ing. Lačňák.  Pro ostatní obyvatele, jelikož většina z nich obdělává malé výměry záhumenků, není zemědělská výroba hlavním zdrojem obživy.

#### Účel a přehled navrhovaných opatření

Návrh plánu společných zařízení představuje soubor opatření, které zabezpečují naplnění jednoho z hlavních cílů KPÚ stanovených v § 2 zák. č. 139/2002 Sb. o tom,                  že pozemkovými úpravami se vytvářejí podmínky k racionálnímu hospodaření                              a k zabezpečení ochrany přírodních zdrojů a zpřístupnění pozemků.

Cílem opatření je:

- zpomalení nebo potlačení degradačních procesů na zemědělské půdě, především minimalizování škod způsobených vodní a větrnou erozí, ochrana a zúrodnění půdního fondu včetně optimálního prostorového a funkčního uspořádaní druhu pozemků

- zlepšení vodního režimu území včetně kvality povrchových a podzemních vod, řešení vodohospodářských poměrů včetně povodňové ochrany a ochrany vodních zdrojů

- zajištění ekologické rovnováhy přírodního prostředí. Opatření zahrnuje řešení ÚSES na úrovni plánu, řešení tvorby a ochrany krajinného rázu, podpory biodiverzity krajiny, udržení estetických hodnot, obnovy tradičních a kulturních hodnot území

- řešení zemědělského dopravního systému, tj. zpřístupnění pozemkových tratí            i jednotlivých pozemků a zvýšení prostupnosti krajiny.

Navrhovaná opatření se vzájemně doplňují a prolínají. Prvky ÚSES i dopravní síť mohou současně plnit funkci protierozní, krajinotvornou a jinou. Plán vychází z Územního plánu, z vyhodnocení podmínek orgánů statní správy a dále z vyhodnocení připomínek dotčených organizací. Navazuje na výsledky průzkumu, především Rozbor současného stavu, který poskytuje základní údaje o území a jeho přírodních podmínkách.

#### Zásady zpracování plánu společných zařízení

Vnější obvod KPÚ byl stanoven a schválen komisí dne 21.- 25.5.2007. Tento obvod je tvořen převážně stávající katastrální hranicí, některé úseky vnějšího obvodu byly převzaty již z dokončovaných KPÚ v sousedním k.ú Uhelná. Tento obvod je vyznačen v mapě v měřítku 1 : 2000.

Vnitřní obvod komplexní pozemkové úpravy byl stanoven a schválen pochůzkou v terénu komisí dne 9.-11.5.2007. Tento obvod je vyznačen v mapě v měřítku 1 : 1000.

## Pozemky z pozemkové úpravy vyloučené

Jedná se o pozemky, které se nachází za hranicí vnitřního obvodu pozemkové úpravy. Tento obvod byl stanoven komisí pochůzkou v terénu. Z pozemkové úpravy jsou vyloučeny pozemky nacházející se v zastavěné části obce.

## Pozemky do pozemkových úprav zařazené, ale  nesměňované

V řešeném území do této kategorie nebyly zařazeny žádné pozemky.

## Pozemky do pozemkových úprav zařazené a směňované

Je to převážná většina pozemků nacházejících se v zájmovém území. S těmito pozemky bude manipulováno tak, aby po dokončení KPÚ byl každý pozemek přístupný          a pokud možno tvar pozemku byl vhodný pro současný způsob obdělávání.

Pozemky nebo jejich části nacházející se dle územního plánu v rezervách pro výstavbu budou ponechány na původním místě a původnímu vlastníkovi.

#### Zohlednění podmínek stanovených správními úřady

##### Obec Uhelná, Uhelná 41, 790 68 Uhelná

Nemá námitek

##### Obec Vlčice, Vlčice 95, 790 65 Vlčice

Nevyjádřil se

##### Městský úřad Jeseník, Odbor stavební úřad, Masarykovo nám. 1/167, 790 27 Jeseník

Návrh společných zařízení je třeba uvést do souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Je proto nutné požádat o změnu územního plánu a navrhované vodní plochy R1B, R2, R3, R4, R5, R6 v něm vymezit. Navrhování a vytváření nových polních cest stejně jako vytváření protierozních opatřeních (meze, zatravňování) patří mezi přípustné činnosti na plochách zemědělského půdního fondu vymezených stávajícím územním plánem.

##### Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí, K. Čapka 10/1147,

##### 790 01 Jeseník

##### Vodoprávní úřad: nemá připomínky

Orgán ochrany přírody: K návrhu nemáme z hlediska ochrany přírody připomínky. Druhová skladba dřevin nově navržené výsadby musí odpovídat stanovištním poměrům a ekologickým požadavkům (použití autochtonech druhů).

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF): nemá připomínky

Orgán státní správy lesů: nemá připomínky

Státní správa v odpadovém hospodářství: nemá připomínky

S odpady vzniklými v průběhu stavby a při jejím provozu musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr: V zájmu přehlednosti shrnujeme, že realizace společných zařízení je možná při respektování podmínek, uvedených v jednotlivých vyjádřeních.

##### Městský úřad Jeseník, Odbor  dopravy a silničního  hospodářství, K. Čapka 10/1147,  790 01 Jeseník

  - Před případným připojením navržených polních cest je nezbytné požádat příslušný silniční správní úřad o povolení připojení/úpravy připojení ve smyslu § 10 zákona      o pozemních komunikací.

  - V případě, že navržené polní cesty budou veřejně přístupné účelové komunikace, příp. místní komunikace, tvoří dopravní stavbu ve smyslu §16 odst. 1 zákona                    o pozemních komunikacích, tedy podléhají vydání stavebního povolení speciálním stavebním úřadem (MěÚ Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství) a to podle § 115 stavebního zákona v souladu s § 15 odst. 2 téhož zákona.

  - Obsah žádosti o stavební povolení musí být v souladu s § 110 stavebního zákona, k žádosti stavebník připojí přílohy podle § 110 odst. 2 písm. a) až d) téhož zákona. Projektová dokumentace musí být zpracována oprávněnou osobou ve smyslu zákona   č. 360/19902 Sb. A podle příslušných norem. Obsah a rozsah projektové dokumentace dopravních staveb.

  - Umístění dopravního značení v rámci stavby (přechodná i místní úprava provozu na pozemních komunikacích a užití pro provozní informace) podléhá stanovení                   § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

##### Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Jeseník,

##### Gogolova 92, 790 01 Jeseník

- Převedení pozemků pod koryty vodotečí (ve správě ZVHS) na ČR – příslušnost hospodařit ZVHS.

##### Česká geologická služba - GEOFOND, Kostelní 26, 170 00 Praha 7

  - Zájmové území se nachází na mapě1:50 000, list 14-22 Jeseník

  - V zájmovém území nejsou evidovány žádné zvláštní podmínky geologické stavby.

##### Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40 a, 779 00 Olomouc

  - Pro dané území je nutno respektovat Zásady územního rozvoje pro území Olomouckého kraje

  - Veřejně prospěšná stavba přeložky silnice I/60 (D07).

  - Veřejně prospěšná stavba VTL plynovodu Žulová – Javorník (E.15.).

  - Rekreační krajinný celek (RC 9).

  - Regionální biocentrum 486, regionální biokoridory RK 824 a RK 825.

  - Na k. ú. Vlčice u Javorníka je nutno dále zohlednit Územní generel dopravy – Silnice II. a III. třídy na území Olomouckého kraje, kterým se navrhuje:

  - Vybudování napojení na plánovanou přeložku silnice I/60 v obci Vlčice (JE/III/U/16)

  - Úprava napojení na plánovanou přeložku silnice I/60, Vlčice (JE/III/U/17)

- Obec Vlčice má schválený územní plán obce (k. ú. Vlčice u Javorníka, k. ú. Dolní Les, k. ú. Vojtovice), který je nutno rovněž respektovat.

##### Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí,

##### Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

Oddělení státní správy lesů a myslivosti: nemá připomínky

Orgán státní správy rybářství: nemá připomínky

Orgán ochrany ovzduší: nemá připomínky

Orgán odpadového hospodářství: nemá připomínky

Vodoprávní úřad: nemá připomínky

Orgán ochrany přírody, ochrany ZPF, NATURA 2000: nemá připomínky

##### Ředitelství silnic a dálnic, správa Olomouc, Wolkerova 24a,

##### 779 11 Olomouc

Nemají zásadních připomínek. V současnosti lze souhlasit s rozmístěním jednotlivých silnic – polních cest v rámci KPÚ, a do budoucna požadujeme předložit PD k jednotlivým polním cestám v místech napojení se na státní silniční sí´t silnici I/60.

PD jednotných polních cest musí zajistit hlavně bezprašný povrch v místě napojení, nestékání vody na si. Silnic, rozhledové poměry.

##### Ředitelství silnic a dálnic Brno, Odbor výstavby a techniky Šumavská 33,

##### 602 00 Brno

Nemají zásadních námitek. Je však třeba dodržet podmínku, že veškeré event. výhledové stavební úpravy, jimž dojde k dotčení stávající trasy sil I/60, včetně jejího ochranného pásma, a územního koridoru plánované přeložky sil I/60, budou předem předloženy k vyjádření. K stávající silnici I/60 nelze v rámci KPÚ zvyšovat počet připojených polních cest.

##### Obvodní báňský úřad, Veleslavínova 18, 728 03 Ostrava

V katastrálních územích Vlčice a Uhelná není v současné době u zdejšího úřadu evidován dobývací prostor ani činnost prováděna hornickým způsobem. Nemá připomínky

##### Obvodní báňský úřad v Brně, Cejl 13, 601 42 Brno

Není evidován žádný dobývací prostor. Nemá námitek.

##### Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII,

##### Krapkova 3, 779 00 Olomouc

Orgán státní správy geologie: Na katastrálním území Vlčice u Javorníka nebylo geologickými pracemi ověřeno žádné výhradní ložisko, na které se vztahují zásady ochrany dle zákona. Nemá připomínek

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu: Případné návrhy společných zařízení musí být posouzeny z hlediska dopadů na ZPF a následně opatřeny souhlasným stanoviskem příslušného orgánu ZPF.

##### Lesy České republiky, s. p., oblastní správa toků, Nádražní 2811,

##### 738 01 Frýdek – Místek

Nevyjádřil se

##### Lesy České republiky, s. p., lesní správa Javorník, Lidická 96,

##### 790 70 Javorník

Nemá připomínek

##### Telefónica O2 czech republik a.s., Stupkova 18, 779 00 Olomouc

Dojde ke střetu, více a podrobněji je to popsané ve vyjádření.

##### Český Telecom, a. s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3

Nevyjádřil se

##### Český Telecom, a. s., Divize sítí, Krajské středisko Dokumentace liniových staveb sítě Olomouc, pracoviště Šumperk, Dolnostudénská 10, 787 01 Šumperk

Nevyjádřil se

##### Správa silnic Olomouckého kraje, středisko údržby Šumperk, Zábřežská 70,                  787 96 Šumperk

Návrh společných zařízeních by měl respektovat a zachovat stávající odvodňovací systém pozemních komunikací. Při zřízení připojení na krajskou pozemní komunikaci požadujeme před vydáním ohlášení příp. stavebního povolení uzavření úplatné smlouvy o podmínkách zvláštního užívání pozemní komunikace s naší organizací. Upozorňujeme na existenci silničního ochranného pásma komunikace III. třídy mimo souvisle zastavěné území.

##### Severomoravská energetika, a. s., oblastní pracoviště Zábřeh, P. Bezruče 5,

##### 789 01 Zábřeh

Dotýká se jejich zařízení, více je popsáno ve vyjádření

##### Národní památkový ústav, územní  odborné pracoviště v Olomouci,

##### Horní náměstí 25, 771 11 Olomouc

Způsob ochrany: V k. ú. Vlčice se nacházejí dvě nemovité kulturní památky: barokní kostel sv. Bartoloměje s renesančním jádrem – rej. Č. ÚSKP ČR: 25454/8-1231,          na pozemku parc. č. 38 st. a klasicistní socha sv. Jana Nepomuckého – rej. č. Ú SKP ČR: 41625/8-1230, na pozemku parc. č. 2159/1. Ve Vojtovicích je nemovitou kulturní památkou klasicistní kostel sv. Ignáce se středověkým jádrem – rej. č. ÚSKP ČR: 51206/9-92 na pozemku parc. č. 13.

Návrh společných zařízení respektuje historickou strukturu řešeného území, citlivě na ni navazuje. Není v rozporu se zájmy státní památkové péče, pokud bude při úpravě pozemků respektována zachovaná dobrá sakrální architektura.

##### Policie České republiky, okresní ředitelství Jeseník, dopravní inspektorát,            Moravská 780/4, 790 14 Jeseník

Sdělujeme Vám, že k prováděcím projektům navržených polních cest, které se budou připojovat na státní silnici I/60 se dle věcné příslušnosti bude vyjadřovat krajský dopravní inženýr odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Severomoravského kraje v Ostravě.

##### Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Lafayettova 13, 779 00 Olomouc

K umístění společných zařízení nemáme připomínky. Podporujeme zpracovatele KPÚ při následném jednání s orgány státní správy ve věci přesunutí LBC11 proti proudu Vojtovického potoka, kde lze při realizaci biocentra využít stávající vegetaci a kde biocentrum nebude nevhodně rozděleno silnicí II. třídy.

Doporučujeme, aby pozemky, na nichž jsou situovány biokoridory ÚSES, vedené podél vodních toků, u kterých je předpoklad revitalizace toku, byly převedeny především do vlastnictví obce nebo správce vodního toku. Jen tak bude zajištěna možnost skutečné realizace revitalizace.

Připomínky, byly zapracovány do návrhu plánu společných zařízení.

##### Pozemkový fond České republiky, územní pracoviště Jeseník, Zám. nám. 2,                 790 01 Jeseník

Nemá připomínek

### Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

Návrh sítě polních cest musí respektovat kritéria dopravní, geotechnická, technická, ekologická, půdoochranná, vodohospodářská, estetická a ekonomická.

Návrh cestní sítě musí splňovat zejména následující kriteria:

- umožnit přístup na pozemky

- umožnit propojení zemědělských podniků nebo farem vzájemně mezi sebou              a místem odbytu zemědělských výrobků

- vyloučit nebo omezit potřebu průjezdu zastavěnou části obce

- omezit nebo vyloučit potřebu využívání silnic k účelové dopravě

- zvýšit prostupnost krajiny a prostupnost zemědělského území vedením značených turistických cest, cyklistických tras, příp. běžeckých tras

- zajistit návaznost na stávající silniční síť, síť místních komunikací v obcích stávající lesní cesty

- umožnit přístup k vodohospodářským stavbám, k lokalitám s těžbou nerostů              a surovin, ke skládkám tuhého komunálního odpadu

- respektovat krajinotvorné funkce cest v území (krajinný ráz)

- vytvořit důležitý krajinotvorný polyfunkční prvek s funkcí ekologickou, půdoochrannou, vodohospodářskou a estetickou

- využít polních cest jako základního liniového tvaru vhodného pro stanovení nové hranice pozemku, nebo nové hranice katastrálního území

- začlenit do systému protierozní ochrany půdy

- začlenit do systému vodohospodářských opatření na ochranu vodního režimu v území

- začlenit do systému ochrany vod proti znečištění

Návrh byl zpracován na základě podrobného průzkumu řešeného území, zaměřením skutečného stavu včetně cest v roce 2006 a  požadavků a návrhů obce. Koncept byl průběžně konzultován se sborem zástupců a se zástupci obce.

Zájmové území je v současné době zpřístupněno sítí polních cest, z nichž jen  nepatrná část je zapsána na LV v katastru nemovitostí. Některé polní cesty jsou zpevněné                       a opatřeny příkopy, které jsou ve většině případů neudržované a zarostlé náletovými dřevinami. Povrch zpevněných polních cest je v současnosti nekvalitní. Doprovodná zeleň       je místy nedostačující.

Stávající síť polních cest je dostačující pro stávající způsob obhospodařování pozemků. V rámci plánu společných zařízení stávající cesty budou navrženy dle potřeby k rozšíření a u některých cest tak jak bude dále uvedeno bude navrženo jejich zpevnění. Polní cesty budou dle potřeby též doplněny o doprovodnou zeleň, která bude ve většině případů navržená jako jednostranná. V rámci nového uspořádání pozemků budou dále navrženy polní cesty doplňkové, které budou zpřístupňovat veškeré nově navržené pozemky, protože            po provedení komplexní pozemkové úpravy musejí být veškeré pozemky zpřístupněny. Tyto cesty doplňkové budou v terénu realizovány až bude nutné zpřístupnit některý z nově navržených pozemků.

Celková výměra návrhu polních cest v rámci komplexní pozemkové úpravy činí    17,64 ha. Z toho výměra polních cest hlavních činí 2,6640 ha, polních cest vedlejších     9,5457 ha, lesních cest 0,3903 ha a polních cest doplňkových 5,4,5762 ha.

##### Síť polních cest

V daném katastrálním území jsou v současné době polní cesty, u kterých je nezbytně nutná úprava. Z hlediska zpřístupnění pozemků jednotlivým vlastníkům je nedostačující, jelikož neumožňuje scelení pozemků. Všechny pozemky musí být přístupné pro každého vlastníka.

Je potřeba důkladně vyčistit a obnovit stávající příkopy a doprovodné objekty, které slouží k odvádění přebytečných srážkových vod.

#### Kategorizace polních cest

Polní cesty jsou rozlišeny na polní cesty hlavní, polní cesty vedlejší – přístupové          a polní cesty doplňkové, a to jak v ČSN 736109 Projektování polních cest z ledna 2003,       tak i v metodice generelu cestní sítě v rámci procesu pozemkových úprav z roku 2004.

V řešeném území není nově navržená žádná polní cesta hlavní a u cest vedlejší            je navrženo čtrnáct nových cest, cesty doplňkové jsou nově navrhovány skoro všechny, lesní cesty jsou nově navrženy. U některých polních cest hlavních a vedlejších je navrhována pouze rekonstrukce povrchu s doplněním propustků pro odvod srážkových vod a zbývající cesty jsou navrženy k celkové rekonstrukci tj. vybudovaní úplně nové cesty s novými parametry v původní trase.

Převážná část polních cest doplňkových bude realizována v případě, že bude potřeba zpřístupnit pozemky, které jsou v současné době a dle nájemní smlouvy obdělávány soukromými zemědělci. V rámci nového uspořádání pozemků je pravděpodobné, že budou vytvořeny ještě další cesty doplňkové, tak aby byly zpřístupněny všechny pozemky navržené v rámci KPÚ Vlčice.

##### Polní cesty hlavní

Tyto cesty jsou shodné s cestami, které jsou v současné době existující. Cesty jsou navrženy  k úpravě parametrů a rekonstrukci povrchu, protože tyto cesty jsou v současné době  plně funkční, pouze se značně poškozeným povrchem vlivem eroze. Tyto cesty mají šířku v koruně 4 až 5 m a návrhovou rychlost 30 km/hod. U cest, u kterých se v současné době nachází příkopy je nutné provést jejich vyčištění. U jedné cesty hlavní je nutné provést rozšíření vozovky s přeložením sloupu vysokého napětí.

Celkově je navrženo jako polní cesty hlavní 3,425 km, označených jako C1 až C4.

##### Polní cesty vedlejší

Navrženy jsou polní cesty jednopruhové o celkové šířce 3,5 až 5m, většinou zpevněné obalovaným kamenivem, penetračním makadamem a asfaltovým betonem. Navrhovaná rychlost je 30 km/h, příčný sklon jednostranný 3%, podle potřeby jsou navrženy na těchto cestách výhybny. U cest C23 a C26 je nutná rekonstrukce mostku.

Celkově je navrženo jako polní cesty vedlejší 14,184 km, označených jako               C11 až C33B.

##### Polní cesty doplňkové

Navrženy jako jednopruhové, zpevněné obalovaným kamenivem, penetračním makadamem a převážně travnaté. Celková šířka 3 až 3,5 m, bez příkopů, bez doprovodné zeleně. Realizace travnatých cest je podmíněna převzetím pozemků v lokalitě do užívání novými vlastníky.

Celkově je navrženo jako polní cesty dočasné 10,567 km, označených jako               C101 až C123.

##### Polní cesty lesní

Navrženy jako jednopruhové, částečně zpevněné minerálním betonem, penetračním makadamem. Celková šířka 3 až 3,5 m, bez příkopů a doprovodné zeleně. Navrhovaná rychlost je 30 km/h.

Celkově je navrženo 0,753 km jako polní cesty lesní, označených jako L1 až L3.

#### Konstrukční řešení polních cest

V řešeném obvodu komplexní pozemkové úpravy vychází návrh z výše uvedených zásad a vlastní konstrukce vozovky polních cest hlavních a části vedlejších vychází z výpočtu dle redukované metody CBR podle Peltierova vztahu na základě dopravního zatížení.

H = ( 100 + 150 .  P0,5  . ( M/M0 )    0,1   ) . 1 / ( I + 5 )

H  = tloušťka zpevnění v cm

P   = nápravový tlak na vozovku v t

I    = kalifornský index únosnosti v %

M  = dopravní zatížení v t/rok

M0 = srovnávací zatížení dle CBR = 100000 t/rok

H = ( 100 + 150 .  100,5  . 0,88 ) / 10,5 = 49,278 = 49 cm

Na základě výše uvedeného výpočtu bude vozovka hlavních polních cest navržena z následujících konstrukčních vrstev – typ konstrukce vozovky PN 5-2:

- asfaltový beton			ABS III 40		 	  40 mm

- obalované kamenivo		OKS II 50			  50 mm

- štěrk s vyplň.kamenivem		ŠV 200			200 mm

- štěrkopísek				ŠP 200  			200 mm

celkem								490 mm

U polních cest vedlejších s nižší mírou využití bude použit typ konstrukce vozovky složený z následujících konstrukčních vrstev:

- polití krytu asfaltem

- mechanicky zpevněné kamenivo	MZK 180			180 mm

- štěrkopísek				ŠP 200				200 mm

celkem 								380 mm

#### Svozové oblasti jednotlivých navržených polních cest

| označení cesty | svozová oblast /ha/ |  |
| --- | --- | --- |
| Cesty hlavní: |  |  |
| C1 | 250 |  |
| C2 | 1850 |  |
| C3 | 360 |  |
| C4 | 430 |  |
| Cesty vedlejší: |  |  |
| C11 | 310 |  |
| C12 | 95 |  |
| C13 | 110 |  |
| C14 | 170 |  |
| C15 | 27 |  |
| C16 | 22 |  |
| C17 | 10 |  |
| C18 | 154 |  |
| C19 | 170 |  |
| C20 | 30 |  |
| C21 | 72 |  |
| C22 | 10 |  |
| C23 | 1800 |  |
| C24 | 22 |  |
| C25 | 17 |  |
| C26 | 35 |  |
| C27 | 29 |  |
| C28 | 10 |  |
| C29 | 10 |  |
| C30 | 219 |  |
| C31 | 84 |  |
| C32 | 75 |  |
| C33A | 30 |  |
| C33B | 21 |  |

| Hlavní polní cesta |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo cesty | Délka (m) | Šířka (m) | Kategorie | Navrhovaný povrch | Výměra (m2) | Současný stav | Poznámka |
| C1 | 1 217 | 5 | P 5/30 | Asfaltový beton | 9 754 | Částečně zpevněná hrubým kamenivem | Rekonstrukce povrchu rozšířením vozovky + nutnost přeložení sloupu vysokého napětí. |
| C2 | 930 | 5 | P 5/30 | Asfaltový beton | 8 460 | Zpevněna penetrovaným makadamem, značně poškozena | Rekonstrukce povrchu s vybudováním propustku. |
| C3 | 1 003 | 4 | P 4/30 | Asfaltový beton | 5 587 | Nezpevněná, převážná část pouze vyjetá | Rekonstrukce povrchu vybudování propustku a dvou výhyben. |
| C4 | 614 | 4 | P 4/30 | Obalované kamenivo | 2 839 | Částečně zpevněná kamenivem | Rekonstrukce povrchu cesty. |
| Celkem | 3 425 |  |  |  | 26 640 |  |  |

| Vedlejší polní cesta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo cesty | Délka (m) | Šířka (m) | Kategorie | Navrhovaný povrch | Výměra (m2) | Současný stav |  | Poznámka |  |
| C11 | 448 | 4 | P 4/30 | Obalované kamenivo | 3 003 | Nezpevněná, vyjetá. |  | Rekonstrukce povrchu. |  |
| C12 | 666 | 4 | P 4/30 | Obalované kamenivo | 4 787 | První polovina nezpevněná, druhá polovina neexistující. |  | Cesta částečně zpevněná a z části vybudovaná jako novostavba s vybudováním dvou výhyben. |  |
| C13 | 428 | 4 | P 4/30 | Asfaltový beton | 5 425 | Neexistující |  | Vybudována jako novostavba s jednou výhybnou. |  |
| C14 | 862 | 4 | P 4/30 | Penetrační makadam | 8 326 | Nezpevněná, vyjetá. |  | Vybudována jako novostavba s dvěmi výhybnami. |  |
| C15 | 1020 | 4 | P 4/30 | Penetrační makadam | 6 368 | Neexistující |  | Vybudována jako novostavba s dvěmi výhybnami. |  |
| C16 | 534 | 3,5 | P 3,5/30 | Obalované kamenivo | 3 926 | Stávající zpevněná štěrkovým posypem. |  | Rekonstrukce povrchu s vybudování jednoho propustku a tři výhybny. |  |
| C17 | 640 | 3,5 | P 3,5/30 | Obalované kamenivo | 2 858 | První polovina zpevněná štěrkovým posypem, druhá polovina neexistující. |  | Částečné zpevnění a částečná novostavba s vybudováním jednoho propustku a tří výhyben. |  |
| C18 | 917 | 4 | P 4/30 | Obalované kamenivo | 5 261 | Neexistující |  | Cesta vybudovaná jako novostavba s propustkem a dvěmi výhybnami. |  |
| C19 | 713 | 4 | P 4/30 | Obalované kamenivo | 4 362 | Neexistující. |  | Vybudovaná jako novostavba s dvěmi výhybnami. |  |
| C20 | 673 | 4 | P 4/30 | Obalované kamenivo | 4 099 | Neexistující. |  | Vybudována jako novostavba s výhybnou. |  |
| C21 | 479 | 4 | P 4/30 | Obalované kamenivo | 4 062 | Neexistující. |  | Vybudována jako novostavba s jedním propustkem a jednou výhybnou. |  |
| C22 | 523 | 3,5 | P 3,5/30 | Minerální beton | 2 703 | Nezpevněná, vyjetá. |  | Rekonstrukce povrchu s propustkem. |  |
| C23 | 534 | 4 | P 4/30 | Asfaltový beton | 4 320 | Zpevněna penetračním makadamem. |  | Rekonstrukce povrchu s rozšířením vozovky s vybudování propustku a výhybny. Oprava stávajícího mostku. |  |
| C24 | 591 | 4 | P 4/30 | Penetrační makadam | 3 654 | Neexistující. |  | Vybudovaná jako novostavba s propustkem a výhybnami. |  |
| C25 | 607 | 3,5 | P 3,5/30 | Penetrační makadam | 5 186 | Nezpevněná, vyjetá. |  | Částečná rekonstrukce s částečnou novostavbou, upravení brodu a vybudování dvou výhyben. |  |
| C26 | 1172 | 4 | P 4/30 | Penetrační makadam | 6 414 | Neexistující. |  | Vybudování nové cesty s mostkem a výhybnami. |  |
| C27 | 413 | 4 | P 4/30 | Penetrační makadam | 1 974 | Stávající nezpevněná značně poškozená povodněmi 2009. |  | Vybudování nové cesty. |  |
| C28 | 231 | 3,5 | P 3,5/30 | Obalované kamenivo | 1 188 | Částečně zpevněná štěrkovým posypem. |  | Rekonstrukce povrchu u stávající cesty s propustkem a jednou výhybnou. |  |
| C29 | 189 | 4 | P 4/30 | Obalované kamenivo | 1 568 | Stávající zpevněná penetračním makadamem. |  | Částečná rekonstrukce s částečným rozšířením cesty. |  |
| C30 | 264 | 4 | P 4/30 | Obalované kamenivo | 1 787 | Nezpevněná, travnatá. |  | Rekonstrukce povrchu cesty s rozšířením vozovky a vytvoření výhybny. |  |
| C31 | 612 | 4 | P 4/30 | Penetrační makadam | 5 524 | Nezpevněná, vyjetá. |  | Vybudování nové cesty s vytvoření dvou výhyben. |  |
| C32 | 802 | 4 | P 4/30 | Penetrační makadam | 5 218 | 2/3 stávající nezpevněná vyjetá a 1/3 neexistující. |  | Vybudována jako novostavba s propustkem a výhybnami. |  |
| C33A | 516 | 4 | P 4/30 | Obalované kamenivo | 2 978 | Stávající cesta po vodárnu udržovaná, dále nezpevněná vyjetá. |  | Vybudována jako novostavba cesty s propustkem a výhybnou. |  |
| C33B | 105 | 3 | P 3/30 | Obalované kamenivo | 466 | Stávající nezpevněná, vyjetá. |  | Vybudována jako novostavba. |  |
| Celkem | 13 942 |  |  |  | 95 457 |  |  |  |  |
| Doplňková polní cesta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo cesty | Délka (m) | Šířka (m) | Kategorie | Navrhovaný povrch | Výměra (m2) | Současný stav |  | Poznámka |  |
| C101 | 52 | 3 | P 3/30 | Zatravnění | 192 | Neexistující. |  | Vybudována jako novostavba. |  |
| C102 | 54 | 3 | P 3/30 | Obalované kamenivo | 183 | Stávající zpevněná štěrkovým posypem |  | Vybudována jako novostavba. |  |
| C103 | 75 | 3 | P 3/30 | Zatravnění | 268 | Neexistující, |  | Vybudována jako novostavba. |  |
| C104A | 209 | 3,5 | P 3,5/30 | Obalované kamenivo | 1 176 | Zbytky staré úvozové cesty. |  | Na stávající vozovce bude jen upraven povrch. |  |
| C104B | 713 | 3 | P 3/30 | Zatravnění | 2 489 | Stávající travnatá |  | Vybudována jako novostavba. |  |
| C105 | 656 | 3 | P 4/30 | Zatravnění | 2 466 | Neexistující |  | Vybudována jako novostavba s rekonstrukcí mostku. |  |
| C106 | 235 | 3,5 | P 3,5/30 | Penetrační kakadám | 1 041 | První polovina travnatá stávající, díle neexistující. |  | Vybudována jako novostavba s vybudováním jednoho propustku a rekonstrukce mostku.. |  |
| C107 | 1 017 | 3 | P 3/30 | Zatravnění | 5 561 | Stávající travnatá, vyjetá. |  | Vybudována jako novostavba s jedním propustkem. |  |
| C108 | 487 | 3 | P 3/30 | Zatravnění | 2 600 | Neexistující. |  | Vybudována jako novostavba. |  |
| C109 | 781 | 3 | P 3/30 | Zatravnění + 40m zpevněná makadamem | 3 136 | Stávající travnatá, vyjetá. |  | Část stávající cesty + vybudování částečné nové cesty. |  |
| C110 | 1 226 | 3 | P 3/30 | Zatravněná | 5 028 | Stávající travnatá, vyjetá. |  | Vybudována jako novostavba. |  |
| C111 | 740 | 3 | P 3/30 | Zatravněná | 3 717 | Neexistující |  | Vybudována jako novostavba s jedním propustkem. |  |
| C112 | 100 | 3,5 | P 3,5/30 | Obalované kamenivo | 493 | Stávající, nezpevněná. |  | Vybudována jako novostavba. |  |
| C113 | 373 | 3 | P 3/30 | Minerální beton | 3 478 | Neexistující. |  | Vybudována jako novostavba s dvěma propustky. |  |
| C114 | 306 | 3 | P 3/30 | Zatravnění | 1 101 | Neexistující. |  | Vybudována jako novostavba. |  |
| C115 | 146 | 3 | P 3/30 | Zatravnění | 807 | Stávající, travnatá. |  | Vybudována jako novostavba. |  |
| C116A | 50 | 3 | P 3/30 | Obalované kamenivo | 256 | Stávající, částečně zpevněná. |  | Vybudována jako novostavba. |  |
| C116B | 130 | 3 | P 3/30 | Minerální beton | 809 | Stávající, částečně zpevněná. |  | Vybudována jako novostavba. |  |
| C117 | 873 | 3 | P 3/30 | Zatravnění | 3 941 | Stávající nezpevněná. |  | Vybudována jako novostavba. |  |
| C118 | 149 | 3 | P 3/30 | Zatravnění | 1 053 | Stávající, nezpevněná, vyjetá. |  | Vybudována jako novostavba. |  |
| C119 | 112 | 3 | P 3/30 | Minerální beton | 411 | Stávající travnatá. |  | Vybudována jako novostavba. |  |
| C120 | 473 | 3 | P 3/30 | Zatravnění | 2 139 | Travnatá, vyjetá. |  | Vybudována jako novostavba. |  |
| C121 | 540 | 3 | P 3/30 | Zatravnění | 2 894 | Neexistující. |  | Vybudována jako novostavba s dvěma propustky. |  |
| C122 | 360 | 3 | P 3/30 | Zatravnění | 1 617 | Neexistující. |  | Vybudována jako novostavba s propustkem a údržbou stávajícího mostku. |  |
| C123 | 700 | 3 | P 3/30 | Zatravnění | 3 500 | Stávající travnatá, vyjetá. |  | Vybudována jako novostavba. |  |
| Celkem | 10 557 |  |  |  | 50 356 |  |  |  |  |

| Lesní cesty |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo cesty | Délka (m) | Šířka (m) | Kategorie | Navrhovaný povrch | Výměra (m2) | Současný stav | Poznámka |
| L 1 | 276 | 3,5 | P 3,5/30 | Minerální beton | 1 518 | Stávající, nezpevněná. | Vybudována jako novostavba s jedním propustkem. |
| L 2 | 274 | 3 | P 3/30 | Penetrační makadam | 1 370 | Stávající, částečně zpevněná štěrkem. | Vybudována jako novostavba. |
| L 3 | 203 | 3 | P 3/30 | Nezpevněná | 1 015 | Stávající, nezpevněná v havarijním stavu. | Vybudována jako novostavba cesta nezpevněná. |
| Celkem | 753 |  |  |  | 3 903 |  |  |

#### Popis jednotlivých polních cest

Polní cesty jsou označeny písmenem C s pořadovým číslem – polní cesty hlavní pořadovými čísly 1 až 4, polní cesty vedlejší čísly 11 až 33b a polní cesty doplňkové čísly  111 až 123. Tento počet polních cest doplňkových nemusí být konečný, protože v rámci navrhování nového uspořádání  pozemků je pravděpodobné, že bude nutno navrhnout další cesty doplňkové, aby bylo možno zpřístupnit všechny nově navržené zemědělské pozemky.

V následující části je podrobný popis jednotlivých polních cest. Při provádění realizačního projektu je možné zvolit i jiný způsob zpevnění, který nemusí být totožný s námi navrhovaným stavem. Námi navrhované zpevnění vychází ze stávajícího stavu a z dopravního zatížení v současné době, které může být v době realizace zcela odlišné.

##### Polní cesty hlavní

Polní cesta C1

Kategorie:		P 5/30

Délka:			1 214 m

Druh zpevnění: 	asfaltový beton

Popis trasy:

- cesta C1 bude zpevněná asfaltovým betonem, provedena rekonstrukce povrchu s rozšířením cesty a přeložení sloupu vysokého napětí na začátku úseku

- cesta se nachází na severní části katastrálního území a je spojnicí mezi obcemi Uhelná a Vlčice

- na silnici se napojují dvě vedlejší polní cesty C13 a silnice C14

- polní cesta se napojuje na místní silnice v obci Vlčice u Javorníka a končí napojením na polní cestu v k.ú. Uhelná

- je navržena liniová zeleň označená jako – IP1

Konstrukce:		km 0,000 – 1,214				vzorový příčný řez - A -

Polní cesta C2

Kategorie:		P 5/300

Délka:			930 m

Druh zpevnění:	asfaltový beton

Popis trasy:

- zpevněná polní cesta asfaltovým betonem je jedinou zpevněnou přístupovou cestou  do zemědělského areálu p. Bečičky

- z této cesty vychází na severní části polní cesta C22, polní cesta C 19 a na jihu         C21 a C23 a doplňková polní cesta C112

- začátek úseku napojení na hlavní silnici I. třídy Javorník – Žulová

- konec úseku vede do zemědělského podniku

- součástí cesty bude vybudování propustku

- staničení 324m – napojení C21

- staničení 333m – napojení C23

- staničení 825m – napojení C22

- staničení 922m – napojení C19

Konstrukce:		km 0,000 – 0,930				vzorový příčný řez - A -

Polní cesta C3

Kategorie:		P 4/30

Délka:			1003m

Druh zpevnění:	asfaltový beton

Popis trasy:

- zpevněná polní cesta asfaltovým betonem umožňuje přístup k pozemkům v západní části k. ú. Vlčice

- vychází ze státní silnice III. třídy Vlčice – Bernartice

- na tuto hlavní cestu je napojena vedlejší polní cesta C16. Na cestu navazuje doplňková cesta 104 a

- součástí cesty bude vybudování jednoho propustek

- je navržena liniová zeleň označená jako – IP2

- staničení 593m – napojení C18

- staničení 839m – napojení C17

- staničení 1000m – napojení C104A

Konstrukce:		km 0,000 – 1,003				vzorový příčný řez - A -

Polní cesta C4

Kategorie:		P4/30

Délka:			614 m

Druh zpevnění:	obalované kamenivo

Popis trasy:

- zpevněná polní cesta umožňuje přístup k pozemkům v západní části k. ú. Vlčice            a do k.ú. Tomíkovice a je pokračováním polní cesty z obce Skorošice.

- z této cesty vychází polní cesta C25

- staničení 192m – napojení C25

Konstrukce:		km 0,000 – 0,614				vzorový příčný řez – B -

##### Polní cesty vedlejší

Polní cesta C11

Kategorie:		P 4/30

Délka:			448 m

Druh zpevnění:	obalované kamenivo

Popis trasy:

- polní cesta v severní části k.ú. Vlčice zpevněná.

- vychází z k.ú. Uhelná a pokračuje dále do k.ú. Uhelná

Konstrukce:		km 0,000-0,448				vzorový příčný řez - B -

Polní cesta C12

Kategorie:		P 4/30

Délka:			666 m

Druh zpevnění:	obalované kamenivo

Popis trasy:

- vychází z cesty MK1 a pokračuje severním směrem, kde zpřístupňuje dvě stávající nemovitosti a dále pokračuje k hranici k.ú. Vlčice

- na cestu se napojuje vedlejší polní cesta C13

- staničení 42m – napojení C13 (brod)

Konstrukce:		km 0,000-0,666				vzorový příčný řez - B -

Polní cesta C13

Kategorie:		P 4/30

Délka:			428 m

Druh zpevnění:	obalované kamenivo

Popis trasy:

- vedlejší polní cesta je napojená na vedlejší polní cestu C12

- cesta se napojuje na hlavní polní cestu C1, na cestu navazuje vedlejší polní cesta C14

- cesta vede po koruně hráze, která tvoří protipovodňovou ochranu obce

- staničení 284m – sjezd – brod

- staničení 422m – brod a napojení na C12

Konstrukce:		km 0,000-0,428				vzorový příčný řez - B -

Polní cesta C14

Kategorie:		P 4/30

Délka:			862 m

Druh zpevnění:	asfaltový beton

Popis trasy:

- začátek silnice se napojuje na okraji intravilánu na státní silnici I. třídy Javorník – Žulová

- konec úseku napojení na C1

- cesta vede po koruně hráze, která tvoří protipovodňovou ochranu obce

- staničení 557m – sjezd (brod)

Konstrukce:		km 0,000-0,862				vzorový příčný řez - A -

Polní cesta C15

Kategorie:		P 4/30

Délka:			1 020 m

Druh zpevnění:	penetrační makadam

Popis trasy:

- zpevněná cesta se napojuje na stávající státní silnici III. třídy Vlčice - Bernartice

- vzhledem k nepříznivým vlhkostním poměrům je navrženo zpevnění penetračním makadamem

- konec úseku na stávající komunikaci v intravilánu obce

- na komunikaci se napojuje doplňková polní cesta C101

Konstrukce:		km 0,000-1,020				vzorový příčný řez - C -

Polní cesta C16

Kategorie:		P 3,5/30

Délka:			534 m

Druh zpevnění:	obalované kamenivo

Popis trasy:

- jedná se o přístupovou cestu do zastavěné části místní části Dolní Les a stávajícího rybníku

- začátek úseku napojení na stávající státní komunikaci III. třídy Vlčice - Bernartice

- konec úseku na hlavní polní cestě C3

- součástí cesty bude vybudování dvou  propustku

- dojde k rozšíření a vybudování výhybny

- staničení 3m – propustek stávající, rekonstrukce DN 600 dl 13m

- staničení 399m – napojení C17

Konstrukce:		km 0,000-0,534				vzorový příčný řez - B -

Polní cesta C17

Kategorie:		P 3,5/30

Délka:			640 m

Druh zpevnění:	obalované kamenivo

Popis trasy:

- zpřístupňuje pozemky a nemovitosti v okolí Dolnomoravského rybníka

- začátek úseku napojení na vedlejší polní cestu C16

- konec úseku napojení na hlavní polní cestu C3

- na komunikaci se napojuje doplňková polní cesta C103

- součástí cesty bude vybudování propustku

- staničení  4m – propustek nový, DN 1000 dl. 10m

Konstrukce:		km 0,000-0,640				vzorový příčný řez - B -

Polní cesta C18

Kategorie:		P 4/30

Délka:			917 m

Druh zpevnění:	obalované kamenivo

Popis trasy:

- jedná se o novou polní cestu napojující se z hlavní  polní cesty C3 a vedoucí nově vybudované vodoteče přivádějící vodu do Dolnomoravského rybníka

- konec úseku napojení na C20, C19 a C24

- součástí cesty bude vybudování propustku

- staničení – 302m – propustek nový DN 1000 dl 8m

- staničení – 912m – napojení cesty C24

- staničení – 912m – napojení cesty C19

Konstrukce:		km 0,000-0,917				vzorový příčný řez - B -

Polní cesta C19

Kategorie:		P 4/30

Délka:			713 m

Druh zpevnění:	obalované kamenivo

Popis trasy:

- polní cesta vychází hlavní polní cesty C2 u zemědělského areálu p. Bečičky

- konec úseku napojení na C24 a C20

- je navržena liniová zeleň označená jako – IP3

Konstrukce:		km 0,000-0,713				vzorový příčný řez - B -

Polní cesta C20

Kategorie:		P 4/30

Délka:			673 m

Druh zpevnění:	obalované kamenivo

Popis trasy:

- vychází z polní cesty C18 a napojuje se na C21

- cesta vede kolem navržené vodoteče a rybníku R2

Konstrukce:		km 0,000-0,673				vzorový příčný řez - B -

Polní cesta C21

Kategorie:		P 4/30

Délka:			479 m

Druh zpevnění:	obalované kamenivo

Popis trasy:

- začátek úseku napojení na hlavní polní cestu C2

- konec úseku napojení na doplňkovou polní cestu C122

- na komunikaci se napojuje vedlejší polní cesta C20

- kolem komunikace je navržen interakční  prvek – IP4

- součástí cesty bude vybudování propustku na konci úseku

- staničení 460m – napojení na C20

- staničení 477m – propustek nový DN 1000 dl 7m

Konstrukce:		km 0,000-0,479				vzorový příčný řez - B -

Polní cesta C22

Kategorie:		P 3,5/30

Délka:			523 m

Druh zpevnění:	minerální beton

Popis trasy:

- cesta vychází z hlavní polní cesty C2

- konec úseku napojení na místní komunikaci v obci a slouží k zpřístupnění pozemků a zemědělské usedlosti soukromého zemědělce

- součástí cesty bude vybudování propustku

- staničení 332m – propustek stávající DN 1000 dl.6m

Konstrukce:		km 0,000-0,523				vzorový příčný řez - D -

Polní cesta C23

Kategorie:		P 4/30

Délka:			534 m

Druh zpevnění:	asfaltový beton

Popis trasy:

- začátek úseku napojení na hlavní polní cestu C2

- konec úseku napojení na místní komunikaci v zemědělském areálu

- součástí cesty bude vybudování propustku

- součástí rekonstrukce cesty by měla být provedena i rekonstrukce mostu

- staničení 190m – propustek nový DN 1000 dl. 9m

- staničení 190m – hosp. sjezd zatrubněný

- staničení 397m – propustek nový DN 800 dl. 8m

Konstrukce:		km 0,000-0,534				vzorový příčný řez - A -

Polní cesta C24

Kategorie:		P 4/30

Délka:			591 m

Druh zpevnění:	penetrační makadam

Popis trasy:

- začátek úseku napojení na vedlejší polní cestu C19, cesta zpřístupňuje nově navržené rybníky R6 a dále pokračuje kolem navržené cesty C105

- konec úseku napojen na doplňkovou polní cestu C105

- součástí cesty bude vybudování propustku a mostku

- staničení 14m – propustek DN 1000 dl. 10m

- staničení 562m – napojení  C25B

- staničení 562m – napojení C25A

Konstrukce:		km 0,000-0,591				vzorový příčný řez - C -

Polní cesta C25

Kategorie:		P 3,5/30

Délka:			607 m

Druh zpevnění:	penetrační makadam

Popis trasy:

- cesta vycházející z hlavní polní cesty C4

- končí na křížení cest C25 a C105

- součástí cesty bude vybudování propustku a brodu

- staničení – 460 m – brod (rekonstrukce)

Konstrukce:		km 0,000-0,607				vzorový příčný řez - C -

Polní cesta C26

Kategorie:		P 4/30

Délka:			1 172 m

Druh zpevnění:	penetrační makadam

Popis trasy:

- začátek úseku napojení na státní silnici I. třídy Javorník - Žulová a pokračuje kolem vodního toku

- konec úseku napojení na stávající polní cestu v k.ú. Skorošice

- součástí realizace cesty bude provedena realizace mostu

- staničení 219m – hosp. sjezd zatrubněný na C106

- staničení 1121m – most nový

Konstrukce:		km 0,000-1,172				vzorový příčný řez - C -

Polní cesta C27

Kategorie:		P 4/30

Délka:			413 m

Druh zpevnění:	penetrační makadam

Popis trasy:

- cesta vycházející ze stávající polní cesty k.ú. Skorošice a polní cesty C26                        a pokračuje dále kolem vodního toku a zpřístupňuje pozemky v jižní části k.ú.

- konec úseku u zemědělských pozemků

Konstrukce:		km 0,000-0,455				vzorový příčný řez - C -

Polní cesta C28

Kategorie:		P 3,5/30

Délka:			231 m

Druh zpevnění:	obalované kamenivo

Popis trasy:

- cesta vycházející ze stávající státní komunikace III. třídy Bergov – Vojtovice                      a slouží k zpřístupnění intravilánu obce

- součástí cesty bude rekonstrukce propustku

- staničení 152m – propustek DN 1000 dl.12m

Konstrukce:		km 0,000-0,231				vzorový příčný řez - B -

Polní cesta C29

Kategorie:		P 4/30

Délka:			189 m

Druh zpevnění:	obalované kamenivo

Popis trasy:

- cesta vycházející ze státní komunikace III. třídy Vlčice – Buková a pokračuje dále pokračuje stávajícím parkem do zemědělského areálu p. Bečičky

- konec úseku zemědělský areál

- staničení 136m – hosp. sjezd zatrubněný DN 600

Konstrukce:		km 0,000-0,189				vzorový příčný řez - B -

Polní cesta C30

Kategorie:		P 4/30

Délka:			267 m

Druh zpevnění:	obalované kamenivo

Popis trasy:

- cesta vycházející ze státní silnice I. třídy Javorník - Žulová a pokračuje dále k lesnímu porostu a vodnímu toku, kde navazuje na stávající lesní cestu

- konec úseku stávající lesní cesta

Konstrukce:		km 0,000-0,267				vzorový příčný řez - B -

Polní cesta C31

Kategorie:		P 4/30

Délka:			612 m

Druh zpevnění:	penetrační makadam

Popis trasy:

- cesta navazuje na polní cestu C30 a pokračuje za zastavěnou částí  obce  Vlčice                 a slouží k zpřístupnění rozsáhlých luk a dále pokračuje polní cestou C32 a C114

- konec úseku bude procházet po nově navržené hrázy mokřadu u R4

Konstrukce:		km 0,000-0,615				vzorový příčný řez - C -

Polní cesta C32

Kategorie:		P 4/30

Délka:			802 m

Druh zpevnění:	penetrační makadam

Popis trasy:

- cesta vycházející z polní cesty C31

- průběh trasy cesty musel být pozměněn z důvodu nesouhlasu vlastníku pozemků s napojením na stávající polní cestu vycházející ze zastavěné části obce, cesta zpřístupňuje pozemky nad severní části obce

- konec úseku navazuje na navrženou polní cestu C33a

- na polní cestu je napojuje doplňková polní cesta C116 a C115

- součástí cesty bude vybudování propustku

- staničení 134m – napojení C115

- staničení 397m – napojení C116

Konstrukce:		km 0,000-0,802				vzorový příčný řez - C -

Polní cesta C33A

Kategorie:		P 4/30

Délka:			516 m

Druh zpevnění:	obalované kamenivo

Popis trasy:

- cesta vycházející z místní komunikace v k.ú. Vlčice u Javorníka a zpřístupňuje zemědělské pozemky a rekreační objekty v severozápadní části řešeného území

- zpevněný povrch navržen z důvodu zajištění celoroční přístupnosti pozemku

- pro odvedení srážkových vod je plánováno vybudování pravostranného příkopu v první části cesty, pro odvedení vody je nutno vybudovat propustek pod stávající místní komunikací a otevřenou vodoteč, která dále vodu odvede do stávajícího potoka ležícího mimo řešené území

- konec úseku na hranici lesa a řešeného území, kde však dále pokračuje stávající lesní cesta, která tvoří spojnici mezi cestou C33a a C33b

- součástí cesty bude vybudování propustku

- staničení 51m – napojení na C132

Konstrukce:		km 0,000-0,516				vzorový příčný řez - B -

Polní cesta C33B

Kategorie:		P 3/30

Délka:			105 m

Druh zpevnění:	obalované kamenivo

Popis trasy:

- cesta vycházející ze stávající lesní cesty a končí u poslední samostatně stojící nemovitosti, dále pokračuje jako C120

Konstrukce:		km 0,000-0,105				vzorový příčný řez - B -

##### Polní cesty doplňkové

Polní cesta C101

Kategorie:		P 3/30

Délka:			52 m

Druh zpevnění:	zatravnění

Popis trasy:

- vychází z vedlejší polní cesty C15

- zpřístupňuje stávající nemovitost

Konstrukce:		zatravnění					vzorový příčný řez - E -

Polní cesta C102

Kategorie:		P 3/30

Délka:			54 m

Druh zpevnění:	obalované kamenivo

Popis trasy:

- vychází ze stávající státní silnice III. třídy Vlčice – Buková

- zpřístupňuje zemědělskou usedlost

Konstrukce:		km 0,000-0,054				vzorový příčný řez - E -

Polní cesta C103

Kategorie:		P 3/30

Délka:			75 m

Druh zpevnění:	zatravnění

Popis trasy:

- polní cesta vedoucí vedlejší polní cesty C17

- zpřístupňuje zemědělské pozemky a stávající stavební parcely v dané lokalitě

Konstrukce:		zatravnění 					vzorový příčný řez - E -

Polní cesta C104 A

Kategorie:		P 3,5/30

Délka:			209 m

Druh zpevnění:	obalované kamenivo

Popis trasy:

- cesta zpřístupňuje zemědělské pozemky a stávající nemovitosti

- vychází z hlavní polní cesty C3

- polní cesta pokračuje doplňkovou polní cestou C104B

Konstrukce:		km 0,000-0,209				vzorový příčný řez - B -

Polní cesta C104 B

Kategorie:		P 3/30

Délka:			713 m

Druh zpevnění:	zatravnění

Popis trasy:

- doplňková polní cesta navazuje na předešlou doplňkovou polní cestu C104A a slouží ke zpřístupnění pozemků v dané oblasti

Konstrukce:		zatravnění 					vzorový příčný řez - E -

Polní cesta C105

Kategorie:		P 3,5/30

Délka:			656m

Druh zpevnění:	zatravnění

Popis trasy:

- vychází z polní cesty v k.ú. Tomíkovice, je to nově navržená polní cesta vedoucí kolem navrženého napouštěcího kanálu pro rybník v k.ú. Tomíkovice

- konec úseku navázáním na polní cestu C24

Konstrukce:		zatravnění 					vzorový příčný řez - E -

Polní cesta C106

Kategorie:		P 3,5/30

Délka:			235 m

Druh zpevnění:	penetrační makadam

Popis trasy:

- polní cesta vychází z vedlejší polní cesty C26

- slouží ke zpřístupnění nově navrženého rybníku R2 a pozemků ležících za tímto rybníkem

- součástí cesty bude vybudování propustku

- součástí rekonstrukce cesty by měla být provedena i rekonstrukce mostu

Konstrukce:		km 0,000-0,235				vzorový příčný řez - C –

Polní cesta C107

Kategorie:		P 3/30

Délka:			1 017 m

Druh zpevnění:	zatravnění

Popis trasy:

- vychází ze stávající státní silnice I. třídy Javorník – Žulová, ikdyž sjezd z této silnice leží mimo řešené území

- louží ke zpřístupnění rozsáhlých lučních pozemku, popřípadě intravilánu místní části Bergov

- z navržené komunikace se napojí na navrženou komunikaci C108 a protíná                      se s cestou C109

- součástí cesty bude vybudování propustku

Konstrukce:		zatravnění 					vzorový příčný řez - E –

Polní cesta C108

Kategorie:		P 3/30

Délka:			487 m

Druh zpevnění:	zatravnění

Popis trasy:

- vychází z doplňkové polní cesty C107  a zpřístupňuje louky v dané lokalitě a přístup do lesního porostu

Konstrukce:		zatravnění 					vzorový příčný řez - E -

Polní cesta C109

Kategorie:		P 3/30

Délka:			47 m

Druh zpevnění:	zatravnění 40m + zpevnění makadamem

Popis trasy:

- vychází ze státní silnice III. třídy Bergov – Vojtovice

- slouží ke zpřístupnění dané lokality

- začátek úseku až po křížení s cestou C111 je navržen jako zpevněný a též bude vybudován brod

- na konec úseku navazuje lesní cesta L3

- kolem této cesty se nachází stávající interakční prvek ( doprovodná zeleň)

- staničení 29m – brod

Konstrukce:		zatravnění 					vzorový příčný řez - E -

Polní cesta C110

Kategorie:		P 3/30

Délka:			1 226 m

Druh zpevnění:	zatravnění

Popis trasy:

- začátek úseku vychází z doplňkové polní cesty C109

- zpřístupnění lučních pozemků a dále lesní komplex v Jihozápadní části území

Konstrukce:		zatravnění					vzorový příčný řez - E -

Polní cesta C111

Kategorie:		P 3/30

Délka:			740 m

Druh zpevnění:	zatravnění

Popis trasy:

- začátek úseku na napojení na vedlejší polní cestu C 26

- cesta slouží ke zpřístupnění lučních porostů

- součástí cesty bude vybudování propustku na nově navrženou vodoteč

Konstrukce:		zatravnění					vzorový příčný řez - E -

Polní cesta C112

Kategorie:		P 3,5/30

Délka:			100 m

Druh zpevnění:	obalované kamenivo

Popis trasy:

- polní cesta vedoucí z polní cesty C2

- zpřístupnění zahrad v Bergově

Konstrukce:		km 0,000-0,100				vzorový příčný řez - B -

Polní cesta C113

Kategorie:		P 3/30

Délka:			371 m

Druh zpevnění:	penetrační makadam

Popis trasy:

- polní cesta vedoucí z polní cesty C29

- tato cesta slouží ke zpřístupnění revitalizovaného rybníku R5 (Kačák)

- součástí cesty bude vybudování dvou propustků

- staničení 3m – propustek nový DN 600 dl.8m

- staničení 249m – propustek nový DN 600 dl. 8m

Konstrukce:		km 0,000-0,371				vzorový příčný řez - C -

Polní cesta C114

Kategorie:		P 3/30

Délka:			306 m

Druh zpevnění:	zatravnění

Popis trasy:

- polní cesta se napojila z polní cesty vedlejší C31

- slouží ke zpřístupnění pozemků v dané lokalitě

Konstrukce:		zatravnění					vzorový příčný řez - E -

Polní cesta C115

Kategorie:		P 3/30

Délka:			160 m

Druh zpevnění:	zatravnění

Popis trasy:

- polní cesta napojena na stávající místní komunikaci

- končí napojením na polní cestu C32

Konstrukce:		zatravnění					vzorový příčný řez - E -

Polní cesta C116 A

Kategorie:		P 3/30

Délka:			62 m

Druh zpevnění:	obalované kamenivo

Popis trasy:

- polní cesta napojená ze stávající místní komunikace

- slouží ke zpřístupnění pozemku v dané lokalitě

- z důvodu celoroční údržby je navržena jako zpevněná

- staničení 61m – propustek DN600 dl. 8m (rekonstrukce)

Konstrukce:		km 0,000-0,062				vzorový příčný řez - B -

Polní cesta C116 B

Kategorie:		P 3/30

Délka:			116m

Druh zpevnění:	minerální beton

Popis trasy:

- polní cesta napojená na polní cestu C116A

- slouží ke zpřístupnění bývalé zemědělské usedlosti

- končí napojením C 32

- cesta bude ve vlastnictví stávajícího majitele zemědělské usedlosti

- staničení 83m – napojení příjezdové cesty k domu

Konstrukce:		km 0,000-0,116				vzorový příčný řez - D -

Polní cesta C117

Kategorie:		P 3/30

Délka:			873 m

Druh zpevnění:	zatravnění

Popis trasy:

- polní cesta napojená stávající silnici III. třídy Bergov – Vojtovice

- cesta slouží k zpřístupnění pozemků a zemědělské usedlosti p. Burdy

- součástí cesty bude vybudování propustku

Konstrukce:		zatravnění					vzorový příčný řez - E -

Polní cesta C118

Kategorie:		P 3/30

Délka:			149 m

Druh zpevnění:	zatravnění

Popis trasy:

- polní cesta napojena na cestu ležící mimo řešené území a zpřístupňuje pozemky v dané lokalitě

Konstrukce:		zatravnění					vzorový příčný řez - E -

Polní cesta C119

Kategorie:		P 3/30

Délka:			112 m

Druh zpevnění:	minerální beton

Popis trasy:

- polní cesta se napojuje na místní komunikaci a zpřístupňuje nemovitosti manželů Petrášových část cesty leží mimo obvod řešeného území

- součástí cesty bude vybudování propustku

Konstrukce:		km 0,000-0,112				vzorový příčný řez - D -

Polní cesta C120

Kategorie:		P 3/30

Délka:			487 m

Druh zpevnění:	zatravnění

Popis trasy:

- polní cesta navazuje na vedlejší polní cestu C33

- slouží ke zpřístupnění pozemků v dané oblasti

- navazuje na navrženou lesní cestu L2

Konstrukce:		zatravnění					vzorový příčný řez - E -

Polní cesta C121

Kategorie:		P 3/30

Délka:			478 m

Druh zpevnění:	zatravnění

Popis trasy:

- polní cesta vychází po stávajícím sjezdu ze státní silnice I. třídy Javorník – Žulová

- navrhovaná cesta slouží ke zpřístupnění pozemků v dané lokalitě

- součástí cesty bude vybudování dvou propustků

- staničení 2m – propustek stávající

- staničení 33m – propustek stávající

Konstrukce:		zatravnění					vzorový příčný řez - E -

Polní cesta C122

Kategorie:		P 3/30

Délka:			360 m

Druh zpevnění:	zatravnění

Popis trasy:

- polní cesta navazující na vedlejší polní cestu C21

- navrhovaná cesta slouží ke zpřístupnění pozemků v dané lokalitě

- součástí cesty bude vybudování propustku

- součástí rekonstrukce cesty by měla být provedena i údržba mostu

Konstrukce:		zatravnění					vzorový příčný řez  -C –

Polní cesta C123

Kategorie:		P 3/30

Délka:			700 m

Druh zpevnění:	zatravnění

Popis trasy:

- vychází z polní cesty C 25 a C24

- navrhovaná cesta slouží ke zpřístupnění pozemků v dané lokalitě

- součástí cesty bude vybudování propustku

Konstrukce:		zatravnění					vzorový příčný řez - E -

##### Polní cesty  -  lesní L1 – L3

Lesní cesta L 1

Kategorie:		P 3,5/30

Délka:			276 m

Druh zpevnění:	minerální beton

Popis trasy:

- vychází ze státní silnice I. třídy Javorník – Žulová

- jedná se o lesní cestu v severní části řešeného katastrální území,

- umožňuje přístup k lesním i zemědělským pozemkům

- součástí cesty bude vybudování propustku

Konstrukce:		km 0,000-0,276				vzorový příčný řez - D -

Lesní cesta L 2

Kategorie:		P 3/30

Délka:			276 m

Druh zpevnění:	penetrační makadam

Popis trasy:

- jedná se o část stávající lesní cesty, která se nachází v řešeném území

- začátek a konec se nachází na hranici řešeného území

Konstrukce:		km 0,000-0,276				vzorový příčný řez - C -

Lesní cesta L 3

Kategorie:		P 3/30

Délka:			208 m

Druh zpevnění:	nezpevněná

Popis trasy:

- lesní cesta vychází z polní cesty C109

- zpřístupňuje lesní porosty v daném území a tvoří spojnici mezi cestou C109 a C111

- vybudování brodu

- staničení 93m - Brod

Konstrukce:		km 0,000-0,208

MK1

Kategorie:		P 4/30

Délka:			343 m

Druh zpevnění:	obalované kamenivo

Popis trasy:

- rekonstrukce povrchu

- staničení 126m – propustek nový DN 1500 dl. 10m

- staničení 132m – napojení C12

- staničení 229m – napojení příkopu do potoka

- staničení 276m – hospodářský sjezd na mostek

- staničení 294m – rekonstrukce mostku

Konstrukce:		km 0,000-0,343				vzorový příčný řez - B -

#### Návrh polních cest v k.ú. Vlčice u Javorníka

### Protierozní opatření

#### Vodní eroze

Kvantitativní účinek hlavních faktorů ovlivňujících vodní erozi způsobovanou přívalovými dešti vyjadřuje tzv. univerzální rovnice pro výpočet průměrné dlouhodobé ztráty půdy z pozemků erozí (Wischmeier, Smith 1978), podle které byl výpočet erozní ohroženosti proveden.

G = R . K . L . S . C . P   		(t.ha-1.rok-1)

kde:

G – průměrná roční ztráta půdy (t.ha-1.rok-1)

R – faktor erozní účinnosti deště

K – faktor náchylnosti půdy k erozi

L – faktor délky svahu

S – faktor sklonu svahu

C – faktor ochranného vlivu vegetace

P – faktor vlivu protierozních opatření

Z této rovnice byl vypočten smyv pro každou odtokovou linii.  Při výpočtech erozního smyvu v této části bylo využito programu ERCN 2.0 – výpočet hodnot potřebných pro projekci pozemkových úprav (VÚMOP, Doc. Ing. M. Janeček, DrSc., Ing. M. Dumbrovský, CSc.)

Z hlediska úrodnosti půdy byla dlouhodobá průměrná přípustná ztráta půdy stanovena podle hloubky půdy:

- u mělkých půd s hloubkou do 30 cm na 1 t.ha-1.rok-1

- u středně hlubokých půd s hloubkou od 30 do 60 cm na 4 t.ha-1.rok-1

- u hlubokých půd s hloubkou přes 60 cm na 10 t.ha-1.rok-1

##### Přehledná tabulka erozní ohroženosti podle jednotlivých odtokových linií

Vzhledem k pestrosti přírodních podmínek, zde v minulosti byla půda využívána jak statkářským způsobem v úrodné nivě, tak také způsobem pasekářským.

Scelením pozemků v minulých letech dochází k narušení rázu krajiny a její ekologické stability. Zrušením původních polních cest a mezí se zvýšila rychlost odtoku vody z pozemků a tím došlo ke zvýšení vodní eroze.

Pro jednotlivé odtokové linie byl nejprve proveden výpočet hodnotou C pro osevní postup (Cop) a nakonec s hodnotou C pro trvalé travní porosty nebo luční porosty na orné půdě (Cttp). Podle těchto výpočtů bylo katastrální území rozděleno na části náchylné k vodní erozi a nenáchylné.

Základní údaje jsou shrnuty v následující tabulce:

| Odtoková linie | li (m) | hi (m) | S (%) | Gop (t/ha/rok) | Gttp (t/ha/rok) | Gp (t/ha/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75 | 21 | 28 | 11,07 | 0,21 | 4 |
| 2 | 68 | 14 | 20,59 | 4,78 | 0,09 | 4 |
| 3 | 117 | 20 | 17,09 | 4,59 | 0,09 | 4 |
| 4 | 88 | 20 | 22,73 | 7,37 | 0,14 | 4 |
| 5 | 130 | 46 | 35,38 | 22,2 | 0,43 | 4 |
| 6 | 105 | 21 | 20 | 6,07 | 0,12 | 1 |
| 7 | 73 | 21 | 28,77 | 11,48 | 0,22 | 4 |
| 8 | 100 | 22 | 22 | 8,39 | 0,16 | 4 |
| 9 | 114 | 29 | 25,44 | 11,44 | 0,22 | 4 |
| 10 | 173 | 34 | 19,65 | 8,56 | 0,16 | 1 |
| 11 | 99 | 25 | 25,25 | 10,62 | 0,2 | 4 |
| 12 | 65 | 12 | 18,46 | 5,53 | 0,11 | 4 |
| 13 | 82 | 21 | 25,61 | 9,87 | 0,19 | 4 |
| 14 | 103 | 24 | 23,3 | 8,36 | 0,16 | 4 |
| 15 | 147 | 20 | 13,61 | 3,53 | 0,07 | 4 |
| 16 | 133 | 17 | 12,78 | 3,47 | 0,07 | 4 |
| 17 | 185 | 23 | 12,43 | 3,43 | 0,07 | 4 |
| 18 | 101 | 30 | 29,7 | 14,3 | 0,28 | 4 |
| 19 | 71 | 21 | 29,58 | 11,88 | 0,23 | 4 |
| 20 | 130 | 15 | 11,54 | 2,55 | 0,05 | 4 |
| 21 | 61 | 9 | 14,75 | 2,6 | 0,05 | 4 |
| 22 | 77 | 14 | 18,18 | 4,43 | 0,09 | 1 |
| 23 | 143 | 26 | 18,18 | 5,62 | 0,11 | 4 |
| 24 | 73 | 16 | 21,92 | 5,54 | 0,11 | 4 |
| 25 | 118 | 14 | 11,86 | 2,56 | 0,05 | 4 |
| 26 | 73 | 12 | 16,44 | 3,41 | 0,07 | 4 |
| 27 | 100 | 18 | 18 | 4,64 | 0,09 | 4 |
| 28 | 78 | 12 | 15,38 | 3,15 | 0,06 | 4 |
| 29 | 149 | 20 | 13,42 | 3,47 | 0,07 | 4 |
| 30 | 131 | 14 | 10,69 | 2,28 | 0,04 | 4 |
| 31 | 126 | 10 | 7,94 | 1,44 | 0,03 | 4 |
| 32 | 98 | 14 | 14,29 | 3,12 | 0,06 | 4 |
| 33 | 82 | 14 | 17,07 | 3,82 | 0,07 | 4 |
| 34 | 147 | 20 | 13,61 | 3,53 | 0,07 | 4 |
| 35 | 87 | 15 | 17,24 | 40,1 | 0,08 | 4 |
| 36 | 70 | 16 | 22,86 | 5,83 | 0,11 | 4 |
| 37 | 106 | 20 | 18,87 | 5,15 | 0,1 | 4 |
| 38 | 206 | 36 | 17,48 | 6,76 | 0,13 | 4 |
| 39 | 95 | 30 | 31,58 | 15,44 | 0,3 | 4 |
| 40 | 111 | 9 | 8,11 | 1,7 | 0,03 | 4 |
| 41 | 84 | 14 | 16,67 | 3,73 | 0,07 | 4 |
| 42 | 109 | 20 | 18,35 | 5,95 | 0,1 | 4 |
| 43 | 63 | 9 | 14,29 | 2,51 | 0,05 | 4 |
| 44 | 75 | 17 | 22,67 | 5,93 | 0,11 | 4 |
| 45 | 41 | 9 | 21,95 | 4,15 | 0,08 | 4 |
| 46 | 74 | 14 | 18,92 | 4,33 | 0,08 | 4 |

| Odtoková linie | li (m) | hi (m) | S (%) | Gop (t/ha/rok) | Gttp (t/ha/rok) | Gp (t/ha/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 912 | 21 | 2,3 | 0,6 |  | 10 |
| 48 | 135 | 34 | 25,19 | 12,32 | 0,24 | 10 |
| 49 | 162 | 34 | 20,99 | 8,75 | 0,17 | 4 |
| 50 | 137 | 28 | 20,44 | 8,62 | 0,17 | 4 |
| 51 | 108 | 20 | 18,52 | 5,4 | 0,1 | 4 |
| 52 | 57 | 12 | 21,05 | 4,54 | 0,09 | 4 |
| 53 | 116 | 14 | 12,07 | 2,6 | 0,05 | 4 |
| 54 | 154 | 28 | 18,18 | 5,84 | 0,11 | 4 |
| 55 | 189 | 32 | 16,93 | 5,72 | 0,11 | 4 |
| 56 | 259 | 42 | 16,22 | 6,7 | 0,13 | 4 |
| 57 | 438 | 10 | 2,28 | 0,54 |  | 4 |
| 58 | 582 | 12 | 2,06 | 0,58 |  | 10 |
| 59 | 359 | 8 | 2,23 | 0,53 |  | 4 |
| 60 | 235 | 12 | 5,11 | 1,75 |  | 4 |
| 61 | 126 | 8 | 6,35 | 1,67 |  | 4 |
| 62 | 214 | 15 | 7,01 | 2,26 |  | 4 |
| 63 | 180 | 7 | 3,89 | 0,9 |  | 4 |
| 64 | 155 | 10 | 6,45 | 1,91 |  | 4 |
| 65 | 129 | 6 | 4,65 | 0,97 |  | 4 |
| 66 | 109 | 6 | 5,5 | 0,94 |  | 4 |
| 67 | 146 | 20 | 13,7 | 3,55 |  | 4 |
| 68 | 168 | 28 | 16,67 | 5,66 |  | 4 |
| 69 | 71 | 10 | 14,08 | 2,59 |  | 4 |
| 70 | 39 | 8 | 20,51 | 3,61 |  | 4 |
| 71 | 206 | 24 | 11,65 | 3,26 |  | 4 |
| 72 | 184 | 26 | 14,13 | 4,19 |  | 4 |
| 73 | 142 | 6 | 4,23 | 0,89 |  | 4 |
| 74 | 133 | 6 | 4,51 | 0,94 |  | 4 |
| 75 | 42 | 6 | 14,29 | 2,05 |  | 4 |
| 76 | 60 | 14 | 23,33 | 5,6 |  | 4 |
| 77 | 38 | 5 | 13,16 | 1,71 | 0,03 | 4 |
| 78 | 61 | 6 | 9,84 | 1,38 | 0,03 | 4 |
| 79 | 56 | 8 | 14,29 | 2,36 | 0,05 | 4 |
| 80 | 109 | 4 | 3,67 | 0,44 | 0,01 | 4 |
| 81 | 59 | 10 | 16,95 | 4,12 | 0,08 | 4 |
| 82 | 152 | 13 | 8,55 | 1,77 | 0,03 | 4 |
| 83 | 110 | 12 | 10,91 | 2,47 | 0,05 | 4 |
| 84 | 146 | 20 | 13,7 | 3,81 | 0,07 | 4 |
| 85 | 84 | 12 | 14,29 | 2,9 | 0,06 | 4 |
| 86 | 41 | 12 | 29,27 | 6,89 | 0,13 | 4 |
| 87 | 66 | 5,5 | 8,33 | 1,76 | 0,03 | 10 |
| 88 | 68 | 8 | 11,76 | 2,18 | 0,04 | 4 |
| 89 | 91 | 5 | 5,49 | 0,75 | 0,01 | 4 |
| 90 | 89 | 6 | 6,74 | 1,33 |  | 4 |
| 91 | 133 | 6 | 4,51 | 0,94 | 0,02 | 4 |
| 92 | 110 | 14 | 12,73 | 2,94 |  | 4 |
| 93 | 175 | 8 | 4,57 | 1,07 |  | 4 |
| 94 | 193 | 10 | 5,18 | 1,59 |  | 4 |
| 95 | 440 | 15 | 3,41 | 1,14 |  | 4 |
| 96 | 254 | 19 | 7,48 | 2,99 |  | 10 |

| Odtoková linie | li (m) | hi (m) | S (%) | Gop (t/ha/rok) | Gttp (t/ha/rok) | Gp (t/ha/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 255 | 14 | 5,49 | 1,98 |  | 4 |
| 98 | 423 | 12 | 2,84 | 0,69 |  | 4 |
| 99 | 228 | 9 | 3,95 | 1,02 |  | 4 |
| 100 | 192 | 9 | 4,69 | 1,14 | 0,02 | 4 |
| 101 | 191 | 40 | 20,94 | 8,26 | 0,16 | 4 |
| 102 | 181 | 28 | 15,47 | 4,83 | 0,09 | 4 |
| 103 | 282 | 50 | 17,73 | 7,56 | 0,15 | 4 |
| 104 | 226 | 50 | 22,12 | 10,61 | 0,2 | 4 |
| 105 | 168 | 22 | 13,1 | 3,56 | 0,07 | 4 |
| 106 | 90 | 18 | 20 | 5,25 | 0,1 | 4 |
| 107 | 123 | 26 | 21,14 | 6,75 | 0,13 | 4 |
| 108 | 200 | 11 | 5,5 | 1,12 | 0,02 | 4 |
| 109 | 143 | 19 | 13,29 | 3,35 | 0,06 | 4 |
| 110 | 78 | 9 | 11,54 | 2,55 | 0,05 | 4 |
| 111 | 224 | 24 | 10,71 | 3,01 | 0,06 | 4 |
| 112 | 91 | 14 | 15,38 | 3,4 | 0,07 | 4 |
| 113 | 147 | 14 | 9,52 | 2,05 | 0,04 | 4 |
| 114 | 183 | 24 | 13,11 | 3,73 | 0,07 | 4 |
| 115 | 112 | 20 | 17,86 | 4,83 | 0,09 | 4 |
| 116 | 82 | 14 | 17,07 | 3,82 | 0,07 | 4 |
| 117 | 135 | 26 | 19,26 | 6,02 | 0,12 | 4 |
| 118 | 80 | 16 | 20 | 4,94 | 0,09 | 4 |
| 119 | 79 | 8 | 10,13 | 1,64 | 0,03 | 4 |
| 120 | 124 | 17 | 13,71 | 3,3 | 0,06 | 4 |
| 121 | 135 | 30 | 22,22 | 7,7 | 0,15 | 4 |
| 122 | 73 | 13 | 17,81 | 3,88 | 0,07 | 4 |
| 123 | 55 | 12 | 21,82 | 4,77 | 0,09 | 4 |
| 124 | 113 | 13 | 11,5 | 2,39 | 0,05 | 4 |
| 125 | 80 | 15 | 18,75 | 4,43 | 0,09 | 4 |
| 126 | 84 | 16 | 19,05 | 4,67 | 0,09 | 4 |
| 127 | 92 | 20 | 21,74 | 6,12 | 0,12 | 4 |
| 128 | 92 | 23 | 25 | 7,81 | 0,15 | 4 |
| 129 | 76 | 12 | 15,79 | 3,23 | 0,06 | 4 |
| 130 | 58 | 15 | 25,86 | 6,58 | 0,13 | 4 |
| 131 | 102 | 21 | 20,59 | 5,87 | 0,11 | 4 |
| 132 | 92 | 20 | 21,74 | 6,12 | 0,12 | 4 |
| 133 | 78 | 11 | 14,1 | 2,74 | 0,05 | 4 |
| 134 | 137 | 6 | 4,38 | 0,92 | 0,02 | 4 |
| 135 | 149 | 6 | 4,03 | 0,86 | 0,02 | 4 |
| 136 | 206 | 41 | 19,9 | 8,42 | 0,16 | 4 |
| 137 | 198 | 32 | 16,16 | 5,42 | 0,1 | 4 |
| 138 | 102 | 16 | 15,69 | 4,5 | 0,09 | 4 |
| 139 | 71 | 24 | 33,8 | 15,11 | 0,29 | 4 |
| 140 | 93 | 21 | 22,58 | 8,44 | 0,16 | 4 |

Legenda k tabulce erozní ohroženosti:

li…	délka linie

hi…	převýšení linie

S…	průměrný sklon linie

Gop…	je vypočítán pro faktor ochranného vlivu vegetace C = 0,26 pro osevní postup

Gttp… je vypočítán pro faktor ochranného vlivu vegetace C = 0,005 pro trvalé travní  porosty

Gp…   je přípustná ztráta půdy dle výše uvedeného rozdělení podle hloubky půdy.

Podle míry erozního ohrožení byly jednotlivé odtokové linie rozděleny do kategorií:

Náchylné …………..G < Gp < Gop

Nenáchylné…………G > Gp > Gop

Nejvíce ohrožené vodní erozí jsou lokality v jižní a západní části katastru. Podle místních občanů  a také díky zjištění při pochůzce terénem se, ale jako největší problém jeví erozní působení vody v dráhách soustředěného odtoku v jednotlivých údolnicích.                  Za předpokladu, že tyto pozemky nebudou zatravněny. V současné době jsou všechny údolnice zatravněny a k erozní činnosti vodou v současné době nedochází. Na základě této skutečnosti nejsou navrhována žádná technická opatření. Pouze je doporučeno zachování trvalého travního porostu (TTP) v údolnicích.

Erozní ohrožení půd je závislé na klimatických, půdních a morfologických poměrech v území a dále na způsobu obdělávání a využívání půdního fondu.

Při provádění průzkumu území byla vodní eroze podrobně zpracována a bylo zjištěno, že v daném k.ú. se nenachází pozemky vodní erozí ohroženy. Tato skutečnost byla opětovně prověřována při zpracovávání návrhu plánu společných zařízení. Při této kontrole bylo zjištěno, že žádné pozemky které by byly erozí ohroženy případě zornění  nejsou v současné době zorněny a je na nich stále prováděno pravidelné sečení a pasení dobytka. Vzhledem k této skutečnosti nebyla navrhována žádná technická opatření, bylo pouze doporučeno stávající zatravnění ponechat i v případě, že se jedná o luční porosty na orné půdě. V rámci návrhu nového uspořádání pozemků budou u pozemků jež jsou erozně ohroženy a vedeny jako orná půda, navržena změna kultury na TTP.

Dále je navrhováno, aby v lokalitě nad nápustným kanálem do Tomíkovského rybníka (odtoková linie 171) byla z osevního postupu vyloučena kukuřice a jiné širokořádkové plodiny z důvodu vysokého ohrožení této lokality, při pěstování těchto plodin. Oprávněnost tohoto požadavku byla potvrzena při prudkých deštích v roce 2009, kdy v danou dobu v této lokalitě byla pěstována kukuřice a přívalový déšť vytvořil erozní rýhy o hloubce až 0,5 m.    Při těchto extrémních srážkách na jiných částech řešeného území nebyly zaznamenány, žádné projevy erozní činnosti.

V území, které je zorněno a kterým procházejí vodoteče je erozně neohroženo,             ale i přesto jsou kolem vodotečí navrhovány travnaté manipulační pásy, v některých případech doplněny výsadbou dřevin. Tyto ochranné pásy chrání vodní toky před splavováním zemědělské půdy do toků a v budoucnu je plánováno tyto pozemky využít k revitalizaci stávajících upravených toků do přirozeně meandrujících potoků.

##### Výpočty jednotlivých odtokových linií

Odtoková linie č.: 1

Celkový erozní smyv G = 11,07  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

75	21	0,18	28,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

75 	21 	28,00	0,18 	1,84 	6,43 	0,26 	1 	20

Celkový erozní smyv G = 0,21  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

75	21	0,18	28,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

75 	21 	28,00	0,18 	1,84 	6,43 	0,005 	1 	20

Odtoková linie č.: 2

Celkový erozní smyv G = 4,78  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

68	14	0,14	20,59

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

68 	14 	20,59	0,14 	1,75 	3,75 	0,26 	1 	20

Celkový erozní smyv G = 0,09  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

68	14	0,14	20,59

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

68 	14 	20,59	0,14 	1,75 	3,75 	0,005 	1 	20

Odtoková linie č.: 3

Celkový erozní smyv G = 4,59  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

117	20	0,14	17,09

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

117 	20 	17,09	0,14 	2,30 	2,74 	0,26 	1 	20

Celkový erozní smyv G = 0,09  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

117	20	0,14	17,09

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

117 	20 	17,09	0,14 	2,30 	2,74 	0,005 	1 	20

Odtoková linie č.: 4

Celkový erozní smyv G = 7,37  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

88	20	0,156	22,73

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

88 	20 	22,73	0,16 	1,99 	4,45 	0,26 	1 	20

Celkový erozní smyv G = 0,14  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

88	20	0,156	22,73

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

88 	20 	22,73	0,16 	1,99 	4,45 	0,005 	1 	20

Odtoková linie č.: 5

Celkový erozní smyv G = 22,20  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

130	46	0,18	35,38

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

130 	46 	35,38	0,18 	2,42 	9,80 	0,26 	1 	20

Celkový erozní smyv G = 0,43  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

130	46	0,18	35,38

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

130 	46 	35,38	0,18 	2,42 	9,80 	0,005 	1 	20

Odtoková linie č.: 6

Celkový erozní smyv G = 6,07  t/ha/rok.

Přípustný smyv 1  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

105	21	0,15	20,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

105 	21 	20,00	0,15 	2,18 	3,57 	0,26 	1 	20

Celkový erozní smyv G = 0,12  t/ha/rok.

Přípustný smyv 1  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

105	21	0,15	20,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

105 	21 	20,00	0,15 	2,18 	3,57 	0,005 	1 	20

Odtoková linie č.: 7

Celkový erozní smyv G = 11,48  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

73	21	0,18	28,77

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

73 	21 	28,77	0,18 	1,82 	6,74 	0,26 	1 	20

Celkový erozní smyv G = 0,22  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

73	21	0,18	28,77

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

73 	21 	28,77	0,18 	1,82 	6,74 	0,005 	1 	20

Odtoková linie č.: 8

Celkový erozní smyv G = 8,39  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

100	22	0,18	22,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

100 	22 	22,00	0,18 	2,13 	4,21 	0,26 	1 	20

Celkový erozní smyv G = 0,16  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

100	22	0,18	22,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

100 	22 	22,00	0,18 	2,13 	4,21 	0,005 	1 	20

Odtoková linie č.: 9

Celkový erozní smyv G = 11,52  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

114	29	0,18	25,44

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

114 	29 	25,44	0,18 	2,27 	5,42 	0,26 	1 	20

Celkový erozní smyv G = 0,22  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

114	29	0,18	25,44

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

114 	29 	25,44	0,18 	2,27 	5,42 	0,005 	1 	20

Odtoková linie č.: 10

Celkový erozní smyv G = 8,56  t/ha/rok.

Přípustný smyv 1  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

173	34	0,17	19,65

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

173 	34 	19,65	0,17 	2,80 	3,46 	0,26 	1 	20

Celkový erozní smyv G = 0,16  t/ha/rok.

Přípustný smyv 1  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

173	34	0,17	19,65

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

173 	34 	19,65	0,17 	2,80 	3,46 	0,005 	1 	20

Odtoková linie č.: 11

Celkový erozní smyv G = 10,62  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

99	25	0,18	25,25

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

99  	25  	25,25	0,18  	2,12  	5,35  	0,26  	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,20  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

99	25	0,18	25,25

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

99  	25  	25,25	0,18  	2,12  	5,35  	0,005  	1  	20

Odtoková linie č.: 12

Celkový erozní smyv G = 5,53  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

65	12	0,20	18,46

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

65 	12 	18,46	0,20 	1,71 	3,11 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,11  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

65	12	0,20	18,46

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

65 	12 	18,46	0,20 	1,71 	3,11 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 13

Celkový erozní smyv G = 9,87  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

82	21	0,18	25,61

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

82 	21 	25,61	0,18 	1,92 	5,49 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,19  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

82	21	0,18	25,61

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

82 	21 	25,61	0,18 	1,92 	5,49 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 14

Celkový erozní smyv G = 8,36  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

103	24	0,16	23,30

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

103 	24 	23,30	0,16 	2,16 	4,65 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,16  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

103	24	0,16	23,30

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

103 	24 	23,30	0,16 	2,16 	4,65 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 15

Celkový erozní smyv G = 3,53  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

147	20	0,14	13,61

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

147 	20 	13,61	0,14 	2,58 	1,88 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,07  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

147	20	0,14	13,61

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

147 	20 	13,61	0,14 	2,58 	1,88 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 16

Celkový erozní smyv G = 3,47  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

133	17	0,16	12,78

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

133 	17 	12,78	0,16 	2,45 	1,70 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,07  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

133	17	0,16	12,78

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

133 	17 	12,78	0,16 	2,45 	1,70 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 17

Celkový erozní smyv G = 3,43  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

185	23	0,14	12,43

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

185 	23 	12,43	0,14 	2,89 	1,63 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,07  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

185	23	0,14	12,43

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

185 	23 	12,43	0,14 	2,89 	1,63 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 18

Celkový erozní smyv G = 14,30  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

101	30	0,18	29,70

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

101 	30 	29,70	0,18 	2,14 	7,14 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,28  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

101	30	0,18	29,70

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

101 	30 	29,70	0,18 	2,14 	7,14 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 19

Celkový erozní smyv G = 11,88  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

71	21	0,18	29,58

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

71 	21 	29,58	0,18 	1,79 	7,09 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,23  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

71	21	0,18	29,58

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

71 	21 	29,58	0,18 	1,79 	7,09 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 20

Celkový erozní smyv G = 2,55  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

130	15	0,14	11,54

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

130 	15 	11,54	0,14 	2,42 	1,45 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,05  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

130	15	0,14	11,54

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

130 	15 	11,54	0,14 	2,42 	1,45 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 21

Celkový erozní smyv G = 2,60  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

61	9	0,14	14,75

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

61 	9 	14,75	0,14 	1,66 	2,15 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,05  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

61	9	0,14	14,75

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

61 	9 	14,75	0,14 	1,66 	2,15 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 22

Celkový erozní smyv G = 4,43  t/ha/rok.

Přípustný smyv 1  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

77	14	0,15	18,18

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

77 	14 	18,18	0,15 	1,87 	3,04 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,09  t/ha/rok.

Přípustný smyv 1  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

77	14	0,15	18,18

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

77 	14 	18,18	0,15 	1,87 	3,04 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 23

Celkový erozní smyv G = 5,62  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

143	26	0,14	18,18

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

143 	26 	18,18	0,14 	2,54 	3,04 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,11  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

143	26	0,14	18,18

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

143 	26 	18,18	0,14 	2,54 	3,04 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 24

Celkový erozní smyv G = 5,54  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

73	16	0,14	21,92

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

73 	16 	21,92	0,14 	1,82 	4,18 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,11  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

73	16	0,14	21,92

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

73 	16 	21,92	0,14 	1,82 	4,18 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 25

Celkový erozní smyv G = 2,56  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

118	14	0,14	11,86

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

118 	14 	11,86	0,14 	2,31 	1,52 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,05  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

118	14	0,14	11,86

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

118 	14 	11,86	0,14 	2,31 	1,52 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 26

Celkový erozní smyv G = 3,41  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

73	12	0,14	16,44

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

73 	12 	16,44	0,14 	1,82 	2,57 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,07  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

73	12	0,14	16,44

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

73 	12 	16,44	0,14 	1,82 	2,57 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 27

Celkový erozní smyv G = 4,64  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

100	18	0,14	18,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

100 	18 	18,00	0,14 	2,13 	2,99 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,09  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

100	18	0,14	18,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

100 	18 	18,00	0,14 	2,13 	2,99 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 28

Celkový erozní smyv G = 3,15  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

78	12	0,14	15,38

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

78 	12 	15,38	0,14 	1,88 	2,30 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,06  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

78	12	0,14	15,38

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

78 	12 	15,38	0,14 	1,88 	2,30 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 29

Celkový erozní smyv G = 3,47  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

149	20	0,14	13,42

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

149 	20 	13,42	0,14 	2,59 	1,84 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,07  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

149	20	0,14	13,42

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

149 	20 	13,42	0,14 	2,59 	1,84 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 30

Celkový erozní smyv G = 2,28  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

131	14	0,14	10,69

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

131 	14 	10,69	0,14 	2,43 	1,29 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,04  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

131	14	0,14	10,69

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

131 	14 	10,69	0,14 	2,43 	1,29 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 31

Celkový erozní smyv G = 1,44  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

126	10	0,14	7,94

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

126 	10 	7,94	0,14 	2,39 	0,83 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,03  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

126	10	0,14	7,94

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

126 	10 	7,94	0,14 	2,39 	0,83 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 32

Celkový erozní smyv G = 3,12  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

98	14	0,14	14,29

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

98 	14 	14,29	0,14 	2,10 	2,04 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,06  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

98	14	0,14	14,29

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

98 	14 	14,29	0,14 	2,10 	2,04 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 33

Celkový erozní smyv G = 3,82  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

82	14	0,14	17,07

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

82 	14 	17,07	0,14 	1,92 	2,73 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,07  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

82	14	0,14	17,07

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

82 	14 	17,07	0,14 	1,92 	2,73 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 34

Celkový erozní smyv G = 3,53  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

147	20	0,14	13,61

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

147 	20 	13,61	0,14 	2,58 	1,88 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,07  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

147	20	0,14	13,61

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

147 	20 	13,61	0,14 	2,58 	1,88 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 35

Celkový erozní smyv G = 4,01  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

87	15	0,14	17,24

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

87 	15 	17,24	0,14 	1,98 	2,78 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,08  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

87	15	0,14	17,24

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

87 	15 	17,24	0,14 	1,98 	2,78 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 36

Celkový erozní smyv G = 5,83  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

70	16	0,14	22,86

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

70 	16 	22,86	0,14 	1,78 	4,50 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,11  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

70	16	0,14	22,86

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

70 	16 	22,86	0,14 	1,78 	4,50 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 37

Celkový erozní smyv G = 5,15  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

106	20	0,14	18,87

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

106 	20 	18,87	0,14 	2,19 	3,23 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,10  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

106	20	0,14	18,87

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

106 	20 	18,87	0,14 	2,19 	3,23 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 38

Celkový erozní smyv G = 6,76  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

206	36	0,15	17,48

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

206 	36 	17,48	0,15 	3,05 	2,84 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,13  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

206	36	0,15	17,48

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

206 	36 	17,48	0,15 	3,05 	2,84 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 39

Celkový erozní smyv G = 15,44  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

95	30	0,18	31,58

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

95 	30 	31,58	0,18 	2,07 	7,97 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,30  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

95	30	0,18	31,58

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

95 	30 	31,58	0,18 	2,07 	7,97 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 40

Celkový erozní smyv G = 1,70  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

111	9	0,17	8,11

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

111 	9 	8,11	0,17 	2,24 	0,86 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,03  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

111	9	0,17	8,11

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

111 	9 	8,11	0,17 	2,24 	0,86 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 41

Celkový erozní smyv G = 3,73  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

84	14	0,14	16,67

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

84 	14 	16,67	0,14 	1,95 	2,63 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,07  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

84	14	0,14	16,67

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

84 	14 	16,67	0,14 	1,95 	2,63 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 42

Celkový erozní smyv G = 5,95  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

109	20	0,15	18,35

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

109 	20 	18,35	0,15 	2,22 	3,08 	0,29 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,10  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

109	20	0,15	18,35

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

109 	20 	18,35	0,15 	2,22 	3,08 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 43

Celkový erozní smyv G = 2,51  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

63	9	0,14	14,29

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

63 	9 	14,29	0,14 	1,69 	2,04 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,05  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

63	9	0,14	14,29

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

63 	9 	14,29	0,14 	1,69 	2,04 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 44

Celkový erozní smyv G = 5,93  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

75	17	0,14	22,67

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

75 	17 	22,67	0,14 	1,84 	4,43 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,11  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

75	17	0,14	22,67

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

75 	17 	22,67	0,14 	1,84 	4,43 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 45

Celkový erozní smyv G = 4,15  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

41	9	0,14	21,95

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

41 	9 	21,95	0,14 	1,36 	4,19 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,08  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

41	9	0,14	21,95

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

41 	9 	21,95	0,14 	1,36 	4,19 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 46

Celkový erozní smyv G = 4,33  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

74	14	0,14	18,92

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

74 	14 	18,92	0,14 	1,83 	3,25 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,08  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

74	14	0,14	18,92

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

74 	14 	18,92	0,14 	1,83 	3,25 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 47

Celkový erozní smyv G = 0,60  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

912	21	0,19	2,30

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

912 	21 	2,30	0,19 	3,05 	0,20 	0,26 	1  	20

Odtoková linie č.: 48

Celkový erozní smyv G = 12,32  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

135	34	0,18	25,19

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

135 	34 	25,19	0,18 	2,47 	5,33 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,24  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

135	34	0,18	25,19

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

135 	34 	25,19	0,18 	2,47 	5,33 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 49

Celkový erozní smyv G = 8,75  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

162	34	0,16	20,99

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

162 	34 	20,99	0,16 	2,71 	3,88 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,17  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

162	34	0,16	20,99

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

162 	34 	20,99	0,16 	2,71 	3,88 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 50

Celkový erozní smyv G = 8,62  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

137	28	0,18	20,44

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

137 	28 	20,44	0,18 	2,49 	3,70 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,17  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

137	28	0,18	20,44

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

137 	28 	20,44	0,18 	2,49 	3,70 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 51

Celkový erozní smyv G = 5,40  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

108	20	0,15	18,52

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

108 	20 	18,52	0,15 	2,21 	3,13 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,10  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

108	20	0,15	18,52

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

108 	20 	18,52	0,15 	2,21 	3,13 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 52

Celkový erozní smyv G = 4,54  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

57	12	0,14	21,05

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

57 	12 	21,05	0,14 	1,60 	3,90 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,09  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

57	12	0,14	21,05

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

57 	12 	21,05	0,14 	1,60 	3,90 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 53

Celkový erozní smyv G = 2,60  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

116	14	0,14	12,07

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

116 	14 	12,07	0,14 	2,29 	1,56 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,05  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

116	14	0,14	12,07

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

116 	14 	12,07	0,14 	2,29 	1,56 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 54

Celkový erozní smyv G = 5,84  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

154	28	0,14	18,18

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

154 	28 	18,18	0,14 	2,64 	3,04 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,11  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

154	28	0,14	18,18

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

154 	28 	18,18	0,14 	2,64 	3,04 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 55

Celkový erozní smyv G = 5,72  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

189	32	0,14	16,93

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

189 	32 	16,93	0,14 	2,92 	2,69 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,11  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

189	32	0,14	16,93

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

189 	32 	16,93	0,14 	2,92 	2,69 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 56

Celkový erozní smyv G = 6,70  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

259	42	0,15	16,22

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

259 	42 	16,22	0,15 	3,42 	2,51 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,13  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

259	42	0,15	16,22

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

259 	42 	16,22	0,15 	3,42 	2,51 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 57

Celkový erozní smyv G = 0,54  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

438	10	0,21	2,28

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

438 	10 	2,28	0,21 	2,45 	0,20 	0,26 	1  	20

Odtoková linie č.: 58

Celkový erozní smyv G = 0,58  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

582	12	0,22	2,06

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

582 	12 	2,06	0,22 	2,67 	0,19 	0,26 	1  	20

Odtoková linie č.: 59

Celkový erozní smyv G = 0,53  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

359	8	0,22	2,23

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

359 	8 	2,23	0,22 	2,31 	0,20 	0,26 	1  	20

Odtoková linie č.: 60

Celkový erozní smyv G = 1,75  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

235	12	0,22	5,11

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

235 	12 	5,11	0,22 	3,26 	0,47 	0,26 	1  	20

Odtoková linie č.: 61

Celkový erozní smyv G = 1,67  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

126	8	0,22	6,35

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

126 	8 	6,35	0,22 	2,39 	0,61 	0,26 	1  	20

Odtoková linie č.: 62

Celkový erozní smyv G = 2,26  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

214	15	0,20	7,01

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

214 	15 	7,01	0,20 	3,11 	0,70 	0,26 	1  	20

Odtoková linie č.: 63

Celkový erozní smyv G = 0,90  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

180	7	0,22	3,89

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

180 	7 	3,89	0,22 	2,31 	0,34 	0,26 	1  	20

Odtoková linie č.: 64

Celkový erozní smyv G = 1,91  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

155	10	0,22	6,45

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

155 	10 	6,45	0,22 	2,65 	0,63 	0,26 	1  	20

Odtoková linie č.: 65

Celkový erozní smyv G = 0,97  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

129	6	0,22	4,65

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

129 	6 	4,65	0,22 	2,02 	0,42 	0,26 	1  	20

Odtoková linie č.: 66

Celkový erozní smyv G = 0,94  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

109	6	0,16	5,50

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

109 	6 	5,50	0,16 	2,22 	0,51 	0,26 	1  	20

Odtoková linie č.: 67

Celkový erozní smyv G = 3,55  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

146	20	0,14	13,70

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

146 	20 	13,70	0,14 	2,57 	1,90 	0,26 	1  	20

Odtoková linie č.: 68

Celkový erozní smyv G = 5,66  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

168	28	0,15	16,67

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

168 	28 	16,67	0,15 	2,76 	2,63 	0,26 	1  	20

Odtoková linie č.: 69

Celkový erozní smyv G = 2,59  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

71	10	0,14	14,08

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

71 	10 	14,08	0,14 	1,79 	1,99 	0,26 	1  	20

Odtoková linie č.: 70

Celkový erozní smyv G = 3,61  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

39	8	0,14	20,51

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

39 	8 	20,51	0,14 	1,33 	3,73 	0,26 	1  	20

Odtoková linie č.: 71

Celkový erozní smyv G = 3,26  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen . Bez široko řádkových plodin.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

206	24	0,14	11,65

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

206 	24 	11,65	0,14 	3,05 	1,47 	0,26 	1  	20

Odtoková linie č.: 72

Celkový erozní smyv G = 4,19  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

184	26	0,14	14,13

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

184 	26 	14,13	0,14 	2,88 	2,00 	0,26 	1  	20

Odtoková linie č.: 73

Celkový erozní smyv G = 0,89  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

142	6	0,22	4,23

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

142 	6 	4,23	0,22 	2,10 	0,37 	0,26 	1  	20

Odtoková linie č.: 74

Celkový erozní smyv G = 0,94  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

133	6	0,22	4,51

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

133 	6 	4,51	0,22 	2,05 	0,40 	0,26 	1  	20

Odtoková linie č.: 75

Celkový erozní smyv G = 2,05  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

42	6	0,14	14,29

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

42 	6 	14,29	0,14 	1,38 	2,04 	0,26 	1  	20

Odtoková linie č.: 76

Celkový erozní smyv G = 5,60  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

60	14	0,14	23,33

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

60 	14 	23,33	0,14 	1,65 	4,66 	0,26 	1  	20

Odtoková linie č.: 77

Celkový erozní smyv G = 1,71  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

38	5	0,14	13,16

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

38 	5 	13,16	0,14 	1,31 	1,79 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,03  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

38	5	0,14	13,16

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

38 	5 	13,16	0,14 	1,31 	1,79 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 78

Celkový erozní smyv G = 1,38  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

61	6	0,14	9,84

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

61 	6 	9,84	0,14 	1,66 	1,14 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,03  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

61	6	0,14	9,84

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

61 	6 	9,84	0,14 	1,66 	1,14 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 79

Celkový erozní smyv G = 2,36  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

56	8	0,14	14,29

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

56 	8 	14,29	0,14 	1,59 	2,04 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,05  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

56	8	0,14	14,29

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

56 	8 	14,29	0,14 	1,59 	2,04 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 80

Celkový erozní smyv G = 0,44  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

109	4	0,14	3,67

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

109 	4 	3,67	0,14 	1,89 	0,32 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,01  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

109	4	0,14	3,67

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

109 	4 	3,67	0,14 	1,89 	0,32 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 81

Celkový erozní smyv G = 4,12  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

59	10	0,18	16,95

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

59 	10 	16,95	0,18 	1,63 	2,70 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,08  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

59	10	0,18	16,95

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

59 	10 	16,95	0,18 	1,63 	2,70 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 82

Celkový erozní smyv G = 1,77  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

152	13	0,14	8,55

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

152 	13 	8,55	0,14 	2,62 	0,93 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,03  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

152	13	0,14	8,55

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

152 	13 	8,55	0,14 	2,62 	0,93 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 83

Celkový erozní smyv G = 2,47  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

110	12	0,16	10,91

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

110 	12 	10,91	0,16 	2,23 	1,33 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,05  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

110	12	0,16	10,91

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

110 	12 	10,91	0,16 	2,23 	1,33 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 84

Celkový erozní smyv G = 3,81  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

146	20	0,15	13,70

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

146 	20 	13,70	0,15 	2,57 	1,90 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,07  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

146	20	0,15	13,70

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

146 	20 	13,70	0,15 	2,57 	1,90 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 85

Celkový erozní smyv G = 2,90  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

84	12	0,14	14,29

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

84 	12 	14,29	0,14 	1,95 	2,04 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,06  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

84	12	0,14	14,29

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

84 	12 	14,29	0,14 	1,95 	2,04 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 86

Celkový erozní smyv G = 6,89  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

41	12	0,14	29,27

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

41 	12 	29,27	0,14 	1,36 	6,96 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,13  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

41	12	0,14	29,27

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

41 	12 	29,27	0,14 	1,36 	6,96 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 87

Celkový erozní smyv G = 1,76  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

66	5,5	0,22	8,33

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

66 	5,5 	8,33	0,22 	1,73 	0,89 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,03  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

66	5,5	0,22	8,33

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

66 	5,5 	8,33	0,22 	1,73 	0,89 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 88

Celkový erozní smyv G = 2,18  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

68	8	0,16	11,76

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

68 	8 	11,76	0,16 	1,75 	1,50 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,04  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

68	8	0,16	11,76

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

68 	8 	11,76	0,16 	1,75 	1,50 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 89

Celkový erozní smyv G = 0,75  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

91	5	0,14	5,49

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

91 	5 	5,49	0,14 	2,03 	0,51 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,01  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

91	5	0,14	5,49

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

91 	5 	5,49	0,14 	2,03 	0,51 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 90

Celkový erozní smyv G = 1,33  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

89	6	0,19	6,74

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

89 	6 	6,74	0,19 	2,01 	0,67 	0,26 	1  	20

Odtoková linie č.: 91

Celkový erozní smyv G = 0,94  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

133	6	0,22	4,51

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

133 	6 	4,51	0,22 	2,05 	0,40 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,02  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

133	6	0,22	4,51

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

133 	6 	4,51	0,22 	2,05 	0,40 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 92

Celkový erozní smyv G = 2,94  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

110	14	0,15	12,73

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

110 	14 	12,73	0,15 	2,23 	1,69 	0,26 	1  	20

Odtoková linie č.: 93

Celkový erozní smyv G = 1,07  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

175	8	0,22	4,57

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

175 	8 	4,57	0,22 	2,29 	0,41 	0,26 	1  	20

Odtoková linie č.: 94

Celkový erozní smyv G = 1,59  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

193	10	0,22	5,18

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

193 	10 	5,18	0,22 	2,95 	0,47 	0,26 	1  	20

Odtoková linie č.: 95

Celkový erozní smyv G = 1,14  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

440	15	0,22	3,41

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

440 	15 	3,41	0,22 	3,31 	0,30 	0,26 	1  	20

Odtoková linie č.: 96

Celkový erozní smyv G = 2,99  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

254	19	0,22	7,48

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

254 	19 	7,48	0,22 	3,39 	0,77 	0,26 	1  	20

Odtoková linie č.: 97

Celkový erozní smyv G = 1,98  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

255	14	0,22	5,49

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

255 	14 	5,49	0,22 	3,39 	0,51 	0,26 	1 	20

Odtoková linie č.: 98

Celkový erozní smyv G = 0,69  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

423	12	0,22	2,84

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

423 	12 	2,84	0,22 	2,42 	0,25 	0,26 	1  	20

Odtoková linie č.: 99

Celkový erozní smyv G = 1,02  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

228	9	0,22	3,95

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

228 	9 	3,95	0,22 	2,54 	0,35 	0,26 	1  	20

Odtoková linie č.: 100

Celkový erozní smyv G = 1,14  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

192	9	0,22	4,69

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

192 	9 	4,69	0,22 	2,37 	0,42 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,02  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

192	9	0,22	4,69

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

192 	9 	4,69	0,22 	2,37 	0,42 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 101

Celkový erozní smyv G = 8,26  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

191	40	0,14	20,94

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

191 	40 	20,94	0,14 	2,94 	3,86 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,16  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

191	40	0,14	20,94

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

191 	40 	20,94	0,14 	2,94 	3,86 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 102

Celkový erozní smyv G = 4,83  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

181	28	0,14	15,47

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

181 	28 	15,47	0,14 	2,86 	2,32 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,09  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

181	28	0,14	15,47

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

181 	28 	15,47	0,14 	2,86 	2,32 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 103

Celkový erozní smyv G = 7,56  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

282	50	0,14	17,73

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

282 	50 	17,73	0,14 	3,57 	2,91 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,15  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

282	50	0,14	17,73

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

282 	50 	17,73	0,14 	3,57 	2,91 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 104

Celkový erozní smyv G = 10,61  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

226	50	0,15	22,12

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

226 	50 	22,12	0,15 	3,20 	4,25 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,20  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

226	50	0,15	22,12

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

226 	50 	22,12	0,15 	3,20 	4,25 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 105

Celkový erozní smyv G = 3,56  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

168	22	0,14	13,10

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

168 	22 	13,10	0,14 	2,76 	1,77 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,07  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

168	22	0,14	13,10

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

168 	22 	13,10	0,14 	2,76 	1,77 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 106

Celkový erozní smyv G = 5,25  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

90	18	0,14	20,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

90 	18 	20,00	0,14 	2,02 	3,57 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,10  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

90	18	0,14	20,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

90 	18 	20,00	0,14 	2,02 	3,57 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 107

Celkový erozní smyv G = 6,75  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

123	26	0,14	21,14

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

123 	26 	21,14	0,14 	2,36 	3,93 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,13  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

123	26	0,14	21,14

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

123 	26 	21,14	0,14 	2,36 	3,93 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 108

Celkový erozní smyv G = 1,12  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

200	11	0,14	5,50

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

200 	11 	5,50	0,14 	3,01 	0,51 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,02  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

200	11	0,14	5,50

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

200 	11 	5,50	0,14 	3,01 	0,51 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 109

Celkový erozní smyv G = 3,35  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

143	19	0,14	13,29

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

143 	19 	13,29	0,14 	2,54 	1,81 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,06  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

143	19	0,14	13,29

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

143 	19 	13,29	0,14 	2,54 	1,81 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 110

Celkový erozní smyv G = 2,55  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

78	9	0,18	11,54

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

78 	9 	11,54	0,18 	1,88 	1,45 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,05  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

78	9	0,18	11,54

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

78 	9 	11,54	0,18 	1,88 	1,45 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 111

Celkový erozní smyv G = 3,01  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

224	24	0,14	10,71

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

224 	24 	10,71	0,14 	3,18 	1,30 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,06  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

224	24	0,14	10,71

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

224 	24 	10,71	0,14 	3,18 	1,30 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 112

Celkový erozní smyv G = 3,40  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

91	14	0,14	15,38

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

91 	14 	15,38	0,14 	2,03 	2,30 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,07  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

91	14	0,14	15,38

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

91 	14 	15,38	0,14 	2,03 	2,30 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 113

Celkový erozní smyv G = 2,05  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

147	14	0,14	9,52

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

147 	14 	9,52	0,14 	2,58 	1,09 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,04  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

147	14	0,14	9,52

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

147 	14 	9,52	0,14 	2,58 	1,09 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 114

Celkový erozní smyv G = 3,73  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

183	24	0,14	13,11

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

183 	24 	13,11	0,14 	2,88 	1,78 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,07  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

183	24	0,14	13,11

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

183 	24 	13,11	0,14 	2,88 	1,78 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 115

Celkový erozní smyv G = 4,83  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

112	20	0,14	17,86

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

112 	20 	17,86	0,14 	2,25 	2,95 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,09  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

112	20	0,14	17,86

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

112 	20 	17,86	0,14 	2,25 	2,95 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 116

Celkový erozní smyv G = 3,82  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

82	14	0,14	17,07

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

82 	14 	17,07	0,14 	1,92 	2,73 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,07  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

82	14	0,14	17,07

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

82 	14 	17,07	0,14 	1,92 	2,73 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 117

Celkový erozní smyv G = 6,02  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

135	26	0,14	19,26

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

135 	26 	19,26	0,14 	2,47 	3,35 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,12  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

135	26	0,14	19,26

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

135 	26 	19,26	0,14 	2,47 	3,35 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 118

Celkový erozní smyv G = 4,94  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

80	16	0,14	20,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

80 	16 	20,00	0,14 	1,90 	3,57 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,09  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

80	16	0,14	20,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

80 	16 	20,00	0,14 	1,90 	3,57 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 119

Celkový erozní smyv G = 1,64  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

79	8	0,14	10,13

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

79 	8 	10,13	0,14 	1,89 	1,19 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,03  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

79	8	0,14	10,13

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

79 	8 	10,13	0,14 	1,89 	1,19 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 120

Celkový erozní smyv G = 3,30  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

124	17	0,14	13,71

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

124 	17 	13,71	0,14 	2,37 	1,91 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,06  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

124	17	0,14	13,71

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

124 	17 	13,71	0,14 	2,37 	1,91 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 121

Celkový erozní smyv G = 7,70  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

135	30	0,14	22,22

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

135 	30 	22,22	0,14 	2,47 	4,28 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,15  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

135	30	0,14	22,22

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

135 	30 	22,22	0,14 	2,47 	4,28 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 122

Celkový erozní smyv G = 3,88  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

73	13	0,14	17,81

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

73 	13 	17,81	0,14 	1,82 	2,93 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,07  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

73	13	0,14	17,81

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

73 	13 	17,81	0,14 	1,82 	2,93 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 123

Celkový erozní smyv G = 4,77  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

55	12	0,14	21,82

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

55 	12 	21,82	0,14 	1,58 	4,15 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,09  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

55	12	0,14	21,82

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

55 	12 	21,82	0,14 	1,58 	4,15 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 124

Celkový erozní smyv G = 2,39  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

113	13	0,14	11,50

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

113 	13 	11,50	0,14 	2,26 	1,45 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,05  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

113	13	0,14	11,50

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

113 	13 	11,50	0,14 	2,26 	1,45 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 125

Celkový erozní smyv G = 4,43  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

80	15	0,14	18,75

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

80 	15 	18,75	0,14 	1,90 	3,20 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,09  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

80	15	0,14	18,75

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

80 	15 	18,75	0,14 	1,90 	3,20 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 126

Celkový erozní smyv G = 4,67  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

84	16	0,14	19,05

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

84 	16 	19,05	0,14 	1,95 	3,29 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,09  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

84	16	0,14	19,05

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

84 	16 	19,05	0,14 	1,95 	3,29 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 127

Celkový erozní smyv G = 6,12  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

92	20	0,14	21,74

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

92 	20 	21,74	0,14 	2,04 	4,12 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,12  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

92	20	0,14	21,74

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

92 	20 	21,74	0,14 	2,04 	4,12 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 128

Celkový erozní smyv G = 7,81  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

92	23	0,14	25,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

92 	23 	25,00	0,14 	2,04 	5,26 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,15  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

92	23	0,14	25,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

92 	23 	25,00	0,14 	2,04 	5,26 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 129

Celkový erozní smyv G = 3,23  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

76	12	0,14	15,79

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

76 	12 	15,79	0,14 	1,85 	2,40 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,06  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

76	12	0,14	15,79

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

76 	12 	15,79	0,14 	1,85 	2,40 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 130

Celkový erozní smyv G = 6,58  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

58	15	0,14	25,86

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

58 	15 	25,86	0,14 	1,62 	5,58 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,13  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

58	15	0,14	25,86

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

58 	15 	25,86	0,14 	1,62 	5,58 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 131

Celkový erozní smyv G = 5,87  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

102	21	0,14	20,59

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

102 	21 	20,59	0,14 	2,15 	3,75 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,11  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

102	21	0,14	20,59

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

102 	21 	20,59	0,14 	2,15 	3,75 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 132

Celkový erozní smyv G = 6,12  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

92	20	0,14	21,74

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

92 	20 	21,74	0,14 	2,04 	4,12 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,12  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

92	20	0,14	21,74

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

92 	20 	21,74	0,14 	2,04 	4,12 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 133

Celkový erozní smyv G = 2,74  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

78	11	0,14	14,10

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

78 	11 	14,10	0,14 	1,88 	2,00 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,05  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

78	11	0,14	14,10

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

78 	11 	14,10	0,14 	1,88 	2,00 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 134

Celkový erozní smyv G = 0,92  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

137	6	0,22	4,38

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

137 	6 	4,38	0,22 	2,07 	0,39 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,02  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

137	6	0,22	4,38

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

137 	6 	4,38	0,22 	2,07 	0,39 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 135

Celkový erozní smyv G = 0,86  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

149	6	0,22	4,03

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

149 	6 	4,03	0,22 	2,14 	0,35 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,02  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

149	6	0,22	4,03

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

149 	6 	4,03	0,22 	2,14 	0,35 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 136

Celkový erozní smyv G = 8,42  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

206	41	0,15	19,90

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

206 	41 	19,90	0,15 	3,05 	3,54 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,16  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

206	41	0,15	19,90

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

206 	41 	19,90	0,15 	3,05 	3,54 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 137

Celkový erozní smyv G = 5,42  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

198	32	0,14	16,16

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

198 	32 	16,16	0,14 	2,99 	2,49 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,10  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

198	32	0,14	16,16

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

198 	32 	16,16	0,14 	2,99 	2,49 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 138

Celkový erozní smyv G = 4,50  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

102	16	0,17	15,69

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

102 	16 	15,69	0,17 	2,15 	2,37 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,09  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

102	16	0,17	15,69

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

102 	16 	15,69	0,17 	2,15 	2,37 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 139

Celkový erozní smyv G = 15,11  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

71	24	0,18	33,80

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

71 	24 	33,80	0,18 	1,79 	9,02 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,29  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

71	24	0,18	33,80

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

71 	24 	33,80	0,18 	1,79 	9,02 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 140

Celkový erozní smyv G = 8,44  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen ! V současné době zatravněno.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

93	21	0,18	22,58

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

93 	21 	22,58	0,18 	2,05 	4,40 	0,26 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 0,16  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

93	21	0,18	22,58

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

93 	21 	22,58	0,18 	2,05 	4,40 	0,005 	1  	20

Legenda:

G  : celkový erozní smyv [t/ha/rok]

R  : faktor erozní účinnosti přívalového deště [MJ/ha.cm/h]

K  : faktor erodovatelnosti půdy [-]

L  : faktor délky svahu [m]

S  : faktor sklonu svahu [%]

C  : faktor ochranného vlivu vegetace [-]

P  : faktor účinnosti protierozních opatření [-]

li : délka linie [m]

hi : převýšení linie [m]

s  : sklon linie [%]

#### Větrná eroze

Velkoplošně obhospodařované plochy orné půdy jsou v různé míře postižené větrnou erozí.

V celém katastru jsou většinou  půdy hlinitopísčité a písčitohlinité, které jsou středně až slabě ohrožené. Půdy písčité, které jsou silně ohrožené, jsou v katastru rozmístěny v malých plochách, většinou v blízkosti porostů.

Většina výměry výše uvedených půd je v současné využívána jako pastviny, a proto      je zde riziko nadměrného odnosu půdních částic minimalizováno.

Pozemky, které nejsou v současné době zatravněny, jsou ve severovýchodní části katastru obhospodařovány ve velkých půdních celcích a zde je riziko větrné eroze poměrně vysoké. Dle vyjádření uživatelů a starousedlíků však v dané lokalitě nedochází k žádným pozorovatelným negativním projevům větrné eroze.

S přihlédnutím k převládajícím vláhovým poměrům není v řešeném území větrná eroze příliš významná, negativně však působí vliv větrů v odlesněné zemědělské krajině            v zimním období (závěje, extrémní teplotní poměry). Z těchto důvodů je navrženo doplnění rozptýlené krajinné zeleně ve formě interakčních prvků v rámci návrhu ÚSES. Jedná                    se převážně o doprovodnou zeleň kolem polních cest. Jako půdo ochranný prvek bude mít značný přínos interakční prvek navržený kolem polní cesty C1, vedoucí z Vlčic do Uhelné. Bude zde vysazeno stromořadí.

### Vodohospodářská opatření

Celá oblast se z hydrografického hlediska řadí do povodí Odry, a to hlavního povodí       2-04-04 – Povodí Odry a 2-04-04-026 – ČHP, správce vodního toku je obec Vlčice.

Obytné objekty i objekty občanské vybavenosti, které jsou situovány v centrální části obce Vlčice jsou zásobovány pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě, která byla dobudována v roce 1999.

V jihozápadní části obce Vlčice jsou provedeny dva vrty (hloubka 50 a 20m, vydatnost 0,7 l/s). Pitná voda je z vrtů dopravována do dvoukomorového vodojemu          (2x50 m3). Vodovodní síť je distribuční větvená. Je tvořena třemi tlakovými pásmy. Tlak bude regulován armaturním ventilem (tlak v síti se bude pohybovat mezi 0,25 – 0,60 Mpa). Materiál použitý na potrubí bude PVC PN 10. Po celé síti budou rozmístěny hydranty. Přípojky budou provedeny z trub PE o 5/4 palce. Do budoucnosti je nutno uvažovat              se zvýšením vydatnosti vodního zdroje Vlčice v okolí stávajícího zdroje. Rozhodnutím vodoprávního úřadu je stanoveno I. a II. ochranné pásmo obou vodních zdrojů – vrtů obecního vodovodu obce Vlčice.

Objekty nenapojené na vodovod budou i nadále zásobovány vodou z vlastních studní, které často mají zdravotně závadnou vodu, studně mají navíc malou vydatnost. Objekty farmy jsou zásobovány z vlastního zdroje.

Severní částí zájmového území protéká Vlčický potok, který je ve správě Zemědělské vodohospodářské správy. Tento potok protéká zemědělsky využívanou krajinou a před plachy z polí je plánovaná jeho ochrana navrženým lokálním biokoridorem mezi LBC1 a 3. Vlčický potok pramení v lesích na Vlčickém katastru v jihozápadní části k.ú. a teče dál do Lánského potoka v k.ú. Dolní Fořt.

Dalším významným tokem je Mlýnský potok je to levobřežní přítok Vojtovického potoka, protéká zastavěnou části obce Vojtovice. Teče přes Bergov do Vlčic, kde vtéká         do Studené vody. Ochrana tohoto toku je řešena doprovodnou liniovou zelení. Mimo zastavěnou oblast se jedná o potok přirozeně meandrující. V zastavěné části je jedná o tok upravený. Z mlýnského potoka je napájen rybník před zámkem a též bude zrealizován napouštěcí kanál R5 (Kačák).

Vojtovický potok přitéká do katastrálního území ze západu a teče až do Polska. Hlavní tok pramení v lesích Nových Vilémovic. Jedná se o tok přírodní v některých místech částečně upraven. Kolem tohoto toku prochází regionální biokoridor (RBK 825), který je v současné době částečně funkční. V budoucnu je žádoucí provedení revitalizace tohoto toku. Na daném toku je plánováno vybudování odběrného objektu pro vodoteč posilující stávající meliorační stopu, z které bude napájen plánovaný rybník R3 (U Bažantnice) a dále bude sloužit jako zdroj vody pro nově vybudovanou vodoteč napájející Dolnoleský rybník.

Studená voda jedná se o levobřežní přítok Vojtovického potoka. Pramení v lesích      na jihozápadě katastru. Protéká celou zastavěnou obcí Vlčice. Na severovýchodní straně katastrálního území vytéká do sousedního katastrálního území Bukovice.

V zájmovém území se též nachází jeden otevřený meliorační kanál, který je ve správě Zemědělské vodohospodářské správy. Sbírá vody z jihozápadní části zájmového území          a v lokalitě sedmi lánů se vlévá do Vojtovického potoka. Jedná se o upravený vodní tok, jehož dno je zpevněno betonovým prefabrikátem. Dle sdělení správce toku je plánována revitalizace daného toku, a proto bude vytvořen dostatečně široký pozemek, aby bylo možno vytvořit tok přirozeně meandrující.

V rámci pozemkové úpravy je navrženo vybudování čtyř rybníků a revitalizace dvou stávajících rybníků.

Nově vybudovány budou rybníky:

- R3 – U Bažantnice

- R2 – Zaječí pysk

- R4 – Nad školou součástí rybníku je též vybudování mokřadu, který bezprostředně navazuje na tento rybník a je  pouze oddělen hrázkou po které vede polní cesta

- R6 – Za záhonem (rybník je možno vybudovat jako jednu vodní plochu popřípadě dva na sebe navazující rybníky, vlastní provedení bude řešit samostatný prováděcí projekt).

Revitalizovány budou rybníky:

- R1 – Dolnoleský rybník v rámci této revitalizace bude vytvořena též vodní plocha R1 B, která je v současné době velmi zamokřená.

- R5 – Kačák, jež se nachází v bývalém zámeckém parku, který je v současné době zcela nefunkční z důvodu neexistujícího přítoku a protržených hrází.

- R7 – Burda, stávající průtočný rybník, napájen z přítoku vodoteče „Studená voda“.

Významnou vodohospodářskou stavbou se stane plánované zprůtočnění Dolnoleského rybníka za účelem zprůtočnění tohoto rybníka je nutno vybudovat dvě nové vodoteče S1 a S2, které byly v minulosti zasypány. Svodnice S1 povede z Dolnoleského rybníku k rybníku              u Bažantnice a bude též napájet dva nově navržené rybníky R2 a R6. Svodnice S2 bude nově vybudována za účelem posílení množství vody ve stávajícím melioračním kanále, jež bude sloužit jako zdroj vody pro rybník R3 a dále bude napájet svodnici S1.

V rámci vodohospodářských opatření v zájmovém území je též navrhováno vybudování protipovodňové hrázky na severní části zastavěného území obce Vlčice, která bude chránit zastavěnou část před vodou z přívalových dešťů popřípadě vodu z tání sněhu. Před hrázkou bude vybudován zasakovací pás v šířce 10m, který bude travnatým zasakovacím pásem s výsadbou dřevin, jež bude též částečně chránit obec před severními větry. Přebytečná voda, která se nestačí vsáknout bude odvedena do stávajícího toku Studené vody. Stávající nefunkční příkop v dané lokalitě bude zrekultivován.

Veškerá zde uváděná vodohospodářská opatření jsou navržena tak, aby plnily svůj účel a bylo možno určit výměru pozemků, která bude potřeba pro jejich realizaci. Před samotnou realizací je nutno vypracovat samostatné realizační projekty. Tyto realizační projekty se mohou lišit od tohoto návrhu, jelikož v době realizace bude použita rozdílná technologie výstavby, popřípadě stavba bude muset splňovat určitá kritéria pro dosažení možnosti spolufinancování za použití určitých dotačních titulů.

#### Pásma hygienické ochrany

PHO výrobních areálů, ochranné pásmo hřbitova je 100 m. Ochranné pásmo vodních toků je 6 metrů od přelivné hrany potoka. Rozhodnutím vodoprávního úřadu je stanoveno         I. a II. ochranné pásmo obou vodních zdrojů – vrtů obecního vodovodu obce Vlčice                      u Javorníka. Jsou zakreslena v mapě a je potřeba je dodržovat.

#### Odvodněné pozemky

Pozemky jsou v katastrálním území systematicky odvodňovány, zejména v nižších polohách, kde je půda využívána k pěstovaní obilnin apod. Odvodněny jsou též některé louky a pastviny, které též v minulosti byly využívány k výrobě zemědělských plodin. Celkem          je v katastrálním území odvodněno přibližně 329,5589 ha. Stávající odvodnění je z 95% plně funkční. Místy se však nacházejí plochy, kde s největší pravděpodobnosti je stávající odvodnění narušeno a tyto pozemky zůstávají převážnou část roku zamokřeny. Jedná                se zejména o pozemky na jihovýchodní straně od zemědělského areálu paní Bečičkové. Většina pozemků, které byly v rámci průzkumu stávajícího stavu označeny za zamokřené s nefunkčním odvodněním, jsou již v současné době nezamokřené, protože zde vlastnící nebo uživatelé pozemku provedly opravu nefunkční drenáží.

Většina pozemků pocházejí z let 1969-1990. S odvodňováním nebo opravou nefunkčních drenáží není v současné době počítáno. Jak již bylo v předchozí kapitole uvedeno je pouze plánována revitalizace stávajícího otevřeného melioračního příkopu v jižní části zájmového území.

V katastrálním území Vlčice nejsou žádné zavlažované pozemky a ani se o jejich  vybudování neuvažuje.

V řešeném katastrálním území se nachází tři zatrubněné kanály ve správě Zemědělské vodohospodářské správy pod označením [5E3], [5E4], [5E5]. Tyto kanály se však nacházejí mimo obvod řešeného území. Začátek dvou vodotečí  [5E3] a [5E5] se nachází v řešeném území a jedná se o otevřené vodoteče, které před státní silnicí I třídy jsou zaústěny do výše uvedených zatrubněných vodotečí.

#### Vodní toky a plochy

V současné době se v k.ú. Vlčice nachází vodní tok Vojtovický potok, Vlčický potok, Studená voda, Mlýnský náhon a jeden otevřený meliorační příkop, který je zapsán                       na LV 152 - Zemědělská vodohospodářská správa Brno, LV 10001 - obec Vlčice                    a LV 41 – Lesy ČR.

Ze stojatých vod je v území nejdůležitější Dolnoleský rybník, významný je i rybníček v parku Vlčice již se nachází mimo obvod KPÚ. Postupně by měly být obnoveny a nově vybudovány rybník na Mlýnském potoce a nové vodoteči napájející Dolnoleský rybník.

###### Vodní toky

| Označení | Délka (m) | Výměra (m2) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 – Vlčický potok | 277 | 2 016 | Pramení v lesích na Vlčickém katastru nachází se na jihozápadní části k.ú. a teče dál do Lánského potoka v k.ú. Dolní Fořt. Dno tvoří kamenné podloží. Doprovodná zeleň je tvořena LBC1 - LBC3. |
| V2 – Studená voda | 4 135 | 1 641 | Jedná se levobřežní přítok Vojtkovického potoka. Pramení v lesích na jihozápadě katastru. Protéká celou zastavěnou částí obce Vlčice. Na severovýchodní straně k.ú. vytéká do sousedního k.ú. Bukovice. V dotčeném území se nachází zanedbatelná část toku a projekt nepočítá žádnou její úpravu. |
| V3 – Mlýnský potok | 2 440 | 11 471 | Je to levobřežní přítok Vojtkovického potoka, protéká zastavěnou částí obce Vojtovice. Teče přes Bergov do Vlčic, kde se vlévá do Studené vody. Kolem toku se nachází pobřežní zeleň, je nutná její údržba a dosadba. Úsek v zastavěné části Bergova a dále v zámeckém parku je částečně upraven a bude na tomto toku vybudován odběrný objekt pro napájení rybníka R5 – Kačák. |
| V4 – Vojtovický potok | 944 | 27 733 | Hlavní vodní tok, přitéká do katastrálního území ze západu a teče až do Polska. Pramení v lesích Nových Vilémovic. Dno tvoří kamenné podloží při povodni 2009 byl tok značně zanesen a je nutno provést vyčištění tohoto koryta, které bylo již v současné době zahájeno. Kolem Vojtovického potoka prochází regionální biokoridor RBK 825 lesního typu. |
| S1 - svodnice | 2 016 | 5 007 | Jedná se o nově navržený náhon pro Dolnoleský rybník, který bude tvořen otevřeným příkopem a bude vycházet z rybníku u Bažantnice. Východním směrem, kde bude protékat rybníkem R2 stále též bude napájet rybník/y. Za záhonem a též rybník R1. V místní části Dolní Les bude ústit do Dolnoleského rybníka. Proti splachu bude vodoteč chráněna travnatým pásem. Profil koryta byl navržen tak, aby zabíral co nejmenší plochu zemědělské půdy. Tato varianta byla jediná s kterou vlastník stávajících pozemků souhlasil. |
| S2 - svodnice | 391 | 2 229 | Vychází z Vojtovického potoka a ústí do otevřeného melioračního kanálu a je navržen pro posílení svodnice S1. Kolem svodnice S2 je navržena doprovodná zeleň a polní cesta. |
| Celkem | 7 709 | 50 097 |  |

###### Vodní plochy

Uváděná výměra v následující tabulce je výměra pozemků určena pro realizaci dané vodní plochy. Přesná výměra vodní plochy bude určena až v rámci provádění realizačního projektu.

| Označení | Výměra (m2) | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| R1 B- „Dolnoleský rybník“ | 35 919 | Z přírodovědeckého hlediska je podobný zatopenému dolu Pelnař v Uhelné. V současné době rybník neplní svoji funkci proto je navržena jeho revitalizace a také zprůtočněním nově navrženým náhonem. |
| R2 – Mokřad „Zaječí pysk“ | 8 477 | Nové vybudování rybníku. |
| R3 – Rybník „U Bažantnice“ | 41 927 | Nové vybudování rybníku. |
| R4 – Mokřad „Nad školou“ | 11 714 | Nové vybudování rybníku. |
| R5 – Rybník „Kačák“ | 6 265 | Revitalizace rybníku. |
| R6 – Rybník „Za záhonem“ | 41 387 | Nové vybudování rybníku. |
| R7 – Rybník „Burda“ | 1 372 | Stávající průtočný rybník. |
| Celkem | 147 061 |  |

##### Návrh protierozních a vodohospodářských úprav

Návrh protierozních a vodohospodářských úprav v k.ú. Vlčice byl proveden                na základě průzkumů a rozborů, kde byl proveden výpočet erozní ohroženosti půdy                   dle jednotlivých odtokových linií.

Výsledky těchto výpočtů byly ověřeny při pochůzce v terénu se znalci místních podmínek a hospodařícími zemědělci. Dle závěrů průzkumu je nutno pro snížení eroze zachovat co nejvíce TTP na orné půdě a tím zkrátit délky svahů jednotlivých pozemků. Samozřejmostí je zachováni stávajících mezí, které jsou zařazeny mezi interakční prvky.  Tyto meze je vhodné doplnit o vhodné dřeviny.

Výpočet množství dešťových vod z celého území:

Hydrologická data odtoku povrchových vod dle ČSN 751400 byly převzaty z podkladů ČHMÚ Ostrava a jsou odvozeny za období let 1931 - 2003, údaje n-letých průtoků jsou odvozeny z řad za maximální dostupné období pozorování ČHMÚ.

Vzhledem k tomu, že zájmová lokalita se nachází v oblasti postižené extrémní povodní v roce 2008, nelze vyloučit, že po vyhodnocení této povodňové události dojde k dodatečným úpravám N - letých průtoků.

Obcí protéká vodoteč „Studená voda“ s přítoky „Vojtovický potok“ a „Mlýnský potok“ do kterých se vlévá ještě několik bezejmenných přítoků.

Údaje o povodí:

číslo hydrologického pořadí: 	2 - 04 - 04 - 026

název toku:			Studená voda

denní úhrn srážek:		H100 = 139 mm = 0,139 m (opakování n = 100 let)

roční srážka:			Hs = 816 mm = 0,816 m

Intenzita 15 min deště:	i15 = 132 l/s/ha

Koeficient odtoku:		k = 0,39

průměrný odtok:		qp   = 10,1 l/s/km2

jednoletý odtok:		q1   = 0,94 m3/s/km2

dvouletý odtok:		q2   = 1,75 m3/s/km2

pětiletý odtok:			q5   = 3,24 m3/s/km2

desetiletý odtok:		q10  = 4,05 m3/s/km2

dvacetiletý odtok:		q20  = 5,40 m3/s/km2

padesátiletý odtok:		q50  = 7,29 m3/s/km2

stoletý odtok:			q100 = 9,46 m3/s/km2

Výpočet množství vod podle profilů jednotlivých lokalit:

| Označení lokality a profilu |  | Plocha povodí km2 | Qp l/s | Q1 m3/s | Q2 m3/s | Q5 m3/s | Q10 m3/s | Q20 m3/s | Q50 m3/s | Q100 m3/s | Profil propustku mm pro Q100 | Profil koryta m2 pro Q100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 „Dolnoleský rybník“ | odtok z rybníka | 0,17 | 1,17 | 0,16 | 0,29 | 0,55 | 0,69 | 0,91 | 1,24 | 1,61 | DN 800 | 1,33 |
| R2 Mokřad „Zaječí pysk“ | odtok z mokřadu | 0,08 | 0,80 | 0,07 | 0,14 | 0,26 | 0,32 | 0,43 | 0,58 | 0,76 | DN 600 | 0,625 |
| R3 Rybník „U bažantnice“ | odtok z rybníka | 0,13 | 1,31 | 0,12 | 0,22 | 0,42 | 0,52 | 0,70 | 0,94 | 1,23 | DN 800 | 0,87 |
|  | svodnice S1 | 0,14 | 1,41 | 0,13 | 0,24 | 0,45 | 0,56 | 0,75 | 1,02 | 1,32 | DN 800 | 0,87 |
|  | svodnice S2 | 0,15 | 1,52 | 0,14 | 0,26 | 0,48 | 0,61 | 0,81 | 1,09 | 1,42 | DN 800 | 0,87 |
| R4 Mokřad „Nad školou“ | odtok z mokřadu | 0,09 | 0.91 | 0,08 | 0,15 | 0,29 | 0,36 | 0,48 | 0,65 | 0,85 | DN 600 | 0,625 |
| R5 Rybník „Kačák“ | odtok z rybníka | 0,04 | 0,40 | 0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,16 | 0,21 | 0,29 | 0,38 | DN 500 | 0,625 |
| R6 Rybník „Za záhonem“ | odtok z rybníka | 0,12 | 1,21 | 0,11 | 0,21 | 0,39 | 0,48 | 0,65 | 0,87 | 1,14 | DN 800 | 0,87 |
| R7 Rybník „Burda“ | odtok z rybníka | 0,11 | 1,11 | 0,10 | 0,19 | 0,26 | 0,44 | 0,59 | 0,80 | 1,04 | DN 800 | 0,87 |
| Záchytný příkop „U Šibenice“ | odtok do vodoteče | 0,69 | 6,97 | 0,65 | 1,21 | 2,23 | 2,79 | 3,72 | 5,03 | 6,53 | DN 1400 | 2,97 |

Na základě popsaných činností a provedených výpočtů byly provedeny konkrétní návrhy protierozních a vodohospodářských úprav, které je možno rozdělit do následujících lokalit:

1. Lokalita R1 - „Dolnoleský rybník“

- Jedná se o stávající průtočný rybník který bude napájen obnovenou svodnicí „S1“

- Bude provedena revitalizace - odbahnění rybníka a opevnění návodního líce hráze kamenným pohozem. Dále bude provedeno doplnění břehového porostu. V místě nátoku bude zachována stávající litorální zóna.

- Požerák a odtok z rybníka bude opraven a pročištěn, stávající odtoková svodnice bude pročištěna, opevněna kamenným pohozem a  doplněna břehovým porostem.

Posouzení kapacity otevřeného koryta (profil pod hrází):

Plocha koryta: 	F = 1,33 m2

Omočený obvod: 	O = 3,63 m

Hydraulický poloměr: 	R = F/O = 1,33 : 3,63 = 0,37

Spád koryta: 	J  = 1 %

Rychlost vody v korytě:  	v = k x √ R x J  = 35 x √ 0,37 x 0,01 = 2,12 m/s

Průtok korytem:	Q = F x v = 1,33 x 2,12 = 2,82 m3/s > 1,61 m3/s (Q100 )

3,3 m

1 : 2

1 : 2

0,7 m

0,5 m

2. Lokalita R2 - Mokřad „Zaječí pysk“

- V místě zamokřené louky bude provedena hloubená mokřadní tůň s proměnnou hloubkou         od 0,3 do 1,5 m. Tůň bude navazovat na stávající remízek, který zůstane zachován.

- Sklony svahu budou 1:3 až 1:5. a budou opatřeny pohozem z těženého kameniva. Uprostřed tůně bude ponechán „ptačí ostrov“ se solitérním stromem. Břehy ostrova budou opevněny lomovým kamenem volně loženým tak, aby tento tvořil útočiště pro drobné vodní živočichy.

- Okolo tůně bude provedena výsadba břehového porostu a litorální zóny.

- Pro ozelenění a stabilizaci svahů bude použita běžná travní směs. V dalších cca 3 - 5ti letech po osetí budou svahy a koruna hráze pravidelně sečen (2 - 3x/rok), čímž bude podpořen vznik luční vegetace. Po zformování luční  vegetace (cca po 5ti letech) se přejde na extenzívní            seč 1 – 2 x/rok

- Napájení mokřadu bude obnovenou svodnicí „S1“

Posouzení kapacity otevřeného koryta (profil pod mokřadem):

Plocha koryta: 	F = 0,625 m2

Omočený obvod: 	O = 2,73 m

Hydraulický poloměr: 	R = F/O = 0,625 : 2,73 = 0,23

Spád koryta: 	J  = 1 %

Rychlost vody v korytě:  	v = k x  √ R x J  = 35 x √ 0,23 x 0,01 = 1,68 m/s

Průtok korytem:		Q = F x v = 0,625 x 1,68  =  1,05 m3/s > 0,76 m3/s (Q100 )

2,5 m

1 : 2

1 : 2

0,5 m

0,5 m

3. Lokalita R3 - Rybník „U bažantnice“

- Jedná se o nově vybudovaný obtočný rybník, který bude napájen z přítoku „Vojtovického potoka“  potrubím DN 300 přes břehový odběrný objekt. Do této vodoteče bude rybník rovněž vypouštěn potrubím DN 600. V místě vyústění potrubí do toku bude břeh zpevněn dlažbou z lomového kamene do betonového lože na šířku 3 m. Dlažba bude opřena                    do kamenné zapuštěné patky ve dně toku.

- Koruna hráze je zpevněná šířky 3,5 m se sklonem 3 % směrem k akumulačnímu prostoru. Povrchová úprava je navržena ohumusováním tl. 150 mm a osetím travním semenem.

- Návodní líc hráze je navržen ve sklonu 1 : 3. Povrchová úprava svahu nad maximální ovladatelnou hladinou je navržena ohumusováním a osetím travním semenem. Povrchová úprava svahu pod maximální ovladatelnou hladinou je navržena pohozem z těženého kameniva frakce 32/63 v tloušťce 150 mm. Místě budou v úrovni hladiny vloženy větší balvany, sloužící jako útočiště a úkryt pro vodní živočichy. Pata svahu je opevněna skládanou patkou z lomového kamene. Účelem patky je stabilizovat opevnění návodního líce. Patka bude provedena jako zapuštěná do hloubky 0,60 m pod dno nádrže.

- Vzdušný líc hráze je navržen ve sklonu 1 : 3. Povrchová úprava je navržena ohumusováním tl. 150 mm a osetím travním semenem. V patě svahu je navržená drenáž z lomového kamene s poštěrkováním. Pro snadnější odtok vody je navrženo perforované drenážní potrubí          DN 150 mm, zaústěné do odpadního potrubí požerákové výpustě.

- Zavázání tělesa hráze do terénu je navrženo protismykovým zářezem obráceného lichoběžníkového tvaru výšky 0,8 m, šířky 1,0 m se sklony svahu 1:1.

- Pro ozelenění a stabilizaci svahů bude použita běžná travní směs. V dalších cca 3 - 5ti letech po osetí budou svahy a koruna hráze pravidelně sečen (2 - 3x/rok), čímž bude podpořen vznik luční vegetace. Po zformování luční  vegetace (cca po 5ti letech)  se přejde na extenzívní       seč 1 - 2x/rok

- Základová spára bude zhutněna včetně protismykového zářezu na 95% PS.

- Násypový materiál pro hráz je jílovitopísčitá zemina dosahující po zhutnění na 95 % PS koeficient filtrace nižší než 1x10-8 m/s.

- Navážení tělesa homogenní hráze bude probíhat po vrstvách mocnosti 0,20 m. Materiál bude hutněn vibračním válcem na 95% PC. Před zahájením prací bude proveden hutnící pokus       za účelem ověření míry zhutnění v závislosti na počtu pojezdů hutnícího mechanizmu.          Před prováděním násypů je nutno snížit vlhkost zeminy o  10 - 15 %. Zemina bude rozprostřena na mezideponii. Zemní práce budou probíhat v souladu s ČSN 73 68 50 - Sypané přehradní hráze.

- Manipulace z vodou bude prováděna v betonovém polouzavřeném požeráku s dřevěnou dlužovou stěnou. Hrázová propust je navržena profilu DN 600, což odpovídá průtoku Q10, vyšší průtoky budou převáděny bezpečnostním přepadem, který bude proveden průlehem v hrází na délku cca 5 m a hloubku 0,5 m. Průleh  bude zpevněn dlažbou z lomového kamene do betonového lože až k patě hráze, kde bude vybudováno vývařiště ke ztlumení kinetické energie.

- Tento bezpečnostní přeliv bude napojen na obnovenou otevřenou svodnici „S1“, která bude napájet mokřad „Zaječí pysk“ a „Dolnoleský rybník“. Svodnice bude tvořena otevřeným meandrujícím korytem miskovitého tvaru s proměnným sklonem svahu. Dno bude zpevněno pohozem z těženého kameniva. Břehy budou opatřeny doprovodným břehovým porostem.  Pro stabilizaci a zmírnění podélného sklonu koryta a ztlumení kinetické energie proudící vody, bude údolnice dle potřeby přerušena zpomalovacími prahy srubového typu o výšce       do 30 cm. Šířka pozemku pro svodnici včetně vegetačního doprovodu  bude 8 až 10 m

Posouzení kapacity otevřeného koryta (svodnice „S1“):

Plocha koryta: 	F = 0,87 m2

Omočený obvod: 	O = 3,18 m

Hydraulický poloměr: 	R = F/O = 0,87 : 3,18 = 0,27

Spád koryta: 	J  = 1 %

Rychlost vody v korytě:  	v = k x √ R x J  = 35 x √ 0,27 x 0,01 = 1,81 m/s

Průtok korytem:	Q = F x v = 0,87 x 1,81 = 1,57 m3/s > 1,32 m3/s (Q100 )

2,9 m

1 : 2

1 : 2

0,6 m

0,5 m

- Vodoteč, ze které bude napájen rybník „U bažantnice“ bude posílena novým propojen - svodnicí „S2“ z „Vojtovického potoka“ Tento propoj bude tvořen rovněž  otevřeným meandrujícím korytem miskovitého tvaru s proměnným sklonem svahu. Dno bude zpevněno pohozem z těženého kameniva. Břehy budou opatřeny doprovodným břehovým porostem. V místě napojení na „Vojtovický potok“ bude na svodnici vybudováno pohyblivé stavidlo sloužící pro manipulaci s vodou. Břehy i dno v místě napojení na stávající koryta vodotečí budou opevněny vyklínovanou kamennou rovnaninou s urovnaným lícem. Šířka pozemku    pro svodnici včetně vegetačního doprovodu  bude 8 až 10 m

Posouzení kapacity otevřeného koryta (svodnice „S2“):

Plocha koryta: 	F = 0,87 m2

Omočený obvod: 	O = 3,18 m

Hydraulický poloměr: 	R = F/O = 0,87 : 3,18 = 0,27

Spád koryta: 	J  = 1 %

Rychlost vody v korytě:  	v = k x √ R x J  = 35 x √ 0,27 x 0,01 = 1,81 m/s

Průtok korytem:	Q = F x v = 0,87 x 1,81 = 1,57 m3/s > 1,42 m3/s (Q100 )

2,9 m

1 : 2

1 : 2

0,6 m

0,5 m

4. Lokalita R4 - Mokřad „Nad školou“

- V místě zamokřené louky budou provedeny hloubené mokřadní tůně s proměnnou hloubkou od 0,3 do 1,5 m. Vzhledem k výškovému rozdílu budou tůně oddělené hrázkou opevněnou těženým kamenivem.

- Násypový materiál pro hrázky je jílovitopísčitá zemina dosahující po zhutnění na 95 % PS koeficient filtrace nižší než 1x10-8 m/s.

- Navážení tělesa hrázek bude probíhat po vrstvách mocnosti 0,20 m. Materiál bude hutněn vibračním válcem na 95% PC. Před zahájením prací bude proveden hutnící pokus za účelem ověření míry zhutnění v závislosti na počtu pojezdů hutnícího mechanizmu. Před prováděním násypů je nutno snížit vlhkost zeminy o 10 - 15 %. Zemina bude rozprostřena                           na mezideponii. Zemní práce budou probíhat v souladu s ČSN 73 68 50 - Sypané přehradní hráze.

- Sklony svahu budou 1 : 3 až 1 : 5 a budou opatřeny pohozem z těženého kameniva.

- Okolo tůně bude provedena výsadba břehového porostu a litorální zóny.

- Pro ozelenění a stabilizaci svahů bude použita běžná travní směs. V dalších cca 3 - 5ti letech po osetí budou svahy a koruna hráze pravidelně sečen (2 - 3x/rok), čímž bude podpořen vznik luční vegetace. Po zformování luční  vegetace (cca po 5ti letech)  se přejde na extenzívní         seč 1 - 2x/rok

- Napájení mokřadu bude ze stávající údolnice

Posouzení kapacity otevřeného koryta (profil pod mokřadem):

Plocha koryta: 	F = 0,625 m2

Omočený obvod: 	O = 2,73 m

Hydraulický poloměr: 	R = F/O = 0,625 : 2,73 = 0,23

Spád koryta: 	J  = 1 %

Rychlost vody v korytě:  	v = k x  √ R x J  = 35 x √ 0,23 x 0,01 = 1,68 m/s

Průtok korytem:		Q = F x v = 0,625 x 1,68  =  1,05 m3/s > 0,76 m3/s (Q100 )

2,5 m

1 : 2

1 : 2

0,5 m

0,5 m

5. Lokalita R5 - Rybník „Kačák“

- Jedná se o stávající rybník, který je napájen z „Mlýnského potoka“ do kterého je rovněž vypouštěn. V místě nátokového objektu je protržená hráz a tudíž rybník je vypuštěn a neplní svou funkci. Bude vybudován nový odběrný břehový objekt na „Mlýnském potoku“ s napouštěcím potrubím DN 500, hráz bude dosypána a vysvahována. Dále bude provedeno odbahnění rybníka a následné vysvahování břehů. V místě odtoku bude vybudován nový požerák. Vyústění do „Mlýnského potoka“ bude provedeno otevřeným meandrujícím příkopem. Vlastní vyústění do potoka bude opevněno kamennou rovnaninou.

- Koruna hráze je zpevněná šířky 3,5 m se sklonem 3 % směrem k akumulačnímu prostoru. Povrchová úprava je navržena ohumusováním tl. 150 mm a osetím travním semenem.

- Návodní líc hráze je navržen ve sklonu 1 : 3. Povrchová úprava svahu nad maximální ovladatelnou hladinou je navržena ohumusováním a osetím travním semenem. Povrchová úprava svahu pod maximální ovladatelnou hladinou je navržena pohozem z těženého kameniva frakce 32/63 v tloušťce 150 mm. Místě budou v úrovni hladiny vloženy větší balvany, sloužící jako útočiště a úkryt pro vodní živočichy. Pata svahu je opevněna skládanou patkou z lomového kamene. Účelem patky je stabilizovat opevnění návodního líce. Patka bude provedena jako zapuštěná do hloubky 0,60 m pod dno nádrže.

- Vzdušný líc hráze je navržen ve sklonu 1 : 3. Povrchová úprava je navržena ohumusováním tl. 150 mm a osetím travním semenem. V patě svahu je navržená drenáž z lomového kamene s poštěrkováním. Pro snadnější odtok vody je navrženo perforované drenážní potrubí            DN 150 mm, zaústěné do odpadního potrubí požerákové výpustě.

- Pro ozelenění a stabilizaci svahů bude použita běžná travní směs. V dalších cca 3 - 5ti letech po osetí budou svahy a koruna hráze pravidelně sečen (2 - 3x/rok), čímž bude podpořen vznik luční vegetace. Po zformování luční  vegetace (cca po 5ti letech)  se přejde na extenzívní         seč 1 - 2x/rok

- Násypový materiál pro ochrannou hráz je jílovitopísčitá zemina dosahující po zhutnění           na 95 % PS koeficient filtrace nižší než 1x10-8 m/s.

- Navážení tělesa homogenní hráze bude probíhat po vrstvách mocnosti 0,20 m. Materiál          bude hutněn vibračním válcem na 95% PC. Před zahájením prací bude proveden hutnící pokus za účelem ověření míry zhutnění v závislosti na počtu pojezdů hutnícího mechanizmu. Před prováděním násypů je nutno snížit vlhkost zeminy o  10 - 15 %. Zemina bude rozprostřena na mezideponii. Zemní práce budou probíhat v souladu s ČSN 73 68 50 - Sypané přehradní hráze.

- Manipulace z vodou bude prováděna v betonovém polouzavřeném požeráku s dřevěnou dlužovou stěnou. Hrázová propust je navržena profilu DN 500, což odpovídá průtoku Q100,

Posouzení kapacity otevřeného koryta (profil pod rybníkem):

Plocha koryta: 	F = 0,625 m2

Omočený obvod: 	O = 2,73 m

Hydraulický poloměr: 	R = F/O = 0,625 : 2,73 = 0,23

Spád koryta: 	J  = 1 %

Rychlost vody v korytě:  	v = k x  √ R x J  = 35 x √ 0,23 x 0,01 = 1,68 m/s

Průtok korytem:		Q = F x v = 0,625 x 1,68  =  1,05 m3/s > 0,38 m3/s (Q100 )

2,5 m

1 : 2

1 : 2

0,5 m

0,5 m

6. Lokalita R6 - Rybník „Za záhonem“

- Jedná se o nově vybudovaný obtočný rybník, který bude napájen z obnovené svodnice „S1“ otevřeným příkopem. V místě odbočení ze svodnice bude vybudováno pohyblivé stavidlo sloužící pro manipulaci s vodou. Vyústění bude provedeno rovněž otevřeným příkopem          do „Vojtovického potoka“. Vlastní vyústění do potoka bude provedeno přes propustek          DN 600 v šířce manipulační pruh podél toku min. 6 m. V místě vyústění potrubí do toku          bude břeh zpevněn dlažbou z lomového kamene do betonového lože na šířku 3 m. Dlažba bude opřena do kamenné zapuštěné patky ve dně toku.

- Vzhledem k velkému výškovému rozdílu bude rybník rozdělen na dvě nádrže oddělené hrází. Menší nátoková nádrž bude mít mokřadní charakter.

- Koruna hráze je zpevněná šířky 3,5 m se sklonem 3 % směrem k akumulačnímu prostoru. Povrchová úprava je navržena ohumusováním tl. 150 mm a osetím travním semenem.

- Návodní líc hráze je navržen ve sklonu 1 : 3. Povrchová úprava svahu nad maximální ovladatelnou hladinou je navržena ohumusováním a osetím travním semenem. Povrchová úprava svahu pod maximální ovladatelnou hladinou je navržena pohozem z těženého kameniva frakce 32/63 v tloušťce 150 mm. Místě budou v úrovni hladiny vloženy větší balvany, sloužící jako útočiště a úkryt pro vodní živočichy. Pata svahu je opevněna skládanou patkou z lomového kamene. Účelem patky je stabilizovat opevnění návodního líce. Patka bude provedena jako zapuštěná do hloubky 0,60 m pod dno nádrže.

- Vzdušný líc hráze je navržen ve sklonu 1 : 3. Povrchová úprava je navržena ohumusováním tl. 150 mm a osetím travním semenem. V patě svahu je navržená drenáž z lomového kamene s poštěrkováním. Pro snadnější odtok vody je navrženo perforované drenážní potrubí                DN 150 mm, zaústěné do odpadního potrubí požerákové výpustě.

- Zavázání tělesa hráze do terénu je navrženo protismykovým zářezem obráceného lichoběžníkového tvaru výšky 0,8 m, šířky 1,0 m se sklony svahu 1:1.

- Pro ozelenění a stabilizaci svahů bude použita běžná travní směs. V dalších cca 3 - 5ti letech po osetí budou svahy a koruna hráze pravidelně sečen (2 - 3x/rok), čímž bude podpořen vznik luční vegetace. Po zformování luční  vegetace (cca po 5ti letech)  se přejde na extenzívní           seč 1 - 2x/rok.

- Základová spára bude zhutněna včetně protismykového zářezu na 95% PS.

- Násypový materiál pro hráz je jílovitopísčitá zemina dosahující po zhutnění na 95 % PS koeficient filtrace nižší než 1x10-8 m/s.

- Navážení tělesa homogenní hráze bude probíhat po vrstvách mocnosti 0,20 m. Materiál bude hutněn vibračním válcem na 95% PC. Před zahájením prací bude proveden hutnící pokus           za účelem ověření míry zhutnění v závislosti na počtu pojezdů hutnícího mechanizmu.            Před prováděním násypů je nutno snížit vlhkost zeminy o  10 - 15 %. Zemina                           bude rozprostřena na mezideponii. Zemní práce budou probíhat v souladu s ČSN 73 68 50 - Sypané přehradní hráze.

- Manipulace z vodou bude prováděna v betonovém polouzavřeném požeráku s dřevěnou dlužovou stěnou. Hrázová propust je navržena profilu DN 600, což odpovídá průtoku Q20, vyšší průtoky budou převáděny bezpečnostním přepadem, který bude proveden průlehem v hrází na délku cca 5 m a hloubku 0,5 m. Průleh  bude zpevněn dlažbou z lomového kamene do betonového lože až k patě hráze, kde bude vybudováno vývařiště ke ztlumení kinetické energie.

- Bezpečnostní přeliv bude napojen do otevřené svodnice, která bude vyústěna                               do „Vojtovického potoka“. Svodnice bude tvořena otevřeným meandrujícím korytem miskovitého tvaru s proměnným sklonem svahu. Dno bude zpevněno pohozem z těženého kameniva. Břehy budou opatřeny doprovodným břehovým porostem. Pro stabilizaci                     a zmírnění podélného sklonu koryta a ztlumení kinetické energie proudící vody,                     bude údolnice dle potřeby přerušena zpomalovacími prahy srubového typu o výšce do 30 cm.

Posouzení kapacity otevřeného koryta (svodnice pod hrází):

Plocha koryta: 	F = 0,87 m2

Omočený obvod: 	O = 3,18 m

Hydraulický poloměr: 	R = F/O = 0,87 : 3,18 = 0,27

Spád koryta: 	J  = 1 %

Rychlost vody v korytě:  	v = k x √ R x J  = 35 x √ 0,27 x 0,01 = 1,81 m/s

Průtok korytem:	Q = F x v = 0,87 x 1,81 = 1,57 m3/s > 1,14 m3/s (Q100 )

2,9 m

1 : 2

1 : 2

0,6 m

0,5 m

7. Lokalita R7 - Rybník „Burda“

- Jedná se o stávající průtočný rybník, který je napájen z přítoku vodoteče „Studená voda“. Bude provedena celková revitalizace a rozšíření plochy rybníka, včetně opravy požeráku           a výusti.

- Násypový materiál pro opravu hráze je jílovitopísčitá zemina dosahující po zhutnění                na 95 % PS koeficient filtrace nižší než 1x10-8 m/s.

- Navážení tělesa hrázek bude probíhat po vrstvách mocnosti 0,20 m. Materiál bude hutněn vibračním válcem na 95% PC. Před zahájením prací bude proveden hutnící pokus za účelem ověření míry zhutnění v závislosti na počtu pojezdů hutnícího mechanizmu. Před prováděním násypů je nutno snížit vlhkost zeminy o  10 - 15 %. Zemina bude rozprostřena                              na mezideponii. Zemní práce budou probíhat v souladu s ČSN 73 68 50 - Sypané přehradní hráze.

- Sklony svahu budou 1 : 3 až 1 : 5. a budou opatřeny pohozem z těženého kameniva .

- Okolo rybníka bude doplněna výsadba břehového porostu a litorální zóny.

- Pro ozelenění a stabilizaci svahů bude použita běžná travní směs. V dalších cca 3 - 5ti letech po osetí budou svahy a koruna hráze pravidelně sečen (2 - 3x/rok), čímž bude podpořen vznik luční vegetace. Po zformování luční  vegetace (cca po 5ti letech)  se přejde na extenzívní            seč 1 - 2x/rok

- Napájení rybníka bude ze stávající vodoteče

Posouzení kapacity otevřeného koryta (profil pod hrází):

Plocha koryta: 	F = 0,87 m2

Omočený obvod: 	O = 3,18 m

Hydraulický poloměr: 	R = F/O = 0,87 : 3,18 = 0,27

Spád koryta: 	J  = 1 %

Rychlost vody v korytě:  	v = k x √ R x J  = 35 x √ 0,27 x 0,01 = 1,81 m/s

Průtok korytem:	Q = F x v = 0,87 x 1,81 = 1,57 m3/s > 1,04 m3/s (Q100 )

2,9 m

1 : 2

1 : 2

0,6 m

0,5 m

8. Lokalita „U šibenice“ - záchytný příkop

- Jedná se o vybudování záchytného příkopu podél navrhované polní cesty C2. Příkop               bude sloužit pro zachycení a zpomalení povrchového odtoku srážkových vod z přilehlého extravilánu.

- Příkop včetně vegetačního doprovodu bude široký cca 10 m a bude cca 0,8 m pod korunou polní cesty C2.

- Příkop je navržen částečně vsakovací - dno bude vysypáno těženým kamenivem                            a štěrkopískem v tloušťce 0,3 m.

- V místech sjezdů z přilehlých komunikacích budou vybudovány brody opevněné dlažbou z lomového kamene do betonového lože.

- Příkop bude vyústěn do vodoteče „Studená voda“. V místě vyústění příkopu do potoka budou břehy i dno opevněny vyklínovanou kamennou rovnaninou s urovnaným lícem opřenou           do kamenné zapuštěné patky.

- Pro ozelenění a stabilizaci svahů bude použita běžná travní směs. V dalších cca 3 - 5ti letech po osetí budou svahy a koruna hráze pravidelně sečen (2 - 3x/rok), čímž bude podpořen vznik luční vegetace. Po zformování luční  vegetace (cca po 5ti letech)  se přejde na extenzívní            seč 1 - 2x/rok

Posouzení kapacity otevřeného koryta (před zaústěním do potoka):

Plocha koryta: 	F = 2,97 m2

Omočený obvod: 	O = 5,42 m

Hydraulický poloměr: 	R = F/O = 2,97 : 5,42 = 0,54

Spád koryta: 	J  = 1 %

Rychlost vody v korytě:  	v = k x √ R x J  = 35 x √ 0,54 x 0,01 = 2,57 m/s

Průtok korytem:	Q = F x v = 2,97 x 2,57 = 7,63 m3/s > 6,53 m3/s (Q100 )

4,9 m

1 : 2

1 : 2

1,1 m

0,5 m

Výše uvedená vodohospodářská část byla zpracována autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářských staveb Ing. P. Kudou.

### Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Do vymezeného území nezasahuje žádná přírodní rezervace ani jiné zvláště chráněné území. Je zde registrován významný krajinný prvek „Park Vlčice“ a dále jsou ze zákona považovány jako VKP všechny nivy, všechny  lesní porosty a všechny rybníky.

#### Návrh ploch trvalých travních porostů

Katastrální území je využíváno k intenzivní zemědělské výrobě. Trvalé travní porosty tvoří v současné době dle evidence 248,4245 ha zemědělské půdy. Plán společných zařízení počítá se zachováním stávajících trvalých travních porostů, které se v rámci KPÚ staly součástí rozšířených stávajících LBK či IP a dále počítá z rozšířením trvalých travních porostů                      o pozemky, na kterých se v současné době trvalé travní porosty nacházejí. Změnu kultury              bude možno provést až po odsouhlasení návrhu nového uspořádání pozemků vlastníky.

Podle historických pramenů bylo evidováno v k. ú. mimo zastavěnou část obce 110 parcel jako pastva. Největší výměra byla 2,0447 ha a nejmenší 0,0048 ha. Celková plocha pastvin               byla 20,1160 ha viz. tabulka.

Podle historických pramenů bylo evidováno v k.ú. mimo zastavěnou část obce 352 parcel jako louka. Největší výměra byla 5,3706 ha a nejmenší 0,0010 ha. Celková plocha luk                   byla 102,8567 ha viz. tabulka.

###### Trvalé travní porosty v území

Historické zastoupení luk a pastvin bylo podle parcelního protokolu v krajině uváděno mimo zastavěnou část obce ve výměře 122,9727 ha, viz. následující tabulka:

| Soubor parcel BPK v kultuře louka či pastva dle historie a dnes |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.č. BPK | výměra (m2) | LV | kultura původní | blok KN | kultura stávající |
| 1596 | 324 | 9 | louka | 1597 | louka |
| 1597 | 1654 | 9 | louka | 1597 | louka |
| 1599 | 2122 | 9 | louka | 1599 | orná |
| 1598 | 1130 | 9 | louka | 1598 | louka |
| č. 1608 | 1802 | 9 | louka | 1608/1 | louka |
| č. 1665/2 | 250 | 9 | pastva | 1665/1 | orná |
| 2484 | 354 | 9 | louka | 2484 | louka |
| 2494 | 2753 | 9 | louka | 2494/1 | zahrada |
|  |  |  |  | 250/2 | stavební plocha |
|  |  |  |  | 2490/10 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 2494/2 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 339 | stavební plocha |
| 2495 | 2216 | 9 | louka | 2495 | zahrada |
|  |  |  |  | 2404/1 | orná |
| 1127 | 2518 | 9 | pastva | 1127 | ost. plocha |
| 1128 | 845 | 9 | pastva | 1128 | ost. plocha |
| 1999/2 | 4924 |  | louka |  |  |
| 3053/2 | 520 |  | louka |  |  |

| p.č. BPK | výměra (m2) | LV | kultura původní | blok KN | kultura stávající |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1992 | 5514 | 41 | louka | 1993 | orná |
| 1920 | 1410 | 9 | pastva | 1920 | ost. plocha |
| č.2159 | 130 | 124 | pastva | 343 | stavební plocha |
|  |  |  |  | 2159/1 | ost. plocha |
| 1909 | 334 | 2 | pastva | 1909 | ost. plocha |
| 2431 | 19871 | 2 | louka | 318 | stavební plocha |
|  |  |  |  | 2431/1 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 2431/2 | orná |
|  |  |  |  | 2431/3 | orná |
|  |  |  |  | 2431/4 | orná |
|  |  |  |  | 2431/5 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 2433/1 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 2490/10 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 339 | stavební plocha |
|  |  |  |  | 2433/2 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 2381/3 | ost. plocha |
| 88 | 306 | 1 | pastva | 88 | pastva |
| 891 | 89 | 1 | pastva | 891 | pastva |
| 1049 | 252 | 1 | pastva | 891 | pastva |
| 1050 | 414 | 1 | pastva | 1050 | ost. plocha |
| 1163 | 1405 | 1 | pastva | 1163 | ost. plocha |
| 1340 | 2122 | 1 | pastva | 1340 | ost. plocha |
| 1485 | 180 | 1 | pastva | 1485 | ost. plocha |
| 1488 | 539 | 1 | pastva | 1487 | zahrada |
| 1584 | 252 | 1 | pastva | 1584 | pastva |
| 1589 | 881 | 1 | pastva | 1589 | pastva |
| 1788 | 450 | 1 | pastva | 1788 | pastva |
| 1795 | 180 | 1 | pastva | 1802/1 | zahrada |
| 1954 | 575 | 1 | pastva | 1954 | pastva |
| 1971 | 366 | 1 | pastva | 1971 | pastva |
| 2738 | 971 | 1 | pastva | 2738 | pastva |
| 3135 | 829 | 1 | pastva | 3135/1 | zahrada |
| 1180 | 1187 | 1 | louka | 1180 | pastva |
| 1184/1 | 1020 | 1 | pastva | 1184/1 | ost. plocha |
| 1194 | 575 | 1 | pastva | 1194 | pastva |
| 2379 | 2032 | 1 | louka | 2379/1 | les |
|  |  |  |  | 2379/2 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 2309/3 | les |
| 2382 | 2014 | 1 | louka | 2382 | louka |
| 2400 | 2255 | 1 | louka | 2399 | ost. plocha |
| 2401 | 1097 | 1 | louka | 2401/1 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 2401/2 | ost. plocha |
| 748 | 737 | 1 | pastva | 748 | pastva |
| 749 | 216 | 1 | pastva | 749 | pastva |
| 2385 | 180 | 1 | louka | 2385 | louka |
| 48 | 3521 | 9 | louka | 50 | louka |
| 286 | 1691 | 2 | louka | 2666/1 | ost. plocha |

| p.č. BPK | výměra (m2) | LV | kultura původní | blok KN | kultura stávající |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 288 | 829 | 2 | louka | 2666/1 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 2666/2 | ost. plocha |
| 289 | 800 | 2 | louka | 2625/1 | orná |
| 280 | 712 | 2 | louka | 2625/1 | orná |
| 284 | 1113 | 2 | louka | 2625/1 | orná |
| 333 | 5323 | 2 | louka | 333 | louka |
|  |  |  |  | 270/2 | ost. plocha |
| 336 | 1151 | 2 | louka | 336/1 | louka |
|  |  |  |  | 336/2 | ost. plocha |
| 344 | 5492 | 2 | louka | 344/3 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 344/4 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 344/5 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 344/6 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 22/5 | ost. plocha |
| 221 | 5287 | 9 | louka | 221/1 | louka |
|  |  |  |  | 182/1 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 220/1 | ost. plocha |
| 225 | 1079 | 9 | louka | 225 | louka |
|  |  |  |  | 226 | ost. plocha |
| 226 | 2787 | 9 | louka | 225 | louka |
|  |  |  |  | 226 | ost. plocha |
| 276 | 3909 | 9 | louka | 2625/1 | orná |
| 281 | 2593 | 9 | louka | 2666/1 | louka |
| 693 | 1259 | 9 | pastva | 690 | pastva |
| 1574 | 1583 | 9 | louka | 1574 | louka |
| 1575 | 5071 | 9 | louka | 1575 | louka |
| 1690 | 9475 | 9 | louka | 1690 | louka |
| 257 | 799 | 9 | louka | 2654/1 | orná |
| 252 | 5263 | 9 | louka | 2660/1 | orná |
|  |  |  |  | 2660/2 | louka |
|  |  |  |  | 2660/3 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 2661 | louka |
|  |  |  |  | 2658/1 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 2658/2 | ost. plocha |
| 258 | 318 | 9 | louka | 2654/6 | ost. plocha |
| 254 | 1729 | 9 | louka | 2638/1 | ost. plocha |
| 255 | 9682 | 9 | louka | 2625/1 | louka |
|  |  |  |  | 2625/3 | louka |
| 265 | 9398 | 2 | louka | 2663/4 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 2638/7 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 2638/4 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 2625/1 | louka |
| 263 | 1094 | 2 | louka | 2625/1 | louka |
| 2716 | 1708 | 9 | louka | 2716 | ost. plocha |
| 2342 | 2392 | 9 | louka | 2321/1 | orná |
| 2343 | 5064 | 9 | louka | 2321/1 | orná |
|  |  |  |  | 2321/3 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 333 | stavební plocha |

| p.č. BPK | výměra (m2) | LV | kultura původní | blok KN | kultura stávající |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 334 | stavební plocha |
| 2346 | 5035 | 9 | louka | 2311 | orná |
| 2352 | 4233 | 9 | louka | 2211 | orná |
| 2355 | 1313 | 9 | louka | 2308/3 | voda |
|  |  |  |  | 2066/1 | orná |
| č. 1999/2 | 1942 | 9 | louka | 2002 | orná |
| 1999/3 | 1942 | 9 | louka | 2002 | orná |
| 296 | 2428 | 9 | louka | 2666/5 | louka |
| 299 | 1640 | 9 | louka | 2663/5 | orná |
| 304 | 795 | 9 | louka | 2668/10 | louka |
| 87 | 539 | 1 | louka | 87 | louka |
| 1887/2 | 4248 | 31 | louka | 1853/1 | orná |
| 1878/3 | 646 | 31 | louka | 1853/1 | orná |
| 1878/2 | 4894 | 31 | louka | 1853/1 | orná |
| č.1878/1 | 18750 | 41 | louka | 1856/1 | orná |
| 1989 | 2837 | 41 | louka | 2122/1 | ost. plocha |
| 362 | 6089 | 73 | louka | 182/1 | stavební plocha |
|  |  |  |  | 22/5 | ost. plocha |
| 365/1 | 6197 | 73 | louka | 182/1 | stavební plocha |
| 260 | 3088 | 9 | louka | 2663/1 | louka |
|  |  |  |  | 2663/2 | orná |
| 261 | 1009 | 9 | louka | 2654/19 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 2625/3 | louka |
|  |  |  |  | 2625/1 | orná |
| 377 | 3646 | 9 | louka | 102/1 | orná |
| 2603 | 470 | 9 | pastva | 2603 | pastva |
| 2611 | 4992 | 9 | louka | 2530/1 | orná |
| 2612 | 2338 | 9 | louka | 2530/1 | orná |
| 1997/1 | 230 | 9 | louka | 1993 | orná |
| 1993 | 6833 | 9 | louka | 1993 | orná |
| č. 1997/2 | 140 | 9 | louka | 1993 | orná |
| 546 | 435 | 9 | louka | 546 | louka |
| 550 | 1816 | 9 | louka | 550/1 | louka |
|  |  |  |  | 550/2 | les |
| 526 | 698 | 9 | pastva | 526 | pastva |
| 434 | 414 | 9 | louka | 434 | louka |
| 536 | 1043 | 9 | louka | 536 | louka |
| 520 | 1888 | 9 | louka | 520 | louka |
| 305 | 8902 | 9 | louka | 305/1 | louka |
|  |  |  |  | 22/5 | louka |
|  |  |  |  | 305/2 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 305/3 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 182/1 | orná |
| 315 | 2428 | 9 | louka | 315/1 | louka |
|  |  |  |  | 315/2 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 272 | orná |
| 280 | 442 | 9 | louka | 280 | ost. plocha |
| 1821 | 1434 | 9 | pastva | 1822 | zahrada |

| p.č. BPK | výměra (m2) | LV | kultura původní | blok KN | kultura stávající |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1828/1 | 1296 | 9 | pastva | 1828/1 | ost. plocha |
| 1665/1 | 201 | 9 | pastva | 1665/1 | ost. plocha |
| 2579 | 970 | 2 | louka | 2579 | ost. plocha |
| 2585 | 5952 | 2 | louka | 2530/1 | orná |
| 2586 | 8308 | 2 | louka | 2530/1 | orná |
| 365/2 | 8904 | 54 | louka | 182/1 | orná |
| č. 377 | 1120 | 54 | louka | 182/1 | orná |
| 370 | 2063 | 54 | louka | 182/1 | orná |
|  |  |  |  | 336/2 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 272 | orná |
| 1560 | 853 | 2 | pastva | 1560 | pastva |
| 1322/1 | 507 | 53 | pastva | 1322 | pastva |
| 1274 | 8160 | 9 | louka | 1274/1 | orná |
|  |  |  |  | 1274/2 | ost. plocha |
| 1279 | 1493 | 9 | pastva | 1279 | ost. plocha |
| 1273 | 1020 | 9 | pastva | 1270 | ost. plocha |
| 1319 | 9477 | 9 | louka | 1323 | pastva |
|  |  |  |  | 1180 | pastva |
|  |  |  |  | 1319 | pastva |
| 1284 | 4190 | 9 | pastva | 1284 | les |
| 101 | 10417 | 9 | louka | 101 | louka |
| 5 | 1105 | 83 | louka | 5 | louka |
| 47/2 | 2190 | 1 | louka | 47/2 | louka |
| 18 | 640 | 9 | louka | 22/1 | orná |
| 192 | 4820 | 9 | louka | 192/2 | louka |
|  |  |  |  | 223/1 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 221/3 | louka |
| 1352 | 4943 | 85 | louka | 1352/1 | louka |
|  |  |  |  | 1352/2 | pastva |
|  |  |  |  | 1367 | orná |
| 1366 | 2158 | 85 | pastva | 1366 | ost. plocha |
| 1368 | 3312 | 85 | louka | 1367 | orná |
| 1372 | 785 | 85 | louka | 1372 | louka |
| 1374/2 | 2654 | 85 | louka | 1374/1 | orná |
| 1374 | 5664 | 85 | louka | 1374/1 | orná |
| č. 1379 | 1065 | 85 | louka | 1379/1 | louka |
| č.1240/1 | 400 | 90 | louka | 1240/4 | orná |
|  |  |  |  | 1241/7 | zahrada |
| č. 1241/1 | 208 | 9 | louka | 1241/1 | ost. plocha |
| č. 1244 | 1179 | 9 | louka | 1244/1 | orná |
| 3133/1 | 69 | 9 | louka | 3133/1 | ost. plocha |
| 1241/3 | 1860 | 9 | louka | 1241/3 | zahrada |
|  |  |  |  | 1241/6 | zahrada |
| 1241/4 | 375 | 9 | louka | 1241/4 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 1379/2 | ost. plocha |
| 2308 | 1475 | 9 | louka | 2066/1 | orná |
|  |  |  |  | 2309/3 | orná |
|  |  |  |  | 2211 | orná |

| p.č. BPK | výměra (m2) | LV | kultura původní | blok KN | kultura stávající |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2310 | 1449 | 9 | louka | 2211 | orná |
| 2718 | 1994 | 9 | louka | 2718/1 | louka |
|  |  |  |  | 2718/2 | pastva |
| 2724 | 1331 | 9 | louka | 2724 | louka |
| 2735 | 1070 | 9 | louka | 2735 | louka |
| 240 | 6384 | 9 | louka | 240/1 | louka |
|  |  |  |  | 240/2 | louka |
|  |  |  |  | 22/5 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 263/1 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 182/1 | orná |
|  |  |  |  | 263/2 | ost. plocha |
| 238 | 1550 | 9 | louka | 268 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 228 | louka |
| 2684 | 1197 | 108 | louka | 2687 | zahrada |
| 1468 | 3190 | 9 | louka | 1469/2 | zahrada |
|  |  |  |  | 1468 | pastva |
| 1448 | 9851 | 9 | louka | 1236/1 | orná |
| č.1449/2 | 6959 | 9 | louka | 1449/1 | orná |
|  |  |  |  | 1449/3 | orná |
|  |  |  |  | 1449/4 | ost. plocha |
| 1449 | 12773 | 9 | louka | 1449/4 | ost. plocha |
| č. 1887/1 | 125 | 120 | pastva | 1887/1 | zahrada |
|  |  |  |  | 1887/2 | ost. plocha |
| 595 | 3226 | 9 | louka | 595 | louka |
| 599 | 860 | 9 | louka | 599 | louka |
| 372 | 3040 | 9 | louka | 185 | orná |
|  |  |  |  | 273/2 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 272 | orná |
| 262 | 2525 | 2 | louka | 182/1 | orná |
|  |  |  |  | 182/2 | orná |
|  |  |  |  | 22/5 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 263/2 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 240/1 | louka |
| 263 | 9110 | 2 | louka | 182/1 | orná |
|  |  |  |  | 182/2 | orná |
|  |  |  |  | 22/5 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 263/2 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 240/1 | louka |
| 268 | 8287 | 2 | louka | 239 | louka |
|  |  |  |  | 268 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 238 | louka |
| 271 | 1849 | 2 | louka | 272 | orná |
| 273 | 899 | 2 | louka | 273/1 | louka |
|  |  |  |  | 273/2 | ost. plocha |
| 113 | 13546 | 9 | louka | 113/1 | louka |
| 1674 | 2233 | 9 | louka | 1674/1 | louka |
| 1184/2 | 1050 | 9 | pastva | 1184/1 | ost. plocha |
| 1191 | 960 | 9 | pastva | 1191/2 | ost. plocha |

| p.č. BPK | výměra (m2) | LV | kultura původní | blok KN | kultura stávající |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1191/2 | ost. plocha |
| 774 | 1385 | 9 | louka | 774 | louka |
| 778 | 2428 | 9 | louka | 778 | ost. plocha |
| 640 | 5071 | 9 | louka | 643/4 | zahrada |
| 1559 | 950 | 9 | pastva | 1559 | ost. plocha |
| 150 | 6877 | 9 | louka | 179/3 | louka |
|  |  |  |  | 179/2 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 179/1 | louka |
| 2781 | 572 | 9 | pastva | 2781/2 | les |
| 2790 | 1223 | 9 | louka | 2800 | orná |
| 43 | 2683 | 9 | louka | 43 | louka |
|  |  |  |  | 50 | louka |
| 2558/1 | 6630 | 9 | pastva | 2470/3 | pastva |
| 817 | 1744 | 9 | pastva | 817 | pastva |
| č. 787 | 874 | 9 | louka | 486/1 | orná |
| 771 | 1115 | 9 | louka | 771 | ost. plocha |
| č. 2234 | 1420 | 50 | louka | 2010 | les |
| 1999/1 | 5458 | 50 | pastva | 3132 | ost. plocha |
| č.1997/2 | 112 | 50 | louka | 1993 | orná |
| č.3052 | 15 | 50 | louka | 2211 | orná |
| č.2233 | 1080 | 50 | louka | 2008 | les |
| 2041 | 5463 | 50 | pastva | 2008 | les |
| 2553/2 | 1262 | 50 | pastva | 2553/2 | les |
|  |  |  |  | 2558/2 | les |
| č.2452 | 755 | 50 | pastva | 2452/1 | les |
|  |  |  |  | 2531/2 | orná |
|  |  |  |  | 2309/3 | les |
| č.2479 | 315 | 50 | pastva | 2452/1 | les |
|  |  |  |  | 2452/2 | les |
|  |  |  |  | 2479/1 | les |
| 2452/2 | 2250 | 50 | pastva | 2543/2 | les |
| č.2455 | 506 | 50 | pastva | 2460/2 | les |
| č.2479 | 200 | 50 | pastva | 2460/2 | les |
|  |  |  |  | 2479/1 | les |
| 2455 | 1181 | 50 | pastva | 2460/2 | les |
|  |  |  |  | 2479/1 | les |
| 2625/2 | 1352 | 50 | pastva | 2559 | les |
|  |  |  |  | 2625/1 | orná |
| 2624/2 | 1842 | 50 | pastva | 2660/2 | les |
| č.1191 | 65 | 50 | pastva | 1191/1 | ost. plocha |
| č.1275 | 330 | 50 | louka | 1375 | les |
| č.1372 | 240 | 50 | louka | 1449/2 | les |
| č. 1449/2 | 415 | 50 | louka | 1449/2 | les |
|  |  |  |  | 1236/1 | ost. plocha |
| č.1567 | 450 | 50 | louka | 1567/2 | les |
| 1275 | 3910 | 50 | pastva | 2987 | ost. plocha |
| č. 1241/3 | 350 | 50 | louka | 1241/5 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 1241/6 | zahrada |

| p.č. BPK | výměra (m2) | LV | kultura původní | blok KN | kultura stávající |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.1241/4 | 175 | 50 | louka | 1379/2 | ost. plocha |
| 1241/5 | 535 | 50 | pastva | 1379/2 | ost. plocha |
| č.1241/1 | 295 | 50 | louka | 1379/2 | ost. plocha |
| č.1379 | 410 | 50 | louka | 1379/1 | louka |
|  |  |  |  | 1379/2 | ost. plocha |
| č.1448 | 840 | 50 | louka | 1446 | louka |
| č.1567 | 680 | 50 | louka | 1567/2 | les |
| č.1608 | 470 | 50 | louka | 1608/1 | les |
|  |  |  |  | 1608/3 | les |
|  |  |  |  | 1608/2 | les |
| č.1837/1 | 635 | 50 | pastva | 1837/1 | les |
| č.1887/1 | 400 | 50 | pastva | 1837/1 | les |
| č.1524 | 380 | 50 | louka | 1524 | louka |
| č.1574 | 950 | 50 | louka | 1674/1 | louka |
|  |  |  |  | 1674/2 | louka |
| 1379 | 7724 | 50 | pastva | 1674/1 | louka |
|  |  |  |  | 1674/2 | louka |
| č.1608 | 300 | 50 | louka | 1608/2 | les |
| č.1575 | 835 | 50 | louka | 1669/1 | orná |
|  |  |  |  | 1675/2 | les |
|  |  |  |  | 1675/1 | louka |
| č.1718 | 130 | 50 | louka | 1674/2 | louka |
|  |  |  |  | 1669/2 | louka |
| č.1837/2 | 1143 | 50 | louka | 1837/2 | pastva |
|  |  |  |  | 1887/2 | les |
| 1887/2 | 320 | 50 | pastva | 1887/2 | les |
| 1675 | 3856 | 50 | pastva | 1889/1 | orná |
| č.1626 | 740 | 50 | louka | 1626 | les |
| č.1203 | 100 | 50 | louka | 1227 | les |
|  |  |  |  | 1235/2 | les |
| č.1224 | 215 | 50 | louka | 1227 | les |
| č.1227 | 480 | 50 | louka | 1227 | les |
|  |  |  |  | 1235/1 | orná |
| č.1405 | 480 | 50 | louka | 1227 | les |
| č.1420 | 888 | 50 | louka | 1227 | les |
|  |  |  |  | 1420 | louka |
| 1227 | 5855 | 50 | pastva | 1626 | les |
|  |  |  |  | 1421 | les |
| č.1631/3 | 117 | 50 | pastva | 1631/3 | les |
| č.1223 | 815 | 50 | louka | 1223 | les |
|  |  |  |  | 1218/2 | les |
| č.1220 | 155 | 50 | louka | 1223 | les |
|  |  |  |  | 1218/2 | les |
| č.1407 | 566 | 50 | louka | 1223 | les |
|  |  |  |  | 1218/2 | les |
| č.1418/1 | 1015 | 50 | louka | 1223 | les |
|  |  |  |  | 1418/1 | les |
|  |  |  |  | 1417/1 | louka |

| p.č. BPK | výměra (m2) | LV | kultura původní | blok KN | kultura stávající |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.1418/2 | 105 | 50 | louka | 1418/2 | ost. plocha |
| č.1542 | 505 | 50 | louka | 1542/1 | ost. plocha |
| 1223 | 5298 | 50 | pastva | 1223 | les |
|  |  |  |  | 1218/2 | les |
| 1631/4 | 383 | 50 | pastva | 1631/1 | les |
|  |  |  |  | 1868 | orná |
| č.1646 | 490 | 50 | louka | 1858/2 | les |
| č.1637 | 160 | 50 | louka | 1858/2 | les |
| č.1742 | 350 | 50 | louka | 1858/2 | les |
| č.1747 | 290 | 50 | louka | 1858/2 | les |
| 1858/2 | 592 | 50 | louka | 1858/2 | les |
| č.1726 | 15 | 50 | louka | 1856/1 | orná |
| č.1637 | 670 | 50 | louka | 1868 | orná |
|  |  |  |  | 1747 | les |
|  |  |  |  | 1856/1 | orná |
| č.1742 | 435 | 50 | louka | 1747 | les |
| č.1747 | 300 | 50 | louka | 1747 | les |
| č.1861/1 | 480 | 50 | louka | 1868 | orná |
|  |  |  |  | 1747 | les |
| č.1861/3 | 627 | 50 | louka | 1747 | les |
| 1874/1 | 653 | 50 | louka | 1747 | les |
| č.1874/2 | 153 | 50 | louka | 1747 | les |
|  |  |  |  | 1868 | orná |
| 1637 | 4727 | 50 | louka | 1868 | orná |
| 1858/1 | 673 | 50 | louka | 1858/1 | louka |
| č.1878/1 | 1020 | 50 | louka | 1856/1 | orná |
| 1858/1 | 1693 | 50 | louka | 1856/1 | orná |
| 615 | 755 | 50 | louka | 615 | louka |
| 628 | 2178 | 50 | louka | 628 | louka |
| 2745 | 1710 | 148 | louka | 2746 | louka |
| 2746 | 891 | 148 | louka | 2746 | zahrada |
| 2754 | 1367 | 148 | louka | 2754 | ost. plocha |
| č.2735 | 270 | 148 | louka | 2736 | louka |
| 2736 | 2590 | 148 | louka | 2736 | louka |
| č.1567 | 1903 | 77 | louka | 1568 | louka |
|  |  |  |  | 1567/2 | les |
| 2090 | 9830 | 2 | louka | 2066/1 | orná |
|  |  |  |  | 2066/3 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 2124 | orná |
| č.1991/1 | 11817 | 2 | louka | 2066/1 | orná |
| č.1957 | 1320 | 2 | pastva | 1957/3 | zahrada |
|  |  |  |  | 1957/2 | ost. plocha |
| 1957/2 | 1320 | 2 | pastva | 1957/3 | zahrada |
|  |  |  |  | 1957/2 | ost. plocha |
| č.1742 | 700 | 2 | louka | 1858/2 | les |
|  |  |  |  | 1856/1 | orná |
| č.1747 | 300 | 2 | louka | 1856/1 | orná |
| 1753 | 4730 | 2 | louka | 1753/1 | les |

| p.č. BPK | výměra (m2) | LV | kultura původní | blok KN | kultura stávající |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1856/1 | orná |
| 1787 | 1205 | 9 | pastva | 1780 | ost. plocha |
| 1785 | 530 | 9 | pastva | 1785 | zahrada |
| 3021 | 108 | 9 | pastva | 3021 | ost. plocha |
| č.1753 | 15887 | 9 | pastva | 1753/5 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 1753/3 | louka |
| č.1745 | 33108 | 9 | louka | 1664/2 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 1728/2 | louka |
|  |  |  |  | 1728/3 | louka |
|  |  |  |  | 1856/1 | orná |
|  |  |  |  | 1728/3 | ost. plocha |
| 1714 | 6545 | 9 | louka | 1766/2 | les |
| 1718 | 505 | 9 | louka | 1714/2 | louka |
|  |  |  |  | 1718 | louka |
|  |  |  |  | 1669/2 | louka |
|  |  |  |  | 1714/3 | louka |
| 1725 | 21213 | 130 | louka | 1056/1 | orná |
|  |  |  |  | 1728/3 | louka |
|  |  |  |  | 1728/2 | louka |
|  |  |  |  | 1664/2 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 1725 | louka |
|  |  |  |  | 1664/1 | les |
| č.1726 | 1909 | 9 | louka | 1856/1 | orná |
| 1503 | 2435 | 54 | louka | 1503 | louka |
| 1504 | 809 | 54 | louka | 1504 | orná |
| 1509 | 1403 | 54 | pastva | 1509 | ost. plocha |
| 1517 | 396 | 54 | pastva | 1513 | les |
| č.1522 | 2169 | 54 | louka | 1522 | orná |
| č.1524 | 554 | 54 | louka | 1524 | les |
|  |  |  |  | 1525 | louka |
| 1527 | 610 | 54 | louka | 1527/1 | ost. plocha |
| 1529 | 1008 | 54 | pastva | 1529/1 | ost. plocha |
| 2572 | 3255 | 9 | louka | 2530/1 | orná |
| 2682/1 | 794 | 9 | louka | 2706 | pastva |
| 179 | 27982 | 9 | louka | 2808/1 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 22/5 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 179/3 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 179/4 | louka |
|  |  |  |  | 150/2 | ost. plocha |
| 52 | 665 | 9 | louka | 52 | ost. plocha |
| 61 | 3309 | 9 | louka | 2211 | orná |
| 2277 | 4366 | 9 | louka | 2321/1 | orná |
| č.2217 | 3235 | 9 | louka | 2211 | orná |
| 2281 | 9061 | 9 | louka | 2211 | orná |
| 2285 | 1726 | 9 | louka | 2211 | orná |
| 2288 | 1349 | 9 | louka | 2309/3 | les |
|  |  |  |  | 2222/1 | les |
| 2285 | 6905 | 9 | louka | 2222/1 | les |

| p.č. BPK | výměra (m2) | LV | kultura původní | blok KN | kultura stávající |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2251 | 522 | 9 | louka | 2222/1 | les |
| 2257 | 1367 | 9 | louka | 2211 | orná |
| č.2217 | 4040 | 9 | louka | 2211 | orná |
| 2257 | 8644 | 9 | louka | 2211 | orná |
| 2261 | 2967 | 9 | louka | 2321/1 | orná |
| 140 | 1097 | 9 | louka | 140/1 | louka |
|  |  |  |  | 140/2 | louka |
| 1853/3 | 4304 | 187 | louka | 1856/1 | orná |
|  |  |  |  | 1728/3 | orná |
|  |  |  |  | 1853/1 | orná |
| 1853/2 | 4210 | 2 | louka | 1853/1 | orná |
| 1847 | 5144 | 2 | louka | 1669/1 | orná |
| 1852/1 | 9195 | 41 | louka | 1852/1 | les |
|  |  |  |  | 1852/8 | orná |
|  |  |  |  | 1753/3 | louka |
|  |  |  |  | 1728/3 | louka |
|  |  |  |  | 1856/1 | orná |
|  |  |  |  | 1728/3 | ost. plocha |
| 1852/4 | 293 | 2 | louka | 1856/1 | orná |
| 1852/5 | 119 | 2 | louka | 1856/1 | orná |
| 1852/1 | 9607 | 2 | louka | 1856/1 | orná |
| 2105 | 6125 | 2 | louka | 2124 | orná |
| 1828/2 | 136 | 2 | louka | 1828/2 | orná |
| č.1989/1 | 570 | 2 | louka | 2124 | orná |
| 1991 | 5350 | 2 | louka | 2066/1 | orná |
| 1831/2 | 230 | 2 | pastva | 1831/2 | ost. plocha |
| č.1837/2 | 887 | 2 | pastva | 1831/1 | orná |
|  |  |  |  | 1887/2 | les |
|  |  |  |  | 1837/1 | les |
| č.2579 | 1100 | 9 | louka | 2577 | orná |
| 386 | 1176 | 75 | louka | 386 | louka |
| č.1837/1 | 84 | 1 | pastva | 1837/1 | les |
| 2441 | 2631 | 1 | louka | 2484 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 2531/1 | orná |
|  |  |  |  | 2438/1 | orná |
| 2443 | 13380 | 1 | louka | 2531/1 | orná |
| 2452/1 | 1673 | 1 | louka | 2531/2 | orná |
|  |  |  |  | 2309/3 | orná |
|  |  |  |  | 2531/1 | orná |
| č.2455 | 285 | 5 | louka | 2455 | ost. plocha |
| 27/1 | 4417 | 9 | louka | 22/1 | orná |
| 27/2 | 421 | 9 | louka | 22/1 | orná |
| 66/1 | 4019 | 9 | louka | 22/5 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 22/3 | orná |
|  |  |  |  | 22/1 | orná |
| 66/2 | 1700 | 9 | louka | 22/1 | orná |
| 68 | 4554 | 9 | louka | 22/5 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 22/3 | orná |

| p.č. BPK | výměra (m2) | LV | kultura původní | blok KN | kultura stávající |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 22/1 | orná |
| 109/1 | 7576 | 9 | louka | 22/5 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 22/3 | orná |
|  |  |  |  | 22/1 | orná |
|  |  |  |  | 109/1 | ost. plocha |
| 26 | 4481 | 9 | louka | 22/1 | orná |
|  |  |  |  | 26 | louka |
| 482/1 | 310 | 9 | pastva | 482/1 | pastva |
| 482/2 | 1439 | 9 | pastva | 486/1 | les |
| 482/3 | 757 | 9 | pastva | 486/1 | les |
| 482/4 | 400 | 9 | louka | 486/1 | les |
| 482/5 | 581 | 9 | pastva | 486/1 | les |
| 479/1 | 575 | 9 | pastva | 479/1 | ost. plocha |
| 479/2 | 798 | 9 | pastva | 479/1 | ost. plocha |
| 444 | 7150 | 9 | louka | 486/1 | les |
| 454/1 | 1475 | 9 | pastva | 486/1 | les |
| 469 | 1259 | 9 | louka | 486/1 | les |
| 471 | 3812 | 9 | louka | 471 | les |
|  |  |  |  | 468/1 | les |
| 477 | 4886 | 9 | pastva | 486/1 | les |
| 515 | 9261 | 9 | louka | 515/1 | louka |
|  |  |  |  | 486/1 | les |
| 539 | 20447 | 9 | pastva | 539 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 445 | orná |
| Č.1223 | 214 | 9 | louka | 1218/2 | les |
| Č.1220 | 870 | 9 | louka | 1218/2 | les |
| 955 | 665 | 9 | louka | 955 | pastva |
| 1391 | 3309 | 9 | louka | 1391/1 | louka |
|  |  |  |  | 1391/2 | louka |
|  |  |  |  | 1391/3 | ost. plocha |
| 1435 | 5798 | 9 | louka | 1435 | louka |
| Č.1203 | 529 | 9 | louka | 1235/2 | les |
| 829 | 270 | 9 | pastva | 891 | pastva |
| Č.1224 | 468 | 9 | louka | 1235/2 | les |
| Č.1227 | 167 | 9 | louka | 1236/1 | orná |
| 1210 | 1762 | 9 | pastva | 1218/2 | les |
| 1407 | 2563 | 9 | louka | 1218/2 | les |
| Č.1405 | 1087 | 9 | louka | 1404/3 | orná |
|  |  |  |  | 1405 | louka |
| 1395 | 1234 | 9 | pastva | 1395 | ost. plocha |
| 1418/2 | 4567 | 9 | louka | 1417/1 | les |
|  |  |  |  | 1218/2 | les |
|  |  |  |  | 1418/2 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 1418/1 | les |
| Č.1542 | 795 | 9 | louka | 1545/1 | ost. plocha |
| 1533 | 1511 | 9 | louka | 1533 | louka |
| 1557 | 1816 | 9 | louka | 1557 | louka |
| č.1631/3 | 167 | 9 | pastva | 1631/3 | les |

| p.č. BPK | výměra (m2) | LV | kultura původní | blok KN | kultura stávající |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č.1626 | 303 | 9 | louka | 1421 | les |
| 1620 | 1834 | 9 | pastva | 1620 | les |
| 1656/1 | 144 | 9 | louka | 1620 | les |
| 1656/2 | 1634 | 9 | louka | 1620 | les |
| 1647 | 6832 | 9 | louka | 1647 | orná |
| 1631/1 | 424 | 9 | pastva | 1631/1 | les |
| Č.1637 | 321 | 9 | louka | 1668 | orná |
| 1646 | 16914 | 9 | louka | 1646/1 | louka |
|  |  |  |  | 1646/3 | louka |
|  |  |  |  | 1728/3 | louka |
|  |  |  |  | 1728/3 | orná |
|  |  |  |  | 1856/1 | orná |
| 1664 | 3920 | 9 | louka | 1728/3 | louka |
|  |  |  |  | 1725 | louka |
|  |  |  |  | 1728/2 | louka |
|  |  |  |  | 1664/2 | ost. plocha |
| 1665/2 | 610 | 9 | pastva | 1665/1 | ost. plocha |
| 1861 | 15634 | 9 | pastva | 1868 | orná |
| 1742 | 6653 | 9 | louka | 1747 | les |
|  |  |  |  | 1868 | orná |
| Č.1747 | 1358 | 9 | louka | 1868 | orná |
| č.1874/2 | 22 | 9 | louka | 1868 | orná |
| 1429 | 1061 | 9 | pastva | 1429 | ost. plocha |
| 1420 | 8122 | 9 | louka | 1420 | louka |
| 2233 | 18378 | 9 | louka | 2066/1 | orná |
| 2117 | 4460 | 9 | louka | 2124 | orná |
| 2120 | 2733 | 9 | louka | 2120 | orná |
| 2122 | 1565 | 9 | louka | 2122/2 | orná |
| 2125/2 | 4629 | 9 | louka | 2125/1 | louka |
| Č.2217 | 53706 | 9 | louka | 2017/1 | louka |
|  |  |  |  | 2211 | orná |
|  |  |  |  | 2066/3 | louka |
| 2223 | 43440 | 9 | louka | 2066/3 | louka |
|  |  |  |  | 2211 | orná |
| 2240 | 8956 | 9 | louka | 2298/1 | orná |
| 2479 | 470 | 80 | louka | 2460/1 | louka |
|  |  |  |  | 2625/1 | pastva |
| 2476/2 | 6042 | 80 | pastva | 2470/3 | pastva |
| Č.477 | 65 | 41 | pastva | 468/1 | orná |
| 484 | 665 | 41 | pastva | 486/1 | les |
| 503 | 575 | 41 | pastva | 486/1 | les |
| 576 | 2111 | 41 | pastva | 486/1 | les |
| 864 | 1133 | 41 | pastva | 486/1 | les |
| 507 | 1183 | 41 | pastva | 486/1 | les |
| 553 | 1798 | 41 | louka | 486/1 | les |
| 701 | 2697 | 41 | louka | 486/1 | les |
| 702 | 1590 | 41 | louka | 486/1 | les |
| č.787 | 2417 | 41 | louka | 486/1 | les |

| p.č. BPK | výměra (m2) | LV | kultura původní | blok KN | kultura stávající |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 831 | 863 | 41 | louka | 486/1 | les |
| 494 | 1061 | 41 | louka | 486/1 | les |
| 565 | 3327 | 41 | louka | 486/1 | les |
| 570 | 1672 | 41 | louka | 486/1 | les |
| 897 | 1061 | 41 | pastva | 486/1 | les |
| 721 | 989 | 41 | louka | 486/1 | les |
| 1077/2 | 255 | 41 | pastva | 1078 | ost. plocha |
| 1082 | 9153 | 41 | pastva | 486/1 | les |
| 1113 | 1025 | 41 | pastva | 1113/1 | pastva |
|  |  |  |  | 1113/2 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 1113/3 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 1113/4 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 1113/5 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 1113/6 | ost. plocha |
| 1095 | 4064 | 41 | pastva | 486/1 | les |
| 1501 | 1690 | 1 | louka | 1501 | louka |
| 411 | 6680 | 1 | louka | 409/3 | pastva |
|  |  |  |  | 409/2 | pastva |
|  |  |  |  | 409/5 | ost. plocha |
|  |  |  |  | 411/1 | louka |
| 2177/3 | 48 | 1 | pastva | 2177/3 | ost. plocha |
| Č.2638/13 | 69 | 101 | louka | 2569 | les |
| Č.2638/11 | 98 | 101 | louka | 2569 | les |
| Č.2638/12 | 106 | 101 | louka | 2569 | les |
| Č.2638/10 | 84 | 101 | louka | 2569 | les |
| 2651/6 | 665 | 101 | louka | 2569 | les |
| 2651/5 | 478 | 101 | louka | 2569 | les |
|  |  |  |  | 2625/1 | les |
| 2651/1 | 584 | 101 | louka | 2625/1 | les |
| 2651/2 | 465 | 101 | louka | 2625/1 | les |
| 2651/15 | 90 | 1 | louka | 2625/1 | orná |
| 2651/12 | 148 | 1 | louka | 2625/1 | orná |
| 2651/8 | 130 | 1 | louka | 2625/1 | orná |
| 2651/7 | 69 | 1 | louka | 2625/1 | orná |
| 2651/4 | 62 | 1 | louka | 2625/1 | orná |
| 2651/3 | 65 | 1 | louka | 2625/1 | orná |
| 2652/25 | 68 | 1 | louka | 2654/25 | orná |
| 2652/21 | 62 | 1 | louka | 2654/25 | orná |
| 2652/18 | 67 | 1 | louka | 2654/25 | orná |
| 2654/20 | 188 | 1 | louka | 2654/25 | orná |
| 2654/16 | 183 | 1 | louka | 2654/16 | ost. plocha |
| 2654/14 | 98 | 1 | louka | 2654/16 | ost. plocha |
| 2654/11 | 58 | 1 | louka | 2654/16 | ost. plocha |
| 2654/8 | 178 | 1 | louka | 2654/16 | ost. plocha |
| 2654/5 | 132 | 1 | louka | 2654/16 | ost. plocha |
| 2638/1 | 249 | 50 | louka | 2569 | les |
| 2638/2 | 147 | 50 | louka | 2569 | les |
| 2638/3 | 152 | 50 | louka | 2569 | les |

| p.č. BPK | výměra (m2) | LV | kultura původní | blok KN | kultura stávající |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2638/4 | 427 | 50 | louka | 2569 | les |
| 2638/5 | 125 | 50 | louka | 2569 | les |
| 2638/6 | 112 | 50 | louka | 2569 | les |
| 2638/7 | 218 | 50 | louka | 2569 | les |
| 2638/8 | 55 | 50 | louka | 2569 | les |
| 2638/9 | 92 | 50 | louka | 2569 | les |
| 2638/10 | 107 | 50 | louka | 2569 | les |
| 2638/11 | 102 | 50 | louka | 2569 | les |
| 2638/12 | 104 | 50 | louka | 2569 | les |
| 2638/13 | 82 | 50 | louka | 2569 | les |
| 2638/14 | 118 | 50 | louka | 2569 | les |
| 2654/1 | 10 | 50 | louka | 2569 | les |
| 2654/2 | 142 | 50 | louka | 2569 | les |
| 2638/15 | 59 | 50 | louka | 2569 | les |
| 2638/16 | 77 | 50 | louka | 2569 | les |
| 2638/17 | 234 | 50 | louka | 2569 | les |
| 2652/37 | 1044 | 50 | louka | 2569 | les |
| 2658/1 | 35 | 50 | louka | 2663/7 | les |
|  |  |  |  | 2658/1 | orná |
| 2658/2 | 234 | 50 | louka | 2663/7 | les |
| 2658/3 | 173 | 50 | louka | 2663/7 | les |
|  |  |  |  | 2658/2 | ost. plocha |
| 2661 | 314 | 50 | louka | 2663/7 | les |
|  |  |  |  | 2661 | louka |
| 2663/1 | 203 | 50 | louka | 2663/7 | les |
|  |  |  |  | 2663/2 | orná |
| 2663/3 | 723 | 50 | louka | 2663/7 | les |
|  |  |  |  | 2663/2 | orná |
|  |  |  |  | 2663/3 | ost. plocha |
| 2663/4 | 867 | 50 | louka | 2663/7 | les |
|  |  |  |  | 2666/1 | louka |
| 2666/2 | 808 | 50 | louka | 2668/2 | les |
| 2668/2 | 254 | 50 | louka | 2668/2 | les |
|  |  |  |  | 2577 | orná |
| 2668/3 | 430 | 50 | louka | 2668/2 | les |

###### Současná zeleň v území

V současné době je stávající zeleň rozptýlena po celé ploše řešeného území. Ucelené lesní plochy se nachází v severozápadní části daného území a s některými ÚSES počítá jako                      s biocentry. Tyto zelené plochy se stanou součástí krajinné zeleně, nebudou se rušit, ale budou vyžadovat údržbu a obnovu porostů. Staré stromy je vhodné nahradit vhodnějšími druhy. Biocentra navržená v ÚSES v současné době v terénu již existují, ale je třeba tyto biocentra propojit biokoridory tak, jak jsou navrženy v I. změně  Územního plánu pro obec Vlčice              u Javorníka.

#### Síť ekologické stability

Přirozenými biokoridory jsou potoky, většinou alespoň se základem dřevinných porostů kolem. Do krajiny jsou jen málo zahloubeny. Přesto jsou doplněny biocentry a biokoridory "sušší varianty", které se nachází v daném katastrálním území. V případě potoků je brána v úvahu funkce biokoridorů z hlediska doprovodné vegetace.

Řešené území se skládá ze dvou nevyrovnaných částí – větší jihozápadní část spadá             do Rychlebských hor, menší severovýchodní část do Vidnavské nížiny. Ve vyšších polohách             je ekologická stabilita mezernatá, s reprezentativní kostrou a vyšším stupněm ekologické stability. V nížinné polní části je nedostatečná kostra ekologické stability s nízkým koeficientem. Vzhledem k poklesu intenzity zemědělské výroby v posledních letech se zvyšuje druhová diverzita především na loukách a pastvinách, zvyšuje se i četnost živočichů, především ptactva          a hmyzu.

Četné zastoupení ovocných dřevin (zatravněné sady, aleje, podél mezí a komunikací apod.). Většina dřevin je však přestárlá a neudržovaná a žádá si postupnou obnovu.

Za jeden z hlavních nedostatků území lze považovat velikost stávajících bloků orné půdy, urychlený odtok z území a malé zastoupení mokřadů a vodních ploch.

Katastrální území Vlčice u Javorníka s přilehlou osadou Bergov a k.ú. Dolní Les leží             v  nížinné  oblasti s nadmořskou výškou v rozmezí  300 - 760 m n.m.

V tomto k.ú. je vypracován Územní plán, v kterém je zapracován ÚSES.                         Plán společných zařízení respektuje Územní plán a zpřesňuje průběh a umístění navržených biokoridorů a biocenter.

##### Ochrana přírody

Do vymezeného území nezasahuje žádná přírodní rezervace ani jiné zvláště chráněné území podle zákona 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Byl v něm registrován významný krajinný prvek „Park Vlčice“.

VKP ze zákona jsou všechny nivy, všechny lesní porosty a všechny rybníky. V zájmovém území by bylo vhodné zaregistrovat mezi VKP nebo jiný stupeň ochrany níže uvedené prvky:

Číslo	EVSK		Lokalita			Charakteristika

1.	14-22-06-02	Vojtovický potok	zachovalé kyselé a lipové dubobučiny na svazích

14-22-11-17				a na březích Vojtovického potoka

2.	14-22-07-36	Vojtovický potok	zachovalý přirozený tok s břehovými porosty

a jasanovými olšinami

3.	14-22-06-28	mezi Bergovem	zachovalé dubobučiny, jasanové a lipové

a Vojtovicemi		doubravy a květnaté louky

4.	14-22-06-31	„Gabro“		zachovalé dubobučiny, jasanové a lipové

doubravy, významná geologická lokalita

5.	14-22-07-44	Dolnoleský rybník	rybník s přirozeným litorálem a navazujícími

mokřady

##### Prvky systému ekologické stability

###### Biocentra

Biocentrum je krajinný segment, který svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje dlouhodobou, pokud možno trvalou existenci druhů nebo společenstev původních druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a jejich genových zdrojů.

Podle ÚSES jsou v řešeném území navržena tyto biocentra, a to:

Biocentra

| Označení | Výměra (ha) | Současný stav | Cílový stav | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LBC2 | 3,07 | Víceletky, travní ponechaniny | Druhově pestré mezofilní louky, rekonstrukce porostů, dosévání, doplňování |  |
| LBC3 | 3,52 | Břehové porosty, rudimenty jasanových olšin | Jasanové olšiny, revitalizovaný potok Výsadba – doplnění a rozšíření porostů, revitalizace toku | Převážná část mimo obvod KPÚ v části, která zasahuje do obvodu nutno provést dosadbu dřevin. |
| LBC4 | 6,92 | Druhově pestřejší víceletky | Druhově pestré mezofilní louky rekonstrukce porostů, dosévání, doplňování | V případě dosévání druhově pestřejších víceletek nutno omezit pastvu |
| LBC9 | 34,31 | Smíšené lesní porosty, zabubřelé louky, rybníčky – bývalý park | Dubobučiny, podmáčené doubravy, rybníček s mokřady, jasanové olšiny, rekonstrukce parku v rámci realizace LBC | Registrovaný VKP – Park Vlčice Navržena revitalizace rybníku – „Kačák“ |
| LBC10 | 3,92 | Přirozený tok s břehovými porosty, pole | Podmáčené doubravy zalesnit pole | Při dolesňování nutno oplotit z důvodu pasení dobytka. |
| LBC11 | 3,72 | Přirozený tok s břehovými porosty, pole | Podmáčené doubravy zalesnit pole | Původně navržené umístění bylo nevhodné z důvodu protínání státní silnicí I. třídy. LBC11 bylo posunuto o 300m proti proudu Vojtovického potoka a bylo využito stávajícího remízku a rozrostlého břehového porostu. Při zalesňování nutno počítat s oplocením z důvodu pasení. |
| LBC12 | 5,59 | Dubobučina se starými stromy na balvanitém svahu | Jasanová olšina, dubobučina, udržet současný stav | Prvek VKP. Provést redukci náletových dřevin a provést doplnění dřevinami pro danou oblast. Nejlépe dřevinami pro STG. |
| LBC13 | 7,37 | Dolnoleský rybník a přilehlé zabuřelé mokřady | Rybníky, mokřady, podmáčené doubravy, rekonstrukce rybníku a celého prostoru dle plánu LBC | Prvek VKP. Pro zlepšení výsledku revitalizace je navržena obnova vodoteče zajišťující stálý přítok vody. |
| LBC14 | 3,11 | Dubobučiny, břehové porosty Vojtovického potoka, louky, pole | Jasanová olšina, dubobučina, podmáčené doubravy, část polí a luk dolesnit | Částečně funkční, část luk bude dolesněna o 1200ha. |

###### Biokoridory

Biokoridory jsou ekologicky významné krajinné prvky liniového charakteru. Propojují mezi sebou biocentra a umožňují migraci organismů. Nemusí pro tyto organismy poskytovat trvalé existenční podmínky. V řešeném území je podle ÚSES navrženo pět biokoridorů.

Biokoridory

| Označení | Výměra (ha) | Délka (km) | Současný stav | Cílový stav | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RBK 825 | 6,45 | 2,8 | Druhotné smrčiny, bučiny, lipová dubobučina, pole | Bučiny, jedlobučiny, dubobučiny, podmáčené Část odlesnit, část přeměnit | Z celkové délky 9 km se v zájmovém území nachází jen 2,8 km. Na zemědělsky obdělávaných plochách je navrženo rozšíření stávajícího porostu na min. šířku 40m. |
| LBK 1 LBC1–LBC5 dle ÚSES | 3,25 | 2,2 | Jasanové olšiny, pole, regulovaný potok | Podmáčené doubravy, jasanové olšiny, revitalizovaný potok Část odlesnit, část přeměnit, revitalizovat potok | Z celkové délky 4 km se v zájmovém území nachází jen 2,2 km. Na orné půdě je navrženo rozšíření na celkovou šířku 25m. Levá strana potoka již byla řešena v KPÚ Uhelná. |
| LBK 2 LBC2–LBC16 dle ÚSES | 0,83 | 5 | Víceletky, ponechaniny | Druhově pestré mezofilní louky Zvýšit druhovou pestrost | Stávající louky plně funkční v případě dosévání druhově pestrých trav v prvních letech nutno zamezit pasení. Šířka rozšíření na 25m. |
| LBK 3a LBC4–LBC12 dle ÚSES LBK 3b LBC10–LBC9 dle ÚSES | 1,64 1,54 | 3,2 3 | Částečně lesní porost, meze s náletovými a břehové porosty kolem mlýnského potoku dřevinami | Rekonstrukce porostů, dosévání a část luk odlesnit. | STG - 4AB3, 3AB3, Navrženo rozšíření na celkovou šířku 25m. |
| LBK 4 LBC14–LBC13 dle ÚSES | 4,12 | 2,5 | Rybníky, mokřady, smíšené porosty, pole, dubobučiny | Podmáčené doubravy, rybníky, mokřady Část rekonstrukce, přeměnit, část zalesnit | V případě dolesňování je nutno oplotit z důvodu pasení dobytka a zajistit průchodnost mezi jednotlivými pastvinami. |

Náklady na výsadbu 1 ha dřevin se pohybují okolo 0,88 mil. Kč. Náklady na péči                   o dřeviny do 3 let jsou cca 0,44 mil. Kč/ha.

Při výsadbě, obnově a rekonstrukci porostů v případě, že dojde k oplocení z důvodu ochrany před pasoucím se dobytkem a zvěří, je nutno zajistit průchod mezi jednotlivými loukami z důvodu využívání luk k pasení dobytka. Veškeré biokoridory jsou navrženy tak,                      aby byly zachovány minimální šířky jednotlivých druhů biokoridorů od 15m do 40m.

###### Interakční prvky

Interakční prvek je krajinný segment jakéhokoliv tvaru, který zpravidla na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní méně stabilní krajinu. Často plní v krajině i funkci protierozní, krajinotvornou a další, které mohou svým významem            i převyšovat ekologickou funkci.

V zájmovém území se nachází řada stávajících interakčních prvků, které jsou podrobně popsány v ÚSES pro danou oblast a většina těchto interakčních prvků je plně funkční a případná jejich údržba bude vycházet z doporučení navržených ÚSES. Stávající interakční prvky jsou v mapě vyznačeny pro jejich značné množství a rozptýlenost však nejsou číslovány. Očíslovány jsou pouze interakční prvky nově navržené. Nově navrženými interakčními prvky, jsou porosty tvořící doprovodnou zeleň kolem stávajících nebo nově navržených polních cest a toků.

Interakční prvky

| Označení | Výměra (m2) | Současný stav | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| IP1 | 4 480 | neexistující | Nově navrhovaná alej kolem hlavní polní cesty C1 spojující katastrální území Vlčice a Uhelná. Druhovou skladbu určí samostatný prováděcí projekt. |
| IP2 | 2 076 | neexistující | Nově navrhovaná alej kolem hlavní polní cesty C3. Druhovou skladbu určí samostatný prováděcí projekt. |
| IP3 | 2 748 | zbytky neudržovaných remízků | Ozelenění navrhované cesty C19 s navázáním a obnovou stávající zeleně. |
| IP4 | 1 832 | neexistující | Nově navrhovaná doprovodná zeleň u cesty C21. Druhovou skladbu určí samostatný prováděcí projekt. |

###### Doporučená skladba dřevin

Skladba dřevin v konkrétních interakčních prvcích a biokoridorech, jejich početní zastoupení, spon výsadby a další konkrétní údaje budou předmětem realizačních projektů                pro jednotlivé prvky.

###### Rejstřík českých a latinských názvů

| javor babyka | acer campestre |
| --- | --- |
| javor mleč | acer platanoides |
| javor klen | acer pseudoplatanus |
| bršlice kozí noha | aegopodium podagraria |
| zběhovec plazivý | ajuga reptans |
| česnáček lékařský | alliaria officinalis |
| olše lepkavá | alnus glutinosa |
| olše šedá | alnus incana |
| děhel lesní | angelica sylvestris |
| ovsík vyvýšený | arrhenatherum elatius |
| kopytník evropský | asarum europaeum |
| mařinka vonná | asperula odorata |
| metlička křivolaká | avenella flexuosa |
| bukvice lékařská | betonica efficinalis |
| bříza bílá | betula pendula |
| bříza bradavičnatá | betula verrucosa |
| válečka lesní | brachypodium silvaticum |
| černohlávek obecný | brunella vulgaris |
| ostřice horská | carex montana |
| třtina rákosovitá | calamegrostis arundinacea |
| třtina křovištní | calamagrostis epigeios |
| marulka klinopád | calamintha clinopodium |
| zvonek řepkovitý | campanula rapunculoides |
| ostřice chlupatá | carex pilosa |
| ostřice kulkonosná | carex pilulifera |
| dymnivka sp. | corydalis sp. |
| habr obecný | carpinus betulus |
| čárovník pařízský | circea lutetiana |
| svída bílá | cornus alba |
| dřín obecný | cornus mas |
| svída krvavá | cornus sanguinea |
| líska obecná | corylus avellana |
| hloh jednosemenný | crataegus monogyna |
| hloh obecný | crataegus oxycantha |
| škareda dvouletá | crepis biennis |
| srha říznačka | dactylis glomerata |
| kyčelnice cibulkonosná | dentaria bulbifera |
| jestřábnik Lachenaluv | hieracium Lachenalii |
| vrbovka horská | epilobium montanum |
| brslen evropský | euonymus europaea |
| buk lesní | fagus sylvatica |
| jahodník obecný | fargaria vesca |
| kostřavka červená | festuca rubra |
| jahodník truskavice | fragaria moschata |
| jahodník | fragaria vesca |
| jasan ztepilý | fraxinus excelsior |
| konopice pýřitá | galeopsis pubescens |
| svízel lesní | galium silvaticum |
| svízel syřišťový | galium vernum |
| openec srstnatý | glechoma hirsuta |
| kručinka německá | genista germanica |
| kručinka barviřská | genista tinctoria |
| kakost smrdutý | geranium robertianum |
| popenec břečťanolistý | glechoma hederacea |
| operec srstnatý | glechoma hirsuta |
| jestřábník savojský | hieracium sabaudum |
| jeřábník lesní | hieracium silvaticum |
| kopretina chocholičnatá | chrysanthemum corymbosum |
| netýkavka nedůtklivá | impatiens noli-tangere |
| locika kompasová | lactura serriola |
| hluchavka bílá | lamium album |
| hluchavka žlutá | lamium galeobdolon |
| modřín opadavý | larix decidua |
| ptačí zob obecný | ligustrum vulgare |
| zimolez obecný | lonicera xylosteum |
| bika hajná | luzula luzuloides |
| bika hajní | luzula nemorosa |
| pstroček dvoulistý | majanthemum bifolium |
| černýš luční | melampyrum pratense ssp. Pratense |
| černýš obecný | melampyrum vulgatum |
| strdivka jednokvětá | melica uniflora |
| medovník meduňkový | melittis melissophyllum |
| bažantka vytrvalá | mercurialis perennis |
| pšeníčko rozkladité | milium effusum |
| šťavel kyselý | oxalis acetosella |
| přísavník pětilistý | parthenocissus quinque folia |
| smrk ztepilý | picea abies |
| bedrník obecný | pimpinela saxifraga |
| borovice černá | pinus nigra |
| borovice lesní | pinus sylvestris |
| lipnice úzkolistá | poa angustifolia |
| lipnice hajní | poa nemoralis |
| topol bílý | populus alba |
| topol šedý | populus canescens |
| topol černý | populus nigra |
| topol osika | populus traemula |
| třešeň ptačí | prunus avium |
| višeň křovitá | prunus fruticosa |
| mahalebka | prunus mahaleb |
| střemcha obecná | prunus padus |
| trnka obecná | prunus spinosa |
| plicník lékařský | pulmonaria officinalis |
| hrušeň obecná | pyrus communis |
| dub zimní | quercus petraea |
| dub letní | quercus robur |
| křídlatka japonská | reynoutria japonica |
| řešetlák počistivý | rhamnus catharica |
| krušina obecná | rhamnus frangula |
| trnovník akát | robinia pseudoacacia |
| růže šípková | rosa canina |
| růže galská | rosa gallica |
| ostružiník ježiník | rubus caesius |
| vrba bílá | salix alba |
| vrba jíva | salix caprea |
| vrba křehká | salix fragilis |
| vrba košíkářská | salix viminalis |
| bez černý | sambucus nigra |
| žindava evropská | sanicula europaea |
| jeřáb obecný | sorbus aucuparia |
| čistec lesní | stachys silvatica |
| ptačinec velkokvětý | stellaria holostea |
| lípa srdčitá | tillia cordata |
| lípa velkolistá | tillia platyphyla |
| jilm habrolistý | ulmus carpinifolis |
| jilm vaz | ulmus laevis |
| jilm horský | ulmus montana |
| kopřiva dvoudomá | urtica diodica |
| brusnice borůvka | vaccinium myrtillus |
| divizna knotovitá | verbascum lychnitis |
| rozrazil rezekvítek | veronica chamaedrys |
| kalina obecná | viburnum opulus |
| violka rivinová | viola Riviniana |
| violka lesní | viola silvatica |

### Harmonogram postupu prací

Bude zpřesněn  na základě požadavků sboru zástupců a finančních prostředků.                      Při realizaci prvků navržených v plánu společných zařízení je nutno vždy pamatovat              na nutné zabezpečení před volně pasoucím se dobytkem. Tato ochrana musí být součástí realizačního projektu na daný prvek a konzultována s uživatelem nebo vlastníkem pozemků na kterých se pase.

### Seznam použité literatury:

- Metodický návod pro pozemkové úpravy a související informace (Dumbrovský a kol.)

- Územní plán obce Vlčice u Javorníka

- Botanika - spec. botanika a geobotanika (Prof. Dr. Fr. Kühh, CSc.)

- Klíč k určování stromů a keřů (RNDr. J. Martinovský a M. Pozděna)

- Naše rostliny - Klíč k určování (J. Martinovský a kol.)

- Vyhláška č. 545 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

- Ochrana zemědělské půdy před erozí (M. Janeček a kolektiv, ISV 2002)

- Ochrana půdy před erozí (V. Pasák, SZN 1984)

- Půdoznalství (Prof. Prax, skripta VŠZ Brno)

- Metodika 19/1995 – Doporučený systém protierozní ochrany v procesu komplexních pozemkových úprav (M. Dumrovský a kol., VÚMOP Praha)

- Pozemkové úpravy (F. Toman, skripta VŠZ Brno 1994)

- Územní systém ekologické stability ve vztahu k zemědělské krajině (Agroprojekt 1992)

- Protierozní ochrana půdy (Cablík, Jůva , SZN 1963)

- Ochrana a organizace povodí (Dýrová)

- Pozemkové úpravy (Mezera, Skřítecký, Papoušek)

- Zák. č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny

- Zák. č. 138/1973 Sb. O vodách ve znění zákona č. 171/1992 Sb.

- Zák. č. 213/1993 Sb.  a 134/1994 Sb. O pozemních komunikacích

- Zák. č. 224/1992 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí

- Zák. č. 284/1991 Sb. (ve znění zákona č. 38/1993 Sb., 221/1993 Sb. a 218/97 Sb.)

O pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

- Zák. č. 334/1992 Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu

- ČSN 75 0142: Názvosloví protierozní ochrany půdy

- ČSN 75 4500: Protierozní ochrana zemědělské půdy

- Návrh ČSN 736109: Projektování polních cest

## VÝMĚRA POZEMKŮ PRO SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ

### Bilance pozemků použitých pro společná zařízení

Výměra pozemků potřebná pro společná zařízení celkem:  145,7281 ha, z toho:

- výměra interakčních prvků:		  1,11 ha

- výměra biocenter:			89,87 ha

- výměra biokoridorů:			17,39 ha

- výměra polních cest:			17,64 ha

- výměra vodních toků a ploch:		19,72 ha

### Podíl vlastníků na výměře pozemků pro společná zařízení

Na výměře pro společná zařízení se budou podílet pouze Obec Vlčice a Pozemkový fond ČR a ostatní organizace pověřené správou státního majetku.

## SOUPIS ZMĚN DRUHŮ POZEMKŮ