A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Veškeré inženýrské sítě jsou v PD pouze orientační. Před zahájením stavby je nutné v předstihu (podle požadavku jednotlivých správců sítí) vytyčit.

V Prostějově,	prosinec 2021	Příloha:	A.

Vypracoval:	Ing. Jan Krč	Kopie č.:	1

Obsah

1. 	Identifikace stavby	3

2.	Údaje o dosavadním využití	3

3.	Údaje o provedených průzkumech	4

4.	Informace o splnění požadavků dotčených orgánů	5

5.	Dodržení obecných požadavků na výstavbu	5

6.	Podmínky územního rozhodnutí	5

7.	Věcné a časové vazby stavby	6

8.	Předpokládaná lhůta stavby	6

# 1. 	Identifikace stavby

Stavební objekt:	Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1

Název stavby:	Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice

Místo stavby:	k. ú. Staré Hvězdlice, p. č. 1340, 1341, 1342

Obecní úřad:	Hvězdlice

Městský úřad:	Vyškov

Obec s rozšířenou působností:	Vyškov

Stavební úřad:	Městský úřad Vyškov

Krajský úřad:	Jihomoravský kraj

Objednatel:	ČR – SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj
Pobočka Vyškov

Palánek 250/1, 682 01 Vyškov
IČ: 01312774

Projektant:	Hanousek s.r.o.
Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
IČ: 29186404

Dodavatel:	na základě výběrového řízení

Stupeň dokumentace:	Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provedení stavby

Autorizace 	Ing. František Hanousek

vodohospodářské stavby:	                   č. autorizace: 1200427

Autorizace projektování ÚSES:  	       Ing. Michaela Hanousková

č. autorizace: 03694

Hlavní projektant:		                   Ing. Miroslav Lošťák

Projektant:			                   Ing. Miroslav Lošťák

Ing. Jan Krč

Písařské práce:	Ing. Jan Krč

Datum zpracování:	listopad 2021 – únor 2022

Účastníci řízení:	Městys Hvězdlice

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj,

Pobočka Vyškov

Městský úřad Vyškov

# 2.	Údaje o dosavadním využití

V současné době je část pozemků (parcela č. 1341) intenzivně zemědělsky využívaná.

Údaje z katastru nemovitostí

| Parcelní číslo | Výměra [m2] |  | Způsob využití | Druh pozemku | Stavební objekt | opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | celkem | dotčená |  |  |  |  |
| 1340 | 218 | 218 | ostatní komunikace | ostatní plocha | SO 01 | odpadní průleh |
| 1341 | 14862 | 14862 | - | trvalý travní porost | SO 01 | soustava PEO hrázek |
| 1342 | 1089 | 1089 | jiná plocha | ostatní plocha | SO 01 | odpadní příkop |

Pozemky jsou na LV 10001 – Vlastník Městys Hvězdlice, Nové Hvězdlice 72, 683 41 Hvězdlice

# 3.	Údaje o provedených průzkumech

Návrh umístění PEO hrázek, odpadního průlehu a odpadního příkopu respektuje respektuje plán společných zařízení koplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Hvězdlice. Průzkumné fáze a rozbory jsou součástí PSZ KoPÚ v k.ú. Straré Hvězdlice, IGP, který provedl GEODRILL s.r.o. v dubnu 2018 a dále podrobného GTP, který provedl Ing. Jäckl (QCONTROL s.r.o.) v listopadu 2021.

Geologické průzkumy jsou nedílnou součástí této dokumentace.

GEODRILL s.r.o.:

V geologickém profilu sond, provedených pro suchou retenční nádrž (S6 až S10) do hloubky 3,0 m byla při jejich povrchu zastižena vrstva ornice do hloubky 0,2 m až 0,5 m. Na základě makroskopického popisu dle normy ČSN 73 6133 byla zařazena k zeminám třídy F7 tuhé konzistence (S6 a S8) až zeminám třídy F8 tuhé konzistence (S7, S9 a S10). Ve všech sondách bylo pod ornicí zastiženo neogenní podloží tvořené šedozelenými jílovitými sedimenty, které byly zastiženy až po báze těchto sond v hloubce 3,0 m. Tyto sedimenty na základě laboratorních zkoušek dle normy ČSN 73 6133 odpovídaly hlínám s vysokou až velmi vysokou plasticitou třídy F7 pevné konzistence až jílům s vysokou až velmi vysokou plasticitou třídy F8 tuhé až pevné konzistence.

Ing. Jäckl (QCONTROL s.r.o.):

Ve všech provedených kopaných sondách jsou ve vrchní části vrstevního sledu humusovité zeminy. Podle ČSN 73 6133 se jedná podle vizuálního posouzení o tuhé písčité hlíny F3, symbol MS O, v archivních sondách o tuhé jíly s vysokou plasticitou F7/MV a F8/CH. Mocnost této vrstvy se v jednotlivých kopaných sondách pohybuje v rozmezí 0,3 – 0,5 m.

V kopaných sondách S1 a S2 jsou v podloží humusovité hlíny do hloubky minimálně 1,5 m jemnozrnné neogenní sedimenty, které obsahují místy valouny až do 10 cm. Podle ČSN 73 6133 se jedná o tuhé jíly s vysokou plasticitou, třídy F8, symbol CH+G.

Hladina podzemní vody byla naražena v kopané sondě S2 v hloubce 1,3 m. Jedná se o drobný průsak. Ustálenou hladinu podzemní vody nebylo možno stanovit. V kopané sondě S1 a v archivních sondách S8 a S9 nebyla hladina podzemní vody naražena.

Podrobně viz „Zpráva o výsledcích doplňujícího geotechnického průzkumu pro akci PD-Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice“

# 4.	Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Před zahájením prací je nutno, aby se dodavatel podrobně seznámil s vyjádřením jednotlivých správců sítí a dotčených organizací. Tyto podmínky je nutno dodržet! Viz. odd. D. Dokladová část

V zájmovém území se nenachází žádné podzemní a nadzemní vedení inženýrských sítí.

# 5.	Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Při projektování byly využity následující normy a předpisy:

- ČSN 72 1002	Klasifikace zemin pro dopravní stavby

- ČSN DIN 18915-20	Sadovnictví a krajinářství

- Zákon č.139/2002 Sb.	O pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

- Zákon č.183/2006 Sb.	Stavební zákon

- Zákon č. 254/2001 Sb.	Vodní zákon

- Trubní propustky	Hydroprojekt Praha, 1987

- ČSN 75 4030 	Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními

komunikacemi a vedeními

- ČSN 73 6005 	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

# 6.	Podmínky územního rozhodnutí

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov vydal dne 29.4.2020 pod spisovou značkou: 2RP10215/2015-523205 a č. j.: SPU 141986/2020 rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Staré Hvězdlice.

V rozhodnutí je mimo jiné uvedeno:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a v souvislosti se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tímto rozhodnutím schvaluje návrh  komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Staré Hvězdlice, zpracovaný jménem firmy AGERIS s.r.o. se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, pod číslem smlouvy 17-2016-523101, projektantem Ing. Michaelem Konvičným.

# 7.	Věcné a časové vazby stavby

Před zahájením prací na jednotlivých objektech je nutno stavbu vytyčit – včetně hranic pozemků, aby nebyli dotčení vlastníci sousedních pozemků, kromě nutných dotčených pozemků. Souřadnice bodů pro vytyčení stavby jsou uvedeny v na elektronickém nosiči (CD) jednotlivých objektů. Souřadnice bodů hranic pozemků je nutno převzít z Katastrálního úřadu Vyškov.

Technologie postupu zemních prací bude zvolena dodavatelem stavby.

# 8.	Předpokládaná lhůta stavby

Lhůty výstavby budou stanoveny až na základě výběrového řízení na dodavatele stavby.