| LIST PROBLÉMU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikátor: | PROTIVÍN 01 |  |  |  |
| Název problému: | Ohrožení kritickým bodem |  |  |  |
| Katastrální území: | Protivín |  |  |  |
| Popis: | Kritický bod (dle databáze POVIS) se nachází v místě soutoku vodního toku ID 10246008 a ID 10268820. Propustek kritického bodu dlouhý cca 9m a obdélníkových rozměrů b=0,8m h=0,4 m ve vtokovém profilu je sice starý, ale v relativně dobrém stavu a vtokový profil není zanesen. Povodí kritického bodu tvoří ze 2/3 orná půda, z 1/3 lesní porosty. Orná půda je intenzivně obhospodařovaná a všechny vodoteče v povodí jsou zahloubené a napřímené, jeden úsek je pak zatrubněný. V části povodí dochází k eroznímu smyvu – pozemek mezi lesním porostem na západě a místní komunikací (Bor – Chvaletice). |  |  |  |
| Zpracovatel: | Ing. Martin Štich |  |  |  |
| Přehledná mapa předmětného území: |  |  |  |  |
|  |  | Teoretická doba opakování | Kulminace [m3/s] | Objem TPV [tis. m3] |
|  |  | 20 | 2,32 | 53,7 |
|  |  | 100 | 3,78 | 87,1 |

| Fotodokumentace: |  |
| --- | --- |
| Vtokový profil propustku KB pod místní komunikací (Bor – silnice I/20). Rozměry jsou b=0,8 m, h=0,4m. Hloubka celého profilu po břehovou hranu silnice je cca 2,0 m. | Upravené koryto IDVT 10268820 nad vtokovým profilem propustku pod místní komunikací. |
| Počátek zatrubnění vodního toku IDVT 10268820 a zorněná údolnice. | Příkop podél cesty, kudy je veden vodní tok ID 10246008. Příkop je na některých místech zanesen. |
| Posouzení profilu: průtok dvacetileté vody propustkem – nedostatečná kapacita |  |

| LIST PROBLÉMU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikátor: | PROTIVÍN 02 |  |  |  |
| Název problému: | Ohrožení kritickým bodem |  |  |  |
| Katastrální území: | Protivín |  |  |  |
| Popis: | Nově definovaný kritický bod bod leží na vodním toku IDVT 12000836 u silnice III/02031, přes kterou vodní tok převádí propustek o DN600. Za zvýšených průtoků kapacita propustku nedostačuje a voda zaplavuje silnici i přilehlý objekt č.p. 35. Vodní tok má charakter spíše melioračního zařízení, které odvodňuje rozsáhlé pozemky orné půdy a je do něho zaústěna podrobná trubní drenáž. Pod silnicí I/20 vede lichoběžníkovým příkopem, který je po cca 160 m zatrubněn. Jeho výusť se nachází cca 180 m od KB, zde má již vodoteč charakter opevněného lichoběžníkového koryta. |  |  |  |
| Zpracovatel: | Ing. Martin Štich |  |  |  |
| Přehledná mapa předmětného území: |  |  |  |  |
|  |  | Teoretická doba opakování | Kulminace [m3/s] | Objem TPV [tis. m3] |
|  |  | 20 | 1,34 | 25,7 |
|  |  | 100 | 1,94 | 37,0 |

| Fotodokumentace: |  |
| --- | --- |
| Nekapacitní propustek kritického bodu přes silnici III/02031. | Silnice III/0231 ze které voda zaplavuje dům č.p. 35. |
| Ohrožený dům č.p. 35 situovaný ve strži, která vznikla na místě staré cihelny. | Opevněné lichoběžníkové koryto vedoucí podél strže. |
| Posouzení profilu: průtok dvacetileté vody propustkem – nedostatečná kapacita |  |

| LIST PROBLÉMU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikátor: | PROTIVÍN 03 |  |  |  |
| Název problému: | Ohrožení kritickým bodem |  |  |  |
| Katastrální území: | Protivín |  |  |  |
| Popis: | Kritický bod u vpusti vodního toku 10281506 do zatrubnění, které ústí do malého rybníčku. Vpusť není dostatečně kapacitní a za zvýšených průtoků zaplavuje okolní zástavbu č.p. 722 a 721. Vodní tok pramení v lesním porostu jižně od kritického bodu, kudy vede relativně přírodním korytem. Napájí drobnou vodní nádrž a dále vede trvalými travními porosty napřímeným a zahloubeným korytem, které není trasováno zcela v původní údolnicí vodního toku. Povodí vodního toku je tvořeno především lesními porosty, zčásti pak trvalými travními porosty, ale také vilovou zástavbou se zahradami. |  |  |  |
| Zpracovatel: | Ing. Martin Štich |  |  |  |
| Přehledná mapa předmětného území: |  |  |  |  |
|  |  | Teoretická doba opakování | Kulminace [m3/s] | Objem TPV [tis m3] |
|  |  | 20 | 0,38 | 3,3 |
|  |  | 100 | 0,97 | 7,9 |

| Fotodokumentace: |  |
| --- | --- |
| Obdélníkový vtokový profil (b=0,6 m, h= 0,9 m) do zatrubnění DN 400. | Ohrožená zástavba. |
| Koryto vodního toku nad propustkem kritického bodu vedoucí podél zahrad. | Povodí vodního toku v jeho dolní části. |
| Posouzení profilu: průtok dvacetileté vody propustkem – nedostatečná kapacita |  |

| LIST PROBLÉMU |  |
| --- | --- |
| Identifikátor: | PROTIVÍN 04 |
| Název problému: | Regulace řeky Blanice a ohrožení intravilánu |
| Katastrální území: | Protivín |
| Popis: | V minulosti proběhla rozsáhlá regulace řeky Blanice, jejíž koryto bylo zahloubeno a uměle napřímeno. Hlavní část úprav začala ve dvacátých letech 20. století a stávající podoba vodního toku byla dokončena v osmdesátých letech 20. století. Bylo vybudováno složené opevněné lichoběžníkové koryto s kynetou a dvěma postranními bermami. Jeho kapacita je na většině míst menší než pětiletý průtok Q5. Koryto bylo vybudováno za účelem ochrany intravilánu měst i obcí, ale také jako ochrana zemědělské půdy, která po poklesu hladiny podzemní vody a případných plošných meliorací, mohla být zorněna. Niva řeky je tak často zorněna až na hranu koryta a za zvýšených průtoků se tak do vodního toku z polí dostává neúměrné množství splavenin. Zvýšenými průtoky řeky Blanice je ohrožen intravilán města. Řeka byla v minulosti významně regulována a zároveň bylo vybudováno obtokové koryto, které odlehčuje hlavní koryto Blanice a odvádí část průtoku od historického centra města. Na levém břehu řeky severně od mostu (ul. Blanická) byla vybudována povodňová zeď, která chrání domy na náměstí či v jeho blízkosti před zvýšenými průtoky (Q5 a Q20), pro stoleté průtoky je její výška nedostatečná. |
|  | Ing. Martin Štich |

Přehledná mapa předmětného území:

| Fotodokumentace: |  |
| --- | --- |
|  | Prizmatické složené lichoběžníkové koryto Blanice (pohled od jezu v jižní části území). |
|  | Soutok náhonu a upraveného koryta Blanice v centrální části města před mostem ulice Blanická. Po levé straně je chybějící úsek protipovodňové zdi. |
|  | Pohled od mostu severním směrem. Prizmatické koryto (již bez složeného profilu. V levé části stávající protipovodňová zeď. |
|  | Problematický železniční násep, který za extrémních průtoků, kdy již nedostačuje kapacita dvou mostů (na hlavním korytě i na obtokovým), funguje jako vzdouvací objekt a zhoršuje povodňové nebezpečí města zpětným vzdutím. |
|  | Nejnovější část regulace Blanice -napřímené nicméně relativně přírodní koryto pod rybníkem Rabyň. |
|  | Opět složený lichoběžníkový profil koryta Blanice v severní části území. Je zde patrná bujná vegetace podél břehu, což je způsobeno zachytáváním sedimentů na okraji koryta. To způsobuje vyvýšení břehů nad okolní terén a nemožnost odtoku vody z přilehlých pozemků zpět do koryta řeky. |