PD – polní cesta C2 a IP na pozemku KN p.č. 1850 v k.ú. Bavory

## D.2.1 Technická zpráva

SO 801 – Interakční prvek IP

DSP + DPS

Obsah:

- Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

b)	Požadavky na vybavení

c)	Napojení na stávající technickou infrastrukturu

d)	Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování

e)	Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení

f)	Požadavky na postup stavebních a montážních prací

g)	Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod

h)	Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

i)	Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

V Olomouci, říjen 2021     	                		Zodpovědný projektant:

# a)	Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení a následnou realizaci stavby řeší liniovou stavbu dopravního charakteru, tj. veřejně přístupné účelové komunikace – polní cesty, a výsadbu na pozemku p.č. 1850 v k.ú. Bavory. Stavební záměr je rozdělen na 2 samostatné stavební objekty:

•	SO 101 – Polní cesta C2

•	SO 801 – Interakční prvek IP

Obec Bavory se nachází v okrese Břeclav severně od Mikulova, který je její pověřenou obcí a obcí s rozšířenou působností. Obec Bavory se nachází v Jihomoravském kraji severně od rakouských hranic. Zájmové území se nachází mimo zastavěnou část obce. Navržená polní cesta navazuje na stávající místní komunikaci u hřbitova na okraji obce. Po obou stranách je cesta lemována vinicemi.

PD svým rozsahem řeší převážně rekonstrukci stávající polní cesty. Polohově i výškově vychází návrh z polohy stávajících polních cest. Respektuje veškerá stávající napojení a nemění dopravní obslužnost přilehlých objektů a pozemků. Návrh polní cesty vychází ze schválené pozemkové úpravy. Účelem polní cesty je umožnění dopravní dostupnosti přilehlých vinic.

Řešené území se nachází v CHKO Pálava.

Účelem navrhované stavby je především zlepšení zpřístupnění pozemků pro vlastníky (uživatele pozemků) a celkové zkulturnění daného území.

Dokumentace navazuje na schválenou pozemkovou úpravu Komplexní pozemková úprava k. ú. Bavory (březen 2007, vypracoval). Pozemková úprava byla schválena dne 02.10.2007 (č.j. 3852/2007-RÝ) rozhodnutím ministerstvy zemědělství a Pozemkového úřadu Břeclav. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 8. 12. 2007.

Rozhodnutí o komplexní pozemkové úpravě nahrazuje územní rozhodnutí.

Materiály a zpracování díla budou v souladu s požadavky uvedenými v legislativě a technických normách ČR, ať již jsou či nikoli uvedeny v technických zprávách a výkresové dokumentaci. Tyto normy jsou považovány za neopomenutelnou podmínku pro provádění díla a má se za to, že zhotovitel je s jejich obsahem a požadavky v plné míře obeznámen. Zhotovitel je povinen řídit se normami platnými v termínu výstavby.

Řešené objekty jsou umístěny na pozemcích vyčleněných v rámci schválené komplexní pozemkové úpravy v k.ú.

Seznam dotčených parcel: 1850 – vlastník obec Bavory

SO 801 – Interakční prvek IP

Návrh řeší výsadbu solitérních stromů na parcele č. 1850. Celkem bude vysázeno 15 ks stromů v následující druhové skladbě:

- dub zimní (Quercus petraea) - 8 ks

- třešeň ptačka (Prunus avium) - 3 ks

- moruše černá (Morus nigra) - 4 ks

Druhová skladba byla konzultována se zástupci Správy CHKO Pálava.

Stromy budou vysazovány bez předepsaného schématu, spíše nahodile.

Součástí návrhu je jednorázové pokosení celé plochy parcely č. 1850. Součástí následné péče pak bude opakované pokosení v dalších letech a péče o vysazené dřeviny spočívající v zálivce po dobu 3 let po výsadbě a zajištění stromů plastovou ochranou proti škodám způsobeným zvěří a jiným v délce min. 5 let po výsadbě.

K výsadbě budou použity solitérní autochtonní druhy vzrostlých dřevin výšky sazenice 2,0 m. Na ukotvení budou použity tři kůly.

Výsadba bude prováděna sadovnickým způsobem do jamek 800x800x800 mm, (velikost jamky by měla odpovídat nejméně 1,5násobku průměru kořenového systému nebo zemního balu). Stěny jamky musí být zdrsněny a nesmí působit jako neprostupná překážka pro kořeny. Dno výsadbové jamky nesmí být hladké a zhutněné, je nutné jej narušit. Do výsadbové jámy vložit 5 tablet hnojiva.

Pro uložení balu do středu výsadbové jámy se do dna jámy zatlučou tři kůly statického zajištění o průměru 6–10 cm. Kůly musí být pevné, oloupané a musí mít minimální trvanlivost 2 roky. Listnaté stromy se kotví do trojúhelníku, kůly jsou mezi sebou spojeny v horní části půlenou kulatinou (dvakrát). Vyvázání stromu ke kůlům se provede pomocí vazby z popruhu – tzv. úvazek. Vazba musí fixovat strom proti pohybům do stran, ale nesmí bránit pohybu směrem dolů (možné sesedání substrátu). Úvazek musí být na kůlu zajištěn proti sklouznutí.

Jednotlivé sazenice budou proti okusu a ohryzu chráněny plastovou ochranou na kmen do výšky 1,5 m. Na ochranu proti korní spále se použije rákosové, bambusové nebo slaměné rohože. Použití jutových bandáží se nedoporučuje. Lze využít i nátěry kmenů vápenným mlékem nebo přípravky k tomu určenými.

Bude provedeno mulčování výsadeb, štěpkou o tl. 150 mm, kolem stromů plochou 0,5 m2. Mulčovací materiál nesmí poškozovat strom a nesmí bránit svými vlastnostmi pronikání vody a vzduchu do půdy. Mulč by neměl být v přímém kontaktu s kmenem.

Zálivka se musí přizpůsobit klimatickým podmínkám, aktuálnímu průběhu počasí, velikosti vysazeného stromu, půdní vlhkosti a termínu provádění. Vhodný je cyklus 6–8 zálivek během prvního vegetačního období po výsadbě. Četnost zálivek se ve druhém a třetím roce sníží na 3–6. Množství vody pro jednu zálivku (sazenice o velikosti do 200 cm) je 30 l/ks.

Závlahová miska musí být udržována po celou dobu, kdy je vykonávaná zálivka.

Pozn.:

V letních suchých měsících by četnost zálivky měla být větší (např. 1 x za 14 dní).

Za ideální období pro výsadbu se považuje podzim, a to z důvodu příznivějších vláhových poměrů půdy. Před vegetačním obdobím by tak dřevina již měla mít dostatečně vyvinutý kořenový systém.

Následná 3letá péče o vysázenou zeleň:

Rozsah prací v 1. roce:

- kontrola ochrany proti okusu (oprava 10 %)

- kontrola stavu porostů a následná dosadba uhynulých dřevin (nad 5 % z celkového počtu)

- 2 x kosení travnatých porostů

- 1 x ožínání sazenic

- 6-8 x zálivka

Rozsah prací ve 2. a 3. roce:

- kontrola ochrany proti okusu (oprava 10 %) v každém roce

- kontrola stavu porostů a následná dosadba uhynulých dřevin (nad 5 % z celkového počtu)

- 1x ročně kosení travnatých porostů

- 1x ročně ožínání sazenic

- 3-6 x zálivka

- 1 x výchovný a zdravotní řez

Rozsah prací ve 4. a 5. roce:

- kontrola ochrany proti okusu (oprava 10 %) v každém roce

V rámci stavby bude provedena první seč a v každém z následujících 5 let pak pokosení v rámci celé parcely č. 1850.

Výsadba dřevin respektuje veškerá ochranná pásma. Stromy budou vysázeny v min. vzdálenosti 3 m od parcelní hranice a v min. vzdálenosti 4 m od sebe.

# b)	Požadavky na vybavení

Stavba nevyžaduje.

# Napojení na stávající technickou infrastrukturu

Stavba si nevyžaduje napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

# d)	Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování

Stavba nemá vliv na kvalitu podzemní a povrchové vody.

Realizací navrhované stavby nedojde k porušení životního prostředí, navrhovaná stavba sama nemůže zhoršit životní prostředí, protože není producentem škodlivých zplodin.

Velký důraz je nutno klást na způsob provádění stavby. Nasazená technika musí být v dokonalém stavu, zejména nesmí docházet k únikům ropných látek. Každý den po skončení práce bude nutno zajistit stroje tak, aby byl podchycen případné úkap ropných látek.

Při realizaci výstavby se nepředpokládá znečištění podzemních ani povrchových vod. Případná havárie na strojním zařízení dodavatele stavby bude ihned eliminována a případná zemina kontaminována úniky ropných látek bude odvezena na dekontaminaci. Předpokládá se max. únik 150 l ropných látek v případě, že dojde k proražení nádrže PHM. Vozidla a stavební stroje budou opatřeny přídavnými plechovými vanami pro zachycení případných ropných úniků. Sklad PHM a olejů, jakož i dalších látek, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu vod, se na staveništi neuvažuje.

Doporučuje se používat u stavebních mechanismů ekologických (v přírodním prostředí rozložitelných) olejů a maziv.

- Předpokládá se pouze zachycení látek z eventuální ropné havárie mobilními nornými stěnami s likvidací ropných látek Vapexem a ručním vybíráním.

# e)	Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení

Vzhledem k charakteru není předmětem. Rozsah výsadby vychází z jednání se správci CHKO Pálava.

# f)	Požadavky na postup stavebních a montážních prací

Dodavatel stavebních prací musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce.

Na stavbě musí být stanoven technologický postup prací v rozsahu stanoveném platným zákonem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, se kterým se musí vedení stavby pracovníky stavby podrobně seznámit.

Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby k provádění stavebních prací vyplývá.

Stavba bude zahájena odstraněním humózní vrstvy. Následně bude provedena výsadba stromů. V závěru dojde u ploch dotčených stavbou k ohumusování a zatravnění druhově obohacenou luční směsí.

Humózní materiál bude využit na ohumusování stavby a přebytečný materiál bude rozprostřen na okolní pozemky.

Před zahájením prací musí být vytyčena všechna podzemní zařízení. Sítě jsou návrhem respektovány, před zahájením stavebních prací budou všechna zařízení vytýčena a nadzemní zařízení zabezpečena proti poškození.

Výkopy v blízkosti inženýrských sítí a výustí musí být prováděny ručně.

Přesný harmonogram prací je v kompetenci budoucího dodavatele stavby.

# g)	Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod.

Manipulace se zeminou se v průběhu stavby nepředpokládá. Zřízení skládky materiálu v rámci objektu SO 801 se neuvažuje. Dotčená parcela je přístupná z účelové komunikace. Dovoz potřebného materiálu (sazenice, oplocenka apod.) bude využívat stávající cesty.

Přívod energií na stavbu není nutný.

# h)	Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Navrhovaná stavba neřeší užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

# i)	Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Na stavbu nejsou kladeny zvláštní požadavky na hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí.

Během stavby je nutno dodržovat všechna platná ustanovení o bezpečnosti práce vyplývající ze zákoníku práce a z ostatních předpisů souvisejících s prováděním stavby.

Dodavatel stavby se bude při výstavbě řídit platnými bezpečnostními a hygienickými předpisy a bude dbát na to, aby obsluha strojů a zařízení byla patřičně proškolena. Všichni pracovníci budou používat patřičné pracovní a bezpečnostní pomůcky.

Dodavatel stavby si zajistí v rámci přípravy stavby základní vybavení pro poskytnutí první pomoci při úrazu a vypracuje taková organizační opatření, aby byly při realizaci respektovány základní bezpečnostní předpisy pro stavební práce

Všeobecně se při provádění stavby musí dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy (platné zákony a vyhlášky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vč. souvisejících technických norem).

V Olomouci, říjen 2021				Vypracoval: