PD – polní cesta C2 a IP na pozemku KN p.č. 1850 v k.ú. Bavory

SO 101 Polní cesta C2

R E K A P I T U L A C E částečná

(podrobný výkaz výměr v příloze F.1)

Výkop										   930	m3

Výkop drénu									    120	m3

Násyp										   130	m3

Zpětný zásyp									   200	m3

Odstranění drnu tl. 150 mm							1 780	m2

Odstranění antropogenní navážky						1 080	m3

Ohumusování tl. 100 mm, osetí						1 030	m2

Silniční betonový obrubník (150 x 150 x 1000)				1 560	m

Stabilizační PP geomříž							   365	m2

Skladba cesty:

Asfaltový beton obrusný		ACO11	40 mm			2 700	m2

Postřik spoj. emulzí			PS-E		0,3 kg/m2		2 700	m2

Asfaltový beton podkladní		ACP 16+	70 mm			2 700	m2

Postřik infiltrační			PI		2,5 kg/m2		2 560	m2

Vibrovaný štěrk			VŠ		150-200 mm		3 200	m2

Štěrkodrť				ŠDB		200 mm		4 100	m2

Výsadba:

Mandloň obecná (Prunus dulcis)							8 ks

Třešeň ptačka (Prunus avium)							4 ks