1. ÚDAJE O POZEMCÍCH DOTČENÉ PŮDY

SUMÁŘ:

- celková výměra záboru:			173177 m2

- uvnitř SZÚO:		   		  69114 m2

- vně SZÚO:				104063 m2

- výměra ZPF:				  63668 m2

- výměra PPFL:					0

- výměra půd I.tř. ochrany			0

- výměra půd II.tř. ochrany		   5384 m2

1.1. Celkový rozsah ploch určených k zástavbě

Pro výstavbu je navrhována plocha celkové výměry 173177m2. Z toho 104063m2 je situováno vně současně zastavěného území obcí a menší část: 69114m2 leží uvnitř současně zastavěného území obcí.

1.2. Podíl ZPF v ploše určené k zástavbě

Z celé výměry ploch určených k zástavbě je 63668 evidováno v ZPF. Jde 36,76% celkové výměry ploch určených k zástavbě.

Výměry druhů pozemků ZPF pro jednotlivá katastrální území udává následující tabulka:

|  | k.ú. Světec | k.ú. Chotějovice | k.ú. Pohradice | k.ú. Štrbice | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 15529 | 0 | 10108 | 7994 | 33631 |
| louky | 0 | 0 | 2126 | 8181 | 10307 |
| pastviny | 0 | 0 | 0 | 5595 | 5595 |
| zahrady, ov. sady | 603 | 2909 | 2848 | 7775 | 14135 |
| Suma | 16132 | 2909 | 15082 | 29545 | 63668 |

Nejvyšší podíl záboru představuje orná půda, významný je i podíl luk, sadů a zahrad. Pastviny jsou zúčastněny méně.

Procentní údaje o podílech jednotlivých druhů pozemků ZPF jsou uvedeny v následujícím přehledu:

| ZPF | /m2/ | /ha/ | % ZPF | % celkové výměry zástavy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 33631 | 3,3631 | 52,82 | 19,42 |
| louky | 10307 | 1,0307 | 16,19 | 5,95 |
| pastviny | 5595 | 0,5595 | 8,79 | 3,23 |
| zahrady, sady | 14135 | 1,4135 | 22,20 | 8,16 |
| Suma | 63668 | 6,3668 | 100 | 36,76 |

1.3. Údaje  o zařazení  zemědělské půdy do BPEJ, třídě  ochrany ZPF  a úřední ceně

Zemědělské půdy navržené k zástavbě jsou situovány z převážné většiny 96,84% na půdách nižších až nejnižších stupňů ochrany. Pouze 5384m2, tj. 0,5384ha představujících 3,11% zemědělských půd navržených k zástavbě  se nalézá na půdách II. třídy ochrany. Z toho zhruba polovina (2909 m2) je situována uvnitř současně zastavěného území obce Chotějovice.

V následujícím přehledu jsou uvedeny BPEJ zastavovaných ploch včetně jejich popisu, uvedení třídy ochrany ZPF a úřední ceny.

Rozhraní BPEJ v měř. 1 : 5 000 včetně tříd ochrany pro jednotlivé plochy navržené k zástavbě udávají obrázky  přiložené v části 1. 4. Tabulková a grafická část.

| BPEJ: | Třída ochrany ZPF dle MP OOLP/ 1067/96 | Popis: | Úřední cena (Kč/m2): OP -- TTP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.06.02 | II. | klimatický region teplý, suchý černozemě typické, karbonátové a lužní na slinitých a jílovitých substrátech, těžké půdy avšak s lehčí ornicí a těžkou spodinou, občasně převlhčené, v rovině, slabě skeletovité, hluboké půdy | 6,75 5,05 |
| 4.20.11 | III. | klimatický region mírně teplý, suchý rendziny, rendziny hnědé a hnědé půdy na slínech, jílech a na usazeninách karpatského flyše, těžké až velmi těžké, málo vodopropustné, mírný svah 3-7O, JZ-JV expozice, slabě skeletovité, hluboké půdy | 4,75 3,55 |
| 4.20.41 | IV. | klimatický region mírně teplý, suchý, rendziny, rendziny hnědé a hnědé půdy na slínech, jílech a na usazeninách karpatského flyše, těžké až velmi těžké, málo vodopropustné, střední svah 7-12O, JZ-JV expozice, slabě skeletovité, hluboké půdy | 4,30 3,25 |
| 1.28.11 | III. | klimatický region teplý, suchý hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na bazických a neutrálních vyvřelinách a jejich tufech, středně těžké, většinou kamenité, převážně s dobrými vláhovými poměry, mírný svah 3-7O, JZ-JV expozice, slabě skeletovité, hluboké půdy | 5,80 4,35 |

POKRAČOVÁNÍ

POKRAČOVÁNÍ

| BPEJ: | Třída ochrany ZPF: | Popis: | Úřední cena (Kč/m2): OP -- TTP |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.28.11 | II | klimatický region mírně teplý, suchý hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na bazických a neutrálních vyvřelinách a jejich tufech, středně těžké, většinou kamenité, převážně s dobrými vláhovými poměry, mírný svah 3-7O, JZ-JV expozice, slabě skeletovité, hluboké půdy | 5,00 3,75 |
| 1.28.51 | V. | klimatický region teplý, suchý hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na bazických a neutrálních vyvřelinách a jejich tufech, středně těžké, většinou kamenité, převážně s dobrými vláhovými poměry, střední svah 7-12O, SZ-SV expozice, slabě skeletovité, hluboké půdy | 4,55 3,40 |
| 4.28.41 | III. | klimatický region mírně teplý, suchý hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na bazických a neutrálních vyvřelinách a jejich tufech, středně těžké, většinou kamenité, převážně s dobrými vláhovými poměry, střední svah 7-12O, JZ-JV expozice, slabě skeletovité, hluboké půdy | 4,35 3,25 |
| 4.71.01 | V | klimatický region mírně teplý, suchý glejové půdy při terasových částech údolních niv, středně těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné na louky, v rovině, slabě skeletovité, hluboké půdy | 1,10 0,85 |

- Tabulková a grafická část

Součástí tabulkové a grafické části jsou pro každé katastrální území:

- tabulka pozemků navržených k záboru v jednotlivých rozvojových plochách

- sumář tabulky

- grafická příloha „Lokalizace rozvojových ploch dle regulačního výkresu“ s vyznačením hranice současně zastavěného území a prvků ÚSES

- grafická příloha  1 : 5 000 „Lokalizace rozvojových ploch v mapě BPEJ“

- grafická příloha 1 : 2000 „Zákres rozvojových ploch do výřezu katastrální mapy“.

Tabulková a grafická část je členěna podle katastrálních území v následujícím pořadí:

- Světec, k.ú. Světec

- Chotějovice, k.ú. Chotějovice

- Úpoř, k.ú. Pohradice

- Štrbice, k.ú. Štrbice

- Sumář výměr záborů - ÚPnO Světec

- ÚDAJE O USKUTEČNĚNÝCH INVESTICÍCH DO PŮDY

Na plochách ZPF nejsou Státní meliorační správou evidována žádná zúrodňovací opatření. V území nebylo prováděno odvodnění ani závlahy.

- ÚDAJE O AREÁLECH A OBJEKTECH ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY

Na plochách určených k zástavbě se nenalézá žádný stávající areál ani objekt staveb zemědělské prvovýroby. Není zde umístěna žádná stávající zemědělská usedlost, soukromý statek ani žádné zařízení (silážní jáma, zpevněné polní hnojiště, rampa, a pod.), sloužící v současné době zemědělské výrobě.

- ÚDAJE O USPOŘÁDÁNÍ ZPF V ÚZEMÍ A MSES

Zemědělská půda je z části v majetku Pozemkového fondu, který pozemky pronajímá k obhospodařování. Část ploch ZPF je v majetku soukromých osob a organizací, které půdu buď obhospodařují, nebo ji pronajímají.

Zemědělský potenciál území je proměnlivý. Podél Bíliny je pás cenných nivních půd. Menší část zaujímají půdy středně cenné, které rychle přecházejí do svažitých půd o nejnižší bonitě.

Pozemky ZPF jsou uspořádány do menších až středně velkých honů, členěných polními cestami a pěšinami. Rozvojové plochy nepřetínají žádnou účelovou zemědělskou komunikaci.

Rozvojovými plochami neprochází žádný prvek místního systému ekologické stability. Plochy navržené k rozvoji sídel a k rekreaci nejsou ve střetu se zájmovými plochami ochrany přírody.

- HRANICE ÚZEMNÍCH OBVODŮ A KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ

Územní obvody ani městské čtvrti nejsou vymezeny. Území je členěno do čtyř k.ú.: Světec, Chotějovice, Pohradice a Štrbice. Žádná z navrhovaných rozvojových ploch nezasahuje do dvou (či více) k.ú. Viz kap. 1.4. Tabulková a grafická část.

6. ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ

Zemědělství je v řešeném území chápáno jako výhledově rozvojové. Proto byly pozemky ZPF požadovány k zástavbě jen v nezbytné míře, a to pouze ze 36.08% celkové plochy navrhované k zástavbě.

Ve Světci je zástavba situována především na stávající stavební parcely, zbořeniště, ostatní plochy. Orná půda je navrhována k zástavbě v prostoru podél komunikací, kde dotváří půdorys obce.

Štrbice mají rozvojové plochy umístěny převážně na louky a zahrady uvnitř SZÚO. Zástavba je tím zahuštována. Pro další rozvoj je navrhováno pokračování zástavby podél komunikace směr Kostomlaty.

Úpoř využívá stávající zastavěné a ostatní plochy i zahrady uvnitř SZÚO. Rozvojové plochy jsou však z převážné většiny umístěny na stávající ornou půdu podél komunikace. Zástavba doplňuje půdorys obce.

Chotějovice zástavbou zahušťují stávající SZÚO, kde jsou zastavěny ostatní plochy, zbořeniště a zahrady. Vně SZÚO, do prostoru ostatních ploch jsou navrhovány rekreační a sportovní aktivity.

Požadovaný zábor 6,36 ha ZPF situovaný z 97% na pozemky nízkých tříd ochrany ZPF nesníží zemědělský potenciál řešeného území. Naopak s rozvojem bydlení rekreace a služeb lze očekávat také zvýšený zájem o stávající, z velké části nevyužitý zemědělský potenciál území.

7. HRANICE SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A POZEMKOVÁ DRŽBA

Převážná část ploch navržených k zástavbě (10,4 ha) leží vně současně zastavěného území obce. Méně (6,9 ha) je situováno uvnitř současně zastavěného území. Hranice SZÚO je zobrazena v grafické části kapitoly 1.4. Tabulková a grafická část.

Plochy navržené k zástavbě jsou z velké části soukromým majetkem fyzických osob. Významný podíl je ve vlastnictví podniků a organizaci. Pouze malá část je v majetku Pozemkového fondu ČR, obce Světec, případně bez evidovaného vlastníka.

- PODKLADY

- Územně technický podklad  a regionální a nadregionální ÚSES pro okres Ústí nad Labem, pořídilo MMR v r. 1996, s účinností dne 1. Července 1997. - Společnost pro životní prostředí Brno, s r.o., Culek,  Bínová a kol. 1996.

- Urbanistická studie Světec. Koncept. - Wízner & Wízner 1999.

ZEMĚDĚLSKÁ PŘÍLOHA

ÚPnO SVĚTEC

Vyhodnocení  předpokládaných důsledků  navrhovaného

řešení na zemědělský půdní fond

(dle příl. č.3 k vyhlášce 13/1994 Sb. o ochraně půdního fondu)

Zpracovatel:  RNDr. Jana Tesařová

prosinec 2000

OBSAH:

1. Údaje o pozemcích dotčené půdy           				1

1.1. Celkový rozsah ploch určených k zástavbě			1

- Podíl ZPF v ploše určené k zástavbě             			1

1.3. Údaje  o zařazení  zemědělské půdy do BPEJ,

třídě  ochrany ZPF  a úřední ceně					2

- Tabulková a grafická část                                                       	4

- Světec, k.ú. Světec

- Chotějovice, k.ú.Chotějovice

- Úpoř, k.ú. Pohradice

- Štrbice, k.ú. Štrbice

- Sumář výměr záborů - ÚPnO Světec

2. Údaje o uskutečněných investicích do půdy				5

3. Údaje o areálech a objektech zemědělské výroby                  		5

4. Údaje o uspořádání ZPF v území a MSES                                   	5

5. Hranice územních obvodů a katastrálních území                           	5

6. Zdůvodnění navrhovaného řešení                                                     	5

7. Hranice současně zastavěného území a pozemková držba              	6

8. Podklady                                                                                             	6