Turnikety + kabinety

- Vnitřní instalační prostředí

- Obousměrný, elektronicky řízený průchod

- Otočné křídla

- Otevírání křídel ve směru chůze

- Detekce vstupu neoprávněných osob

- Zaoblený kabinet

- Kabinet s přípravou a držáky pro docházkové terminály

- Turnikety budou osazeny stávajícími docházkovými terminály

Zábrana

- Zábrana pevná, tvořená ze sloupků z kartáčované nerezi

Materiál

- Kabinet – nerezová ocel

- Horní víko kabinetu – kalené bezpečnostní sklo

- Křídla – čiré bezpečnostní sklo o minimální tloušťce 10 mm

- Boční výplňový panel – bezpečnostní sklo o minimální tloušťce 6 mm

- Zábrana - bezpečnostní sklo o minimální tloušťce 6 mm

Čidla

- Minimální počet čidel kontrolující průchod osob – 18 párů

- Čidla musí zajišťovat funkci detekci osob procházející proti sobě a funkci detekci osob procházejících za sebou

Napájení

- Zadavatel umožňuje napájení turniketu na 230 V

- V případě výpadku napájení se turnikety automaticky otevírají ve směru východu

Ostatní

- Příprava k připojení EPS dle požadavků zadavatele – odblokování a otevření turniketu při vyhlášení poplachu EPS, komunikační rozhraní: binární svorky řídící jednotky turniketu

- Ovládací panel v recepci musí zajišťovat několik funkcí:

  - Vypnutí turniketu

  - Jednorázové otevření

  - Trvalé otevření

  - Jedním tlačítkem vyvolat funkci panik u všech průchodů

- Informační osvětlení kabinetu – vizuální informace o průchodu (povoleno, zamítnuto)

- Demontáž stávajících turniketů provede na své náklady Zadavatel