Návrh komplexní pozemkové úpravy

v k.ú. Knínice

7. Plán společných zařízení

Textová část

Obsah

  - Technická zpráva

7.1.1		Úvodní část

7.1.1.1		Výchozí podklady

7.1.1.2		Přehled navrhovaných opatření

7.1.1.3		Zásady zpracování plánu společných zařízení

7.1.1.4		Podmínky stanovené správními úřady

7.1.2		Opatření ke zpřístupnění pozemků – cestní síť

7.1.2.1		Kategorizace polních cest

7.1.2.1.1	Polní cesty hlavní

7.1.2.1.1.1	Výpočet svozné plochy

7.1.2.1.2	Polní cesty vedlejší

7.1.2.1.3	Polní cesty doplňkové

7.1.2.1.3          Komunikace II.třídy

7.1.2.1.4          Komunikace III.třídy

7.1.2.1.5          Přehled napojení stávajících sjezdů

7.1.2.2		Parametry polních cest

7.1.3		Protierozní opatření

7.1.3.1		Posouzení míry erozního ohrožení

7.1.3.2		Návrh protierozního opatření

7.1.3.2.1	Organizační opatření

7.1.3.2.2	Agrotechnická opatření

7.1.4		Vodohospodářská opatření

7.1.4.1		Vodní plocha

7.1.4.2		Vodní příkopy

7.1.4.3		Vodní toky

7.1.5		Opatření pro ochranu a tvorbu životního prostředí

7.1.5.1		Základní zásady návrhu ÚSES

7.1.5.1.1	Navržená opatření

7.2		Výměra pozemků pro společná zařízení

7.2.1		Bilance pozemků použitých pro společná zařízení

7.2.2		Podíl vlastníků na výměru pozemků pro společná zařízení

7.2.3		Převod pozemků společných zařízení do vlastnictví

7.3		Bilance změn druhů pozemků v ObPÚ

7.1		Technická zpráva

Základní identifikační údaje

Název akce:         Návrh komplexních  pozemkových  úprav v k.ú. Knínice

Obec:                    Knínice (587389)

Kraj:                     Vysočina

Objednatel :         Česká republika -  Ministerstvo zemědělství,

Pozemkový úřad v Jihlavě

Fritzova 4, 586 01 Jihlava

Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Jan Štefka, ředitel odboru

Zástupce ve věcech technických:  Ing. Jaromír Morkus, Ing.. Jiří Paděra

Zhotovitel:    OLGEO s.r.o.

Ibsenova 128/12, 772 00 Olomouc

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Snížek, jako jednatel

Zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Snížek

Číslo smlouvy o dílo:  č. 23/2005-Mze-PU Jihlava

Datum: říjen 2008

7.1.1	Úvodní část

Plán společných zařízení je koncepční částí komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Knínice. Plán společných zařízení není prováděcím projektem, ale stanovuje pouze základní parametry jednotlivých zařízení. Pro realizaci zařízení vycházejících z návrhu musí následovat jednotlivé prováděcí projekty. Priorita realizace jednotlivých prvků bude provedena na základě schválení obecního zastupitelstva a uživatele dotčených pozemků. Návrh společných zařízení navazuje a vychází ze zaměření skutečného stavu, ze zpracovaného  průzkumu území a analýzy současného stavu a navrženého  územního plánu. Účelem plánu společných zařízení je zpřístupnění pozemků všech vlastníků pomocí polních cest, návrh zařízení pro ochranu a tvorbu krajiny a návrh vodohospodářských opatření            v krajině.

Údaje o území :

výměra celého území dle KN:	546,7471 ha

počet řešených listů vlastnictví:	166 LV

7.1.1.1	Výchozí podklady

1. Státní mapa odvozená 1 : 5 000

2. Základní mapa ČR 1 : 10 000

3. Digitální SPI

4. Mapy KN – M 1:2880, Mapy PK – M 1:2880

5. Barevné ortofotomapy zájmového území

6. Kopie protokolů ze zjišťování hranic KPÚ

7. Vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací

8. Územně analytický podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území obce Knínice, KUBUS-projektová kancelář pro územní plánování a projekty staveb,Jihlava (2008)

9. Podrobný plán ÚSES v k.ú. Knínice (II.etapa zpracování dokumentace plánu ÚSES pro potřeby KPÚ v k.ú. Knínice,Ageris,2008)

10. Zaměření skutečného stavu, Olgeo s.r.o. Olomouc (2007)

11. Mapa průzkumu zájmového území, Olgeo s.r.o. Olomouc (2006)

12 Metodický návod pro vypracování návrhu pozemkových úprav (Dumbrovský, Mezera, Střítecký.,ČMKPÚ, 2004)

13. Postupy a činnost při projektování pozemkových úprav ( Mazín, Váchal, Kvítek, ČMKPÚ Středočeská pobočka, 2007)

14. Ochrana zemědělské půdy před erozí (Janeček a kol., ISV nakladatelství, Praha, 2002)

15. Ochrana a organizace povodí (Dýrová, VUT FAST Brno, 1988)

16. Katalog vozovek polních cest (Ministerstvo zemědělství ČR, Ústřední pozemkový úřad 1998)

17. Protierozní ochrana půdy (Toman, MZLU Brno, 1996)

18. Biogeografické členění České republiky (Čulek, M. a kol., Enigma, Praha, 1996).

19. Zeměpisný lexikon ČSR, Hory a nížiny (Demek, J. a kol., Academia, Praha, 1987).

20. Základy krajinného plánování (Sklenička P., nakl.- Naděžda Skleničková, Říčany, 2002)

21. Krajinný ráz (LOW, Michal, Lesnická práce,2003)

- 7.1.1.2	Přehled navrhovaných opatření

Návrh plánu společných zařízení představuje soubor opatření, které mají zabezpečit naplnění jednoho z hlavních cílů KPÚ stanovených v § 2 zákona č. 139/2002 Sb. o tom, že PÚ se vytvářejí podmínky k racionálnímu hospodaření a k zabezpečení ochrany přírodních zdrojů.

Účelem plánu společných zařízení je navrhnout v řešeném území opatření sloužící

- ke zpřístupnění pozemků

- protierozní opatření pro ochranu půdního fondu

- vodohospodářské opatření, které bude sloužit k zadržení povrchových vod, k neškodnému odvedení nevsáknutých povrchových vod a k ochraně území před záplavami

- k ochraně a tvorbě životního prostředí a ke zvýšení její ekologické stability

Cíl plánu společných zařízení

- zpomalení nebo potlačení degradačních procesů na zemědělské půdě, především minimalizování škod způsobených vodní a větrnou erozí, ochrana a zúrodnění půdního fondu včetně optimálního prostorového a funkčního uspořádání druhu pozemků

- zlepšení vodního režimu území včetně kvality povrchových a podzemních vod, řešení vodohospodářských poměrů včetně povodňové ochrany a ochrany vodních zdrojů

- zajištění ekologické rovnováhy přírodního prostředí. Opatření zahrnuje řešení ÚSES na úrovni plánu, řešení tvorby a ochrany krajinného rázu, podpory biodiverzity krajiny, udržení estetických hodnot, obnovy tradičních a kulturních hodnot území

- řešení zemědělského dopravního systému, tj. zpřístupnění pozemkových tratí i jednotlivých pozemků a zvýšení prostupnosti krajiny.

Soubor opatření v návrhu plánu spol. zařízení v k.ú. Knínice zahrnuje:

- cestní síť – hlavní, vedlejší a doplňkové polní cesty

- protierozní opatření – zatravnění (TTP)

- vodohospodářská opatření –  příkopy, meliorační odpady,

- opatření pro ochranu přírody a krajiny – regionální biokoridory, regionální biocentra, lokální biokoridory, lokální biocentra interakční prvky

Navrhovaná opatření se vzájemně doplňují a také prolínají. Jednotlivé navržené prvky mohou zároveň plnit různé funkce, například protierozní, krajinotvorné i ostatní (označení jednotlivých prvků v grafické části vychází z funkce, která u daného prvku převažuje).

7.1.1.3	Zásady zpracování plánu společných zařízení

Návrh společných zařízení je zpracován jako součást návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Knínice.

Hlavními zásadami řešení návrhu společných zařízení jsou:

a) v maximální míře využít již existující zařízení

b) vytvořit bloky pro následné dělení jednotlivých pozemků tak, aby všechny nově vzniklé pozemky byly přístupné minimálně z jedné strany

c) omezit možnost vzniku vodní a větrné eroze

d) ochránit intravilán obce před přívalovými vodami

e) zemědělskou dopravu směřovat co nejvíce mimo zastavěnou část obce

f) vrátit do území krajinnou zeleň

g) umožnit komunikační propojení se sousedními katastrálními územími

Celý systém společných zařízení je navržen tak, aby byly splněny požadavky sboru zástupců  a obce, byla zachována plná funkčnost systému, a to všechno při požadavcích na potřebnou výměru.

Návrh plánu společných zařízení respektuje vztah ke krajinnému prostředí a úzce navazuje na výsledky terénního průzkumu, analýzu současného stavu a na zaměření skutečného stavu. Dále také vychází z územního plánu obce Knínice a místní část Bohusoudov, z vyhodnocení podmínek orgánů statní správy a dále z vyhodnocení připomínek dotčených organizací.

7.1.1.4	Podmínky stanovené správními úřady

Podmínky stanoveny správními úřady byly v plánu společných zařízení akceptovány. Jednotlivá stanoviska jsou doložena v dokladové části

Ministerstvo životního prostředí – odbor výkonu státní správy VII, Brno

Krajský úřad kraje Vysočina- odbor dopravy a silničního hospodářství, Jihlava

Krajský úřad kraje Vysočina- odbor životního prostředí, Jihlava

Krajský úřad kraje Vysočina – odbor územního plánování a stavebního úřadu, Jihlava

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Jihlava

Krajský úřad kraje Vysočina – odbor kultury a památkové péče

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě

Městský úřad Telč – odbor životního prostředí- ochrana přírody a krajiny

Městský úřad Telč – odbor životního prostředí – státní správa lesů

Městský úřad Telč – odbor dopravy

Městský úřad Telč – odbor rozvoje a územního plánování

Obec Radkovice u Budče

Obecní úřad Lomy

Obecní úřad Krasonice

Obecní úřad Nová Říše odbor výstavby

Obec Hříšice

Zemědělská vodohospodářská správa,povodí Moravy a Dyje pracoviště Znojmo

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Jihlava

Pozemkový fond ČR, Jihlava

Správa a údržba silnic Jihlava

Policie ČR, okresní ředitelství, dopravní inspektorát, Jihlava

Rybářství Telč, a.s.

Jihomoravská plynárenská, a.s. Jihlava

RWE Transgas Net, s.r.o.

E.ON Energie, a.s.Brno

Povodí Moravy  s.p.Brno

Obvodní báňský úřad v Brně

Český Telecom, a.s.krajské středisko dokumentace Jihlava

Český Telecom, a.s. divize sítí, řízení sítě a veřejné služby, Jihlava

7.1.2	Opatření ke zpřístupnění pozemků – cestní síť

Jednou ze základních součástí komplexních pozemkových úprav je dobře vyřešený návrh cestní sítě, který by měl respektovat jak kritérium dopravní, tak kritéria ekologická, půdoochranná, vodohospodářská, estetická, ale i kritérium ekonomické.

Cestní síť patří mezi liniová zařízení, která nejvýrazněji ovlivňují organizaci půdního fondu. Vhodně navržená síť polních cest plní kromě dopravní funkce i funkci protierozní ochrany a spolu s doprovodnou zelení dotváří celkový ráz krajiny. Z hlediska dopravy musí cestní síť zajistit vhodné propojení obce, zemědělských podniků, či farem s polními tratěmi, především však musí zajistit přístup ke všem pozemkům vlastníků.

Průzkum současného stavu ukázal, že stávající cestní síť je silně nedostačující. Všechny pozemky jsou přístupné pouze pro velkoplošné užívaní z místních komunikací a ze státních silnic II. a III. třídy. Při nepříznivých klimatických podmínkách dochází k nánosu hrubých nečistot na tyto komunikace. Při návrhu byla převážně využita stávající cestní síť, která byla vhodně a účelně doplněna. U stávajících cest, které svými parametry neodpovídají současným požadavkům na dopravu bude navržena příslušná úprava – rozšíření v oblouku, směrové úpravy, či rekonstrukce vozovky.

Návrh cestní sítě respektuje požadavky vznesené při projednávání plánu společných zařízení se sborem zástupců a na veřejném zasedání obecního zastupitelstva.

Celý systém polních cest je napojen na veřejnou silniční síť. Pro napojení jsou využity stávající sjezdy a návrh rekonstrukcí stávajících i nově navržených napojení respektuje

ČSN 73 6109, 73 6110, 73 6101, 73 6102.

7.1.2.1	Kategorizace polních cest

Podle prostorového uspořádání a návrhových prvků se polní cesty dělí do několika kategorií, polní cesty hlavní HPC1 – HPC9, vedlejší VPC11 – VPC35. V řešeném území navrhujeme i polní cesty doplňkové DPC101 – DPC122, což jsou pozemky vytvořené jako rezerva pro potřebu cesty ke zpřístupnění vlastnických pozemků.

Celková výměra návrhu polních cest v rámci komplexní pozemkové úpravy činí 18,2784 ha. Z toho výměra polních cest hlavních činí 7,9872 ha, polních cest vedlejších 6,6617 ha  a polních cest doplňkových 3,6295 ha.

Výše uvedené rozlišení polních cest je v souladu s ČSN 736109  Projektování polních cest. Pro některé významné nebo problematické polní cesty budou vytvořeny podélné a příčné řezy.

7.1.2.1.1	Polní cesty hlavní

Hlavní polní cesty jsou nejvíce frekventované polní cesty, které soustřeďují dopravu  zemědělské mechanizace ve směru k půdním celkům. Jsou napojeny na místní komunikace či státní silnice. Na hlavní polní cesty jsou dále napojeny cesty vedlejší či doplňkové.

Polní cesty hlavní jsou navrženy zpevněné, vzhledem k údržbě a možnosti využití       k celoročnímu provozu.

Hlavní polní cesty označeny jako HPC4, HPC8 a HPC9 nejsou doposud vedeny v katastru nemovitosti a jsou nově navrhovány.

Návrh: polní cesty hlavní -  celkem 13,312 km o celkové výměře 7,9872 ha.

| Označení kategorie/ rychlost výměra v ha | šířka pozemku délka v m | současný stav umístění | navrhovaný stav prvky v trase |
| --- | --- | --- | --- |
| HPC1 6,0/40 1,6380 | 6 2730 | Stávající páteřní komunikace prochází středem zájmového území. Vede podél rybníka Husinec R5 severozápadním směrem k osadě Bohusoudov, kde se napojuje na silnici III.tř. 41012. Zpevnění jen místy.Doprovodný objekt propustek P1 | Druh zpevnění AKO (asfaltový koberec otevřený), komunikaci doplnit o liniovou zeleň IP2 v otevřené krajině v délce 1500 m od lesního komplexu po rybník Husinec. Nutná rekonstrukce mostu M5 přes vodní tok Prokopka |
| HPC2 6,0/40 0,6642 | 7 1107 | Stávající, travnatá, napojení na HPC1 a pokračuje v k.ú. Krasonice. Doprovodný objekt propustek P2 | Zpevněná AKO (asfaltový koberec otevřený), komunikaci doplnit o liniovou zeleň IP7 z jihovýchodní strany a odvodňovací příkop z protilehlé strany. |
| HPC3 6,0/40 0,7500 | 6 1250 | Stávající, nezpevněná napojení v severovýchodní části na HPC4 | Zpevněná AKO (asfaltový koberec otevřený), komunikaci doplnit o liniovou zeleň IP11 z jihovýchodní strany |
| HPC4 6,0/40 0,7320 | 6 1220 | Neznatelná | Nově navrhovaná, zpevněná AKO, vede po katastrální hranici s Krasonicemi. Napojení stávajícím sjezdem S1 na komunikaci II.tř. č 410. Prochází biokoridorem. |
| HPC5 6,0/40 0,8400 | 6 1400 | Současná, stávajícím sjezdem S2 z komunikace II.tř.č.410 pokračuje východním směrem k osadě Kyprův mlýn | Prochází biokoridorem, návrh na celkovou rekonstrukci zpevnění AKO |
| HPC6 6,0/40 0,8580 | 6 1430 | Současná, nezpevněná, napojení stávajícím sjezdem S6 na komunikaci II.tř.č410, situována na východ od zastavěné části obce směrem ke k.ú. Krasonice | Zpevněná AKO (asfaltový koberec otevřený), napojení na HPC5. Komunikaci doplnit o liniovou zeleň IP17 z jihovýchodní strany |
| HPC7 6,0/40 0,6390 | 6 1065 | Nezpevněná komunikace na jihu zájmového území se napojuje stávajícím sjezdem S7 na komunikaci II.tř. č.151 | Zpevněná AKO (asfaltový koberec otevřený), doplnit o liniovou zeleň IP23 z východní strany |
| HPC8 6,0/40 1,1700 | 6 1950 | Stávajícím sjezdem S12 z komunikace II.tř. č.410 vede vyježděná komunikace jen k blokům zemědělské půdy.Doprovodný objekt propustek P5. | Zpevněná AKO (asfaltový koberec otevřený),v krajině bude tvořit znatelnou katastrální hranici s Budčí. Stávajícím sjezdem S15 je napojena na komunikaci III.tř.č.41012 |
| HPC9 6,0/40 0,6960 | 6 1160 | Stávající, štěrková se zpevněným sjezdem. Stávajícím sjezdem S14 z komunikace III.tř.41012 vede severozápadním směrem a napojuje se na komunikaci HPC1 | Zpevněná AKO (asfaltový koberec otevřený) Nově navržený doprovodný objekt propustek P6 |

Navrhovaná vrstva vozovky AKO – asfaltový koberec otevřený (ČSN 73 6121)

7.1.2.1.1.1 Výpočet svozné plochy

Pro účelové komunikace se intenzita těžkých nákladních vozidel stanoví na základě celkového objemu dopravovaných hmot (T). U polních cest lze celkový objem odvodit z velikosti svozné plochy polní cesty S (ha) a přepravovaných hmot z 1 ha Q (t). Intenzitu provozu těžkých nákladních vozidel pro polní cestu (TNVk) lze stanovit podle Typizační směrnice TSm-0-039AGP(1998):

k . T

TNVk  = --------------

R

kde:

k         -  koeficient (dle TSm-0-039AGP   k  =  0,14),

T         - celkový objem dopravovaných hmot ( T = Q.S),

R         - provozní doba polní cesty za rok ( dle TSm-0-039AGP

Jelikož se v zájmovém území nejedná o cesty příjezdové ani spojovací, bylo pro R dosazeno číslo 275 (dní). Množství přepravovaných hmot z 1 ha (Q) bylo odvozeno z hektarových výnosů u kukuřice na siláž a to 81,6 t/ha. Údaj byl převzat z výzkumného ústavu základní agrotechniky v Hrušovanech.

| označení | kategorie/rychlost | svozná plocha v ha | TNV k | třída dopravního zatížení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HPC1 | 6,0/40 | 70 | 2,9 | VI - charakteristika zatížení velmi lehká |
| HPC2 | 6,0/40 | 100 | 4,2 | VI - charakteristika zatížení velmi lehká |
| HPC3 | 6,0/40 | 108 | 4,5 | VI - charakteristika zatížení velmi lehká |
| HPC4 | 6,0/40 | 76 | 3,2 | VI - charakteristika zatížení velmi lehká |
| HPC5 | 6,0/40 | 82 | 3,4 | VI - charakteristika zatížení velmi lehká |
| HPC6 | 6,0/40 | 140 | 5,8 | VI - charakteristika zatížení velmi lehká |
| HPC7 | 6,0/40 | 58 | 2,4 | VI - charakteristika zatížení velmi lehká |
| HPC8 | 6,0/40 | 160 | 6,7 | VI - charakteristika zatížení velmi lehká |
| HPC9 | 6,0/40 | 30 | 1,3 | VI - charakteristika zatížení velmi lehká |

TNV k průměrná denní intenzita provozu těžkých nákladních vozidel v obou směrech

7.1.2.1.2	Polní cesty vedlejší

Polní cesty vedlejší zajišťují přímý přístup na pozemky a jsou většinou napojeny na polní cesty hlavní, mohou být napojeny na místní komunikace, případně na veřejnou silniční síť. Jedná se o méně frekventované cesty. Vedlejší cesty jsou označeny jako VPC11 – VPC35, jedná se jak o nově navržené, tak o cesty zčásti nebo zcela vedené v trasách stávajících polních cest.V katastru nemovitosti jsou uvedeny jen některé.

Polní cesty vedlejší jsou převážně navrhovány jako polní cesty zpevněné.

Návrh: polní cesty vedlejší -  celkem 16,323 km o celkové výměře 6,6617 ha.

| kategorie/ rychlost výměra v ha | šířka pozemku délka v m | současný stav umístění | navrhovaný stav prvky v trase |
| --- | --- | --- | --- |
| VPC11 4,0/30 0,0592 | 4 148 | Stávající, částečně zpevněná, vede přes hráz Obecního rybníka do lesního komplexu, situována v severozápadní části zájmového území. | Zpevnění PM (penetrační makadam) napojení na HPC1 |
| VPC12 4,0/30 0,0764 | 4 191 | Stávající, nezpevněná vede po západní straně Skřipského rybníka. | Zpevnění PM (penetrační makadam) je součástí LBK8, napojením na HPC1 zpřístupňuje lesní komplex, doprovodný objekt M6 přes vodní tok Prokopka |
| VPC13 4,0/30 0,1568 | 4 392 | Stávající, nezpevněná, travnatá v severozápadní části území. | Zpevnění PM (penetrační makadam), situována v severozápadní části území, z HPC1 vede do lesního komplexu |
| VPC14 4,0/30 0,2808 | 4 702 | Stávající, nezpevněná. | Návrh na zpevnění AKO (asfaltový koberec otevřený)Propojuje HPC2 s VPC15 |
| VPC15 4,0/30 0,3376 | 4 844 | Částečně vyježděná | Návrh na zpevnění PM (penetrační makadam),na severovýchodě území napojení na HPC4 |
| VPC16 4,0/30 0,1444 | 4 361 | Stávající,částečně zpevněná | Návrh na zpevnění PM (penetrační makadam), spojuje HPC2 s VPC17, doprovodný objekt propustek P8 |
| VPC17 4,0/30 0,5920 | 4 1480 | Stávající,částečně zpevněná | Z HPC4 vede regulační stanici plynu VTL RS 2000/2/1-440 Knínice a dále na HPC1. Návrh na rekonstrukci zpevnění komunikace |
| VPC18 4,0/30 0,2100 | 4 525 | Stávající, vyježděná | Návrh na zpevnění PM (penetrační makadam), ze silnice II.tř.410 sjezdem S4 vede k HPC3. Doplněna o liniovou zeleň IP12 |
| VPC19 4,0/30 0,2944 | 4 736 | Stávající, nezpevněná | Návrh na zpevnění PM (penetrační makadam), ze silnice II.tř.č.410 stávajícím sjezdem S5 vede severozápadním směrem k Hlineckému rybníku, doplněna liniovou zelení IP13 |
| VPC20 4,0/30 0,5672 | 4 1418 | Stávající, nezpevněná, není vedena v KN | Návrh na zpevnění asfaltovým kobercem,stávajícím sjezdem S3za silnice II.tř.č.410 vede jihovýchodním směrem na HPC6 |
| VPC21 4,0/30 0,1625 | 5 325 | Současná, částečně zpevněná | Návrh na zpevnění AKO (asfaltový koberec otevřený) napojení na HPC5, vede kolem Kyprova rybníka přes most M3 na katastrální území Krasonice |
| VPC22 4,0/30 0,7392 | 4 1848 | Stávající,nezpevněná | Návrh na zpevnění PM (penetrační makadam), spojuje HPC6 s HPC5 ve východní části území |
| VPC23 4,0/30 0,2068 | 4 517 | Stávající, nezpevněná | Návrh na zpevnění PM (penetrační makadam), spojuje HPC6 a VPC25, navrhovaný prvek v trase je IP20 |
| VPC24 4,0/30 0,2200 | 4 550 | Stávající, částečně zpevněná, není vedena v KN | Návrh na zpevnění AKO (asfaltový koberec otevřený) napojení stávajícím sjezdem S6 ze silnice II.tř.č.410 na VPC25 |
| VPC25 4,0/30 0,4780 | 4 1195 | Stávající, vyježděná těžkou zemědělskou mechanizací | Návrh na zpevnění AKO (asfaltový koberec otevřený) navrhované prvky v trase IP21 a IP19, z HPC7 vede k lokalitě Pod Skalkou v blízkosti vodního toku Želetavka |
| VPC26 4,0/30 0,1828 | 4 457 | Stávající, vyježděná, parcela není uvedena v KN | Návrh na zpevnění MZK(mechanicky zpevněné kamenivo) z HPC7 umožňuje přístup na louky u vodního toku Želetavky |
| VPC27 4,0/30 0,1180 | 4 295 | Stávající, vyježděná, parcela není vedena v KN | Návrh na zpevnění MZK(mechanicky zpevněné kamenivo)vede z HPC7 na DPC118 v jižní části zájmového území, doprovodný prvek IP24 |
| VPC28 4,0/30 0,2040 | 4 510 | Stávající, vyježděná | Návrh na zpevnění MZK(mechanicky zpevněné kamenivo) sjezdem S8 v jižní části řešeného území9 z komunikace II.tř.č.151 zpřístupňuje louky u katastrální hranice Lomy u Jemnice a přes most M4 se vrací sjezdem S8 na komunikaci II.tř.č.151.Dalším prvkem v trase je propustek P3 |
| VPC29 4,0/30 0,0556 | 4 139 | Stávající,přístupová k obydlí v lokalitě Suchý mlýn, parcela není vedena v KN | Návrh na zpevnění AKO (asfaltový koberec otevřený), sjezdem S10 z komunikace II.tř.č.151 vede přes most M2 na polní cestu v k.ú. Lomy u Jemnice Dalším prvkem v trase je propustek P4 |
| VPC30 4,0/30 0,3908 | 4 977 | Stávající,vyježděná, parcela není vedena v KN | Návrh na zpevnění AKO (asfaltový koberec otevřený),sjezdem S11 z komunikace II.tř.410 jižním směrem vede podél katastrální hranice s Budčí a po 253 m se stáčí do obce Knínice |
| VPC31 4,0/30 0,5368 | 4 1342 | Stávající,travnatá | Návrh na zpevnění AKO (asfaltový koberec otevřený), z místní komunikace vede severovýchodním směrem na HPC8, doprovodný prvek IP 28 |
| VPC32 4,0/30 0,0464 | 4 116 | Nově navržená | Návrh na zpevnění AKO (asfaltový koberec otevřený), vede podél melioračního příkopu MP1 v severozápadní části území a dále pokračuje v k.ú. Budeč, další prek v trase je propustek P7 |
| VPC33 4,0/30 0,1924 | 4 481 | Stávající | Návrh na zpevnění AKO,napojení z komunikace III.tř.41012 sjezdem S17 a pokračuje podél lesa do k.ú. Jersice |
| VPC34 4,0/30 0,0796 | 4 199 | Částečně znatelná, v KN uvedena jen cca polovina výměry | Návrh na zpevnění AKO, stávajícím sjezdem S16 z komunikace III.tř.č 4102 vede za zahradami v osadě Bohusoudov |
| VPC35 4,0/30 0,2300 | 4 575 | Nově navržená, v KN není uvedena | Návrh na zpevnění AKO (asfaltový koberec otevřený),sjezdem S 13 z komunikace III.tř.č. 41012 jihozápadním směrem na HPC8 |

Navrhovaná vrstva vozovky

- AKO -  asfaltový koberec otevřený (ČSN 73 6121)

- MZK -  mechanicky zpevněné kamenivo (ČSN  73 6126)

- PM    -  penetrační makadam (ČSN 73 6127)

7.1.2.1.3	Polní cesty doplňkové (sezónní)

Jako polní cesty doplňkové nebo-li sezónní  byly označeny vyježděné nebo  travnatá polní komunikace, které jsou v současné době buď nevyužívané a nebo zajišťují sezónní komunikační propojení. Polní cesty doplňkové budou aktualizovány dle potřeby vlastníků během další etapy KPÚ Knínice a to v části 8.Návrh nového umístění pozemků. Navrhovaná šířka polních cest doplňkových je 3,5 m, budou nezpevněné, travnaté.

Návrh: polní cesty doplňkové -  celkem  10,370 km o celkové výměře  3,6295 ha.

| označení výměra v ha | šířka pozemku délka v m | současný stav | umístění v lokalitě |
| --- | --- | --- | --- |
| DPC101 0,1981 | 3,5 566 | neexistuje | Na Dlouhých |
| DPC102 0,0529 | 3,5 151 | současná | Prostřední pole- situována kolem lesa |
| DPC103 0,2587 | 3,5 739 | částečně využívána | Prostřední pole |
| DPC104 0,1239 | 3,5 354 | neexistuje | U hrádku |
| DPC105 0,1075 | 3,5 307 | neexistuje | Mezi rybníky |
| DPC106 0,1229 | 3,5 351 | současná. | Truční palouky |
| DPC107 0,1243 | 3,5 355 | neexistuje | Truční palouky |
| DPC108 0,1953 | 3,5 558 | neexistuje | U remízku |
| DPC109 0,1950 | 3,5 557 | neexistuje | Manda |
| DPC110 0,2433 | 3,5 695 | neexistuje | Nad chalupami -situována napříč |
| DPC111 0,2226 | 3,5 636 | současná | Nad chalupami situována podél zahrad |
| DPC112 0,1715 | 3,5 490 | neexistuje | Přední Rakovec, prvek v trase S18 |
| DPC113 0,2093 | 3,5 598 | současná | Za remízkem |
| DPC114 0,2636 | 3,5 753 | částečně využívána | Díly |
| DPC115 0,2370 | 3,5 677 | neexistuje | U Šimona - přístup na louky u vodního toku Želetavka |
| DC116 0,0644 | 3,5 184 | neexistuje | U Svatého Františka-přístup k LBC5 |
| DPC117 0,1425 | 3,5 407 | neexistuje | Na jihu zájmového území podél náhonu k Šmahlovu mlýnu |
| DPC118 0,1169 | 3,5 334 | současná | Bábkův kopec |
| DPC119 0,0707 | 3,5 202 | částečně využívána | Nade mlýnem |
| DPC120 0,1981 | 3,5 566 | neexistuje | Nivy |
| DPC121 0,0998 | 3,5 285 | částečně využívána | V zahradách |
| DPC122 0,2112 | 3,5 605 | neexistuje | Čtvrtky |

7.1.2.1.3  Komunikace II. třídy

Návrh: státní silnice – celkem 2,501 km o celkové výměře 2,8571 ha.

| označení výměra v ha | šířka pozemku délka v m | současný stav umístění | prvky v trase |
| --- | --- | --- | --- |
| Silnice II.tř. č.151 1,2374 | 11,5 1076 | Stávající silnice II třídy prochází jižní části řešeného území | Doprovodné objekty jsou liniová zeleň IP25,stávající sjezdy S7,S8,S9,S10, propustek P10 a most M1 přes vodní tok Prokopka. Liniová zeleň bude součástí parcely komunikace |
| Silnice II.tř. č.410 A 1,2804 | 11 1164 | Stávající silnice II třídy prochází středem obce část A vede od Knínic do Krasonic | Doprovodný objekt liniová zeleň IP15, stávající sjezdy S1,S2,S3,S4,S5,S6,S18. Liniová zeleň bude součástí parcely komunikace |
| Silnice II.tř. č.410 B 0,3393 | 13 261 | Stávající silnice II třídy prochází středem obce část B vede od Knínic do Budeč | Doprovodný objekt liniová zeleň IP27 a stávající sjezdy S11,S12.Liniová zeleň bude součástí parcely komunikace |

7.1.2.1.4	Komunikace III. třídy

Návrh: státní silnice – celkem 1,247 km o celkové výměře 1,4669 ha.

Komunikace je vedena na LV 10001

| označení výměra v ha | šířka pozemku délka v m | současný stav umístění | prvky v trase |
| --- | --- | --- | --- |
| Silnice III.tř. 41012 A 0,3570 | 15 238 | Stávající silnice III třídy vede v severní části území od osady Bohusoudov do k.ú. Budeč | Doprovodný objekt liniová zeleň IP1 a silniční příkop. Oba dva prvky budou součástí výměry nové parcely |
| Silnice III.tř. 41012 B 1,1099 | 11 1009 | Část komunikace B vede od hranice s k.ú. Budeč do zastavěné části obce Knínice | Doprovodný objekt liniová zeleň IP29 a IP30, stávající sjezdy S13,S14,S15 a propustek P9. Liniová zeleň bude součástí parcely komunikace |

7.1.2.1.5  Přehled napojení stávajících sjezdů na státní komunikace

| označení komunikace | napojení na polní komunikace-označení podle významu | napojení v km | označení sjezdu |
| --- | --- | --- | --- |
| st.II/151 | VPV28 | 46,79 | S9 |
|  |  | 47,113 | S8 |
|  | HPC7 | 46,926 | S7 |
|  | VPC29 | 46,224 | S10 |
| st.II/410 d.A | HPC4 | 25,798 | S1 |
| d.A | HPC5 | 25,798 | S2 |
| d.A | VPC20 | 26,189 | S3 |
| d.A | DPC112 | 26,393 | S4 |
| d.A | VPC18 | 26,393 | S18 |
| d.A | VPC24 | 26,954 | S6 |
| d.A | HPC6 | 26,954 | S6 |
| d.A | VPC19 | 26,954 | S5 |
| d.B | VPC30 | 27,94 | S11 |
| d.B | HPC8 | 27,94 | S12 |
| D.b |  |  |  |
| st.III/41012 d.B | VPC35 | 0,836 | S13 |
| d.B | HPC9 | 0,836 | S14 |
| d.A | VPC34 | 2,786 | S16 |
| d.A | HPC33 | 2,786 | S17 |
| d.B | HPC8 | 1,55 | S15 |

7.1.2.2	Parametry polních cest

V nově navržené síti polních cest byly navrženy polní cesty v kategoriích: P6,0/40, P4,0/30. Sjezdy ze silnic na vedlejší cesty budou zpevněné a opatřené bezprašným povrchem v délce nejméně 20m od okraje silnice. Ve směrových lomech trasy cest budou navrženy kruhové oblouky, ve směrových obloucích s menším poloměrem než 250 m  bude vozovka rozšířena o předepsanou hodnotu. Podélné odvodnění hlavních cest je řešeno odvodňovacími příkopy jen v nejnutnějších případech. Příčné odvodnění bude zajištěno střechovitým případně jednostranným příčným sklonem vozovky. Všechny polní cesty jsou navrženy v souladu s ČSN 73 6109.Rozšíření ploch bude řešeno v další etapě v návrhu příčných            a podélných řezu.

V místech, kde je potřeba převést povrchovou vodu pod tělesem cesty jsou navrženy propustky. Podrobné řešení propustků bude zpracováno v realizačním projektu.

Ornice ze skrývky při výstavbě polních cest bude využita na výstavbu dalších prvků z plánu společných zařízení.

Konstrukce povrchu vozovky  – na základě významnosti cesty, dopravního zatížení, klimatických podmínek v území a charakteristice podloží se v této fázi KPÚ navrhuje u cest se spojovacím významem, kde je předpokládán zimní provoz, ke zpevnění komunikací AKO – asfaltový koberec otevřený (ČSN 73 6121), pro cesty méně zatížené, v zimních měsících méně užívané MZK -  mechanicky zpevněné kamenivo (ČSN  73 6126) a  PM  -  penetrační makadam (ČSN 73 6127). Konstrukce doplňkových  polních cest bude vytvořena pouze  vyspádovaným  a zhutněným násypem zeminy, jehož povrch by byl zatravněný.

Při realizaci jednotlivých cest může docházet k upřesnění konstrukce vozovky na základě aktuálního předpokladu zatížení cesty a údajů pedologického průzkumu.

7.1.3	Protierozní opatření

# Půda jako jeden z hlavních zdrojů biosféry je podle definice omezený a nenahraditelný přírodní zdroj. Všechna odvětví lidské činnosti postupně narušují přirozený kryt půdy              a vystavují její povrch působení erozivních sil. Rozvíjející se erozí, která spočívá v destruktivním účinku vody a větru na půdní povrch, tak dochází k rozrušování a odnosu půdní hmoty zemského povrchu.

Jedním z úkolů protierozní ochrany je chránit přírodní zdroje, především půdu a vodu. Návrh protierozních opatření má nejen zastavit devastaci půdy a vytvořit podmínky pro zvyšování její úrodnosti, ale i poskytnout ochranu vodním zdrojům, nádržím a tokům.

7.1.3.1	Posouzení míry erozního ohrožení

Území je rozděleno na tzv. erozně uzavřené celky (lokality, bloky). Pro tyto plochy jsou určeny erozně nejnepříznivější odtokové dráhy povrchového odtoku, pro které je dále vypočítán smyv půdy.

Analýza území z hlediska hodnocení erozního smyvu se provádí prostřednictvím univerzální rovnice Wischmeier – Smith, která má tvar:

G = R . K . L . S . C . P   [t/ha/rok]

G  : průměrná roční ztráta půdy [t/ha/rok]

R  : faktor erozní účinnosti deště [MJ/ha.cm/h]

K  : faktor náchylnosti půdy k erozi [-]

L  : faktor délky svahu [m]

S  : faktor sklonu svahu [%]

C  : faktor ochranného vlivu vegetace [-]

P  : faktor vlivu protierozních opatření [-]

Dále jsou na základě hloubky půdy v dané oblasti stanoveny přípustné hodnoty G. Na základě výpočtu se zhodnotí současný stav míry erozního ohrožení. Následně je vypracován návrh protierozních opatření a cestní sítě a na tento nový návrh je zájmové území opět rozděleno do bloků, pro které je opět spočítána průměrná roční ztráta půdy. Návrh je textově  a graficky vyhodnocen.

Rozdělení do erozně uzavřených celků

Pro výpočet vodní eroze – současný stav, bylo území rozděleno do 13 bloků. V každém povodí byly určeny erozně významné dráhy odtoku a u nich vypočtena současná míra erozního ohrožení. Pokud  vypočtená míra erozního ohrožení přesahovala přípustnou ztrátu, byla protierozní soustava upravena a výpočet míry erozního ohrožení opakován.

Stanovení přípustné průměrné roční ztráty půdy

Dlouhodobá průměrná přípustná ztráta půdy byla určena na základě kódu BPEJ a jednotlivé hodnoty pro bloky jsou uvedeny ve výpočtu.

Stanovení faktoru ochranného vlivu vegetace C

Faktor „C“ byl určen pro plodiny obilniny = 0,234, kukuřice = 0,345, TTP = 0,005. Jednotlivé hodnoty pro bloky jsou určeny ve výpočtu.

VÝPOČET EROZNÍ OHROŽENOSTI

Graficky je výpočet znázorněn v příloze 7.5.3.2 Mapa erozního ohrožení – návrh

Legenda :

G  : celkový erozní smyv [t/ha/rok]

R  : faktor erozní účinnosti přívalového deště [MJ/ha.cm/h]

K  : faktor erodovatelnosti půdy [-]

L  : faktor délky svahu [m]

S  : faktor sklonu svahu [%]

C  : faktor ochranného vlivu vegetace [-]

P  : faktor účinnosti protierozních opatření [-]

li : délka linie [m]

hi : převýšení linie [m]

s  : sklon linie [%]

Výpočet erozní ohroženosti  k.ú. Knínice

blok 1

Odtoková linie č.: 1

Celkový erozní smyv G = 8,57  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

518	31	0,45	5,98

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

518 	31 	5,98	0,45 	4,84 	0,57 	0,345 	1 	20,0

Odtoková linie č.: 2

Celkový erozní smyv G = 4,50  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

354	17	0,5	4,80

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

354 	17 	4,80	0,50 	3,03 	0,43 	0,345 	1 	20,0

blok 2

Odtoková linie č.: 1

Celkový erozní smyv G = 14,55  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

193	22	0,5	11,40

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

193 	22 	11,40	0,50 	2,95 	1,43 	0,345 	1 	20,0

Odtoková linie č.: 1

Celkový erozní smyv G = 9,87  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

193	22	0,5	11,40

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

193 	22 	11,40	0,50 	2,95 	1,43 	0,234 	1 	20,0

blok 3

Odtoková linie č.: 1

Celkový erozní smyv G = 11,68  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

246	24	0,45	9,76

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

246 	24 	9,76	0,45 	3,33 	1,13 	0,345 	1 	20,0

Odtoková linie č.: 1

Celkový erozní smyv G = 7,92  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

246	24	0,45	9,76

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

246 	24 	9,76	0,45 	3,33 	1,13 	0,234 	1 	20,0

Odtoková linie č.: 2

Celkový erozní smyv G = 11,59  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

267	22	0,55	8,24

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

267 	22 	8,24	0,55 	3,47 	0,88 	0,345 	1 	20,0

Odtoková linie č.: 2

Celkový erozní smyv G = 7,86  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

267	22	0,55	8,24

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

267 	22 	8,24	0,55 	3,47 	0,88 	0,234 	1 	20,0

blok 4

Odtoková linie č.: 1

Celkový erozní smyv G = 5,93  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

306	21	0,34	6,86

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

306 	21 	6,86	0,34 	3,72 	0,68 	0,345 	1 	20,0

Odtoková linie č.: 1

Celkový erozní smyv G = 4,03  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

306	21	0,34	6,86

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

306 	21 	6,86	0,34 	3,72 	0,68 	0,234 	1 	20,0

Odtoková linie č.: 1

Celkový erozní smyv G = 0,09  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

306	21	0,34	6,86

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

306 	21 	6,86	0,34 	3,72 	0,68 	0,005 	1 	20,0

Odtoková linie č.: 2

Celkový erozní smyv G = 2,55  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

245	9	0,44	3,67

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

245 	9 	3,67	0,44 	2,62 	0,32 	0,345 	1 	20,0

Odtoková linie č.: 3

Celkový erozní smyv G = 7,64  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

721	43	0,34	5,96

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

721 	43 	5,96	0,34 	5,71 	0,57 	0,345 	1 	20,0

blok 5

Odtoková linie č.: 1

Celkový erozní smyv G = 3,63  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

516	20	0,44	3,88

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

516 	20 	3,88	0,44 	3,52 	0,34 	0,345 	1 	20,0

Odtoková linie č.: 2

Celkový erozní smyv G = 2,29  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

308	12	0,34	3,90

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

308 	12 	3,90	0,34 	2,87 	0,34 	0,345 	1 	20,0

blok 6

Odtoková linie č.: 1

Celkový erozní smyv G = 6,83  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

488	26	0,43	5,33

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

488 	26 	5,33	0,43 	4,70 	0,49 	0,345 	1 	20

Odtoková linie č.: 2

Celkový erozní smyv G = 5,72  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

170	14	0,34	8,24

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

170 	14 	8,24	0,34 	2,77 	0,88 	0,345 	1 	20

Odtoková linie č.: 3

Celkový erozní smyv G = 5,72  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

170	14	0,34	8,24

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

170 	14 	8,24	0,34 	2,77 	0,88 	0,345 	1 	20

blok 7

Odtoková linie č.: 1

Celkový erozní smyv G = 4,57  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

265	16	0,33	6,04

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

265 	16 	6,04	0,33 	3,46 	0,58 	0,345 	1 	20

Odtoková linie č.: 2

Celkový erozní smyv G = 8,61  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

476	38	0,32	7,98

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

476 	38 	7,98	0,32 	4,64 	0,84 	0,345 	1 	20

Odtoková linie č.: 3

Celkový erozní smyv G = 5,19  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

188	14	0,34	7,45

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

188 	14 	7,45	0,34 	2,91 	0,76 	0,345 	1 	20

Odtoková linie č.: 4

Celkový erozní smyv G = 5,70  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

442	26	0,33	5,88

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

442 	26 	5,88	0,33 	4,47 	0,56 	0,345 	1 	20

Odtoková linie č.: 5

Celkový erozní smyv G = 6,40  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

211	19	0,3	9,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

211 	19 	9,00	0,30 	3,09 	1,00 	0,345 	1 	20

Odtoková linie č.: 5

Celkový erozní smyv G = 4,34  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

211	19	0,3	9,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

211 	19 	9,00	0,30 	3,09 	1,00 	0,234 	1 	20

Odtoková linie č.: 5

Celkový erozní smyv G = 0,09  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

211	19	0,3	9,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

211 	19 	9,00	0,30 	3,09 	1,00 	0,005 	1 	20

Odtoková linie č.: 6

Celkový erozní smyv G = 4,97  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

172	14	0,3	8,14

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

172 	14 	8,14	0,30 	2,79 	0,86 	0,345 	1 	20

Odtoková linie č.: 6

Celkový erozní smyv G = 3,37  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

172	14	0,3	8,14

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

172 	14 	8,14	0,30 	2,79 	0,86 	0,234 	1 	20

blok 8

Odtoková linie č.: 1

Celkový erozní smyv G = 3,62  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

171	8	0,55	4,68

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

171 	8 	4,68	0,55 	2,27 	0,42 	0,345 	1 	20

Odtoková linie č.: 2

Celkový erozní smyv G = 3,06  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

312	10	0,55	3,21

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

312 	10 	3,21	0,55 	2,88 	0,28 	0,345 	1 	20

blok 9

Odtoková linie č.: 1

Celkový erozní smyv G = 3,51  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

296	14	0,43	4,73

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

296 	14 	4,73	0,43 	2,82 	0,42 	0,345 	1 	20

Odtoková linie č.: 2

Celkový erozní smyv G = 2,47  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

208	10	0,34	4,81

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

208 	10 	4,81	0,34 	2,45 	0,43 	0,345 	1 	20

Odtoková linie č.: 3

Celkový erozní smyv G = 6,53  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

282	16	0,5	5,67

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

282 	16 	5,67	0,50 	3,57 	0,53 	0,345 	1 	20

Odtoková linie č.: 3

Celkový erozní smyv G = 4,60  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

282	16	0,5	5,67

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

282 	16 	5,67	0,50 	3,57 	0,53 	0,243 	1 	20

Odtoková linie č.: 3

Celkový erozní smyv G = 0,09  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

282	16	0,5	5,67

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

282 	16 	5,67	0,50 	3,57 	0,53 	0,005 	1 	20

blok 10

Odtoková linie č.: 1

Celkový erozní smyv G = 3,10  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

370	14	0,44	3,78

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

370 	14 	3,78	0,44 	3,09 	0,33 	0,345 	1 	20

Odtoková linie č.: 2

Celkový erozní smyv G = 4,64  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

266	16	0,34	6,02

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

266 	16 	6,02	0,34 	3,47 	0,57 	0,345 	1 	20

Odtoková linie č.: 3

Celkový erozní smyv G = 4,26  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

269	15	0,34	5,58

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

269 	15 	5,58	0,34 	3,49 	0,52 	0,345 	1 	20

Odtoková linie č.: 3

Celkový erozní smyv G = 2,89  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

269	15	0,34	5,58

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

269 	15 	5,58	0,34 	3,49 	0,52 	0,234 	1 	20

blok 11

Odtoková linie č.: 1

Celkový erozní smyv G = 12,88  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

215	28	0,34	13,02

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

215 	28 	13,02	0,34 	3,12 	1,76 	0,345 	1 	20

Odtoková linie č.: 1

Celkový erozní smyv G = 8,74  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

215	28	0,34	13,02

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

215 	28 	13,02	0,34 	3,12 	1,76 	0,234 	1 	20

Odtoková linie č.: 1

Celkový erozní smyv G = 0,19  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

215	28	0,34	13,02

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

215 	28 	13,02	0,34 	3,12 	1,76 	0,005 	1 	20

Odtoková linie č.: 2

Celkový erozní smyv G = 6,74  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

308	23	0,34	7,47

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

308 	23 	7,47	0,34 	3,73 	0,77 	0,345 	1 	20

Odtoková linie č.: 2

Celkový erozní smyv G = 4,57  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

308	23	0,34	7,47

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

308 	23 	7,47	0,34 	3,73 	0,77 	0,234 	1 	20

Odtoková linie č.: 2

Celkový erozní smyv G = 0,10  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

308	23	0,34	7,47

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

308 	23 	7,47	0,34 	3,73 	0,77 	0,005 	1 	20

Odtoková linie č.: 3

Celkový erozní smyv G = 3,97  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

107	8	0,34	7,48

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

107 	8 	7,48	0,34 	2,20 	0,77 	0,345 	1 	20

Odtoková linie č.: 3

Celkový erozní smyv G = 2,70  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

107	8	0,34	7,48

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

107 	8 	7,48	0,34 	2,20 	0,77 	0,234 	1 	20

Odtoková linie č.: 3

Celkový erozní smyv G = 0,06  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

107	8	0,34	7,48

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

107 	8 	7,48	0,34 	2,20 	0,77 	0,005 	1 	20

blok 12

Odtoková linie č.: 1

Celkový erozní smyv G = 2,58  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

336	14	0,34	4,17

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

336 	14 	4,17	0,34 	2,97 	0,37 	0,345 	1 	20

Odtoková linie č.: 2

Celkový erozní smyv G = 2,45  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

435	18	0,3	4,14

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

435 	18 	4,14	0,30 	3,29 	0,36 	0,345 	1 	20

Odtoková linie č.: 3

Celkový erozní smyv G = 4,83  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

91	9	0,3	9,89

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

91 	9 	9,89	0,30 	2,03 	1,15 	0,345 	1 	20

Odtoková linie č.: 3

Celkový erozní smyv G = 3,28  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

91	9	0,3	9,89

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

91 	9 	9,89	0,30 	2,03 	1,15 	0,234 	1 	20

blok 13

Odtoková linie č.: 1

Celkový erozní smyv G = 8,41  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

211	21	0,34	9,95

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

211 	21 	9,95	0,34 	3,09 	1,16 	0,345 	1 	20

Odtoková linie č.: 1

Celkový erozní smyv G = 5,70  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

211	21	0,34	9,95

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

211 	21 	9,95	0,34 	3,09 	1,16 	0,234 	1 	20

Odtoková linie č.: 2

Celkový erozní smyv G = 6,73  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

159	15	0,34	9,43

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

159 	15 	9,43	0,34 	2,68 	1,07 	0,345 	1 	20

Odtoková linie č.: 2

Celkový erozní smyv G = 4,56  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

159	15	0,34	9,43

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

159 	15 	9,43	0,34 	2,68 	1,07 	0,234 	1 	20

Odtoková linie č.: 2

Celkový erozní smyv G = 0,10  t/ha/rok.

Přípustný smyv 4  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

159	15	0,34	9,43

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

159 	15 	9,43	0,34 	2,68 	1,07 	0,005 	1 	20

Odtoková linie č.: 3

Celkový erozní smyv G = 8,47  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

285	28	0,3	9,82

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

285 	28 	9,82	0,30 	3,59 	1,14 	0,345 	1 	20

Odtoková linie č.: 4

Celkový erozní smyv G = 5,41  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

316	20	0,34	6,33

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

316 	20 	6,33	0,34 	3,78 	0,61 	0,345 	1 	20

Odtoková linie č.: 5

Celkový erozní smyv G = 8,23  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

130	15	0,34	11,54

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

130 	15 	11,54	0,34 	2,42 	1,45 	0,345 	1 	20

Odtoková linie č.: 6

Celkový erozní smyv G = 3,60  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

172	10	0,34	5,81

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

172 	10 	5,81	0,34 	2,79 	0,55 	0,345 	1 	20

7.1.3.2	Návrh protierozních opatření

Všechna protierozní opatření zpomalují povrchový odtok a tím zmenšují unášecí schopnost vody a umožňují infiltraci vody do půdy. Obecně rozdělujeme protierozní opatření na organizační, agrotechnická a biotechnická. Nejúčinnější ochrana ohrožené půdy vzniká vhodnou kombinací těchto opatření.

7.1.3.2.1	Organizační opatření

Organizační opatření se řadí mezi nejjednodušší protierozní opatření. Jejich základem jsou návrhy změn druhů pozemků a protierozní rozmísťování plodin. Velmi důležitou roli v protierozní ochraně hraje právě vegetační kryt. Dokonalou protierozní ochranu představují travní porosty nebo jeteloviny – jedná se o plodiny s vysokým protierozním účinkem a to po větší část vegetačního období. Jako plodiny s dobrou protierozní ochranou půdy po větší část vegetačního období označujeme obilniny, meziplodiny nebo luskoviny. Naprosto nevhodnými plodinami používanými v území s erozní ohrožeností jsou širokořádkové plodiny (kukuřice, brambory, cukrovka).

Kromě návrhu vhodných osevních postupů a návrhů na změny druhu pozemků se v rámci organizačních opatření uplatní i nové rozmístění pozemků. Toto umísťování bude v rámci daných možností voleno tak, aby i při zemědělské velkovýrobě do jisté míry zajišťovalo střídání plodin.

Protierozní zatravnění

Zatravnění a zalesnění snižuje důsledky eroze nejvýrazněji, v mnoha případech maximálně.

Zatravnění a zalesnění tyto důsledky nejen eliminuje ale má dále příznivý vliv na:

• Vodní režim krajiny – zvyšuje retenční kapacitu půdy, zvyšuje intercepci, zvyšuje

evapotranspiraci, zpomaluje povrchový odtok, převádí povrchový odtok na podzemní

resp. hypodermický.

• Jakost vody infiltrující na pozemcích zatravněných a zalesněných.

| Označení výměra v ha | současný stav umístění | navrhovaný stav |
| --- | --- | --- |
| TTP1 2,9000 | nově navržený v polní trati | návrh ochranného zatravnění z důvodu přerušení linie soustředěného odtoku, je situován na jih od VPC19 v lokalitě Šafranice |
| TTP2 1,4000 | nově navržený v polní trati | návrh ochranného zatravnění z důvodu přerušení linie soustředěného odtoku, je situován na sever od křížení cest HPC3 aVPC19 |

Tvar a velikost pozemku

Vhodná velikost pozemků je závislá na faktorech přírodních (vytváření menších půdních celků – ovlivnění eroze, ekologické stability) a ekonomických (tvorba pozemků dostatečně velkých). Stanovení nejvhodnější obecné velikosti a tvaru pozemků není možné, vždy je nutné vycházet z konkrétní situace v dané lokalitě. Z důvodů velmi rozdílné bonity      a tím pádem i ceny a původního umístění pozemků, nebylo možné zajistit ve všech erozí ohrožených lokalitách návrh nových pozemků s delší stranou zhruba ve směru vrstevnic.

Protierozní osevní postup (POP)

POP se navrhují v případě, kdy nelze z organizačních či technologických důvodů uplatnit jiný způsob rozmisťování protierozních plodin. Toto opatření využívá především protierozně ochranných účinků plodin, jsou nenákladná, využívají zejména organizaci            a strukturu plodin.

7.1.3.2.2	Agrotechnická opatření

Agrotechnická opatření nemohou zaručit trvalou změnu způsobu využívání a ochranu půdy jsou pouze nezávazným doporučením pro uživatele půdy. V praxi jsou závislá především na vůli hospodařícího subjektu.

Mezi agrotechnická opatření na orné půdě patří například vrstevnicové obdělávání půdy, ochranné obdělávání půdy, výsev do ochranné plodiny, strniště, mulče či posklizňových zbytků, zatravnění meziřadí, krátkodobé porosty v meziřadí, mulčování, hrázkování                a důlkování povrchu půdy.

7.1.4	Vodohospodářská opatření

Při všech prováděných úpravách je nutné respektovat platné vodohospodářské předpisy a zákony a postupovat v souladu s nimi. Při údržbě vodních toků a doplňování doprovodné vegetace je nutné respektovat zásady programu revitalizace vodních toků. Správci a vlastníci vodotečí v území by neměli opomíjet údržbu a čištění koryt od vegetace     a nánosů. Pro zajištění údržby je nutný přístup k břehům. V komplexní pozemkové úpravě je nově navrženými cestami s příkopy současný stav podstatně zlepšen a většina vodotečí je alespoň po jednom břehu zpřístupněná polními cestami.

7.1.4.1	Vodní plocha

Vodní plocha celkem 17,1976 ha

Současné vodní plochy jsou evidovány v katastru nemovitostí a jsou zapsány na samostatných listech vlastnictví

| označení | výměra v ha |
| --- | --- |
| R1 Bohusoudov | 0,1081 |
| R2 Obecní rybník | 1,3272 |
| R3 Skřipský rybník | 1,5094 |
| R4 | 0,5984 |
| R5 Husinec | 8,6364 |
| R6 Kyprův rybník | 0,6361 |
| R7 Šmahlův rybník | 1,9703 |
| R8 Šmahel | 0,2613 |
| R9 | 0,1832 |
| R10 | 0,2362 |
| R11 | 1,7310 |

7.1.4.2	Vodní příkopy (MP)

Zajišťují neškodné odvedení vody při ochraně intravilánu a dalších významných území či objektů a zamezují přítoku cizí vody na pozemek, důležité je napojení na stálou hydrologickou síť v povodí.

Stávající vodní příkopy jsou označeny jako MP1- MP8. Celkem 4,252 km o celkové výměře  2,2473 ha.

Vodní příkopy celkem: délka 4,252, výměra 2,2473 ha

| označení výměra v ha | šířka a délka v m | současný stav umístění | navrhovaný stav prvky v trase |
| --- | --- | --- | --- |
| MP1 0,1390 | 5 278 | Stávající,neevidovan v KN, z Obecního rybníka do Skřipského rybníka | Správná údržba a čištění |
| MP2 0,0968 | 4,5 215 | Stávající, není v KN levostranný přítok Prokopky v severní části řešeného území, v katastru nemovitosti není evidován | Správná údržba a čištění, prvek v trase P11 |
| MP3 0,1940 | 5 388 | Stávající, vedený na KN spojuje Husinecký rybník s R 4. | Správná údržba a čištění |
| MP4 0,0328 | 4 82 | Stávající, veden v KN, pravostranný přítok vodního toku Želetavka. | Správná údržba a čištění |
| MP5 0,6856 | 4 1032 | Stávající v jižní části území vedená v KN | Správná údržba a čištění |
| MP6 0,1176 | 8 147 | Stávající, situován v jižní části území, označení jako mlýnský náhon | Správná údržba a čištění v KN, potřeba nové parcely. |
| MP7 0,2940 | 4 735 | Stávající, podél komunikace III.tř z Bohusoudova do rybníku Husinec, v KN vedený. | Správná údržba a čištění |
| MP8 0,6875 | 5 1375 | Stávající v jihozápadní části území, v KN uvedený | Správná údržba a čištění, prvek v trase IP3 |

7.1.4.3	Vodní toky

Zájmové území leží v povodí Dyje. Hydrografickou osou území je vodní tok Prokopka. Vodní toky mají jen místy upravená koryta a jinak volně v krajině meandrují.

Celková výměra vodních toků  4,3621 ha

| Název | výměra v ha | současný stav umístění | navrhovaný stav prvky v trase |
| --- | --- | --- | --- |
| Želetávka | 2,7550 | Protéká po východní a jihovýchodní v jihozápadní části řešeného území | Revitalizovat v rámci realizačních projektů tak, aby vytvářely dobré podmínky pro vodní a mokřadní organismy. |
| Prokopka | 1,6071 | Protéká od severu napříč katastrálním územím Knínice na jih, kde se jako pravostranný přítok vlévá do Želetávky. Vodní tok je rozdělen na 6 dílů, z nichž některé nejsou evidovány v KN. | Revitalizovat v rámci realizačních projektů tak, aby vytvářely dobré podmínky pro vodní a mokřadní organismy. |

7.1.5	Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

ÚSES je obdobou ekologických sítí, které jsou rozvíjeny v řadě evropských zemí. Jde o jakési prostorově funkční ekologické minimum, které je nutné v krajině prosadit za účelem udržení její ekologické stability.

7.1.5.1	Základní zásady návrhu ÚSES

Na základě požadavku Pozemkového úřadu v Jihlavě byl firmou 37line vypracován  podrobný plán ÚSES, který je závazným podkladem pro plán společných zařízení při KPÚ Knínice

Smyslem respektování podkladových dokumentací není prosté překreslení návrhu ÚSES do plánu společných zařízení, nýbrž zachování hlavních koncepčních záměrů a jejich správná interpretace při zpřesňování lokalizace a vymezení skladebných částí ÚSESu.

Jedním z nejdůležitějších kritérií při tvorbě celkové koncepce plánu ÚSES a při vymezování jeho dílčích skladebných částí jsou limitující prostorové a funkční parametry pro jednotlivé funkční typy skladebných částí ÚSES stanovené speciálními metodickými předpisy pro tvorbu ÚSES. Těmito limitujícími parametry jsou minimální potřebná výměra biocenter, maximální přípustná délka biokoridoru a jejich dílčích částí a minimální přípustná šířka biokoridoru. Hodnota limitujících parametru se přitom mění podle biogeografického významu biocenter a biokoridoru (lokální, regionální,) a podle typu požadovaných cílových společenstev (lesní, luční, mokřadní, stepní atd.).

Pro návrh regionálních biokoridorů je minimální šířka pro lesní společenstva 40 m, pro společenstva mokřádů 40 m, pro luční společenstva 50 m, pro návrh lokálních biokoridorů je minimální šířka  pro společenstva mokřadů  a luční 20 m, pro společenstva lesní 15 m. Maximální délka biokoridorů regionálního významu  a jejich přípustné přerušení je u lesního společenstva 700 m, možnost přerušení bezlesím je možné do 150 m ovšem za předpokladu, že dále bude biokoridor pokračovat minimálně v parametrech lokálního biokoridoru,              u mokřadního společenstva 1000 m, možnost přerušení je možné maximálně 100 m při přerušení stavební plochou, 150 m při přerušení ornou půdou, 200 m při ostatních druzích pozemků, u lučního společenstva v 1. až 4.vegetačním stupni je maximální délka 500 m, možnost přerušení je maximálně 100 m  při přerušení stavební plochou, 150 m při přerušení ornou půdou, 200 m ostatními druhy pozemků.

Pro návrh biocenter regionálního významu je minimální velikost pro lesní společenstva 1. a 2. vegetačního stupně minimálně 30 ha. U  biocenter lokálního významu je minimální velikost 3 ha. Pro interakční prvky nejsou žádné limitující prostorové a funkční parametry stanoveny.

K dalším důležitým zásadám tvorby plánu ÚSES patří zohlednění aktuálního stavu krajiny a jejího využití. Pro návrhy jednotlivých skladebných částí ÚSES (biocenter, biokoridorů a interakčních prvků) je třeba v maximální možné míre využívat pozemky nezemědělské půdy (zejména lesní pozemky, vodní plochy a různorodé ladem ležící pozemky) a zábor zemědělsky obhospodařované půdy omezit pouze na nezbytnou míru.

Plán společných zařízení není prováděcím projektem pro prvky ÚSES. Jeden z hlavních cílů KPÚ je zajistit a vymezit  pro realizaci těchto segmentů potřebnou půdu. Případná realizace jednotlivých prvků ÚSES závisí na dohodě obce a uživatele zemědělských pozemků.

7.1.5.1.1	Navržená opatření

Hlavní cílem návrhu plánu ÚSES v rámci plánu společných zařízení je stabilizace vymezení jednotlivých skladebných částí ÚSES. Přesné vymezení jednotlivých skladebných částí ÚSES je jedním z nejdůležitějších kroků v průběhu celého procesu tvorby územního systému ekologické stability, neboť je nezbytnou podmínkou účinné územní ochrany ÚSES. Aby však vymezené skladebné části ÚSES mohly dosáhnout požadované cílové podoby, bude třeba u většiny z nich učinit řadu různých zásahů a opatření, které budou podrobně specifikovány především v realizačních projektech.

Regionální biocentrum (RBC)

.

Regionální biocentrum výměra celkem 42,06 ha

| PrvkyÚSES regionální biocentrum | výměra v ha (v zájmovém území) | současný stav umístění | navrhovaný stav prvky v trase |
| --- | --- | --- | --- |
| RBC 649 Jezbiny | 42,06 | Částečně funkční v lesním komplexu v západní části území | viz. ÚSES, realizační projekty |

Lokální biocentra (LBC)

Lokální biocentrum výměra celkem 50,89 ha

| PrvkyÚSES lokální biocentrum | výměra v ha (v zájmovém území) | současný stav umístění | navrhovaný stav prvky v trase |
| --- | --- | --- | --- |
| LBC 1 Pod modřínem | 5,98 | Částečně funkční v trase regionálního biokoridoru RK 522 v severní části zájmového území | viz. ÚSES, realizační projekty, cílový ekosystém lesní |
| LBC 2 Černá stráň | 0,97 | Částečně funkční ve východní části lesního celku | viz. ÚSES, realizační projekty.Pro dosažení cílového ekosystému a to lesní bude nutné vymezit další výměru v k.ú. Krasonice |
| LBC 3 Na krasonických | 3,24 | Nově navrhované ve východní části území | viz. ÚSES, realizační projekty, cílový ekosystém lesní |
| LBC 4 U Kyprova mlýna | 7,33 | Částečně funkční v údolí Želetávky ve východní části území | viz. ÚSES, realizační projekty, cílový ekosystém vodní,mokřádní,lesní |
| LBC 5 U svatého Františka | 1,67 | Částečně funkční v jižní části území | viz. ÚSES, realizační projekty, cílový ekosystém vodní,mokřádní,luční, případně lesní |
| LBC 6 Husinec | 15,79 | Částečně funkční v údolí Prokopky v severozápadní části území. Součástí biocentra je 39linecký rybník | viz. ÚSES, realizační projekty, cílový ekosystém vodní,mokřádní,luční, případně lesní |
| LBC 7 V zákopech | 3,34 | Částečně funkční v údolí Prokopky v severní části území při okraji lesního komplexu | viz. ÚSES, realizační projekty, cílový ekosystém vodní,mokřádní,luční, případně lesní |
| LBC 8 Blatnice | 6,33 | Částečně funkční, severovýchodně od Bohusoudova | viz. ÚSES, realizační projekty, cílový ekosystém vodní,mokřádní,luční, lesní |
| LBC 9 Nade mlýnem | 6,24 | Částečně funkční izolované biocentrum v jižní části zájmového území | viz. ÚSES, realizační projekty, cílový ekosystém lesní, případně ladní |

Návrh: regionální a lokální biocentra -  o celkové výměře 92,95 ha.

Smyslem navrhovaných opatření by mělo být dosažení co nejpřirozenější dřevinné skladby v řešeném území.

Regionální biokoridory (RBK)

Regionální biokoridor výměra celkem 2,68 ha

| označení | výměra v ha | současný stav umístění | navrhovaný stav |
| --- | --- | --- | --- |
| RBK RK 522/1 | 1,98 | Stávající, v severozápadní části katastrálního území uvnitř lesního celku | RBK je vymezen na pozemku LČR a jeho vymezení uvnitř lesního komplexu má víceméně orientační charakter, cílový ekosystém lesní |
| RBK RK 522/2 | 0,70 | Stávající, v severní části katastrálního území uvnitř lesního celku | RBK je vymezen na pozemku LČR a jeho vymezení uvnitř lesního komplexu má víceméně orientační charakter, cílový ekosystém lesní |

Lokální biokoridory (LBK)

Lokální biokoridor výměra celkem 17,82 ha

| označení | výměra v ha | současný stav umístění | navrhovaný stav |
| --- | --- | --- | --- |
| LBK1 | 1,48 | Stávající v severozápadní části území uvnitř lesního celku ve dně údolí bezejmenného potoka | viz. ÚSES, realizační projekty, cílové ekosystémy lesní, vodní, vymezení víceméně orientační |
| LBK 2 | 1,75 | Stávající, uvnitř lesního komplexu v severní části území. Propojuje LBC 1 a LBC 2 | viz. ÚSES, realizační projekty, cílové ekosystémy lesní, vymezení víceméně orientační |
| LBK 3 | 1,12 | V severozápadní části částečně funkční, dále nenavržen v polní trati podél katastrální hranice s Krasonicemi | viz. ÚSES, realizační projekty, cílové ekosystémy lesní |
| LBK 4 | 1,17 | Nově navržený | Umístění v severovýchodní části v polní trati, viz. ÚSES, realizační projekty, cílové ekosystémy lesní |
| LBK 5 | 1,52 | Částečně funkční, propojuje mezi sebou biocentra LBC 4 a LBC 5 ve dně údolí Želetávky | viz. ÚSES, realizační projekty, cílové ekosystémy lesní, vodní, případně mokřádní a luční |
| LBK 6 | 0,19 | Částečně funkční v jižní části území v udolí Želetávky | viz. ÚSES, realizační projekty, cílové ekosystémy lesní, vodní, případně mokřádní a luční |
| LBK 7 |  | Částečně funkční ve údolí Prokopky přes zastavitelnou část obce | Mimo obvod PÚ |
| LBK 8 | 9,72 | Stávající v údolí Prokopky v severní až střední části katastrálního území Knínice, převážně uvnitř lesního koplexu | viz. ÚSES, realizační projekty, cílové ekosystémy lesní, vodní, mokřádní případně luční |
| LBK 9 | 0,87 | Částečně funkční, propojuje LBC 6 a Skřipův rybník vede v údolí vodního toku | viz. ÚSES, realizační projekty, cílové ekosystémy lesní, vodní, mokřádní |

Návrh: regionální a lokální biokoridory -  o celkové výměře  20,50 ha.

Interakční prvky (IP)

Pro interakční prvky nejsou stanoveny doposud žádné limitující faktory.

Návrh: interakční prvky -  o celkové výměře  14,73 ha

| označení | výměra v ha | současný stav umístění | navrhovaný stav |
| --- | --- | --- | --- |
| IP 1 | 0,11 | Stávající doprovodné vegetační pásy podél komunikace III/41012 | Samostatné parcelní číslo, návrh na doplnění zeleně |
| IP 2 | 0,15 | Stávající zeleň u východního okraje Bohusoudova | Návrh na obnovu zeleně dle STG, samostatné parcelní číslo |
| IP 3 | 0,20 | Stávající břehový porost MP3 a VPC32 | Návrh na obnovu zeleně dle STG, nebude mít samostatné parcelní číslo |
| IP 4 | 0,27 | Stávající liniová zeleň podél HPC1 | Návrh na obnovu zeleně dle STG, nebude vytvořeno samostatné parcelní číslo |
| IP 5 | 1,75 | Stávající lesní a mokřádní společenstvo v komplexu lesa - neřešené pozemky v KPÚ | viz. ÚSES, realizační projekty |
| IP 6 | 0,23 | Stávající zeleň podél MP2 | Návrh na obnovu zeleně dle STG, samostatné parcelní číslo |
| IP 7 | 0,23 | Nově navržená | Liniová zeleň podél HPC2, nebude mít vlastní parcelní číslo, bude součástí komunikace |
| IP 8 | 0,07 | Nově navržená | Liniová zeleň podél DPC105, vlastní parcelní číslo |
| IP 9 | 0,69 | Stávající podmáčené území u regulační stanice VVTL | Cílový ekosystém mokřádní, návrh na samostatné parcelní číslo |
| IP 10 | 0,62 | Stávající smrkový porost | Cílový ekosystém luční,lesní, samostatné parcelní číslo |
| IP 11 | 0,39 | Stávající mez s ojedinělými dřevinami a liniová zeleň HPC3 | Cílový stav ekosystému luční s dřevinami, součást parcely komunikace |
| IP 12 | 0,16 | Stávající liniová zeleň podél VPC18 | Návrh na doplnění zeleně, vlastní parcelní číslo, cílový stav ekosystému dřevinné, případně luční s dřevinami |
| IP 13 | 0,15 | Stávající podél VPC19 | Návrh na doplnění zeleně, součást parcelního čísla komunikace |
| IP 14 | 0,13 | Stávající travnatá plocha s kapličkou | Cílové ekosystémy luční s dřevinami, samostatné parcelní číslo |
| IP 15 | 0,83 | Doprovodná zeleň komunikace II.tř 410 | Výsadba úplného stromořadí, součást parcely komunikace |
| IP 16 | 0,70 | Stávající zeleň podél komunikace II.tř,410 | Cílové ekosystémy luční s dřevinami, samostatné parcelní číslo |
| IP 17 | 0,29 | Ojedinělý nálet | Liniová zeleň podél HPC6, součást parcely komunikace |
| IP 18 | 0,31 | Stávající remízy v polní trati poblíž Kyprova mlýna | Doplnění dřevinné skladby, samostatné parcelní čísla |
| IP 19 | 1,99 | Stávající lada na vystupující skalce na výslunných svazích údolí Želetávky | Cílové ekosystémy dřevinné, ladní,mokřádní, samostatné parcelní číslo |
| IP 20 | 0,40 | Současné tůně ve východní části řešeného území | Cílové ekosystémy vodní, mokřádní, samostatné parcelní číslo |
| IP 21 | 0,79 | Současný porost na svazích v údolí Želetávky | Cílové ekosystémy dřevinné, samostatné parcelní číslo |
| IP 22 | 0,09 | Ojedinělá liniová zeleň podél VPC 22 | Doplnit zeleň, součást parcely komunikace |
| IP 23 | 0,21 | Nově navržená | Stabilizovat liniovou zeleň podél HPC7, součást parcely komunikace |
| IP 24 | 0,67 | Izolovaný remíz | Cílové ekosystémy lesní, luční s dřevinami, bude mít samostatné parcelní číslo |
| IP 25 | 0,34 | Stávající liniová zeleň podél komunikace II/151 | Doplnit výsadbu dřevin, výměra bude součástí parcely komunikace |
| IP 26 | 1,58 | Současná podmáčená plocha v jižní části řešeného území | Cílové ekosystémy vodní, dřevinné, mokřádní, krajinný prvek bude mít samostatné parcelní číslo |
| IP 27 | 0,32 | Současná liniová zeleň oboustranná podél komunikace II/410 | Výměra bude součástí parcely komunikace, údržba zeleně dle potřeby |
| IP 28 | 0,27 | Současná podél VPC31 | Doplnit výsadbu zeleně, samostatné parcelní číslo nevznikne |
| IP 29 | 0,61 | Stávající břehový porost podél MP7 | Cílové ekosystémy vodní, mokřádní, dřevinné, výněra parcely bude součástí MP7 |
| IP 30 | 0,18 | Stávající liniová zeleň podél komunikace III.tř 41012 | Doplnit liniovou zeleň , výměra parcely součástí komunikace |

7.2	Výměra pozemků pro společná zařízení

7.2.1	Bilance pozemků použitých pro společná zařízení

výměra půdy potřebná pro prvky USES byla převzata z podrobného plánu ÚSES zpracována firmou Ageris (2008) V této fázi dochází ke zdvojení výměr a to v případech lokálních biocenter, která jsou tvořena vodními plochami. V tabulce jsou rovněž uvedena lokální biocentra, která nejsou v pozemkové úpravě řešena..

| celková bilance (ha) | celkem |
| --- | --- |
| hlavní polní cesty | 7,9872 |
| vedlejší polní cesty | 6,6617 |
| doplňkové polní cesty | 3,6295 |
| komunikace II.třídy | 2,8571 |
| komunikace III.třídy | 1,4669 |
| vodní příkopy | 2,2473 |
| vodní plocha | 17,1976 |
| vodní toky | 4,3621 |
| zatravnění | 4,3000 |
| regionální biocetra | 42,0600 |
| lokální biocentra | 50,8900 |
| regionální biokoridor | 2,6800 |
| lokální biokoridory | 17,8200 |
| interakční prvky | 14,7300 |
| Celkem | 178,8894 |

7.2.2 Podíl vlastníků na výměře pozemků pro společná zařízení

| vlastník | Výměra v ha |
| --- | --- |
| Obec LV 10001 | 63,8762 |
| PF LV 10002 | 15,5448 |
| ÚZSV LV 60000 | 0,1732 |
| ZVHS LV 303 | 0,4431 |
| Povodí Moravy LV 279 | 2,7553 |
| Krajská správa,údržba silnic, kraj Vysočina LV 71 | 3,1172 |
| Lesy české republiky, s.p. LV 8 | 54,9200 |
| celkem | 140,8298 |

7.3. Bilance změn druhů pozemků v obvodu PÚ

Seznam parcel

číslo parcely   výměra   původní kultura  navržená kultura    číslo LV      poznámka

KN 630          4,6329       TTP                  les             10001     GP díl A,B,C,celkem  1,3255 ha

KN 581/3       0,9831       les                    ost.pl                 8     GP díl D                      0,0689 ha

KN 571          0,1783       ost.pl.               les              10001     celá

KN 719          1,7886       TTP                 les               10001     celá

KN 329          0,5959       orná půda         les              10001     celá

KN 320 část

- PP  329       0,4070       orná půda         les              10001     GP díl E                     0,1000 ha

Změny kultur plánu společných, technických zařízení se budou odvíjet od zaměření skutečného stavu, návrhu cestní sítě, vypracovaných podélných a příčných řezů a prvků USES. Při drobné přirozené dlouhotrvajíci změně se projedná skutečnost s vlastníky a v návrhu nových pozemků se tato skutečnost uvede do souladu se stavem v přírodě. § 19 zákonu 334/1992 Sb ve znění pozdějších předpisů.

7.4	Dokladová část

Záznam z jednání sboru zástupců ze dne 29.5.2008

Zápis z jednání sboru zástupců ze dne 8.9.2008

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Knínice 2.10.2008

Stanovisko k změně kultur –městský úřad Telč-ochrana přírody a krajiny

Městský úřad Telč-ochrana ZPF

Potvrzení o odeslané poště – žádost o stanovisko k plánu společných zařízení

Stanoviska správních úřadů

Ministerstvo životního prostředí – odbor výkonu státní správy VII, Brno

Krajský úřad kraje Vysočina- odbor dopravy a silničního hospodářství, Jihlava

Krajský úřad kraje Vysočina – odbor územního plánování a stavebního úřadu, Jihlava

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Jihlava

Krajský úřad kraje Vysočina – odbor kultury a památkové péče

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě

Městský úřad Telč – odbor životního prostředí- ochrana přírody a krajiny

Městský úřad Telč – odbor životního prostředí – státní správa lesů

Městský úřad Telč – odbor dopravy

Městský úřad Telč – odbor rozvoje a územního plánování

Obec Radkovice u Budče

Obecní úřad Lomy

Obecní úřad Nová Říše odbor výstavby

Obec Hříšice

Zemědělská vodohospodářská správa,povodí Moravy a Dyje pracoviště Znojmo

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Jihlava

Policie ČR, okresní ředitelství, dopravní inspektorát, Jihlava

Rybářství Telč, a.s.

RWE Transgas Net, s.r.o.

E.ON Energie, a.s.Brno

Obvodní báňský úřad v Brně