komplexní pozemková úprava

katastrální území Senec

Okres Rakovník

etapa 04

plán společných zařízení

Zpracovatel:	Ing. Petr Kubů

Ing. Martina Šedivá

únor 2006

Georeal spol. s r. o., Hálkova 12, Plzeň

etapa 04

plán společných zařízení

(činnosti podle zákona č. 139/2002 Sb. § 9 odst. 8 a vyhl. č. 545/2002 Sb. § 9)

# komplexní pozemková úprava

## katastrální území Senec

okres Rakovník

Zpracovatel:	Ing. Petr Kubů

Ing. Martina Šedivá

únor 2006

OBSAH:

1. Účel a cíl plánu společných zařízení	4

1.1.  Dílčí a strategické cíle plánu	4

1.2.  Zásady a metody zpracování	4

2. Přehled společných zařízení	5

2.1.  Přehled společných zařízení stávajících, funkčních	6

2.2.	Přehled společných zařízení nově navržených nebo s potřebou rekonstrukce	9

2.3. Společná zařízení s potřebou zpracování projektové dokumentace	14

3. Bilance plošných nároků na společná zařízení	14

3.1.  Celkové plošné nároky na společná zařízení	15

3.2. 	Celková výměra státních a obecních pozemků v obvodu pozemkových úprav	16

3.3. 	Půda u společných zařízení navržená k převodu na jinou osobu, než je obec (ve smyslu § 12(4) zákona č. 139/2002 Sb.)	17

3.4. 	Celková rekapitulace a návrh strategie postupu při majetkoprávním vyrovnání	17

4. Bilance změn druhů pozemků z hlediska ochrany půdy a krajiny	17

4.1. Evidenční nesoulad druhů pozemků KN se skutečností	18

4.1.1. Soupis nesouladů druhů pozemků katastru nemovitostí se skutečností  -  katastrální území Senec (lokality zakresleny v rozborové mapě ochrany půdy a vody)	19

4.1.2. Vyhodnocení úhrnných hodnot pozitivních a negativních změn	21

4.2. Návrh na zvýšení podílů trvalých porostů	21

4.3. Závěry a vyhodnocení úhrnných hodnot	22

5. Doporučený postup realizace společných zařízení	22

5.1. Orientační výpočet ceny nově budovaných nebo rekonstruovaných společných zařízení	23

5.2. Variantní řešení krytů vozovek u hlavních a vedlejších polních cest	25

6. Mapa „Plánu společných zařízení“ a další grafické přílohy	26

- 1. Účel a cíl plánu společných zařízení

Plán společných zařízení  vychází ze znění zákona č. 139/2002 Sb. § 9 a vyhlášky                     č. 545/2002 Sb. § 9. Z těchto právních norem vyplývá, že je nezbytnou součástí dokumentace komplexní pozemkové úpravy, kterou je nutné vypracovat  a odsouhlasit před vlastním návrhem nového uspořádání pozemků.

1.1.  Dílčí a strategické cíle plánu

Tento dokument je vyjádřením veřejných zájmů státu a společných zájmů vlastníků v obvodu pozemkových úprav. Neřeší tedy konkrétní vlastnické vztahy a nároky, ale vytváří podmínky pro ochranu veřejného zájmu v území, podle stanovených podmínek od správních úřadů a výsledků vyhodnocených průzkumů a rozborů.

Předmětem plánu společných zařízení nebo jeho obvodem není celé území, ale pouze předběžně stanovený obvod pozemkové úpravy. Širší územní vazby a specifické podmínky místa byly předmětem předchozích průzkumů a rozborů v přípravné činnosti. V této fázi pozemkové úpravy byly také vyhodnoceny veškeré dostupné podklady a stanovené podmínky od správních úřadů a správců či jiných účastníků řízení.

Při zpracování plánu společných zařízení jde tedy o to, aby veškeré veřejné a společné zájmy v obvodu pozemkové úpravy byly vyjádřeny do podoby konkrétních pozemků. Technicky tedy jde spíše o projekt, než-li plán. Dle vyhlášky č. 545/2002 Sb. je součástí plánu technické řešení společného zařízení, tedy kompletní nebo zjednodušená projektová dokumentace podle druhu stavby či jiného navrženého opatření. Toto detailní provedení je zvláště pro některá společná zařízení jako jsou novostavby či rekonstrukce hlavních a vedlejších polních cest nezbytné, protože výsledná podoba plánu společných zařízení musí být ve formě digitálních souřadnic nově vznikající katastrální mapy. Plán se tak stává kostrou jednoznačně definovaných pozemků pro následné řešení výměn vlastnických pozemků.

1.2.  Zásady a metody zpracování

Při zpracování tohoto plánu společných zařízení byly využity následující zásady a projekční přístupy:

- zachování a respektování širších územních vazeb mimo obvod pozemkové úpravy,

- využití multifunkčního efektu u každého společného zařízení,

- zachování hlavní funkce společného zařízení při snaze o zmírnění degradace nebo tvorby krajiny,

- dodržení komplexnosti návrhu bez upřednostnění jednotlivého oborového pohledu,

- citlivě aplikovat princip přiměřenosti a měřítka krajiny a minimalizovat plošné nároky společného zařízení,

- sestavení priorit a variantních řešení, která by respektovala průzkumy a rozbory,

- dodržení principu maximální publicity plánu a získání místní komunity.

Také je třeba při zpracování části plánu týkající se vodohospodářských a půdoochranných záležitostí respektovat ustanovení § 9(4) zákona č. 139/2002 Sb., které zájmy ochrany půdy, vody a krajiny upřednostňuje nad jinými požadavky na pozemky. Zároveň jsou upřednostněna opatření agrotechnická a organizační před technickými při řešení vodní eroze.

Při zpracování návrhu (konceptu) plánu společných zařízení bylo postupováno následovně:

- zákres závazných a směrných návrhů veřejných staveb a opatření z územně plánovací dokumentace nebo jiného dokumentu územního plánu,

- přenesení rámcových návrhů na opatření ze studií širších územních vazeb a specifických podmínek ze všech podkladů a průzkumů,

- koordinace průniků a kolizních míst včetně inženýrských sítí,

- prostorová a funkční optimalizace všech návrhů při respektování priorit a strategických cílů včetně nutných variantních řešení,

- kategorizace společných zařízení z hlediska současného stavu, funkce a naléhavosti či významnosti,

- koordinace konceptu plánu s jinými programy a projekty,

- konzultace s příslušnými správními úřady.

- 2. Přehled společných zařízení

Aby byl soupis společných zařízení přehledný a použitelný pro následné zadání projektové dokumentace a realizaci, bylo každé společné zařízení kategorizováno a popsáno. Základní dvě kategorie společných zařízení tvoří skutečná, existující zařízení a neexistující, navrhovaná k vybudování. Dále pak byl posouzen u skutečných zařízení jejich technický nebo biologický stav a stupeň funkčnosti. Podle toho bylo možno dále kategorizovat tato společná zařízení na novostavby, modernizace nebo rekonstrukce. Kromě toho existují i zcela funkční společná zařízení, která je nutné pouze zaměřit a optimalizovat z hlediska majetkoprávního.

Každému společnému zařízení je přiřazeno pořadové číslo v rámci obvodu pozemkové úpravy a místní název trati, ve které se nachází. Dále je společné zařízení označeno druhem a kategorií, případně jsou uvedeny jeho základní parametry. Například polní cesta, hlavní, 8 m široká. Je žádoucí také popsat momentální stav, tedy např. funkční cesta, jen místy deformovaná výtluky, neudržované příkopy apod. V neposlední řadě bylo nutné navrhnout řešení, tedy cílový stav u nefunkčních společných zařízení, např. rekonstrukce zcela deformovaného tělesa vozovky nebo výsadba lokálního biokoridoru na orné půdě apod. Již v této fázi návrhu bylo také potřebné identifikovat kolizní místa křížení společného zařízení s nadzemními nebo podzemními vedeními včetně meliorací a závlah.

V plánu společných zařízení je rovněž navržen budoucí vlastník společného zařízení, od čehož se odvine i schvalování plánu společných zařízení a což má návaznost na bilancování půdy pro společná zařízení.

Další návrh na opatření se týká potřeby zpracování projektové dokumentace pro nefunkční společná zařízení. Tuto potřebu zpracování dokumentace včetně podrobného výškopisného a polohopisného zaměření je nutné odůvodnit.

2.1.  Přehled společných zařízení stávajících, funkčních

- POLNÍ CESTY

| Poř. číslo spol. zař. | Současný stav |  |  |  |  |  |  | Návrh opatření |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Druh/ | Kategorie | popis | funkce v území | návaznost na sousední k.ú. | Inž. sítě, | Napojení na silnici a MK | Druh stavebních prací, délka, jiná opatření, nové objekty | délka (m) |
|  | číslo | š/rychl. | technický stav |  |  | objekt, křížení |  |  |  |
| 1. VEDLEJŠÍ POLNÍ CESTY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | VPC 2 | 4/30 | cesta funkční, sjízdná | 1,8 | - | V | VPC 1 | - | 205 m |
| 2 | VPC 5 | 4/30 | cesta funkční, sjízdná | 1,2,5,7,8 | - | - | III/22912 | - | 400 m |
| 3 | VPC 6 | 4/30 | cesta funkční, sjízdná | 1,7,8 | - | - | III/22912 | - | 345 m |
| 4 | VPC 8 | 4/30 | cesta funkční, sjízdná | 1,2,3,5,7,8 | k.ú. Hvozd | - | sil. III | - | 215 m |
| 5 | VCP 9 | 4/30 | cesta funkční, sjízdná | 1,2,3,8 | k.ú. Pavlíkov | - | HPC 16 (k.ú.Pavlíkov) | - | 230 m |
| 2. DOPLŇKOVÉ POLNÍ CESTY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DO 1 | 3,5/30 | cesta vyjetá, sezónní použití | 1,2,5,8 | - | - | VPC 4,VPC 5 | - | 600 m |
| 7 | DO 2 | 3,5/30 | cesta vyjetá, sezónní použití | 1,2 | - | - | VPC 1 | - | 140 m |
| 3. LESNÍ CESTY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | LC 1 | 4/30 | původní cesta, z části zarostlá a neprůjezdná, vhodná rekonstrukce a odstranění náletu | 1,2,3,7 | k.ú.Hvozd | - | HPC 2 (k.ú.Lubná) | - | 720 m |
| 9 | LC 2 | 4/30 | původní cesta, zarostlá a neprůjezdná, vhodná rekonstrukce a odstranění náletu | 1,2,3,7 | k.ú.Hvozd | - | VPC 5,VPC 8 | - | 770 m |
| 10 | LC 3 | 4/30 | původní cesta, funkční, sjízdná | 1,3,7,8 | k.ú.Hvozd | - | III/22912 | - | 510 m |
| 11 | LC 4 | 4/30 | původní cesta, zhoršená sjízdnost, vhodná rekonstrukce a odstranění náletu | 2,3 | k.ú.Hvozd | - | III/22912 | - | 140 m |
| 12 | LC 5 | 4/30 | původní cesta, zhoršená sjízdnost, vhodná rekonstrukce a odstranění náletu | 2,3 | k.ú.Hvozd | - | III/22912 | - | 140 m |
| 13 | LC 6 | 4/30 | funkční, sjízdná | 1,2,8 | - | - | VPC 9 | - | 400 m |
| 14 | LC 7 | 4/30 | původní cesta, funkční, sjízdná | 1,2,8 | k.ú. Pavlíkov | - | VPC 7 | - | 280 m |
| 15 | LC 8 | 4/30 | původní cesta, zarostlá a neprůjezdná, vhodná rekonstrukce a odstranění náletu | 1,2,3 | k.ú. Pavlíkov | PÚ | VPC 1 | - | 485 m |

- biocentra a biokoridory

| Poř. Číslo spol. zař. | Současný stav |  |  |  |  |  | Návrh opatření |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Druh/ | Místní název | Funkce | Biologický stav | Inž. Sítě, | Napojení na vyšší systém | Cílový stav | Technickobiologická nebo administrativní opatření |
|  | číslo |  | v území |  | objekt, křížení |  |  |  |
| 16 | LBC 1 | Senecká hora | lokální biocentrum | funkční | CHLÚ, PÚ | - | v souladu s LHP | přesné vymezení, dodržení LHP |
| 17 | LBC 2 | Senecká hora | lokální biocentrum | funkční |  | - | v souladu s LHP | přesné vymezení, dodržení LHP |
| 18 | LBC 3 | Senecká hora | lokální biocentrum | funkční |  | - | v souladu s LHP | přesné vymezení, dodržení LHP |
| 19 | LBC 4 | V Dubině | lokální biocentrum | funkční |  | - | v souladu s LHP | přesné vymezení, dodržení LHP |
| 20 | LBK 1 | Senecká hora | lokální biokoridor | funkční | VČR | - | v souladu s LHP | přesné vymezení, dodržení LHP |
| 21 | LBK 2 | Senecká hora | lokální biokoridor | funkční |  | - | v souladu s LHP | přesné vymezení, dodržení LHP |
| 22 | LBK 3 | Senecká hora | lokální biokoridor | funkční | CHLÚ | - | v souladu s LHP | přesné vymezení, dodržení LHP |
| 23 | LBK 4 | Brandský potok | lokální biokoridor | funkční | CHLÚ | - | v souladu s LHP | přesné vymezení, dodržení LHP |

2.2.	Přehled společných zařízení nově navržených nebo s potřebou rekonstrukce

- POLNÍ CESTY – nutný projekt

| Poř. číslo spol. zař. | Současný stav |  |  |  |  |  |  | Návrh opatření |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Druh/ | Kategorie | popis | fce v území | návaznost na sousední k.ú. | Inž. sítě, | Napojení na silnici a MK | Druh stavebních prací, délka, jiná opatření, nové objekty | délka |
|  | číslo | š/rychl. | funkce v území a tech. stav |  |  | objekt, křížení |  |  |  |
| Chodník |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/1 | CH |  | chodník pro pěší propojující Senec s novou zástavbou v k.ú. Lubná, zábor 4 m od hrany vozovky | 3,7,8 | k.ú. Lubná | DP,PÚ, CHLÚ, EV,V | - | vymezit 3 m pruh do vlastnictví obce | 190 m |
| 1/2 | MK 1 | 4,5/30 | místní komunikace, včetně chodníku zajišťující dopravní obslužnost území určené US k zástavbě | 1,8 | - | DP, EV |  | vymezit 5+2 m pruh do vlastnictví obce | 440 m |
| 1/3 | MK 2 | 4,5/30 | místní komunikace, včetně chodníku zajišťující dopravní obslužnost území určené US k zástavbě | 1,8 | - | EV,PÚ,DP,V |  | vymezit 5+2 m pruh do vlastnictví obce | 225 m |
| 1. VEDLEJŠÍ POLNÍ CESTY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | VPC 1 | 4/30 | cesta převážně funkční, sjízdná, na hraně životnosti | 1,2,3,5,7,8 | k.ú. Pavlíkov | VČR | MK | rekonstrukce, šířka záboru 8,5 m | 1110 m |
| 3 | VPC 4 | 4/30 | cesta převážně funkční, sjízdná, na hraně životnosti, část vede lesem | 1,2,3,4,5,6,7,8 | k.ú. Lubná | PÚ | MK | rekonstrukce, šířka záboru 8,5 m | 1180 m |
| 4 | VPC 7 | 4/30 | cesta převážně funkční, vyjetá, sjízdná, na hraně životnosti, část vede lesem | 1,2,8 | - | VČR | MK | rekonstrukce, šířka záboru 8,5 m | 675 m |
| 2. DOPLŇKOVÉ POLNÍ CESTY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DO 3 | 3,5/30 | nově navržená, lze uvažovat i o výstavbě VPC zpevněné štěrkové, při propojení se sousedním k.ú. | 1,3,4,5,6,7,8 | k.ú. Pavlíkov | VČR | VPC 2 | vymezení, založení TTP, odvodnění, šířka záboru 6,5 m | 535 m |
| 6 | DO 4 | 3,5/30 | nově navržená, opatření proti vodní erozi, hranice katastru | 1,3,4,5,6 | k.ú. Lubná | PÚ | VPC 4, HPC 1 (k.ú.Lubná) | vymezení, založení TTP, šířka záboru 6,5 m (včetně odvodnění) | 615 m |

- biocentra, biokoridory a interakční prvky

| Poř. Číslo spol. zař. | Současný stav |  |  |  |  |  | Návrh opatření |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Druh/ | Místní název | Funkce | Biologický stav | Inž. Sítě, | Napojení na vyšší systém | Cílový stav | Technickobiologická nebo administrativní opatření |
|  | číslo |  | v území |  | objekt, křížení |  |  |  |
| 7 | LBK 1 | Za vrchem | lokální biokoridor | nefunkční | - | - | lesní porost | založení lesa |
| 8 | IP 10 | Na sýkorách | interakční prvek | nefunkční | - | - | linie ovocných stromů | založení porostu |
| 9 | IP 11 | Ke skalce | interakční prvek | nefunkční | PÚ | - | linie dřevin | založení porostu |
| 10 | IP 12 | Ke skalce | interakční prvek | nefunkční | PÚ | - | linie ovocných stromů | založení porostu |
| 11 | IP 13 | Na průhonu | interakční prvek | nefunkční |  | - | linie ovocných stromů | založení porostu |
| 12 | IP 14 | K Lubné | interakční prvek | nefunkční | DP | - | linie dřevin | založení porostu |
| 13 | IP 15 | Ke hvozdu | interakční prvek | nefunkční |  | - | linie ovocných stromů | založení porostu |
| 14 | IP 16 | Nad Sencem | interakční prvek | nefunkční | EV | - | linie dřevin | založení porostu |
| 15 | IP 17 | Ke hvozdu | interakční prvek | nefunkční |  | - | rybník, břehové porosty, ochranné TTP pásmo | výstavba rybníka, založení porostu |
| 16 | IP 18 | Ke skalce | interakční prvek | nefunkční | PÚ | - | linie dřevin | založení porostu |
| 17 | IP 19 | K Lubné | interakční prvek | nefunkční | PÚ | DP,PÚ, CHLÚ, EV,V | linie dřevin | založení porostu |

c. půdoochranná  opatření

| Poř. Číslo spol. zař. | Současný stav |  |  |  |  | Návrh opatření |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Druh/ | Místní název | Funkce | Degradační projevy | Inž. Sítě, | Agrotechnická a organizační | Technickobiologická |
|  | číslo |  | v území |  | objekt, křížení |  |  |
| 18 | TTP | Za vrcholem | orná půda | vodní eroze | VČR,PÚ |  | zatravnění |

Pozn.:

Pro řešené území byl zpracován „rekonstruován“ Místní územní systém ekologické stability (Praha 11/2005, Iareco, Doc. Ing. Sklenička Petr, Csc) již po vyhotovení etapy Rozborů a průzkumů. Zpracovatelské firmě byly poskytnuto místní zaměření a celý plán ÚSES byl důsledně převzat do tohoto Plánu společných zařízení.

LEgenda k přehledu a mapě společných zařízení:

A. Polní cesty

| Funkce: | 1. zpřístupnění zemědělských pozemků - zpřístupnění lesních pozemků - propojení sousedních katastrů a obcí - protierozní funkce - krajinotvorná funkce - vodohospodářská funkce - rekreační - zpřístupnění ostatních objektů | Kategorie: | MK místní komunikace + ochranné pásmo HPC hlavní polní cesta VPC vedlejší polní cesta DO doplňková cesta, (KPÚ – pro účely jednoduchých pozemkových úprav, na rozhraní druhů pozemků nebo v poli) 4,5/30 šířka koruny vozovky/maximální návrhová rychlost v km/hod. |
| --- | --- | --- | --- |
| Inženýrské sítě: (křížení a potřeba koordinace) | V vodovod, kanalizace EV.- el,vedení elektrické vedení nadzemní (zák. č. 458/2000 Sb. - § 46) VTL plynovod (zák. č. 458/2000 Sb.) – 1 m pod terénem - ochranné pásmo u ø DN 200 – 4 m na obě strany ø do DN 500 – 8 m na obě strany ø nad DN 500 – 12 m na obě strany - bezpečnostní pásmo ø do DN 100 – 15 m na obě strany ø DN 100-250 – 20 m na obě strany ø nad DN 250 – 40 m na obě T vedení Telecom |  | OPŽ – ochranné pásmo železnice ŽVN – železniční vlečka návrh VČR – vedení Českých radiokomunikací LNS – ložisko nerostných surovin DP – dobývací prostor PÚ – poddolované území CHLU – chráněné ložiskové území VKP – významný krajinný prvek |

b. biocentra, biokoridory a interakční prvky

LBC – lokální biocentrum ÚSES

LBK – lokální biokoridor ÚSES

IP – interakční prvek, liniová zeleň, alej

C půdoochranná opatření

TTP –trvalý travní porost

2.3. Společná zařízení s potřebou zpracování projektové dokumentace

- cesty  navržené k rekonstrukci

VPC 1, VPC 4, VPC 7, DO 3, DO 4

- skladebné části ÚSES navržené k vybudování

LBK 1, IP 10-19

- půdoochranná opatření

TTP

- opatření k realizaci z obecních prostředků

CH, MK 1, MK 2

Veškerá křížení s nadzemními a podzemními vedeními zaznamenána v přehledných tabulkách společných zařízení.

- 3. Bilance plošných nároků na společná zařízení

Protože společná zařízení řeší převážně veřejné zájmy a zájmy obecní, umožňuje zákon využít pro tyto účely státní pozemky. Pokud pak státní pozemky nejsou v obvodu pozemkové úpravy k dispozici, lze použít pozemky obecní. Jestliže ani tyto pozemky se v obvodu pozemkové úpravy nenacházejí, je nutné, aby se ostatní vlastníci v obvodu pozemkové úpravy podíleli na vyčlenění potřebné výměry (§ 9(14) zákon č. 139/2002 Sb.). Z tohoto pohledu je také využívané ustanovení zákona „o prodeji státní půdy“, který  umožňuje „blokovat“ státní pozemky pod společnými zřízeními do doby majetkoprávního vyrovnání při pozemkových úpravách.

Společná zařízení jsou rozdělena do tří skupin – stávající, nově navržená a doporučená.

U nově navrhovaných společných zařízení se výměra vypočte aproximativním odhadem základních parametrů společného zařízení (šířka x délka).

Poznámka:

Při výpočtu výměr jednotlivých společných zařízení nejde o přesná geodetická čísla, ale o technický odhad, který v celkové sumě lze využít k bilancování a strategii využití státní a obecní půdy v rámci celého obvodu pozemkové úpravy.

3.1.  Celkové plošné nároky na společná zařízení

- stávající společná zařízení, kde plocha těchto pozemků je geodeticky zaměřena v terénu

| číslo společného zařízení | druh/kategorie | výkaz výměr |  |  | vlastník |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | délka [m] | šířka [m] | plocha [m2] | stávající | budoucí |
| 1 | VPC 2 | 405 | 5 | 1020 | obec | obec |
| 2 | VPC 5 | 400 | 3,7 | 1475 | SV, obec | obec |
| 3 | VPC 6 | 345 | 4,5 | 1543 | ÚZSVM, SV | obec? |
| 4 | VPC 8 | 215 | 2,2 | 470 | obec | obec |
| 5 | VPC 9 | 230 | 3,5 | 846 | SV | obec? |
| 6 | DO 1 | 600 | 4 | 2400 | obec | obec |
| 7 | DO 2 | 140 | 3,8 | 532 | obec,SV | obec |
| 8 | LC 1 | 720 |  | 3320 | obec | obec |
| 9 | LC 2 | 770 |  | 3470 | obec | obec |
| 10 | LC 3 | 510 |  | 2270 | obec | obec |
| 11 | LC 4 | 140 |  | 745 | obec | obec |
| 12 | LC 5 | 140 |  | 710 | obec | obec |
| 13 | LC 6 | 280 |  | 2050 | obec | obec |
| 14 | LC 7 | 280 |  | 1105 | obec | obec |
| 15 | LC 8 | 485 |  | 2180 | obec | obec |
| 16 | LBC 1 |  |  | 32456 | SV, obec | SV,obec |
| 17 | LBC 2 |  |  | 31945 | SV | SV |
| 18 | LBC 3 |  |  | 59040 | SV, obec | SV,obec |
| 19 | LBC 4 |  |  | 81880 | SV, obec | SV,obec |
| 20 | LBK 1 | 1480 | 20 | 29600 | SV, obec | SV,obec |
| 21 | LBK 2 | 720 | 20 | 14400 | SV, obec | SV,obec |
| 22 | LBK 3 | 1390 | 20 | 27800 | SV, obec | SV,obec |
| 23 | LBK 4 | 630 | 20 | 12600 | SV, obec | SV,obec |

- nově navrhovaná společná zařízení, kde plocha je buď aproximativně vypočtena z návrhových parametrů nebo přesně určena projektovou dokumentací

| číslo společného zařízení | druh/kategorie | výkaz výměr |  |  | vlastník |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | délka [m] | max. šířka [m]* | plocha [m2] | stávající | budoucí |
| 1/1 | CH | 190 | 3 | 570 | SV | obec |
| 1/2 | MK 1 | 440 | 5+2 | 3080 | SV | obec |
| 1/3 | MK 2 | 225 | 5+2 | 1575 | SV | obec |
| 2 | VPC 1 | 1110 | 8,5 | 9435 | obec | obec |
| 3 | VPC 4 | 1180 | 8,5 | 10030 | obec | obec |
| 4 | VPC 7 | 675 | 8,5 | 5737,5 | SV,obec | obec |
| 5 | DO 3 | 535 | 6,5 | 3477,5 | SV,obec | obec |
| 6 | DO 4 | 615 | 6,5 | 3997,5 | SV | obec |
| 7 | LBK 1 |  |  | 4905 | SV | obec |
| 8 | IP 10 |  |  | 488 | SV,obec | obec |
| 9 | IP 11 |  |  | 1629 | PF,SV | obec |
| 10 | IP 12 |  |  | 1329 | SV,obec | obec |
| 11 | IP 13 |  |  | 461 | SV,obec | obec |
| 12 | IP 14 |  |  | 1111 | SV,obec | obec |
| 13 | IP 15 |  |  | 627 | SV,obec | obec |
| 14 | IP 16 |  |  | 397 | SV | obec |
| 15 | IP 17 |  |  | 14130 | SV | obec |
| 16 | IP 18 |  |  | 1245 | SV | obec |
| 17 | IP 19 | 190 | 3 | 570 | SV | obec |
| 18 | TTP |  |  | 142660 | SV,obec | SV,obec |

*maximální šířka záboru určené k výstavbě, šířka záboru se může změnit podle projektové dokumentace, případně posouzení umístění pozemku v závislosti na terénních podmínkách při projektování scelení pozemků, slouží především k bilancování potřeby půdy pro společné zařízení

- celkové plošné nároky na jednotlivé druhy společných zařízení (SZ)

| Typ společného zařízení | Výměra celková (ha) | Výměra zařízení, kde je žádoucí převod do vlastnictví obce (ha) |
| --- | --- | --- |
| stávající hlavní a vedlejší cesty | 0,54 | 0,54 |
| stávající doplňkové cesty | 0,29 | 0,29 |
| stávající lesní cesty | 1,59 | 1,59 |
| stávající kostra ÚSES | 28,97 | 0,00 |
| navržený chodník | 0,08 | 0,08 |
| navržené místní komunikace | 0,47 | 0,47 |
| navržené hlavní vedlejší cesty | 2,52 | 2,52 |
| navržené doplňkové cesty | 0,75 | 0,75 |
| nové prvky ÚSES | 0,49 | 0,49 |
| navržené interakční prvky | 2,20 | 2,20 |
| zatravnění | 14,27 | 0,00 |
| Celkem: | 52,15 | 8,91 |

3.2. 	Celková výměra státních a obecních pozemků v obvodu pozemkových úprav

- státní půda bez církevních pozemků,

- obecní půda (včetně „historického majetku“),

- půda vykoupená nebo darovaná státu v rámci pozemkových úprav (§ 9(13) zákona č. 139/2002 Sb. a § 9(5) vyhl. č. 545/2002 Sb. (Zatím není provedeno, ale během projednávání může k tomuto dojít.)

| Katastrální území | LV | Výměra (ha) |
| --- | --- | --- |
| Vlastník |  | Celkem |
| Lesy České Republiky, s.p. | 8 | 12,5841 |
| Obec Senec | 10001 | 5,4259 |
| Pozemkový Fond České Republiky | 10002 | 2,0345 |
| Úřad Pro Zastupování Státu Ve Věcech Majetkových | 60000 | 2,9004 |

Celkem je v obvodu pozemkové úpravy k dispozici pro účely společných zařízení 10 ha půdy.

3.3. 	Půda u společných zařízení navržená k převodu na jinou osobu, než je obec (ve smyslu § 12(4) zákona č. 139/2002 Sb.)

V této etapě KPÚ byla zatím předběžně navržena některá společná zařízení, jejichž vlastníkem bude jiná osoba než obec. Jedná se zejména o prvky územního systému ekologické stability (biocentra, biokoridory), které se nacházejí v lesních komplexech. Tyto prvky budou pravděpodobně ponechány ve vlastnictví původních vlastníků, existence ÚSES by měla být promítnuta do příslušného lesního hospodářského plánu.

Rovněž lze zvážit u dočasných zatravněných cest, které budou sloužit výhradně jednomu nebo dvěma vlastníkům k přístupům na pozemky, zda je zde účelné převádět tyto cesty do vlastnictví obce.

Navržené zatravnění by mělo být ponecháno soukromým vlastníkům, případně převedeno do obecního vlastnictví.

3.4. 	Celková rekapitulace a návrh strategie postupu při majetkoprávním vyrovnání

Na základě celkové bilance plošných nároků na stávající a nově navrhovaná společná zařízení v obvodu KPÚ a na základě bilance státních a obecních pozemků v rámci obvodu KPÚ je možné zvolit určitý postup pro další projednávání plánu společných zařízení a následných výměn pozemků souvisejících s majetkoprávním vyrovnáním. Je zřejmé, že prioritně bude využita státní a obecní půda na ta společná zařízení, která slouží veřejnému zájmu jako jsou např. protipovodňová opatření, hlavní polní cesty, ÚSES a podobně. Pro společná zařízení typu doplňkových cest pak státní a obecní půda bude využívána až následně.

Z výše uvedených čísel je zřejmé, že pro společná zařízení bude dostatek státní půdy, tudíž nebude třeba pro společná zařízení vyčlenit půdu ze soukromého vlastnictví.

- 4. Bilance změn druhů pozemků z hlediska ochrany půdy a krajiny

Jedním z cílů pozemkové úpravy je ochrana půdního fondu,  vytvoření podmínek pro zlepšení vodního hospodářství v území (§ 2 zákona č. 139/2002 Sb.). Plán společných zařízení musí posoudit a vyhodnotit erozní ohroženost, odtok vody z povodí, včetně povodňového nebezpečí. Zároveň je nutné posoudit a navrhnout opatření pro ochranu citlivých a zranitelných míst z hlediska ochrany kvality a kvantity vody (vodní zákon). Tyto veřejné zájmy v územích lze řešit v rámci KPÚ formou změn druhů pozemků.

Jelikož vyhláška č. 545/2002 Sb. dává přednost zájmům ochrany půdy a vody před jinými požadavky na pozemky a zároveň upřednostňuje agrotechnická a organizační opatření řešící odtok vod před technickými stavbami. Je zřejmé, že výsledkem pozemkové úpravy v území, kde je prokazatelně zjištěna erozní ohroženost, zrychlený odtok nebo průsak vody či jiný degradační jev, musí být zvýšení podílu trvalých porostů na úkor orné půdy.

V tomto smyslu bylo MZe ČR a MŽP ČR zpracovány „společná sdělení“ č.j. OEK/1260/01,    č.j. 18750/01, č.j. 18750/01-5050 a č.j. 18750/01-5050, která sledují porovnání úhrnných výměr druhů pozemků mezi evidenčním stavem KN, zjištěnou skutečností při terénním průzkumu a návrhem protierozních a vodohospodářských opatření v plánu společných zařízení. Celá tato kapitola je zaměřena na změny druhů pozemků ve smyslu zákona o ochraně ZPF. V tomto směru jde o vyčíslení a porovnání následujících úhrnných hodnot zorněné půdy a půdy s trvalými porosty.

4.1. Evidenční nesoulad druhů pozemků KN se skutečností

Nezbytnou součástí průzkumu v přípravné činnosti komplexní pozemkové úpravy je identifikace nesouladů druhů pozemků mezi evidovaným stavem v katastru nemovitostí a skutečností v terénu. Tato základní prohlídka je nutná, jak z hlediska ochrany ZPF, tak z hlediska odstranění chyb v KN, ale také z hlediska vyčíslení nároků vlastníků, které musí být dle zákona provedeno podle skutečného stavu pozemku. Za nesoulady nejsou dle společného sdělení MZe ČR a MŽP ČR považovány drobné změny hranic pozemků zjištěné při měření a šetření hranic.

4.1.1. Soupis nesouladů druhů pozemků katastru nemovitostí se skutečností  -  katastrální území Senec (lokality zakresleny v rozborové mapě ochrany půdy a vody)

| Číslo lokality | stav katastru nemovitostí k 1.1.2006 |  | skutečný stav v terénu – leden 2006 |  |  | Návrh na změnu druhu pozemku | Doporučení státní zprávy - odbor životního prostředí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | č.p. | druh pozemku | kategorie nesouladu | delimitující faktory | způsob využití |  |  |
| 1 | 298/53 ,298/52, 298/58, 2958/54, 298/45, 298/46, 298/47, 298/32, 298/22 | les | VI,VII |  | dobývací prostor - ost.pl. | dobývací prostor - ost.pl. | les |
| 2 | 266/4, 266/1 | orná půda | VII |  | TTP | TTP | TTP |
| 3 | 266/1 | orná půda | VII |  | TTP | TTP | TTP |
| 4 | 249/26, 249/21, 249/25, 249/22, 249/24, 249/23 | TTP | VII |  | orná půda | orná půda | orná půda |
| 5 | 249/38, 249/45, 249/46, 249/44, 249/35, 249/33, 249/43, 249/32, 249/31 | zahrada | VII |  | TTP | TTP, zahrada | zahrada |
| 6 | 369 | orná půda | VII |  | TTP | TTP | TTP |
| 7 | 237, 227 | TTP | VII |  | orná půda | orná půda | orná půda |
| 8 | 352 | TTP | VII |  | orná půda | orná půda | orná půda |
| 9 | 391/1, 309 | vodní pl., orná půda | VII, III |  | ostat.pl., les | ostat.pl., les | ostat.pl., les |
| 10 | 325, 324 | TTP | III |  | ostat.pl. | ostat.pl. | ostat.pl. |
| 11 | 338 | TTP | III |  | ostat.pl. | ostat.pl. | ostat.pl. |
| 12 | 414/3, 416/1 | TTP, orná půda | III |  | ostat.pl. | ostat.pl. | ostat.pl. |
| 13 | 438 | TTP | VII |  | orná půda | orná půda | orná půda |
| 14 | 416/2 | TTP | VII |  | orná půda | orná půda | orná půda |
| 15 | 416/2 | TTP | III |  | lesní poz. | lesní poz. | les |
| 16 | 461/1 | orná půda | VII |  | sad | sad | sad |
| 17 | 516/1 | orná půda | II |  | ostat.pl. | orná půda | orná půda |
| 18 | 502/2 | TTP | II |  | ostat.pl. | orná půda | orná půda |
| 19 | 516/1 | orná půda | II |  | ostat.pl. | ostat.pl. | ostat.pl. |
| 20 | 158/14 | orná půda | VII |  | ostat.pl. | ostat.pl.? | orná půda |
| 21 | 410/1 | TTP | III |  | ostat.pl., les | ostat.pl., les | ostat.pl. |
| 22 | 378/5, 378/3 | vodní pl. | V |  | TTP | TTP | TTP |
| 23 | 223/1 | orná půda | III |  | ostat.pl. | ostat.pl. | orná půda |
| 24 | 255/1 | orná půda | VII |  | TTP | TTP | TTP |
| 25 | 233/2, 249/6, 249/14, 249/15, 249/16, 249/17, 249/19, 249/20 | chmelnice | VI |  | orná půda | orná půda | orná půda |

Pozn.:

I.kategorie – drobné linie náletu a jiných útvarů, které již tvoří pozemek, vhodné převést do LPF nebo na ostatní plochu,

II.kategorie – krátkodobá lada (dočasně neobdělávaná půda) – zabuřenné, převlhčení, ojedinělý nálet, mikrodeprese – pří případném zúrodnění nevytvářet parcelu, při ponechání ladem zaměřit a vytvořit parcelu ostatní plocha,

III.kategorie - dlouhodobá lada inklinující k ekostabilizační funkci – vhodné převést do ostatní plochy,

IV.kategorie – silně devastovaná zemědělská půda, nevhodná pro zúrodnění, vhodné vyčlenit ze ZPF do ostatní plochy nebo LPF,

V.kategorie – zúrodněná plocha využívaná zemědělsky, vhodné převést do ZPF,

VI.kategorie – omyly a chyby v mapách a číselných údajích,

VII.kategorie - neoprávněná změna způsobu využívání (rozorání, zatravnění, zalesnění apod.), která není promítnuta do KN, vhodné převést do druhu pozemku podle způsobu využití.

4.1.2. Vyhodnocení úhrnných hodnot pozitivních a negativních změn

| číslo lokality nesouladu |  | výměra |
| --- | --- | --- |
| pozitivní změna | negativní změna | (údaj KN nebo planimetráž) |
|  | 1 | 76146,00 |
| 2 |  | 18222,00 |
| 3 |  | 11257,00 |
|  | 4 | 5004,00 |
| 5 |  | 5268,00 |
|  | 6 | 2294,00 |
|  | 7 | 4838,00 |
|  | 8 | 2417,00 |
| 9 |  | 28358,00 |
| 10 |  | 8147,00 |
| 11 |  | 3234,00 |
| 12 |  | 4328,00 |
|  | 13 | 2068,00 |
|  | 14 | 1816,00 |
| 15 |  | 1663,00 |
| 16 |  | 3977,00 |
| 17 |  | 5792,00 |
| 18 |  | 1825,00 |
| 19 |  | 1159,00 |
| 20 |  | 13878,00 |
| 21 |  | 2386,00 |
|  | 22 | 2576,00 |
| 23 |  | 630,00 |
| 24 |  | 3183,00 |
| 24 |  | 6908,00 |
| Celková výměra negativních změn: |  | 97159,00 |
| Celková výměra pozitivních změn: |  | 123815,00 |

V obvodu pozemkové úpravy došlo k rozsáhlému zornění trvalých travních porostů, především v nivě řeky Zubřiny. Louky v nivě Zubřiny by měly být obnoveny, tak jak to plyne z požadavků životního prostředí. K dalším negativním změnám došlo zrušením polních cest. Změna orné půdy a trvalých travních porostů na ostatní plochu je považována za pozitivní, neboť dochází k posílení ekologické stability území. Tyto dočasně neobdělávané plochy poskytují přechodné útočiště řadě organizmů, plní funkci interakčních prvků a tudíž je zájem ponechat je ve stávajícím stavu.

4.2. Návrh na zvýšení podílů trvalých porostů

KPÚ má za úkol nejen identifikovat administrativní nesoulady s KN a vyhodnotit pozitivní změny ve skutečném způsobu využívání, ale také navrhnout další půdoochranná a vodohospodářská opatření tam, kde jsou průzkumy a rozbory vymezená citlivá a zranitelná místa a jsou neracionálně využívaná jako orná půda. Realizace zatravnění je především kompromisem mezi budoucími vlastníky a hospodařícími subjekty na těchto pozemcích. Ze strany vlastnické musí být ochota vlastnit pozemky s kulturou TTP a ze strany hospodařících subjektů musí být ochota nově zatravněné pozemky obhospodařovat.

V obvodu pozemkové úpravy je navrženo jediné zatravnění v lokalitě „Za vrcholem“ za účelem ochrany ZPF před vodní erozí.

4.3. Závěry a vyhodnocení úhrnných hodnot

Jako kvantitativní ukazatel navrhovaných změn lze využít úhrnné hodnoty dle KN srovnané se skutečným stavem a návrhem KPÚ.

| druh pozemku | dle evidovaného stavu KN | dle posouzení a zaměření skutečného stavu [ha] | dle projektovaného návrhu společných zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 122,553 | 128,067 | 110,366 |
| chmelnice | 0,691 | 0,000 | 0,000 |
| zahrada | 9,738 | 5,547 | 5,547 |
| sad | 1,603 | 1,945 | 1,945 |
| TTP | 22,394 | 14,669 | 28,889 |
| les | 241,811 | 236,356 | 236,356 |
| vodní plocha | 8,842 | 4,584 | 5,584 |
| zastavěná plocha | 0,621 | 0,211 | 0,211 |
| ostatní plocha | 18,447 | 35,322 | 37,803 |

- 5. Doporučený postup realizace společných zařízení

O postupu realizace společných zařízení rozhoduje dle § 12(1) zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění, pozemkový úřad, a to za těchto podmínek:

- na základě návrhu pozemkových úprav (návrhu nového uspořádání pozemků),

- po dohodě s vlastníky pozemků,

- se zřetelem na finanční zajištění z prostředků státního rozpočtu,

- s využitím možností získání jiných finančních zdrojů.

Majitelem těchto zařízení je pak zpravidla obec.

Lze dodat, že existují i jiné finanční zdroje než účelové dotace na pozemkové úpravy. Je v zájmu obce, vlastníků a zemědělců hledat dotační podporu pro stavby a realizaci navržených společných zařízení. Hlavím cílem pozemkové úpravy je totiž vytvořit podmínky, tedy pozemky pro realizaci veřejných zájmů v území a jeho harmonického rozvoje.

Před tím, než je možné zahájit diskusi se sborem zástupců, obcí a vlastníky o postupu realizace, je důležité znát orientační ceny jednotlivých staveb a opatření a určit předběžně jakési pořadí důležitosti a naléhavosti jednotlivých společných zařízení.

Společné zařízení nově navržené nebo s potřebou rekonstrukce, bude realizovat a ze svých finančních zdrojů hradit Pozemkový úřad a zařízení doporučené budou realizovat vlastníci.

5.1. Orientační výpočet ceny nově budovaných nebo rekonstruovaných společných zařízení

| číslo společného zařízení | druh, kategorie | druh stavební či jiné činnosti | jednotková cena Kč/bm/ha | výkaz výměr a délek | cena Kč | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [m, ha] |  |  |
| 1/1 | CH | výstavba chodníku | realizace navrženého opatření hradí obec, proto nejsou náklady započteny do celkové ceny |  |  |  |
| 1/2 | MK | místní komunikace |  |  |  |  |
| 1/3 | MK | místní komunikace |  |  |  |  |
| 2 | VPC 1 | rekonstrukce | 2 000 | 1110 | 2220000 | zpevněná, štěrk |
| 3 | VPC 4 | rekonstrukce | 2 000 | 1180 | 2360000 | zpevněná, štěrk |
| 4 | VPC 7 | rekonstrukce | 2 000 | 675 | 1350000 | zpevněná, štěrk |
| 5 | DO 3 | založení TTP | 4 677 | 535 | 2502195 |  |
| 6 | DO 4 | založení TTP | 4 677 | 0,369 | 1725,813 |  |
|  |  | otevřený příkop | 1 000 | 615 | 615000 |  |
| 7 | LBK 1 | smíšená výsadba stromů a keřů včetně 3 let údržby | 275 792 | 4,905 | 1352759,76 |  |
| 8 | IP 10 | smíšená výsadba stromů a keřů včetně 3 let údržby | 275 792 | 0,488 | 134586,496 |  |
| 9 | IP 11 | smíšená výsadba stromů a keřů včetně 3 let údržby | 275 792 | 1,629 | 449265,168 |  |
| 10 | IP 12 | smíšená výsadba stromů a keřů včetně 3 let údržby | 275 792 | 1,329 | 366527,568 |  |
| 11 | IP 13 | smíšená výsadba stromů a keřů včetně 3 let údržby | 275 792 | 0,461 | 127140,112 |  |
| 12 | IP 14 | smíšená výsadba stromů a keřů včetně 3 let údržby | 275 792 | 1,111 | 306404,912 |  |
| 13 | IP 15 | smíšená výsadba stromů a keřů včetně 3 let údržby | 275 792 | 0,627 | 172921,584 |  |
| 14 | IP 16 | smíšená výsadba stromů a keřů včetně 3 let údržby | 275 792 | 0,397 | 109489,424 |  |
| 15 | IP 17 | smíšená výsadba stromů a keřů včetně 3 let údržby | 275 792 | 14,13 | 3896940,96 |  |
| 16 | IP 18 | smíšená výsadba stromů a keřů včetně 3 let údržby | 275 792 | 1,245 | 343361,04 |  |
| 17 | IP 19 | smíšená výsadba stromů a keřů včetně 3 let údržby | 275 792 | 0,57 | 157201,44 |  |
| 18 | TTP | založení TTP | 4 677 | 142,66 | 667220,82 |  |

Souhrnná tabulka nákladů na realizaci společných zařízení (Kč):

| opatření | cena Kč |
| --- | --- |
| Celkem - VPC | 5 930 000,00 |
| Celkem - DO | 3 118 920,81 |
| Celkem - BC a BK | 1 352 759,76 |
| Celkem interakční prvky | 6 063 838,70 |
| Celkem zatravnění | 667 220,82 |
| Celkem | 17 132 740,10 |

Poznámka:

Jako ceny za určitou měrnou jednotku bylo využito dosavadních zkušeností při realizaci polních cest, mezí a dalších opatření v rámci pozemkových úprav, ale i zkušeností poradních sborů pro revitalizaci toků a komisí programu péče o krajinu. Do těchto zařízení a opatření nepatří dle finančních předpisů opravy a údržby.

Celkové investiční náklady na realizaci všech společných zařízení v obvodu KPÚ Osvračín by neměly přesáhnout cca. 18 milionů Kč, dle nákladnosti zvolených opatření, cen materiálů, dodavatelských a projekčních prací atd. v době realizace. Tuto sumu financí je nutné chápat jako investiční záměr, který lze dlouhodobě, postupně realizovat.

Z výše celkového investičního záměru nebo ceny staveb a opatření, která jsou jako společná zařízení navržená, lze usuzovat, že nebude možné vše realizovat najednou, ale je třeba zvolit určitý reálný postup. Strategie postupu bez ohledu na finanční zdroje by měla sledovat prioritní vybudování veřejně prospěšných staveb před společnými zařízeními, která využívá jen omezený okruh vlastníků nebo jsou monofunkční.

Podle § 12(1) zákona č. 139/02 Sb. stanoví „Postup realizace společných zařízení“ pozemkový úřad a to z průběžné spolupráce se sborem zástupců na základě schválení návrhu nového uspořádání pozemků. Je zřejmé, že dalším zúčastněným v sestavování postupu by měla být obec, když z § 12(4) vyplývá, že společná zařízení vybudovaná podle schváleného návrhu KPÚ by měla vlastnit obec. Postup realizace je sice závislý na finančním zajištění (možnostech státu, obce, EU), ale existují určité zásady, podle kterých je nutné směrovat finance racionálně a dle obecně platných priorit.

Při projednávání Plánu společných zařízení bylo sborem stanoveno následující pořadí společných zařízení, tak jak by měla být postupně realizována:

- VPC 1

- VPC 4

Konečný „Postup realizace společných zařízení“ je věcí jednání pozemkového úřadu se sborem a obcí ve fázi nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu nového uspořádání pozemků.

5.2. Variantní řešení krytů vozovek u hlavních a vedlejších polních cest

Při rekonstrukci polních cest na řešeném území je navrženo několik možných variant typů vozovek tak, že je dána volba investorovi dle budoucích finančních možností, ale i technického stavu vozovek a požadavků na dopravní zatížení. Cílem je vymezit především nejnižší a nejvyšší bod budoucí investice. U všech cest se předpokládá rekonstrukce formou novostavby, především z důvodů nemožnosti odhadu technického stavu a možné změny požadavků na dopravní zatížení konkrétní cesty do doby její realizace.

Přehled typů vozovek polních cest:

| typ cesty | *cena Kč/m2 | *cena Kč/bm |
| --- | --- | --- |
| hlavní polní cesta štěrková | 600 | 3300 |
| hlavní polní cesta štěrková penetrovaná | 700 | 3850 |
| hlavní polní cesta živičná | 830 | 4565 |
| hlavní polní cesta kolejová úprava | 1050 | 5775 |
| vedlejší polní cesta štěrková | 400 | 2000 |

*ceny jsou pouze orientační, platné v době vyhotovení PSZ

Jednotlivé typy vozovek jsou vykresleny ve vzorových příčných profilech přiložených v souhrnné technické zprávě.

- 6. Mapa „Plánu společných zařízení“ a další grafické přílohy

Vzhledem k velikosti území a podrobnosti navrhovaných opatření bylo zvoleno měřítko plánu společných zařízení 1 : 6 000. Pro názornost byl přehledný plán vykreslen na podkladě ortofotomapy. V mapě jsou jednotlivá společná zařízení očíslovaná a tato čísla korespondují s tabulkovými a textovými údaji ve zprávě.

Mapa plánu společných zařízení má přílohy, které doplňují informace o jednotlivých společných zařízeních. Tyto přílohy jsou součástí výsledku etapy rozborů a průzkumů.

Grafické přílohy:

- Plán společných zařízení 									1 : 6 000