B    TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Hlavní cesta HC1

Délka úpravy :	1693,99 m

Účel úpravy :	Cesta tvoří páteřní komunikaci napříč katastrálním územím, spolu s cestou HC12 slouží k propojení obcí Černčín a Kojátky a zajišťuje přístup k přilehlým zemědělským pozemkům.

Kategorie :	Cesta stávající, hlavní, jednopruhová, kategorie P4,5/20 - volná šířka koruny 4,5 m (vozovka 3,5 m, krajnice 2 x 0,50 m).

Popis trasy :	Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty. Trasa kopíruje zvlněný terén, začíná na místní komunikaci (ObPÚ), vede severovýchodním směrem a končí na křižovatce s cestou HC12. Do trasy jsou vloženy kruhové oblouky o poloměrech od 12,5 m do 1000 m. Niveleta vozovky je navržena tak, aby nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani násypům. Poloměr výškových oblouků je od 300 m do 10000 m. Podélný sklon je v rozmezí od 0,53 % do 13,15 %.

Připojení :	Začátek úpravy je na místní komunikaci (ObPÚ). Konec úpravy je na křižovatce s cestou HC12.

Konstrukce vozovky : Navrhována tloušťka vozovky je 48 cm, třída dopravního zatížení IV - střední (katalogový list PN 4-2). Podsypná vrstva - štěrkodrť tl. 20 cm, nosná vrstva - vibrovaný štěrk tl. 17 cm, krycí vrstva - asfaltový beton pro podkladní vrstvu tl. 7 cm a asfaltový beton pro obrusnou vrstvu tl. 4 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,5 %, krajnice 6 %.

Odvodnění cesty :	Odvodnění pláně je navrženo drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovacích jímek. Jímky jsou navrženy ze samonosných plastových boxů umístěných pod krajnici vozovky (umístění bude upřesněno v dalším stupni PD). Srážková voda volně odtéká po terénu. V km 1,615 - KÚ vede podél cesty samostatné vodohospodářské opatření - příkop SP2, zaústěný do příkopu OP2.

Křižovatky :	Z hlediska DTR je v trase jedna křižovatka v km 0,060 s cestou VC8.

Výhybny :	V trase je pět výhyben v km 0,040 - 0,060 vpravo, v km 0,280 - 0,300 vlevo, v km 0,570 - 0,590 vpravo, v km 0,970 - 0,990 vpravo a v km 1,370 - 1,390 vpravo.

Rozšíření v obloucích : Je navrženo jako oboustranné v km 0,051 - 0,067 (2x0,15 m), v km 0,552 - 0,611 (2x0,15 m), v km 0,983 - 1,037 (2x0,15 m), v km 1,594 - 1,636 (2x0,15 m) a v km 1,6741 - 1,689 (2x0,55 m).

Sjezdy na pole :	Nejsou navrženy.

Výsadba :	Jednostranná aleje - IP 7.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení :

km 0,060 - 0,180	- doporučuje se provést opevnění pravostranného svahu (souběh s cestou DC11)

km 0,225		- plynovod

km 0,535		- elektrické vedení

km 0,610		- elektrické vedení

km 1,670		- elektrické vedení

km 1,685		- propustek P13 navržený

Vztahy k chráněným složkám přírody :

Nejsou žádné specifické zájmy a požadavky.

Popis vlivu stavby na životní prostředí :

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Negativní vlivy stavby budou přechodného charakteru a to především po dobu stavby. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.

- Hlavní cesta HC2

Délka úpravy :	915,30 m

Účel úpravy :	Cesta slouží k propojení kat. území Černčín, Kojátky a Nevojice a zajišťuje přístup k přilehlým zemědělským a lesním pozemkům.

Kategorie :	Cesta částečně stávající, částečně navržena, hlavní, jednopruhová, kategorie P4,5/30 - volná šířka koruny 4,5 m (vozovka 3,5 m, krajnice 2 x 0,50 m).

Popis trasy :	Jedná se částečně o rekonstrukci stávající polní cesty. Trasa v celé délce stoupá, začíná na místní komunikaci (ObPÚ), vede východním směrem až na katastrální území Kojátky a Nevojice. Do trasy jsou vloženy kruhové oblouky o poloměrech od 40 m do 1000 m. Niveleta vozovky je navržena tak, aby nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani násypům. Poloměr výškových oblouků je od 500 m do 5000 m. Podélný sklon je v rozmezí od 1,48 % do 9,51 %.

Připojení :	Začátek úpravy je na místní komunikaci (ObPÚ). Konec úpravy je na ObPÚ.

Konstrukce vozovky : Navrhována tloušťka vozovky je 48 cm, třída dopravního zatížení IV - střední (katalogový list PN 4-2). Podsypná vrstva - štěrkodrť tl. 20 cm, nosná vrstva - vibrovaný štěrk tl. 17 cm, krycí vrstva - asfaltový beton pro podkladní vrstvu tl. 7 cm a asfaltový beton pro obrusnou vrstvu tl. 4 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,5 %, krajnice 6 %.

Odvodnění cesty :	Odvodnění pláně je navrženo drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovacích jímek. Jímky jsou navrženy ze samonosných plastových boxů umístěných pod krajnici vozovky (umístění bude upřesněno v dalším stupni PD). Srážková voda volně odtéká po terénu.

Křižovatky :	Z hlediska DTR jsou v trase dvě křižovatky v km 0,675 s cestou VC7 a v km 0,885 s cestou HC12.

Výhybny :	V trase jsou tři výhybny v km 0,066 - 0,086 vpravo, v km 0,360 - 0,380 vpravo a v km 0,660 - 0,680 vlevo.

Rozšíření v obloucích : Je navrženo jako oboustranné v km 0,888 - 0,904 (2x0,15 m).

Sjezdy na pole :	Nejsou navrženy.

Výsadba :	Stávající.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení :

km 0,010		- příčný žlab Z1 stávající

km 0,105		- plynovod (KAO)

km 0,155		- elektrické vedení

km 0,625 - 0,650	- plynovod

km 0,890		- plynovod

Vztahy k chráněným složkám přírody :

Nejsou žádné specifické zájmy a požadavky.

Popis vlivu stavby na životní prostředí :

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Negativní vlivy stavby budou přechodného charakteru a to především po dobu stavby. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.

- Vedlejší cesta VC3

Délka úpravy :	657,64 m

Účel úpravy :	Cesta zajišťuje přístup k fotbalovému hřišti, areálu kynologického klubu a přilehlým zemědělským pozemkům.

Kategorie :	Cesta stávající, vedlejší, jednopruhová, kategorie P3,5/20 - volná šířka koruny 3,5 m (vozovka 3,0 m, krajnice 2 x 0,25 m).

Popis trasy :	Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty. Trasa kopíruje zvlněný terén, začíná na místní komunikaci (ObPÚ), vede jihovýchodním směrem a končí na křižovatce s cestou VC4b. Do trasy jsou vloženy kruhové oblouky o poloměrech od 25 m do 500 m. Niveleta vozovky je navržena tak, aby nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani násypům. Poloměr výškových oblouků je od 200 m do 3000 m. Podélný sklon je v rozmezí od 0,98 % do 10,04 %.

Připojení :	Začátek úpravy je na místní komunikaci (ObPÚ). Konec úpravy je na křižovatce s cestou VC4b.

Konstrukce vozovky : Navrhována tloušťka vozovky je 48 cm, třída dopravního zatížení IV - střední (katalogový list PN 4-2). Podsypná vrstva - štěrkodrť tl. 20 cm, nosná vrstva - vibrovaný štěrk tl. 17 cm, krycí vrstva - asfaltový beton pro podkladní vrstvu tl. 7 cm a asfaltový beton pro obrusnou vrstvu tl. 4 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,5 %, krajnice 6 %.

Odvodnění cesty :	Odvodnění pláně je navrženo drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovacích jímek. Jímky jsou navrženy ze samonosných plastových boxů umístěných pod krajnici vozovky (umístění bude upřesněno v dalším stupni PD). Srážková voda volně odtéká po terénu.

Křižovatky :	Z hlediska DTR není v trase žádná křižovatka.

Výhybny :	V trase jsou dvě výhybny v km 0,124 - 0,144 vpravo a v km 0,414 - 0,434 vpravo.

Rozšíření v obloucích : Je navrženo jako oboustranné v km 0,028 - 0,052 (2x0,30 m), v km 0,076 - 0,095 (2x0,50 m) a v km 0,111 - 0,145 (2x0,20 m).

Sjezdy na pole :	Nejsou navrženy.

Výsadba :	Stávající.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení :

km 0,000 - 0,060	- vodovod souběh a křížení

km 0,000 - 0,360	- elektrické vedení souběh a křížení

km 0,020 - 0,055	- plynovod souběh a křížení

Vztahy k chráněným složkám přírody :

Nejsou žádné specifické zájmy a požadavky.

Popis vlivu stavby na životní prostředí :

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Negativní vlivy stavby budou přechodného charakteru a to především po dobu stavby. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.

- Vedlejší cesta VC4b

Délka úpravy :	207,91 m

Účel úpravy :	Cesta zajišťuje přístup k hájence a přilehlým zemědělským pozemkům.

Kategorie :	Cesta stávající, vedlejší, jednopruhová, kategorie P3,5/20 - volná šířka koruny 3,5 m (vozovka 3,0 m, krajnice 2 x 0,25 m).

Popis trasy :	Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty. Trasa kopíruje zvlněný terén, začíná na stávající cestě VC4a, vede jihozápadním směrem a končí na křižovatce s cestou VC3. Do trasy jsou vloženy kruhové oblouky o poloměrech od 50 m do 300 m. Niveleta vozovky je navržena tak, aby nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani násypům. Poloměr výškových oblouků je od 500 m do 2000 m. Podélný sklon je v rozmezí od 1,40 % do 5,69 %.

Připojení :	Začátek úpravy je na stávající cestě VC4a. Konec úpravy je na křižovatce s cestou VC3.

Konstrukce vozovky : Navrhována tloušťka vozovky je 48 cm, třída dopravního zatížení IV - střední (katalogový list PN 4-2). Podsypná vrstva - štěrkodrť tl. 20 cm, nosná vrstva - vibrovaný štěrk tl. 17 cm, krycí vrstva - asfaltový beton pro podkladní vrstvu tl. 7 cm a asfaltový beton pro obrusnou vrstvu tl. 4 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,5 %, krajnice 6 %.

Odvodnění cesty :	Odvodnění pláně je navrženo drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovacích jímek. Jímky jsou navrženy ze samonosných plastových boxů umístěných pod krajnici vozovky (umístění bude upřesněno v dalším stupni PD). Srážková voda volně odtéká po terénu.

Křižovatky :	Z hlediska DTR není v trase žádná křižovatka.

Výhybny :	V trase není žádná výhybna.

Rozšíření v obloucích : Je navrženo jako oboustranné v km 0,171 - 0,202 (2x0,20 m).

Sjezdy na pole :	Nejsou navrženy.

Výsadba :	Stávající.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení :

km 0,018		- elektrické vedení

km 0,075		- vodovod

Vztahy k chráněným složkám přírody :

Nejsou žádné specifické zájmy a požadavky.

Popis vlivu stavby na životní prostředí :

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Negativní vlivy stavby budou přechodného charakteru a to především po dobu stavby. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.

- Vedlejší cesta VC7c

Délka úpravy :	28,21 m

Účel úpravy :	Cesta zajišťuje přístup do lesního komplexu (mimo ObPÚ).

Kategorie :	Cesta stávající, vedlejší, jednopruhová, kategorie P3,5/20 - volná šířka koruny 3,5 m (vozovka 3,0 m, krajnice 2 x 0,25 m).

Popis trasy :	Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty. Trasa mírně stoupá, začíná na stávající lesní cestě VC7b, vede jižním směrem a končí na křižovatce s cestou HC2. V trase není žáden směrový ani výškový oblouk. Podélný sklon je 1,53 %.

Připojení :	Začátek úpravy je na stávající lesní cestě VC7b. Konec úpravy je na křižovatce s cestou HC2.

Konstrukce vozovky : Navrhována tloušťka vozovky je 48 cm, třída dopravního zatížení IV - střední (katalogový list PN 4-2). Podsypná vrstva - štěrkodrť tl. 20 cm, nosná vrstva - vibrovaný štěrk tl. 17 cm, krycí vrstva - asfaltový beton pro podkladní vrstvu tl. 7 cm a asfaltový beton pro obrusnou vrstvu tl. 4 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,5 %, krajnice 6 %.

Odvodnění cesty :	Odvodnění pláně je navrženo drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovací jímky. Jímka je navržena ze samonosných plastových boxů umístěných pod krajnici vozovky v nejnižším bodě nivelety. Srážková voda volně odtéká po terénu.

Křižovatky :	Z hlediska DTR není v trase žádná křižovatka.

Výhybny :	V trase není žádná výhybna.

Rozšíření v obloucích : Není navrženo.

Sjezdy na pole :	Nejsou navrženy.

Výsadba :	Není navržena.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení : Nejsou.

Vztahy k chráněným složkám přírody :

Nejsou žádné specifické zájmy a požadavky.

Popis vlivu stavby na životní prostředí :

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Negativní vlivy stavby budou přechodného charakteru a to především po dobu stavby. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.

- Vedlejší cesta VC8

Délka úpravy :	870,71 m

Účel úpravy :	Cesta zajišťuje přístup k  přilehlým zahradám azemědělským pozemkům.

Kategorie :	Cesta stávající, vedlejší, jednopruhová, kategorie P4,0/20 - volná šířka koruny 4,0 m (vozovka 3,0 m, krajnice 2 x 0,50 m).

Popis trasy :	Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty. Trasa kopíruje zvlněný terén, začíná na křižovatce s cestou HC1, vede severozápadním směrem a končí na propustku P9 přes Černčínský potok. Do trasy jsou vloženy kruhové oblouky o poloměrech od 15 m do 300 m. Niveleta vozovky je navržena tak, aby nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani násypům. Poloměr výškových oblouků je od 200 m do 3000 m. Podélný sklon je v rozmezí od 0,51 % do 11,84 %.

Připojení :	Začátek úpravy je na křižovatce s cestou HC1. Konec úpravy je na propustku P9 přes Černčínský potok.

Konstrukce vozovky : Navrhována tloušťka vozovky je 48 cm, třída dopravního zatížení IV - střední (katalogový list PN 4-2). Podsypná vrstva - štěrkodrť tl. 20 cm, nosná vrstva - vibrovaný štěrk tl. 17 cm, krycí vrstva - asfaltový beton pro podkladní vrstvu tl. 7 cm a asfaltový beton pro obrusnou vrstvu tl. 4 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,5 %, krajnice 6 %.

Odvodnění cesty :	Odvodnění pláně je navrženo drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovacích jímek. Jímky jsou navrženy ze samonosných plastových boxů umístěných pod krajnici vozovky (umístění bude upřesněno v dalším stupni PD). Srážková voda volně odtéká po terénu. V km 0,010 - 0,175 vede podél cesty samostatné vodohospodářské opatření - příkop SP1, zaústěný přes příkop OP1 do Černčínského potoka.

Křižovatky :	Z hlediska DTR není v trase žádná křižovatka.

Výhybny :	V trase jsou dvě výhybny v km 0,180 - 0,200 vpravo a v km 0,580 - 0,600 vpravo.

Rozšíření v obloucích : Je navrženo jako oboustranné v km 0,015 - 0,051 (2x0,40 m) a v km 0,777 - 0,799 (2x0,70 m).

Sjezdy na pole :	Nejsou navrženy.

Výsadba :	Stávající.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení :

km 0,035		- propustek P11 navržený

km 0,200		- plynovod

km 0,625		- plynovod

KÚ			- propustek P9 stávající

Vztahy k chráněným složkám přírody :

Nejsou žádné specifické zájmy a požadavky.

Popis vlivu stavby na životní prostředí :

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Negativní vlivy stavby budou přechodného charakteru a to především po dobu stavby. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.

- Doplňková cesta DC10a (sjezd S1 - stávající)

Délka úpravy :	25,06 m

Účel úpravy :	Jedná se o zpevnění sjezdu ze silnice III/4319 na stávající cestě DC10.

Kategorie :	Cesta stávající, doplňková, jednopruhová, kategorie P3,5/20 - volná šířka koruny 3,5 m (vozovka 3,0 m, krajnice 2 x 0,25 m).

Popis trasy :	Jedná se o rekonstrukci sjezdu stávající polní cesty. Trasa mírně klesá, začíná sjezdem S1 ze silnice III/4319 (stávající sjezd), vede severovýchodním směrem a končí na cestě DC10b. V trase není žáden směrový ani výškový oblouk. Podélný sklon je 3,80 %.

Připojení :	Začátek úpravy je na silnici III/4319 (stávající sjezd S1). Rozhledové poměry jsou vyhovující. Konec úpravy je na cestě DC10b.

Konstrukce vozovky : Navrhována tloušťka vozovky je 48 cm, třída dopravního zatížení IV - střední (katalogový list PN 4-2). Podsypná vrstva - štěrkodrť tl. 20 cm, nosná vrstva - vibrovaný štěrk tl. 17 cm, krycí vrstva - asfaltový beton pro podkladní vrstvu tl. 7 cm a asfaltový beton pro obrusnou vrstvu tl. 4 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,5 %, krajnice 6 %.

Odvodnění cesty :	Odvodnění pláně je navrženo drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovací jímky. Jímka je navržena ze samonosných plastových boxů umístěných pod krajnici vozovky v nejnižším bodě nivelety. Srážková voda volně odtéká po terénu.

Křižovatky :	Z hlediska DTR není v trase žádná křižovatka.

Výhybny :	V trase není žádná výhybna.

Rozšíření v obloucích : Není navrženo.

Sjezdy na pole :	Nejsou navrženy.

Výsadba :	Není navržena.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení : Nejsou.

Vztahy k chráněným složkám přírody :

Nejsou žádné specifické zájmy a požadavky.

Popis vlivu stavby na životní prostředí :

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Negativní vlivy stavby budou přechodného charakteru a to především po dobu stavby. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.

- Hlavní cesta HC12

Délka úpravy :	1723,16 m

Účel úpravy :	Cesta slouží k propojení kat. území Černčín a Kojátky a zajišťuje přístup k přilehlým zemědělským a lesním pozemkům.

Kategorie :	Cesta částečně stávající, částečně navržena, hlavní, jednopruhová, kategorie P4,5/30 - volná šířka koruny 4,5 m (vozovka 3,5 m, krajnice 2 x 0,50 m).

Popis trasy :	Jedná se částečně o rekonstrukci stávající polní cesty. Trasa v celé délce klesá, začíná na křižovatce s cestou HC2, vede severozápadním směrem podél katastrální hranice až do obce Kojátky. Do trasy jsou vloženy kruhové oblouky o poloměrech od 50 m do 1000 m. Niveleta vozovky je navržena tak, aby nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani násypům. Poloměr výškových oblouků je od 500 m do 5000 m. Podélný sklon je v rozmezí od 0,78 % do 12,12 %.

Připojení :	Začátek úpravy je na křižovatce s cestou HC2. Konec úpravy je na ObPÚ.

Konstrukce vozovky : Navrhována tloušťka vozovky je 48 cm, třída dopravního zatížení IV - střední (katalogový list PN 4-2). Podsypná vrstva - štěrkodrť tl. 20 cm, nosná vrstva - vibrovaný štěrk tl. 17 cm, krycí vrstva - asfaltový beton pro podkladní vrstvu tl. 7 cm a asfaltový beton pro obrusnou vrstvu tl. 4 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,5 %, krajnice 6 %.

Odvodnění cesty :	Odvodnění pláně je navrženo drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovacích jímek. Jímky jsou navrženy ze samonosných plastových boxů umístěných pod krajnici vozovky (umístění bude upřesněno v dalším stupni PD). Srážková voda volně odtéká po terénu.

Křižovatky :	Z hlediska DTR je v trase jedna křižovatka v km 1,450 s cestou HC1.

Výhybny :	V trase je šest výhyben v km 0,160 - 0,180 vlevo, v km 0,380 - 0,400 vpravo, v km 0,686 - 0,706 vlevo, v km 0,806 - 0,826 vlevo, v km 1,180 - 1,200 vpravo a v km 1,520 - 1,540 vlevo.

Rozšíření v obloucích : Je navrženo jako oboustranné v km 0,665 - 0,696 (2x0,05 m).

Sjezdy na pole :	Nejsou navrženy.

Výsadba :	Stávající.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení :

km 1,475		- elektrické vedení

Vztahy k chráněným složkám přírody :

Nejsou žádné specifické zájmy a požadavky.

Popis vlivu stavby na životní prostředí :

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Negativní vlivy stavby budou přechodného charakteru a to především po dobu stavby. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.

- Doplňková cesta DC13a (sjezd S2 - navržený)

Délka úpravy :	35,92 m

Účel úpravy :	Jedná se o nově navržený sjezd ze silnice III/4319.

Kategorie :	Cesta navržená, doplňková, jednopruhová, kategorie P3,5/20 - volná šířka koruny 3,5 m (vozovka 3,0 m, krajnice 2 x 0,25 m).

Popis trasy :	Jedná se o navrženou polní cesty. Trasa v celé délce klesá, začíná sjezdem S2 ze silnice III/4319 (navržený sjezd), vede severozápadním směrem a končí na cestě DC13b. Do trasy je vloženy kruhový oblouk o poloměre 13 m. Niveleta vozovky je navržena tak, aby nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani násypům. Poloměr výškového oblouku je 400 m. Podélný sklon je 1,15 % a 6,08 %.

Připojení :	Začátek úpravy je na silnici III/4319 (navržený sjezd S2). Rozhledové poměry jsou vyhovující. Konec úpravy je na cestě DC13b.

Konstrukce vozovky : Navrhována tloušťka vozovky je 48 cm, třída dopravního zatížení IV - střední (katalogový list PN 4-2). Podsypná vrstva - štěrkodrť tl. 20 cm, nosná vrstva - vibrovaný štěrk tl. 17 cm, krycí vrstva - asfaltový beton pro podkladní vrstvu tl. 7 cm a asfaltový beton pro obrusnou vrstvu tl. 4 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,5 %, krajnice 6 %.

Odvodnění cesty :	Odvodnění pláně je navrženo drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovací jímky. Jímka je navržena ze samonosných plastových boxů umístěných pod krajnici vozovky v nejnižším bodě nivelety. Srážková voda volně odtéká po terénu.

Křižovatky :	Z hlediska DTR není v trase žádná křižovatka.

Výhybny :	V trase není žádná výhybna.

Rozšíření v obloucích : Je navrženo jako oboustranné v km 0,000 - 0,024 (2x0,80 m).

Sjezdy na pole :	Nejsou navrženy.

Výsadba :	Není navržena.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení :

km 0,005		- elektrické vedení

Vztahy k chráněným složkám přírody :

Nejsou žádné specifické zájmy a požadavky.

Popis vlivu stavby na životní prostředí :

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Negativní vlivy stavby budou přechodného charakteru a to především po dobu stavby. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.

V Brně, leden 2017