TEXTOVÁ ČÁST

PD PRO DÚR, DSP, DPS

B

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VEDLEJŠÍ POLNÍ CESTA VC 29 - ČÁST A, K. Ú. ČEJČ

Vypracoval: 			Atelier per partes s.r.o.

Francouzská 421/87

602 00 Brno - Zábrdovice

Ing. Lukáš Lattenberg

zodpovědný projektant: 	Ing. et Ing. Tomáš Neduchal, ČKAIT 1006584

Datum:        			10/2022

Všeobecný popis

Projektová dokumentace řeší novou polní cestu podél železniční tratě jižně od nádraží v Čejči – v lokalitě Pod tratí. Polní cesta bude navazovat na území s nově budovanými protierozními opatřeními a plochou biocentra a na stávající silnici a polní cestu.

Polní cesta má celkovou šířku 4m a celkovou délku 587,72m. Na polní cestě bude smíšený provoz cyklistů a motorových vozidel pro přístup k pozemkům podél této cesty. Vjezd motorových vozidel bude jednosměrný od jihu k severu. Polní cesta bude mít jednostranný příčný sklon 2,5% a podélný sklon od 0,05% do 4,27%. Polní cesta je provedena z asfaltového betonu, lemována krajnicí ze štěrkodrti. Stávající dva propustky budou vyměněny za nové. Součástí bude i posun místa pro přecházení.

Tato cesta byla schválena plánem společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Čejč.

Zastavěná plocha

- celková zastavěná plocha řešené stavby: 2431m2

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Na dotčených pozemcích se nachází stávající plochy – zpevněné a zatravněné plochy. Pozemky jsou vedeny dle katastru nemovitostí jako ostatní a jiná plocha. Pozemky jsou v mírném spádu od jihozápadu k severovýchodu. Pozemky jsou součástí zastavěného území.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, územním souhlasem

Stavba ještě nebyla územně povolena.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Území, na němž se nachází řešená stavba, je dle územního plánu určeno jako "Plochy dopravní infrastruktury".

Stavba bude užívána jako polní cesta – stavba je v souladu s územním plánem.

d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod

Vzhledem k malému rozsahu stavby nebyla zde stanovena geologická, geomorfologická ani hydrogeologická charakteristika. Dle územního plánu se na daném území nenachází žádné nerosty ani zde není vysoká hladina podzemních vod.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.

Vzhledem k malému rozsahu stavby byl proveden pouze vizuální průzkum.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

Území není dle územního plánu chráněno podle jiných právních předpisů.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba dle územního plánu neleží v záplavovém ani poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí ani vliv na odtokové poměry v území.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba má požadavky pouze na odstranění náletových stromů a keřů.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba nemá požadavky na trvalé zábory zemědělského půdního fondu. Stavba nemá požadavky na pozemky určené k plnění funkce lesa.

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu. Nepředpokládá se, že bude stavba užívána osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nejsou žádné věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

- PARC. Č. 3087 (588m2): JIHOMORAVSKÝ KRAJ, ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 449/3, VEVEŘÍ, 602 00 BRNO,

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE,

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KRAJE, ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 449/3, VEVEŘÍ, 602 00

DRUH POZEMKU: OSTATNÍ PLOCHA, ZPŮSOB VYUŽITÍ: SILNICE

- PARC. Č. 3307 (28535m2): ČESKÁ REPUBLIKA,

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM: SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE, DLÁŽDĚNÁ 1003/7, NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1

DRUH POZEMKU: OSTATNÍ PLOCHA, ZPŮSOB VYUŽITÍ: DRÁHA

- PARC. Č. 3308 (2926m2): OBEC ČEJČ, Č. P. 430, 696 14 ČEJČ

DRUH POZEMKU: OSTATNÍ PLOCHA, ZPŮSOB VYUŽITÍ: OSTATNÍ KOMUNIKACE

- PARC. Č. 3310 (206m2): OBEC ČEJČ, Č. P. 430, 696 14 ČEJČ

DRUH POZEMKU: JINÁ PLOCHA, ZPŮSOB VYUŽITÍ: JINÁ PLOCHA

- PARC. Č. 3312 (32017m2): OBEC ČEJČ, Č. P. 430, 696 14 ČEJČ

DRUH POZEMKU: OSTATNÍ PLOCHA, ZPŮSOB VYUŽITÍ: ZELEŇ

- PARC. Č. 3318 (6388m2): OBEC ČEJČ, Č. P. 430, 696 14 ČEJČ

DRUH POZEMKU: OSTATNÍ PLOCHA, ZPŮSOB VYUŽITÍ: OSTATNÍ KOMUNIKACE

- PARC. Č. 981/12 (332m2): OBEC ČEJČ, Č. P. 430, 696 14 ČEJČ

DRUH POZEMKU: OSTATNÍ PLOCHA, ZPŮSOB VYUŽITÍ: JINÁ PLOCHA

- PARC. Č. 1001/3 (503m2): OBEC ČEJČ, Č. P. 430, 696 14 ČEJČ

DRUH POZEMKU: OSTATNÍ PLOCHA, ZPŮSOB VYUŽITÍ: OSTATNÍ KOMUNIKACE

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Na žádných pozemcích nevzniká ochranné ani bezpečnostní pásmo.

o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření

Vzhledem k malému rozsahu stavby nejsou požadavky na monitoringy ani sledování přetvoření.

p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena na veřejnou dopravní infrastrukturu.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci

Jedná se o novou stavbu.

b) účel užívání stavby

Stavba bude sloužit jako polní cesta.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem

Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby ani technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby ani souhlas s odchylným řešením z platných předpisů a norem.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Veškeré podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny jak v textové, tak i ve výkresové části.

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.

- polní cesta má celkovou šířku 4m a celkovou délku 587,72m

- polní cesta bude mít jednostranný příčný sklon 2,5% a podélný sklon od 0,05% do 4,27%

- technologie a zařízení nejsou zde navržena

- nevznikají žádná nová ochranná pásma ani se zde nenachází chráněná území

g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o novostavbu.

h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.

i) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Potřeby a spotřeby médií a hmot jsou v podobě pohonných hmot automobilů pro údržbu stavby. Dešťové vody ze stavby jsou vsakovány v zatravněné ploše. Stavba neprodukuje žádné odpady. Emise z údržby a dopravy stavby budou vyhovující.

j) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Předpokládaný termín zahájení výstavby: cca 06/2023

Předpokládaný termín ukončení výstavby: cca 10/2023

Stavba není členěna na etapy.

k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu)

Stavba nebude předčasně užívána, nevyžaduje zkušební provoz, bude kompletně užívána až po kolaudaci.

l) orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby cca 8 600 000 Kč.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Polní cesta má celkovou šířku 4m a celkovou délku 587,72m. Polní cesta je provedena z asfaltového betonu.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Polní cesta bude z asfaltového betonu černého odstínu lemovaná štěrkodrtí, na začátku a na konci trasy bude polní cesta lemována betonovými obrubníky šedého odstínu.

B.2.3 Celkové technické řešení

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření

Polní cesta má celkovou šířku 4m a celkovou délku 587,72m. Polní cesta bude mít jednostranný příčný sklon 2,5% a podélný sklon 0,05% do 4,27%. Na polní cestě bude smíšený provoz cyklistů a motorových vozidel pro přístup k pozemkům. Polní cesta je provedena z asfaltového betonu. Skladba polní cesty je navržena pro pojezd vozidla s vlekem, aby mělo přístup k pozemkům podél cesty. Stávající dva propustky budou vyměněny za nové. Součástí bude i posun místa pro přecházení.

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima)

Celková bilance nároků je v podobě pohonných hmot automobilů při údržbě.

c) celková spotřeba vody

Při provozu stavby není nutná žádná spotřeba vody.

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem

Stavba neprodukuje žádné odpady. Emise z údržby a dopravy stavby jsou v přípustných hodnotách.

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Nejsou požadavky na kapacity veřejných sítí.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních systémů

Nepředpokládá se, že po polní cestě bude provoz osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena, aby byla zajištěna bezpečnost při jejím užívání.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) popis současného stavu

Na řešeném územní se nachází v současné době zpevněné a zatravněné plochy.

b) popis navrženého řešení

Polní cesta má celkovou šířku 4m a celkovou délku 587,72m. Polní cesta bude mít jednostranný příčný sklon 2,5% a podélný sklon 0,05% do 4,27%. Na polní cestě bude smíšený provoz cyklistů a motorových vozidel pro přístup k pozemkům. Polní cesta je provedena z asfaltového betonu. Skladba polní cesty je navržena pro pojezd vozidla s vlekem, aby mělo přístup k pozemkům podél cesty. Stávající dva propustky budou vyměněny za nové. Součástí bude i posun místa pro přecházení. Trasa je v maximální možné míře navržena na pozemcích Obce Čejč.

1. Pozemní komunikace

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby

Stavba řeší polní cestu.

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací

- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání

Polní cesta je navržena pro jednosměrný provoz motorových vozidel a obousměrný provoz cyklistů pro přístup k pozemkům podél cesty. Vjezd motorových vozidel bude jednosměrný od jihu k severu.

- parametry a zdůvodnění trasy

Nová polní cesta bude mít celkovou šířku 4m a celkovou délku 587,72m. Polní cesta bude mít jednostranný příčný sklon 2,5% a podélný sklon 0,05% do 4,27%. Na polní cestě bude smíšený provoz cyklistů a motorových vozidel pro přístup k pozemkům podél cesty. Vjezd motorových vozidel bude jednosměrný od jihu k severu. Polní cesta je provedena z asfaltového betonu. Skladba polní cesty je navržena pro vozidla s návěsem, aby mělo přístup k pozemkům podél cesty. Trasa je v maximální možné míře navržena na pozemcích Obce Čejč.

- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací

S1 Skladba novou polní cestou

- asfaltový beton obrusný ACO 11			tl. 40mm

- spojovací postřik 0,7kg/m²

- asfaltový beton podkladní ACP 16+			tl. 70mm

- infiltrační postřik 1,0kg/m²

- zhutněná štěrkodrť ŠDa frakce 0/32mm		tl. 150mm

- zhutněná štěrkodrť ŠDb frakce 0/63mm		tl. 150-180mm

- zhutněná zemní pláň Edef,2= min. 45MPa

(úprava zemní pláně dle výsledků Edef,2

- předpokladaná sanace ŠDb frakce 0/63mm 	tl. 450mm

- možná je i stabilizace pojivem)

celkem	tl. 410-440mm (860-890mm)

V ochranném pásmu plynárenského zařízení nebude prováděna sanace zemní pláně.

zatravněná plocha

- dosyp zeminou + humusování + zatravnění tl. 200mm

Na stavbu nebude použitý druhotný materiál.

Bilance zemních prací – předpokládá se odvoz cca 600m3 zeminy.

- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch

Na zemní pláni polní cesty je předepsána zhutněná zemní pláň Edef,2=min. 45MPa, pokud tato pevnost nebude na pláni změřena, bude dle výsledků Edef,2 provedena úprava zemní pláně 
– předpokládá se ŠDB frakce 0/63mm tl. 450mm, možná je i stabilizace zemní pláně pojivem na základě odběrů vzorků zeminy a jejich vyhodnocení v laboratoři pro stanovení dávkování pojiva (vápno, cement).

V ochranném pásmu plynárenského zařízení nebude prováděna sanace zemní pláně.

2. Mostní objekty a zdi

Mostní objekty a zdi nejsou dotčené projektovou dokumentací.

3. Odvodnění pozemní komunikace

- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah.

Stavba je odvodněna vyspádováním zpevněných ploch do zatravněné plochy, kde bude přirozeně zasakována.

4. Tunely, podzemní stavby a galerie

a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony)

Tunely, podzemní stavby a galerie nejsou dotčené projektovou dokumentací.

b) technické vybavení tunelu

Tunely nejsou dotčené projektovou dokumentací.

c) navržená technologie výstavby

Technologie není dotčena projektovou dokumentací.

d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti

Stavba není dotčena principy informací ani řízení dopravy. Požárně bezpečnostní řešení stavby je přílohou projektové dokumentace.

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony

- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení

Ve stavbě se nenachází žádné zařízení, parkoviště, únikové zóny ani protihlukové clony.

6. Vybavení pozemní komunikace

a) záchytná bezpečnostní zařízení

Ve stavbě se nenachází záchytná bezpečnostní zařízení.

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku

Ve stavbě se nachází pouze svislé dopravní značky, které jsou řešeny ve výkrese dopravního řešení.

c) veřejné osvětlení

Stavba není dotčena veřejným osvětlením.

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace

V okolí stavby se nevyskytují volně žijící živočichové, kterým by byla umožněna migrace přes cestu.

e) clony a sítě proti oslnění

Ve stavbě se nenacházejí clony ani sítě proti oslnění.

7. Objekty ostatních skupin objektů

a) výčet objektů

Ve stavbě se nenacházejí ostatní skupiny objektů.

b) základní charakteristiky

Ve stavbě se nenacházejí ostatní skupiny objektů.

c) související zařízení a vybavení

Ve stavbě se nenacházejí ostatní skupiny objektů.

d) technické řešení

Ve stavbě se nenacházejí ostatní skupiny objektů.

e) postup a technologie výstavby

Ve stavbě se nenacházejí ostatní skupiny objektů.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Ve stavbě se nenachází žádné technické ani technologické zařízení.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v příloze projektové dokumentace.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Stavba je navržena úsporně.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Jsou plněny veškeré hygienické požadavky na stavby i požadavky na pracovní prostředí.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

U tohoto druhy stavby není nutná ochrana před pronikáním radonu z podloží.

b) ochrana před bludnými proudy

Nepředpokládá se, že se v dotčeném území nacházejí bludné proudy.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Nepředpokládá se, že se v dotčeném území nachází technická seizmicita.

d) ochrana před hlukem

Stavba splňuje hygienické limity pro hluk.

e) protipovodňová opatření

Stavba se nenachází dle územního plánu v záplavovém území.

f) ochrana před sesuvy půdy

Stavba se nenachází na území, které by bylo postiženo sesuvy půdy.

g) ochrana před vlivy poddolování

Stavba se dle územního plánu nenachází na území, kde by se nacházely vlivy poddolování.

h) ostatní negativní vlivy

Stavba se dle územního plánu nenachází na území, kdy by se nacházely nějaké negativní vlivy.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Stavba není dotčena technickou infrastrukturou.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stavba není dotčena technickou infrastrukturou.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Polní cesta má celkovou šířku 4m a celkovou délku 587,72m. Polní cesta bude mít jednostranný příčný sklon 2,5% a podélný sklon 0,05% do 4,27%. Na polní cestě bude smíšený provoz cyklistů a motorových vozidel pro přístup k pozemkům. Polní cesta je provedena z asfaltového betonu. Skladba polní cesty je navržena pro pojezd vozidla s vlekem, aby mělo přístup k pozemkům podél cesty. Stávající dva propustky budou vyměněny za nové. Součástí bude i posun místa pro přecházení. Trasa je v maximální možné míře navržena na pozemcích Obce Čejč. Nepředpokládá se, že bude stavba užívána osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Řešená polní cesta bude na začátku trasy napojena na stávající hlavní polní cesty HC14 a HC13 a na konci na stávající silnici II/422.

c) doprava v klidu

PD není touto částí dotčena.

d) pěší a cyklistické stezky

Stavba řeší novou polní cestu. Polní cesta bude mít celkovou šířku 4 m a celkovou délku 587,72m. Polní cesta bude mít jednostranný příčný sklon 2,5% a podélný sklon 0,05% do 4,27%.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Část vykopané zeminy bude použito na dosypy kolem stavby.

b) použité vegetační prvky

Ve stavbě se nachází zatravnění zelených ploch.

c) biotechnická, protierozní opatření

Ve stavbě se nenachází žádná biotechnická ani protierozní opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nemá žádný negativní vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda.

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Stavba nemá žádný negativní vliv na přírodu a krajinu – ochranu dřevin, ochranu památných stromů, ochranu rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá žádný negativní vliv na soustavu chráněných území Naturu 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Stavba nevyžaduje posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečností pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby byla splněna ochrana obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

B.8.1 Technická zpráva

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Potřeby a spotřeby médií a hmot budou v podobě elektrické energie, která bude získávána pomocí mobilních benzinových elektrocentrál nebo ze stávajících obecních rozvaděčů, voda bude na stavbu dovážena v mobilních nádržích.

b) odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště bude na pozemku stavebníka.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Polní cesta bude na začátku trasy napojena na hlavní polní cesty HC14 a HC13. Na druhé straně se napojuje na silnici II/422 z asfaltového krytu. Z hlediska technické infrastruktury se bude voda dovážet mobilními nádržemi, elektrická energie bude zajištěna z mobilních benzínových elektrocentrál nebo ze stávajících obecních rozvaděčů.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště bude dáno oplocením. Stavba bude mít požadavky na odstranění stávajících náletových stromů a keřů.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Dočasný zábor staveniště bude dán dočasným oplocením staveniště.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou žádné požadavky na bezbariérové obchozí trasy.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Produkované množství emisí při výstavbě bude v limitních hodnotách. Produkované množství odpadů je uvedeno v tabulce viz níže.

|  | Katalogové číslo odpadu podle vyhlášky 96/2016 Sb | Specifikace odpadu | kategorie | Množství (tuny) | Způsob naložení s odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 | O | 8,45 | Skládka |
| 5 | 170301 | Asfaltové směsi obsahující dehet | N | 2,46 | Skládka NO |
| 7 | 170504 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 | O | 1000,00 | Skládka |
| 10 | 170904 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901,170905, 170903 | O | 1,85 | Skládka |
| 11 | 150102 | Plastové obaly | O | 0,02 | Sběrný dvůr |
| 12 | 150103 | Dřevěné obaly | O | 0,02 | Sběrný dvůr |
| 13 | 150104 | Kovové obaly | O | 0,02 | Sběrný dvůr |
| 14 | 150106 | Směsné obaly | O | 0,03 | Skládka |

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bilance zemních prací – předpokládá se, že bude odvezeno 600m3 zeminy. Požadavky na přísun ani deponii nebude.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba bude provedena s největší obezřetností tak, aby byla zajištěna co největší ochrana vzhledem k životnímu prostředí.

k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při výstavbě je nutno postupovat dle bezpečnostních předpisů, platných norem a zákonů. Hlavní zásady jsou uvedeny v NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. Jedná se hlavně o používání ochranných pomůcek, zajištění práce se stroji a zařízeními na elektrický proud. Důležité je dodržování technologických předpisů, technických norem, návodů k obsluze a předpisů výrobce.

Odborné práce je nutno svěřit odborné firmě s příslušným oprávněním.

Pro výstavbu je nutno smluvně zajistit odborný stavební dohled a zajistit návštěvu projektanta k odsouhlasení případných změn, hlavně materiálových. Další změny a úpravy nutno konzultovat se stavebním úřadem.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Výstavbou nebudou dotčeny stavby pro bezbariérové užívání.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Dopravní inženýrská opatření bude řešit dodavatelská firma stavby, která si nechá zpracovat a povolit přechodné úpravy provozu.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Speciální podmínky pro provádění bude řešit dodavatelská firma stavby, která si nechá zpracovat a povolit přechodné úpravy provozu.

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu zajistí dodavatelská firma stavby.

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládaný termín zahájení výstavby: cca 06/2023

Předpokládaný termín ukončení výstavby: cca 10/2023

B.8.2 Výkresy

Výkresy organizace výstavby si zpracuje dodavatelská firma stavby.

B.8.3 Harmonogram výstavby

Harmonogram výstavby si zpracuje dodavatelská firma stavby.

B.8.4 Schéma stavebních postupů

Schéma stavebních postupů si zpracuje dodavatelská firma stavby.

B.8.5 Bilance zemních hmot

Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a skalních hornin získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě a uložení případného přebytku na skládku; vyhodnocení případného nedostatku materiálu do násypů a jeho krytí ze zemníků nebo použitím druhotných materiálů; bilance skrývky vrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin. Pro případ požadavku příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy 
- plán na přemístění ornice a podorničních vrstev a hospodárné využití rozprostřením nebo uložením pro jiné konkrétní využití včetně využití pro rekultivace.

Bilance zemních prací – předpokládá se, že bude odvezeno 600m3 zeminy. Část zeminy bude použita na dosyp kolem stavby. Požadavky na přísun ani deponii nebude. Druhotný materiál nebude na stavbě používán. Ornice a podorniční vrstva bude použita na dosyp kolem stavby.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Zpevněné plochy polní cesty budou vyspádovány do zatravněné plochy, kde budou přirozeně zasáknuty.