TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Plán společných zařízení

# Etapa 3a

# Pro zpracování návrhu  komplexních pozemkových úprav/KPÚ/

v katastrálním území Kolešovice okres Rakovník.

#### PROGEKA,v.o.s

Říjen 2011

1. Pověření

Na základě výběrového řízení ze dne 10.7.2009 o veřejnou zakázku na  Zpracování  komplexní pozemkové úpravy /KPÚ/ v katastrálním území Kolešovice okr. Rakovník, byla rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky  ČR – Ministerstva zemědělství  odboru,Pozemkový úřad v Rakovníku, ze dne 21.8.2009 a smlouvy o dílo č.4/2009 pověřena firma  Sdružení

Pozemkové úpravy zastoupena jednatelem Ludvíkem Smýkalem společnosti ZF Praha,spol. s.r.o., Nádražní 17, 150 00 Praha 5..

V souladu s § 58 vyhl. č.190/1996 Sb.,v platném znění bylo  Pozemkovým úřadem v Rakovníku  stanoveno, že v katastrální území Kolešovice bude provedena komplexní pozemková úprava formou obnovy katastrálního operátu – DKM mapa.

Dále bylo stanoveno, že veškeré práce budou provedeny v souladu se zákony, předpisy a doporučenými metodikami platnými pro obnovu katastru nemovitostí, projektování pozemkových úprav a ocenění majetku.

Veškeré geodetické a projektové práce budou provedeny v souřadnicovém systému S-JTSK.

2. Plán společných zařízení

2.a Územní plán obce Kolešovice

Územní plán navrhuje další rozvoj obce Kolešovice,především prostřednictvím nové

bytové výstavby venkovského charakteru. Výstavba bude soustředěna do obytných lokalit,tak

aby se zachoval venkovský charakter zástavby. Územní plán má již odsouhlasený Dodatek č.1,

který řeší zejména vodohospodářské poměry v blízkosti obce.

Plochy zastavitelného území vymezené územním plánem:

Označení                             Výměra plochy v ha                                     Charakteristika

Název              celkem   z toho      orná         TTP        zahrady                zástavby

KOLEŠOVICE   21,7                  15,4          1,0            5,3

Lokalita 1         3,3                         1,0            -              2,0        smíšená funkce,úpravna vody

Lokalita 2         1,2                         1,2            -               -           smíšená funkce výstavby

Lokalita 3         1,7                         0,3            -              1,4        smíšená funkce výstavby

Lokalita 4         0,6                         0,6            -                -         smíšená funkce výstavby

Lokalita 5         1,7                         1,7            -                -         smíšený funkce výstavby

Lokalita 6         3,7                         1,8            -              1,9        smíšená funkce výstavby

Lokalita 7         0,3                          -             0,3              -         čerpací stanice.odpad.vod

Lokalita 8         0,9                         0,9            -                -         smíšená funkce výstavby

Lokalita 9         0,9                         0,2           0,7              -         smíšená funkce výstavby

Lokalita 10       2,0                         2,0            -                -         smíšená funkce výstavby

Lokalita 11       1,5                         1,5            -                -         smíšená funkce výstavby

Lokalita 12       0,7                         0,7            -                -         smíšená funkce výstavby

Lokalita 13       0,5                         0,5            -                -         výrobní činnosti

Lokalita 14       3,4                         3,4            -                -         výrobní činnost

Heřmanov         1,8                         0,3          0,7             0,8

Lokalita  1         0,7                          -            0,7               -           smíšená funkce výstavby

Lokalita  2        1,1                         0,3            -               0,8         smíšená funkce výstavby

Lokalita 7 je ze zastavitelného území vyloučena,nebude zastavěna čerpací stanicí,pro čističku

odpadních vod. Byla rozšířena stávající čistička odpadních vod.

Lokalita 11 nebude moci být zastavěna z důvodu,že lokalitou prochází optický kabel,dochází ke střetu zájmů.

Součástí územního plánu je i ÚSES a vodní  a protierozní opatření,

2.b Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability je zapracován do ÚPO a zpracovaného návrhu plánu společných zařízení. Lokality navržené v ÚSES,budou v rámci KPÚ převedeny do vlastnictví Obce Kolešovice.Lokality biocenter musí mít výměru minimálně 3 ha.

Biocentra:

LBC 108- V Cihelně – lokální biocentrum funkční o výměře 3,56 ha,většina pozemků je les

a ostatní půda. Leží na LBK 122 a 120.STG 3 AB, 3 B 3. Je tvořeno lesními

společenstvy,dřevinnými podrosty,bylinné patro je  reprezentováno  lipnicemi,

ostřicemi. STG 3-4.  V opatření jsou výběrové seče,sanační zásah u starších

jedinců,využít přirozeného zmlazování dřevin. SES 3-4.

LBC 109-Zaječí zahrada- lokální biocentrum  funkční o výměře 3 ha, většina pozemků

Zamokřené loky, mokřad.Leží na LBK 120, 123. STG  3,4 B, 3,4 BC 4-5. Jádro

biocentra tvoří potoční niva s ostrovy rákosin, keřovými Sa, Pp, Lv. STG  3-4.

Návrh na  zlepšení funkce biocentra revitalizace toku, ponechat louky s vrbinami

sukcesi, ponechat rozsáhlé plochy rákosin, vysadit dubové bučiny, 2 x ročně sekat

extenzivní louky, v podmáčených polohách vysadit olše a vrby. SES  3-4.

LBC 110-V Pušu –lokální biocentrum navržené, nově navržené o výměře 3 ha na orné

půdě na křížení  tras LBK 123,133.  STG  3 AB 3, 3 B 3. SES 1. Založit

kombinované biocentrum na orné půdě v podobě louky a nepravidelné skupiny

dřevin,předpokládá se rozšiřování dřevin na úkor lučních porostů.

LBC 111 – Za Jámami - lokální biocentrum částečně funkční o výměře 1,4719 ha,spolu s částí

v k.ú  Přílepy o výměře 3,0500 ha. STG 3 B 3, 3 AB 3. SES 3.

Umístěno v severní části katastrálního území v lokalitě Za Jámami. Liniové

lokální lesní společenstva Sa,Rp,Sc,zplanělé ovocní dřeviny Md, Pv,Pd.Nesečené

bylinné patro zejména lipnice,ostřice,případně ruderální vegetace, kopřivy.

Sousední bloky jsou orná půda-rozsáhlé bloky v sousedním katastru.

Opatření: provádět výběrové seče,využívat přirozeného zmlazení dřevin ,asanační

zásahy u starších jedinců,doplnit dlouhověké druhy jako Qr,Qp,Tc,podpořit

tvorbu keřového podrostu Cm,Ps,Rc,Ca.

LBC 112 – Kolešovický mlýn – lokální biocentrum částečně funkční v severozápadní části

katastru Kolešovice s části v Přílepech o výměře 3,01 ha, včetně části v k.ú.

Přílepy. SES 4, STG 3BC4/5/.

Jedná se o biocentrum na levém břehu toku Kolešovického potoka v místě starého

mlýna. Lokální dřevinná skladba Sf,Ag,Sc,Fe a další, místy zplanělé ovocné

dřeviny, bylinné patro je zastoupené  o hygrofilními a mezofilními trávníky.

Opatření:  LBC je velmi malé rozšířit o pozemky orné půdy,minimálně na 3 ha,

začlenit i rybníček. Dřevinné i bylinné patro nechat sukcesi, ornou půdu osázet

podle doporučení, louky sekat 2x ročně.

Biokoridory:

LBK 120 – niva Kolešovického potok-lokální biokoridor částečně funkční,tvoří převážně

upravený tok potoka napojený na LBK 122 a LBK 124,část leží i na LBK 171 a

LBC 112, o výměře 5,2861 ha, STG 3 BC 4,3 B 4, SES 2-4,

V tomto případě se jedná o upravený tok Kolešovického potoka bez břehových

porostů, v jižní části poněkud přirozenějším charakterem.

Opatření: založit nové břehové porosty od severu  obce,zvážit rekultivaci

některých úseků potoka, skupinovou výsadbu dřevin, odstranit nepůvodní

druhy dřevin a využít zmlazování dřevin.

LBK 122- Cihelna -lokální biokoridor částečně funkční,tvoří převážně upravený

tok potoka napojený na LBK 120 a LBC 106, o výměře 5,2861 ha,STG

3BC4,3B4, SES 1-3/4/.

V tomto případě se jedná o zatravněný příkop s travnatým lemem,jižní část je

tvořena lesními společenstvy Qr,Tc,Pt,Pn a další.

Opatření: založit nové břehové porosty od severu, výsadbou dřevin, v lesních

porostech provádět výchovné a asanační práce,zamezit vyvážení chmelového

odpadu do biokoridoru.

LBK 123 – cesta z Pušu,Keblanský rybník a potok – lokální biokoridor částečně funkční-

napojený na LBC 108,109, umístěný v Pušu okolo polní cesty k areálu ŽV k

Keblabskému rybníku,pokračuje odpadem z rybník do LBC 109. Je tvořen

travnatou polní cestou se stromořadím Pca, dále břehové porosty Keblanského

rybníka, odpadní příkop z rybníka tvoří trávobylinný pás o šířce 5-6 m,STG 3 BC

4, 3 B 4, SES 2-3. Opatření: provést asanační zásahy a dosadbu keřů v pásu

dřevin, jinak ponechat sukcesi.

LBK 124 – niva Hájenského potok-lokální biokoridor částečně funkční,tvoří převážně

upravený tok potoka napojený na LBK 120 a LBC 112,, o výměře 3,2651 ha, STG

3 BC 4,3 B 4, SES 2-4,

V tomto případě se jedná o upravený tok Hájenského s nesouvislým pásem

břehových  porostů, v jižní části poněkud přirozenějším charakterem bez porostů

s trávobylinnou vegetací

Opatření: založit nové břehové porosty od západu obce,zvážit rekultivaci

některých úseků potoka, skupinovou výsadbu dřevin, odstranit nepůvodní

druhy dřevin a využít zmlazování dřevin.

Připomínka :MěÚ odbor ŽP – orgán ochrany přírody

LBC 109 – Zaječí zahrada,zvětšit tak,aby plocha v PÚ byla 3 ha,dále zvětšit biocentrum

o parcely KN 1514/3,5,7,č.1516/3,které leží mimo pozemkovou úpravu o výměře 2,7 ha,

celková výměra rozšířeného LBC 109 činí 5,7 ha. Celková výměra LBC 109 je 16 ha,

včetně vlastního Zámeckého parku a Zámeckého rybníka.

LBK 123 – pod Neblanským rybníkem k Zaječí zahradě – rozšířit o plochu mezi suchou

strouhou a odtokem z rybníka,tak aby navazoval na LBC 109, jedná se o zvětšení

biokoridoru o 1 ha.

Interakční prvky

IP 133 – ke hřbitovu – interakční prvek částečně funkční - vede od obce ke hřbitovu, k LBC

110, kříží LBK 123 do lokal ta Červený vrch. Je tvořen vzrostlým stromořadím Tc, s travním

podrostem,nově vysázené ovocné stromy Md, se sečeným zatravněným pásem. SES 2.

Opatření: údržba a pěstební zásahy,sečení trávníků,dosadba křovin.

IP 134 – interakční prvek navržený – od sokolovny na Ptačí vrch, navržen okolo polní cesty,

navazuje na  IP 135. Je tvořen pásem dřevin s nesečenou bylinnou vegetací,roztroušeny malé

skupinky  Gm,S,Rc, a nově vysazené Tc.

Opatření: založit jednostranný liniový porost ovocných dřevin, na východní straně.

IP 135 – interakční prvek funkční – navazující přímo na intravilán v kontaktu s IP 134. Jedná

se o podkovovitě uspořádaný porost dřevin s druhovou skladbou Rp,Ca,Sn, nejsou

zastoupeny  Sa,Qr,Pab.SES 3.

Opatření: cíleně potlačit Rp, podpořit ostatní dřeviny a druhovou diverzitu.

IP 136 – v První rokli – prvek funkční,sousedství silnice Kolešovice-Pšovlky, navazuje na IP 137. Rozdílné lesní společenství  v údolnici se skladbou Psy,Pab,Bp,Qr,Sc,Sa a další i

nepůvodní Rp.

Opatření: provádět výchovné zásahy,potlačit nepůvodní Rp. SES 3-4.

IP 137 – v První rokli,pokračování – prvek částečné funkční, navazuje na IP 136. Rozdílné dřevinné společenství v mělké údolnici se skladbou Sa,Rc,Sn,Pa, a další, ve východní části

porosty rákosu, zastoupení ruderální vegetace. SES 2-3.Opatření: provádět výchovné zásahy,

podpořit vznik keřového pásma a rákosin.

IP 138 – od přejezdu tratě do Přílep – prvek navržený, okolo polní cesty do Přílep, navazuje

na IP 137 a kříží LBK 128. Oráno až na hranici polní cesty,bez doprovodné zeleně.

Opatření: založit k polní cestě stromořadí, můžou být i ovocné dřeviny s případným keřovým

lemem. SES 1.

IP 155 – prvek funkční - u soutoku potoků na východní straně území, jedná se dřevinné

porosty s bohatou druhovou skladbou Qr,Fe,Apl,BP,Psy a další. SES 3-4.

Opatření: zachovat současný stav,nutné asanační zásahy.

IP 157 – prvek částečně funkční – údolnice u školky k areálu RV, navazuje na IP 133,

nesouvislý porost listnáčů, pás trávobylinné vegetace s Se,Bp.

Opatření: doplnit porosty dřevin i dřevin keřového patra Se,Sv,Sp,Bp.

IP 171 – interakční prvek navržený – v depresi na Okrouhlici,doprovázena souvislou plochou

rákosin s e zamokřením. Odvod vody mělkou strouhou s širokým pásmem rákos a vysoké

bylinné vegetace.

Opatření: zřízení malé nádrže není možné z důvodu malého přítoku vody,bude zřízen

mokřad, s doprovodnými lučními porosty s využitím porostů rákosin,s menšími skupinami

dřevin Sa,Pt,Ag,Sc a další.

IP 172 – interakční prvek funkční – od rybníka Jehlany,vodotečí do Heřmanova, souvislý

pás dřevin,částí v úvozu, dominují Pt,Pab,Sa a další., včetně odbočovacího příkopu tvořený

převážně vrbami, hlavní vodoteč končí v malé nádrži mimo obvod PÚ. SES 3-4.

Opatření: běžná úprava stávajících dřevin,potřebná asanace,ponechat přirozenému vývoji.

IP 173 – interakční prvek navržený - spojka mezi Heřmanovem a Zderazí, jedná se o

souvislý  pás dřevin doprovázející polní cestu,prochází ornou půdou a chmelnicemi.

Opatření: výsadba  ovocného stromořadí s vyčleněním potřebné plochy k výsadbě.

IP 176 – interakční prvek funkční – od sokolovny do Cihelny – prvek doprovází polní

cestu,kříží LKB 122, část polní cesty zpevněna, doprovází ji široký sečený  pás travin se

vzrostlým stromořadím, převážně Pa, západní část prochází  blokem chmelnic.

Opatření: vysadit doprovodnou liniovou zeleň.sekat travní porosty,ve chmelnici ponechat

alespoň 1 m široký pás travin,aby se neoralo až k polní cestě.

IP 177 – interakční prvek funkční – od rybníka Podskal do Kolešovického potoka – kontakt s

IP 171, tvořen rozsáhlým mokřadem,plochy rákosin s plochami dřevin Sa,Fe,Pf a další,

prvek pokračuje vysychající vodotečí s pásem dřevin a rákosin,pokračuje do LBK 120.

Opatření: ponechat přirozenému vývoji, případně asanační zásahy, ponechat rákosiny.

IP 179 – interakční prvek částečně funkční, na kat. hranici s Pšovlkami, jedná se o vysázené

stromořadí Pa,Pd v sečeném travnatém pásu zpevněné polní cesty.

Opatření: sečení travních porostů, v ovocném stromořadí provádět pěstební zásahy.

IP 180 – interakční prvek navržený – okolo chmelnic ke Kněževsi, jde o příkop s bylinnou

vegetací na jižní straně polní cesty,místy dřeviny Sn,Tc.

Opatření: doplnit neovocné dřeviny méně vzrůstné Sau, doplnit výsadbu kombinující keřové

a stromové patro.

Potřebná výměra pozemků pro společných zařízení – ÚSES  činí  15,01 ha.

Opatření ke zpřístupnění pozemků-Dopravní poměry a cestní síť

Kolešovice leží nedaleko mezinárodní silnice I/6/Praha – K.Vary.Vlastním sídlem  prochází síť silnic III.třídy,jež umožňuje spojení na směr Rakovník,Hořesedly,Oráčov.Nejintenzivnější doprava probíhá na silnici Kněževes-Kolešovice-Hořesedly a Kolešovice-Pšovlky,Kolešovice

-Oráčov. Celá cestní síť je přístupná pro zemědělskou dopravu

Územím prochází železniční trať Kolešovice-Krupá v současné době pouze pro rekreační dopravu.

Stávající komunikační síť je v hospodářském obvodu vcelku dobře rozvětvena.Spojuje hospodářská střediska účelně. Polní cesty ale nezajišťují dostatečnou přístupnost bloků orné půdy i chmelnic.

Cestní síť v kat.území velmi složitá,veškeré cesty/mimo silnic/ budou ve vlastnictví Obce

Kolešovice. V návrhu PSZ se plánuje výstavba 7 km hlavních cest se zpevněným povrchem.

Silniční síť

Označení                       délka v km  z toho zpevněné šířka v m    označení

HC 1 Kolešovice-Kněževes    1,5                  živice        8             III-2275         dobrá

oboustranný příkop,sporadicky ovocné strany,KN 1854/1,o 5126 m2,silnici bude

doprovázet  chodník o šířce 2m,pro spojení pěších na kat.hranici s Kněževsí.

HC 2 Kolešovice-Heřmanov   3,5                  živice        7             III-2275         dobrá

oboustranný příkop,částečně od Kolešovic oboustranně ovocné stromy,parcely KN

1858/1,1859,1938, skládá se ze dvou částí,celková výměra 29429 m2.

HC 3 Kolešovice-Zderaz         2,5                 živice        7             III-2283         dobrá

oboustranný příkop,částečně ovocné stromy, parcely KN 1886,1895, skládá se ze dvou

částí o výměře 17537 m2.

HC 4 Kolešovice-Pšovlky       3,0                 živice        8             III-2284         dobrá

oboustranný příkop, v celé délce oboustranně ovocné stromy, parcela KN 1900/1,

o výměře 18939 m2.

HC 5 Kolešovice-Hořesedly   2,5                   živice       8             III-2284         dobrá

oboustranný příkop, v celé délce oboustranně ovocné stromy,parcela KN 1900/2,

o výměře 15688 m2.

Železnice      Kolešovice-Krupá            1,3 km

Cestovní siť je rozvinutá  a v celé ploše zpřístupňuje velké bloky půdy v současnosti   dostatečně. Pro hospodaření jednotlivých vlastníků bude doplnit tuto síť o další cesty.

Síť polních cest neumožňuje dostatečnou přístupnost všech pozemků orné půdy a chmelnic.

Stav polních cest není uspokojivý,řada cest bude vyžadovat zpevnění a rozšíření.Hospodářské sjezdy jsou vybudované,cestní příkopy jsou vybudovány u většiny hlavních spojovacích cest.

Je nutné pouze tyto příkopy pročistit a prohloubit.

Hlavní cesty spojovací

HC 1  Kolešovice k Cihelně na Zderaz – délky 2100 m,šířka 7m,plocha 10198 m2,

bude zpevněna živicí,zpřístupňuje nové pozemky na orné půdě i ve chmelnicích,nutná

rekonstrukce, jednostranný příkop k odvodu povrchové vody, doplnit zeleň, na parcelách

KN 1544/12,13,14,1896/1.

HC 2  Kolešovice na hřbitov,do Pušu -délky 2200 m,šířka 6 m,plocha 13731 m2

bude zpevněná živicí,zpřístupňuje nové pozemky ve chmelnicích a orné půdě,nutná

rekonstrukce,jednostranný příkop k odvodu srážkové vody,doplnit zeleň,na parcelách

KN 1841-8.

HC 3,4 z Pušu,okolo areálu ŽV ke křižovatce u sv. Barbory-délky 1500 m,plocha 16604 m2,

bude zpevněna živicí,zpřístupňuje nové pozemky a propojuje pozemky ze severu k jihu,

nutná rekonstrukce,jednostranný příkop k odvodu srážkové vody.

M 2 - propustek pod polní cestou C 15 u Keblan,odvádí vodu do otevřeného příkopu,

z přilehlých pozemků pod Heřmanovem,nutná rekonstrukce,zdevastovaný zemědělskou

technikou

M 10 – propustek pod HC 4 u patek VN u sv. Barbory,u propustku zdevastovaný vtok a

výtok zemědělskou technikou,nutná rekonstrukce,do propustku je sveden nový

příkop NP 3,který odvodňuje pod Zderazkými chmelnicemi.

HC 5 od křižovatky na Zderaz do Cihelny,propojuje pozemky od severu k jihu,bude

zpevněna,odvodněna,ozeleněna,délka cesty 800 m,plocha 10448 m2,šířky 6-14 m,na

parcelách  KN 1888/1,11.

HC 6 od obce do Přílep, propojuje 2 obce,mezi oběma je dohoda o zpevnění hlavní cesty

asfaltem, u přejezdu je křížena novým příkopem NP 2, v projektu vyřešit toto křížení,

délka cesty 1100 m,plocha 8919 m2,šířka 7 m,ozeleněna  IPn 138, srážková voda

odvedena do příkopu, na parcelách 1884/1,1885.

HC 7 od obce ke kat. hranici Pšovlky/Ptačí vrch/, bude zpevněna živicí,ozeleněna,

odvodněna, délky 1580 m, plocha 15294 m2,šířka 6-9 m, na parcelách KN 1826,1827,

cestu doprovází IPčf. 134,

HC 8 od silnice do Vlkova,odbočka do Heřmanova ze severu,délka 130 m,šířka 5-9 m,plocha

1997 m2,doprovodná zeleň,

Hlavní cesty spojovací v délce 9,7 km, bude zpevněno 7,0 km s nutnou rekonstrukcí,

nutné pročištění stávajících příkopů s doplnění zeleně.

Hlavní cesty celkem            9,7 km         z toho zpevněno                          4,50 km

úpravu vyžaduje               9,70 km

zpevnění vyžaduje           7,00 km

směrovém a tvarové úp.   2,10 km

pročištění příkopů            4,20 km

Potřebná výměra pro výstavbu hlavních cest spojovacích činí  7,72 ha.

Hlavní cesty

C 1  Heřmanov - Zderaz – délky 765 m,šířka 7 m,plocha 5617 m2,zpevněna kamenivem,

zpřístupňuje chmelnice, cestu doprovází IP 173 n, na parcelách KN 1884/1,1885,bez

odvodnění,

C 3  okolo Hájenského potoka – délky 660 m,šířka 4m, plocha 4101 m2,zůstává nezpevněna,

zpřístupňuje ornou půdu,nutná oprava povrchu,doprovodná zeleň okolo strouhy,

C 4   ke Kněževsi okolo chmelnic – délka 646 m,šířka 5 m, plocha 3282 m2,zůstává

nezpevněna, cestu doprovází IPčf. 180, na parcelách KN 218/2,3,4, zpřístupňuje ornou

půdu a chmelnice,

C 5  na Okrouhlici – délka 310m, šířka 4m,plocha 1480 m2,zůstává nezpevněna, bez zeleně,

bez příkopu, na parcelách KN 341/7,8,9, zpřístupňuje ornou půdu,

dobrá,zpřístupňuje obec s živočišným střediskem,

C 6  od vsi k přejezdu - délka 640 m, šířka 4-7m, plocha 2845 m2, zpřístupňuje stavební

pozemky a ornou půdu,

na kat. hranici s Nouzovem,orná půda,nutné zpevnit,

C 7  od přejezdu,přes brod Kolešovického potoka ke Kněževsi - délka 558 m,šířka 4-7m,

plocha 1970 m2, zpřístupňuje ornou půdu,částečně zpevněna kamenivem, bez

doprovodné zeleně, bez příkopu

C 8  na Okrouhlici okolo chmelnic - délka 404 m, šířka 4 m, plocha 1735 m2, zůstává

nezpevněna, zpřístupňuje ornou půdu, bez příkopu,

C 9 od vesnice k mostům – délka 238 m,šířka 5m, plocha 1190 m2,zpřístupňuje zahrádky

a ornou půdu, zpevněna kamenivem,cestu doprovází strouhy pro odvod vody,

C 10 od HC 6 k letišti – délka 685 m,šířka 4 m,plocha 3206 m2, nezpevněna,bez příkopu

a ozelenění, zpřístupňuje ornou půdu u letiště, první Jámu,

C 11 od cesty do Pšovlk po kat.hranici – délka 749 m,šířka 5-7 m, plocha 5914 m2, částečně

zpevněna kamenivem, cestu doprovází IPč.f. 179 s ovocnými dřevinami ,bez odvodnění,

zpřístupňuje ornou půdu na kat. hranici,

C 13 v Cihelně okolo chmelnic,od kat.hranici s eZderazi – délky 864 m,šířka 5-7 m, plocha

6977 m2,nezpevněna, dobrá,zeleň na kat.hranici,bez příkopů,zpřístupňuje chmelnice,

C 14 cesta u Keblanského rybníka – délka 35 m, šířka 4 m, plocha 149 m2, cesta slouží k

odběru vody z rybníka

částečně zpevněná,nutná oprava v celé délce,zpřístupňuje ornou půdu,

C 15 od Keblan k zámku – délka 632 m,šířka 4-6 m, plocha  4774 m2,zůstává nezpevněna,

zpřístupňuje ornou půdu, odvodněna příkopem, neozeleněna,

C17  v Zaječí zahradě-délka 234 m, šířka 4 m, plocha 934 m2, nezpevněna,bez ozelenění,bez

přéíkopů

Hlavní cesty                            7,42 km     z toho zpevněno                       1,25 km

úpravu vyžaduje             4,40 km

zpevnění vyžaduje          1,55 km

směrovém a tvarové úpr. 0,00 km

pročištění příkopů           2,05 km

Potřebná výměra pro hlavní cesty činí 4,40 ha.

Nové cesty

NC 1  v Heřmanově u chmelnic – délky 418 m,šířka 4m, plocha 1520 m2, zpřístupnění

chmelnic, nezpevněná, nemá zeleň, neodvodněná,

NC 4  v Cihelně cesta z východní strany – délka 1758 m, šířka 4 m, plocha 7617m2,

zpřístupňuje chmelnice, nemá zeleň,neodvodněná, nezpevněna,

NC 5  u letiště – délka 677 m, šířka 5-6 m, plocha 3495 m2, zpřístupňuje ornou půdu nad

letištěm, nemá zeleň,.neodvodněna,nezpevněna

NC 6  za Jámou vlevo – délka 1037m, šířka 4 m,plocha 4163 m2, zpřístupňuje ornou půdu,

.          navazuje na zeleň v Jámě,nezpevněná, neodvodněná,

NC 7  za Jámou vpravo – délka 527 m, šířka 4 m, plocha 2147 m2,zpřístupňuje ornou půdu,

částečná zeleň, nezpevněná, neodvodněná,

NC 8  V Pušu ke chmelnici – délka 313 m, šířka 4 m, plocha 1589 m2, zpřístupňuje

chmelnici,

bez zeleně, nezpevněná,neodvodněna,

NC 9 V Pušu od silnice do Hořesedel – délka 299 m, šířka 4 m, plocha 1229 m2, zpřístupňuje

ornou půdu,bez zeleně,neodvodněna,nezpevněna,

NC 10 Na Heřmanském vršku ke kat. hranici s Hokovem – délka 939 m, šířky 4 m, plocha

3837 m2,doprovodná původní zeleň, neodvodněná, nezpevněna, zpřístupňuje ornou

půdu,

NC 11 u Hořesedských chmelnic – délka 172 m, šířka 4 m, plocha 732 m2, zpřístupňuje

chmelnice a ornou půdu u Hořesedel, přístup cestou z katastrálního území Hořesedly,

bez zeleně,nezpevněna,neodvodněna,

NC 12  Ptačí vrch – délka  1022 m,šířka 6 m, plocha 5780 m2, navržena doprovodná zeleň,

nezpevněná, neodvodněna, dělí 100 ha hon,pro zpřístupnění jednotlivých vlastníků,

NC 13  U školky – délka  100 m, šířky 3 m, plocha 304 m2, pouze vyježděná cesta,bez

zeleně, odvodněná do příkopu, cesta zpřístupňuje ornou půdu a zahrady,

NC 14 mezi chmelnicemi v Heřmanově – délka 1161 m, šířky 3 m, plocha 3553 m2,cesta

vyježděná mezi chmelnicemi,nezpevněna, neodvodněna, zpřístupňuje chmelnice,

NC 15 na Okrouhlici ke kat. hran. s Kněževsí – délka 335 m, šířka 2,5-3 m, plocha 1691 m2,

zpřístupňuje ornou půdu, bez zeleně,neodvodněna,nezpevněna,

NC 16 od rybníka za školou do Okrouhlice- délka 237 m, šířky 4 m, plocha 1408 m2,

zpřístupňuje ornou půdu na Okrouhlici ,bez zeleně,neodvodněná, nezpevněná

NC 17 u Kněževeských chmelnic – délky 55 m, šířky 3,5 m,plocha 393 m2,zpřístupňuje

Kněževeské chmelnice,bez  zeleně, bez odvodnění,pouze vyježděná,

NC 18 k Hořesedlům vpravo do chmelnic – délky 68 m, šířky 3 m, plocha 245 m2,

zpřístupňuje chmelnice v k.ú. Kněževes,nezpevněná,neodvodněná,bez zeleně,

Potřebná výměra pro nové cesty činí  3,22 ha.

Potřebná výměra pro cestní síť celkem  15,34 ha..

Most

M 1 – mostní konstrukce betonová přes Kolešovický potok u mlýna,nový,funkční,délky 10 m,

betonová čela,

M 2 – mostní konstrukce betonová s prefabrikátů, dvou průduchová,funkční,délky 8 m,

na silnici do Pšovlk,

M 3 - most pod komunikací z Kolešovic do Hořesedel,funkční,čela betonová 10m dvě

průchozí roury průměru. 80 cm, odvádí dešťovou vodu z příkopů okolo komunikace.

M 4 - most nad polní komunikací z Keblan do Kolešovic okolo Kolešovického potoka

do vesnice čela betonová 8 m,funkční,jedna průchozí roura prům. 80 cm, odvádí

vodu z příkopů okolo komunikace a zamokřených ploch okolo Kolešovického potoka,

M 5 - most nad polní komunikací z Keblan do Kolešovic okolo Kolešovického potoka

do vesnice čela betonová 8 m,funkční,jedna průchozí roura prům. 80 cm, odvádí

vodu z příkopů okolo komunikace a zamokřených ploch okolo Kolešovického potoka,

M 6 - most nad polní komunikací v Okrouhlici,čela betonová 10 m,funkční,jedna průchozí

roura prům. 80 cm, odvádí vodu z příkopů okolo žel.dráhy a Hájenského potoka

do Kolešovického potoka,

M 7 – železniční most, mostem prochází Hájenský potok a cesta na Okrouhlici,klenutý,

Most-propustek

M 1 - propustek pod silnicí z Kněževse,těsně před Kolešovicemi,funkčí,odvádí vodu do

otevřeného příkopu, z přilehlých pozemků,

M 2 - propustek pod polní cestou C 15 u Keblan,odvádí vodu do otevřeného příkopu,

z přilehlých pozemků pod Heřmanovem,

M 3 - propustek pod silnicí z Kolešovic do Zderaze těsně před Kolešovicemi,funkčí

odvádí odvádí vodu od Kelanského rybník a přilehlých pozemků do otevřené strouhy

za zámkem a do Kolešovického potoka,

M 4  propustek pod HC 4 u patek VN u sv. Barbory,u propustku zdevastovaný vtok a

výtok zemědělskou technikou,nutná rekonstrukce,neboď do propustku je sveden nový

příkop NP 3,který odvodňuje pod Zderazí chmelnice.

Hospodářské sjezdy na pozemky :

Silnice Kolešovice - Kněževes

HS 1 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 2 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

Silnice Kolešovice- Hořesedly

HS 3 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 4 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 5 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 6 sjezd ze silnice ,zatrubněný, šířky 5 m

HS 7 sjezd ze silnice ,zatrubněný, šířky 5 m

HS 8 sjezd ze silnice ,zatrubněný, šířky 4 m

HS 9 sjezd ze silnice ,zatrubněný, šířky 5 m

HS 10 sjezd ze silnice ,zatrubněný, šířky 5 m

HS 11 sjezd ze silnice ,zatrubněný, šířky 4 m

HS 12 sjezd ze silnice ,zatrubněný, šířky 4 m

HS 13 sjezd ze silnice ,zatrubněný, šířky 4 m

HS 14 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 4 m

HS 15 sjezd ze silnice nezatrubněný, šířky 5 m

HS 16 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 17 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 18 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 19 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 20 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 21 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 22sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 23sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 24sjezd ze silnice ,zatrubněný, šířky 5 m

HS 25sjezd ze silnice ,zatrubněný, šířky 5 m

Silnice z Kolešovic do Heřmanova

HS 26 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 27 sjezd ze silnice ,zatrubněný, šířky 5 m

HS 28 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 29 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 30 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 31 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 32 sjezd ze silnice nezatrubněný, šířky 5 m

HS 26 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 27 sjezd ze silnice ,zatrubněný, šířky 5 m

HS 28 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 29 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 30 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 31 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 32 sjezd ze silnice nezatrubněný, šířky 5 m

HS 33 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 34 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 35 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 36 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 37 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

Cesta z Kolešovic do Zderaze

HS 38 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 39 sjezd ze silnice ,zatrubněný, šířky 5 m

HS 40 sjezd ze silnice ,zatrubněný, šířky 5 m

HS 41 sjezd ze silnice ,zatrubněný, šířky 5 m

Polní cesta C 13

HS 42 sjezd ze silnice ,nezatrubněnmý, šířky 5 m

Polní cesta C 1

HS 43 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

Cesta  z Kolešovic do Pšovlk

HS 44 sjezd ze silnice ,zatrubněný, šířky 5 m

HS 45 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 46 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 47 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 48 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 49 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 50 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 51 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 52 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 53 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 54 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 55 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

HS 56 sjezd ze silnice ,nezatrubněný, šířky 5 m

Pro stávající hospodaření jednotlivých vlastníků by nebyla většina pozemků vůbec přístupná

ze stávajících cest.

Budoucí stav přístupnosti pozemků při KP bude vycházet ze stávající cestní sítě zvláště tam,.kde pozemky jsou z polních cest dobře přístupné.

Nový stav polních cest bude vycházet,tam kde je to možné z původní cestní sítě, která byla před slučováním do velkých celků.V případě samostatného hospodaření tak odpadne vysoký nárok na trvalé odnětí ze ZPF pro stavbu cest. Tam, kde není možné dodržet původní stav minulých cest bude situace řešena návrhem nových cest vlastnicky pro LV 10001.

Protierozní a vodohospodářské opatření-vodohospodářské poměry

Vodohospodářské poměry jsou dány terénem, stavem pozemků, způsobem hospodaření a geologickým složením půdy.

V rámci změny č.1 ÚPO Kolešovice, byl zpracován projekt protizáplavové a protierozní

ochrany obce.

Katastrální území se nachází v povodí řeky Berounky. Hydrologického pořadí – 1-11-02-110.

Potoky:

Kolešovický potok – je hlavním odvodňovacím tokem, který je veden jako vodárenský tok,

na parcelách .KN 632,11/2,11/4,11/5 o délce  5,4 km,regulovaný v celé délce, ve správě Meliorační správy. Kolešovický potok- probíhá celou vesnicí od západu,zastavěnou částí obce a stáčí se k jihu,bude upřesněna výměra podle skutečného zaměření,potok je ozeleněný

břehovým porostem, délky 1987 m v PÚ, plocha 26405 m2 v PÚ.

Hajevský potok – 1 část probíhá ze západu u kat. hranici s Hořesedlemi, odchází

do Kněževse a vrací se do Kolešovic od východu a po spojení s Kolešovickým potokem

opouští kat. hranice na jihu, délky 1505 m, plocha  16023 m2 v PÚ.

Rybníky

Označení    Název            č.KN         Délka           Výměra      Šířka           Opatření

v m              v ha           v m

Keblany   rybník              1532          130             0,5602         45               chovný

Kolešovice   rybník           108           520            5,5000        105               ostatní

Kol. Okrouhlice rybník      -               150            0,6300         50                chovný

Bílý mlýn                          593            30              0,0982         30                ostatní

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                                6,7884  ha

Odvodnění

Heřmanov,Zderaz           1/84             -              50,4200           -                 orná p.

Kolešovice                      7/73 a,b,c     -              26,5000           -                 orná p.

Kolešovice u Mlýna       1922                              6,0000           -                  orná p.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem drenážní odvodnění                               82,9200 ha

Stavby pro odvodnění v řešeném území slouží svému účelu.

V katastrálním území byl v letech 1969 až 1976  vybudován systém odvodnění. Celkový stav těchto zařízení je doposud uspokojivý,nelze však opomíjet údržbu,čištění drenážních systémů,

udržování a vysekávání vodotečí i pravidelné čištění struh a cestních příkopů.

Meliorační strouhy

S1 na Hořesedelské hranici                720             0,4150          4-7        ozeleněná, pročistit

S2 od Heřmanova k areálu ŽV         1470             1,6171         4-10      ozeleněna, pročistit

S3 přítok Kebrlánu                             333             0,1685         3-5    pročistit,opravit propustek

S4 odpad Kebrlánu                             664              0,5445        5-70       ozeleněna, pročistit

S5 Zaječí zahrada.                              370             0,2735         4 -8    suchá,původní Kol.potok

S6 starý odpad Kebrlánu                    643             0,5634       3-10 suchá,starý odpad Kebrlánu

S7 v Cihelně                                       462             0,1989          3-5      neozeleněna, pročistit

S8 1 jáma k Přílepům                         527              0,3698         3-7          ozeleněna, pročistit

S9 2 jáma k Přílepům                         289              0,1950         4-6          ozeleněna, pročisti

S10 od obce k mostům                       518              0,2868         4-6     suchá,ozeleněna,dobrá

S11 původní koryto Kol. potoka        229              0,2380         6-12   suchá ozeleněná,dobrá

S12 odpad z rybníka u školy              614              0,5362         6-10         ozeleněná,pročistit

S13 na Okrouhlici                              304               0,1313         3-5           ozeleněná,pročistit

S14 u chmelnic na Kněževes             684               0,2239         3-5     ozeleněna,pročistit,dobrá

S15 k Hořesedlům                               32                0,0157         4-6      odvod vody ze silnice

S16 od školy k areálu ŽV                  385                0,2278         5-8           ozeleněna,pročistit

S17 od školky k Dondovi                  103                0,0250         2-3      udržovaná, protierozní

S18  u přejezdu dráhy                          97                0,0221         2-3              bez odvodu vody

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem meliorační strouhy             0,8444  km     6,0516 ha

Strouhy 1-18 – stávající,odvodňující katastrální území,funkční,všechny potřeba revitalizovat

pročištěním,vysekáním pobřežních stromů a keřů.

Zamokření:

Z1 u Kebrlánu – zamokřená louka o ploše 3,3494 ha,dosadit vlhkomilnou vegetaci-keře,

Z2 v Zaječí zahradě – zamokřené louky o ploše 0,7533 ha

Z3 v Zaječí zahradě – zamokřené louky s ruderálním porostem o výměře 0,6962 ha

Z4  k Přílepům  – zamokřená orná půda s porostem ostřic, orobince a jiných ruderálních

porostů o výměře 0,7409 ha,

Z5 na Okrouhlici – zamokřené louky s porostem vlhkomilných rostlin o výměře 0,1938 ha.

Na pozemcích řešeného území se nacházejí prameny a vrty.Jedná se o evidované

a provozované vrty,které se nalézají jihozápadně od Kolešovického parku. Jsou ve správě

Obce Kolešovice,zásobují vodovod v Kolešovicích, jejich vydatnost činí 778 m3/den.

Bývalé zem. družstvo vybudovalo ČOV na svém pozemku 420/2. Obec v současné době

buduje rozšíření ČOV.

Závlahy

Závlahová soustava v řešeném území není vybudována,ani se o ní v budoucnu neuvažuje.

Potipovodňové a vodohospodářské opatření zpracovala KV AQUA- Doc. Karel Vrána,CSc.

Posouzení odtokových poměrů a návrh opatření vybraných lokalit A –D v k.ú. Kolešovice, zapracovaný do Změny č.1. územního plánu obce Kolešovice. Tyto jsou převzaty do plánu společných opatření

Seznam řešených lokalit:

Lokalita A

NP1 –  nad stř.RV  měl odvádět srážkové vody z chmelnic, stavby chmelnic zrušené,

příkop leží na optickém kabelu,střed zájmů s Telefonikou,

NP2 – pod hřbitovem, měl odvádět srážkové vody z chmelnic, stavby chmelnic zrušené,

příkop leží na optickém kabelu,střed zájmů,

NP3 – u školky,měl odvádět vodu z celé Lokality A, příkop leží na optickém kabelu,střet

zájmů, nemá návaznost na další příkopy pro odvod srážkové vody,

NP4 – doprovází silnici do Hořesedel, silnice má vlastní příkop, odvod srážkové vody nemá

návaznost na další příkopy, kříží optický kabel-střet zájmů,

NP5 - na severu obce k Hořesedlům, nemá návaznost na předchozí  příkopy, kříží optický

kabel -střed zájmů,

Lokalita B

NP6, 7, 8, – Ptačí vrch, mají návaznost na odvod  srážkové vody do příkopu NP11,který je

navržen do chmelnice,ve chmelnici není tento příkop navržen,nemá průchod,

NP9, 10, - okolo cesty do Cihelny, původní příkopy jsou svedeny do S7, místo  do NP 11,

návrh řešení bude řešeno při přestavbě HC 1,

NP11 – vedení příkopu navrženo ve chmelnicích,není možné,při výstavbě se s příkopem na

odvod srážkové vody nepočítalo,

Lokalita C

NP12 – od obce okolo cesty ke kat. hranici s Pšovlkama, příkop bude doprovázet HC 7,

bude navržen při rekonstrukci cesty, tak aby odváděl srážkovou vodou z lokality,

NP13 – u obce,zabraňuje vstupu srážkové vody do stavebních parcel,

Lokalita D

NP14 – pod letištěm, příkop měl odvádět srážkovou vodu z celé lokality, vyústění příkopu

není provedeno do vodoteč,nýbrž do soukromé zahrady,

NP15 – u žel.dráhy, příkop je veden po vedlejší cestě, která bude zpřístupňovat stavební

parcely, do cesty se příkop nevejde,

NP16 – okolo žel.dráhy, příkop je využit pro odvod srážkové vody z nově navrženého

příkopu NP20,

NP17 – mezi zahradami,není možno odvod vést z důvodů výškových poměrů,

Nově navržené odvodňovací  příkopy zpracovatelem,řeší odvodnění na Lokalitách A-D

NP18 – ke Zderazu vpravo, příkop odvodňuje lokalitu od chmelnic ve Zderazi po HC 4,

kde voda podchází propustkem M4 do zamokřené lokality,

NP19 – u školky, odvádí srážkovou vodu z celé Lokality A mimo řešenou oblast PÚ,

NP20 – nad tratí,budoucí zastavěná lokalita, příkop odvádí srážkovou vodu tak,aby ne-

ohrožovala stavební parcely,dále je svedená do příkopu NP16 a dále do Rakovnického

potoka.

Vodní toky ani rybníky nijak nenarušují obhospodařování zemědělských pozemků.Vhodně

rozčleňují pozemky do menších tvarů a výrazně působí esteticky v krajině. Můstky

a propustky jsou vybudovány v dostatečné míře.

Poldr:

Pro zachycení srážkové vody bude do PSZ zabudován v souladu s výše uvedenou změnou

č.1 ÚPO v Lokalitě A. Zpracovatel nedoporučuje jeho realizaci, protože je v celém profilu

navržen na dálkovém optickém kabelu. Jeho realizace by vyžadovala nadměrné finanční

náklady/přeložka kabelu/,dochází ke střetu zájmů s Telefonickou a.s.

Protierozní opatření:

Vodní eroze patří u nás k nejškodlivějším přírodním jevům. Erozi na zemědělské půdě je

třeba zvládnout v zájmu zachování půdy a zvyšování její úrodnosti.

Zavedením velkovýrobních celků došlo k velkému rozšíření působení eroze.Rozoráním

záchytných mezí a souvratí voda ztratila přirozené zábrany a její tok nabývá na  síle

a rychlosti.Takto byly způsobeny velké škody v zastavěných území obce, náplavy

na komunikacích. Ze zpracovaného elaborátu Návrhové práce vyplývá,že erozně ohrožené

bloky  jsou :  Blok  1,12,16.

Pro erozně ohrožené bloky orné půdy byl zpracován projekt KV AQUA- Doc. Karel

Vrána,CSc.

Posouzení odtokových poměrů a návrh opatření vybraných lokalit v k.ú. Kolešovice,

zapracovaný do Změny č.1. územního plánu obce Kolešovice.

Protierozní opatření na Lokalitách A-D.

Na lokalitách A-D navrženo setí po vrstevnicích,které se již zemědělským podnikem s

úspěchem praktikuje.

Na Lokalitě A u školky navrženo zatravnění na ploše 1,5 ha, pomáhá jímat vody z celé

lokality, včetně nově navrženého příkopu  NP 19. Plocha bude ve vlastnictví Obce

Kolešovice.

Potřebná výměra pro společná zařízení činí 53,64 ha.

Pro společná zařízení bude použity pozemky z LV 10001 Obec Kolešovice o výměře 42 ha.

Pro společná zařízení budou použita pozemky z LV 10002 PF ČR o výměře 11,62 ha.

Potřebné společná zařízení budou ve vlastnictví Obce Kolešovice.

Výškopisné a polohopisné zaměření zájmového území:

Zaměření bylo provedeno v nezbytném rozsahu pouze na pozemcích s navrženými proti-

záplavovými opatřeními a na cestách které jsou určené pro rekonstrukci a zpevnění

vozovky jedná se o :  nové příkopy  NP 18,19,20,

zpevnění hlavních cest  HC 1,2,3,4,5,6,7,8,

Podélné a příčné profily:

Pro vybudován nových příkopů NP18-20 v Lokalitách A-D, pro projekt byly vypracovány

podélné a příčné profily firmou  Ing. Stanislav Kluc  – vis přiložený elaborát.

Podélné a příčné profily:

Pro budoucí zpevnění hlavních cest a pro projekt byly vypracovány podélné a příčné profily

firmou Kamil Hrbek Lubná – vis přiložený elaborát.

Připomínky: zpracovatele a pozemkového úřadu.

Připomínky byly projednány na kontrolním dnu dne 5.10.2011 /vis zápis/ na Pozemkovém

úřadu Rakovníku.

Do územního plánu Obce Kolešovice,změnou ÚPO č.1, zapracována níže uvedená opatření

protizáplavového a protierozního opatření,která jsou podle vyjádření zpracovatele KPÚ

obtížně realizovatelná.

Lokalita A: příkopy NP1,2,3,4,5 a poder jsou navrženy na optickém dálkovém kabelu,vy-

ústění jednotlivých zařízení na odvod srážkové vody na sebe nenavazují.

Lokalita B: příkopy NP 6,7,8,11 nemají potřebné spády,nebo jsou vyústěny do chmelnice.

Lokalita D: příkopy NP 14,15,17 nemají vyústění do odvodných  příkopů,nemají potřebný

spád.

Protierozní a protizáplavové opatření jsou v plánu společných zařízení řešena jiným

způsobem – vis mapa vodohospodářských opatření.

V rámci zpracování plánu společných zařízení KPÚ Kolešovice se navrhuje provedení

změny územního plánu obce tak,aby výše uvedené příkopy a suchý poldr byly z ÚPO

Obce Kolešovice vyjmuty a zároveň, aby byla do ÚPO zapracována nová opatření dle

Schváleného PZS KPÚ Kolešovice.

Do změny územního plánu bude nutno zapracovat též úpravu polohy LBC 109.

Nezemědělské aktivity:

Urbanistickou studií jsou vymezeny plochy pro rozvoj výstavby domů venkovského typu

a částečně pro průmyslovou činnost.

Část severovýchodního území na hranici s Kněževsí je nevýznamné poddolované území č.

1513-Kněževes.Lokalita je dána těžením černého uhlí.

V podmínkách ochrany CHLÚ patří zákaz realizace nových staveb, zejména výstavba

nových komunikací, energovodů, průmyslových podniků, nové bytové zástavby.

V Obci Kolešovice nedochází k potenciálnímu střetu CHLÚ se zájmy ochrany přírody.

Vysokotlaký plynovod TRANSGAS prochází jižně od zastavěné části obce.

Vysokotlaký plynovod Krupá-Blšany s vysokotlakou přípojkou do obce,vysokotlaká

regulační stanice na okraji zemědělského areálu,její kapacita postačuje zásobování

spotřebitelů v obci Kolešovice.

Tranzitní ropovod INGOLSTADT prochází jižní částí katastrálního území.Slouží

k přepravě zem.plynu ze SRN,ropovod Ingolstadt slouží k přepravě do centrálního uložiště

MERO v Kralupech nad.Vltavou.

Vedení dálkového optického kabele je vedeno souběžně s tranzitním plynovodem,který je

ve správě DIAL Telecom

Středočeská energetická a.s.eviduje v katastrálním území Kolešovice:

- nadřazené energetické soustavy  400kV a 110 kV

- vedení  VVN 22 kV z rozvodny Lišany

- vedení  VN 110 kV má dvě části vedení souběžné s VVN 22kV a vedení zásobuje obece

Kolešovice,Heřmanov,

TS1 obec          Heřmanov

TS2 česačky

Věcná břemena a práva: v katastrálním území je zabřemeněno 232 pozemků a to pro

Středočeskou energetickou a.s. a MERO ,dále DIAL Telekom. Část pozemků pro

Pozemkový Fond – nákup pozemků na půjčku.

Změny kultur:

Jsou již odsouhlaseny dopisem č.j. MURA/21021/2011 MěÚ Rakovník odbor ŽP.

V Rakovníku dne 31.10.2011

PROGEKA,v.o.s.