# Úvodní část

## Identifikační údaje

Kraj:	Jihomoravský

Okres:	Brno-venkov

Obec:	Odrovice

Katastrální území:	Odrovice

Sídlo stavebního úřadu:	Pohořelice

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností:		Pohořelice

Ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem:	Pohořelice

Název akce:	KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY S UPŘESNĚNÍM PŘÍDĚLŮ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ODROVICE

Etapa prací:	3.2. Návrhové práce

Fakturační celek:	3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

Smlouva o dílo ze dne:			29. 5. 2015

z. č. objednatele:				382-2015-523101

z. č. zhotovitele:				2015/021

Investor prací:	Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Pobočka Brno

Kotlářská 902/53

602 00 Brno

Zhotovitel návrhu:	AGERIS s.r.o.

Jeřábkova 5, 602 00 Brno

IČO: 255 76 992

DIČ: CZ25576992

Tel.: 	545 241 842 (ústředna)

545 219 494 (sekretariát)

e-mail: 	ageris@ageris.cz

Projektové práce:	xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Ukončení etapy:	srpen 2018

Seznam příloh plánu společných zařízení:

1.	ZÁKLADNÍ ČÁST DOKUMENTACE PSZ

textová část:

1.1.	Technická zpráva

1.2.	Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení

1.3.	Přehled nákladů na uskutečnění PSZ

1.4.	Soupis změn druhů pozemků

1.5.	Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

1.6.	Doklady o projednání PSZ

grafické přílohy:

1.7.	Přehledná mapa							1 : 10 000

1.8.	Mapa průzkumu (viz etapa Analýza současného stavu)		1 : 5 000

1.9.	Mapa erozního ohrožení						1 : 5 000

1.9.A.	Mapa erozního ohrožení – současný stav

1.9.B.	Mapa erozního ohrožení – navržený stav

1.10.	Hlavní výkres PSZ						1 : 5 000

2.	DOKUMENTACE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

2.1.	Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků:

2.1. AB.	Průvodní zpráva, Technická zpráva - Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

2.1. C.	Situační výkresy:

2.1. C.1.	 Přehledná situace opatření				1: 10 000

2.1. C.2.	 Technické řešení

Polní cesta HC1-R

1.1. Situace cesty HC1-R				1:1 000

1.2. Podélný profil cesty HC1-R			1:1000/100

1.2.1 Podélný profil cesty HC1-R

1.2.2 Podélný profil cesty HC1-R

1.2.3 Podélný profil cesty HC1-R

1.3. Příčné řezy HC1-R				1:100

1.3.1 Podélný profil cesty HC1-R

1.3.2 Podélný profil cesty HC1-R

1.3.3 Podélný profil cesty HC1-R

1.3.4 Podélný profil cesty HC1-R

1.3.5 Podélný profil cesty HC1-R

Polní cesta VC6-R

2.1. Situace cesty VC6-R				1:1 000

2.2. Podélný profil cesty VC6-R			1:1000/100

2.3. Příčné řezy cesty VC6-R			1:100

Polní cesta VC7-R

3.1. Situace cesty VC7-R				1:1 000

3.2. Podélný profil cesty VC7-R			1:1000/100

3.3. Příčné řezy cesty VC7-R			1:100

Polní cesta HC8-R

4.1. Situace cesty HC8-R				1:1 000

4.2. Podélný profil cesty HC8-R			1:1000/100

4.2.1 Podélný profil cesty HC8-R

4.2.2 Podélný profil cesty HC8-R

4.2.3 Podélný profil cesty HC8-R

4.3. Příčné řezy HC8-R				1:100

4.3.1 Podélný profil cesty HC8-R

4.3.2 Podélný profil cesty HC8-R

4.3.3 Podélný profil cesty HC8-R

4.3.4 Podélný profil cesty HC8-R

Polní cesta VC11-R

5.1. Situace cesty VC11-R				1:1 000

5.2. Podélný profil cesty VC11-R			1:1000/100

6.3. Příčné řezy cesty VC11-R			1:100

Polní cesta VC12

6.1. Situace cesty VC12				1:1 000

6.2. Podélný profil cesty VC12			1:1000/100

6.3. Příčné řezy cesty VC12			1:100

2.1. D.	Grafické přílohy:

2.1. D.1.	 Vzorové příčné řezy polních cest				1 : 100

2.1. D.2.	 Vzorový rámový propust					1 : 50

2.1. D.3.	 Vzorový příčný řez brodem				1 : 50

2.1. D.4.	 Vzorový příčný řez napojení na silnici II. /III. třídy		1 : 100

2.1. D.5.	 Připojení účelových komunikací na veřejné komunikace: 	1 : 1000

2.1. D.5.1.	Hlavní cesta HC8-R - km 2,057

2.1. D.5.2.	Vedlejší cesta VC12-R - km 0,000

2.1. D.5.3.	Doplňková cesta DC13-R - km 0,000

2.1. D.5.4.	Doplňková cesta DC15-R - km 0,000

2.1. D.5.5.	Doplňková cesta DC16 - km 0,000

2.1. E.	Hydrotechnické výpočty - viz 2.1. AB. Průvodní zpráva, Technická zpráva - Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

2.1. F.	IGP Odrovice viz samostatná příloha 2.5.

2.1. G.	Doklady viz příloha 1.6.

2.2.	Protierozní opatření pro ochranu ZPF:

DTŘ nebylo navrženo

2.3.	Vodohospodářská opatření:

DTŘ nebylo navrženo

2.4.	Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

DTŘ nebylo navrženo

2.5.	IGP Odrovice

2.6.	Výškopisné zaměření zájmového území

Obsah technické zprávy:

1	Úvodní část	1

1.1	Identifikační údaje	1

1.2	Výchozí podklady	7

1.3	Účel a přehled navrhovaných opatření	10

1.4	Zásady zpracování plánu společných zařízení	12

1.4.1.	Soulad PSZ a ÚPD	15

1.5	Zohlednění podmínek stanovených správními úřady a správců zařízení dotčených PSZ	16

1.5.1.	Závěry jednání sboru zástupců	16

1.5.2.	Souhrn vyjádření DOSS a správců technické infrastruktury	17

2	opatření SLOUŽÍCÍ ke zpřístupnění pozemků	18

2.1	Zásady návrhu opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků	18

2.1.1.	Připojení účelových komunikací na silnice	19

2.2	Kategorizace sítě polních cest	24

2.2.1.	Cesty hlavní jednopruhové	25

2.2.2.	Cesty vedlejší jednopruhové	25

2.2.3.	Cesty doplňkové jednopruhové	25

2.2.4.	Hospodářské sjezdy	25

2.2.5.	Cesty pro pěší	25

2.2.6.	Shrnutí návrhu cestní sítě	26

2.3	Základní parametry prostorového uspořádání sítě polních cest	28

2.3.1.	Popis konstrukce navržených polních cest	30

2.4	Objekty na cestní síti	31

2.4.1.	Propustky, brody	31

2.4.2.	Příčný betonový žlab	32

2.4.3.	Drenáž	32

2.4.4.	Přehled navrhovaného příčného a podélného odvodnění cestní sítě	32

2.5	Zařízení dotčená návrhem cestní sítě	34

2.5.1.	Inženýrské sítě	34

2.5.2.	Ostatní dotčená zařízení	36

3	Protierozní opatření NA ochranu zpf	38

3.1	Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF	38

3.1.1.	LPIS	38

3.1.2.	Vodní eroze - stav	39

3.1.3.	Větrná eroze - stav	42

3.2	Přehled navrhovaných opatření k ochraně před vodní erozi	47

3.2.1.	Navržený stav	48

3.3	Přehled navrhovaných opatření k ochraně před větrnou erozí	49

3.3.1.	Organizační opatření	50

3.3.2.	Agrotechnická opatření	50

3.3.3.	Technická opatření	51

3.4	Přehled dalších opatření k ochraně půdy	56

3.5	Posouzení účinnosti navrhovaných protierozních opatření	56

3.5.1.	Hodnocení účinnosti opatření proti vodní erozi	56

3.5.2.	Hodnocení účinnosti opatření proti vodní erozi	56

3.6	Zařízení dotčená návrhem protierozních opatření	59

4	Vodohospodářská opatření	60

5	Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	60

5.1	Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	60

5.2	Základní parametry prostorového uspořádání opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	61

5.2.1.	Nadregionální ÚSES	61

5.2.2.	Regionální ÚSES	61

5.2.3.	Místní ÚSES	64

5.2.4.	Interakční prvky	65

5.3	Zařízení dotčená návrhem opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	66

5.4	Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	66

6	přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení	69

7	přehled nákladů na uskutečnění psz	69

8	soupis změn druhů pozemků	70

9	doklady o projednání návrhu psz	70

Seznam zkratek v návrhu PSZ:

| zkratka | plný název |
| --- | --- |
| AB | zpevněná polní cesta s asfaltobetonovým krytem |
| AGT | agrotechnické opatření |
| BK | biokoridor |
| BPEJ | bonitovaná půdně ekologická jednotka |
| DMT | digitální model terénu |
| DTR | dokumentace technického řešení |
| FB | farmářský blok |
| GIS | geografický informační systém |
| CHKO | chráněná krajinná oblast |
| IP | interakční prvek |
| IS | inženýrské sítě |
| HOZ | hlavní odvodňovací zařízení |
| KAN | kanalizace |
| NN, VN, VVN | elektrické vedení |
| OPT | optický sdělovací kabel |
| SEK | síť elektronických komunikací |
| MLC | meliorace (odvodnění, závlahy) |
| NTL, STL, VTL, VVTL | plynovod nízko, středo, vysoko, velmi vysokotlaký |
| VDV | vodovod |
| k. ú. | katastrální území |
| KES | kostra ekologické stability |
| KoPÚ | komplexní pozemková úprava |
| KR | klimatický region (C faktor) |
| LBC | lokální biocentrum |
| LBK | lokální biokoridor |
| LK | lokální biokoridor |
| MEO | mírně erozně ohrožené půdy |
| MJ | měrná jednotka |
| MK | místní komunikace |
| MZCHÚ | maloplošně zvláště chráněné území |
| MZK | zpevněná polní cesta se štěrkovým krytem (mechanicky zpevněné kamenivo) |
| NATURA |  |
| NRBK | nadregionální biokoridor |
| OLP | ochranný lesní pás |
| OP | ochranné pásmo |
| OP les | Ochranné pásmo lesa - ochranným pásmem lesa se pro účely této dokumentace KoPÚ rozumí území do vzdálenosti 50 m od okraje lesa ve smyslu lesního zákona (zákon č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů). |
| OPK | ochrana přírody a krajiny |
| OPVZ i, II | ochranné pásmo vodního zdroje |
| OZ | ochranné zatravnění |
| PD | projektová dokumentace |
| PEO | protierozní opatření |
| SP | sběrná plocha |
| PSZ | plán společných zařízení |
| Q100 | stoletý průtok |
| RBC | regionální biocentrum |
| RBK | regionální biokoridor |
| SEO | silně erozně ohrožené půdy |
| SIL | silnice |
| SO | stavební objekt |
| SOP | studie odtokových poměrů |
| PÚ | pozemková úprava |
| SW | software |
| TEŽ | těžba |
| TRA | zpevněná polní cesta se zatravněným krytem |
| ÚP | územní plán |
| ÚPD | územně plánovací dokumentace |
| ÚSES | územní systém ekologické stability |
| VHO | vodohospodářská opatření |
| VN | vysoké napětí |
| VT | vodní tok |
| VÚMOP | Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy |
| ZOD | zranitelné oblasti dusičnany |
| ZÁT ÚZ | zátopové území |
| ZPF | zemědělský půdní fond |
| ŽEL | železnice |
| ŽP | životní prostředí |

## Výchozí podklady

Podrobný průzkum terénu a analýza současného stavu.

Mapové servery:

- Mapové servery Agentury ochrany přírody a krajiny http://mapy.nature.cz

- Mapový server Českého ústavu zeměměřického a katastrálního s údaji o katastrálních územích http://www.cuzk.cz

- Mapové servery České geologické služby – http://nts5.cgu.cz a http://mapy.geology.cz/

- Mapový server Geofondu – http://mapmaker.geofond.cz

- Mapové servery Cenia – http://geoportal.cenia.cz a http://geoportal.gov.cz/arcgis/services

- Mapový server Seznam.cz - http://www.mapy.cz

- Mapový server Google.cz – https://www.google.cz/maps/preview?hl=cs

- Mapový server Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM – http://heis.vuv.cz/

- Mapový server Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů – http://geoportal2.uhul.cz

- Mapový server Mze – přehled KPÚ - http://eagri.cz

- Mapový server SOWAC GIS – vodní a větrná eroze půd ČR - http://www.sowac-gis.cz/

- Mapový server registru půdních bloků LPIS - http://eagri.cz/lpis

- Mapový server - Evidence záplavových území - http://www.dibavod.cz

- Mapový server - Evidence vodních toků - http://i-voda.mze.cz

- Mapový server Jihomoravského kraje - http://mapy.kr-jihomoravsky.cz

- Webové stránky obce http://www.odrovice.cz/

- Mapový server www.estudanky.eu

Mapové podklady:

- Syntetická půdní mapa České republiky, list D 5 Trnava (MZ a MŽP ČR, 1991). 	1 : 200 000

- Základní mapa ČR	 							1 : 10 000

- Digitální model reliéfu 5G

- BPEJ										digitálně

- 3D Vrstevnice ZABAGED 							digitálně

- Letecké snímky 2012								digitálně

Podklady územního plánování:

- Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (Urbanistické středisko Brno spol. s r. o., Brno + Atelier T-plan, s.r.o., Praha, 2016)

- Územně analytické podklady správního území ORP Pohořelice (AR projekt, s.r.o. 2014)

- Územní plán obce Odrovice (Ateliér LUKAS, 1998)

- Odrovice změna č. I ÚPN O (Ateliér PROJEKTIS Brno, 2002)

- Odrovice změna č. 2, 3 ÚPO (Ateliér PROJEKTIS Brno, 2008)

- Podklady k rozpracovanému Územnímu plánu Odrovice (KT architekti, Ing. arch. Pavel Klein, Brno, 2018)

Legislativa, metodické návody a odborná literatura

- Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění

- Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

- Zákon č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění

- Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, v platném znění

- Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění

- Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody, v platném znění

- Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí, v platném znění

- Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), v platném znění

- Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech pozemkových úprav, v platném znění

- Metodický návod k provádění pozemkových úprav, Ministerstvo zemědělství, Státní pozemkový úřad, Praha 2016

- Technický standard PSZ v pozemkových úpravách, Ministerstvo zemědělství – Ústřední pozemkový úřad, Praha 2016

- ČSN 73 6109, ČSN 73 6201, ČSN 73 6101, ČSN 75 2410

- Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 75 2415, TNV 75 2102

Odborná literatura a další podklady:

- Zeměpisný lexikon ČSR, Hory a nížiny (Demek, J. a kol., Academia, Praha, 1987)

- Atlas podnebí Česka, Voženílek Vít, a kol., 2007

- Klimatické oblasti Československa. (Quitt, E., Geografický ústav ČSAV, Brno, 1971)

- Podnebí Československé socialistické republiky – Tabulky (Hydrometeorologický ústav, Praha, 1961)

- Zeměpisný lexikon ČSR, Vodní toky a nádrže (Vlček, V. a kol., Academia, Praha, 1984)

- Hydrologické analýzy v prostředí GIS (Pavel Svoboda, MZLU Brno 2008)

- Biogeografické regiony České republiky (Culek, M., Grulich, V., Laštůvka, Z., Divíšek, J., Masarykova univerzita, Brno, 2013)

- Biogeografické členění České republiky, II. díl (Culek, M. a kol., AOPK, Praha, 2005)

- Regionálně fytogeografické členění ČSR 1 : 750 000 (Botanický ústav ČSAV, Praha, 1987)

- Metodika 17/95 (Dumbrovský a kol., VÚMOP Praha)

- Nitrátová směrnice http://www.nitrat.cz/

- Zranitelné oblasti http://www.nitrat.cz/

- Protierozní ochrana půdy (Toman, MZLU Brno, 1996)

- Vodní hospodářství krajiny (Šálek J.) VUT v Brně, 1997

- Protierozní ochrana půdy (Toman, MZLU Brno, 1996)

- Ochrana zemědělské půdy před erozí (Janeček a kol., ISV nakladatelství, Praha, 2012)

- Lesnické práce, časopis pro lesnickou vědu a praxi,

http://lesprace.silvarium.cz/content/blogcategory/85/128/

- Algon plus, a.s.: Technologický postup realizace staveb z gabionových stavebních konstrukcí

systému ALGON. Algon Plus, a.s., dopravní a inženýrské stavby.

- Šústková Klára (2006) : Použití gabionů při úpravách a revitalizacích říčních systémů, diplomová práce (vedoucí Ing, Hana Kretová), IEI, HGF VŠB – TU Ostrava

- J. Dvořák, J. Maštera: http://mokrady.wbs.cz/Zasady-budovani-tuni.html

- ZD Zdechtice: http://www.zdcechtice.cz/sazeni/sazeni.htm)

- Agrokom, osevní postupy

http://www.agrokrom.cz/texty/metodiky/radce_hospodare/radce_sestavovani_osevnich_postupu.pdf

- http://ms.vumop.cz/mapserv/dhtml_eroze/docs/C.html

- http://www.la-ma.cz/

- http://www.fce.vutbr.cz/PKO/0M3/predn4/propustkyKRA.htm

- http://www.prefagrygov.cz/katalog/ramove-propuste/

Geodetické podklady:

- Skutečné zaměření zájmového území

- Výškopisné zaměření zájmového území

- Digitální SPI

## Účel a přehled navrhovaných opatření

| OPATŘENÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| označení /význam / kryt/kategorie |  |  |  |
| HC1-R | hlavní | AB | P4,0/20 |
| DC2 | doplňková | nezpevněný | bez úprav |
| DC3 | doplňková | nezpevněný | bez úprav |
| DC4 | doplňková | nezpevněný | bez úprav |
| DC5a | doplňková | nezpevněný | bez úprav |
| DC5b | doplňková | nezpevněný | bez úprav |
| VC6-R | vedlejší | AB | P4,0/30 |
| VC7-R | vedlejší | AB | P4,0/20 |
| HC8-R | hlavní | AB | P4,0/30 |
| DC9 | doplňková | TRA | 3 m šířka |
| DC10 | doplňková | nezpevněný | bez úprav |
| VC11-R | vedlejší | AB | P4,0/30 |
| VC12-R | vedlejší | AB | P3,5/30 |
| DC13-R spůlná | doplňková | TRA | 3 m šířka |
| DC14 | doplňková | TRA | 3 m šířka |
| DC15-R | doplňková | TRA | 3 m šířka |
| DC16 spůlná | doplňková | nezpevněný | bez úprav v šířce 2 m |

Dokumentace technického řešení je zpracována v části 2. Dokumentace technického řešení, pro tyto polní cesty:  HC1-R, VC6-R, VC7-R, HC8-R, VC11-R, VC12-R.

| ZAŘÍZENÍ A OPATŘENÍ K PROTIEROZNÍ OCHRANĚ PŮDY |  |
| --- | --- |
| Označení | popis |
| AGT1 | plocha opatření - 13,93 ha |
| AGT2 | plocha opatření - 12,80 ha |
| AGT3 | plocha opatření - 25,00 ha |
| TEO1-R větrolam, část A | stávající větrolam V-Z směr od hranice s k. ú. Loděnice po cestu DC10 |
| TEO1-R větrolam, část B | stávající větrolam, V-Z směr od silnice III/4133 po cestu DC10 |
| TEO2 – větrolam | návrh větrolamu v lokalitě Za sadem podél jižní hranice k. ú., vede podél cesty DC16 |
| TEO3 – větrolam | návrh větrolamu podél jižní hranice k. ú. v lokalitě Horní odrovská |
| TEO4 – větrolam | návrh větrolamu ve východní části PÚ při hranici s k. ú. Malešovice a k. ú. Medlov v lokalitě V lukách |

Dokumentace technického řešení prvků protierozní ochrany půd nebyla předmětem návrhu.

VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ:

Nebyla navržena.

| OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ |  |
| --- | --- |
| Označení | Popis |
| Biocentra |  |
| RBC JM43 Za Hrabalem | nově navržené regionální biocentrum |
| RK 111A/LBC1 K Loděnicím | nově navržené biocentrum rozdělující RK 111A; součástí je TEO1-R větrolam, část A |
| RK 111A/LBC2 Mezi poli | nově navržené biocentrum rozdělující RK 111A; součástí je TEO1-R větrolam, část B |
| RK 111A/LBC3a Meruňkové | nově navržené biocentrum rozdělující RK 111A |
| RK 111A/LBC3b Meruňkové | nově navržené biocentrum rozdělující RK 111A |
| RK 111A/LBC4 Na Potůčku 1 | nově navržené biocentrum rozdělující RK 111A |
| RK 111A/LBC5 Ke Smolínu | nově navržené biocentrum rozdělující RK 111A |
| LBC1 Na Potůčku II | nově vymezené biocentrum, do plochy BC přidána ostatní nevyužitá plocha na obou březích Potůčku |
| Biokoridory |  |
| RK 111A/RBK1 | nově navržená část biokoridoru v rámci RK 111A; součástí je TEO1-R větrolam, část B |
| RK 111A/RBK2 | nově navržená část biokoridoru v rámci RK 111A; součástí je TEO1-R větrolam, část B |
| RK 111A/RBK3a | nově navržená část biokoridoru v rámci RK 111A |
| RK 111A/RBK3b | nově navržená část biokoridoru v rámci RK 111A |
| RK 111A/RBK4 | nově navržená část biokoridoru v rámci RK 111A |
| LBK 1a | nově navržený biokoridor; doplňková fce: protierozní, ochranný lesní pás – větrolam (šířka 15 m) |
| LBK 1b | nově navržený biokoridor; doplňková fce: protierozní, ochranný lesní pás – větrolam (šířka 15 m) |
| LBK 2 | stávající biokoridor bez nutných opatření |
| LBK 3 | stávající biokoridor bez nutných opatření |
| Interakční prvky |  |
| IP1a | stávající interakční prvek plošný, bez nutných opatření |
| IP1b | stávající interakční prvek plošný, bez nutných opatření |
| IP2 | stávající interakční prvek plošný, bez nutných opatření |
| IP3 | stávající interakční prvek plošný, bez nutných opatření |
| IP4 | stávající interakční prvek plošný, bez nutných opatření |
| IP5 | stávající interakční prvek liniový, bez nutných opatření |
| IP6 | navržený interakční prvek plošný |
| IP7 | navržený interakční prvek plošný |
| IP8 | navržený interakční prvek liniový podél cesty HC8-R doplňková fce: protierozní, ochranný lesní pás – větrolam (šířka 6 m) v místě, kde plynovody VTL kříží IP je nutné vysadit výsadbu min. 2 m od plynovodu |
| IP9 | navržený interakční prvek liniový podél cesty VC11-R doplňková fce: protierozní, ochranný lesní pás – větrolam (šířka 6 m) v místě, kde plynovody VTL kříží IP je nutné vysadit výsadbu min. 2 m od plynovodu |
| IP10 | navržený interakční prvek liniový (nutná dosadba dřevin okolo fotbalového hřiště) |
| IP11 | navržený interakční prvek plošný |
| IP12 | navržený interakční prvek plošný |
| IP13 | navržený interakční prvek liniový |

Dokumentace technického řešení prvků ÚSES nebyla předmětem návrhu.

## Zásady zpracování plánu společných zařízení

Důvodem k zahájení pozemkových úprav v k. ú. Odrovice je řešení přídělů nebo nedokončené scelování pozemků na žádost vlastníků nadpoloviční výměry ZP (zemědělské půdy).

Návrh KoPÚ zahrnuje opatření pro zpřístupnění budoucích pozemků, omezení větrné eroze a opatření pro vybudování územního systému ekologické stability.

Katastrální území Odrovice se nachází v okrese Brno-venkov, který je součástí Jihomoravského kraje. Obec Odrovice spadá pod obec s rozšířenou působností Pohořelice, obcí s pověřeným obecním úřadem jsou rovněž Pohořelice.

| Výměra řešeného území: | 483 ha |
| --- | --- |
| z toho výměra v k. ú. Odrovice: | 458 |
| z toho výměra v k. ú. Malešovice: | 25 |
| Počet řešených listů vlastnictví: | 54 |
| z toho listy vlastnictví k. ú. Odrovice | 46 |
| z toho listy vlastnictví k. ú. Malešovice | 8 |
| Celkový počet vlastníků a spoluvlastníků: | 65 |
| vlastníci a spoluvlastníci v k. ú. Odrovice | 56 |
| vlastníci a spoluvlastníci v k. ú. Malešovice | 9 |
| Počet parcel vstupujících do PÚ: | 384 |
| parcely v k. ú. Odrovice | 354 |
| parcely v k. ú. Malešovice | 30 |

Na zájmové území navazuje celkem pět sousedních katastrů. Ze severní strany navazuje k. ú. Malešovice, z východní strany k. ú. Medlov a Smolín, z jižní strany k. ú. Cvrčovice u Pohořelic a ze západní strany navazuje k. ú. Loděnice u Moravského Krumlova.

Řešené území v obvodu KoPÚ zaujímá většinu katastrálního území Odrovice, bez souvisle zastavěného území obce, a poté půdní blok a stávající cestu v SV části spadající pod k. ú. Malešovice (o výměře cca 25 ha).

Obr. 1 –.5. II. voj. mapování; III. voj. mapování; letecký snímek rok 1953; letecký snímek rok 2016; výřez ze základní mapy ČR (ZM 50)

Hlavními zásadami řešení návrhu společných zařízení jsou:

- v maximální míře využít již existující zařízení

- vytvořit bloky pro následné dělení jednotlivých pozemků tak, aby všechny nově vzniklé pozemky byly přístupné minimálně z jedné strany

- omezit možnost vzniku vodní a větrné eroze

- zemědělskou dopravu směřovat co nejvíce mimo zastavěnou část obce

- vrátit do území krajinnou zeleň

- umožnit komunikační propojení se sousedními katastrálními územími

- celý systém společných zařízení navrhnout tak, aby byly splněny požadavky sboru zástupců a zástupců obce, dále aby byla zachována plná funkčnost systému, a to všechno při co nejmenších požadavcích na potřebnou výměru.

### Soulad PSZ a ÚPD

#### Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

Katastrální území Odrovice je součástí území řešeného Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK), vydanými usnesením zastupitelstva kraje č. 2891/16/Z 29 ze dne 5. 10. 2016, s nabytím účinnosti 3. 11. 2016.

Posouzení souladu návrhu PSZ s řešením ZÚR JMK obsahuje následující přehled:

| ZÚR | vymezení plochy pro umístění regionálního biocentra RBC JM43 Za Hrabalem a koridoru pro umístění regionálního biokoridoru RK 111A, se stanovenými požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování |
| --- | --- |
| PSZ | zpřesněná vymezení uvedených skladebných částí regionálního ÚSES respektují řešení ZÚR |
| soulad | ano |

| ZÚR | vymezení typů krajin 17 Dyjsko-svratecký (do kterého patří východní část upravovaného území v nivě Jihlavy) a 35 Znojemsko-pohořelický (k němuž náleží střední a západní část upravovaného území), se stanovenými cílovými charakteristikami, požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování |
| --- | --- |
| PSZ | návrh PSZ je řešen v intencích stanovených cílových charakteristik a požadavků na uspořádání a využití území |
| soulad | ano |

#### Územní plán obce Odrovice

Územní plán obce (ÚPO) Odrovice byl schválen zastupitelstvem obce 9. 11. 1998. V letech 2002 a 2008 byly schváleny změny ÚPO č. 1, 2 a 3.

V současné době obec Odrovice pořizuje nový územní plán (ÚP Odrovice). Řešení návrhu PSZ je s řešením návrhu nového územního plánu koordinováno. Vyhodnocení souladu návrhu PSZ s dosud platným ÚPO Odrovice tudíž pozbývá smysl.

## Zohlednění podmínek stanovených správními úřady a správců zařízení dotčených PSZ

### Závěry jednání sboru zástupců

Sbor zástupců se sešel k úvodnímu projednání návrhu plánu společných zařízení dne 17. 1. 2018. Jednalo se převážně o opatření ke zpřístupnění pozemků, kdy se projednávali stávající i nově navržené cesty. Dále se jednalo o opatřeních k ochraně a tvorbě životního prostředí, kdy byly panem starostou dodány podklady pro ÚSES z právě zpracovávaného ÚP obce Odrovice. Dále se probírala protierozní opatření, která vyplynula také z požadavků OŽP MěÚ Pohořelice (vyjádření RSS č. j. MUPO 22666/2015), převážně se jednalo o rozmístění potřebných větrolamů, avšak sbor zástupců nebyl nakloněn k vytvoření nových větrolamů a navíc obec nedisponuje tak velkou potřebnou výměrou, a proto chtěl sbor od těchto opatření upustit. V rámci vodohospodářských opatření nebylo potřeba probírat žádná opatření. S návrhem ochranné protipovodňové hráze okolo řešeného území (dle ÚP) se dle sdělení starosty obce Odrovice nepočítá.

Další sbor proběhl dne 14. 2. 2018, kdy se doladila opatření ke zpřístupnění pozemků, tedy hlavně kategorie a kryt navrhovaných cest. Dále byl sbor seznámen s novým návrhem ÚSES, který byl přebrán z rozpracovaného ÚP, doplněným o prvky biocenter rozdělující v přípustné vzdálenosti RK 111A. Dále byl domluven, že se sbor potká, až se vyřeší finální podoba ÚSES, která bude probrána s příslušnými dotčenými orgány.

Jednání s dotčenými orgány proběhlo v tomto pořadí – nejdříve jednání s MěÚ Pohořelice (19. 2. 2018) a poté jednání s orgány Jihomoravského kraje (7. 3. 2018). Na těchto jednáních byly orgány seznámeny s možnostmi návrhů a poloh ÚSES (převážně tedy umístění RK 111A) a na základě jejich podnětů byl vytvořen finální návrh.

Závěrečný sbor proběhl 9. 4. 2018, kdy byl sbor seznámen s výsledným návrhem ÚSES a do PSZ byly navíc doplněny nové interakční prvky dle požadavků pana starosty. Taktéž byl sbor seznámen s protierozními opatřeními - větrolamy, které stále vyžadovalo OŽP MěÚ Pohořelice. Sbor k předložené finální mapě PSZ neměl, kromě doplnění IP, námitek.

Dne 13. 6. 2018 proběhl kontrolní den, kdy zástupci MěÚ Pohořelice, převážně tedy zástupce odboru územního plánování a stavebního úřadu, přednesli požadavek na vytvoření interakčního prvku okolo silnice III/4133 z její západní strany. Tento požadavek byl zapracován do PSZ jako interakční prvek č. 13.

### Souhrn vyjádření DOSS a správců technické infrastruktury

Tab. 1 Souhrn vyjádření DOSS

| poř. číslo | DOSS | Vyjádření |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury | Dle vyjádření odboru vymezená území MO-ČR zásadně nelimitují řešení komplexní pozemkové úpravy. Za předpokladu preference výsadby v souladu s STG v prostoru LK TRA, LK TSA, MCTR nemá MO ČR ke KoPÚ připomínky. |
| 2 | Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí (orgán ochrany přírody, ochrany ZPF, státní správy lesů, vodoprávní úřad) | Nemá připomínek. |
| 3 | Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad | Odbor se dosud písemně nevyjádřil. Na kontrolním dni vznesl zástupce odboru požadavek na návrh nového interakčního prvku podél silnice III/4133. |
| 4 | Městský úřad Pohořelice, Odbor dopravy a silničního hospodářství | Odbor souhlasí s PSZ. |
| 5 | Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí | Odbor se dosud nevyjádřil. |
| 6 | Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu | Odbor není příslušným orgánem územního plánování. |
| 7 | Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor rozvoje dopravy | Odbor se dosud nevyjádřil. |
| 8 | Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor majetkový | Odbor souhlasí s předloženým PSZ za předpokladu dodržení podmínek SÚS JMK, p.o.k. |
| poř. číslo | SS | Vyjádření |
| 1 | Brno, Cejl 825, 60200 | Organizace se dosud nevyjádřila. |
| 2 | COPROSYS a.s. | Organizace se dosud nevyjádřila. |
| 3 | Česká telekomunikační infrastruktura a.s. | Organizace se dosud nevyjádřila. |
| 4 | České Radiokomunikace a.s. | Organizace se dosud nevyjádřila. |
| 5 | E.ON Česká republika, s. r. o. | Souhlasí. Ve vodorovné vzdálenosti 7 m od krajního vodiče na každou stranu nesmí růst porosty vyšší jak 3 m. |
| 6 | itself s.r.o. | Organizace zaslala dgn s trasami sítí. |
| 7 | Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje | Souhlasí za předpokladu splnění požadovaných podmínek. |
| 8 | Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje | Organizace se dosud nevyjádřila. |
| 9 | MIS PRO s.r.o. | Organizace se dosud nevyjádřila. |
| 10 | Montáže inženýrských sítí spol. s r.o. | Organizace se dosud nevyjádřila. |
| 11 | NET4GAS Holdings, s.r.o. | Organizace souhlasí s PSZ za dodržení následujících závazných podmínek, kdy při výsadbě musí zůstat neosázený pruh šířky min. 2 m na obě strany od půdorysu plynovodu a pojezdy a přejezdy přes plynovody jsou možné pouze přes zpevněné plochy. Více viz 1.6. Doklady. |
| 12 | Obec Cvrčovice | Obec nemá žádných připomínek. |
| 13 | OPTILINE a.s. | Organizace se dosud nevyjádřila. |
| 14 | Povodí Moravy, s.p. | Organizace se dosud nevyjádřila. |
| 15 | RWE GasNet, s.r.o | Organizace se dosud nevyjádřila. |
| 16 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje | Organizace s úpravou stávajících vjezdů na silnici II/395 a III/4133 souhlasí. Je však nutné k úpravě vjezdů vyžádat rozhodnutí Odboru dopravy MěÚ Pohořelice a vyjádření Policie ČR - DI Brno - venkov. Je zároveň nutné osadit vjezdy směrovými sloupky červené barvy Z11g. Případnou opravu dotčených silnic si vlastník vjezdů provede na vlastní náklady. |
| 17 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Organizace se dosud nevyjádřila. |
| 18 | Vodafone Czech Republic a.s. | Souhlasí. |
| 19 | Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. | Organizace souhlasí s umístěním a provedením stavby za předpokladu uvedených podmínek. Je nutné především respektovat ochranná pásma vodovodních řádů a to 1,5 m, více viz 1.6. Doklady. |
| 20 | Dial Telecom, a.s. | Organizace zaslala dgn soubor s dotčenými sítěmi. Veškeré plánované akce v ochranném pásmu trasy se musí předložit organizace k vyjádření. |

Ke všem požadavkům došlých vyjádření bylo přihlédnuto. Podmínky organizace E.ON a NET4GAS byly vzaty na vědomí a zapracovány převážně u prvků ÚSES, které leží v těsné blízkosti sítí těchto organizací.

Požadovaný interakční prvek okolo západní části silnice III/4133 byl taktéž zapracován do PSZ.

Doklady a záznamy z korespondence a z jednání viz příloha 1.6. Doklady o projednání PSZ.

# opatření SLOUŽÍCÍ ke zpřístupnění pozemků

## Zásady návrhu opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků

Jednou ze základních součástí komplexních pozemkových úprav je dobře vyřešený návrh cestní sítě, který by měl respektovat jak kritérium dopravní, tak kritéria ekologická, půdoochranná, vodohospodářská, estetická, ale i kritérium ekonomické.

Cestní síť patří mezi liniová zařízení, která nejvýrazněji ovlivňují organizaci půdního fondu. Z hlediska dopravy musí cestní síť zajistit vhodné propojení obce, zemědělských podniků či farem s polními tratěmi, především však musí zajistit přístup ke všem pozemkům vlastníků.

V této fázi návrhu PSZ mohou být stávající pozemky nepřístupné, a to z důvodu nově navržených prvků ÚSES, PEO a VHO. Nepřístupnost těchto pozemků se bude řešit až během návrhu nového uspořádání pozemků. Je totiž velmi pravděpodobné, že dojde k posunům menších pozemků k již navrženým cestám a v nepřístupných blocích zůstanou vlastníci s velkou výměrou a velikost jejich parcel umožní přístup z některých již navržených cest.

V návrhu je využita stávající cestní síť, která je vhodně a účelně doplněna o nové cesty. U stávajících cest, které svými parametry neodpovídají současným požadavkům na dopravu, je navržena příslušná rekonstrukce – rozšíření v oblouku, změna krytu či směrové úpravy. Návrh cestní sítě respektuje požadavky vznesené při projednávání plánu společných zařízení se sborem zástupců a dotčenými orgány státní správy. Celý systém polních cest je napojen na veřejnou cestní síť.

### Připojení účelových komunikací na silnice

Účelová komunikace je v České republice podle §7 zákona o pozemních komunikacích (č. 13/1997 Sb.) označení pro kategorii pozemních komunikací, které slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.

Vyústění účelové komunikace na jinou komunikaci se z hlediska zákona č. 361/2000 Sb. nepovažuje za křižovatku.

#### Nová připojení na silnice

Pro návrh cestní sítě PSZ nebylo potřeba navrhnout nová připojení na silnice.

#### Stávající připojení na silnice – rekonstrukce

Pro návrh cestní sítě PSZ bude potřeba zrekonstruovat 4 připojení na silnice.

- osa napojení je při rekonstrukci polní cesty navržena v rozmezí 75° – 105°

- zpevnění povrchu polní cesty v délce 40 m od hrany koruny silniční komunikace pro nezpevněné cesty;

- rekonstrukce sjezdů bude spočívat v jejich rozšíření, zpevnění a případném doplnění nebo opravě propustku;

- součástí budoucí žádosti o povolení rekonstrukce komunikačního napojení bude kompletní dokumentace autorizovaná projektantem s autorizací pro dopravní stavby a bude zpracovaná v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., podle vyhlášky č. 104/1997 a podle příslušné ČSN;

- při žádosti o stavební povolení rekonstrukce polní cesty bude projektová dokumentace obsahovat:

- řešení rozhledových trojúhelníků v souladu s ČSN

- návrh snížení rychlosti dle výpočtů rozhledových trojúhelníků

- zhodnocení potřeby odbočovacího pruhu

- způsob napojení na komunikaci,

- šířkové uspořádání komunikačního připojení v souladu se zákonem č. 104/1997 Sb. a příslušnými technickými normami

- způsob odvedení povrchových vod

- návrh příslušného dopravního značení;

- propustky nově navržené nebo navržené k rekonstrukci budou opatřeny šikmými čely.

Dle požadavků SÚS JmK je nutné sjezdy osadit směrovými sloupky červené barvy Z11G.

| připojení na silnici | číslo cesty | rekonstrukce / návrh kryt, kategorie | propustek pro silniční příkop | odvodnění polní cesty, poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II/395 |  |  |  |  |
|  | VC12-R km 0,000 (sjezd S5-R) | rekonstrukce připojení a rekonstrukce navazující polní cesty: zpevněná cesta s asfaltovým krytem AB P4,0/30 | ne | délka napojení na silnici 9 m, úhel napojení 92°, rozhledové poměry vyhovující; |
| III/4133 |  |  |  |  |
|  | HC8-R km 2,057 (sjezd S8-R) | rekonstrukce připojení a rekonstrukce navazující polní cesty: zpevněná cesta s asfaltovým krytem AB P4,0/30 | ne | délka napojení na silnici 9 m, úhel napojení 78°, rozhledové poměry vyhovující; |
|  | DC13-R spůlná km 0,000 (sjezd S6-R) | rekonstrukce připojení a rekonstrukce navazující polní cesty: nezpevněná cesta s travnatým krytem v šířce 3 m | Z3 | délka napojení na silnici 9,6 m, úhel napojení 84°, rozhledové poměry vyhovující; |
|  | DC15-R km 0,000 (sjezd S7-R) | rekonstrukce připojení a rekonstrukce navazující polní cesty: nezpevněná cesta s travnatým krytem v šířce 3 m | ne | délka napojení na silnici 8,1 m, úhel napojení 80°, rozhledové poměry vyhovující; |
|  | DC16 spůlná km 0,000 (sjezd S9-R) | rekonstrukce připojení v délce 40 m v šířce 3 m | ne | délka napojení na silnici 10,2 m, úhel napojení 97°, rozhledové poměry vyhovující; |

#### Stávající připojení na silnice – bez úprav

Tři připojení na silnice byla ponechána bez úprav. Jedná se o připojení, která se nachází povětšinou v intravilánu obce Odrovice a byla opravena v nedávné době. Připojení jsou asfaltové a v některých případech opatřeny dopravním značením. Taktéž se tyto připojení nacházejí mimo hranici pozemkové úpravy, takže by ani nemohlo dojít k jejich případné úpravě v rámci pozemkových úprav. Fotky sjezdů jsou přiloženy níže.

| připojení na silnici | číslo cesty | rekonstrukce / návrh kryt, kategorie | propustek pro silniční příkop | odvodnění polní cesty, poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II/395 |  |  |  |  |
|  | VC7-R km 0,000 (sjezd S2) | stávající zpevněné (asfaltové) připojení cesty; bez úprav | P3 (DN 600) | délka napojení na silnici 6,5 m, úhel napojení 90°, rozhledové poměry vyhovující; parcelu eviduje katastr nemovitostí zčásti jako ost.plochu / ost.komunikaci a zčásti jako ornou půdu |
|  | HC8-R km 0,000 (sjezd S3) | stávající zpevněné (asfaltové) připojení cesty; bez úprav | v místě sjezdu se nenachází žádný silniční příkop | délka napojení na silnici 20,5 m, úhel napojení 100°, rozhledové poměry vyhovující; navazuje další cesta PSZ; parcelu eviduje katastr nemovitostí jako ost.plochu / ost.komunikaci |
|  | VC11-R km 0,000 (sjezd S4) | stávající zpevněné (asfaltové) připojení cesty; bez úprav | v místě sjezdu se nenachází žádný silniční příkop | délka napojení na silnici 10 m, úhel napojení 89°, rozhledové poměry vyhovující; navazuje další cesta PSZ; parcelu eviduje katastr nemovitostí jako ost.plochu / ost.komunikaci |

Obr. 6. – 8. Stávající připojení cesty VC7-R (sjezd S2) – směr Malešovice, směr Cvrčovice, samotný sjezd

Obr 9. – 11. Stávající připojení cesty HC8-R (sjezd S3) – směr Malešovice, směr Cvrčovice, samotný sjezd

Obr. 12. – 14. Stávající připojení cesty VC11-R (sjezd S4) – směr Malešovice, směr Cvrčovice, samotný sjezd

Grafické zpracování rozhledových poměrů pro zpevněné polní cesty viz část 2. DTŘ, příloha 2.1. D.5. Připojení účelových komunikací na veřejné komunikace:

2.1. D.5.1.	Hlavní cesta HC8-R - km 2,057

2.1. D.5.2.	Vedlejší cesta VC12-R - km 0,000

2.1. D.5.3.	Doplňková cesta DC13-R - km 0,000

2.1. D.5.4.	Doplňková cesta DC15-R - km 0,000

2.1. D.5.5.	Doplňková cesta DC16 - km 0,000

## Kategorizace sítě polních cest

Návrhové kategorie se rozlišují podle návrhové rychlosti a podle uspořádání v příčném profilu, závislé od terénních podmínek. Charakterizují se zlomkem, obsahujícím:

- v čitateli písmenný znak označující polní cestu (P) a volnou šířku polní cesty v m;

- ve jmenovateli návrhovou rychlost v km/h.

U zpevněných cest se stmeleným krytem se navrhuje krajnice 2 x 0,5 m, případně 2 x 0,25 m; šířka vozovky je doplňkem do volné šířky vozovky.

Tab. 2  ČSN 73 6109, Doporučené návrhové kategorie zpevněné polní cesty, schematické uspořádání polní cesty

| Polní cesty *) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hlavní |  | Vedlejší |
| Dvoupruhové | Jednopruhové | Jednopruhové |
| P 6,0/30 | P 4,5/30 P 4,0/30 | P 4,0/20 P 3,5/20 |
| *) U zpevněných polních cest se navrhuje krajnice 2 x 0,5 m (v odůvodněných případech 2 x 0,25 m), která se započítává do volné šířky polní cesty |  |  |

POZNÁMKA: V obtížných poměrech je možné návrhovou rychlost snížit až na 50 % původní hodnoty. Z technických důvodů jsou ale v dále uvedených tabulkách této normy jednotlivé návrhové prvky stanoveny pouze pro hodnoty návrhových rychlostí 30 km/h a 20 km/h s tím, že pro jiné návrhové rychlosti je hodnoty nutné stanovit výpočtem.

### Cesty hlavní jednopruhové

Jsou navrženy 2 hlavní zpevněné polní cesty.

| Označení / význam / doporučený kryt / kategorie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HC1-R | hlavní | AB | P4,0/20 |
| HC8-R | hlavní | AB | P4,0/30 |

### Cesty vedlejší jednopruhové

Do této kategorie jsou zařazeny celkem 4 polní cesty.

| Označení / význam / doporučený kryt / kategorie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VC6-R | vedlejší | AB | P4,0/30 |
| VC7-R | vedlejší | AB | P4,0/20 |
| VC11-R | vedlejší | AB | P4,0/30 |
| VC12-R | vedlejší | AB | P3,5/30 |

### Cesty doplňkové jednopruhové

Zajišťují sezónní komunikační propojení, nemusí být definovány návrhovou kategorií, navrhují se přiměřeně podle ČSN 73 6109.

V zájmovém území je navrženo 10 doplňkových polních cest.

| Označení / význam / doporučený kryt / kategorie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DC2 | doplňková | nezpevněný | bez úprav |
| DC3 | doplňková | nezpevněný | bez úprav |
| DC4 | doplňková | nezpevněný | bez úprav |
| DC5 | doplňková | nezpevněný | bez úprav |
| DC9 | doplňková | TRA | 3,0 m |
| DC10 | doplňková | nezpevněný | bez úprav |
| DC13-R | doplňková | TRA | 3,0 m |
| DC14 | doplňková | TRA | 3,0 m |
| DC15-R | doplňková | TRA | 3,0 m |
| DC16 | doplňková | nezpevněný | bez úprav v šířce 2 m (doplněk k cestě na k. ú. Cvrčovice -> spůlná) |

### Hospodářské sjezdy

V rámci návrhu PSZ byl navržen 1 samostatný sjezd, další tři stávající sjezdy ze silnice II/395 jsou v dobrém stavu a není nutné přistoupit k jejich rekonstrukci a u dalších 5 sjezdů dojde k jejich rekonstrukci.

| Označení / význam / doporučený kryt / kategorie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | x | AB | nový sjezd, šířka 3 m |
| S2 | x | asfaltový | stávající šířka |
| S3 | x | asfaltový | stávající šířka |
| S4 | x | asfaltový | stávající šířka |
| S5-R | x | AB | P3,5/30 |
| S6-R | x | AB | šířka 4,0 m |
| S7-R | x | AB | šířka 4,0 m |
| S8-R | x | AB | P4,0/30 |
| S9-R | x | AB | šířka 4,0 m |

### Cesty pro pěší

V zájmovém území nejsou samostatně navrženy.

### Shrnutí návrhu cestní sítě

Navržená cestní síť je znázorněna v grafické příloze 1.10. Hlavní výkres PSZ, textové zpracování cestní sítě je uvedeno v této technické zprávě.

Pro konkrétní cesty byla vytvořena dokumentace technického řešení (DTŘ), která obsahuje textový i grafický návrh cest, doplněný o potřebné podélné a příčné profily, viz část 2. Dokumentace technického řešení.

Dokumentace technického řešení je zpracována v části 2.1. pro tyto polní cesty:  HC1-R, VC6-R, VC7-R, HC8-R, VC11-R, VC12-R.

Tab. 3 Souhrnná tabulka návrhu cestní sítě (zdroj: příloha 1.3. Přehled nákladů na uskutečnění PSZ)

| Cesta | umístění | max. pod. sklon | kategorie dle ČSN 73 6109 | délka | plocha záboru | doporučený povrch |  |  | propustky žlaby | odvodnění zem. pláně a vozovky | výhybny | hosp. sjezdy | výsadby | dotčená zařízení | křížení cest na kom. vyššího řádu | dopl. Info. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AB | MZK | TRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ozn. |  | % |  | m | m2 | bm | bm | bm |  |  | ks | ks |  |  |  |  |
| HC1-R | východní část řešeného území, lokalita Za vodou, V sadě | 5,96 | hlavní P4,0/20 | 2 594 | 15 326 | 2 594 |  |  | P1-R, P2-R, Z1, Z2 | DR | 7 | x | x | plyn VTL (km 2,418; km 2,428; km 2,451; km 2,471; km 2,496), metalický kabel (km 2,412; km 2,447; km 2,490; km 2,504) | x | částečně stávající k rekonstrukci/nová; větev A, B k rekonstrukci |
| DC2 | severovýchodní část řešeného území, na hranici s k. ú. Malešovice | x | doplňková bez úprav | 684 | 2 846 |  |  |  | x | x | x | x | TEO4 | x | x | stávající bez úprav |
| DC3 | východní část řešeného území, na hranici s k. ú. Medlov | x | doplňková bez úprav | 936 | 3 551 |  |  |  | x | x | x | x | TEO4 | x | x | stávající bez úprav |
| DC4 | východní část řešeného území, lokalita Za vodou | x | doplňková bez úprav | 238 | 924 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | stávající bez úprav |
| DC5a | jihovýchodní část řešeného území, lokalita Hraničky | x | doplňková bez úprav | 511 | 2 919 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | stávající bez úprav |
| DC5b | jihovýchodní část řešeného území, lokalita Hraničky | x | doplňková bez úprav | 140 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | VN nadzemní (km 0,139) | x | stávající bez úprav; plocha záboru započítána v DC5a |
| VC6-R | jihovýchodní část řešeného území | 0,4 | vedlejší P4,0/30 | 191 | 961 | 191 |  |  | x | DR | x | x | x | x | x | stávající cesta k rekonstrukci |
| VC7-R | jižní část řešeného území, lokalita Za stodolami | 2,46 | vedlejší P4,0/20 | 383 | 2 307 | 383 |  |  | P3 (stávající) | DR | 1 | x | x | vodovod (km 0,015), el. VN nadzemní (km 0,222) | S2 (II/395) | stávající k rekonstrukci; začátek úpravy cesty začíná na hranici PÚ, avšak poslední dva metry napojení cesty na silnici II. třídy vedou mimo obvod pozemkové úpravy |
| HC8-R | střední část řešeného území, odděluje lokality Za sloupy a Za sadem | 5,17 | hlavní P4,0/30 | 2 057 | 11 197 | 2 057 |  |  | x | DR | 5 | 1 | IP8 | el. VN nadzemní (km 0,161; km 0,527), plyn VTL (km 0,250; km 0,264; km 0,305; km 0,331; km 0,354; km 0,535), metalický kabel (km 0,245; km 0,301; km 0,348) | S3 (II/395), S8-R (III/4233) | stávající cesta k rekonstrukci; začátek úpravy cesty začíná na hranici PÚ, avšak poslední metry napojení cesty na silnici II. třídy vedou mimo obvod pozemkové úpravy |
| DC9 | jižní část řešeného území, lokalita u meruňkového sadu | 2 | doplňková 3 m šířka | 600 | 2 424 |  |  | 600 | x | x | x | x | x | x | x | nová |
| DC10 | severní až střední část řešeného území, lokalita Před Ibem | x | doplňková bez úprav | 920 | 3 702 |  |  |  | x | x | x | x | x | plyn VTL (km 0,420) | x | stávající bez úprav |
| VC11-R | střední část řešeného území | 5,86 | vedlejší P4,0/30 | 418 | 1 974 | 418 |  |  | x | DR | 1 | x | IP9 | el. VN nadzemní (km 0,022), plyn VTL (km 0,290; km 0,301; km 0,325; km 0,337; km 0,347), metalický kabel (km 0,285; km 0,320; km 0,342; km 0,357) | S4 (II/395) | stávající cesta k rekonstrukci; v km 0,000 - 0,193 nemusí mít zábor cesty dostatečnou šířku; začátek úpravy cesty začíná na hranici PÚ, avšak poslední metr napojení cesty na silnici II. třídy vede mimo obvod pozemkové úpravy |
| VC12-R | severní část řešeného území, lokalita Před Ibem | 2,28 | vedlejší P3,5/30 | 448 | 2 115 | 448 |  |  | x | DR | 1 | 1 | x | kanalizace (km 0,014), metalický kabel (km 0,022; km 0,286; km 0,324; km 0,370; km 0,388), plyn STL (km 0,027), plyn VTL (km 0,040; km 0,292; km 0,302; km 0,330; km 0,352; km 0,377) | S5-R (II/395) | stávající cesta k rekonstrukci; šířka krajnic je 2 x 0,25 m |
| DC13-R | západní část řešeného území, lokalita Špica, na hranici s k. ú. Loděnice | 3,2 | doplňková 3 m šířka | 414 | 897 | 40 |  | 374 | Z3 | x | x | 1 | x | x | S6-R (III/4233) | stávající cesta k rekonstrukci; cesta je navržena jako spůlná (na k. ú. Loděnice je na ni nachystán pozemek o šířce 2,8 až 3 m), návrh se snaží kopírovat co nejvíce stávající cestu, proto vede z části i mimo řešenou PÚ (240 m z celkové délky cesty) |
| DC14 | západní část řešeného území, lokalita Horní odrovská, na hranici s k. ú. Loděnice | 3,5 | doplňková 3 m šířka | 855 | 3 532 |  |  | 855 | B1 | x | x | x | x | x | x | nová |
| DC15-R | severozápadní část řešeného území, na hranici s k. ú. Malešovice | 3 | doplňková 3 m šířka | 713 | 2 948 | 40 |  | 673 | x | x | x | 1 | x | plyn STL (km 0,750) | S7-R (III/4233) | stávající cesta k rekonstrukci; nájezdový poloměr zasahuje na k. ú. Malešovice do parcely silnice III/4133 |
| DC16 - spůlná | jižní část řešeného území, na hranici s k. ú. Cvrčovice | 3,5 | doplňková bez úprav v šířce 2 m | 999 | 2 870 | 40 |  | 959 | x | x | x | 1 | x | plyn VTL (km 0,982) VN nadzemní (km 0,989) | S9-R (III/4233) | stávající bez úprav/rekonstrukce sjezdu; cesta je spůlná, druhá polovina leží v k. ú. Cvrčovice, proto je navržená rekonstrukce připojení vedena i mimo řešenou PÚ |

## Základní parametry prostorového uspořádání sítě polních cest

Pro zpřístupnění pozemků jsou navrženy polní cesty hlavní, vedlejší a doplňkové, v kategorii P4,0/30, P4,0/20, P3,5/30.

Ve směrových lomech cest jsou navrženy kruhové oblouky bez přechodnic. Ve směrových obloucích s menším poloměrem než 100m bude vozovka rozšířena o předepsanou hodnotu.

Tab. 4 ČSN 736109

Všechny výhybny jsou navrženy dle ČSN 736109.

Výhybnou délky obvykle 20 m se zřídí úsek vozovky celkové šířky min. 5,50 m umožňující vyhnutí dvou vozidel šířky min. 2,50 m. Rozšíření se obvykle provede náběhy 1 : 3, nebo jiným vhodným způsobem (např. využitím sjezdu na pole).

Obr. 15  Schéma výhybny na jednopruhové polní cestě (zdroj: ČSN 73 6109, únor 2013)

Tab. 5 Seznam navržených výhyben

| označení | kilometráž (km) |
| --- | --- |
| HC1-R |  |
| V1 | 0,346 – 0,376 |
| V2 | 0,668 – 0,703 |
| V3 | 0,936 – 0,971 |
| V4 | 1,328 – 1,363 |
| V5 | 1,697 – 1,732 |
| V6 | 1,950 – 1,985 |
| V7 | 2,270 – 2,305 |
| VC7-R |  |
| V8 | 0,229 – 0,264 |
| HC8-R |  |
| V9 | 0,212 – 0,247 |
| V10 | 0,490 – 0,525 |
| V11 | 0,880 – 0,915 |
| V12 | 1,280 – 1,215 |
| V13 | 1,680 – 1,715 |
| VC11-R |  |
| V14 | 0,198 - 0,233 |
| VC12-R |  |
| V15 | 0,216 – 0,251 |

Doplňkové polní cesty nemají vložený oblouk v lomových bodech větších než 176°.

Příčné odvodnění je zajištěno jednostranným příčným sklonem vozovky 2,5 - 5,0 %.

U hlavních a vedlejších zpevněných polních cest jsou dle potřeby, pro zajištění obousměrného provozu, navrženy na vhodných místech výhybny.

Cestní síť je navržena dle ČSN 73 6109 a dle Katalogu vozovek polních cest -  MZe ČR, 2011.

### Popis konstrukce navržených polních cest

Navržené kryty polních cest jsou pouze doporučené.

| Zpevnění nájezdu na silnici, AB – kryt asfaltový (TDZ IV – NÚPV D2) |  |
| --- | --- |
| ACO 11 50/70 |  |
| PSE C 50 B 5 |  |
| ACP 16+ 50/70 |  |
| PI, A C 50 B 5 |  |
| SC C8/10 |  |
| ŠDA (0 – 63) |  |
| tloušťka vozovky celkem | 420 mm |

| AB - kryt asfaltový |  |
| --- | --- |
| Asfaltová cesta (TDZ IV, V – NÚP D2) |  |
| ACO11 (ABS II) |  |
| ACP16+ (OKS I) / R-mat / PMH 90 3) |  |
| SC II / ŠV / ŠD / MZK 1) |  |
| ŠD / MZ / ŠP 1 ) 2) |  |
| tloušťka vozovky celkem | 320 - 550 mm |
| TRA - konstrukce zpevněná nestmelená, kryt zatravněný varianta 1 |  |
| Š 16 - 22 mm veválcovaný po osetí |  |
| Š 16 - 32 mm s humusní vrstvou (50 % štěrk, 50 % hlína) |  |
| ŠD 0 - 63 mm s příměsí hlíny |  |
| tloušťka vozovky celkem | 300 - 330 mm |
| varianta 2 |  |
| zatravňovací vrstva | 50 mm |
| mechanicky zpevněné kamenivo | 150 mm |
| mechanicky nebo chemicky zlepšená zemina | 150 mm |
| tloušťka vozovky celkem | 350 mm |

| použité značky vrstev vozovek (dle ČSN) |  |
| --- | --- |
| / | volba z několika možností |
| ACO11 (dříve ABS II) | asfaltový beton – obrusná vrstva |
| ACP16+ (dříve OKS) | asfaltový beton – podkladní vrstva |
| HDK | hrubé drcené kamenivo |
| KSC | kamenivo zpevněné cementem |
| KŠ | kalený štěrk |
| MZ | mechanicky zpevněná zemina |
| R mat | zvlhčená a zhutnělá recyklovatelná asfaltová směs bez přidání pojiva |
| SC | stabilizace cementem |
| Š | štěrk |
| ŠD | štěrkodrť |
| ŠP | štěrkopísek |
| ŠV | vibrovaný štěrk |
| ZV | zatravňovací vrstva |
| ZZ | zlepšená zemina |
| konstrukce vozovky - poznámky |  |
| 1) | vrstvu (ŠD, ŠV, MZK) lze nahradit recyklovatelným asfaltovým materiálem (RAM 1 a R-materiálem podle TP111 |
| 2) | vrstva MZ může být nahrazena vrstvou stejné tloušťky ze štěrkopísku nebo recyklátu, který splňuje požadavky zrnitosti na MZ |
| 3) | penetrační makadam (PMH) lze nahradit vsypným makadamem (VM) nebo vrstvou R-materiálu podle TP111 |

## Objekty na cestní síti

### Propustky, brody

Propustky se navrhují tam, kde je potřeba převést povrchovou vodu pod tělesem cesty. V rámci návrhu PSZ se počítá s rekonstrukcí stávajících propustků P1-R a P2-R, které převádí vodu toku Potůček pod stávajícími cestami. Tyto propustky budou rekonstruovány tak, aby byla zachována možnost manipulace s nádržemi na toku.

U stávajících propustků a propustků určených k rekonstrukci se počítá s pravidelným čištěním a kontrolou funkčnosti. S návrhem nových propustků se v návrhu nepočítá.

V rámci návrhu cestní sítě se také může vyskytnout návrh brodu. Ten slouží především pro převedení vody přes cestu tak, aby nedošlo k poškození samostatné konstrukce cesty. Hydraulicky jsou brody mělká, široká koryta, kterými vody prochází při velmi nízké hloubce a nemají tedy velké nároky na tlumení energie na výtoku.

Před realizací konkrétní polní cesty je třeba zpracovat podrobné řešení propustků a brodů v dalším stupni projektové dokumentace.

Vzor trubního propustku je rozkreslen v příloze 2.1. D.2. Vzorový rámový propust a vzor přejezdného brodu v příloze 2.1. D.3. Vzorový příčný řez brodem.

### Příčný betonový žlab

Příčný betonový žlab se používá zejména v místě napojení polní cesty na místní komunikaci nebo silnici, a to z důvodu nebezpečí přítoku dešťové vody z povrchu polní cesty na veřejnou pozemní komunikaci. Může být také navržen i v průběhu trasy polní cesty, jako příčný odvodňovací prvek odlehčující podélnému odvodnění. Zároveň bude odvádět vodu z vozovky koruny. Většinou je takovýto odvodňovací žlab zaústěn do IP, krajinné zeleně, lesního porostu nebo na travnaté pásy.

Žlaby se zanedbatelným povodím jsou navrženy se světlostí D 400 (viz vzor příčného žlabu FASEFRIX SUPER 500). Tento žlab by měl být dostatečný pro převedení průtoku Q20=0,86 m3/s.

Vzor příčného žlabu: FASEFRIX SUPER 500 (http://www.benefit.cz)

- délka 1000 mm, šířka 590 mm, výška 630 mm, hmotnost 303 kg

- pro třídy zatížení C 250 kN do E 600 kN

- kryty žlabu jsou z litiny a připevněny aretačním systémem

Obr. 16  Příčný betonový žlab

### Drenáž

Drenáž podélná a příčná, je navržena u všech zpevněných polních cest jako samostatné vsakovací opatření. Drenáž je svedena do zasakovacích žeber v trase cesty.

### Přehled navrhovaného příčného a podélného odvodnění cestní sítě

Tab. 6 Přehled příčného a podélného odvodnění cestní sítě

| název polní cesty | název prvku odvodnění | kilometráž | aktuální stav | propustek/žlab: typ, DN, délka, spád | podélné odvodnění: hloubka (m) | podélné odvodnění: délka (m) | podélné odvodnění: sklon (%) | popis | Qn / kapacita koryta (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HC1-R | P1-R | 1,753 | návrh | rámový, 1 x 2 m, 7,0 m, 2% | x | x | x | návrh rekonstrukce propustku, převádí vodu vodního toku Potůček - ID 10197995 pod cestou HC1-R; rozměry stávajícího propustku jsou menší než rozměry nově navrženého, pro zajištění stejné/potřebné hladiny nadržení bude propustek doplněn požerákem/stavidlem | kapacita stávajícího propustku cca 2,49 |
| HC1-R | P2-R | větev A | návrh | rámový, 1 x 2 m, 7,0 m, 0,4% | x | x | x | návrh rekonstrukce propustku, převádí vodu vodního toku Potůček - ID 10197995 pod cestou HC1-R; rozměry stávajícího propustku jsou menší než rozměry nově navrženého, pro zajištění stejné/potřebné hladiny nadržení bude propustek doplněn požerákem/stavidlem | kapacita stávajícího propustku cca 1,12 |
| HC1-R | Z1 | 0,369 | návrh | příčný žlab, délka 8 m, hloubka 0,5 m, 5% | x | x | x | návrh zátěžového žlabu s roštem (například typ BGZ-S 500), objekt slouží k zachycení srážkové vody z cesty HC1-R a její převedení do toku Potůček (ID 10197995) | x |
| HC1-R | Z2 | 0,627 | návrh | příčný žlab, délka 9 m, hloubka 0,5 m, 5% | x | x | x | návrh zátěžového žlabu s roštem (například typ BGZ-S 500), objekt slouží k zachycení srážkové vody z cesty HC1-R a její převedení do toku Potůček (ID 10197995) | x |
| HC1-R | drenáž (DR) | 0,000 – 2,594 | návrh | x | x | x | x | odvodnění zemní pláně je realizováno podélnou drenáží v celé délce trasy, zasakování do drenážních žeber |  |
| DC2 | bez úprav |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC3 | bez úprav |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC4 | bez úprav |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC5a | bez úprav |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC5b | bez úprav |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VC6-R | drenáž (DR) | 0,000 – 0,191 | návrh | x | x | x | x | odvodnění zemní pláně je realizováno podélnou drenáží v celé délce trasy, zasakování do drenážních žeber |  |
| VC7-R | P3 | 0,005 | stav | DN600 | x | x | x | Stávající vyhovující propustek |  |
| VC7-R | drenáž (DR) | 0,000 – 0,385 | návrh | x | x | x | x | odvodnění zemní pláně je realizováno podélnou drenáží v celé délce trasy, zasakování do drenážních žeber |  |
| HC8-R | drenáž (DR) | 0,000 – 2,057 | návrh | x | x | x | x | odvodnění zemní pláně je realizováno podélnou drenáží v celé délce trasy, zasakování do drenážních žeber |  |
| DC9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC10 | bez úprav |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VC11-R | drenáž (DR) | 0,000 – 0,419 | návrh | x | x | x | x | odvodnění zemní pláně je realizováno podélnou drenáží v celé délce trasy, zasakování do drenážních žeber | x |
| VC12-R | drenáž (DR) | 0,000 – 0,448 | návrh | x | x | x | x | odvodnění zemní pláně je realizováno podélnou drenáží v celé délce trasy, zasakování do drenážních žeber | x |
| DC13-R | Z3 | 0,003 | návrh | příčný žlab, délka 5 m, hloubka 0,5 m, 2,5% | x | x | x | návrh zátěžového žlabu s roštem (například typ BGZ-S 500), objekt slouží k převedení silničního příkopu silnice III/4133 | x |
| DC14 | B1 | 0,700 | návrh | brod, šířka 6 m, hloubka 0,2 m | x | x | x | návrh zpevněného brodu přes cestu DC13, slouží k bezpečnému převedení vody tekoucí po vozovce a zároveň k ochraně konstrukce vozovky, voda teče do RBC JM43 | x |
| DC15-R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Výpočty v příloze 2.1. B. Technická zpráva - Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků.

## Zařízení dotčená návrhem cestní sítě

### Inženýrské sítě

Inženýrské sítě v zájmovém území jsou vyznačeny v mapové příloze 1.10. Hlavní výkres PSZ.

Křížení inženýrských sítí s návrhem cestní sítě je detailně vypsáno v příloze 2.1. B. Technická zpráva - Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků.

Silová vedení:

Vedení venkovních tras vysokého napětí je převzato ze zaměření skutečného stavu, podzemní vedení jsou zakreslena podle údajů správců pouze orientačně. V rámci návrhu cestní sítě PSZ, dle požadavku obce, byly některé stávající cesty v zájmovém území navrženy k rekonstrukci ve stávající trase.

Následná tabulka shrnuje umístění stávajících sloupů silového vedení v blízkosti polních cest (méně než 2,5 m ke krajnici) a případný návrh na jejich přeložení:

| polní cesta | doporučený kryt | kategorie | sloup v km polní cesty: | kolmá vzdálenost od středu sloupu ke krajnici polní cesty (m) | návrh na přeložku VN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC9 | TRA | šířka 3 m | 0,050 | 2,4 | ne |
|  |  |  | 0,130 | 2,3 | ne |
|  |  |  | 0,218 | 1,9 | ne |
|  |  |  | 0,305 | 1,8 | ne |
|  |  |  | 0,393 | 2,0 | ne |
|  |  |  | 0,569 | 1,4 | ne |
| VC11-R | AB | P4,0/30 | 0,003 | 2,4 | ne |
|  |  |  | 0,040 | 2,0 | ne |
|  |  |  | 0,080 | 1,6 | ne |
|  |  |  | 0,137 | 1,5 | ne |
|  |  |  | 0,195 | 1,5 | ne |
|  |  |  | 0,247 | 1,5 | ne |
|  |  |  | 0,316 | 1,5 | ne |
|  |  |  | 0,369 | 1,2 | ne |

Ochranné pásmo přenosového vedení:

Podél vedení se ze zákona zřizují ochranná pásma – bezpečnostní koridory. Kromě toho je závaznými normami určena rovněž minimální vzdálenost objektů od živých částí vedení (vodiče pod napětím), která činí 4 m u vedení 220 kV a 5 m u vedení 400 kV. Podobně jako v předchozím případě mají i tyto vzdálenosti vyloučit nebezpečí dotyku živých částí vedení s dřevinami, jenž by mohl způsobit zkrat a následně požár.

Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí:

nad 1 kV do 35 kV		7 m

nad 35 kV do 110 kV		12 m

nad 110 kV do 220 kV		15 m

nad 220 kV do 440 kV		20 m

nad 440 kV			30 m

U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu ve vzdálenosti:

do 110 kV			1 m

nad 110 kV			3 m

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno provádět bez souhlasu zemní práce, zřizovat stavby a umisťovat konstrukce, které by znemožňovaly přístup k vedení, vysazovat trvalé porosty a přejíždět mechanismy nad 6 tun.

Elektrické stanice mají ochranné pásmo ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení či obezdění objektu.

Plynovodní zařízení:

Při křížení plynovodních potrubí SO se bude postupovat dle požadavku správců sítí, a dle realizačního projektu, a to na základě skutečného průběhu sítí v terénu. V blízkosti těchto vedení (do vzdál. 3,0 m na každou stranu od líce potrubí) nebudou vysazovány dřeviny.

V místě křížení SO s podzemními sdělovacími a silovými vedeními se bude postupovat dle požadavku správců sítí, a dle realizačního projektu, a to na základě skutečného průběhu sítí v terénu, kabely budou uloženy do kabelových tvárnic nebo trubních chrániček. Chráničky musí přesahovat min. o 0,5 m šířku stavebního objektu. Do vzdálenosti menší než 2,0 m od vedení nebudou vysazovány stromy.

Ochranné pásmo nízkotlakých a středotlakých plynovodů je1 m na každou stranu od půdorysu, u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na každou stranu od půdorysu a u technologických objektů 4 m od půdorysu.

Vodovodní a kanalizační potrubí:

Obec Odrovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s. Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Pohořelice. Vodovod v obci Odrovice byl dokončen v r. 2001. Obec je zásobována kompletní rozvodnou sítí z trub DN 80 - 100.

Z akumulace 400 m3 je voda čerpací stanicí dopravována vodovodním řadem DN 200 a DN 300 (který slouží jako výtlačný i přívodní) čerpáním přes vodovodní síť Cvrčovice a Pohořelice do VDJ Smolín 2 x 1000 m3 (222,0/217,0). Při vypnutí čerpadel jsou spotřebiště zásobována zpětně gravitačním průtokem. Na odbočce z tohoto vodovodního řadu ve Cvrčovicích jsou z přívodného řadu stejným způsobem zásobovány vodou obce Odrovice a Malešovice.

V obci se nenachází žádný místní zdroj, který by splňoval vyhlášku č.376/2000. Zdrojem vody skupinového vodovodu Pohořelice je jímací území Cvrčovice o celkové vydatnosti 30 l/s. Jsou zde vybudovány 3 vrtané studny, z kterých je podzemní voda čerpána výtlačnými řády do akumulace 400 m3 (185,0/182,0). Jímaná voda je po okysličení v aerační věži čerpána do spotřebišť.

Obec má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci, kterou jsou odváděny jednak dešťové vody, a částečně i splaškové odpadní vody z obce předčištěné v domovních septicích příp. i bez jakéhokoliv předčištění. Provozovatelem kanalizace je obec. V obci bude vybudována tlaková splašková kanalizace z trub DN 50 mm v délce 1,43 km, která je následně odvedena tlakovým potrubím DN 100 délky 0,8 km na ČOV Malešovice.

### Ostatní dotčená zařízení

Ostatní dotčená zařízení v zájmovém území jsou vyznačeny v mapové příloze 1.10. Hlavní výkres PSZ.

Křížení těchto zařízení s návrhem cestní sítě je vypsáno v příloze 2.1. B. Technická zpráva - Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků.

Silnice:

Při zásahu návrhu PSZ do ochranného pásma silnic se bude postupovat dle požadavku správců silnic a příslušných správních úřadů státní správy.

Ochranná pásma silnic dle 13/1997 Sb.:

Dálnice, rychlostní komunikace		100m

Silnice I. třídy				  60m

Silnice II. a III. třídy			  15m

Les:

Při narušení ochranného pásma lesa se bude postupovat dle konkrétních požadavků správců lesa, případně dle požadavků příslušného orgánu státní správy.

Ochranné pásmo lesa je 50m dle 289/1995 Sb.

Vodní toky:

Při narušení ochranného pásma vodního toku se bude postupovat dle konkrétních požadavků správců vodního toku, případně dle požadavků příslušného orgánu státní správy.

Manipulační prostor od břehové čáry dle 254/2001 Sb.

Významný vodní tok			8m

Drobný vodní tok			6m

Vodní zdroje:

Při narušení ochranného pásma se bude postupovat dle konkrétních požadavků příslušného orgánu státní správy.

Ochranná pásma vodního zdroje stanovuje příslušný vodoprávní úřad dle 254/2001 Sb.

V obci se nenachází žádný místní zdroj, který by splňoval vyhlášku č.376/2000. Na území obce se však nachází PHO I. stupně, které patří k vodnímu zdroji na území obce Cvrčovice. V tomto PHO se nachází návrh nové polní cesty s travnatým krytem (DC9). Kromě menší části na západní straně katastru Odrovic všude v řešeném území zasahuje PHO II. stupně.

Farmy živočišné výroby:

Ochranné pásmo farmy živočišné výroby stanovuje místní stavební úřad. Ochranné pásmo bylo stanoveno na 75 m.

Hřbitov:

Ochranné pásmo hřbitova stanovuje místní stavební úřad. Ochranné pásmo bylo stanoveno na 50 m.

# Protierozní opatření NA ochranu zpf

Pro výpočet erozního ohrožení je výchozím podkladem metodika Ochrana zemědělské půdy před erozí, Janeček a kol, 2012 (dále jen metodika).

## Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF

### LPIS

Dle projektu SOWAC GIS VÚMOP a LPIS je zájmové území z hlediska erozní ohroženosti půd ve vztahu ke koncepci DZES 5 (GAEC 2) bráno jako neohrožené (zelená barva).

Obr. 17 Erozní ohroženost půd vodní erozí dle projektu LPIS (2018)

Dle projektu LPIS je zájmové území z hlediska erozní ohroženosti půd zařazeno do kategorie A1 - není vyžadováno žádné protierozní opatření (kultura orná půda, nevyskytuje se plocha SEO, ani MEO, není v ZOD nad 7° do 25 m od vody).

Obr. 18 Zastoupení jednotlivých kategorií protierozních opatření dle LPIS (2018)

Dle evidence LPIS (stav ke 2018) jsou největšími uživateli zemědělské půdy na řešeném území Karel Procházka, Roman Selinger a Jiří Vedral.

Obr. 19 Mapa uživatelů LPIS v řešeném území k roku 2018 (eagri.cz; AGERIS, 2018)

### Vodní eroze - stav

Pro stanovení GIS analýz erozního smyvu bylo využito komerčního systému ArcGIS 10.4 for Desktop Standard s extenzí Spatial analyst.

Pro určení stupně erozního ohrožení je území rozděleno dle bloků LPIS na erozně hodnocené plochy. Smyv neboli dlouhodobá ztráta půdy z pozemku charakterizuje kvantitativní účinek vodní eroze. Pro jeho výpočet je zde použita tzv. univerzální rovnice (Wischmeier - Smith):

Kde:			G - ztráta půdy z jednoho hektaru za jeden rok

R - faktor erozní účinnosti deště

K - faktor náchylnosti půdy k erozi

L - faktor délky svahu

S - faktor sklonu svahu

C - faktor ochranného vlivu vegetace

P - faktor účinnosti protierozních opatření

Data pro stanovení faktoru erozní účinnosti deště R

R faktor byl stanoven na hodnotu R = 40; dle metodiky 2012.

Pedologická data pro stanovení K faktoru

Na základě mapy BPEJ dle 2 a 3 čísla kódu byly stanoveny plochy, kterým byl dodán atribut s patřičnou hodnotou K faktoru a poté byl převeden do rastrové podoby.

V zájmovém území byly stanoveny tyto hodnoty K faktoru: 0,41;0,16; 0,32; 0,49; 0,33; 0,24; 0,40

Data pro stanovení C faktoru

Faktor ochranného vlivu vegetace na orné půdě byl stanoven na základě průměrné roční hodnoty faktoru C pro jednotlivé klimatické regiony. V zájmovém území byla na orné půdě (dle LPIS a zaměření skutečného stavu) stanovena hodnota C = 0,291 (KR 0). Hodnoty C faktoru mimo ornou půdu byl stanoven pro trvalé travní porosty C = 0,005 dle metodiky (Toman a kol, 2002).

Tab. 7 Průměrné roční hodnoty faktoru C pro jednotlivé klimatické regiony

| Klimatický region | Hodnoty faktoru C |
| --- | --- |
|  | orná půda |
| 0 | 0,291 |
| 1 | 0,278 |
| 2 | 0,266 |
| 3 | 0,254 |
| 4 | 0,241 |
| 5 | 0,229 |
| 6 | 0,216 |
| 7 | 0,204 |
| 8 | 0,192 |
| 9 | 0,179 |

Topografická data pro stanovení LS faktoru

Výpočet LS faktoru byl uskutečněn za pomocí programu USLE2D a ArcGIS Desktop. Program USLE2D pro výpočet LS faktoru vyžaduje digitální model terénu (DMT) a grid tzv. parcel. Tento grid rozděluje zájmové území na dílčí plochy. Výpočet následně vychází z předpokladu, že hranice mezi dílčími plochami působí jako překážky pro plošný povrchový odtok a následně zde dochází k přerušení odtoku. Tímto se snižuje délka odtokové dráhy a faktor L délky svahu.

Software USLE2D pracuje s daty ve formátu Idrisi, a proto je nutné převést vlastní data z  ArcGIS Desktop do formátu Idrisi *rst. Pro tento převod byl použit nekomerční software LS-converter.

Vstupními daty pro vytvoření DMT byla výškopisná data z Digitálního modelu terénu 5 generace (DMT 5G). Software ArcGis Desktop poskytuje mnoho interpolačních metod pro tvorbu DMT. Jako nejlepší metoda se v daném případě jeví použít interpolační metodu Topo to Raster, která je určena pro vytvoření hydrologicky korektního DMT.

U výsledného rastru je nutné provést odstranění tzv. bezodtokých depresí, které vznikly při tvorbě DMT. Jedná se o hodnoty, jejichž výška je lokálně vyšší než předcházející ve směru spádu. Odstranění bezodtokých depresí bylo provedeno nástrojem Fill, který vzniklé deprese překonává zvyšováním jejich hladiny, až dosáhne buňky, která svou výškou odtok umožní.

Faktor účinnosti protierozních opatření P

Doporučená hodnota faktoru účinnosti protierozních opatření se pro účely identifikace pozemků ohrožených erozí doporučuje na hodnotu P = 1.

Výpočet erozního smyvu G

Výsledné hodnoty je dosaženo za pomocí extenze Spatial Analyst a nástroje Raster Calculator, kde se jednotlivé rastrové vrstvy vynásobí a následně je vytvořena nová rastrová vrstva s hodnotami průměrné dlouhodobé ztráty orné půdy G [t.ha-1.rok-1].

G = 40 * (K_faktor) * (LS_faktor) * (C_faktor) * 1

Posouzení stávající míry erozního ohrožení dle Analýzy současného stavu

Míra erozního ohrožení byla počítána dle metodiky Ochrana zemědělské půdy před erozí, Janeček a kol., 2012 (dále jen metodika 2012). Zájmové území bylo rozděleno dle bloků LPIS na celkem 8 erozně hodnocených ploch (EHP). Prvky krajinné zeleně a polní cesty s odvodněním byly ve výpočtu smyvu považovány za bariéru pro přerušení odtoku. Výpočet byl proveden v prostředí ArcGIS Desktop.

Pomocí zonální statistiky byla vyhodnocena průměrná roční ztráta půdy pro každý blok a pomocí zonálního histogramu byl vyhodnocen procentuální podíl intervalu hodnot ztráty půdy pro každý blok.

Tab. 8 Souhrnná tabulka výsledků posouzení míry erozního ohrožení pro současný stav

| číslo EHP | Procentuální podíl intervalu hodnot G (t.ha-1.rok-1) |  |  |  |  |  | Plocha (m2) | Průměrná hodnota G (t.ha-1.rok-1) | Přípustná hodnota G (t.ha-1.rok-1) | Soulad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 - 4 | 4 - 8 | 8 - 12 | 12 - 16 | 16 - 20 | nad 20 |  |  |  |  |
| 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1675 | 0,24 | 4 | ano |
| 2 | 93,78 | 6,09 | 0,12 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 702075 | 1,58 | 4 | ano |
| 3 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4475 | 0,24 | 4 | ano |
| 4 | 99,80 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3623775 | 0,59 | 4 | ano |
| 5 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2461600 | 0,34 | 4 | ano |
| 6 | 97,90 | 1,89 | 0,19 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 773750 | 1,23 | 4 | ano |
| 7 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128225 | 0,48 | 4 | ano |
| 8 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193325 | 0,40 | 4 | ano |

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že požadovaným parametrům na průměrný smyv půdy vyhovují všechna EHP.

Obr. 20 Mapa posouzení míry erozního ohrožení vodní erozí pro současný stav

### Větrná eroze - stav

Větrná eroze působí škody rozrušováním povrchu mechanickou silou větru (abraze), odnášením rozrušovaných půdních částic větrem (deflace) a ukládáním těchto částic na jiném místě (akumulace). Procesem větrné eroze jsou tedy působeny škody nejen na zemědělské půdě odnosem ornice, hnojiv, osiv a ničení zemědělských plodin, ale i v ostatních odvětvích národního hospodářství tj. zanášením komunikací, vodních toků a dalších objektů tvořením zeminných návějí, znečišťováním ovzduší apod. Větrnou erozi ovlivňují zejména faktory meteorologické a půdní, které jsou zesilovány nebo tlumeny přímými zásahy člověka.

Pro základní vyhodnocení větrné eroze použil projektant geoportál SOWAC-GIS. Na rozvoji geoportálu, respektive jeho jednotlivých aplikací, se podílí Ministerstvo zemědělství, Státní pozemkový úřad a pracovníci VÚMOP, v.v.i., kteří skrze geoportál zajišťují transfer výsledků do praxe.

Popis postupu vyhodnocení (zdroj SowacGIS):

Stanovení potenciální ohroženosti orné půdy větrnou erozí vychází z pedologické databáze BPEJ. Byly využity údaje o klimatických regionech charakterizované prvním číslem kódu BPEJ a údaje o hlavních půdních jednotkách (druhé a třetí místo kódu BPEJ), tedy faktory, které přímo ovlivňují větrnou erozi. Klimatický region je charakterizován sumou denních teplot nad 10 °C, průměrnou vláhovou jistotou za vegetační období, pravděpodobností výskytu suchých vegetačních období, průměrnými ročními teplotami a ročním úhrnem srážek. Hlavní půdní jednotka je určena zejména genetickým půdním typem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu. Vyhodnocením těchto dvou faktorů, charakterizovanými kódy BPEJ, byla vyjádřena potenciální ohroženost půd větrnou erozí.

Klimatické regiony a hlavní půdní jednotky byly odstupňovány podle náchylnosti k větrné erozi a byl jim přiřazen faktor náchylnosti, kde nejnižší číslo znamená nejnižší náchylnost k větrné erozi. U klimatických regionů bylo počítáno pouze s prvními pěti (číslo kódu 0–4), tedy velmi teplý, suchý až mírně teplý, suchý. Území zasahující do ostatních klimatických regionů (čísla kódů 5–9) byly posuzovány jako nenáchylné. Ovšem pouze z hlediska klimatického regionu, ne z hlediska půdních poměrů, které byly zohledněny ve všech regionech ČR.

V této variantě se předpokládá, že pouze orná půda (podle databáze LPIS) je ohrožena větrnou erozí. Výsledné hodnocení potenciální erozní ohroženosti je vyjádřeno v šesti kategoriích ohroženosti.

Dle projektu SOWAC GIS VÚMOP se v zájmovém území z hlediska ohrožení ZPF větrnou erozí vyskytují půdy zařazené do kategorie půdy ohrožené (kategorie 4) a půdy nejohroženější (kategorie 6). Mapa potenciálního ohrožení ZPF větrnou erozí vyjadřuje ohrožení orné půdy větrnou erozí. Výsledné hodnocení potenciální erozní ohroženosti je potom vyjádřeno váženým průměrem součinu jednotlivých faktorů a plošného zastoupení jednotlivých kódů BPEJ pro půdní bloky orné půdy (databáze LPIS) a vyjádřeno v šesti kategoriích ohroženosti.

Tab. 9 Kategorie ohrožení větrnou erozí

| Kategorie | Koeficient ohrožení | Stupeň ohrožení |
| --- | --- | --- |
| 1 | <= 4 | bez ohrožení |
| 2 | 4,1 - 7,0 | půdy náchylné |
| 3 | 7,1 - 11,0 | půdy mírně ohrožené |
| 4 | 11,1 - 17,0 | půdy ohrožené |
| 5 | 17,1 - 23,0 | půdy silně ohrožené |
| 6 | >23,0 | půdy nejohroženější |

Obr. 21 Potenciální ohrožení orné půdy větrnou erozí dle projektu SOWAC GIS VÚMOP (2018)

Současný stav

V současné době se na řešeném území nachází jeden stávající větrolam TEO1 (rozdělený silnicí III/4133 na dvě části A a B). Větrolam půlí katastrální území ze západu (hranice s k.ú. Loděnice) na východ až k polní cestě DC10. Mezi silnicí a Loděnicemi je to část A, část B pak na druhé straně silnice směr Odrovice. Stávající větrolam je také součástí návrhu regionálního biokoridoru RK 111A. Větrolam je nyní ve špatném stavu (nezapojený porost, špatný stav dřevin, nedostatečný zápoj keřového patra).

Tab. 9 Parametry stávajícího větrolamu

|  | TEO1 část A | TEO1 část B |
| --- | --- | --- |
| Délka (m) | 560 | 1 510 |
| Šířka (m) | 12-14 | 12-16 |
| Orientace | V – Z | V – Z |

Obr. 22 Stávající větrolam v řešeném území, směrem od silnice III/4133 k intravilánu obce Odrovice (2018)

Obr. 23 Současná situace v rámci ochrany proti větrné erozi (2018)

Mezi další větrolamy ovlivňující větrnou erozi na řešeném území pak už spadají jen větrolamy vyskytující se v jiných k.ú. Dva větrolamy najdeme v k.ú. Malešovice, první na severní hranici k.ú. Odrovic a další cca 500 m nad větrolamem na hranici katastrálních území. Za větrnou bariéru se poté dají považovat vegetační prvky vysázené v rámci regionálního biokoridoru v k.ú. Loděnice, na severozápadní hranici s k.ú. Odrovic. Tento prvek je celkem mladý a tak zatím nemá potřebnou výšku k účinné ochraně proti větrné erozi. Poslední větrnou bariérou je poté návrh LBK na území obce Cvrčovice cca 1000 m od hranice k.ú.

Stávající stav – posouzení

Řešené území se z hlediska erozně hodnocených prvků dělí na dva celky, které jsou odděleny doprovodným porostem toku Potůček. Tyto celky zasahují i do okolních katastrů. Z grafického výstupu lze vidět, že vzdálenost mezi vegetačními bariérami po směru větru začíná od 600 m, přes hojně zastoupené délky okolo 1 km až po cca 1,6 km. Celkový koncept větrolamů je nedostatečný a spolu s faktem, že další větrolamy jsou vzdálené např. 1,2 km po směru větru, neplní stávající větrolam TEO1 (potažmo soustava větrolamů v okolí) svoji funkci. Vyjádření sboru zástupců tento fakt jen podporují, protože sboristé sami potvrdili, že stávající větrolam je nefukční a ničím nezabraňuje větrné erozi. Bohužel kvůli špatné zkušenosti nebyl sbor zástupců nijak nakloněn k doplnění a návrhu nových větrolamů v řešeném území.

Obr. 24 Zhodnocení stavu vzdálenosti mezi větrnými bariérami a délky pozemků v rámci stávající větrné eroze (2018)

## Přehled navrhovaných opatření k ochraně před vodní erozi

Dle normy ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy se rozlišují tři typy opatření proti vodní erozi. Opatření se dělí na organizační, agrotechnická a technická. Při návrhu protierozních opatření je obecně z finančního hlediska vhodné postupovat od finančně i realizačně nejjednodušších opatření organizačního a agrotechnického charakteru k opatřením technického charakteru.

Organizačními opatřeními se řeší především ochrana proti erozi plošné a rýhové. Snížení erozní ohroženosti pozemků pomocí těchto opatření se docílí optimálním funkčním a prostorovým uspořádáním pozemků a změnou v rozmísťování plodin dle jejich ochranného vlivu na půdu. Obecně lze organizační protierozní opatření popsat jako opatření, které protierozní ochranu řeší návrhem optimálního tvaru pozemku a jeho situování vůči terénu (svahu) a situováním pěstovaných plodin v závislosti na erozní ohroženosti. Mezi organizační opatření se dále řadí ještě delimitace kultur.

Cílem organizačního opatření (protierozního rozmístění plodin) je identifikovat problematické pozemky (svažité, se špatnými půdními vlastnostmi…) a upozornit na nevhodnost umísťování plodin chránících nedostatečně půdu před erozí (širokořádkové plodiny).

Do agrotechnických opatření se řadí protierozní agrotechnika, tedy zpracování a příprava půdy, setí, hrázkování, důlkování, mulčování a sklizeň a nakládání s posklizňovými zbytky. Opatření zvyšují vsakovací schopnost půdy, snižují její erodovatelnost a chrání půdní povrch především v období největšího výskytu přívalových srážek (červen, červenec, srpen), kdy zejména širokořádkové plodiny (kukuřice, brambory, cukrová řepa, slunečnice apod.) svým vzrůstem a zapojením nedostatečně kryjí půdu.

A nakonec za technická opatření se považují terénní urovnávky, terasy, příkopy, průlehy, vsakovací pásy, sedimentační pásy, zatravněná údolnice, ochranné hrázky, asanace erozních výmolů a strží, ohranné nádrže a polní cesty s protierozní funkcí. Opatření zachycují povrchově odtékající vody na chráněném bloku, převádí co největší část povrchového odtoku na vsak do půdního profilu a snižují rychlost odtékající vody. Z hlediska finančního jsou technická opatření finančně i realizačně náročnější než opatření agronomického či agrotechnického charakteru.

Všechna opatření zpomalují povrchový odtok a tím zmenšují unášecí schopnost vody a umožňují infiltraci. Jednotlivá opatření se volí především dle jejich účinnosti, ekonomické dostupnosti a náročnosti na realizaci, případně na údržbu. Ohroženou půdu nejúčinněji ochráníme vhodnou kombinací těchto opatření.

V následující tabulce jsou uvedeny všechny metodické typy protierozních opatření a současně jsou zde uvedena opatření, použitá v rámci KoPÚ.

Podrobně jsou tato opatření rozepsána v následujících kapitolách a graficky znázorněna v mapové příloze 1.10. Hlavní výkres PSZ.

Tab. 10 Účel a přehled navrhovaných protierozních opatření.

| Typ opatření | Druh opatření | Návrh | Popis, označení v mapě |
| --- | --- | --- | --- |
| organizační | protierozní rozmístění plodin | ne | x |
|  | pásové střídání plodin | ne | x |
|  | delimitace druhu pozemků | ne | x |
|  | tvar a velikost pozemku | ano | dle možností návrhu nového uspořádání pozemků |
| agrotechnická | protierozní agrotechnika | ne | x |
| technická | terénní urovnávky | ne | x |
|  | terasy | ne | x |
|  | příkopy | ne | x |
|  | průlehy | ne | x |
|  | vsakovací pásy | ne | x |
|  | sedimentační pásy | ne | x |
|  | zatravněné údolnice | ne | x |
|  | ochranné hrázky | ne | x |
|  | asanace erozních výmolů a strží | ne | x |
|  | ochranné nádrže | ne | x |
|  | polní cesty s protierozní funkcí | ne | x |

### Navržený stav

Vzhledem k výsledkům posouzení míry erozního ohrožení vodní erozí a s přihlédnutím k rovinatému charakteru lokality není řešené území nijak výrazněji ohrožováno vodní erozí. Z tohoto důvodu zde tedy nebyla navržena žádná opatření pro zlepšení erozního smyvu v rámci vodní eroze.

Stávající erozní smyv byl počítán s C faktorem dle klimatického regionu (0,291) a v jihozápadní části, kde vyšel malý erozní smyv, by měl být dodržet stanovený maximální C faktor, tedy faktor dle klimatického regionu. Je možné ho dosáhnout například pomocí reprezentativní charakteristiky sledu plodin viz níže.

Je ale důležité při hospodaření na orné půdě myslet na to, že se zde vyskytuje větrná eroze a proto by měly být dodržovány principy sepsané v kap. 3.3.2. Agrotechnická opatření.

Tab. 11 Reprezentativní návrh protierozní osevní struktury pro území bez omezení

| návrh reprezentativních plodin | průměrný C faktor bez PEO opatření |
| --- | --- |
| jetel plazivý | 0,02 |
| pšenice ozimá | 0,12 |
| kukuřice siláž | 0,72 |
| ječmen jarní | 0,15 |
| řepka ozimá | 0,22 |
| pšenice ozimá | 0,12 |
| slunečnice rolní | 0,60 |
| ječmen jarní | 0,15 |
| C faktor - průměr | 0,26 |

| návrh reprezentativních plodin | průměrný C faktor bez PEO opatření |
| --- | --- |
| vojtěška setá | 0,02 |
| vojtěška setá | 0,02 |
| kukuřice zrno | 0,61 |
| ječmen jarní | 0,15 |
| kukuřice siláž | 0,72 |
| pšenice ozimá | 0,12 |
| cukrovka | 0,44 |
| ječmen jarní | 0,15 |
| C faktor - průměr | 0,28 |

Doporučení projektanta: hospodařící subjekty si mohou sestavit vlastní sledy plodin tak, aby byla dodržena maximálně přípustná hodnota faktoru C.

V rámci ochrany proti větrné erozi je však vhodné dbát na půdních blocích s navrženými agrotechnickým opatřením AGT1 na zvýšení soudržnosti půdy, zvýšení půdních agregátů odolávajících erozi, zlepšení vlhkostního režimu půd atd., více viz kapitola 3.3. Přehled navrhovaných opatření k ochraně před větrnou erozí.

## Přehled navrhovaných opatření k ochraně před větrnou erozí

Dle normy ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy se rozlišují tři typy opatření proti větrné erozi. Opatření se dělí na organizační, agrotechnická a technická. Při návrhu protierozních opatření je vhodné je navrhovat jako soubor všech opatření. Optimální je vypracovat návrh pomocí variantních řešení. Při ochraně proti větrné erozi jsou její kostrou technická opatření, která snižují rychlost větru a omezují jeho erozní působení.

Organizační opatření je charakteristické uspořádáním pozemků s vhodným situováním pěstovaných plodin. Pozemky je vhodné umisťovat tak, aby měly obdélníkový tvar s delší stranou kolmou na směr převládajícího větru. Při rozmístění plodin je vhodné pamatovat na souvislý vegetační kryt, pásově rozčlení pěstováním jednotlivých výškově rozdílných plodin a umístění málo odolných rostlin mezi pásy vyšších rostlin.

Agrotechnická opatření zvyšují především nedostatečnou půdoochrannou funkci pěstovaných plodin a dále se zabývají úpravou struktury půdy a zlepšením režimu lehkých půd.  Řadí se zde příprava půdy bez rozprašování, minimální kultivace, bezorebné setí, zvýšení vlhkosti půdy, mulčování a nakládání s posklizňovými zbytky, které je vhodné ponechat na povrchu půdy. Opatření pomáhají udržet půdu ve strukturním stavu, aby nedocházelo k jejímu rozprašování a ke zvýšení vlhkosti půdy.

A nakonec za technická opatření se považují přenosné zábrany a ochranné lesní pásy (OLP; větrolamy – prodouvavé, neprodouvavé a poloprodouvavé). Jedná se tedy o dočasnou nebo trvalou ochranu ke snížení rychlosti větru a turbulentní výměny vzdušných mas v přízemních vrstvách.

Tab. 12 Účel a přehled navrhovaných protierozních opatření

| Typ opatření | Druh opatření | Návrh | Popis, označení v mapě |
| --- | --- | --- | --- |
| organizační | protierozní rozmístění plodin | ne | x |
|  | pásové pěstování plodin | ne | x |
|  | osevní postupy | ne | x |
|  | tvar a velikost pozemku | ano | dle možností návrhu nového uspořádání pozemků |
| agrotechnická | kultivace půd, zvýšení vlhkosti půd, stabilizace půd | ano | AGT1 – AGT3 |
| technická | přenosné zábrany | ne | x |
|  | ochranné lesní pásy | ano | TEO1-větrolam – TEO4-větrolam, LBK1, IP8, IP9 + další prvky zařazené z ÚSES |

### Organizační opatření

V návrhu PSZ nejsou navržena organizační opatření.

Teorie: základem organizačních opatření je uspořádání pozemků. Pozemky by měly mít obdélníkový tvar s delší stranou kolmou na směr převládajícího větru. Ke snížení rychlosti větru při povrchu půdy se pozemek pásově rozčlení pěstováním jednotlivých výškově rozdílných plodin. Mezi pásy vyšších rostlin (kukuřice, slunečnice) se pěstují málo odolné plodiny, např. zelenina. Pásy vyšších rostlin se zakládají na jaře a ponechávají se i po vegetační době (přes zimu) až do založení nových pásů.

### Agrotechnická opatření

V rámci opatření proti větrné erozi jsou v řešeném území vymezeny tři plochy s navrženým agrotechnickým opatřením AGT1, AGT2 a AGT3. Opatření jsou navržena na celkové ploše 51,73 ha a zasahují do 7 uživatelských bloků LPIS: 9002/2, 7001/5, 8001/2, 8001/13, 8001/19, 8001/14, 8001/1.

Pod plochami AGT2 a AGT3 se zároveň vyskytuje vedení plynovodů (VTL, STL). Teplota půdy je zde díky tomu o něco vyšší než v jiných částech řešeného území, proto je nutné dbát u těchto ploch na dostatečnou vlhkost půdy, aby nedocházelo k jejímu odvátí větrem.

Tab. 13 Přehled navrženého agrotechnického opatření

| Název opatření | Plocha (ha) | Uživatelské bloky LPIS |
| --- | --- | --- |
| AGT1 | 13,93 | 9002/2 |
| AGT2 | 12,80 | 7001/5 |
| AGT3 | 25,00 | 8001/2, 8001/1, 8001/13, 8001/19, 8001/14 |

Uživatelé pozemků by měli dodržovat následující pravidla v rámci agrotechnických opatření pro větrnou erozi.

- půda by měla být v trvale dobrém strukturním stavu s dostatečnou vlhkostí - hnojení organickými látkami, zelené hnojení, ponechání posklizňových zbytků, mulčování, zvýšení obsahu jílových částic – přidání slínu, rybničního bahna atp., použití strukturovaných látek, závlaha), aby odolávala účinkům větru,

- pro kultivaci půd používat jen takové typy nářadí, které půdy nerozprašují, ale vytvářejí hroudy,

- vhodné je používat pro ohrožené pozemky větrnou erozí bezorebné setí obilnin s ponecháním stojícího strniště; v tomto případě je důležité zničit vyklíčený plevel a výdroly a to tak, že dojde k podřezání vrchní vrstvy půdy (cca 10 cm) širokými noži klínového tvaru, kdy se přeruší kapilární vzlínavost vody, povrchová vrstva se nakypří, nadzvedne a rozláme, vrchní vrstva půdy se přeruší a plevel a výdrol zaschne, strniště by mělo zůstat z 80% zachováno,

- je nutné tedy volit takové technologie, které zkracují bezporostní období a využívají rostlinné zbytky předplodin a meziplodin, při setí kukuřice je vhodné vysévat osivo do chemicky umrtveného drnu nebo využívat současného setí kukuřice a ochranné podplodiny (ozimé žito nebo ozimý ječmen) vyseté do meziřadí na jaře, účinnost je dána volbou vhodné mechanizace.

Obr. 25 Agrotechnická opatření navržená v řešeném území (2018)

### Technická opatření

V návrhu PSZ jsou navrženy v rámci technických opatření tři nové větrolamy: TEO2, TEO3 a TEO4. Zároveň dojde k rekonstrukci stávajícího větrolamu TEO1. Dalšími opatřeními, která plní také funkci větrolamů, jsou prvky zařazené do konceptu ÚSES v řešeném území. Jedná se především o LBK1, IP8 a IP9.

Obr. 26 Agrotechnická opatření navržená v řešeném území (2018)

TEO1-R větrolam

Jedná se o stávající větrolam rozdělený na dvě části (A a B), u kterého dojde k jeho rekonstrukci v celé jeho délce. Větrolam je navíc součástí regionálního biokoridoru RK 111A, takže je pravděpodobné, že v dalších letech dojde k jeho rozšíření do šířky navrženého biokoridoru. Je nutné udělat zásadní obnovu stávajícího větrolamu, kdy by měla být provedena jak zdravotní probírka dřevin, tak doplnění či znovu vysázení nové kostry větrolamu a dosázení ostatních pásů dřevin a doplnění křovin. Po rekonstrukci by měl být tento větrolam polopropustný. U biokoridoru RK 111A by se mělo taktéž pamatovat na to, že má i prorierozní funkci a měl by být vysázen v principech vhodných pro výsadbu OLP. Základními dřevinami by měl být javor babyka, habr obecný, dub letní. Ty je vhodné doplnit javorem mléčem či lípou malolistou. Pro rychlejší zápoj a ochranu před větrnou erozí je pak vhodné do výsadby zařadit rychle rostoucí dřeviny např. jasan (ztepilý, úzkolistý) či topol (bílý, černý). V keřovém patru by se měla objevit např. svída obecná, hloh obecný, brslen obecný, ptačí zob a kalina obecná. Celkově platí, že by bylo vhodné vysazovat geograficky původní a domácí druhy dřevin.

TEO2-větrolam

Jedná se o návrh větrolamu na jižní hranici k. ú. Odrovice s k. ú. Cvrčovice v lokalitě Za sadem. Navržený větrolam je veden V-Z směrem po hranici k.ú. nad cestou DC16 v délce 869 m. Větrolam je ohraničen silnicí III/4133 a navrženým biocentrem RK 111A/LBC 3. Navržená šířka je 15 m, typ větrolamu je polopropustný, předpokládaná cílová výška 20 - 25 m. Základními dřevinami by měl být javor babyka, habr obecný, dub letní, ty je vhodné doplnit javorem mléčem či lípou malolistou. Pro rychlejší zápoj a ochranu před větrnou erozí je pak vhodné do výsadby zařadit rychle rostoucí dřeviny např. jasan (ztepilý, úzkolistý) či topol (bílý, černý). V keřovém patru by se měla objevit např. svída obecná, hloh obecný, brslen obecný, ptačí zob a kalina obecná. Celkově platí, že by bylo vhodné vysazovat geograficky původní a domácí druhy dřevin.

Důležitá je následná péče o vysázený větrolam. V prvních letech je důležité chránit vysázené dřeviny hlavně proti biotickým činitelům (buřeň, zvěř) a také před pojezdy samotných zemědělských strojů nebo před chemickými postřiky či hnojením. Na tomto území je také důležitá častá zálivka. V dalších letech jsou důležité výchovné zásahy a péče o to, aby se v porostu nerozbujely plevely.

TEO3-větrolam

Jedná se o návrh větrolamu na jižní hranici k. ú. Odrovice s k. ú. Cvrčovice. Navržený větrolam je veden V-Z směrem po hranici k. ú. v délce 1 351 m. Větrolam je ohraničen silnicí III/4133 a navrženým lokálním biocentrem RBC JM43 Za Hrabalem. Navržená šířka je 15 m, typ větrolamu je polopropustný, předpokládaná cílová výška 20 - 25 m. Základními dřevinami by měl být javor babyka, habr obecný, dub letní, ty je vhodné doplnit javorem mléčem či lípou malolistou. Pro rychlejší zápoj a ochranu před větrnou erozí je pak vhodné do výsadby zařadit rychle rostoucí dřeviny např. jasan (ztepilý, úzkolistý) či topol (bílý, černý). V keřovém patru by se měla objevit např. svída obecná, hloh obecný, brslen obecný, ptačí zob a kalina obecná. Celkově platí, že by bylo vhodné vysazovat geograficky původní a domácí druhy dřevin.

Důležitá je následná péče o vysázený větrolam. V prvních letech je důležité chránit vysázené dřeviny hlavně proti biotickým činitelům (buřeň, zvěř) a také před pojezdy samotných zemědělských strojů nebo před chemickými postřiky či hnojením. Na tomto území je také důležitá častá zálivka. V dalších letech jsou důležité výchovné zásahy a péče o to, aby se v porostu nerozbujely plevely.

TEO4-větrolam

Jedná se o návrh větrolamu na severozápadní hranici k. ú. Odrovice s k. ú. Medlov a Malešovice. Návrh se nachází na lokalitě V lukách. Navržený větrolam začíná u křižovatky cest DC2 a DC4 a vede 650 m severovýchodovýchod směrem pod stávající cestou DC2. Před křižovatkou cest DC2 a DC3 se větrolam stáčí na jihovýchodovýchod a pokračuje okolo cesty DC3 950 m až na křižovatku cesty DC3 a DC5, kde je větrolam ukončen. Jeho celková délka činí 1 600 m. Navržená šířka je 15 m, typ větrolamu je polopropustný, předpokládaná cílová výška 20 - 25 m. Základními dřevinami by měl být javor babyka, habr obecný, dub letní, ty je vhodné doplnit javorem mléčem či lípou malolistou. Pro rychlejší zápoj a ochranu před větrnou erozí je pak vhodné do výsadby zařadit rychle rostoucí dřeviny např. jasan (ztepilý, úzkolistý) či topol (bílý, černý). V keřovém patru by se měla objevit např. svída obecná, hloh obecný, brslen obecný, ptačí zob a kalina obecná. Celkově platí, že by bylo vhodné vysazovat geograficky původní a domácí druhy dřevin.

Důležitá je následná péče o vysázený větrolam. V prvních letech je důležité chránit vysázené dřeviny hlavně proti biotickým činitelům (buřeň, zvěř) a také před pojezdy samotných zemědělských strojů nebo před chemickými postřiky či hnojením. Na tomto území je také důležitá častá zálivka. V dalších letech jsou důležité výchovné zásahy a péče o to, aby se v porostu nerozbujely plevely.

Prvky ÚSES v rámci ochrany proti větrné erozi

Mezi prvky plnící funkci ochranných lesních pásů se dají dále zařadit prvky ÚSES a to LBK1, IP8 a IP9.

- Biokoridor LBK1 je součástí mezofilní větve místního ÚSES, navazuje uvnitř upravovaného území na regionální biokoridor (konkrétně v místě lomení trasy dílčího úseku biokoridoru RK 111A / RBK) a směřuje z lokality Před Ibem celkově k severozápadu k hranici s malešovickým katastrem. Kopíruje cestu DC10, jeho délka je cca 925 m, celková šířka 18 m (z toho 3 m jsou zatravnatěné, protože leží v OP elektrického vedení) a šířka větrolamu 15 m. Biokoridor, potažmo větrolam, je rozdělen na dvě části – a, b.

- IP8 tvoří doprovodnou vegetaci komunikace HC8-R od jihozápadního okraje zastavěného území po napojení cesty DC9, nachází se v lokalitě Za stodolami, je dlouhý 451 m a široký 6 m.

- IP9 tvoří doprovodnou vegetaci komunikace VC11-R od hřiště po lokální biokoridor LBK1, je dlouhý 397 m a široký 6 m.

Navržené dřeviny těchto prvků ÚSES budou voleny tak, aby splňovali jak požadavky pro prvky ÚSES, tak požadavky pro prvky OLP.

Tab. 14 Přehled navržených technických opatření

| Název opatření | Délka (m) | Šířka (m) | Plocha (m2) | Typ větrolamu | Orientace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEO1-R část A | 560 | 12-14 | 6 792 | polopropustný | V-Z |
| TEO1-R část B | 1 510 | 12-16 | 21 207 | polopropustný | V-Z |
| TEO2 | 869 | 15 | 15 649 | polopropustný | V-Z |
| TEO3 | 1 351 | 15 | 24 316 | polopropustný | V-Z |
| TEO4 | 1 600 | 12 | 23 739 | polopropustný | SVV-JZZ SSV-JVV |
| LBK1 | 919 | 15 | 16 465 | polopropustný | SSV-JVV |
| IP8 | 451 | 6 | 4 061 | polopropustný | SVV-JZZ |
| IP9 | 397 | 6 | 3 581 | polopropustný | SVV-JZZ |

Vzhledem k malé funkčnosti stávajícího větrolamu TEO1 (obě části) nebyly sboristé nakloněni dalšímu doplnění větrolamů na řešeném území. Nakonec však došlo k navržení a přijetí alespoň tří nových větrolamů. Návrhy kopírují stávající cesty, nejsou tedy navrženy tak, aby nově rozdělovaly zemědělské pozemky (zemědělské pozemky jsou rozděleny vesměs mezi tři velké uživatele a po návrhu nových pozemků budou tři velké plochy zemědělské půdy rozděleny převážně mezi tyto tři uživatele), ale návrhy byly přesto koncipovány tak, aby došlo k přerušení větrné eroze, jak na řešeném území, tak i na sousedních katastrech.

Podrobné grafické zpracování pro navržený stav je uvedeno v mapě 1.9.B. Mapa erozního ohrožení – navržený stav.

Teorie: v rámci technických opatření mohou být využity umělé technické zábrany proti větru, například přenosné ploty. K nejúčinnějším opatřením patří trvalé lesní porosty, tzv. ochranné lesní pásy (OLP) – větrolamy. Podstatou příznivého účinku větrolamů je snížení rychlosti větru v určité vzdálenosti před a za větrolamem a snížení turbulentní výměny vzdušných mas v přízemních vrstvách.

Větrolamy prodouvavé (propustné): jsou složeny z jedné nebo dvou řad stromů bez keřového patra, vzdušné proudy pronikají hlavně velkými průhledy spodního patra, je zde možnost vzniku tryskového efektu (zvýšení rychlosti větru) v kmenovém porostu, přispívají k rovnoměrnému ukládání sněhu na pozemku, proti větru nejsou tak účinné.

Větrolamy neprodouvavé (nepropustné): jsou složeny z více řad stromů i keřového patra, tvoří dobře zapojený porost a na obou jeho stranách dochází k vytvoření uzavřené neprodyšné stěny. Větrné masy tyto typy větrolamů obtékají, dochází k poklesu rychlosti větru ale jen na krátkou vzdálenost. Dochází za a před větrolamy k mírným turbulencím a také se uvnitř pásů hromadí navátiny (zemina či sníh), navíc v létě je na závětrné straně vyšší teplota.

Větrolamy poloproudavé (polopropustné): jsou tvořeny z jedné nebo dvou řad stromů a keřového patra, jsou nejúčinnější co do zabránění odnosu částic půdy. Nejlépe se osvědčily větrolamy s propustností 40 až 50 %. Při ideální šířce 12 m mají menší nároky na zábor zemědělské půdy oproti klasickým větrolamům.

Dle prof. Švehlíka je potřeba, aby počet sazenic na 1 ha byl zvýšen z běžných 8 000 ks na 13 000 ks, což odpovídá sponu 1,5 x 0,5m. Větší hustotu sazenic je nutné regulovat pěstebními zásahy tak, aby se ovlivnila požadovaná polopropustnost. Původní pásy široké více než 12 m není nutné rekonstruovat v celé šíři, ale jen zahustit střed pásu či dosázet případné mezery.

Technické založení větrolamů:

- doporučená šířka se pohybuje od 6 do 15 m, šířka 6 m je minimální

- jednotlivé řady mají vzdálenost 1,5 m a rozmístění druhů ve skupinách o délce 10-60 m

- výsadba 6 až 8 pásů dřevin s doplněným keřovým patrem s umístěním dlouhověkých dřevin do středu

- průměrná výška stromů 12 - 18 m (dosažena při stáří stromů cca 40 let), cílová výška 20-25 m, pro rychlejší funkčnost prvku, lze doporučit kombinovat výsadbu s dřevinami rychle rostoucími např. topol, jasan s obmýtím do 20 let

Druhová skladba: důležitá je vhodnost a volba dřevin a jejich údržba. Dřeviny se dělí na základní, stromy dočasné, vedlejší a křoviny. Toto členění je platné vždy v určitém STG.

Stromy základní - jsou charakteristické pro dané přírodní podmínky a jsou při výsadbách neopominutelné. Zároveň jsou dlouhověké, dokonale zakotvené v půdě, obnova je snadná a v mládí rostou pomaleji. Tato skupina může tvořit 40 - 70 % z celkového počtu stromů. Jedná se o duby, lípy, javory, jasany, buky, na píscích se hodí i borovice.

Stromy dočasné – rychle rostoucí stromy co nejsou tak odolné a tak dlouhověké, ale rychlý růst zrychlí účinnost nového větrolamu. Hodí se pro tyto účely hlavně topoly, bříza, jeřáb, jilm, olše, v teplejších polohách moruše či kaštan.

Vedlejší – koruny chrání půdu a opadem listí zlepšují obsah živin. Doplňují ostatní dřeviny, neodstraňují se. Jsou to například jabloně, hrušně, třešně.

Křoviny - jsou specifickou skupinou, jejíž plošný podíl je nezastupitelný. Při okrajích se vysazují světlomilné křoviny, ve střední části mohou být křoviny podrostové. Jsou významné pro druhovou diverzitu, slouží jako zdroje úkrytu a potravy pro pohyblivou složku bioty. Zabraňují rovněž přízemnímu proudění vzdušných mas, zachycují půdní částice a sníh unášený větrem. Jejich doporučený podíl z celkové plochy tvoří 20 – 50 %.

Dřeviny musí plnit nejen funkční kritéria z důrazu na půdoochrannou funkci, ale v pojetí krajinně ekologickém i funkci interakčních prvků nebo, splňují-li prostorové parametry, i lokálních biokoridorů zakládaných na zemědělských půdách.

## Přehled dalších opatření k ochraně půdy

Sesuv půdy:

Dle mapového serveru ČGS v řešeném území pozemkové úpravy nedochází k žádným sesuvům půdy.

Obr. 27 Náchylnost svahů k sesouvání (zdroj: www.geology.cz)

## Posouzení účinnosti navrhovaných protierozních opatření

### Hodnocení účinnosti opatření proti vodní erozi

Protože nebyla navržena žádná opatření proti vodní erozi, není zhodnocena ani jejich účinnost.

### Hodnocení účinnosti opatření proti vodní erozi

Účinnost větrných bariér je hodnocena na základě jejich odhadované výšky, vzdálenosti jednotlivých pásů a ohroženosti půdy větrnou erozí. Stabilními větrnými bariérami může být ochranný lesní pás (OLP) a poté ostatní liniové vegetační prvky (LPV). Pokud mají tyto prvky optimální prostorovou a druhovou skladbu, tak se jejich šířka ochranné zóny (předpokládána účinnost větrné bariéry) pohybuje okolo 20 až 30násobku výšky větrolamu na závětrné straně a 5 až 10násobku na návětrné straně. U ostatních liniových vegetačních prvků (LPV) je nutno ochrannou zónu zredukovat. Parametry větrných bariér jsou pro účely PSZ schematizovány. Limit účinnosti prvků (s průměrnou výškou 15 m) s redukovanou ochrannou zónou je u OLP na závětrné straně 300 m a na návětrné 100 m a u ostatních LVP pak na závětrné straně 150 m a na straně návětrné 50 m.

Obr. 28 Zhodnocení vzdálenosti mezi větrnými bariérami v rámci návrhu větrné eroze (2018)

V návrhu PSZ byly navrženy celkem tři nové větrolamy TEO2 až TEO4 o šířce 12 – 15 m, polopropustné. Dojde také k rekonstrukci stávajícího větrolamu TEO1. V rámci ÚSES byly tři prvky (LBK1, IP8, IP9) zařazeny navíc jako OLP. Na nejohroženějším území bylo navíc navrženo agrotechnické opatření (AGT1-AGT3). Na přiloženém grafickém výstupu lze vidět rozmístění nových i stávajících prvků v/i mimo řešeném území. Ve výstupu jsou zaznačeny taktéž ochranné zóny jednotlivých opatření. Na závětrné straně je tato zóna dlouhá 300 m, na návětrné je to poté 100 m. U půdních bloků, které jsou ohroženy větrnou erozí (potenciální erozní ohrožení 4), se jejich délka pohybuje od 250 do 900 m. U půdních bloků, které jsou nejohroženější (potenciální erozní ohrožení 6) se délka bloku pohybuje od 400 do 700 m. Protože na nejohroženější ploše dochází k překročení tolerované délky pozemku, je na celé této ploše navrženo agrotechnické opatření AGT1 až AGT3.

V některých případech je tedy překročena tolerovaná délka mezi pozemky. V případě nejohroženější části katastru (Za stodolami) a poté mezi cestami HC8-R a VC11-R je na orné půdě zvoleno agrotechnické opatření (AGT3 a AGT2). Další místem je pak půdní blok Za sloupy mezi hranicí k.ú. Malešovice a TEO1-část B, kdy činí maximální délka pozemku až 920 m. Na části tohoto půdního bloku je navrženo částečně agrotechnické opatření AGT1, pokrývající nejohroženější část. Pokud by však docházelo v budoucnu k projevům větrné eroze na tomto půdním bloku, bylo by vhodné na části mezi ochrannými zónami uvažovat také o návrhu agrotechnického opatření.

Po doplnění návrhu větrolamů dalšími prvky ÚSES (LVP) vznikne ucelenější a uzavřenější systém větrných bariér, kdy ostatní prvky ÚSES mají taktéž svoje ochranné zóny, a to 150 m na závětrné a 50 m na návětrné straně. Ostatní větrné bariéry navržené v rámci ÚSES by tak měly více pomáhat tlumit účinky větru na řešeném území.

Obr. 29 Zhodnocení vzdálenosti mezi větrnými bariérami v rámci návrhu větrné eroze doplněné o další prvky ÚSES (2018)

Tab. 15 Parametry ochranných zón větrných bariér v PSZ Odrovice

| Název opatření | Potenciální ohroženost pozemku | Tolerovaná délka pozemku (m) | Typ bariéry | Závětrná strana | Návětrná strana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEO1 – část A | 4 | 850 | OLP | 300 | 100 |
| TEO1 – část B | 4/6 | 850 | OLP | 300 | 100 |
| TEO2 | 4 | 850 | OLP | 300 | 100 |
| TEO3 | 4 | 850 | OLP | 300 | 100 |
| TEO4 | 4 | 850 | OLP | 300 | 100 |
| LBK1 | 6 | 350 | OLP | 300 | 100 |
| IP8 | 6 | 350 | OLP | 300 | 100 |
| IP9 | 6 | 350 | OLP | 300 | 100 |
| Ostatní prvky ÚSES | 4/6 | 350/680 | LVP | 150 | 50 |

Ze zhodnocení účinnosti opatření proti větrné erozi je zřejmé, že navržené prvky nejsou úplně dostatečné pro ochranu řešeného území. U půdních bloků, které překračuji tolerovanou délku pozemku je však možné v místech bez ochrany větrné bariéry navrhnout agrotechnické opatření. Celková koncepce návrhu je kompromisem mezi požadavky sboru zástupců a samotnými majiteli/uživateli zemědělských pozemků, kteří na začátku nechtěli vůbec přidávat nové větrolamy.

## Zařízení dotčená návrhem protierozních opatření

Zařízení technické infrastruktury v zájmovém území jsou vyznačena v přílohách 1.10. Hlavní výkres PSZ. Podrobnější informace viz kapitola 2.5.1. Inženýrské sítě.

Tab. 16 Křížení, souběh, překryv protierozních prvků s inženýrskými sítěmi a jinými vybranými zařízeními

| PEO OPATŘENÍ |  |
| --- | --- |
| označení | křížení, souběh, překryv |
| AGT1 | plyn VTL, elektro VN nadzemní |
| AGT2 | 5x plynovod VTL, 5x elektronická komunikace podzemní, elektro VN nadzemní |
| AGT3 | 5x plynovod VTL, 5x elektronická komunikace podzemní, elektro VN nadzemní |
| TEO1-R, část A | x |
| TEO1-R, část B | plyn VTL |
| TEO 2 | x |
| TEO 3 | x |
| TEO 4 | x |

# Vodohospodářská opatření

Nebyla navržena.

- Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

## Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí jsou v rámci plánu společných zařízení zahrnuta do návrhu řešení územního systému ekologické stability (ÚSES).

Hlavní cílem návrhu řešení ÚSES je stabilizace vymezení jednotlivých skladebných částí ÚSES v upravovaném území. Přesné vymezení jednotlivých skladebných částí ÚSES je jedním z nejdůležitějších kroků v průběhu celého procesu tvorby územního systému ekologické stability, neboť je nezbytnou podmínkou účinné územní ochrany ÚSES.

Navržené řešení ÚSES vychází v prvé řadě z řešení regionálního ÚSES v zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) z roku 2016 a je koordinováno s řešením ÚSES v souběžně zpracovávaném návrhu nového územního plánu (ÚP) Odrovice.

K zásadním kritériím uplatňovaným při vymezování ÚSES patří limitující hodnoty velikostních parametrů pro jednotlivé funkční typy skladebných částí ÚSES, stanovené speciálním metodickým předpisem pro vymezování ÚSES (Metodika vymezování územního systému ekologické stability, MŽP, 2017). Stanovenými limitujícími hodnotami jsou minimální potřebná výměra biocenter, minimální přípustná šířka biokoridorů a maximální přípustná délka biokoridorů, příp. jejich dílčích částí (u složených nadregionálních a regionálních biokoridorů). Pro interakční prvky nejsou stanoveny žádné limitující hodnoty velikostních parametrů.

Pro vymezení ÚSES v upravovaném území jsou směrodatné limitující hodnoty velikostních parametrů platné pro vybrané typy regionálních a lokálních biocenter a biokoridorů. Pro vymezení regionálního biocentra RBC JM43 Za Hrabalem je směrodatná limitující minimální výměra regionálních biocenter s cílovými lesními ekosystémy 1. vegetačního stupně v homogenních biochorách, která činí 30 ha. Pro vymezení dílčích úseků regionálního biokoridoru RK 111A jsou směrodatné limitující hodnoty velikostních parametrů vztažené k regionálním biokoridorům s cílovými lesními ekosystémy - minimální požadovaná šířka 40 m a maximální přípustná délka dílčích úseků mezi vloženými biocentry 700 m. Pro vymezení lokálních biocenter vložených do regionálního biokoridoru RK 111A je směrodatná limitující minimální výměra lokálních biocenter s cílovými lesními ekosystémy, která činí v závislosti na tvaru biocentra 3 ha a více. Pro vymezení lokálního biocentra LBC 1 Na Potůčku II je směrodatná limitující minimální výměra lokálních biocenter s cílovými mokřadními ekosystémy, která činí v závislosti na tvaru biocentra 1 ha a více. Pro vymezení zastoupených lokálních biokoridorů jsou směrodatné limitující hodnoty velikostních parametrů vztažené k lokálním biokoridorům s cílovými lesními, mokřadními či kombinovanými společenstvy. V těchto případech činí minimální požadovaná šířka 15 - 20 m a maximální přípustná délka 2 000 m (s určitými možnostmi nezbytného prostorového přerušení).

K dalším důležitým uplatněným zásadám při vymezování ÚSES patří zohlednění aktuálního stavu krajiny a jejího využití, maximální možná provázanost s ostatními systémy společných zařízení, zohlednění návazností na hranicích upravovaného území a dle konkrétních možností příp. i zohlednění vstupních vlastnických vztahů k pozemkům.

Zohlednění aktuálního stavu krajiny se v řešení ÚSES projevuje především tak, že jsou pro vymezení jednotlivých skladebných částí ÚSES přednostně využity vhodné pozemky s takovým způsobem a stavem využití, který co nejvíce odpovídá požadovanému charakteru cílových ekosystémů. Významně je při uplatnění této zásady využito geodetické zaměření skutečného stavu využití území.

Provázanost s ostatními systémy společných zařízení spočívá především v koordinaci vymezení skladebných částí ÚSES s vymezením komunikací a s navrženými vodohospodářskými či protierozními opatřeními.

Zohlednění návazností vymezení ÚSES na hranicích upravovaného území spočívá především v koordinaci s řešením ÚSES v platné ÚPD obcí a v dokončených KoPÚ (týká se všech okolních k. ú.).

Zohlednění vstupních vztahů k pozemkům se uplatňuje především tam, kde jsou pro vymezení ÚSES k dispozici vhodně situované pozemky v majetku obce či státu.

## Základní parametry prostorového uspořádání opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

### Nadregionální ÚSES

Nadregionální úroveň ÚSES není v území zastoupená.

### Regionální ÚSES

Regionální úroveň ÚSES je v území zastoupená dílčími partiemi regionálního biocentra RBC JM43 Za Hrabalem a regionálního biokoridoru RK 111A.

Regionální biocentrum RBC JM43 Za Hrabalem zasahuje významně do západní části upravovaného území.

Regionální biokoridor RK 111A prochází upravovaným územím ve značné délce v celkově západovýchodním směru a sestává zde z pěti vložených lokálních biocenter (RK 111A / LBC 1 K Loděnicím, RK 111A / LBC 2 Mezi poli, RK 111A / LBC 3 Meruňkové, RK 111A / LBC 4 Na Potůčku I a RK 111A / LBC 5 Ke Smolínu) a čtyř mezilehlých dílčích úseků regionálního biokoridoru (RK 111A / RBK 1, RK 111A / RBK 2, RK 111A / RBK 3 a RK 111A / RBK 4).

##### Základní popis vymezených skladebných částí regionální úrovně ÚSES:

      - RBC JM43 Za Hrabalem

- biocentrum je součástí mezofilní lesní větve regionálního ÚSES a zasahuje významně do západní části upravovaného území;

- v původním ÚPO Odrovice není toto biocentrum obsažené;

- vymezení příslušné části biocentra navazuje na výsadby provedené v přilehlých partiích loděnického katastru a začleněné do regionálního biocentra v územním plánu Loděnice;

- cílovými ekosystémy biocentra jsou ekosystémy lesní a luční;

- výměra příslušné části biocentra činí 11,1 ha;

- poznámka: nedořešené zatím zůstává vymezení dílčí části biocentra v přilehlých partiích cvrčovického katastru.

      - RK 111A / LBC 1 K Loděnicím

- lokální biocentrum tvořící funkční součást regionálního biokoridoru RK 111A, do jehož trasy je vložené v západní části upravovaného území (z jihozápadní strany silnice III/4133 mezi Loděnicemi a Pohořelicemi);

- v původním ÚPO Odrovice je přibližně v daném prostoru schematicky vymezeno biocentrum kruhového tvaru;

- vymezení biocentra je vázáno na stávající ochranný lesní pás (větrolam TE01-R, část A) a z jeho severní strany přilehlý menší blok orné půdy;

- cílovými ekosystémy biocentra jsou ekosystémy lesní;

- výměra biocentra činí 6,5 ha.

      - RK 111A / LBC 2 Mezi poli

- lokální biocentrum tvořící funkční součást regionálního biokoridoru RK 111A, do jehož trasy je vložené uvnitř upravovaného území (západně až jihozápadně od Odrovic);

- v původním ÚPO Odrovice je přibližně v daném prostoru schematicky vymezeno biocentrum kruhového tvaru;

- vymezení biocentra je vázáno především na dílčí úsek stávajícího ochranného lesního pásu (větrolamu TE01-R, část B), se začleněním přilehlých partií rozsáhlého bloku orné půdy (na jižní straně);

- cílovými ekosystémy biocentra jsou ekosystémy lesní a luční;

- výměra biocentra činí 5,2 ha.

      - RK 111A / LBC 3 Meruňkové

- lokální biocentrum tvořící funkční součást regionálního biokoridoru RK 111A, do jehož trasy je vložené při jižním okraji upravovaného území (jižně až jihozápadně od Odrovic), a sestávající ze dvou samostatně vymezených segmentů (RK 111A / LBC 3a a RK 111A / LBC 3b), vzájemně oddělených navrženou cestou DC9;

- oproti původnímu řešení ÚPO Odrovice je biocentrum posunuto výrazně k jihu (spolu s celkovou trasou regionálního biokoridoru dále od zastavěného území Odrovic);

- vymezení biocentra je vázáno především na prostor dožívajícího zatravněného meruňkového sadu, se začleněním přilehlých partií navazujícího bloku orné půdy;

- cílovými ekosystémy biocentra jsou ekosystémy lesní a luční;

- výměra biocentra činí 5,5 ha.

      - RK 111A / LBC 4 Na Potůčku I

- lokální biocentrum tvořící funkční součást regionálního biokoridoru RK 111A, do jehož trasy je vložené v jihovýchodní části upravovaného území (jihovýchodně od Odrovic);

- oproti původnímu řešení ÚPO Odrovice je biocentrum posunuto k jihu (spolu s celkovou trasou regionálního biokoridoru dále od zastavěného území Odrovic);

- vymezení biocentra je vázáno především na dílčí úsek koryta Potůčku s doprovodnými porosty, se začleněním přilehlých partií navazujících bloků orné půdy;

- cílovými ekosystémy biocentra jsou ekosystémy lesní, luční a vodní, eventuálně doplněné o ekosystémy mokřadní;

- výměra biocentra činí 4,1 ha.

      - RK 111A / LBC 5 Ke Smolínu

- lokální biocentrum tvořící funkční součást regionálního biokoridoru RK 111A, do jehož trasy je vložené při východním okraji upravovaného území (východně od Odrovic);

- oproti původnímu řešení ÚPO Odrovice jde o zcela nové biocentrum, nezbytné pro zachování přípustné délky dílčích úseků regionálního biokoridoru;

- biocentrum je vymezeno v rohu stávajícího bloku orné půdy;

- cílovými ekosystémy biocentra jsou ekosystémy lesní a luční, eventuálně doplněné o ekosystémy vodní a mokřadní;

- výměra biocentra činí 3,1 ha.

      - RK 111A / RBK 1

- dílčí úsek regionálního biokoridoru propojující vložená lokální biocentra RK 111A / LBC 1 K Loděnicím a RK 111A / LBC 2 Mezi poli;

- trasa biokoridoru je v daném úseku v souladu s původním řešením ÚPO Odrovice;

- vymezení dílčího úseku biokoridoru je vázané na stávající ochranný lesní pás (větrolam TE01-R, část B), se začleněním přilehlých partií rozsáhlého bloku orné půdy (na jižní straně);

- cílovými ekosystémy příslušné části biokoridoru jsou ekosystémy lesní a luční;

- délka dílčího úseku biokoridoru činí cca 665 m, v zásadě konstantní šířka 43 m; výměra vymezeného segmentu je 2,8 ha.

      - RK 111A / RBK 2

- dílčí úsek regionálního biokoridoru propojující vložená lokální biocentra RK 111A / LBC 2 Mezi poli a RK 111A / LBC 3 Meruňkové;

- trasa biokoridoru je v daném úseku částečně v souladu s původním řešením ÚPO Odrovice a částečně odkloněná více k jihu (dále od zastavěného území);

- vymezení dílčího úseku biokoridoru je částečně vázané na stávající ochranný lesní pás (větrolam TE01-R, část B), se začleněním přilehlých partií rozsáhlého bloku orné půdy (na jižní straně) a s využitím souběhu s navrženou cestou DC9;

- cílovými ekosystémy příslušné části biokoridoru jsou ekosystémy lesní a luční;

- délka dílčího úseku biokoridoru činí cca 700 m, šířka činí v dílčích partiích úseku částečně 43 m (v partiích s větrolamem) a částečně 51 m (ovlivněno přítomností ochranného pásma VTL s omezenými možnostmi výsadeb); výměra vymezeného segmentu je 3,3 ha.

      - RK 111A / RBK 3

- dílčí úsek regionálního biokoridoru propojující vložená lokální biocentra RK 111A / LBC 3 Meruňkové a RK 111A / LBC 4 Na Potůčku I a sestávající ze dvou samostatně vymezených segmentů (RK 111A / RBK 3a a RK 111A / RBK 3b), vzájemně oddělených silnicí II/395;

- oproti původnímu řešení ÚPO Odrovice je trasa biokoridoru v daném úseku výrazně posunutá k jihu (dále od zastavěného území Odrovic);

- většina biokoridoru v daném úseku je vymezena v okrajových partiích bloků orné půdy (s využitím souběhů s cestami na jižním pomezí upravovaného území, zčásti již ve cvrčovickém katastru); ve východní části zahrnuje biokoridor i dílčí úsek koryta Potůčku s jeho doprovodnými porosty;

- cílovými ekosystémy příslušné části biokoridoru jsou ekosystémy lesní, luční a vodní, eventuálně doplněné o ekosystémy mokřadní;

- délka dílčího úseku biokoridoru činí cca 690 m, šířka činí většinou 43 m, v úseku kolem Potůčku pak 46 m (ovlivněno přítomností vodního toku); souhrnná výměra obou vymezených segmentů je 3,0 ha;

- v místě, kde plynovody VTL kříží RBK je nutné vysadit výsadbu min. 2 m od půdorysu plynovodu, volná místa je nutné zatravnit.

      - RK 111A / RBK 4

- dílčí úsek regionálního biokoridoru propojující vložená lokální biocentra RK 111A / LBC 4 Na Potůčku I a RK 111A / LBC 5 Ke Smolínu;

- trasa biokoridoru je v daném úseku v zásadě v souladu s původním řešením ÚPO Odrovice;

- biokoridor je v daném dílčím úseku vymezený výhradně v okrajových partiích stávajícího bloku orné půdy, podél cesty DC5;

- cílovými ekosystémy příslušné části biokoridoru jsou ekosystémy lesní a luční, eventuálně doplněné o ekosystémy vodní a mokřadní;

- délka dílčího úseku biokoridoru činí cca 285 m, konstantní šířka 43 m; výměra vymezeného segmentu je 1,2 ha.

### Místní ÚSES

Návrh místní úrovně ÚSES v plánu společných zařízení ve výsledné podobě zahrnuje kromě výše zmíněných pěti lokálních biocenter vložených do trasy regionálního biokoridoru vymezení ještě jednoho lokálního biocentra (LBC 1 Na Potůčku II) a tří lokálních biokoridorů (LBK 1, LBK 2 a LBK 3).

##### Základní popis vymezených skladebných částí místní úrovně ÚSES:

      - LBC 1 Na Potůčku II

biocentrum je součástí součást větve místního ÚSES vedené ve vazbě na tok Potůčku a je situováno ze severní strany obytné zástavby Odrovic;

oproti původnímu řešení ÚPO Odrovice jde o zcela nové biocentrum, nezbytné pro zachování přípustných délek funkčně souvisejících lokálních biokoridorů;

vymezení biocentra je vázáno především na dílčí úsek koryta Potůčku s doprovodnými porosty a navazující ladem ležící plochy převážně mokřadního charakteru;

cílovými ekosystémy biocentra jsou mokřadní a vodní ekosystémy;

výměra biocentra činí 2,2 ha.

      - LBK 1

- biokoridor jako součást mezofilní větve místního ÚSES navazuje uvnitř upravovaného území na regionální biokoridor (konkrétně v místě lomení trasy dílčího úseku biokoridoru RK 111A / RBK) a směřuje celkově k severozápadu k hranici s malešovickým katastrem; v k. ú. Malešovice se pak bezprostředně napojuje na lokální biocentrum (v ÚP Malešovice označené jako LBC 3);

- oproti původnímu řešení ÚPO Odrovice je trasa biokoridoru přesunuta z původní údolní polohy do spíše mírně vyvýšené polohy v souběhu s cestou DC10;

- biokoridor je vymezený v okrajových partiích stávajících bloků orné půdy;

- cílovými ekosystémy biokoridoru jsou ekosystémy lesní a luční;

- délka biokoridoru činí cca 919 m a konstantní šířka 18 m; výměra vymezeného segmentu je 1,6 ha;

- poznámka: jde o polyfunkční prvek, též s protierozní funkcí (ochranný lesní pás - větrolam).

      - LBK 2

biokoridor jako součást větve místního ÚSES vedené ve vazbě na tok Potůčku navazuje v severní části upravovaného území na lokální biocentrum LBC 1 Na Potůčku II, od něhož směřuje proti toku Potůčku do malešovického katastru;

trasa biokoridoru je v souladu s původním řešením ÚPO Odrovice;

vymezená příslušná část biokoridoru zahrnuje tok Potůčku a jeho doprovodné porosty;

cílovými ekosystémy biokoridoru jsou ekosystémy vodní a mokřadní;

délka příslušného úseku biokoridoru činí cca 270 m, mírně proměnlivá šířka se pohybuje v rozmezí 25 - 32 m a výměra vymezeného segmentu je 0,7 ha.

      - LBK 3

biokoridor jako součást větve místního ÚSES vedené ve vazbě na tok Potůčku propojuje podél severovýchodní až východní strany zastavěného území lokální biocentra LBC 1 Na Potůčku II a RK 111A / LBC 4 Na Potůčku I;

trasa biokoridoru je v souladu s původním řešením ÚPO Odrovice;

vymezený biokoridor zahrnuje tok Potůčku a jeho doprovodné porosty;

cílovými ekosystémy biokoridoru jsou ekosystémy vodní a mokřadní;

délka biokoridoru činí cca 1050 m, mírně proměnlivá šířka se pohybuje v rozmezí 20 - 35 m a výměra vymezeného segmentu je 2,6 ha.

### Interakční prvky

Součástí vymezení ÚSES v plánu společných zařízení je i návrh soustavy interakčních prvků. Vymezeny jsou interakční prvky různorodého charakteru:

plošné interakční prvky vázané na stávající plochy s trvalou vegetací (vždy zahrnující porosty dřevin) - IP 1 (pás dřevin v nivě Jihlavy severně od zastavěného území), IP 2 (porost dřevin z výsadeb i náletu v nivě Jihlavy severovýchodně až východně od zastavěného území), IP 3 (pás dřevin v nivě Jihlavy východně od zastavěného území) a IP 4 (drobný remíz v nivě Jihlavy ve východní části upravovaného území);

plošné interakční prvky s navrženou trvalou vegetací na stávající orné půdě - IP 6 (návrh propojení IP 1 a IP 2 v nivě Jihlavy), IP 7 (návrh propojení IP 2 a IP 3 v nivě Jihlavy), IP 11 (plocha v levobřeží Potůčku z východní strany zastavěného území) a IP 12 (pás mezi IP 3 a cestou DC5 v nivě Jihlavy);

liniový interakční prvek plnící funkci stávající doprovodné vegetace komunikace - IP 5 (stávající pás dřevin z jihozápadní strany silnice II/395 směrem na Malešovice);

liniové interakční prvky navrhované jako nová doprovodná vegetace komunikací a zároveň mající protierozní funkci jako ochranný lesní pás (větrolam) - IP 8 (navržený doprovod dílčí části cesty HC8-R od jihozápadního okraje zastavěného území po napojení cesty DC9) a IP 9 (navržený doprovod cesty VC11-R od hřiště po lokální biokoridor LBK 1);

liniový interakční prvek navržený jako výsadba stromořadí podél okraje hřiště - IP 10;

liniový interakční prvek navržený jako výsadba stromořadí podél silnice mezi Loděnicemi a Pohořelicemi (III/4133) - IP 13.

## Zařízení dotčená návrhem opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Zařízení technické infrastruktury v zájmovém území jsou vyznačena v přílohách 1.10. Hlavní výkres PSZ.

Tab. 17 Křížení, souběh, překryv prvků ÚSES s inženýrskými sítěmi, ochrannými pásmy a jinými vybranými zařízeními

| Prvek ÚSES | Křížení, souběh, překryv |
| --- | --- |
| Biocentra |  |
| RBC JM43 | x |
| RK 111A/LBC 1 | x |
| RK 111A/LBC 2 | x |
| RK 111A/LBC 3a | plynovod VTL, elektro VN nadzemní |
| RK 111A/LBC 3b | elektro VN nadzemní |
| RK 111A/LBC 4 | x |
| RK 111A/LBC 5 | x |
| LBC 1 | x |
| Biokoridory |  |
| RK 111A/RBK 1 | x |
| RK 111A/RBK 2 | plynovod VTL, OP elektro VN nadzemní |
| RK 111A/RBK 3a | vodovod |
| RK 111A/RBK 3b | 5x plynovod VTL, 5x elektronická komunikace podzemní, elektro VN nadzemní |
| RK 111A/RBK 4 | x |
| LBK 1a | OP elektro VN nadzemní |
| LBK 1b | OP elektro VN nadzemní |
| LBK 2 | x |
| LBK 3 | x |
| Interakční prvky |  |
| IP1a | x |
| IP1b | x |
| IP2 | x |
| IP3 | x |
| IP4 | x |
| IP5 | sdělovací podzemní |
| IP6 | x |
| IP7 | x |
| IP8 | 5x plynovod VTL, 5x elektronická komunikace podzemní, elektro VN nadzemní |
| IP9 | 5x plynovod VTL, 5x elektronická komunikace podzemní, OP elektro VN nadzemní |
| IP10 | OP elektro VN nadzemní |
| IP11 | x |
| IP12 | x |
| IP13 | x |

## Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Opatřeními k ochraně a tvorbě životního prostředí v plánu společných zařízení jsou vymezené skladebné části (prvky) ÚSES (biocentra, biokoridory a interakční prvky). Jejich základní přehled obsahuje tabulka v kapitole této technické zprávy 1.3. Účel a přehled navrhovaných opatření.

Tab. 17 Přehled prvků ÚSES

| Označení | Název | Délka (m) v obvodu PÚ | Výměra (m2) v obvodu PÚ | Náklady | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biocentra |  |  |  |  |  |
| RBC JM43 | Za Hrabalem | x | 111 695 | 17 871 200 | nově navržené regionální biocentrum |
| RK 111A/LBC 1 | K Loděnicím | x | 59 118 | 9 458 880 | nově navržené biocentrum rozdělující RK111A; součástí je TEO1-R větrolam, část A |
| RK 111A/LBC 2 | Mezi poli | x | 46 739 | 7 478 240 | nově navržené biocentrum rozdělující RK 111A; součástí je TEO1-R větrolam, část B |
| RK 111A/LBC 3a | Meruňkové | x | 25 593 | 4 094 880 | nově navržené biocentrum rozdělující RK 111A |
| RK 111A/LBC 3b | Meruňkové | x | 30 913 | 4 946 080 | nově navržené biocentrum rozdělující RK 111A |
| RK 111A/LBC 4 | Na Potůčku 1 | x | 41 768 | 6 692 640 | nově navržené biocentrum rozdělující RK 111A |
| RK 111A/LBC 5 | Ke Smolínu | x | 31 587 | 5 053 920 | nově navržené biocentrum rozdělující RK 111A |
| LBC 1 | Na Potůčku II | x | 22 380 | 2 245 000 | nově vymezené biocentrum, do plochy BC přidána ostatní nevyužitá plocha na obou březích Potůčku |
| Biokoridory |  |  |  |  |  |
| RK 111A/RBK 1 | x | 665 | 18 984 | 3 037 440 | nově navržená část biokoridoru v rámci RK 111A; součástí je TEO1-R větrolam, část B |
| RK 111A/RBK 2 | x | 700 | 27 937 | 4 469 920 | nově navržená část biokoridoru v rámci RK 111A; součástí je TEO1-R větrolam, část B |
| RK 111A/RBK 3a | x | 240 | 10 353 | 1 656 480 | nově navržená část biokoridoru v rámci RK 111A; v místě, kde plynovody VTL kříží RBK je nutné vysadit výsadbu min. 2 m od půdorysu plynovodu, volná místa je nutné zatravnit |
| RK 111A/RBK 3b | x | 450 | 20 472 | 3 275 520 | nově navržená část biokoridoru v rámci RK 111A; v místě, kde plynovody VTL kříží RBK je nutné vysadit výsadbu min. 2 m od půdorysu plynovodu, volná místa je nutné zatravnit |
| RK 111A/RBK 4 | x | 285 | 12 270 | 1 963 200 | nově navržená část biokoridoru v rámci RK 111A; |
| LBK 1a | x | 554 | 9 940 | 1 590 400 | nově navržený biokoridor; doplňková fce: protierozní, ochranný lesní pás – větrolam (šířka 15 m) |
| LBK 1b | x | 365 | 6 525 | 1 044 000 | nově navržený biokoridor; doplňková fce: protierozní, ochranný lesní pás – větrolam (šířka 15 m) |
| LBK 2 | x | 270 | 7 963 | 0 | stávající biokoridor bez nutných opatření |
| LBK 3 | x | 1 050 | 26 716 | 0 | stávající biokoridor bez nutných opatření |
| Interakční prvky |  |  |  |  |  |
| IP1a | x |  | 3 235 | 0 | stávající interakční prvek plošný, bez nutných opatření |
| IP1b | x |  | 2 112 | 0 | stávající interakční prvek plošný, bez nutných opatření |
| IP2 | x |  | 9 926 | 0 | stávající interakční prvek plošný, bez nutných opatření |
| IP3 | x |  | 3 724 | 0 | stávající interakční prvek plošný, bez nutných opatření |
| IP4 | x |  | 1 326 | 0 | stávající interakční prvek plošný, bez nutných opatření |
| IP5 | x | 299 | 700 | 0 | stávající interakční prvek liniový, bez nutných opatření |
| IP6 | x |  | 8 420 | 1 347 200 | navržený interakční prvek plošný |
| IP7 | x |  | 3 811 | 609 760 | navržený interakční prvek plošný |
| IP8 | x | 451 | 4 061 | 649 760 | navržený interakční prvek liniový podél cesty HC8-R doplňková fce: protierozní, ochranný lesní pás – větrolam (šířka 6 m) v místě, kde plynovody VTL kříží IP je nutné vysadit výsadbu min. 2 m od půdorysu plynovodu, volná místa je nutné zatravnit |
| IP9 | x | 397 | 3 581 | 546 080 | navržený interakční prvek liniový podél cesty VC11-R doplňková fce: protierozní, ochranný lesní pás – větrolam (šířka 6 m) v místě, kde plynovody VTL kříží IP je nutné vysadit výsadbu min. 2 m od půdorysu plynovodu, volná místa je nutné zatravnit |
| IP10 | x | 179 | 812 | 129 920 | navržený interakční prvek liniový (nutná dosadba dřevin okolo fotbalového hřiště) |
| IP11 | x |  | 20 808 | 3 329 280 | navržený interakční prvek plošný |
| IP12 | x |  | 1 304 | 208 640 | navržený interakční prvek plošný |
| IP13 | x | 830 | 4 151 | 664 160 | navržený interakční prvek liniový |

Všechny uvedené skladebné části ÚSES jsou znázorněny v mapové příloze 1.10. Hlavní výkres PSZ a popsány jsou podrobněji v tabulkové příloze 1.5. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Mapové znázornění zahrnuje vymezení jednotlivých prvků ÚSES a jejich jednoznačné kódové označení. Tabulkové popisy prvků ÚSES obsahují jejich identifikační údaje (kódové označení, funkční typ, katastrální území a polohu), základní popis současného stavu, celkovou výměru prvku, požadované cílové ekosystémy a návrh základních opatření pro zajištění funkčnosti prvku ÚSES.

# přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení

Kompletní přehled o výměře pozemků viz příloha této technické zprávy 1.2. Přehled o výměře potřebné pro společná zařízení.

| celkem potřebná výměra na pozemky PSZ |  |  | výměra |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m2 |
| opatření ke zpřístupnění pozemků +10% na doplňkové cesty |  |  | 66 659 |
| protierozní opatření |  |  | 91 703 |
| vodohospodářská opatření |  |  | - |
| opatření k ochraně a tvorbě ŽP |  |  | 578 908 |
| celkem PSZ |  |  | 737 270 |
| celkem požadavek na pozemky PSZ ve vlastnictví |  |  | výměra |
|  |  |  | m2 |
| 1. státu |  |  | - |
| 2. obec |  |  | 280 000 |
| 3. ostatní |  |  | 457 270 |
| celkem |  |  | 737 270 |
| Na pokrytí návrhu PSZ bude potřeba 74 ha, tato potřebná výměra bude použita z vlastnictví: - obce cca 28 ha; - chybí 46 ha. |  |  |  |

# přehled nákladů na uskutečnění psz

Přehled nákladů na uskutečnění PSZ viz příloha této technické zprávy 1.3. Přehled nákladů na uskutečnění PSZ.

| označení | cena |
| --- | --- |
|  | rok 2018 |
|  | kč |
| Celkem opatření ke zpřístupnění pozemků | 47 707 520 |
| Celkem protierozní opatření | 4 712 000 |
| Celkem vodohospodářská opatření | 0 |
| Celkem opatření k ochraně a tvorbě ŽP | 82 362 600 |
| Celkem | 134 782 120 |
| Celkem po zaokrouhlení | 134 783 000 |

# soupis změn druhů pozemků

| druh pozemku - pozemky řešené | výměra v ha podle |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| název | KN | skutečný stav (S) | Předběžný návrh (PN) | PN - KN |
| orná půda | 438,25 | 435,87 | 383,89 | -54,36 |
| chmelnice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vinice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zahrada | 0,00 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| ovocný sad | 0,00 | 1,46 | 0,46 | 0,46 |
| trvalý travní porost | 0,17 | 0,00 | 0,00 | -0,17 |
| lesní pozemek | 4,19 | 4,09 | 4,07 | -0,12 |
| vodní plocha | 5,59 | 5,21 | 6,45 | 0,86 |
| zastavěná plocha a nádvoří | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| ostatní plocha | 9,71 | 10,77 | 62,53 | 52,82 |
| celkem | 457,95 | 457,95 | 457,95 |  |
| Prvky plánu společných zařízení budou převážně zařazeny v kultuře ostatní plocha. Bude se jednat hlavně o polní cesty, protierozní opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, která přejdou do vlastnictví obce a navýší tak stav druhu pozemku – ostatní plocha. Na toto navýšení reaguje hlavně snížení výměry orné půdy. Druh pozemku - sad bude také zmenšen, protože její značná část přejde pod ostatní plochu v rámci ÚSES. V rámci vodní plochy dojde k jejímu navýšení, protože dojde k přičtení doprovodného porostu toku teď vedeného jako ostatní plocha. Výměra lesních pozemků je sice ve skutečném stavu (ze kterého vychází předběžný návrh) menší než v KN, ale je to dáno tím, že nyní je plocha lesních pozemků snížena o výměru skutečného stavu ostatní plochy či orné půdy, která se v této chvíli nachází na stávajících lesních pozemcích dle KN. Dojde jen k malému snížení výměry lesních pozemků z důvodu navržení cest, kdy nebyla jiná možnost. |  |  |  |  |

# doklady o projednání návrhu psz

Doklady o projednání návrhu PSZ viz příloha 1.6. Doklady o projednání PSZ.

V Brně, srpen 2018

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx