®                                                 komplexní pozemková úprava

k.ú. semošice

GSP

Geodetické služby Plzeň, spol. s r.o.,

Popelnicová 60, 312 06 Plzeň

### NÁVRHOVÁ A PROJEKČNÍ ETAPA

### PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ

### Textová část

| Datum: 09 / 2013 | Vypracoval: | Ing. Andrea Boušová |
| --- | --- | --- |

###### Obsah

| Technická zpráva |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Úvod |  |
|  | 1.1 | Výchozí podklady |
|  | 1.2 | Účel a přehled navrhovaných pozemků |
|  | 1.3 | Zásady zpracování PSZ |
|  | 1.4 | Zohlednění podmínek správních úřadů |
| 2. | Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků |  |
|  | 2.1 | Zásady návrhu dopravního systému |
|  | 2.2 | Kategorizace cestní sítě |
|  | 2.3 | Základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších polních cest |
|  | 2.4 | Objekty na cestní síti |
|  | 2.5 | Zařízení dotčená návrhem cestní sítě |
|  | 2.6 | Náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků |
|  | 2.7 | Přehled cestní sítě |
| 3. | Protierozní opatření pro ochranu ZPF |  |
|  | 3.1 | Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF |
|  | 3.2 | Přehled navrhovaných opatření k ochraně před vodní erozí a posouzení jejich účinnosti |
|  | 3.3 | Přehled navrhovaných opatření k ochraně před větrnou erozí a posouzení jejich účinnosti |
|  | 3.4 | Náklady na protierozní opatření k ochraně ZPF |
| 4. | Vodohospodářská opatření |  |
|  | 4.1 | Zásady návrhu opatření ke zlepšení vodních poměrů |
|  | 4.2 | Přehled navrhovaných opatření a jejich základní parametry |
|  | 4.3 | Náklady na vodohospodářská opatření |
|  | 4.4 | Přehled vodohospodářských opatření |
| 5. | Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí |  |
|  | 5.1 | Zásady návrhu opatření ochraně a tvorbě životního prostředí |
|  | 5.2 | Základní parametry plánu územního systému ekologické stability |
|  | 5.3 | Návrh opatření k zajištění plné funkce ÚSES |
|  | 5.4 | Náklady na realizaci opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí |
|  | 5.5 | Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí |
| 6. | Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení |  |
| 7. | Přehled nákladů na uskutečnění PSZ |  |
| 8. | Soupis změn druhů pozemků |  |
| 9. | Doklady o projednání PSZ |  |

- Úvod

Vymezení zájmového území

Území řešené návrhem společných zařízení zahrnuje k.ú. Semošice v současných katastrálních hranicích. Ze samotného návrhu scelování pozemků je vyjmutá zastavěná část obce Semošice a velké lesní komplexy na jihu a severu k.ú. Hranice obvodu byla navržena Státním Pozemkovým úřadem a podrobně projednána a vyšetřena za přítomnosti zástupců Státního Pozemkového úřadu a zpracovatele PÚ.

Celková výměra k.ú. je 1 052.1132 ha, z toho výměra řešená v KPÚ je 516.84 ha.

|  | k.ú. celkem | zahrnuto do KPÚ jako řešené |
| --- | --- | --- |
| zemědělská půda | 462.2143 ha | 460.8078 ha |
| lesní půda | 537.3171 ha | 2.5565 ha |
| vodní plocha | 11.2634 ha | 12.2029 ha |
| ostatní plocha | 34.7342 ha | 41.1133 ha |
| zastavěná plocha | 6.5842 ha | 0.3717 ha |
| CELKEM | 1 052.1132 ha | 517.0522 ha |

Katastrální území sousedící s k.ú. Semošice:

- k.ú. Blížejov (probíhá KoPÚ)

- k.ú. Doubrava u Puclic (ukončené KoPÚ)

- k.ú. Křenovy (ukončené KoPÚ)

- k.ú. Horšovský Týn

- k.ú. Osvračín (ukončená KoPÚ)

- k.ú. Podražnice

- k.ú. Puclice (ukončené KoPÚ)

Souhrnné údaje k.ú. Semošice

| číslo k.ú. | 675 911 |
| --- | --- |
| výměra k.ú. celkem | 1 052.1132 ha |
| z toho : |  |
| orná | 417.2084 ha |
| zahrada | 5.8195 ha |
| trvalé travní porosty | 39.1864 ha |
| zemědělská půda celkem | 462.2143 ha |
| lesní pozemky | 537.3171 ha |
| vodní plocha | 11.2634 ha |
| zastavěná plocha | 6.5842 ha |
| ostatní | 34.7342 ha |
| nezemědělská půda celkem | 589.8989 ha |

Identifikační údaje

| okres | Domažlice | čís. kód 3401 |
| --- | --- | --- |
| katastrální území | Semošice | čís. kód 675 911 |
| příslušná obec | Horšovský Týn | čís. kód 553 671 |
| obecní úřad | Horšovský Týn |  |
| stavební úřad | Horšovský Týn |  |

Přehledná situace řešeného území

1.1  Výchozí podklady

Výchozími podklady pro plán společných zařízení byly všechny materiály shromážděné v rámci etapy „Přípravné, průzkumné a rozborové činnosti KPÚ Semošice (Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu)“.

Podklady geodetické, mapové a majetkoprávní

- soubor geodetických informací (SGI)

- soubor popisných informací (SPI)

- státní mapa 1 : 5 000 – odvozená

- mapa BPEJ

- základní mapa ČR 1 : 10 000

- základní mapa ČR 1 : 25 000

- základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000

- silniční mapa 1 : 50 000

- mapa současného stavu, vyhotovená fotogrammetricky (ortofotomapa)

- mapa vrstevnic

- mapa zaměření skutečného stavu

- mapa obvodu pozemkové úpravy

- vlastnická mapa

Podklady územního plánování

Podklady pořízené podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

- Změna č.12 územního plánu sídelního útvaru Horšovský Týn, zpracovaná Projektovým ateliérem SLADKÝ & PARTNERS s.r.o. s účinností od 29.12.2011

- Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Horšovský Týn, MÚ Horšovský Týn, odbor výstavby a územního plánování, prosinec 2012

- Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje, Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, Plzeň

Podklady z oboru ochrany přírody a krajiny

Základní normou je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

- informace z registru půdních bloků (LPIS)

- zákres archeologických nalezišť

Podklady z oboru vodního hospodářství

- zákres zařízení ve správě ZVHS (HOZ, plošné odvodnění)

- základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000

- zákres vyhlášených záplavových území

Podklady z oboru dopravy

- zákres plánované přeložky silnice I.26

Podklady z ostatních oborů

- zákresy technické infrastruktury

Organizace, u nichž nedochází ke střetu s PÚ

NEPROSYS, s.r.o.

DIAMO, s.p.

ČEPRO, a.s.

NET4GAS, s.r.o.

Organizace, které mají v obvodu KPÚ podzemní či nadzemní vedení

Telefónica Czech Republic, a.s.

ČEZ Distribuce a.s.

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Obecné metodické podklady a pomůcky

| Zákon č.139/2002 Sb. | O pozemkových úpravách pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů |
| --- | --- |
| Zákon č.229/1991 Sb. | O úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů |
| Zákon č.344/1992 Sb. | O katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů |
| Zákon č.151/1997 Sb. | O oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů |
| Vyhl. č.540/2002 Sb. | Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů |
| Vyhl. č.545/2002 Sb. | V platném znění, o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav |
| Platné technické normy. |  |
| Postupy a činnost při projektování pozemkových úprav 2007 (vydáno Českomoravskou komorou pozemkových úprav, Středočeskou odbočkou ISBN: 978-80-7394-003-4, posouzeno a doporučeno Mze ČR-ÚPÚ pod č.j. 38810/2007-13110. |  |
| Metodický návod pro pozemkové úpravy a související informace, Miroslav Dumbrovský, Jaromír Mezera a kol., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha, Brno 2000 |  |
| Metodický návod pro vypracování návrhů pozemkových úprav, Miroslav Dumbrovský, Jaromír Mezera, Luděk Střítecký, Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, 2004 |  |
| Metodika Ochrana zemědělské půdy před erozí, Miloslav Janeček a kol., 2007 |  |
| Metodický návod k provádění pozemkových úprav, Mze 2010 (2012) |  |
| Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, Mze 2010 (2012) |  |

  - Účel a přehled navrhovaných opatření

Opatření ke zpřístupnění pozemků

Cestní síť v řešeném území je dostatečná pro přístup uživatelů zemědělské půdy, ne však pro přístup vlastníků. Stávající síť zpřístupňuje velké obhospodařované bloky a je nutné doplnit ji o cesty v rámci těchto bloků až na pozemky jednotlivých vlastníků. Doplňkové cesty jsou v plánu společných zařízení navrženy jen předběžně. Jejich přesné trasy a délky budou záviset na návrhu nového uspořádání pozemků a potřebě zpřístupnit nově navržené pozemky pro jednotlivé vlastníky.

- cesty hlavní stávající – HPC1, HPC2, HPC3a

- cesty hlavní navrhované – HPC3b

- cesty vedlejší stávající – VPC1b, VPC2a, VPC3, VPC5, VPC6, VPC9a, VPC10a, VPC10c, VPC12, VPC16, VPC17a

- cesty vedlejší navrhované – VPC1a, VPC2b, VPC9b, VPC10b, VPC11, VPC14, VPC15, VPC17b

- cesty doplňkové stávající – DPC1, DPC2, DPC3, DPC7a, DPC16a, DPC18, DPC20

- cesty doplňkové navrhované – DPC4, DPC5, DPC6, DPC7b, DPC8, DPC9, DPC10, DPC11, DPC12, DPC13, DPC14, DPC15, DPC16b, DPC17, DPC19, DPC21, DPC22, DPC23, DPC24

Protierozní opatření

Protierozní opatření jsou navrhována na velké části řešeného území. Důvodem je značná svažitost terénu. Jedná se převážně o opatření agrotechnická a organizační, v menší míře pak opatření technická v podobě protierozních mezí a cest s příkopem. V některých případech se jedná o kombinaci několika typů protierozního opatření na jedné lokalitě.

Navrhovaná agrotechnická a organizační opatření vyžadují odpovědný přístup všech uživatelů zemědělské půdy. Hospodařící uživatelé zemědělské půdy, kteří chtějí získat plnou výši přímých podpor a některých podpor Programu rozvoje venkova, jsou již dnes povinni dodržovat Standardy Dobrého zemědělského a enviromentálního stavu (GAEC), které zajišťují zemědělské hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí.

OPATŘENÍ PROTI VODNÍ EROZI

- agrotechnické opatření (používání agrotechnických půdoochranných opatření jako je setí/sázení do mulče, setí/sázení do mělké podmítky, setí/sázení do ochranné předplodiny, zejména při pěstování širokořádkových plodin) PEO – AGR 1-10

- organizační opatření (protierozní osevní postup) PEO – OP 1-2

- kombinace organizačního opatření (vyloučení erozně nebezpečných plodin, pásové střídaní plodin, protierozní rozmísťování plodin) a agrotechnického opatření (setí do mulče, použití podsevu jetelovin u obilnin, bezorebné setí) při pěstování všech plodin PEO – ORG 1-5

- organizační opatření (protierozní zatravnění) PEO – ZATR 1-4

- technické opatření PEO protierozní mez 1 (podél cesty DPC12)

PEO protierozní mez 2 (podél cesty VPC11)

OPATŘENÍ PROTI VĚTNÉ EROZI – nejsou navrhována

DALŠÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŮDY – patří sem opatření, která nejsou navrhována jako protierozní ale plní i funkci ochrany půdy

- zatravnění podél vodních toků (vodohospodářská opatření) ZATR 1-3

- zatravnění v ÚSESu (opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí) ZATR 4-6

Vodohospodářská opatření

Řešeným územím protéká významný vodní tok Radbuza. Má vyhlášené záplavové území a zároveň vymezenu aktivní zónu záplavového území. V obvodu KPÚ se dále nachází vodní tok Semošický potok, která teče ze severní části k.ú. a vlévá se do významného vodního toku Radbuzy. Dále jsou v k.ú. vodní toky označený jako VT1 ve správě Lesy ČR, který teče v severní části k.ú. přes malý rybníček a mimo obvod KPÚ ústí do Semošického potoka. Dále pak občasná vodoteč která teče od silnice I.26 do řeky Radbuzy. Je ve správě Státního pozemkového úřadu jako hlavní odvodňovací zařízení HOZ2. Dále pak občasná vodoteč, která teče podél cesty HPC2 až do řeky Radbuzy. Je ve správě Státního pozemkového úřadu jako hlavní odvodňovací zařízení HOZ1.

OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ VODNÍCH POMĚRŮ – v rámci návrhu opatření na ochranu zemědělské půdy před erozí a opatření k ochraně a tvorbě životního prodtředí jsou navrhována následující opatření, která mají pozitivní vliv na zlepšení vodních poměrů v řešeném území:

- agrotechnická opatření PEO–AGR 1-10

- organizační a agrotechnická opatření PEO–ORG 1-5 a PEO–OP 1-2

- protierozní zatravnění PEO–ZATR 1-4

- technická opatření PEO protierozní mez 1 (podél cesty DPC12)

PEO protierozní mez 2 (podél cesty VPC11)

- zatravnění v ÚSES ZATR 4-6

OPATŘENÍ K OCHRANĚ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD – návrh na změnu druhu pozemku z orné půdy na TTP v úseku kolem vodního toku řeky Radbuzy  ZATR 1-3

OPATŘENÍ K OCHRANĚ VODNÍCH ZDROJŮ – nejsou navrhována

OPATŘENÍ U STÁVAJÍCÍCH VODNÍCH DĚL NA VODNÍCH TOCÍCH – nejsou navrhována

OPATŘENÍ U STAVEB SLOUŽÍCÍCH K ZÁVLAZE A ODVODNĚNÍ POZEMKŮ - nejsou navrhována

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Řešeným územím prochází regionální biokoridor RBK 189, spojující regionální biocentra RBC 1059 (zasahuje do obvodu KoPÚ Semošice) a RBC 1046 (v k.ú. Horšovský Týn) podél řeky Radbuzy. V něm jsou vložena lokální biocentra LBC 189/03 a LBC 189/04 která rozdělují v k.ú. Semošice RBK na 3 části – RBK 189/02-189/03, RBK 189/03-189/04 a RBK 189/04-1059.

Dále byl v rámci plánu společných zařízení vymezen lokální ÚSES. Jedná se o lokální biocentra LBC HT019 a LBC HT028, o biokoridory LBK HT017-HT019, LBK HT019-HT020, LBK HT019-HT022, LBK HT020-189/4 a LBK HT031-HT028, o interakční prvky IP1 – IP10 a nově navržené významné krajinné prvky VKP1 – VKP3.

ÚSES je v řešeném katastrálním území vymezen z větší části jako funkční, výjimkou jsou RBK 189/04-1059, RBK 189/03-189/04 a LBK HT031-HT028 které jsou vedeny částečně či zcela na orné půdě a je proto navržena změna na TTP.

V rámci návrhu protierozních opatření jsou navrhována protierozní zatravnění, případně změna druhu pozemku na TTP v místech kde je na orné půdě, vedené v katastru nemovitostí, užíván trvalý travní porost – ZATR 4 (RBK 189/04-1059), ZATR 5 (RBK 189/03-189/04) a ZATR 6 (LBK HT031-HT028). Tato opatření mají kromě protierozního i funkci krajinotvornou a zvyšují ekologickou stabilitu celého území.

Je navržena doprovodná zeleň podél nově navrhovaných cest VPC2b (KZ4), VPC11 (KZ1 a KZ2), VPC15 (KZ3) a DPC12 (KZ5)

Prvky ÚSES budou navrhovány do vlastnictví města Horšovský Týn, případně zůstanou soukromým vlastníkům, pokud vlastníci budou mít zájem, aby zůstaly v jejich vlastnictví a budou souhlasit s podmínkou, že je nutné tyto pozemky užívat tak, aby plnily funkci ÚSES. Konkrétní vlastnictví jednotlivých prvků ÚSES bude řešeno při návrhu nového uspořádání.

REGIONÁLNÍ ÚSES

- biocentra – RBC 1059

- biokoridory – RBK 189/04-1059 (ZATR 4), RBK 189/03-189/04 (ZATR 5)

LOKÁLNÍ ÚSES jako součást regionálního biokoridoru

- biocentra – LBC 189/03, LBC 189/04

LOKÁLNÍ ÚSES

- biocentra – LBC HT019, LBC HT028, LBC HT031

- biokoridory – LBK HT017-HT019, LBK HT019-HT020, LBK HT019-HT022, LBK HT019-189/04, LBK HT031-HT028 (ZATR 6)

- interakční prvky – IP1 až IP10

- významné krajinné prvky – VKP1 až VKP3

DALŠÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- protierozní zatravnění – PEO – ZATR 1–4

- zatravnění podél vodních toků – ZATR 1–3

- výsadba dřevin podél nově navrhované cesty VPC11 KZ1 a KZ2

- výsadba dřevin podél nově navrhované cesty VPC15 KZ3

- výsadba dřevin podél nově navrhované cesty VPC2b KZ4

- výsadba dřevin podél nově navrhované cesty DPC12 KZ5

  - Zásady zpracování plánu společných zařízení

Vytvoření návrhu plánu je legislativně vymezeno zákonem č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, doplněným vyhláškou č. 545/2002 Sb. o postupu provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav a řídí se Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav (aktualizovaná verze k 1.5.2012) a Technickým standardem dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách (aktualizovaná verze k 1.5.2012).

Plán společných zařízení představuje soubor opatření, která mají zabezpečit naplnění jednoho z hlavních cílů pozemkových úprav, tj. vytvořit podmínky k racionálnímu hospodaření a k zabezpečení ochrany přírodních zdrojů. Dále plán společných zařízení řeší následující:

- zohlednění podmínek stanovených správními úřady a námětů účastníků řízení

- legalizace stávajících prvků převedením do vlastnictví obce

- vyčlenění vhodných ploch jako nových prvků a jejich převedení do vlastnictví

- obce, vhodnými plochami jsou zejména plochy plnící již dnes zčásti navrhovanou funkci

- preference víceúčelových zařízení tj. zařízení plnících více funkcí

- sladění požadavků všech zainteresovaných stran

Výchozími podklady byl soubor dokumentací a podkladů získaných v rámci etapy Přípravných prací, vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu.

Limity území zjištěné ve fázi přípravných prací:

- ochranná pásma – silnice I. třídy (50m od osy vozovky), silnice III.třídy (20m od osy vozovky), dráha ČD (60m od krajní koleje), nadzemní vedení ČEZ (7m od krajního vodiče), podzemní vedení ČEZ (1m na obě strany), vodovod (1,5m na obě strany), plynovod (ochranné pásmo 4m, bezpečnostní pásmo 40m), stanice KAO (5m), kabelové rozvody stanice KAO (1m), vlastní anodové uzemnění (100m všemi směry), vedení Telefónica (2m od kabelu)

- plochy vymezené pro realizaci územního systému ekologické stability

- koridor pro plánovanou přeložku silnice I.26 (zakresleno v grafické části)

  - Zohlednění podmínek stanovených správními úřady

Městský úřad Horšovský Týn, odbor životního prostředí, č.j. MUHT 8947/2013, MUHTX0046Z7D (565/2013-ŽP/OPK,SSL)

Z hlediska zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k předloženému plánu společných zařízení nemáme připomínek.

Z hlediska zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) souhlasíme s návrhem změn druhů pozemků týkajících se pozemků určených k plnění funkcí lesa. Je nutné, aby nově vzniklé lesní pozemky měly shodného vlastníka s navazujícími stávajícími lesními plochami. K předloženému plánu společných zařízení nemáme dalších připomínek.

- Stanovisko zpracovatele: požadavek na vlastnictví lesních pozemků bude řešen v etapě návrhu nového uspořádání pozemků

Městský úřad Horšovský Týn, odbor dopravy a silničního hospodářství,                     viz. zápis z kontrolního dne 30.8.2013

- K návrhu nemáme připomínek, pouze upozorňujeme, že v případě zřízení, resp.úpravy sjezdů je nutno včas požádat o příslušné povolení

- Stanovisko zpracovatele: bude respektováno

Městský úřad Horšovský Týn, odbor výstavby a územního plánování, č.j. MUHT 14540/2010 (OVÚP/14255/2010/Ma)

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Horšovský Týn nestanoví žádné zvláštní podmínky

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, č.j. 1312/13/SÚSPK-D, ev.č.20888/13

Při zpracování KPÚ požadujeme respektovat výše uvedenou silnici (III.19353 v majetkové správě SÚS Plzeňského kraje). Případné zábory sousedních pozemků částí silničního tělesa a silničním pomocným pozemkem (60cm od vnější hrany příkopu nebo od paty svahu) žádáme vyřešit pozemkovými úpravami. Při zaměřování prosíme oddělit silniční těleso včetně silničního pozemku.

- Stanovisko zpracovatele: bude respektováno

Lesy České republiky, č.j. LCR222/000624/2013

K zaslanému návrhu plánu společných zařízení v rámci zpracování komplexní pozemkové úpravy v kat.území Semošice nemáme připomínek.

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, č.j. 44606/2013/342/Kai, SP-2013/11426

Z hlediska zájmů daných Plánem hlavních povodí ČR, nařízením vlády č.262/2007 Sb., Plánem oblasti povodí Berounky a nařízením Plzeňského kraje č. 2/2010 je uvedený záměr (PSZ Semošice) možný.

Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č.254/2001 Sb. souhlasí s uvedeným záměrem za předpokladu splnění podmínek:

- pokud budou navrhována vodní díla, požaduje předložit projektovou dokumentaci těchto objektů k vydání stanoviska správce toku

- k provedení vodních děl, k jejich změnám a odstranění je potřeba povolení vodoprávního úřadu.

- Stanovisko zpracovatele: bude respektováno

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

- V řešeném území se nenachází žádné maloplodé zvláště chráněné území ve smyslu § 28, § 33, § 35 a § 36, chráněné území soustavy Natura 2000 ani památné stromy ve smyslu § 46 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

- Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny doporučujeme při tvorbě pozemkové úpravy klást důraz na zvýšení rozmanitosti struktury krajiny přispívající ke zvýšení její ekologické stability a vytvoření vlastnických předpokladů pro realizaci krajinotvorných opatření v řešeném katastru, tzn. ponechání pozemků určených k těmto účelům ve vlastnictví obce či státu.

- Při KPÚ doporučujeme zejména doplnění zeleně v krajině a respektování stávajících i navržených prvků ÚSES, interakčních prvků i významných krajinných prvků dle § 3 a § 4 zákona.

- V rámci zpracování lokálního ÚSES doporučujeme v území doplnit nové interakční prvky (remízky, meze, skupiny stromů či solitéry v zemědělské krajině, stromořadí podél cest apod.).

- Stanovisko zpracovatele: V rámci zpracování PSZ byly vymezeny prvky lokálního ÚSES, včetně vymezení interakčních prvků a byla navržena výsadba zeleně podél nově navržených cest.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, č.j. ŽP/8766/13

Výše uvedený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, č.j. RR/3766/10

- Pro celé území kraje byly zastupitelstvem Plzeňského kraje schváleny Zásady rozvoje Plzeňského kraje, které je třeba respektovat.

- Podle výše zmíněných Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje je třeba v řešeném území respektovat regionální biokoridor, koridor mezinárodní cyklostezky a plánovanou přeložku silnice I/26.

- Stanovisko zpracovatele: bude respektováno

Státní pozemkový úřad, odd. správy vodohospodářských děl, č.j.SPU 352178/2013

Ve stavební popřípadě jiné dokumentaci musí být posouzeno, zda dojde či nedojde k ohrožení funkčnosti odvodňovacích staveb a případně navrhnout technická řešení k eliminaci dopadů na funkčnost vodního díla.

Lokální biocentra a biokoridory navrhované v místech kde jsou odvodňovací stavby se nesmí stát důvodem pro omezení práv a povinností s tím souvisejících.

- Stanovisko zpracovatele: bude respektováno

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Domažlice, č.j. KRPP-112967-1/ČJ-2013-030106

Po posouzení předložených rozhledových poměrů u navrženého hospodářského sjezdu HS35 ze sil. III/19353 z hlediska zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu sděluji, že souhlasím s navrženým umístěním hospodářského sjezdu HS35 dle předložené dokumentace

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Domažlice, č.j. KRPP-132445-1/ČJ-2013-030106

Po posouzení předložených rozhledových poměrů u navrženého hospodářského sjezdu HS35 ze sil. III/19353 z hlediska zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu sděluji, že souhlasím s navrženým umístěním hospodářského sjezdu HS35 dle předložené dokumentace

Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, č.j. KRPP-301-169/ČJ-2013-0300DP

K předložené žádosti o vydání písemného stanoviska k dokumentaci „Komplexní pozemkvá úprava k.ú. Semošice – Plán společných zařízení“ sděluji, že s dokumentací souhlasím.

V technické zprávě na str.13 byly v plném rozsahu zohledněny připomínky z projednání, které jsou v souladu s ČSN 736101 čl.11.7.

Dále sděluji, že souhlasím se zřízením kolmé průsečné křižovatky silnice č.26 a veřejných účelových komunikací v intravilánu obce dle přiloženého posouzení.

- Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

2.1  Zásady návrhu dopravního systému

Cestní síť ze všech liniových zařízení ovlivňuje nejvýrazněji organizaci půdního fondu.

Kromě dopravní funkce, plní se svými příkopy i funkci protierozní ochrany a spolu s doprovodnou zelení dotváří ráz krajiny. Ze všech těchto aspektů je nutno posuzovat stávající cestní síť a uplatnit je i při návrhu nové cestní sítě. Vhodnou inspirací pro návrh zemědělského dopravního systému mohou být mapy pozemkového katastru s původními trasami cest, které vznikly přirozenou potřebou zpřístupnit tehdejší zemědělské pozemky a další místa v krajině.

Základním požadavkem na opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků je povinnost zajistit při návrhu komplexní pozemkové úpravy každému vlastníkovi možnost přístupu na vlastní pozemky. Základní kostrou dopravního systému je síť stávajících silnic a ostatních komunikací. Na ně je pak nutné navázat polní cesty, které umožní splnění podmínek přístupnosti pozemků a umožní volný pohyb zemědělských strojů a zařízení.

Komunikační síť navazuje na potřeby zemědělství a lesního hospodářství. Tato síť se rovněž historicky vyvíjela dle požadavků doby, stupněm používané mechanizace apod. Původní, především úvozové cesty nebyly udržovány a tím vznikly ojedinělé meze, ostrůvky vegetace pro drobnou zvěř.

Popis stávající dopravní sítě

Hlavní osu celého dopravního systému tvoří silnice I.26 (exit 67 Ejpovice dálnice D5 – státní hranice se SRN Folmava). Prochází katastrálním územím od východu na západ. Na ní se napojuje silnice III. 19353 která vede do obce Doubrava.

Na silnici I.26 se napojují místní komunikace MK2 – MK5. Ty umožňují přístup do zastavěné části obce Semošice.

Dále je zde síť polních cest různé kvality a důležitosti, které jsou popsány v dalších kapitolách. Tyto polní cesty umožňují přístup na zemědělské pozemky a pro současné velkoplošné uživatele je tato síť vyhovující. V návrhu pozemkové úpravy je nutno tuto síť doplnit o polní cesty, které umožní přístup na pozemky jednotlivých vlastníků.

Přeložka silnice I /26

V roce 2000 byla firmou VPÚ DECO PRAHA vypracována pro Ředitelství silnic a dálnic ČR „Studie přestavby silnice I/26, úsek D5 – Horšovský Týn“. Trasa koridoru plánované přeložky je zakreslena v územním plánu sídelního útvaru Horšovský Týn (změna č.12). Přeložka na území katastrálního území obce Semošice odbočuje ze stávající silnice I/26 mezi KM 48 a KM 49 a vede jižně od obce Semošice, přes řeku Radbuzu a železniční trať 182 Horšovský Týn – Staňkov  je navrženo přemostění a trasa pak vede jižně od města Horšovský Týn. Podklady poskytlo ŘSD – oddělení předinvestiční přípravy.

V případě realizace tohoto záměru budoucí investor zajistí na své náklady přístupy na pozemky, které tímto záměrem budou odříznuty od stávající cestní sítě. Pokud bude trasa plánované přeložky vedena jinudy, bude respektován PSZ v plném rozsahu.

Trasa plánované přeložky je zakreslena v grafické části PSZ.

Stručná charakteristika technického návrhu nových cest a cest k rekonstrukci

Hlavní polní cesty jsou navrženy jako P 4,5/30, tj. jednopruhové s odvodněním drenáží případně jednostranným příkopem pokud bude cesta sloužit jako protierozní opatření. Základní šíře koruny činí 4,5 m (šířka vozovky 3,5 m, 2 x krajnice šířka 0,5 m), ve stísněných poměrech základní šíře koruny je 4,0 m (šířka vozovky 3,5 m, 2 x krajnice šířka 0,25 m), všechny další parametry odpovídají návrhové rychlosti vn = 30 km/hod. Jednostranný příčný sklon koruny v celé délce trasy zajistí rychlý odtok srážek a tím dlouhodobou stabilitu vozovky.

Konstrukce a skladba vozovky bude vycházet z předpokládaného dopravního zatížení (IV až VI dle ČSN 736114) a obvyklého podloží.

V případě zamokřené pláně s nebezpečím namrzání bude zhutněná pláň oddělena    od konstrukčních vrstev vozovky netkanou geotextilií. Její hlavní funkcí je zabránit kontaminaci drahých štěrkových vrstev namrzavou hlínou podloží.

Vedlejší polní cesty jsou navrženy jako P 4-4,5/20, tj. jednopruhové s odvodněním drenáží, případně jednostranným příkopem pokud bude cesta sloužit jako protierozní opatření. Základní šíře koruny činí 4,5 m (šířka vozovky 3,5 m, 2 x krajnice šířka 0,5 m), ve stísněných poměrech základní šíře koruny je 4,0 m (šířka vozovky 3,5 m, 2 x krajnice šířka 0,25 m), všechny další parametry odpovídají návrhové rychlosti vn = 20 km/hod.

Doplňkové polní cesty jsou navrženy většinou jako P 3,5/20 nezpevněné, travnaté, bez krajnic, se zhutněným podložím a niveletou.

Nově navrhované polní cesty budou využívány pouze pro zemědělské, nikoliv komerční účely a budou ve vlastnictví obce.

Projektování polní cesty se bude řídit ČSN 736109.

Odvodnění polních cest

Odvodnění pláně polní cesty je zajišťováno drenáží případně jednostranným příkopem. Dno příkopu bude založeno min. 20 cm pod úrovní pláně. Část příkopu navazující na podtrubené sjezdy se v dl. min. 10 m provede jako lichoběžníkový profil se šířkou dna 40 cm.

Podtrubení hospodářských sjezdů je navrženo z trub betonových DN 600, uložených na betonové sedlo a obetonovaných vrstvou betonu. Vtoková i výtoková čela budou betonová a přilehlá část příkopu se opevní kamennou dlažbou do betonu.

Odvodnění založené pláně pod polní cestou příkopem je možné nahradit uložením flexibilního potrubí. Výhodou tohoto řešení je umožnění přístupu na sousední pozemky      po celé délce polní cesty. Současně odpadá údržba a opravy příkopu.

Způsob napojení cestní sítě na silnice I. a III.třídy

S ohledem na zamezení znečištění vozovky je u sjezdu směrem do pole navrhován zpevněný úsek v dl. 20 m, na šířku sjezdu, umožňující očištění vozidla, a upravený tak, aby povrchová voda z polní cesty byla zachycena do silničního příkopu a nevtékala na vozovku. Napojení na asfaltový povrch silnice bude provedeno tak, aby nedocházelo k odtrhávání hrany silnice zemědělskou technikou. Napojení bude provedeno ve stejné niveletě zaříznutím živičného povrchu a napojením ve spádu od silnice.

Výsledky projednávání návrhu dopravního systému

Projednávání dopravního systému probíhalo na jednáních sboru zástupců vlastníků a to ve dnech 24.4.2013 a 6.8.2013. Sboru zástupců vlastníků byla předložena koncepce cestní sítě, která byla následně upravena a doplněna dle požadavků sboru zástupců vlastníků a zástupců Města Horšovský Týn.

Dále byl dopravní systém projednáván s Policií ČR. Napojování na silnici I.třídy s Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, odborem služby dopravní polici, kpt.Ing. Meclem. Napojování na silnici III.třídy pak s Dopravním inspektorátem Domažlice, por.Bc. Kabourkem. Výsledkem těchto jednání je schválený nově navržený sjezd HS35 ze silnice III.19353. Ostatní sjezdy ze silnice III.19353 nevyhovují platným normám. Sjezdy ze silnice I.26 mimo intravilán obce dle vyjádření Policie ČR nelze použít pro zpřístupnění zemědělských pozemků z důvodu nevhodnosti pohybu zemědělské techniky na silnicích I.třídy. Z tohoto důvodu byla cestní síť navržena tak, aby se polní cesty nenavazovaly přímo na silnici I.26, ale na stávající místní komunikace v obci Semošice, případně na silnici III.19353. Napojení polní cesty přímo na silnici I.26 bylo povoleno jen ze sjezdu HS16, který se nachází v intravilánu obce, kde je povolená rychlost jen 50 km/hod a případným pohybem zemědělské techniky nebude ohrožena plynulost dopravy. Dále bylo využito stávající napojení k zemědělskému areálu vlevo při vjezdu do obce Semošice směrem od Křenov.

Celý plán společných zařízení byl předložen zástupcům Státního pozemkového úřadu, pobočka Domažlice a to na jednání dne 10.7.2013. Připomínky vzniklé z tohoto jednání byly též zapracovány do PSZ.

Taktéž byl celý plán projednán s dotčenými orgány statutní správy a to na kontrolním dnu který se konal 30.8.2013 v zasedací místnosti Státního pozemkového úřadu pobočky Domažlice.

PSZ byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva města Horšovský Týn dne 23.9.2013.

Dne 24.9.2013 byl plán společných zařízení projednán na jednání Regionální dokumentační komise Plzeňského kraje. Výtky vznesené na tomto jednání byly odstraněny a dne 25.9.2013 předloženy ke kontrole.

  - Kategorizace cestní sítě

Kategorie polních cest dle revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest

| hlavní |  | vedlejší |
| --- | --- | --- |
| dvoupruhové | jednopruhové | jednopruhové |
| P 6,0/50 | P 4,5/30 | P 4,0/20 |
|  | P 4,0/30 | P 3,5/20 |

- cesty hlavní - soustřeďují dopravu z polních cest vedlejších, jsou napojeny na místní komunikace či silnice, nebo přivádějí dopravu z přilehlých pozemků přímo k zemědělské usedlosti. Polní cesty hlavní je doporučeno navrhovat jako jednopruhové s výhybnami, výjimečně jako dvoupruhové. Předpokládá se u nich celoroční sjízdnost se svoznou plochou 150 ha. Jsou navrhovány jako zpevněné s trvalým odvodněním zemního tělesa.

V k.ú. Semošice jsou navrhovány jednopruhové P 4,5/30, s krajnicí, zpevněné, s výhybnami

HPC1     stávající

HPC2     stávající

HPC3a   stávající

HPC3b   nově navrhovaná

- cesty vedlejší - zajišťují dopravu z přilehlých pozemků nebo farem a jsou napojeny na polní cesty hlavní, mohou být napojeny i na místní komunikace, silnice III. a II. tř., výjimečně na silnice I. tř. Polní cesty vedlejší jsou jednopruhové, výhybny jsou doporučené. Polní cesty vedlejší se navrhují jako zpevněné, nezpevněné nebo v kombinaci obou konstrukčních způsobů. Svozná plocha by v zájmové oblasti neměla převyšovat 50 ha.

V k.ú. Semošice jsou navrhovány jednopruhové P 4-4,5/20, s krajnicí, zpevněné, s výhybnami

VPC1a   nově navrhovaná

VPC1b   stávající

VPC2a   stávající

VPC2b   nově navrhovaná

VPC3     stávající

VPC5     stávající

VPC6     stávající

VPC9a    stávající

VPC9b   nově navrhovaná

VPC10a stávající

VPC10b nově navrhovaná

VPC10c stávající

VPC11   nově navrhovaná

VPC12   stávající

VPC14   nově navrhovaná

VPC15   nově navrhovaná

VPC16   stávající

VPC17a stávající

VPC17b nově navrhovaná

- cesty doplňkové - zajišťují sezónní komunikační propojení v rámci propojení půdních celků jednoho vlastníka nebo tvoří hranice mezi vlastnickými pozemky (např. při hranici druhu pozemku). Polní cesty doplňkové jsou vždy jednopruhové, výhybny ani obratiště se neuvažují. Navrhují se bez zpevnění, nejčastěji zatravněné, bez podélného a příčného odvodnění a jejich realizace je závislá na způsobu hospodaření v katastru po provedení pozemkových úprav. V plánu společných zařízení jsou navrženy jen orientačně, jejich přesné umístění a délka bude závislá na potřebě zpřístupnit konkrétní nově navržené pozemky jednotlivých vlastníků v etapě návrhu nového uspořádání.

V k.ú. Semošice jsou navrhovány jednopruhové P 3-3,5/20, bez výhyben a krajnice, zpevnění minimální nebo travnaté

DPC1     stávající

DPC2     stávající

DPC3     stávající

DPC4     nově navrhovaná

DPC5     nově navrhovaná

DPC6     nově navrhovaná

DPC7a   stávající

DPC7b   nově navrhovaná

DPC8     nově navrhovaná

DPC9     nově navrhovaná

DPC10   nově navrhovaná

DPC11   nově navrhovaná

DPC12   nově navrhovaná

DPC13   nově navrhovaná

DPC14   nově navrhovaná

DPC15   nově navrhovaná

DPC16a stávající

DPC16b nově navrhovaná

DPC17   nově navrhovaná

DPC18   stávající

DPC19   nově navrhovaná

DPC20   stávající

DPC21   nově navrhovaná

DPC22   nově navrhovaná

DPC23   nově navrhovaná

DPC24   nově navrhovaná

  - Základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších polních cest

Návrh cestní sítě musí respektovat kritéria dopravní, ekologická, půdoochranná, vodohospodářská, estetická a ekonomická. Konkrétně musí návrh cestní sítě splňovat následující kritéria:

- zabezpečit propojení sousedních obcí,

- umožnit přístup na pole, které ze zemědělského hlediska tvoří základní výrobní jednotku

- umožnit propojení zemědělských podniků nebo farem vzájemně mezi sebou

- umožnit dopravu mezi zemědělským podnikem nebo farmou a místem odbytu zemědělských výrobků

- umožnit zpřístupnění krajiny a prostupnost zemědělského území, vedení značených turistických cest, cyklistických stezek, příp. běžeckých tratí

- vytvořit důležitý krajinotvorný polyfunkční prvek s funkcí ekologickou, půdoochrannou, vodohospodářskou a estetickou

- využít polních cest jako základního liniového tvaru vhodného pro stanovení nové hranice pozemku nebo nové hranice k.ú.

- odpovídat i obecně vodoochranným zásadám, aby nedošlo k ovlivnění či ohrožení jakosti vod (haváriemi apod.)

Při návrhu cestní sítě z pohledu plánu společných zařízení byla snaha o dodržení těchto obecných zásad:

- Při základním posouzení vycházet z tvaru území, konfigurace terénu a umístění zastavěné části obce uvnitř katastrálního území. V rovinatém území lze navrhovat rovnoběžnou síť pravidelných tvarů, naopak v členitém terénu je nutné respektovat odtokové poměry, protierozní požadavky a většinou centrálně umístěnou obec.

-  Zemědělská doprava se musí zcela vyloučit ze sídlišť a ze silnic hlavní sítě.

-  Svozová plocha pro hlavní polní cestu se uvažuje cca 100 – 150 ha, pokud jde pouze        o zemědělskou dopravu.

- Pozemky o výměře do 20 ha na rovině a do 5 ha v kopcovitém terénu mohou být zpřístupněny jen z jedné strany.

- Síť cest by měla být vedena v terénu tak, aby nevytvářela pozemky menší výměry než       3 ha. Pod tuto výměru je vysoká nepracovní délka pojezdu zemědělských mechanizmů.

- Navržená cestní síť by měla vyloučit nebo v maximální míře omezit zřizováni věcných břemen.

- Při návrzích je žádoucí se vyhnout místům s potřebou zářezů, násypů, odvodnění neúnosných půd, křížení s podzemním vedením a ostatními komplikacemi.

U hlavních polních cest dvoupruhých se doporučuje šířka koruny 6,50 m, z toho šířka vozovky 5,50 m a zpevněné krajnice 2 x 0,50 m.

U hlavních polních cest jednopruhých se doporučuje šířka koruny 4,00 – 4,50 m, z toho šířka vozovky (zpevnění) 3,00 – 3,50 m a šířka zpevněných krajnic 2 x 0,50 m.

Návrhová rychlost na hlavních polních cestách se doporučuje 30 km/h

Dopravní zatížení u polních cest je ve třídě III, IV, V a VI (viz. ČSN 73 6114) a návrhové období (ve smyslu ČSN 73 6109) bylo stanoveno pro všechny konstrukční typy vozovek jednotně na 20 roků.

Vedlejší polní cesty se doporučuje navrhovat jednopruhové o šířce koruny  4,50 – 3,50 m s jízdním pruhem 3,50 – 3,00 m. V případě, že vedlejší polní cesta prochází pozemky jednoho nebo malého počtu vlastníků, lze navrhovat šířku koruny 3,50 – 3,00 m bez krajnic. Návrhová rychlost na vedlejších polních cestách se doporučuje 20 km/h.

Rozhledové poměry se posuzují podle platných norem ČSN 73 6101 a ČSN 73 6102. Plocha rozhledového trojúhelníka je tvořena osami jízdních pruhů délky rozhledu pro zastavení na obou komunikacích a spojnicí koncových bodů těchto úseček. Návrhová rychlost na silnicích I. a III. třídy je 90 km/hod v extravilánu, na hlavních a vedlejších polních cestách pak 30 km/hod pro hlavní polní cesty a 20 km/hod pro vedlejší a doplňkové polní cesty. Plocha rozhledového trojúhelníku musí být prosta všech překážek a to 0,9 m nad úrovní hran obou silničních těles.

Stávající polní cesty vyhovující

| hlavní polní cesta HPC3a |  | část cesty |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 4,5/30 |  |
| délka: | 78 m |  |
| šířka: | 4,5-5m |  |
| druh zpevnění: | nezpevněná |  |
| popis trasy: | odbočuje ze silnice I.26 a vede mezi domy směrem k Semošickému potoku |  |
| křížení: | - |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – začátek cesty na obvodu KPÚ 0.078 – konec stávající části cesty (navrženo pokračování HPC3b) |  |
| návrh opatření: | stávající vyhovující |  |

| vedlejší polní cesta VPC1b |  | část cesty |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 3/20 |  |
| délka: | 181 m |  |
| šířka: | 3m |  |
| druh zpevnění: | nezpevněná, travnatá |  |
| popis trasy: | pokračování nově navrhované cesty VPC1a směrem k silnici I.26 západně od obce kolem bývalého lomu |  |
| křížení: | VN - nadzemní vedení ČEZ |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – začátek cesty jako pokračování VPC1a 0.140 – stávající sjezd na cestu DPC1 0.162 –sjezd na nově navrhovanou cestu DPC17 0.181 – konec cesty u silnice I.26 |  |
| návrh opatření: | stávající vyhovující |  |

| vedlejší polní cesta VPC5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 3,5/20 |  |
| délka: | 382 m |  |
| šířka: | 3,5m |  |
| druh zpevnění: | zpevněná |  |
| popis trasy: | odbočuje z cesty HPC3b a vede dolů směrem k silnici I.26 |  |
| křížení: | - |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z cesty HPC3b 0.357 – sjezd na cestu DPC2 0.382 – konec cesty u silnice I.26 |  |
| návrh opatření: | stávající vyhovující |  |

| vedlejší polní cesta VPC6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 4,5/20 |  |
| délka: | 297 m |  |
| šířka: | 6 - 7m |  |
| druh zpevnění: | od silnice asfaltový sjezd, pak už jen šterková |  |
| popis trasy: | vede podél lesa od nově navrhované cesty VPC15 k silnici I.26 |  |
| křížení: | VTL – plynovod, vodovod |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z VPC15 0.297 – konec cesty u silnice I.26 |  |
| návrh opatření: | stávající vyhovující |  |
| vedlejší polní cesta VPC10a |  | část cesty |
| kategorie: | P 4,5/20 |  |
| délka: | 61 m |  |
| šířka: | 4,5 m |  |
| druh zpevnění: | asfalt |  |
| popis trasy: | odbočuje ze silnice I.26 a vede k zemědělskému areálu. Navrženo pokračování cestou VPC10b napojené na stávající cestu VPC10c |  |
| křížení: | - |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – hospodářský sjezd ze silnice I.26 0.061 – konec cesty (navrženo pokračování) |  |
| návrh opatření: | stávající vyhovující |  |

| vedlejší polní cesta VPC12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 3/20 |  |
| délka: | 207 m |  |
| šířka: | 3 - 3,5m |  |
| druh zpevnění: | zpevněná |  |
| popis trasy: | odbočuje z cesta HPC2 a vede k nemovitostem u rybníka Peřina a pak dál do lesa |  |
| křížení: | NN - nadzemní vedení ČEZ |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z cesty HPC2 0.207 – konec cesty na obvodu KPÚ |  |
| návrh opatření: | stávající vyhovující |  |

| vedlejší polní cesta VPC16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 4,5/20 |  |
| délka: | 58 m |  |
| šířka: | 4,5m |  |
| druh zpevnění: | nezpevněná, travnatá |  |
| popis trasy: | odbočuje z cesty HPC2 a ve de přes trať ČD na louky u řeky Radbuzy. Napojuje se na nově navrhovanou cestu DPC24 |  |
| křížení: | - |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z cesty HPC2 0.408 – konec cesty za tratí ČD |  |
| návrh opatření: | stávající vyhovující |  |

| doplňková polní cesta DPC1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 3/20 |  |
| délka: | 155 m |  |
| šířka: | 3 – 3,5 m |  |
| druh zpevnění: | nezpevněná, travnatá |  |
| popis trasy: | cesta odbočuje z cesty VPC1b a vede směrem k silnici I.26 |  |
| křížení: | - |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z cesty VPC1b 0.155 – konec cesty u silnice I.26 |  |
| návrh opatření: | stávající vyhovující |  |

| doplňková polní cesta DPC2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kategorie: | P 3,5/20 |  |  |
| délka: | 133 m |  |  |
| šířka: | 3,5 - 4 m |  |  |
| druh zpevnění: | nezpevněná, travnatá |  |  |
| popis trasy: | odpojuje se z cesty VPC5 a vede podél zahrad |  |  |
| křížení: | - |  |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd ze stávající cesty VPC5 0.133 – konec cesty |  |  |
| návrh opatření: | stávající vyhovující |  |  |
| doplňková polní cesta DPC3 |  |  |  |
| kategorie: | P 3/20 |  |  |
| délka: | 100 m |  |  |
| šířka: | 3 – 3,5 m |  |  |
| druh zpevnění: | nezpevněná, travnatá |  |  |
| popis trasy: | Propojuje HPC3b s DPC6 |  |  |
| křížení: | - |  |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z nově navrhované cesty DPC6 0.048 – sjezd na nově navrhovanou cestu HPC3b |  |  |
| návrh opatření: | stávající vyhovující |  |  |
| doplňková polní cesta DPC7a |  | část cesty |  |
| kategorie: | P 3,5/20 |  |  |
| délka: | 48 m |  |  |
| šířka: | stávající šířka je 3,5 - 4m |  |  |
| druh zpevnění: | nezpevněná |  |  |
| popis trasy: | odbočuje z cesty HPC1 a vede jižním směrem na pozemky mezi lesem a cestou HPC2 |  |  |
| křížení: | - |  |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z cesty HPC1 0.048 – konec stávající cesty na hranici orné půdy (navrženo pokračování cestou DPC7b) |  |  |
| návrh opatření: | stávající vyhovující |  |  |

| doplňková polní cesta DPC16a |  | část cesty |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 3/20 |  |
| délka: | 144 m |  |
| šířka: | 3m |  |
| druh zpevnění: | nezpevněná |  |
| popis trasy: | odbočuje z místní komunikace MK3 a vede severním směrem k mostku M4 přes Semošický potok. Pak už je jen vyježděná v louce. V PSZ je navrženo její pokračování DPC16b podél potoka až k obvodu KPÚ kde naváže na stávající lesní cestu. |  |
| křížení: | - |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z místní komunikace MK3 0.142 – mostek M4 přes Semošický potok 0.144 – konec stávající části cesty |  |
| návrh opatření: | stávající vyhovující |  |

| doplňková polní cesta DPC18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 3,5/20 |  |
| délka: | 48 m |  |
| šířka: | 3,5 - 4 m |  |
| druh zpevnění: | nezpevněná, travnatá |  |
| popis trasy: | odpojuje se z cesty DPC6 a vede podél na louku mezi lesy |  |
| křížení: | VTL plynovod |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z nově navrhované cesty DPC6 0.048 – konec cesty |  |
| návrh opatření: | stávající vyhovující |  |

| doplňková polní cesta DPC20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 3,5/20 |  |
| délka: | 85 m |  |
| šířka: | 3,5 m |  |
| druh zpevnění: | nezpevněná, travnatá |  |
| popis trasy: | odpojuje se z místní komunikace MK5 a vede k zahradám u Semošického potoka |  |
| křížení: | NN – nadzemní vedení ČEZ |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z místní komunikace MK5 0.085 – konec cesty |  |
| návrh opatření: | stávající vyhovující |  |

Stávající polní cesty navržené k rekonstrukci

| hlavní polní cesta HPC1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 4,5/30 |  |
| délka: | 2 104 m |  |
| šířka: | stávající šířka je 3 – 4 m |  |
| druh zpevnění: | hlinitá |  |
| popis trasy: | cesta odbočuje z cesty HPC2 a vede jižním směrem od obce podél lesa na zemědělské pozemky „U Blížejova“ a pak pokračuje do lesa a vede až k silnici III.18310. |  |
| křížení: | vodovod |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z cesty HPC2 0.010 – stávající sjezd na cestu DPC7a 0.174 – stávající sjezd na nově navrhovanou cestu DPC22 0.400 – navržený sjezd na nově navrhovanou cestu DPC12 a navržena výhybna V1 0.698 – stávající sjezd na VPC3, navržena výhybna V2 0.985 – navržena výhybna V3 1.273 – stávající sjezd na nově navrhovanou cestu DPC14 a navržena výhybna V4 1.600 – navržena výhybna V5 1.695 – navržený sjezd na nově navrhovanou cestu DPC15 1.950 – navržena výhybna V6 2.104 – hranice k.ú. (cesta pokračuje v sousedním k.ú.) |  |
| odvodnění: | drenáž, odvedení vody do přilehlého lesa |  |
| návrh opatření: | navržena rekonstrukce a rozšíření na kategorii 4,5/30 |  |

| hlavní polní cesta HPC2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 4,5/30 |  |
| délka: | 2 196 m |  |
| šířka: | stávající šířka je 3,5 – 4 m |  |
| druh zpevnění: | zpevněná, štěrková |  |
| popis trasy: | cesta se napojuje na místní komunikaci, která vede od silnice I.26 zastavěnou částí obce Semošice na jih. Vede přes řeku Radbuzu mostem M1, dále přes most M2, přes železniční trať (značený nechráněný přejezd) a vede podél tratě až k lokalitě „Peřina“ a pak dál do lesů v sousedních k.ú. Jedná se jediný přístup do celé části jižně od řeky Radbuzy. |  |
| křížení: | VN – nadzemní vedení ČEZ, NN – nadzemní vedení ČEZ, vodovod |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – obvod KPÚ 0.022 – most M1 přes řeku Radbuzu 0.050 – inundační most M2 – Beneš 3x2m 0.129 – stávající sjezd na nově navrhovanou cestu DPC21 0.165 – navržený sjezd na nově navrhovanou cestu DPC24 0.248 – stávající sjezd na cestu HPC1 0.371 – navržena výhybna V13 0.770 – navržena výhybna V14 1.120 – navržena výhybna V15 1.431 – navržena výhybna V16 1.543 – stávající sjezd na cestu VPC12 1.586 – stávající sjezd na cestu VPC16 2.190 – stávající sjezd na cestu VPC17a 2.196 – hranice k.ú. (cesta pokračuje v sousedním k.ú.) |  |
| odvodnění: | na části pravostranný příkop svedený do řeky Radbuzy a na části pak do rybníka Peřina |  |
| návrh opatření: | navržena rekonstrukce a rozšíření na kategorii 4,5/30 a rekonstrukce mostu M1. Dále je navržena rekonstrukce propustků na přejezdech z HPC2 na pozemky za vodotečí HOZ1. V projektové dokumentaci rekonstrukce cesty je nutno vyřešit případné křížení cesty s kabelem podél trati ČD. |  |
| vedlejší polní cesta VPC2a |  | část cesty |
| kategorie: | P 4,5/20 |  |
| délka: | 255 m |  |
| šířka: | stávající šířka je 3m |  |
| druh zpevnění: | zpevněná |  |
| popis trasy: | odbočuje před mostem M1 z HPC2 a vede východním směrem podél řeky Radbuzy. Navržena rekonstrukce a prodloužení nově navrženou cestou VPC2b |  |
| křížení: | VN - nadzemní vedení ČEZ |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z cesty HPC2 0.230 – propustek P1 přes Semošický potok 0.255 – konec stávající cesty na hranici orné půdy (navrženo pokračování cestou VPC2b) |  |
| návrh opatření: | Navržena rekonstrukce, zpevněný štěrkový povrch a rozšíření na kategorii 4,5/30. Navržena rekonstrukce mostku M5 přes Semošický potok. |  |

| vedlejší polní cesta VPC3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 4/20 |  |
| délka: | 127 m |  |
| šířka: | stávající šířka je 3,5 - 4m |  |
| druh zpevnění: | zpevněná |  |
| popis trasy: | odbočuje z cesty HPC1 a vede západním směrem k vysílači kde končí na hranici zemědělské půdy. Je navrženo její pokračování cestou DPC13 podél meze a lesíka až k lesu na hranici s k.ú. Horšovský Týn |  |
| křížení: | - |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z cesty HPC1 0.127 – konec stávající cesty na hranici orné půdy (navrženo pokračování cestou DPC13) |  |
| návrh opatření: | Navržena rekonstrukce, zpevněný štěrkový povrch a rozšíření na kategorii 4/20. |  |

| vedlejší polní cesta VPC9a |  | část cesty |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 4,5/20 |  |
| délka: | 157 m |  |
| šířka: | stávající šířka je 4 – 4,5m |  |
| druh zpevnění: | částečně zpevněná štěrková |  |
| popis trasy: | odbočuje ze silnice III.19353 a vede západním směrem k bloku zemědělské půdy uprostřed lesního komplexu nad obcí Semošice. Jedná se o jedinou přístupovou cestu na tento cca 15ha blok orné půdy. |  |
| křížení: | - |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – stávající sjezd ze silnice III.19353 (HS30) 0.157 – konec stávající cesty (navrženo narovnání cesty oproti původní trase a to novou částí cesty VPC9b) |  |
| návrh opatření: | Navržena rekonstrukce, zpevněný štěrkový povrch a rozšíření na kategorii 4,5/30. |  |
| vedlejší polní cesta VPC10c |  | část cesty |
| kategorie: | P 4,5/20 |  |
| délka: | 300 m |  |
| šířka: | Stávající šířka je 4-4,5m |  |
| druh zpevnění: | nezpevněná |  |
| popis trasy: | odbočuje ze silnice I.26 a vede dolů k řece Radbuze. V plánu společných zařízení bude použita trasa stávající cesty až od napojení nově navrženého úseku VPC10b směrem dolů. |  |
| křížení: | vodovod, VN – nadzemní vedení ČEZ |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z VPC10b 0.300 – sjezd na VPC2b |  |
| návrh opatření: | Navržena rekonstrukce, zpevněný povrch a rozšíření na kategorii 4,5/30 |  |

| vedlejší polní cesta VPC17a |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 4,5/20 |  |
| délka: | 112 m |  |
| šířka: | 5 – 8m |  |
| druh zpevnění: | nezpevněná, travnatá |  |
| popis trasy: | odbočuje z cesty HPC2 a vede přes trať ČD na louky u řeky Radbuzy. Navrženo pokračování VPC17b až na hranici s k.ú. Křenovy (napojení na cestu v k.ú Křenovy) |  |
| křížení: | - |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z cesty HPC2 0.112 – konec cesty za tratí ČD |  |
| návrh opatření: | Navržena rekonstrukce, zpevněný povrch a rozšíření na kategorii 4,5/30 |  |

Celková délka dnešních polních cest je 7 337 m.

Navrhované rozšíření sítě polních cest

| hlavní polní cesta HPC3b |  | část cesty |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 4,5/30 |  |
| délka: | 1 585 m |  |
| šířka: | 7 m |  |
| druh zpevnění: | zpevněná |  |
| popis trasy: | Pokračování stávající části cesty HPC3a, která odbočuje ze silnice I.26. Vede severním podél pásu křovin, které přejíždí stávajícím přejezdem a pokračuje po druhé straně pásu pořád na sever až k hranici se sousedním k.ú. Podražnice. |  |
| křížení: | VN - nadzemní vedení ČEZ, VTL plynovod |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd ze stávající cesty HPC3a 0.475 – navržený sjezd na nově navrhovanou cestu VPC5, VPC11 a DPC6, navržena výhybna V23 0.823 – stávající sjezd na cestu DPC3, navržena výhybna V24 1.112 – navržený sjezd na nově navrhovanou cestu DPC4, navržena výhybna V25 1.339 – navržený sjezd na nově navrhovanou cestu DPC5, navržena výhybna V26 1.585 – konec cesty na hranici s k.ú. Podražnice |  |
| odvodnění: | drenáž, odvedení vody do přilehlých roklí a do lesa |  |
| vedlejší polní cesta VPC1a |  | část cesty |
| kategorie: | P 4/20 |  |
| délka: | 237 m |  |
| šířka: | 6m |  |
| druh zpevnění: | zpevněná |  |
| popis trasy: | Odbočuje nově navrženým sjezdem z VPC11 a vede podél lesíka až ke stávající cestě VPC1b (ta navazuje jako pokračování cesty VPC1a a vede až k silnici I.26). |  |
| křížení: | - |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – navržený sjezd z cesty VPC11 0.237 – konec navržené části cesty (pokračuje jako stávající VPC1b) |  |
| odvodnění: | drenáž, odvedení vody do rokle |  |

| vedlejší polní cesta VPC2b |  | část cesty |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 4,5/20 |  |
| délka: | 2 055 m |  |
| šířka: | 5-7 m |  |
| druh zpevnění: | zpevněná |  |
| popis trasy: | Pokračování stávající cesty VPC2a (ta odbočuje před mostem M1 z místní komunikace MK1 a vede východním směrem podél řeky Radbuzy). Cesta vede východním směrem rovnoběžně s řekou Radbuzou nejprve podél meze a pak po hranici mezi ornou půdou a TTP. U otevřeného příkopu HOZ2 se stáčí severním směrem k silnici I.26 a přes pole se napojuje na cestu v sousedním k.ú. Křenovy, která je ukončená na katastrální hranici. |  |
| křížení: | VN - nadzemní vedení ČEZ, vodovod |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd ze stávající cesty VPC2a 0.100 – navržena výhybna V7 0.535 – sjezd na stávající cestu VPC10, navržena výhybna V8 0.900 – navržena výhybna V9 1.251 – navržený sjezd na nově navrhovanou cestu DPC19, navržen výhybna V10 1.280 – mostek M3 1.291 – navržený sjezd na nově navrhovanou cestu DPC10 2.055 – konec cesty na hranici s k.ú. Křenovy (cesta pokračuje dál) |  |
| odvodnění: | drenáž, odvedení vody do Semošického potoka a do řeky Radbuzy |  |

| vedlejší polní cesta VPC9b |  | část cesty |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 4,5/20 |  |
| délka: | 55 m |  |
| šířka: | 8m |  |
| druh zpevnění: | zpevněná |  |
| popis trasy: | nový úsek stávající cesty VPC9a, který cestu narovná a dovede až k hranici zemědělské půdy |  |
| křížení: | - |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z cesty VPC9a 0.055 – konec cesty |  |
| odvodnění: | drenáž, odvedení vody do lesa |  |

| vedlejší polní cesta VPC10b |  | část cesty |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 4,5/20 |  |
| délka: | 129 m |  |
| šířka: | 8m |  |
| druh zpevnění: | zpevněná |  |
| popis trasy: | navržena jako propojení stávajících cest VPC10a a VPC10c. |  |
| křížení: | Kabel Telefónica |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z VPC10a 0.129 – sjezd na VPC10c |  |
| odvodnění: | drenáž, odvedení vody podél cesty VPC10c do řeky Radbuzy |  |
| vedlejší polní cesta VPC11 |  |  |
| kategorie: | P 4/20 |  |
| délka: | 1 210 m |  |
| šířka: | 6 - 8 m |  |
| druh zpevnění: | zpevněná |  |
| popis trasy: | odbočuje z nově navržené cesty HPC3b a vede západním směrem k lesíku uprostřed pole, podél něj a pak se stáčí na sever, vede k dalšímu lesíku v poli a nakonec se stáčí k hranici s k.ú. Horšovský Týn. Návrh doprovodné zeleně KZ1 (330m) a KZ2 (275m) |  |
| křížení: | VN – nadzemní vedení ČEZ |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z nově navržené cesty HPC3b 0.332 – navržený sjezd na nově navrhovanou cestu VPC1a 0.350 – navržena výhybna V21 0.650 – navržena výhybna V22 1.210 – konec cesty |  |
| odvodnění: | svodný příkop 0.000 – 0.330 jako protierozní opatření, odvedení vody do přilehlé rokle |  |

| vedlejší polní cesta VPC14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 4,5/20 |  |
| délka: | 1 153 m |  |
| šířka: | 8 m |  |
| druh zpevnění: | zpevněná |  |
| popis trasy: | Cesta vede od silnice I.26 dolů podél plotu a pak po hranici mezi ornou a TTP směrem ke katastrální hranici s k.ú. Horšovský Týn (v budoucnu možnost propojení s k.ú. Horšovský Týn) |  |
| křížení: | VN – nadzemní vedení ČEZ |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – stávající hospodářský sjezd HS16 ze silnice I.26 0.400 –navržena výhybna V11 0.800 –navržena výhybna V12 1.153 – konec cesty na hranici s k.ú. Horšovský Týn |  |
| odvodnění: | drenáž, svedení vody do řeky Radbuzy |  |

| vedlejší polní cesta VPC15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 4,5/20 |  |
| délka: | 1 656 m |  |
| šířka: | 8 m |  |
| druh zpevnění: | zpevněná |  |
| popis trasy: | Vede od silnice III.19353 (nově navržený sjezd HS35) k lesu a podél lesa dolů směrem k silnici I.26, kolem rybníčku, podél lesa nahoru a pak přes pole až k lesíku a kolem něj až k obvodu KPÚ. |  |
| křížení: | VTL - plynovod |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – nově navržený hospodářský sjezd HS35 ze silnice III.19353 0.370 –navržena výhybna V17 0.790 –navržena výhybna V18 1.200 – navržena výhybna V19 1.632 – navržena výhybna V20 1.656 – konec cesty, sjezd na cestu VPC6 |  |
| odvodnění: | drenáž, odvedení vody do přilehlého lesa |  |

| vedlejší polní cesta VPC17b |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 4/20 |  |
| délka: | 87 m |  |
| šířka: | 6 m |  |
| druh zpevnění: | zpevněná |  |
| popis trasy: | Navržena jako pokračování stávající VPC17a až k hranici s k.ú. Křenovy (napojuje se na cestu v sousedním k.ú.) |  |
| křížení: | - |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z cesty VPC17a 0.087 – konec cesty u obvodu KPÚ |  |
| odvodnění: | drenáž, odvedení vody do přilehlého lesa |  |

| doplňková polní cesta DPC4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 3,5/20 |  |
| délka: | 792 m |  |
| šířka: | 5 m |  |
| druh zpevnění: | travnatý pás |  |
| popis trasy: | odbočuje z nově navržené cesty HPC3b a vede západním směrem podél lesíka a rokle a na konci něj se stáčí jižním směrem na zemědělské pozemky mezi dvěma roklemi. |  |
| křížení: | VN – nadzemní vedení ČEZ, VTL plynovod |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z nově navržené cesty HPC3b 0.792 – konec cesty |  |

| doplňková polní cesta DPC5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 3,5/20 |  |
| délka: | 560 m |  |
| šířka: | 5 - 6 m |  |
| druh zpevnění: | travnatý pás |  |
| popis trasy: | odbočuje z nově navržené cesty HPC3b a vede západním směrem k lesíku uprostřed pole a až ke katastrální hranici s k.ú. Horšovský Týn (v budoucnu možnost propojení s k.ú. Horšovský Týn). |  |
| křížení: | VN – nadzemní vedení ČEZ |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z nově navržené cesty HPC3b 0.560 – katastrální hranice s k.ú. Horšovský Týn |  |
| odvodnění: | svodný příkop 0.000 – 0.200 jako protierozní opatření, odvedení vody do přilehlé rokle |  |

| doplňková polní cesta DPC6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 3,5/20 |  |
| délka: | 383 m |  |
| šířka: | 5 m |  |
| druh zpevnění: | travnatý pás |  |
| popis trasy: | odbočuje z nově navržené cesty HPC3b a vede severním směrem podél lesíka |  |
| křížení: | VTL plynovod |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z nově navržené cesty HPC3b 0.359 – sjezd na stávající cestu DPC18 0.383 – konec cesty |  |

| doplňková polní cesta DPC7b |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 3,5/20 |  |
| délka: | 1 072 m |  |
| šířka: | 5 m |  |
| druh zpevnění: | travnatý pás |  |
| popis trasy: | pokračování stávající cesty DPC7a, vede podél cesty HPC2 za příkopem, kterým teče občasný vodní tok a slouží jako otevřené hlavní odvodňovací zařízení HOZ1. S cestou HPC2 spojena několika přejezdy přes příkop. |  |
| křížení: | vodovod |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd ze stávající cesty DPC7a 0.421 – propojení s cestou HPC2 0.653 – propojení s cestou HPC2 0.888 – propojení s cestou HPC2 1.072 – konec cesty, propojení s cestou HPC2 |  |

| doplňková polní cesta DPC8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 3,5/20 |  |
| délka: | 191 m |  |
| šířka: | 5 m |  |
| druh zpevnění: | travnatý pás |  |
| popis trasy: | odbočuje ze stávající cesty VPC6 a vede podél lesíka až k obvodu KPÚ. |  |
| křížení: | - |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd ze stávající cesty VPC6 0.191 – konec cesty na obvodu KPÚ |  |

| doplňková polní cesta DPC9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 3,5/20 |  |
| délka: | 656 m |  |
| šířka: | 5 m |  |
| druh zpevnění: | travnatý pás |  |
| popis trasy: | odbočuje ze stávající cesty VPC6 a vede podél lesíka až k obvodu KPÚ. Část u obvodu je i jako protierozní opatření. |  |
| křížení: | VTL – plynovod, vodovod |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd ze stávající cesty VPC6 0.656 – konec cesty na obvodu KPÚ |  |

| doplňková polní cesta DPC10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 3,5/20 |  |
| délka: | 537 m |  |
| šířka: | 5 m |  |
| druh zpevnění: | travnatý pás |  |
| popis trasy: | odbočuje z nově navržené cesty VPC2b a vede východním směrem ke katastrální hranici s k.ú. Křenovy |  |
| křížení: | - |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z nově navržené cesty VPC2b 0.537 – konec cesty na obvodu KPÚ |  |

| doplňková polní cesta DPC11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 3,5/20 |  |
| délka: | 271 m |  |
| šířka: | 5 m |  |
| druh zpevnění: | travnatý pás |  |
| popis trasy: | odbočuje z cesty DPC7a a vede jižním směrem podél meze k lesnímu komplexu v jižní části k.ú. |  |
| křížení: | vodovod |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z cesty DPC7a 0.537 – konec cesty |  |

| doplňková polní cesta DPC12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 3,5/20 |  |
| délka: | 430 m |  |
| šířka: | 5 m |  |
| druh zpevnění: | travnatý pás |  |
| popis trasy: | odbočuje z cesty HPC1 a vede západním směrem k lesíku u trati ČD. |  |
| křížení: | vodovod |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z cesty HPC1 0.430 – konec cesty |  |

| doplňková polní cesta DPC13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 3,5/20 |  |
| délka: | 262 m |  |
| šířka: | 5 m |  |
| druh zpevnění: | travnatý pás |  |
| popis trasy: | Navazuje na stávající cestu VPC3, vede západním směrem podél meze a lesíka směrem k hranici s k.ú. Horšovský Týn. Končí na hranici pozemku vlastníka. |  |
| křížení: | vodovod |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z cesty VPC3 0.262 – konec cesty |  |

| doplňková polní cesta DPC14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 3,5/20 |  |
| délka: | 266 m |  |
| šířka: | 5 m |  |
| druh zpevnění: | travnatý pás |  |
| popis trasy: | odbočuje z cesty HPC1 a vede západním směrem k lesu |  |
| křížení: | - |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z cesty HPC1 0.266 – konec cesty u obvodu KPÚ |  |

| doplňková polní cesta DPC15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 3,5/20 |  |
| délka: | 323 m |  |
| šířka: | 5 m |  |
| druh zpevnění: | travnatý pás |  |
| popis trasy: | odbočuje z cesty HPC1 a vede západním směrem k lesu |  |
| křížení: | - |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z cesty HPC1 0.323 – konec cesty u obvodu KPÚ |  |

| doplňková polní cesta DPC16b |  | část cesty |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 3,5/20 |  |
| délka: | 466 m |  |
| šířka: | 5m |  |
| druh zpevnění: | travnatý pás |  |
| popis trasy: | pokračování stávající cesty DPC16a od propustku P4 po loukách podél Semošického potoka v trase vyježděné luční cesty |  |
| křížení: | VTL plynovod |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z cesty DPC16a 0.466 – konec cesty na obvodu KPÚ (pokračuje dál do lesa) |  |

| doplňková polní cesta DPC17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 3,5/20 |  |
| délka: | 552 m |  |
| šířka: | 5 m |  |
| druh zpevnění: | travnatý pás |  |
| popis trasy: | odbočuje z cesty VPC1b a vede západním směrem podél lesíka |  |
| křížení: | VN – nadzemní vedení ČEZ |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z cesty VPC1b 0.552 – konec cesty |  |

| doplňková polní cesta DPC19 |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 3,5/20 |  |
| délka: | 372 m |  |
| šířka: | 5 m |  |
| druh zpevnění: | travnatý pás |  |
| popis trasy: | odbočuje z cesty VPC2b a vede podél občasného vodního toku (HOZ2) k silnici I.26 |  |
| křížení: | VN – nadzemní vedení ČEZ, kabel Telefónica |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z cesty VPC2b 0.372 – konec cesty |  |

| doplňková polní cesta DPC21 |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 3,5/30 |  |
| délka: | 1 229 m |  |
| šířka: | 5m |  |
| druh zpevnění: | travnatý pás |  |
| popis trasy: | Odbočuje z cesty HPC2 a vede po loukách mezi řekou Radbuzou a tratí ČD. Navržena rekonstrukce propustku P3 |  |
| křížení: | - |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z cesty HPC2 1.229 – konec cesty u obvodu KPÚ |  |

| doplňková polní cesta DPC22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 3,5/20 |  |
| délka: | 370 m |  |
| šířka: | 5 m |  |
| druh zpevnění: | travnatý pás |  |
| popis trasy: | Odbočuje stávajícím sjezdem z HPC1 a vede při kraji louky a pak podél ostatní plochy až ke trati. |  |
| křížení: | - |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z cesty HPC1 0.370 – konec cesty, napojení přejezdu přes trať ČD a spojení s DPC21 |  |

| doplňková polní cesta DPC23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 3,5/20 |  |
| délka: | 770 m |  |
| šířka: | 5 m |  |
| druh zpevnění: | travnatý pás |  |
| popis trasy: | Navržena jako pokračování cesty VPC2b až k cestě v sousedním k.ú. Křenovy |  |
| křížení: | - |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z cesty VPC2b 0.370 – konec cesty na hranici s k.ú. Křenovy (cesta pokračuje v sousedním k.ú.) |  |

| doplňková polní cesta DPC24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| kategorie: | P 3,5/20 |  |
| délka: | 2 038 m |  |
| šířka: | 5 m |  |
| druh zpevnění: | travnatý pás |  |
| popis trasy: | odbočuje za mostem M1 z cesty HPC2 a vede východním směrem podél trati ČD směrem ke katastrální hranici s k.ú. Křenovy. V místě u lokality Peřina je přejezd přes trať a cesta VPC16 spojuje cestu s cestou HPC2. Končí u napojení na cestu VPC17a |  |
| křížení: | NN – nadzemní vedení ČEZ, vodovod |  |
| průběh trasy, objekty: | 0.000 – sjezd z cesty HPC2 1.035 – propojení přejezdem přes trať s HPC2 vedoucí za tratí ČD 1.385 – sjezd na cestu VPC16, která vede přes trať CD 2.038 – sjezd na cestu VPC17 |  |

Celková délka nově navrhovaných polních cest je 19 615 m.

Výsadba zeleně podél polních cest

Návrh výsadby doprovodné zeleně podél nově navrhovaných cest VPC2b – KZ4, VPC11 - KZ1 a KZ2, VPC15 - KZ3, DPC12 – KZ5. Přesná skladba a počet dřevin bude řešen v realizačním projektu, doporučeny jsou javor či lípa.

  - Objekty na cestní síti

Propustky umožňují svést vodu přes vodoteč, kterou trasa cesty kříží. Dělí se na propustky trubní, deskové a na mostky. Typ se volí podle velikosti předpokládaného průtoku vody a výšky nivelety cesty nad dnem. Dimenzování průtočného profilu propustku je hydrotechnický výpočet, který ověřuje, zda určený profil trouby (DN) převede daný průtok Q při navrženém sklonu dna nivelety při dodržení přípustné rychlosti vody na výtoku. Za těchto podmínek:    · propustky se dimenzují na hodnotu Q50

· maximální přípustná rychlost vody v potrubí = 7 m3.s-1

· v celé délce propustku, včetně vtoku a vyústění je uvažován průtok s volnou hladinou

Přesné hodnoty DN propustků v zájmovém území budou uvedeny v prováděcích projektech jednotlivých cest.

Hospodářské sjezdy umožňují najetí vozidel z cesty na přilehlé pozemky a naopak. Musí též umožnit průtok vody v cestním příkopu. Proto mají podobnou konstrukci jako trubní propustky. Sjezdy se budují o šířce 6-8 m s pokud možno kolmým napojením na stávající komunikaci. Jedná –li se o sjezd ze silnice, je navrhován zpevněný úsek v délce 20m na šířku sjezdu aby se zabránilo znečištění vozovky.

Výhybny se zřizují u jednopruhých polních cest na základě provozní potřeby. Navrhují se v místech s delším rozhledem na další průběh cesty a umísťují se obvykle vpravo ve směru jízdy na pole. Tvoří ji vozovka stejné konstrukce rozšířená minimálně o 2 m v délce 20 m. Přechod ze šířky jednopruhové cesty na šířku dvoupruhové cesty se provede náběhy    1 : 3, což odpovídá přibližně délce 6 m. Doporučená vzdálenost jednotlivých výhyben je     400 m a je vhodné dodržet viditelnost z jedné na druhou.

Násypy hlavních polních cest podél vodních toků a v zátopových územích se navrhují tak, aby hrana koruny polní cesty byla maximálně 0,5 m nad hladinou průtoku stanovenou příslušným vodoprávním orgánem.

Křížení a napojování polních cest má být pokud možno kolmé. Nelze-li to splnit, pak úhel křížení by neměl být menší než 60°. Napojení cest se řeší zaoblením rohů vzniklých protknutím krajů koruny oblouky o poloměru R = 10 m v ose cesty, nebo R = 8 m v hraně.

Vegetační doprovod, který plní funkci interakčního prvku. Vzdálenost kmene stromu od hrany koruny polní cesty musí být alespoň 2,5 m, přitom stromy musí být sázeny nejméně 0,5 m za hranou příkopu a jejich koruny nesmí zasahovat do průjezdného prostoru cesty a zabraňovat rozhledu.

Most M1

Most M1 je tvořen dvěma krajními opěrami – levobřežní je betonová, pravobřežní je kamenná a jednou mezilehlou betonovou podpěrou. Nosná konstrukce je tvořena ocelovým roštem z nosníků tzv. I a železobetonovou deskou mostovky. Oblast mezi jednotlivými nosníky je zabetonovaná. Zábradlí je ocelové.

Sbor zástupců vlastníků a zástupci města Horšovský vznesli požadavek na rekonstrukci mostu M1 přes řeku Radbuzu. Zástupci města doložili dokument „Hlavní prohlídka dle ČSN 736221“ ze dne 6.10.2012, zpracovaný Ing. Hlavničkou, autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce. V tomto dokumentu je zhodnocen stav mostu a všech jeho částí a je konstatováno:

- u pravobřežní opěry nebezpečí zřícení

- prvky nosné konstrukce zrezivělé, ochranný antikorozní nátěr nefunkční

- betonový povrch mostovky pokryt nečistotami, podél zábradlí uchycen travní porost

- konstrukce zábradlí poškozena, bez ochranného nátěru, výška neodpovídá ČSN

- mostní objekt je dlouhodobě neudržován

- most je nutno zahrnout do plánu rekonstrukcí

Návrh na odstranění zjištěných závad je následující:

- diagnostický průzkum betonu

- vypracování PD na rekonstrukci

- do doby realizace rekonstrukce provést zajištění pravobřežní opěry

- realizovat celkovou rekonstrukci

Most je v plánu společných zařízení navržen jako součást HPC2 k rekonstrukci. Parametry mostu zůstanou, přesný rozsah rekonstrukce bude řešit projektová dokumentace.

Most M2

Jedná se o most postavený za účelem převedení větších průtoků řeky Radbuzy. Je tvořen třemi prvky „Beneš“ 3,00 x 2,00.

V současnosti je odtokový profil do koryta řeky zanesen sedimenty a je nutná jeho úprava a odstranění sedimentů a náletových dřevin v odtokovém profilu a dále pak oprava zábradlí.

Objekty na cestní síti

| Označení cesty | Objekt |
| --- | --- |
| HPC1 | stávající sjezd z HPC2, navržené výhybny V1 – V6 |
| HPC2 | stávající mosty M1 a M2, navržené výhybny V13 – V16 |
| HPC3a | stávající hospodářský sjezd ze silnice I.26 |
| HPC3b | navržené výhybny V23 – V26 |
| VPC1a | navržený sjezd z VPC11 |
| VPC1b | žádný |
| VPC2a | stávající sjezd z MK1, stávající mostek M5 |
| VPC2b | stávající mostek M3, navržené výhybny V7 – V12 |
| VPC3 | stávající sjezd z HPC1 |
| VPC5 | žádný |
| VPC6 | navržený sjezd z VPC15 |
| VPC9a | stávající hospodářský sjezd HS30 ze silnice III.19353 |
| VPC9b | žádný |
| VPC10a | stávající hospodářský sjezd ze silnice I.26 |
| VPC10b | navržený sjezd z VPC10a |
| VPC10c | navržený sjezd z VPC10b |
| VPC11 | navržený sjezd z HPC3b, navržené výhybny V21 a V22 |
| VPC12 | stávající sjezd z HPC2 |
| VPC14 | stávající hospodářské sjezdy HS16 a HS22 ze silnice I.26, navržené výhybny V11 a V12 |
| VPC15 | nově navržený hospodářský sjezd HS35 ze silnice III.19353, navržené výhybny V17 - 20 |
| VPC16 | stávající sjezd z HPC2, přejezd přes trať ČD |
| VPC17a | stávající sjezd z HPC2, přejezd přes trať ČD |
| VPC17b | žádný |
| DPC1 | stávající sjezd z VPC1b |
| DPC2 | stávající sjezd z VPC5 |
| DPC3 | navržené sjezdy z DPC6 a HPC3b |
| DPC4 | navržený sjezd z HPC3b |
| DPC5 | navržený sjezd z HPC3b |
| DPC6 | navržený sjezd z HPC3b |
| DPC7a | stávající sjezd z HPC1 |
| DPC7b | stávající sjezdy z HPC2 |
| DPC8 | navržený sjezd z VPC6 |
| DPC9 | navržený sjezd z VPC6 |
| DPC10 | navržený sjezd z VPC2b |
| DPC11 | navržený sjezd z DPC7a |
| DPC12 | navržený sjezd z HPC1 |
| DPC13 | žádný |
| DPC14 | navržený sjezd z HPC1 |
| DPC15 | navržený sjezd z HPC1 |
| DPC16a | stávající sjezd z MK3, stávající mostek M4 |
| DPC16b | žádný |
| DPC17 | navržený sjezd z VPC1b |
| DPC18 | navržený sjezd z DPC6 |
| DPC19 | navržený sjezd z VPC2b |
| DPC20 | stávající sjezd z MK5 |
| DPC21 | stávající sjezd z HPC2, stávající propustek P3 |
| DPC22 | stávající sjezd z HPC1 |
| DPC24 | stávající sjezd z HPC2 |

  - Zařízení dotčená návrhem cestní sítě

- vysokotlaký plynovod VTL – HPC3b, VPC6, VPC15, DPC4, DPC6, DPC9, DPC16b, DPC18

- vodovod – HPC1, VPC2b, VPC6, VPC10c, DPC7b, DPC9, DPC11, DPC12, DPC13, DPC24

- nadzemní vedení ČEZ – VPC2a, VPC2b, HPC3b, VPC1b, VPC10c, VPC11, VPC12, VPC14, DPC4, DPC5, DPC17, DPC19, DPC24

- kabel Telefónica – VPC10b, VPC18, DPC16, DPC19

  - Náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků

| hlavní polní cesty |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| označení cesty | náklady |  |  |  |  |  |  |
| HPC1 | 8 716 |  | tis.Kč |  |  |  |  |
| HPC2 | 9 984 |  | tis.Kč – cena bez rekonstrukce mostu |  |  |  |  |
| HPC3b | 6 540 |  | tis.Kč |  |  |  |  |
|  | 25 240 |  | tis.Kč |  |  |  |  |
| vedlejší polní cesty |  |  |  |  |  |  |  |
| označení cesty |  | náklady |  |  |  |  |  |
| VPC1a |  | 948 | tis.Kč |  |  |  |  |
| VPC2a, VPC2b VPC3 VPC5 VPC9a, VPC9b VPC10b, VPC10c VPC11 VPC14 VPC15 VPC17a, VPC17b |  | 10 040 508 1 528 848 1 716 4 940 4 712 6 924 796 | tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč |  |  |  |  |
|  |  | 32 960 | tis.Kč |  |  |  |  |
| doplňkové cesty: |  |  |  |  |  |  |  |
| označení cesty | náklady |  |  |  |  |  |  |
| DPC4 | 40 |  | tis.Kč |  |  |  |  |
| DPC5 | 200 |  | tis.Kč |  |  |  |  |
| DPC6 | 23 |  | tis.Kč |  |  |  |  |
| DPC7b | 55 |  | tis.Kč |  |  |  |  |
| DPC8 | 10 |  | tis.Kč |  |  |  |  |
| DPC9 | 33 |  | tis.Kč |  |  |  |  |
| DPC10 | 27 |  | tis.Kč |  |  |  |  |
| DPC11 | 13 |  | tis.Kč |  |  |  |  |
| DPC12 | 22 |  | tis.Kč |  |  |  |  |
| DPC13 | 19 |  | tis.Kč |  |  |  |  |
| DPC14 | 13 |  | tis.Kč |  |  |  |  |
| DPC15 | 17 |  | tis.Kč |  |  |  |  |
| DPC17 | 28 |  | tis.Kč |  |  |  |  |
| DPC19 DPC21 | 19 250 |  | tis.Kč tis.Kč |  |  |  |  |
| DPC22 | 19 |  | tis.Kč |  |  |  |  |
| DPC23 | 39 |  | tis.Kč |  |  |  |  |
|  | 827 |  | tis.Kč |  |  |  |  |
| CELKEM | 59 027 |  | tis.Kč |  |  |  |  |

  - Přehled cestní sítě

| označení | kategorie dle | délka | plocha | povrch |  |  | odvodnění | hosp. | dotčená | doplň. |  | cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cesty | ČSN 736109 | m | záboru | zpev. |  | trav. |  | sjezdy | zařízení | Inf. |  | tis. Kč |
|  |  |  | m2 | bm |  | bm |  | ks |  |  | rok kalk. 2013 |  |
| HPC1 | hlavní 4,5/30 | 2 104 | 1 6352 | 2104 |  |  | drenáž | - | vodovod | rekonstr |  | 8 716 |
| HPC2 | hlavní 4,5/30 | 2 196 | 1 2494 | 2196 |  |  | příkop (HOZ1) | - | ČEZ, voda | rekonstr |  | 9 984 |
| HPC3a | hlavní 4,5/30 | 78 | 482 | 78 |  |  | neuvažováno | - | - | stávající |  | - |
| HPC3b | hlavní 4,5/30 | 1 585 | 1 1273 | 1585 |  |  | drenáž | - | ČEZ, plyn | nová |  | 6 540 |
| VPC1a | vedlejší 4/20 | 237 | 1446 | 237 |  |  | drenáž | - | - | nová |  | 948 |
| VPC1b | vedlejší 3/20 | 181 | 600 | 181 |  |  | neuvažováno | - | ČEZ | stávající |  | - |
| VPC2a | vedlejší 4,5/20 | 255 | 1956 | 255 |  |  | drenáž | - | ČEZ | rekonstr |  | 1 270 |
| VPC2b | vedlejší 4,5/20 | 2 055 | 1 3908 | 2055 |  |  | drenáž | - | ČEZ, voda | nová |  | 8 770 |
| VPC3 | vedlejší 4,5/20 | 127 | 819 | 127 |  |  | drenáž | - | - | rekonstr |  | 508 |
| VPC5 | vedlejší 4,5/20 | 382 | 2718 | 382 |  |  | drenáž | - | - | rekonstr |  | 1 528 |
| VPC6 | vedlejší 4,5/20 | 397 | 2175 | 397 |  |  | neuvažováno | - | voda, plyn | stávající |  | - |
| VPC9a | vedlejší 4,5/20 | 157 | 1263 | 157 |  |  | drenáž | HS30 | - | rekonstr |  | 628 |
| VPC9b | vedlejší 4,5/20 | 55 | 418 | 55 |  |  | drenáž | - | - | nová |  | 220 |
| VPC10a | vedlejší 4,5/20 | 61 | 286 | 61 |  |  | neuvažováno | HS11 | - | stávající |  | - |
| VPC10b | vedlejší 4,5/20 | 129 | 1032 | 129 |  |  | drenáž | - | o2 | nová |  | 516 |
| VPC10c | vedlejší 4,5/20 | 300 | 2 400 | 300 |  |  | drenáž | - | ČEZ, voda | rekonstr |  | 1 200 |
| VPC11 | vedlejší 4/20 | 1 210 | 8470 | 1 210 |  |  | příkop, drenáž | - | ČEZ | nová |  | 4 940 |
| VPC12 | vedlejší 3/20 | 207 | 793 | 207 |  |  | neuvažováno | - | ČEZ | stávající |  | - |
| VPC14 | vedlejší 4,5/20 | 1 153 | 9664 | 1153 |  |  | drenáž | HS16 | ČEZ | nová |  | 4 712 |
| VPC15 | vedlejší 4,5/20 | 1 656 | 1 3248 | 1656 |  |  | drenáž | HS35 | plyn | nová |  | 6 924 |
| VPC16 | vedlejší 4,5/20 | 58 | 183 | 58 |  |  | neuvažováno | - | - | stávající |  | - |
| VPC17a | vedlejší 4/20 | 112 | 776 | 112 |  |  | drenáž | - | - | rekonstr |  | 448 |
| VPC17b | vedlejší 4/20 | 87 | 522 | 87 |  |  | drenáž | - | - | rekonstr |  | 348 |
| DPC1 | doplňková 3/20 | 155 | 546 |  |  | 155 | neuvažováno | - | - | stávající |  | - |
| DPC2 | doplňková 3,5/20 | 133 | 613 |  |  | 133 | neuvažováno | - | - | stávající |  | - |
| DPC3 | doplňková 3/20 | 100 | 336 |  |  | 100 | neuvažováno | - | - | stávající |  | - |
| DPC4 | doplňková 3,5/20 | 792 | 3937 |  |  | 792 | neuvažováno | - | ČEZ,plyn | nová |  | 40 |
| DPC5 | doplňková 3,5/20 | 560 | 2982 |  |  | 560 | příkop | - | ČEZ | nová |  | 200 |
| DPC6 | doplňková 3,5/20 | 383 | 2296 |  |  | 383 | neuvažováno | - | plyn | nová |  | 23 |
| DPC7a | doplňková 3,5/20 | 48 | 181 |  |  | 48 | neuvažováno | - | - | stávající |  | - |
| DPC7b | doplňková 3,5/20 | 1 072 | 5442 |  |  | 1072 | neuvažováno | - | vodovod | nová |  | 55 |
| DPC8 | doplňková 3,5/20 | 191 | 955 |  |  | 191 | neuvažováno | - | - | nová |  | 10 |
| DPC9 | doplňková 3,5/20 | 656 | 3309 |  |  | 656 | neuvažováno | - | plyn,voda | nová |  | 33 |
| DPC10 | doplňková 3,5/20 | 537 | 2691 |  |  | 537 | neuvažováno | - | - | nová |  | 27 |
| DPC11 | doplňková 3,5/20 | 271 | 1333 |  |  | 271 | neuvažováno | - | vodovod | nová |  | 13 |
| DPC12 | doplňková 3,5/20 | 430 | 2174 |  |  | 430 | neuvažováno | - | vodovod | nová |  | 22 |
| DPC13 | doplňková 3,5/20 | 262 | 1841 |  |  | 262 | neuvažováno | - | vodovod | nová |  | 19 |
| DPC14 | doplňková 3,5/20 | 266 | 1307 |  |  | 266 | neuvažováno | - | - | nová |  | 13 |
| DPC15 | doplňková 3,5/20 | 323 | 1640 |  |  | 323 | neuvažováno | - | - | nová |  | 17 |
| DPC16a | doplňková 3/20 | 144 | 513 |  |  | 144 | neuvažováno | - | - | stávající |  | - |
| DPC16b | doplňková 3,5/20 | 466 | 2352 |  |  | 466 | neuvažováno | - | plyn | nová |  | - |
| DPC17 | doplňková 3,5/20 | 552 | 2793 |  |  | 552 | neuvažováno | - | ČEZ | nová |  | 28 |
| DPC18 | doplňková 3,5/20 | 48 | 160 |  |  | 48 | neuvažováno | - | plynovod | stávající |  | - |
| DPC19 | doplňková 3,5/20 | 372 | 1926 |  |  | 372 | neuvažováno | - | ČEZ, o2 | nová |  | 19 |
| DPC20 | doplňková 3,5/20 | 85 | 519 |  |  | 85 | neuvažováno | - | ČEZ | stávající |  | - |
| DPC21 | doplňková 3,5/20 | 1 229 | 6145 |  |  | 1229 | neuvažováno | - | - | nová |  | 250 |
| DPC22 | doplňková 3,5/20 | 370 | 1850 |  |  | 370 | neuvažováno | - | - | nová |  | 19 |
| DPC23 | doplňková 3,5/20 | 770 | 3850 |  |  | 770 | neuvažováno | - | - | nová |  | 39 |
| DPC24 | doplňková 3,5/20 | 2 038 | 1 0190 |  |  | 2 038 | neuvažováno | - | ČEZ, voda | nová |  | - |
| CELKEM |  | 26957 | 16 4677 | 14704 |  | 12253 |  |  |  |  |  | 59 027 |

Priority realizace po schválení návrhu KoPÚ:

- Rekonstrukce HPC2 (včetně mostu M1 přes řeku Radbuzu)

- Stavba VPC11 s protierozní mezí a doprovodnou zelení a rekonstrukcí VPC5

- Nové zbudování VPC10b a rekonstrukce VPC10c

Předpokládaný výhled další realizace:

- Rekonstrukce HPC1 (K Lazcům)

- Protierozní mez u DPC12 s výsadbou doprovodné zeleně

- Protierozní opatření pro ochranu ZPF

  - Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF

Kvantitativní účinek hlavních faktorů, ovlivňujících vodní erozi způsobenou přívalovými dešti, byl vyjádřen univerzální rovnicí pro výpočet průměrné dlouhodobé ztráty půdy z pozemků erozí (Wischmeier, Smith 1978)

G = R . K . L . S . C . P           [t / ha / rok]

| kde: | G | - průměrná roční ztráta půdy za rok z 1 ha |
| --- | --- | --- |
|  | R | - faktor erozní účinnosti deště |
|  | K | - faktor náchylnosti půdy k erozi |
|  | L | - faktor délky svahu |
|  | S | - faktor sklonu svahu |
|  | C | - faktor ochranného vlivu vegetace |
|  | P | - faktor účinnosti protierozních opatření |

Stanovení jednotlivých faktorů rovnice

R – faktor erozní účinnosti deště je funkcí celkové kinetické energie deště a jeho maximální třicetiminutové intenzity. Průměrná hodnota pro Českou republiku odpovídající přívalovým dešťům s periodicitou 1 (tzn. pravděpodobnost výskytu 1 x za rok) je 20.

K – faktor náchylnosti půdy k erozi je definován jako odnos půdy v tunách z 1 hektaru připadající na jednotku dešťového faktoru. Je závislý na zrnitostním složení půdy, její propustnosti, struktuře a humusu v ní. Určuje se dle hlavní půdní jednotky (HPJ) z kódu BPEJ.

L – faktor délky svahu se počítá podle vzorečku L = (ld / 22,13)p, kde ld je nepřerušená délka svahu v metrech a hodnota exponentu p je závislá na sklonu svahu

S – faktor sklonu svahu se počítá rozdílně pro sklony do 9% a nad 9%.

Pro sklony do 9% se počítá podle vzorečku S=10,8 sin Ө + 0,03, kde Ө je úhel sklonu svahu (rad nebo m/m)

Pro sklony nad 9% se počítá podle vzorečku S=16,8 sin Ө - 0,05, kde Ө je úhel sklonu svahu (rad nebo m/m)

C - faktor ochranného vlivu vegetace představuje poměr smyvu na pozemku s pěstovanou plodinou ke ztrátě půdy na holém pozemku při stejných ostatních podmínkách. Celoroční průměrná hodnota faktoru C je váženým průměrem hodnot jednotlivých pěstebních období, kde váha je úměrná ročnímu rozložení faktoru R. Toto rozložení charakterizuje výskyt přívalových dešťů v daném období.

P - faktor účinnosti protierozních opatření představuje poměr ztráty půdy na lokalitě, na níž je provedeno určité protierozní opatření, ke ztrátě půdy na téže lokalitě zcela nechráněné a obdělávané po spádnici (P  1). Pro pozemky bez protierozních opatření se používá P = 1.

Gp – přípustná průměrná roční ztráta půdy za rok z 1 ha závisí na hloubce půdy a její hodnota se určuje z kódu BPEJ

- u mělkých půd s hloubkou do 30 cm je hodnota 1 t / ha / rok,

- u středně hlubokých půd s hloubkou 30 – 60 cm je hodnota 4 t / ha / rok,

- u hlubokých půd s hloubkou nad 60 cm je hodnota 10 t / ha / rok,

Dosazením odpovídajících hodnot faktorů šetřeného pozemku do univerzální rovnice se určí dlouhodobá průměrná ztráta půdy vodní erozí v t / ha / rok z pozemku při uvažovaném způsobu jeho využívání. Porovnává se s přípustnou ztrátou půdy. Toto porovnání slouží jako výchozí podklad pro návrh druhu protierozního opatření.

Přehled protierozních opatření dle ČSN 75 4500 PEO zemědělské půdy

| Typ opatření | Druh opatření | Vliv na faktor USLE |
| --- | --- | --- |
| Organizační opatření | Protierozní rozmísťování plodin Pásové střídání plodin Delimitace kultur Tvar a velikost pozemků | C C, P C L |
| Opatření agrotechnická | Protierozní agrotechnika, tj. zejména zpracování a příprava půdy, setí, hrázkování, důlkování, mulčování, sklizeň a nakládání s posklizňovými zbytky | C, P |
| Opatření technická | Terénní urovnávky Terasy Příkopy Průlehy Vsakovací pásy Sedimentační pásy Zatravněné údolnice Ochranné hrázky Asanace erozních výmolů a strží Ochranné nádrže Polní cesty s protierozní funkcí | S S, L L L L L C (pouze místně) L Vyloučí erozi Lokální opatření L |

3.1.1. Opatření organizačního charakteru

Patří k nejjednodušším protierozním opatřením. Mezi základní druhy organizačních opatření patří:

- protierozní rozmísťování plodin – využití přirozené ochrany plodin proti erozi při tradičním způsobu pěstování vybraných plodin na svažitých pozemcích. Vychází z protierozního účinku plodin, který je dán charakteristikou vzrůstu, olistěním, rychlostí vývinu a typem pěstování. Plodiny se dle rozdílného stupně ochrany půdy proti vodní erozi dají rozdělit na plodiny s vysokým protierozním účinkem po celou dobu vegetace (travní porosty, jetelotrávy, jeteloviny), plodiny s dobrou PEO půdy po větší část vegetačního období (obilniny, luskoviny, meziplodiny) a plodiny s nedostatečnou PEO půdy po převážnou část vegetačního období (kukuřice, brambory, cukrovka). Plodiny lze sestavit do řady se stoupající erozní ohrožeností: trvalý travní porost – vojtěška – jetel – obilovina ozimá – obilovina jarní – hrách – řepka ozimá – slunečnice – brambory – cukrovka – kukuřice.

- pásové střídání plodin – střídání pásů plodin chránících půdu (travní porost, jetel, vojtěška, příp. ozimá obilnina, hrách, řepka ozimá) s pásy plodin s nízkým protierozním účinkem (okopaniny, kukuřice). Šířka pásů je závislá na sklonu a délce svahu, propustnosti půdy, její náchylnosti k erozi a na šířce záběru strojů. Obecně se doporučuje šířka pásů od 20 – 40 m (podle sklonu pozemku).

- delimitace kultur – prostorová a funkční optimalizace pozemku spočívající v členění kultur v rámci organizace půdního fondu. Jedná se především o ochranné zatravnění na prudších svazích, kdy travní porost příznivě ovlivňuje pohyb vody v údolnici, a jeho kořenový systém zpevňuje půdu a redukuje odnos půdních části. Trvalými travními porosty je doporučeno chránit také plochy podél břehů vodních toků, nádrží a údolnic.

- tvar a velikost pozemku – při návrhu plánu společných zařízení i nového uspořádání pozemků by se měly vymezovat zemědělské bloky, které jsou jak dopravně přístupné tak erozně chráněné. Situováním půdních bloků delší stranou ve směru vrstevnic stimuluje k obdělávání po vrstevnici.

3.1.2. Agrotechnická opatření

Používají se ke zlepšení vsakovací schopnosti půdy, zvýšení její protierozní odolnosti a k vytvoření ochrany jejího povrchu především v době výskytu přívalových srážek (přes 80% erozně nebezpečných dešťů se vyskytuje v období květen – srpen). Do skupiny agrotechnických opatření se řadí opatření navazující na opatření organizační. Patří sem:

- výsev do ochranné plodiny, mulče, strniště, posklizňových zbytků – technologie výsevu v tomto případě je často spojena s omezením zpracováním půdy. K protierozní ochraně se využívá rostlinného materiálu v různých formách, který je ponechán na povrchu půdy nebo je částečně zapraven a zabraňuje volnému povrchovému odtoku. Při pokrytí nejméně 30% povrchu půdy rostlinnými zbytky předplodin nebo meziplodin se sníží smyv o 50%.

- vrstevnicové obdělávání – provádění polních prací podél vrstevnic (v pravém úhlu k obvyklému směru odtoku, a nikoliv ve směru svahu). Dojde k vytvoření kapacity pro zadržování vody v povrchovém půdním horizontu, zpomalí se povrchový odtok a prodlouží čas k infiltraci vody do půdy. Jedná se o nejjednodušší agrotechnické opatření. Zpracování půdy ve směru vrstevnic snižuje smyv půdy na svahu o sklonu 2 – 7% o 40%, na svahu 7 – 12% o 30% a na svahu 12 – 18% o 10%.

- hrázkování a důlkování povrchu půdy v meziřadí – důlkováním se zadržuje srážková voda na povrchu půdy a prodlužuje se doba její infiltrace do půdního profilu. Hrázkování na svazích do maximální délky 300m při sklonech 2-6% snižuje smyv půdy na 15%, při sklonech 6-10% na 60%.

- ochranné zpracování půdy – je využíváno hlavně mělké kypření půdy, v případě potřeby i hlubší prokypření ornice či části podorničí dlátovými kypřiči bez obracení zpracovávané vrstvy půdy, jedná se tedy v převážné míře o technologie bez orby. U technologií s orbou je nutné dodržet zásadu jízdy strojní soustavy ve směru vrstevnic (nebo ve směru blízkém směru vrstevnic) a klopení skýv proti svahu, což umožňují oboustranné otočné pluhy. Po orbě k jarním plodinám má význam ponechat přes zimu hrubou brázdu, která může omezit povrchový odtok vody z tajícího sněhu.

| druh agrotechnické operace | snížení smyvu - % |
| --- | --- |
| orba | 0 |
| diskování | 40 |
| kypření rydličkovým kypřičem | 70 |
| setí do nezpracované půdy | 95 |

3.1.3. Technická opatření

Používají se v případě, že nelze dosáhnout dostatečné protierozní ochrany organizačními či agrotechnickými opatřeními. Pak je nutné použít technická opatření, jako jsou terénní urovnávky, vrstevnicové meze, terasy, příkopy, průlehy, zatravněné údolnice, ochranné hrázky a protierozní nádrže. Technické prvky vytvářejí trvalou překážku a omezují škodlivé působení povrchového odtoku.

- terasy – používají se u extrémně svažitých pozemku se sklony většími než 20°na hlubokých až velmi hlubokých půdách.

- příkopy – budují se jako otevřené, nezpevněné i zpevněné, s příčným profilem ve tvaru lichoběžníku. Sběrné příkopy se navrhují k přerušení délky povrchového odtoku po spádnici, svodné příkopy pak v údolních polohách k odvádění vody ze sběrných příkopů.

- průlehy – rozdělují svah na kratší úseky. Budují se jako široké mělké příkopy s mírným sklonem svahů.

- zatravněné údolnice – zatravňují se potenciální dráhy soustředěného odtoku. Orba okolních pozemků by pak měla být vedena kolmo na osu údolnice, aby nedocházelo k vytváření rýh podél travního porostu.

- protierozní hrázky – budují se na úpatí svahů zemědělských pozemků jako zemní, nejvýše 1 – 1,5m nad zemí, opevněné zatravněním.

- protierozní nádrže – účinné opatření regulující odtok vody a zachycující transportované splaveniny. Nejvýhodnější jsou tzv. suché poldry, jejichž dno je možno obhospodařovat jako louku a které se plní pouze v době zvýšených odtoků.

- polní cesty s protierozní funkcí – dojde k přerušení svahu a k zachycení odtoku do cestního příkopu.

Problematiku boje proti vodní erozi půdy řeší standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC), a to standard GAEC I a standard GAEC II. Tyto standardy zajišťují zemědělské hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. Hospodaření v souladu se standardy GAEC je jednou z podmínek poskytnutí plné výše přímých plateb některých podpor Programu rozvoje venkova.

GAEC I se věnuje opatření na ochranu půdy na svažitých pozemcích nad 7º. Žadatel musí po sklizni plodiny zajistit založení následné plodiny nebo zanechat strniště na půdním bloku minimálně do 30. listopadu nebo nechat zoranou půdu za účelem zasakování vody minimálně do 30. listopadu.

GAEC II řeší problematiku protierozní ochrany půdy stanovením požadavků na způsob pěstování vybraných plodin na silně a mírně ohrožených půdách.

Hlavní uživatel zemědělské půdy v k.ú. – ZEAS Puclice se těmito požadavky řídí a už dnes dodržuje opatření stanovená standardy GAEC I a GAEC II (např. pásy obilnin ve spodní části svahu, na kterém se pěstuje kukuřice apod).

  - Přehled navrhovaných opatření k ochraně před vodní erozí a posouzení jejich účinnosti

V k.ú. Semošice byla v etapě přípravných prací vodní eroze posuzována na 22 profilech. V rámci plánu společných zařízení byly doplněny další profily, takže celkem byla eroze posouzena na 36 profilech. Posouzení protierozní ochrany bylo provedeno dle metodiky „Ochrana zemědělské půdy před erozí“ z roku 2007 (dle doporučení SPÚ ze dne 24.4.2013). Z výpočtů vyplynulo, že k překročení přípustné hodnoty průměrné roční ztráty půdy došlo u těchto profilů: 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 28 a 30.

U profilů, kde dochází k překročení přípustné roční ztráty, jsou v plánu společných zařízení navržena taková opatření, která účinně sníží roční ztrátu.

Přehled navrhovaných protierozních opatření:

- PEO – AGR – používání agrotechnických půdoochranných opatření (setí/sázení do mulče, setí/sázení do měkké podmítky, setí/sázení do ochranné předplodiny) zejména při pěstování širokořádkových plodin.

- PEO – ORG – na svazích s velkým sklonem je navrženo používání organizačních opatření (vyloučení erozně nebezpečných plodin, pásové střídaní plodin, protierozní rozmísťování plodin) a používání agrotechnických půdoochranných technologií (setí do mulče, použití podsevu jetelovin u obilnin, bezorebné setí) při pěstování všech plodin.

- PEO – ORG 2 – v profilech 5 a 24 je navrženo používání specielních protierozních osevních postupů s vyloučením pěstování širokořádkových plodin a vysokým zastoupením jednoletých a víceletých pícnin (např: 1 a 2. rok jetelotráva, 3. rok ozimá řepka, 4. rok pšenice jarní, 5. rok ječmen jarní, 6.rok pšenice ozimá, 7.rok ječmen jarní, 8. rok jetelotráva)

- PEO – ZATR – navržené zatravnění celých erozně ohrožených svahů nebo jejich částí.

- PEO – TECH – jedná se zejména na polní cesty s příkopem, které kromě funkce zpřístupnění pozemků plní i funkci protierozní.

Výpočet průměrné roční ztráty půdy po návrhu protierozních opatření

| profil | sklon s (%) | délka l (m) | HPJ | S | L | K | P | C | R | G | Gp | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,97 | 362 | 26,46 | 0,57 | 3,06 | 0,45 | 1 | 0,3 | 20 | 4,72 | 5,94 | 79,4 |
| 2a | 6,45 | 310 | 26 | 0,73 | 3,19 | 0,41 | 0,5 | 0,3 | 20 | 2,86 | 4 | 71,6 |
| 3a | 8,12 | 160 | 26 | 0,91 | 2,58 | 0,41 | 0,5 | 0,3 | 20 | 2,89 | 4 | 72,2 |
| 4a | 5,30 | 283 | 26 | 0,6 | 2,84 | 0,41 | 0,5 | 0,3 | 20 | 2,10 | 4 | 52,4 |
| 5a | 12,6 | 175 | 26 | 1,61 | 3,12 | 0,41 | 1 | 0,077 | 20 | 3,17 | 4 | 79,3 |
| 6a | 3,63 | 193 | 26 | 0,42 | 2,13 | 0,41 | 1 | 0,12 | 20 | 0,88 | 4 | 22,0 |
| 6b | 5,93 | 388 | 26 | 0,67 | 3,43 | 0,41 | 1 | 0,12 | 20 | 1,70 | 4 | 42,4 |
| 7a | 7,20 | 347 | 12,37 | 0,81 | 3,55 | 0,48 | 1 | 0,12 | 20 | 3,33 | 9,53 | 34,9 |
| 8a | 5,96 | 218 | 12 | 0,67 | 2,67 | 0,50 | 0,5 | 0,3 | 20 | 2,68 | 10 | 26,8 |
| 9a | 4,09 | 171 | 12 | 0,47 | 2,09 | 0,50 | 0,5 | 0,3 | 20 | 1,47 | 10 | 14,7 |
| 10a | 6,52 | 368 | 12,29,64 | 0,73 | 3,44 | 0,46 | 0,5 | 0,3 | 20 | 3,46 | 8,57 | 40,4 |
| 11a | 13,13 | 99 | 14 | 1,70 | 2,31 | 0,59 | 1 | 0,12 | 20 | 5,56 | 10 | 55,6 |
| 12a | 5,58 | 215 | 12 | 0,63 | 2,60 | 0,50 | 0,5 | 0,3 | 20 | 2,46 | 10 | 24,6 |
| 13a | 6,91 | 376 | 26 | 0,78 | 3,58 | 0,41 | 1 | 0,12 | 20 | 2,75 | 4 | 68,7 |
| 14a | 5,76 | 139 | 26 | 0,65 | 2,16 | 0,41 | 0,5 | 0,3 | 20 | 1,73 | 4 | 43,2 |
| 14b | 7,14 | 238 | 26 | 0,80 | 2,91 | 0,41 | 0,5 | 0,3 | 20 | 2,86 | 4 | 71,6 |
| 15a | 5,48 | 146 | 26 | 0,62 | 2,34 | 0,41 | 0,5 | 0,3 | 20 | 1,78 | 4 | 44,6 |
| 15b | 8,53 | 176 | 26 | 0,95 | 2,54 | 0,41 | 0,5 | 0,3 | 20 | 2,97 | 4 | 74,2 |
| 16a | 7,58 | 264 | 26 | 0,85 | 3,21 | 0,41 | 0,5 | 0,3 | 20 | 3,36 | 4 | 83,9 |
| 17a | 7,05 | 241 | 26,38 | 0,79 | 2,93 | 0,36 | 1 | 0,12 | 20 | 1,99 | 2,44 | 81,4 |
| 18a | 5,56 | 252 | 26,38 | 0,63 | 2,85 | 0,36 | 1 | 0,12 | 20 | 1,56 | 2,56 | 60,9 |
| 19a | 8,40 | 262 | 26,37 | 0,94 | 3,27 | 0,33 | 1 | 0,12 | 20 | 2,47 | 3,10 | 79,7 |
| 20a | 10,4 | 229 | 29 | 1,24 | 3,37 | 0,32 | 1 | 0,12 | 20 | 3,21 | 4 | 80,2 |
| 21 | 5,97 | 268 | 22,26,55,58 | 0,67 | 2,92 | 0,34 | 1 | 0,3 | 20 | 3,96 | 9,19 | 43,0 |
| 22 | 4,08 | 392 | 22,26,58,72 | 0,47 | 2,81 | 0,36 | 1 | 0,3 | 20 | 2,86 | 8,74 | 32,7 |
| 23a | 4,9 | 592 | 26,46 | 0,56 | 3,72 | 0,44 | 0,775 | 0,3 | 20 | 4,29 | 7,29 | 58,8 |
| 24a | 8,95 | 380 | 26 | 1,00 | 4,14 | 0,41 | 1 | 0,077 | 20 | 2,61 | 4 | 65,3 |
| 25 | 7,26 | 248 | 12 | 0,81 | 2,97 | 0,50 | 1 | 0,3 | 20 | 7,21 | 10 | 72,2 |
| 26 | 4,23 | 284 | 37,50 | 0,49 | 2,57 | 0,30 | 1 | 0,3 | 20 | 2,27 | 3,47 | 65,3 |
| 27a | 5,30 | 151 | 46 | 0,60 | 2,16 | 0,47 | 1 | 0,3 | 20 | 3,65 | 10 | 36,5 |
| 27b | 2,27 | 220 | 46,58 | 0,28 | 1,82 | 0,46 | 1 | 0,3 | 20 | 1,40 | 10 | 14,0 |
| 28a | 6,69 | 269 | 26 | 0,75 | 3,08 | 0,41 | 0,5 | 0,3 | 20 | 2,84 | 4 | 71,0 |
| 29 | 3,45 | 232 | 26 | 0,40 | 2,22 | 0,41 | 1 | 0,3 | 20 | 2,18 | 4 | 54,6 |
| 30a | 11,19 | 134 | 37 | 1,38 | 2,60 | 0,16 | 1 | 0,005 | 20 | 0,06 | 1 | 5,7 |
| 31a | 9,17 | 120 | 14 | 1,04 | 2,33 | 0,59 | 0,5 | 0,3 | 20 | 4,29 | 10 | 42,9 |
| 32 | 2,80 | 318 | 26,38 | 0,33 | 2,17 | 0,39 | 1 | 0,3 | 20 | 1,68 | 3,42 | 49,1 |
| 33a | 6,44 | 233 | 12 | 0,73 | 2,82 | 0,50 | 0,5 | 0,3 | 20 | 3,09 | 10 | 30,9 |
| 34a | 5,85 | 342 | 12 | 0,66 | 3,25 | 0,50 | 0,83 | 0,3 | 20 | 5,34 | 10 | 53,4 |
| 35a | 8,86 | 158 | 12,13 | 0,99 | 2,67 | 0,51 | 0 | 0,3 | 20 | 4,05 | 10 | 40,5 |
| 36 | 5,78 | 294 | 12,64 | 0,65 | 3,04 | 0,46 | 1 | 0,3 | 20 | 5,41 | 7,39 | 73,2 |

Přehled navrhovaných protierozních opatření

| zatravnění PEO – ZATR |  |  |
| --- | --- | --- |
| označení opatření | výměra opatření | profily, kterých se týká |
| zatravnění PEO – ZATR |  |  |
| označení opatření | výměra opatření | profily, kterých se týká |
| PEO – ZATR 1 | 4,6184 |  |
| PEO – ZATR 2 | 1,3021 | 30 |
| PEO – ZATR 3 | 1,0987 |  |
| PEO – ZATR 4 | 1,3213 | 6 |
| PEO – ZATR CELKEM | 8,3405 | ha |
| agrotechnické opatření - půdoochranné technologie zejména při pěstování širokořádkových plodin PEO – AGR |  |  |
| označení opatření | výměra opatření | profily, kterých se týká |
| PEO – AGR 1 | 1,7325 | 35 |
| PEO – AGR 2 | 15,5073 | 10, 12, 34 |
| PEO – AGR 3 | 7,6820 | 31 |
| PEO – AGR 4 | 6,4400 | 4 |
| PEO – AGR 5 | 16,2803 | 2, 3 |
| PEO – AGR 6 | 3,0803 | 23 |
| PEO – AGR 7 | 6,8004 | 28 |
| PEO – AGR 8 | 4,2762 | 16 |
| PEO – AGR 9 | 8,5534 | 14, 15 |
| PEO – AGR 10 | 7,2882 | 14,15 |
| PEO – AGR CELKEM | 77,6406 | ha |
| organizační opatření - vyloučení erozně nebezpečných plodin, pásové střídání plodin, protierozní rozmísťování plodin - a agrotechnické opatření - půdoochranné technologie při pěstování všech plodin PEO – ORG |  |  |
| označení opatření | výměra opatření | profily, kterých se týká |
| PEO – ORG 1 | 5,7016 | 11 |
| PEO – ORG 2 | 25,0432 | 6, 7, 8, 9, 33 |
| PEO – ORG 3 | 8,7606 | 6 |
| PEO – ORG 4 | 12,2883 | 13 |
| PEO – ORG 5 | 34,4510 | 17, 18, 19, 20, 26 |
| PEO – ORG CELKEM | 86,2447 | ha |
| organizační opatření – protierozní osevní postup s vyloučením pěstování širokořádkových plodin a vysokým zastoupením jednoletých a víceletých pícnin (např: 1 a 2. rok jetelotráva, 3. rok ozimá řepka, 4. rok pšenice jarní, 5. rok ječmen jarní, 6.rok pšenice ozimá, 7.rok ječmen jarní, 8. rok jetelotráva) |  |  |
| označení opatření | výměra opatření | profily, kterých se týká |
| PEO – OP 1 | 2,4850 | 5 |
| PEO – OP 2 | 6,4415 | 24 |
| PEO – OP CELKEM | 8,9265 | ha |
| technická opatření – protierozní mez |  |  |
| označení opatření | výměra opatření | profily, kterých se týká |
| PEO protierozní mez 1 | 0,4300 | 14, 15 |
| PEO protierozní mez 2 | 0,3500 | 6 |
| PEO cesty CELKEM | 0,7800 | ha |

  - Přehled navrhovaných opatření k ochraně před větrnou erozí a posouzení jejich účinnosti

V řešené lokalitě se větrná eroze nevyskytuje.

  - Náklady na protierozní opatření k ochraně ZPF

PEO – ZATR 1–4    –  8,3405 ha           – 84 tis.Kč

PEO – AGR 1–10   –  77,6406 ha         – 0 kč

PEO – ORG 1–5    –   86,2447 ha         – 0 kč

PEO – OP 1–2         – 8,9265 ha           – 0 Kč

PEO protierozní mez 1 – 0,4300 ha    – 516 tis.Kč

PEO protierozní mez 2 – 0,3500 ha    – 420 tis.Kč

CELKEM                    – 181,9323 ha  – 1 020 tis.Kč

- Vodohospodářská opatření

  - Zásady návrhu opatření ke zlepšení vodních poměrů

Mezi vodohospodářská opatření náleží především opatření ke zlepšení vodních poměrů, k odvádění povrchových vod z území (pokud není možné je v řešeném území zadržet nebo vsáknout), opatření k ochraně před povodněmi, k ochraně povrchových a podzemních vod, k ochraně vodních zdrojů, opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a u staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků.

V řadě případů se jedná o polyfunkční opatření (protierozní funkce, ekologická apod.), která se prolínají a doplňují.

Hydrologicky přísluší území do povodí Berounky.

Lokalita se nachází v povodí významného toku Radbuza, č.h.p. 1-10-2-039, 041 a 042 (ZVM ČR 21-21 Bělá nad Radbuzou). Radbuza má vyhlášené záplavové území, které je vyznačeno v grafických přílohách. Záplavové území je součástí Povodňového plánu Plzeňského kraje. V řešeném území je stanovené záplavové území Q100 a aktivní zóna záplavového území.

Správcem povodí, který vykonává správu v oblasti povodí Berounky je Povodí Vltavy s. p. závod Berounka, Denisovo nábřeží Plzeň. Správce povodí vyjádřil své stanovisko, které je součástí dokladové části.

Vodní toky

Radbuza

Pramení v Plzeňském kraji, v Českém lese, 1,5 kilometru severovýchodně od osady Závist, ve výšce 720 m n.m.. Délka toku je 111 km. Název řeky je doložen v pramenech z roku 1386 jako flumen Razbuza a je pravděpodobně odvozen od osobního jména Radbudova řeka nebo voda. Řeka teče nejprve severním směrem, v Bělé nad Radbuzou se prudce ohýbá k jihovýchodu až k Horšovskému Týnu, kde se stáčí směrem severovýchodním přes Staňkov, Stod, Chotěšov a Dobřany k Plzni, aby se spojila se Mží v Berounku. Na horním toku, kde protéká Českým lesem a poté Chodskou pahorkatinou, má peřejnatý charakter s lesnatým údolím. V Bělé nad Radbuzou se přes řeku klene kamenný barokní most zdobený souborem soch z 18.století. Říční údolí se otevírá, snižuje se spád toku a Radbuza velkými meandry směřuje k Horšovskému Týnu, okolo majestátního kláštera premonstrátek v Chotěšově, založeném na počátku 13.století a k Dobřanům, kde zůstal přes její koryto zachován původní pozdně gotický trojobloukový most z počátku 16.století. Střední tok řeky byl odedávna poměrně hustě osídlený a zemědělsky obdělávaný. Na dolním toku, již na okraji Plzně, byla v roce 1973 vybudována přehradní nádrž České údolí s 13 metrů vysokou sypanou hrází, využívanou především k rekreačním účelům. Ústí do Berounky v Plzni, ve výšce 298 m n.m..Z větších přítoků přijímá Radbuza zleva vody Zubřiny, Merklínky a svůj největší přítok Úhlavu.

V katastrálním území Semošice protéká řeka Radbuza od západu (od Horšovského Týna) k východu (ke Staňkovu) protéká napříč celým katastrálním územím, který je označen č. h. p. 1-10-2-039, 041 a 042. Délka toku v k. ú. Semošice je cca 3 400 m (říční KM 58 – KM63), šířka 20 – 40 m (včetně oboustranné břehové zeleně, zejména olše, vrba jíva a osika), hloubka 1 – 2 m, samotné koryto vodního toku má šířku 10 - 15 m. Na cestě HPC2 je vybudován betonový most M1 přes řeku Radbuzu. Součástí vodního toku v řešeném území je jez (15,6/2,5), který prošel rekonstrukcí. Do toku se napojuje cca 180 m jižně od obce Semošický potok. Radbuza je v katastru nemovitostí vedena na LV 290 – Česká republika, Povodí Vltavy, s.p.

Semošický potok

Od severu z k. ú. Podražnice (kde má také prameniště) protéká řešeným územím Semošický potok, který se pod obcí vlévá do Radbuzy. Délka toku v k. ú. Semošice je cca   1 700 m, šířka 2 - 4 m, s oboustrannou břehovou zelení (zejména olše, vrba jíva a osika). Semošický potok je v katastru nemovitostí veden na LV 283 – Česká republika, Lesy České republiky. Pod obcí jsou na potoce vybudovány dva betonové propustky (propustek P1 a propustek P2).

HOZ1

Hlavní odvodňovací zařízení HOZ1 bylo vybudováno podél pravé strany cesty HPC2 v lokalitě U Peřiny. Délka v řešeném území je cca 920 m, šířka 2 - 3m, hloubka 1 m. HOZ bylo vybudováno společně s plošnou meliorací v roce 1975. HOZ není zapsáno na listu vlastnictví. HOZ končí před rybníčkem Peřina. Na HOZ je vybudováno několik hospodářských sjezdů na okolní zemědělské pozemky.

HOZ2

Hlavní odvodňovací zařízení HOZ2 se nachází východně od obce pod silnicí I/26. Tento umělý tok je regulován napřímeným, zahloubeným korytem a s břehovými porosty. Délka v řešeném území je cca 307 m, šířka 2 – 3 m, hloubka 0,5 – 2 m. Tok byl vybudován v roce 1977. Toto HOZ se napojuje do Radbuzy v lokalitě V lukách. Tok není v současné době zapsána na listu vlastnictví, tok není vlastnicky vypořádán.

HOZ3

Hlavní odvodňovací zařízení HOZ3 bylo vybudováno podél pravé strany cesty HPC2 v úseku mezi řekou Radbuzou a železniční tratí č. 182. Délka v řešeném území je cca 140 m, šířka 2 - 3m, hloubka 1 m. HOZ bylo vybudováno společně s plošnou meliorací v roce 1985. HOZ není zapsáno na listu vlastnictví. HOZ končí před rybníčkem Peřina. Na HOZ je vybudován propustek P3.

HOZ4 (trubní)

Trubní odpad se dle podkladů ZVHS nachází mezi železniční tratí č. 182 a řekou Radbuzou jihozápadně od obce v zatravněné údolnici. Odpad byl vybudován v roce 1985. Délka odpadu cca 490 m. Odpad ústí do Radbuzy.

HOZ5 (trubní)

Trubní odpad se dle podkladů ZVHS nachází mezi železniční tratí č. 182 a cestou HPC2 jihovýchodně od obce v zatravněné údolnici. Odpad byl vybudován v roce 1975. Délka odpadu cca 30 m. Odpad ústí do Radbuzy.

HOZ6 (trubní)

Trubní odpad se dle podkladů ZVHS nachází mezi železniční tratí č. 182 a cestou HPC2 jihovýchodně od obce v zatravněné údolnici. Odpad byl vybudován v roce 1975. Délka odpadu cca 185 a 97 m. Odpad ústí do Radbuzy.

HOZ7 (trubní)

Trubní odpad se dle podkladů ZVHS nachází mezi železniční tratí č. 182 a cestou HPC2 jihovýchodně od obce v zatravněné údolnici. Odpad byl vybudován v roce 1975. Délka odpadu cca 420 m. Odpad ústí do Radbuzy.

HOZ8 (trubní)

Trubní odpad se dle podkladů ZVHS nachází mezi silnicí I/26 a Radbuzou východně od obce. Odpad byl vybudován v roce 1977. Délka odpadu cca 390 m. Odpad ústí do Radbuzy a odvádí vodu z bezejmenného rybníka.

Vodní nádrže

Rybník Peřina

Rybník Peřina se nachází jihovýchodně od obce u lesního komplexu Peřina. Jedná se rybníček o rozloze cca 0,8 ha a vlastníkem rybníku je Město Horšovský Týn. Rybník je výpustný s částečnou břehovou zelení. Je napájen bezejmenným umělým vodním tokem.

Bezejmenný rybník R2

Jedná se rybníček o rozloze cca 0,1 ha východně od obce u silnice I/26. Vlastníkem rybníku je Město Horšovský Týn. Rybník je výpustný s částečnou břehovou zelení. Je napájen bezejmenným umělým vodním tokem tekoucím z lesa mimo obvod KPÚ.

Odvodněné plochy

Vodohospodářské poměry výrazně ovlivňují v minulosti vybudovaná meliorační zařízení. Hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) a drobné vodní toky (VT) spravuje Státní pozemkový úřad, oddělení správy vodohospodářských děl. Podrobné (plošné) odvodňovací zařízení je ve správě popř. vlastnictví cizích subjektů (vlastníků).

Systematickou drenáží je odvodněna poměrně velká část zemědělských pozemků v řešeném území, které byly dle podkladů ZVHS budovány v letech 1972, 1975, 1977, 1983 a  1985. Jedná se o většinu pozemků pod silnicí I/26 a mezi lesním komplexem Peřina a cestou HPC2.

Vše zakresleno v grafické části PSZ.

Záplavová území a území určená k rozlivům povodní

Záplavové území významného vodního toku Střela v úseku ř.km 6,900 – 96,000 stanovil Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí na základě návrhu správce vodního toku -  Povodí Vltavy s.p., ŽP/1269/08. Zároveň vymezil aktivní zónu záplavového území. V grafické příloze je zakresleno záplavové území Q100.

Vodohospodářsky významné lokality a významná zařízení

V k.ú. Semošice byla stanovena zranitelná oblast nařízením vlády č.103/2003 Sb. Toto nařízení vymezuje zákazy hnojení, způsob užití dusíkatých hnojivých látek, omezení užití organického dusíku, podmínky skladování dusíkatých hnojivých látek, střídání plodin, hospodaření na svažitých zemědělských pozemcích a hospodaření na zemědělských pozemcích sousedících s útvary povrchových vod.

  - Přehled navrhovaných opatření a jejich základní parametry

Vodohospodářskou funkci mají všechna navržená protierozní opatření                   PEO-ZATR, PEO-AGR, PEO-ORG a PEO-OP a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí (zatravnění ZATR 4 v RBK 189/04-1059, ZATR 5 v RBK 189/03-189/04 a ZATR 6 v LBK HT031-HT028 – viz. kapitola 5.3). Jsou polyfunkční a kromě funkce vodohospodářské mají i funkci protierozní a k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Po rozsáhlých povodních, které proběhly na začátku června 2013, bude nutné vyčistit koryta vodních toků a příkopy podél silnic a cest od naplavenin a usazenin a vyčistit zanesené mostky a propustky.

V lokalitě „V lukách“ je navrženo zatravnění podél vodního toku řeky Radbuzy jako ochrana vodního toku před smyvem z okolních zemědělských pozemků – ZATR 1-3.

  - Náklady na vodohospodářská opatření

- zatravnění PEO - ZATR 1–4 – 8,3405  ha   – 0 Kč (započítáno v PEO)

- zatravnění ZATR 4–6           – 18,0430 ha   – 0 Kč (započítáno v ÚSES)

- zatravnění ZATR 1–3            – 1,4368 ha    – 15 tis.Kč

- CELKEM                                                 - 15 tis.Kč

  - Přehled vodohospodářských opatření

zatravnění PEO - ZATR 1–4  – započteno jako opatření k ochraně ZPF

zatravnění ZATR 4–6            – započteno jako opatření na ochranu životního prostředí

zatravnění ZATR 1–3            – 1,4368 ha

CELKEM                               – 1,4368 ha

- Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

5.1  Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

V k.ú. Semošice je vymezen regionální ÚSES. Lokální územní systém ekologické stability byl pro k.ú. Semošice zpracováván jako součást plánu společných zařízení. Důvodem je skutečnost, že pro dané území nebyla dosud zpracována žádná dokumentace lokálního ÚSES a pro obec Semošice není zpracován ani územní plán.

Plán ÚSES zpracovala firma GeoVision s.r.o., Plzeň. V rámci toho plánu byly vymezeny lokální biocentra LBC HT019 a LBC HT028. Dále pak lokální biokoridory LBK HT017-HT019, LBK HT019-HT020, LBK HT019-HT022, LBK HT020-189/04 a LBK HT031-HT028. Dále pak interakční prvky IP1 – IP10 a navrženy významné krajinné prvky VKP1 – VKP3.

  - Základní parametry plánu územního systému ekologické stability

- Minimální velikost biocenter lokálního významu:

- lesní společenstva: minimální velikost je 3 ha za předpokladu, že jde o kruhový tvar.          U všech tvarů biocenter je třeba dbát, aby minimální plocha přirozeného lesního prostředí biocentra byla min. 1 ha

- mokřady: aby se mokřad mohl stát autonomním biocentrem, musí mít minimální rozlohu     1 ha

- luční společenstva: minimální velikost je 3 ha

- společenstva stepních lad: minimální velikost je 1 ha

- společenstva skal: minimální velikost jako samostatného biocentra je 0,5 ha skutečného povrchu (nikoliv ve svislém průmětu)

- společenstva kombinovaná: minimální velikost je 3 ha.

Pokud biocentrum reprezentuje odlišná stanoviště, může jeho celková minimální výměra odpovídat součtu minimálních výměr pro příslušná stanoviště, ale z titulu reprezentativnosti v jediném případě v rámci biochory (stanovištěm se rozumí STG). Důležitým kritériem cílového stavu biocentra je věková různorodost dřevinného patra, jež má pro dosažení trvalosti a vyrovnanosti funkcí zásadní význam. Výrazná převaha jednoho vývojového stadia porostu v biocentru vede k výkyvům v plnění některých funkcí porostu     a snižuje jeho odolnost vůči stresovým faktorům.

- Maximální délky biokoridorů místního významu a jejich přípustné přerušení:

- lesní společenstva: maximální délka je 2 000 m, možnost přerušení je max. 15 m,

- mokřadní společenstva: maximální délka je 2 000 m, možnost přerušení je možné maximálně na 50 m při přerušení zpevněnou plochou, 80 m při přerušení ornou půdou, 100 m při ostatních druzích pozemků

- společenstva kombinovaná: maximální délka je 2 000 m, možnost přerušení je do 50 m   při přerušení zastavěnou plochou, 80 m při přerušení ornou půdou, 100 m při ostatních druzích pozemků

- luční společenstva: maximální délka je 1 500 m, možnost přerušení je max. 15 m

- společenstva stepních lad v biochorách se souvislým rozšířením 1. vegetačního stupně (jsou považována za přírodě blízká): maximální délka je 2 000 m, možnost přerušení je do 50 m při přerušení zastavěnou plochou, 80 m při přerušení ornou půdou, 100 m      při ostatních druzích pozemků

- společenstva stepních lad ve 2. a 3. vegetačním stupni: maximální délka je 2000 m, možnost přerušení je i 20 m.

Složený biokoridor:

Jde o speciální, i když v praxi nejvíce používaný případ, kdy se do velmi dlouhého biokoridoru vkládají lokální biocentra na malých vzdálenostech. Vzdálenosti těchto lokálních biocenter by neměly překračovat maximální délky uvedené v předcházejících odstavcích. Celková délka složeného biokoridoru od jednoho regionálního biocentra k druhému je maximálně 8 000 m za předpokladu alespoň jedenácti mezilehlých lokálních biocenter.

- Minimální šířky biokoridorů lokálního významu:

- lesní společenstva: 15 m,

- společenstva mokřadů: 20 m,

- luční společenstva: 20 m,

- společenstva stepních lad: 10 m.

Přehled prvků ÚSES

- regionální ÚSES – podél řeky Radbuzy vede regionální biokoridor RBK 189 spojující regionální biocentra RBC 1059 (zasahuje do obvodu KoPÚ Semošice) a RBC 1046 (v k.ú. Horšovský Týn) podél řeky Radbuzy. V něm jsou vložena lokální biocentra LBC 189/03 a LBC 189/04 která rozdělují v k.ú. Semošice RBK na 3 části – RBK 189/02-189/03, RBK 189/03-189/04 a RBK 189/04-1059.

- RBC 1059 Peřina – biocentrum zasahující do k.ú. Semošice jen malou částí, částečně až optimálně funkční.

Geobiocenologická charakteristika: 3BC4 až 3B3 a 2B3b, 3B-BC5

Charakteristika současného stavu: niva Radbuzy u Křenov s malým rybníčkem, fragmenty olšového luhu a smrkového porostu. Koryto řeky je lemované porosty olšin a nálety pionýrských dřevin. Luční porosty odpovídají aluviálním psárkovým až mezofilním ovsíkovým loukám, některé porosty jsou intenzivněji využívány.

Zvláštní ochranné podmínky: VKP

Návrh opatření: pozemky obhospodařovat výhradně extenzivně, travní porosty pravidelně kosit (1-2x ročně), případně extenzivně přepásat. Management břehových porostů směřovat k lesům přírodního charakteru, podporovat stanovištně původní dřeviny (olše, jasan či další listnáče). Zvýšit podíl lužních lesů na úkor luk (Queceta roboris-aceris sup. až Querci-fageta typica a Carpini-querceta inferiora; Fraxini-alneta superiora). Ohrožení biotopů - intenzivní hnojení luk, dále výsadby nepůvodních dřevin, odvodňování vlhkých stanovišť, ruderalizace, eutrofizace toku.

- RBK 189/02-189/03 – biokoridor spojující LBC 189/02 a LBC 189/03, částečně funkční.

Geobiocenologická charakteristika: 3BC4 až 3B3

Charakteristika současného stavu: Niva Radbuzy u Semošic. Koryto řeky je lemované porosty vrbových křovin, olšin a nálety pionýrských dřevin. Luční porosty na pravém břehu odpovídají aluviálním psárkovým loukám, ačkoli jsou intenzivněji využívány.

Zvláštní ochranné podmínky: VKP

Návrh opatření: pozemky obhospodařovat výhradně extenzivně, travní porosty pravidelně kosit (1-2x ročně), případně extenzivně přepásat. Management břehových porostů směřovat k lesům přírodního charakteru, podporovat stanovištně původní dřeviny (olše, jasan či další listnáče). Zvýšit podíl lužních lesů na úkor luk (Queceta roboris-aceris sup. až Querci-fageta typica a Carpini-querceta inferiora Fraxini-alneta superiora). Ohrožení biotopů - intenzivní hnojení luk, dále výsadby nepůvodních dřevin, odvodňování vlhkých stanovišť, ruderalizace, eutrofizace toku.

- RBK 189/03-189/04 – biokoridor spojující LBC 189/03 a LBC 189/04, nedostatečně funkční.

Geobiocenologická charakteristika: 3BC4 až 3B3

Charakteristika současného stavu: Niva Radbuzy u Semošic. Koryto řeky je lemované porosty olšin a nálety pionýrských dřevin. Luční porosty odpovídají aluviálním psárkovým až mezofilním ovsíkovým loukám, některé porosty jsou intenzivněji využívány. Část nivy na levém břehu je aktuálně zorněná.

Zvláštní ochranné podmínky: VKP

Návrh opatření: části vedené jako orná půda převést do TTP. Pozemky obhospodařovat výhradně extenzivně, travní porosty pravidelně kosit (1-2x ročně), případně extenzivně přepásat. Management břehových porostů směřovat k lesům přírodního charakteru, podporovat stanovištně původní dřeviny (olše, jasan či další listnáče). Zvýšit podíl lužních lesů na úkor orné půdy a luk (Queceta roboris-aceris sup. až Querci-fageta typica). Ohrožení biotopů – intenzivní hnojení luk, dále výsadby nepůvodních dřevin, odvodňování vlhkých stanovišť, ruderalizace, eutrofizace toku.

- RBK 189/04-1059 – biokoridor spojující LBC 189/04 a RBC 1059, nedostatečně funkční, kombinovaný, vodní-travinný-křovinný-role.

Geobiocenologická charakteristika: 3BC4

Charakteristika současného stavu: Niva Radbuzy u Semošic. Koryto řeky je lemované porosty olšin a vrbin s nálety pionýrských dřevin. Niva na pravém břehu je v celé šířce aktuálně zorněná.

Zvláštní ochranné podmínky: VKP

Návrh opatření: části vedené jako orná půda převést do TTP. Pozemky obhospodařovat výhradně extenzivně, travní porosty pravidelně kosit (1-2x ročně), případně extenzivně přepásat. Management břehových porostů směřovat k lesům přírodního charakteru, podporovat stanovištně původní dřeviny (olše, jasan či další listnáče). Zvýšit podíl lužních lesů na úkor orné půdy (Queceta roboris-aceris sup.). Ohrožení biotopů - intenzivní hnojení luk, dále výsadby nepůvodních dřevin, odvodňování vlhkých stanovišť, ruderalizace, eutrofizace toku.

- lokální ÚSES jako součást regionálního biokoridoru – v regionálním biokoridoru RBK 189 jsou v k.ú. Semošice vložena dvě lokální biocentra jako součást regionálního biokoridoru. Jedná se o LBC 189/03 a LBC 189/04.

- LBC 189/03 Semošice  – biocentrum částečně funkční.

Geobiocenologická charakteristika: 3BC4 až 3B3

Charakteristika současného stavu: Niva Radbuzy u Semošic. Koryto řeky je lemované porosty vrbových křovin, olšin a nálety pionýrských dřevin. Luční porosty na pravém břehu odpovídají aluviálním psárkovým loukám, ačkoli jsou intenzivněji využívány.

Zvláštní ochranné podmínky: VKP

Návrh opatření: travní porosty pravidelně kosit (1-2x ročně), případně extenzivně přepásat. Management břehových porostů směřovat k lesům přírodního charakteru, podporovat stanovištně původní dřeviny (olše, jasan či další listnáče). Zvýšit podíl lužních lesů na úkor luk (Queceta roboris-aceris sup. až Querci-fageta typica)! Ohrožení biotopů - intenzivní hnojení luk, převod na jetelotravní směsky, nebo naopak jejich opouštění a následné zarůstání, dále výsadby nepůvodních dřevin, odvodňování vlhkých stanovišť, ruderalizace, eutrofizace toku.

- LBC 189/04 U Peřiny  – biocentrum částečně funkční.

Geobiocenologická charakteristika: 3BC4

Charakteristika současného stavu: Niva Radbuzy u Semošic. Koryto řeky je lemované porosty vrbových křovin, olšin a nálety pionýrských dřevin. Luční porosty odpovídají mezofilním ovsíkovým loukám, které jsou intenzivněji využívány.

Zvláštní ochranné podmínky: VKP

Návrh opatření: pozemky obhospodařovat výhradně extenzivně, travní porosty pravidelně kosit (1-2x ročně), případně extenzivně přepásat. Management břehových porostů směřovat k lesům přírodního charakteru, podporovat stanovištně původní dřeviny (olše, jasan či další listnáče). Zvýšit podíl lužních lesů na úkor luk (Queceta roboris-aceris sup.). Management břehových porostů směřovat k lesům přírodního charakteru, podporovat stanovištně původní dřeviny (olše, jasan či další listnáče). Ohrožení biotopů - intenzivní hnojení luk, převod na jetelotravní směsky, nebo naopak jejich opouštění a následné zarůstání, dále výsadby nepůvodních dřevin, odvodňování vlhkých stanovišť, ruderalizace, eutrofizace toku.

- lokální ÚSES – v rámci plánu společných zařízení byl vypracován Plán ÚSES pro k.ú. Semošice. V něm byly vymezeny dvě cesty – hygrofilní (LBK HT017-HT019 a LBK HT020-189/04) a mezofilní (LBK HT019-HT020, LBK HT019- HT022, LBK HT031-HT028) s vloženými biocentry buď hygrofilně-mezofilního charakteru (LBC HT019) nebo jen mezofilní (LBC 028).

- LBC HT019  U jezevčích nor – biocentrum částečně až plně funkční

Geobiocenologická charakteristika: 2AB3 až 3AB3, 3BD3, 3BC5

Charakteristika současného stavu: na svazích údolní nivy a v lesních porostech převažují kulturní borové a smrkové porosty, jen místy se vyskytují náletové dřeviny (X12) a fragment suché acidofilní doubravy (L7.1) se skalní vegetací (S1.2), v údolní nivě jsou převážně náletové dřeviny s fragmenty nereprezentativních jasanovo-olšových potočních luhů (L2.2B), vodní tok je přírodní

Typ cílového společenstva: Fagi-querceta až Querci-fageta, Carpini-querceta tiliae superiora, Fraxini-alneta superiora

Status ochrany z jiných zájmů: VKP vodní tok a údolní niva

Návrh opatření: dřevinné porosty a drobná bezlesí v nivě ponechat přírodnímu vývoji (sukcesi), dřevinnou skladbu v lesních porostech upravit podle SLT či STG

- LBC HT028 Planina  – biocentrum částečně funkční

Geobiocenologická charakteristika: 3AB3, 3BD3, 4AB3b

Charakteristika současného stavu: převažují kulturní lesní porosty a jen místy se vyskytují drobné fragmenty suchých acidofilních doubrav (L7.1) či acidofilních bučin (L5.4)

Typ cílového společenstva: Querci-fageta, Carpini-querceta tiliae superiora, Abieti-queceta pini

Status ochrany z jiných zájmů: VKP les

Návrh opatření: dřevinnou skladbu v lesních porostech upravit podle SLT či STG

- LBK HT017-HT019  – biokoridor funkční

Geobiocenologická charakteristika: 3AB3

Charakteristika současného stavu: na svahu rokle kulturní lesní porost, na nefunkční části ruderální mez mezi dvěma hony orné půdy

Typ cílového společenstva: Querci-fageta

Status ochrany z jiných zájmů: VKP les

Návrh opatření: dřevinnou skladbu v lesních porostech upravit podle SLT či STG

- LBK HT019-HT020  – biokoridor nedostatečně funkční

Geobiocenologická charakteristika: 3AB3

Charakteristika současného stavu: na svahu rokle kulturní lesní porost, na nefunkční části ruderální mez mezi dvěma hony orné půdy

Typ cílového společenstva: Querci-fageta

Status ochrany z jiných zájmů: VKP les

Návrh opatření: dřevinnou skladbu v lesních porostech upravit podle SLT či STG.

- LBK HT019-HT022  – biokoridor částečně funkční

Geobiocenologická charakteristika: 3AB3

Charakteristika současného stavu: na svahu rokle kulturní lesní porost, na nefunkční části ruderální mez mezi dvěma hony orné půdy

Typ cílového společenstva: Querci-fageta

Status ochrany z jiných zájmů: VKP les

Návrh opatření: dřevinnou skladbu v lesních porostech upravit podle SLT či STG

- LBK HT019-189/04  – biokoridor nedostatečně funkční

Geobiocenologická charakteristika: 2BC4, 3AB4, 3AB-B5

Charakteristika současného stavu: potok je zčásti přírodní, v zastavěném území upravený, na svazích údolní nivy a podél vodního toku převažují náletové dřeviny (X12), místy s fragmenty nereprezentativních jasanovo-olšových potočních luhů (L2.2B), v údolní nivě jsou místy degradované vlhké louky

Typ cílového společenstva: Ulmi-fraxineta carpini, Betuli-querceta roboris superiora, Alneta glutinosae superiora

Status ochrany z jiných zájmů: VKP vodní tok a údolní niva

Návrh opatření: vodní tok v obci a pod obcí revitalizovat, na nefunkční části v sídle doplnit břehové porosty, mokřadní plochy a sukcesní dřevinné porosty ponechat přírodnímu vývoji, louky obhospodařovat extenzivně.

- LBK HT031-HT028  – biokoridor nefunkční

Geobiocenologická charakteristika: 3AB3

Charakteristika současného stavu: orná půda na svahu podél polní cesty

Typ cílového společenstva: Querci-fageta

Status ochrany z jiných zájmů: -

Návrh opatření: na orné půdě vysadit dřevinný porost dle STG nebo vymezit min. šířku LBK (15m) a plochu ponechat sukcesi

- IP1  – rybník Peřina s loukou pod rybníkem

- IP2  – pás křovin podél občasného vodního toku HOZ2

- IP3  – bývalý lom nad silnicí I.26 na Horšovský Týn, pás křovin až k hranici s k.ú. Horšovský Týn a pak podél hranice směrem nahoru i dolů a zasahující i do sousedního k.ú.

- IP4  – pás křovin podél stávající cesty VPC5 až k LBK HT019-HT020

- IP5  – pás křovin podél stávající cesty DPC16a

- IP6  – pás křovin podél cesty HPC1 vedoucí až k trati ČD a pak podél ní

- IP7  – pás křovin podél navrhované cesty HPC3b až k zamokřeným plochám a rybníčkům u vodního toku VT1 v severní části k.ú.

- IP8  – pás křovin podél katastrální hranice s k.ú. Horšovský Týn nad biokoridorem   LBK HT019-HT022

- IP9  – pás křovin podél katastrální hranice s k.ú. Horšovský Týn pod biokoridorem   RBK 189/02-189/03

- IP10  – louka a křoviny pod zemědělským areálem u silnice I.26

Významné krajinné prvky

Vyskytují se pouze prvky podle § 3 zákona č.114/92 o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů – lesy a vodní toky s údolními nivami.

Registrované VKP nejsou evidovány.

V rámci Plánu ÚSES byly navrženy 3 nové prvky VK1, VKP2 a VKP3

- VKP1  – remíz uprostřed bloku orné půdy pod silnicí I.26

- VKP2  – remíz uprostřed bloku orné půdy pod silnicí I.26

- VKP3 – remíz uprostřed bloku orné půdy pod zemědělským areálem

  - Návrh opatření k zajištění plné funkce ÚSES

Vytváření ÚSES je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce    i stát. Ochrana tohoto systému je pak podle zákona povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků, které jsou součástí ÚSES.

Plochy vyčleněné pro plnění funkcí ÚSES (biocentra, biokoridory, IP) jsou předmětem ochrany ve veřejném zájmu podle zákona č. 114/92 v platném znění.

Vlastníci a uživatelé dotčených pozemků jsou povinni chránit části ÚSES, které jsou na těchto pozemcích vymezeny (podle §4 zákona č.114/92 Sb.).

Dodatečně do ploch určených k plnění funkcí ÚSES nesmí být umísťovány žádné další stavby a zařízení ani vedení inž. sítí. Také do nich nemají zasahovat ochranná pásma staveb a inž. sítí omezující možnost výsadby, normální růst a zachování porostů. Sousedící pozemky nemohou být užívány tak, aby vzniklo riziko poškození organismů, půdy, vzduchu a vody a aby byly nad únosnou míru ztěžovány podmínky pro život a vývoj společenstev      a jednotlivých organismů v daném prvku ÚSES (zastínění stavbami, hluk, znečištění, nežádoucí zásahy do vodního režimu,….).

Pokud je součástí prvku ÚSES pozemek s trvalým travním nebo dřevinným porostem (louky, krajinná zeleň, les), nesmí být stav a skladba porostů měněna plošnou likvidací porostů (rozoráním, holosečí,..) ani zaváděním nepůvodních kultivarů rostlin a živočichů. Přípustné a žádoucí jsou pěstební zásahy směřující ke zvyšování druhové pestrosti           ve prospěch původních druhů dle STG, rozrůznění věkové skladby a prostorové členitosti porostů.

V zájmovém území se nacházejí převážně funkční prvky ÚSES. Na nefunkčních částech ÚSES vedených na orné půdě je navržena změna druhu pozemku na trvalý travní porost. Mezi opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí se dále řadí všechna protierozní zatravnění PEO - ZATR 1–4, zatravnění na ochranu vodního toku ZATR 1–3, zatravnění v místech kde je ÚSES veden na orné půdě ZATR 4–6, výsadba KZ1 (315m) a KZ2 (261m) podél nově navrhované cesty VPC11, výsadba KZ3 (439m) podél nově navrhované cesty VPC15, výsadba KZ4 (612m) podél nově navrhované cesty VPC2b a výsadba KZ5 (415m) podél nově navrhované cesty DPC12.

  - Náklady na realizaci opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

zatravnění PEO - ZATR 1-4  – součást protierozních opatření k ochraně ZPF    – 0 Kč

zatravnění ZATR 1-3 – součást vodohospodářských opatření                             – 0 Kč

zatravnění ZATR 4-6                                                                                    – 181 tis.Kč

výsadba KZ1 a KZ2 podél VPC11 (315 a 261m)                                           – 58 tis.Kč

výsadba KZ3 podél VPC15 (439m)                                                                – 44 tis.Kč

výsadba KZ4 podél VPC2b (612m)                                                                – 61 tis.Kč

výsadba KZ5 podél DPC12 (415m)                                                                – 42 tis.Kč

CELKEM                                                                                                       – 386 tis.Kč

| druh | označení | charakter | výměra | současný stav | doporučený | orientační náklady | návrh na změnu | výměra změny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m2 | pozemku | vlastník | v tis.Kč | kultury | kultury - m2 |
| regionální biocentrum | RBC 1059 Peřina | funkční | 2 9821 | TTP, voda, ostatní | stávající vlastník | - | - | - |
| regionální biokoridor | RBK 189/03-189/04 | částečně funkční | 10 4713 | TTP, voda, ostatní, orná | stávající vlastník | 28 | orná na TTP | 2 7880 |
| regionální biokoridor | RBK 189/04-1059 | částečně funkční | 17 3333 | voda, ostatní, orná | obec | 150 | orná na TTP | 14 9819 |
| lokální biocentrum | LBC 189/03 Semošice | funkční | 16 0663 | TTP, voda, ostatní | stávající vlastník | - | - | - |
| lokální biocentrum | LBC 189/04 U Peřina | funkční | 21 5711 | TTP, voda, ostatní | stávající vlastník | - | - | - |
| lokální biocentrum | LBC HT019 | funkční | 1 7257 | TTP, voda, les, ostatní | stávající vlastník | - | - | - |
| lokální biocentrum | LBC HT028 | funkční | 3598 | ostatní | stávající vlastník | - | - | - |
| lokální biokoridor | LBH HT017-HT019 | funkční | 6946 | Les, ostatní | stávající vlastník | - | - | - |
| lokální biokoridor | LBH HT019-HT020 | funkční | 6 6888 | TTP, les, ostatní | stávající vlastník | - | - | - |
| lokální biokoridor | LBH HT019-HT022 | funkční | 987 | ostatní | stávající vlastník | - | - | - |
| lokální biokoridor | LBH HT020-189/04 | funkční | 4 9660 | TTP, voda, ostatní | stávající vlastník | - | - | - |
| lokální biokoridor | LBH HT031-HT028 | funkční | 2731 | orná | obec | 3 | orná na TTP | 2731 |
| interakční prvek | IP1 | funkční | 3 7198 | TTP, voda, ostatní | obec | - | - | - |
| interakční prvek | IP2 | funkční | 6443 | voda, ostatní | obec | - | - | - |
| interakční prvek | IP3 | funkční | 3 0659 | ostatní | stávající vlastník | - | - | - |
| interakční prvek | IP4 | funkční | 1 5374 | ostatní | stávající vlastník | - | - | - |
| interakční prvek | IP5 | funkční | 1692 | ostatní | stávající vlastník | - | - | - |
| interakční prvek | IP6 | funkční | 3 1742 | ostatní | obec | - | - | - |
| interakční prvek | IP7 | funkční | 1 8375 | voda, ostatní | stávající vlastník | - | - | - |
| interakční prvek | IP8 | funkční | 4365 | ostatní | stávající vlastník | - | - | - |
| interakční prvek | IP9 | funkční | 6515 | ostatní | obec | - | - | - |
| interakční prvek | IP10 | funkční | 9848 | TTP, ostatní | stávající vlastník | - | - | - |
| nýznamný krajinný prvek | VKP1 | funkční | 1997 | ostatní plocha | stávající vlastník | - | - | - |
| nýznamný krajinný prvek | VKP2 | funkční | 2163 | ostatní plocha | stávající vlastník | - | - | - |
| nýznamný krajinný prvek | VKP3 | funkční | 624 | ostatní plocha | stávající vlastník | - | - | - |
| ÚSES |  |  | 86 4769 | m2 |  | 181 | tis.Kč | 18 0430 |
| výsadba zeleně | KZ1 | nefunkční | 630 | orná | obec | 32 | započteno v cestní síti |  |
| výsadba zeleně | KZ2 | nefunkční | 522 | orná | obec | 26 | započteno v cestní síti |  |
| výsadba zeleně | KZ3 | nefunkční | 877 | orná | obec | 44 | započteno v cestní síti |  |
| výsadba zeleně | KZ4 | nefunkční | 1 224 | orná | obec | 61 | započteno v cestní síti |  |
| výsadba zeleně | KZ5 | nefunkční | 830 | orná | obec | 42 | započteno v PEO |  |
| zeleň celkem |  |  | 4 083 | m2 |  | 205 | tis.Kč |  |
| zeleň |  |  | 0 | m2 |  | 205 | tis.Kč |  |
| CELKEM |  |  | 86 4769 | m2 | 386 |  | tis.Kč |  |

- Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení

Rekapitulace (v m2)

|  | současná SZ |  |  |  |  |  | navržená SZ |  |  |  |  |  |  | CELKEM |  |  | CELKEM SZ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cestní |  | ÚSES |  |  |  | cestní |  |  |  | PEO |  | ÚSES | současná |  | navržená |  |  |  |  |  |
|  | síť |  |  |  |  |  | síť |  |  |  | a |  | a zeleň | SZ |  | SZ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vodohosp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| výměra v m2 | 4 6205 |  | 68 4339 |  |  |  | 11 8472 |  |  |  | 183 3691 |  | 18 0430 | 73 0544 |  | 213 2593 | 286 3137 |  |  |  |  |
| Pokrytí plošných nároků na společná zařízení (v m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | celkem (m2) |  |  |  | možné použít na SZ (m2) |  |  | použito na SZ (m2) |  |  |  |  |  |  |
| půda ve vlastnictví PF ČR |  |  |  |  |  |  |  | 22 7650 |  |  |  | 22 7650 |  |  | 22 7650 |  |  |  |  |  |  |
| půda ve vlastnictví Obce |  |  |  |  |  |  |  | 79 9123 |  |  |  | 67 4169 |  |  | 13 1210 |  |  |  |  |  |  |
| půda ve vlastnictví LČR |  |  |  |  |  |  |  | 6 5884 |  |  |  | 3 6775 |  |  | 1 7147 |  |  |  |  |  |  |
| půda ve vlastnictví ÚZSVM |  |  |  |  |  |  |  | 1 7576 |  |  |  | 1 7576 |  |  | 1 7576 |  |  |  |  |  |  |
| půda vedená na ČR – MNV v Semošicích |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |
| půda ponechaná dnešním vlastníkům |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 246 9459 |  |  | 246 9459 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 3137 |  |  |  |  |  |  |

Přehled o výměře potřebné pro SZ

|  | výměra (ha) |
| --- | --- |
| - Výměra pozemků pro společná zařízení (SZ) celkem | 286,31 |
| - Výměra, která přejde spolu se SZ do vlastnictví obce | 26,25 |
| - Výměra, která přejde spolu se SZ do vlastnictví jiných osob | - |
| - Výměra, kterou se na výměře půdy pro SZ podílí stát | 26,25 |
| - Výměra, kterou se na výměře půdy pro SZ podílí obec | 13,12 |
| - Výměra, kterou se na výměře půdy pro SZ podílí ostatní vlastníci | 246,95 |

- Přehled nákladů na uskutečnění PSZ

Přehled nákladů na uskutečnění PSZ

| 1. náklad na realizaci navrhovaných společných zařízení celkem | 60 448 tis. Kč |
| --- | --- |
| 2. náklad na realizaci cestní sítě | 59 027 tis. Kč |
| 3. výměra navrhované cestní sítě | 16 4677 m2 |
| 4. náklady na navrhovaná protierozní opatření | 1 020 tis. Kč |
| 5. výměra protierozních opatření | 181 9323 m2 |
| 6. náklady na vodohospodářská opatření | 15 tis.Kč |
| 7. výměra navrhovaných vodohospodářských opatření | 1,4368 m2 |
| 8. náklady na opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí | 386 tis. Kč |
| 9. výměra opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí | 86 4769 m2 |

- Soupis změn druhů pozemků

Na základě zaměření skutečného stavu terénu a venkovního šetření bylo provedeno porovnání druhů pozemků vedených v KN se stavem skutečně užívaným. Vzniklý soupis nesouladů druhů pozemků byl projednán s Městským úřadem Horšovský Týn, odborem životního prostředí.

Další změny druhů pozemků byly vyvolány návrhem společných zařízení, tj. cestní sítí a protierozním zatravněním. Všechny tyto změny jsou vyčísleny v tabulce „Navržené změny druhů pozemků“ a vše je pak shrnuto v tabulce „Soupis změn druhů pozemků“.

Navržené změny druhů pozemků

| druh opatření | změna druhu pozemku | výměra změny druhu pozemku m2 |
| --- | --- | --- |
| cestní síť | orná půda na ostatní | 8 5872 |
|  | TTP na ostatní | 3 1564 |
| PEO | orná půda na TTP | 8 3405 |
| vodohospodářská opatření | orná půda na TTP | 1 4368 |
| ochrana životního prostředí | orná na TTP | 18 0430 |

Soupis změn druhů pozemků

| Druh pozemku |  | Výměra v m2 podle |  |  | Rozdíl (+,-) v m2 mezi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Kód | KN | skuteč. (S) | návrhu (N) | S - KN | N - KN | N - S |
| orná půda | 2 | 414 3049 | 381 5451 | 345 1376 | -32 7598 | -69 1673 | -36 4075 |
| chmelnice | 3 | - | - | - | - | - | - |
| vinice | 4 | - | - | - | - | - | - |
| zahrada | 5 | 1 2721 | 2 1631 | 2 1631 | 8910 | 8910 | 0 |
| ovocný sad | 6 | - | - | - | - | - | - |
| trvalý travní porost | 7 | 38 3741 | 60 4628 | 85 1267 | 22 0887 | 46 7526 | 24 6639 |
| lesní pozemek | 10 | 21 8516 | 22 5217 | 22 5217 | 6701 | 6701 | 0 |
| vodní plocha | 11 | 11 2223 | 10 7318 | 10 7318 | -4905 | -4905 | 0 |
| zastav. plocha a nádvoří | 13 | 7957 | 6270 | 6270 | -1687 | -1687 | 0 |
| ostatní plocha | 14 | 28 6966 | 38 4658 | 50 2094 | 9 7692 | 21 5128 | 11 7436 |

- Doklady o projednání PSZ

Doklady o projednání jsou zařazeny v samostatné příloze dokumentace plánu společných zařízení – Dokladová část.