Charakteristika prvků PSZ v k. ú. Nová Dědina u Uničova hrazených z NPO

Interakční prvek IP8 s tůní T1

Výsadba doprovodných dřevin na pozemku p.č. 296 bude provedena autochtonními dřevinami. Výsadba bude provedena v osmi skupinách. Bude provedeno 5 oplocenek a 3 výsadby v linii. Výsadba oddělí prostor tůní od rozlehlých zemědělsky obhospodařovaných pozemků. Výsadba okolo tůní zahrnuje dub letní, vrbu popelavou, vrbu košíkářskou, vrbu jívu a lísku obecnou. Jde o 54 stromů a 16 keřů. Součástí plnění je následná 3letá pěstební péče.

Základní technické parametry vodní tůně T1:

Kóta předpokládané hladiny vody 237,40 m n.m.

Plocha stavby tůně 2200 m2

Plocha hladiny vody 1220 m2

Objem vody 1690 m2

Hloubka vody 0,6-1,6 m

Průměrná hloubka vody 0,85 m

Maximální hloubka vody 1,35 m

V případě výskytu drenáže na ploše budované tůně bude tato drenáž zaústěna do tůně.

Tůň bude zcela zahloubená pod úroveň terénu, nemá hráz ani jiná technická zařízení (výpust, bezpečnostní přeliv), nejedná se proto o vodní dílo dle Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon).

Na ploše navržené vodní tůně bude provedeno sejmutí humózní vrstvy o mocnosti 0,3 m o celkovém objemu 570 m3. Humózní vrstva bude uložena na mezideponii na pozemku určeném pro stavbu a bude použita pro ohumusování svahů vodních tůní nad vodní hladinou tl. 0,15 m.

Vodní tůň bude vybudována prostým vyhloubením v terénu. Bude provedena úprava břehů tůní ve sklonu 1:4 až 1:5. Vzhledem k velikosti pozemku určeného pro výstavbu tůně není možné použít mírnější sklony. Tůň bude dotována podzemní vodou. Voda v ní bude kolísat dle aktuálních klimatických podmínek. Tůň je navržena prostorově i hloubkově členitá. Dno tůně bude výškově diverzifikované od hloubky 0,6 m až 1,6 m vody. Dno tůně bude provedeno při výstavbě v maximální možné míře členitě. Pro zvýšení členitosti dna bude přispívat také navržená prohlubeň, která bude sloužit k možnosti přežití vodních organismů i v největším suchu. Na některých místech břehů tůně budou umístěny dřevokamenné prvky. Jedná se o nepravidelné shluky kamenů (do 200 kg) skombinované buď se starými kmeny nebo velkými pařezy.

Interakční prvek IP6

Zájmové území pro výsadbu interakčního prvku se nachází na p.č. 211 podél areálu firmy Tekro, spol. s r.o. V části pozemku určeného k výsadbě dřevin je uloženo plynovodní potrubí. V tomto úseku nebude provedena žádná výsadba dřeviny ani výsev trávy. Na zbylé části pozemku bude provedena výsadba linie stromů. Vzhledem k šířce pozemku 5,0 m bude provedena pouze jednořadá výsadba. Plocha parcely určená k výsadbě bude také zatravněna v celé šíři pozemku. Výsadbu bude tvořit alej lípy srdčité po 7,0 m (13 stromů) a javor klen po 7,0 m (6 stromů). Celkový počet 19 stromů. Součástí plnění je následná 3letá pěstební péče.