Příloha č. 1 Smlouvy na výsadbu

Specifikace díla

Strážnice u Mělníka polní cesta HC15 se zelení

Přípravné práce: vytyčení pozemků pro realizaci polní cesty a liniovou výsadbu. Dále dojde k odplevelení ploch k zatravnění a k následné výsadbě. Bude provedeno diskování, smykování a vláčení, poté bude proveden výsev travní směsi s následným uválením.

Doprovodná zeleň podél polní cesty HC15

V rámci realizace stavby dojde ke kácení některých dřevin. Počty stromů určených ke kácení jsou znázorněny v tabulce kácení dřevin. Navrženo k vysazení je 2 stromy druhu Tilia cordata (Lípa srdčitá) a 27 stromů druhu Pyrus communis (Hrušeň obecná). Stromy budou vysazeny s kořenovým balem. Použity budou stromy o obvodu kmene 12–16 cm a minimální výšce 2 m.

Stromy budou vysazeny do kopaných jamek. Rozmístění a sortiment dřevin je patrný ze situace. Po dokončení výsadby dojde ke skutečnému zaměření vysazovaných dřevin dle požadavků investora.

Specifické podrobnosti zpracovaného díla jsou součástí platné projektové dokumentace, resp. rozpočtu.