Příloha č. 1 Smlouvy o dílo na výsadbu a zajištění zeleně (NPO) – Specifikace díla

Lokalita výsadeb se nachází se nachází jižně od obce Dlouhá Loučka. Jedná se o výsadbu lokálního biocentra. Plocha biocentra bude zatravněna, oplocena drátěnou oplocenkou. Vstupní brána se zkonstruuje dle domluvy s obcí, nejlépe na severu při hranici s polní cestou. Při obvodu biocentra bude provedena výsadba řady keřů – výsadba dle schéma B. V centru biocentra bude provedena výsadba dle schéma A - větších sazenic stromů ve sponu 3 - 4 x 3 - 4 m. Všechny sazenice se namulčují a stromy se opatří kůly. Součástí plnění je i následná 3 letá pěstební péče.

Výsadba dle schéma A: výsadba se provede přibližně dle mapy Situace výsadeb. Sazenice stromů budou vysazeny v řadách při sponu cca 3-4 x 3-4 m. Budou opatřeny kůlem. Všechny sazenice se namulčují borkou nebo štěpkou. Schéma se bude v LBC 4 opakovat 264 x.

Stromy pro výsadbu dle schéma  A – celkem 2376 stromů

Dub zimní (Quercus petraea) 	– 528 ks

Javor mléč (Acer platanoides) 	– 264ks

Lípa srdčitá (Tilia cordata)		- 264 ks

Habr obecný (Carpinus betulus)	- 264 ks

Jeřáb břek Sorbus torminalis)	- 528 ks

Bříza bílá (Betulua pendula)   	- 528 ks

Výsadba dle schéma B: výsadba se provede přibližně dle mapy Situace výsadeb – řada keřů při hranicích pozemku. Sazenice keřů budou vysazeny v řadě ve vzdálenosti 1,5 – 2 m od sebe. Všechny sazenice se namulčují borkou nebo štěpkou. Schéma se bude v LBC 4 opakovat 35 x.

Keře pro výsadbu dle schéma B – celkem 385 keřů

Zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum) 	- 140 ks

Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) 	- 140 ks

Líska obecná (Corylus avellana)		- 105 ks

Celkový počet velkých sazenic stromů: 2376 ks

Celkový počet sazenic keřů: 385 ks

Délka drátěného oplocení: 718 m

Plocha pro výsadbu A: 26 431 m²

Plocha pro výsadbu B: 2 113 m²

Plocha bez výsadby, pouze zatravněná: 1 049 m²

Plocha pro zatravnění: 2,9593 ha