Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

# KPÚ k.ú. Koloveč

okr. Domažlice

### Plán společných zařízení – FC 5

## TECHNICKÁ  ZPRÁVA

|  | 1. | Úvodní část |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků |
|  | 3. | Protierozní opatření pro ochranu ZPF |
|  | 4. | Vodohospodářská opatření |
|  | 5. | Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí |
|  | 6. | Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení |
|  | 7. | Přehled nákladů na uskutečnění PSZ |
|  | 8. | Soupisy změn druhů pozemků |
|  | 9. | Doklady o projednání PSZ |

| Datum : 09 / 2010 | Vypracoval : |  | Ing. Zdeněk Hrubý |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jana Monhartová |

#### Technická zpráva

1.  Úvodní část

Výchozí podklady

Podklady majetkoprávní a mapové

- údaje z KN – soubor popisných informací (údaje o k.ú., parcelách, vlastnictví)

- údaje z KN – soubor geodetických informací  (mapy  katastru nemovitostí 1 : 2 000, mapy pozemkového katastru 1: 2 880)

- tématické a účelové mapy - základní mapa ČR 1 : 25 000, 1 : 10 000  a  odvozené mapy 1 : 5 000, základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000, silniční mapa ČR 1 : 50 000

- ostatní mapová díla – mapa BPEJ 1 : 5 000, mapa současného stavu vyhotovená fotogrammetricky (orthofotomapa) 1 : 2 000

- účelové mapy ze zaměření řešeného území – polohopis (celé řešené území - vybudování PBPP a zaměření skutečného stavu, dokončeno v r. 2010 firmou GEO Hrubý spol. s r.o.), výškopis (část území určená pro stavebně technické účely staveb zařazených do PSZ), z nich odvozené podélné a příčné profily (pro stavby a rekonstrukce staveb zařazených do PSZ)

Podklady územního plánování

- územní plán městyse Koloveč - zhotovitel Studio „Z“ Plzeň

Podklady z oboru ochrany přírody a krajiny

- dokumentace Oblastního generelu ÚSES (pořízen referátem ŽP okr. úřadu v Domažlicích)

Dokumentace již zpracovaných pozemkových úprav

- KPÚ k.ú. Kanice

- KPÚ k.ú. Osvračín

- KPÚ k.ú. Nové Dvory u Močerad

- KPÚ k.ú. Srbice

Metodické a další specifické podklady

| - Zákon č.139/2002 Sb. | O pozemkových úpravách pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů |
| --- | --- |
| - Zákon č.229/1991 Sb. | O úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů |
| - Zákon č.344/1992 Sb. | O katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů |
| - Zákon č.151/1997 Sb. | O oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů |
| - Vyhl. č.540/2002 Sb. | Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů |
| - Vyhl. č.545/2002 Sb. | V platném znění, o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav |
| - Platné technické normy |  |
| - Postupy a činnost při projektování pozemkových úprav 2007 (vydáno Českomoravskou komorou pozemkových úprav, Středočeskou odbočkou ISBN: 978-80-7394-003-4, posouzeno a doporučeno Mze ČR-ÚPÚ pod č.j. 38810/2007-13110) |  |
| - Metodický návod pro pozemkové úpravy a související informace ( Miroslav Dumbrovský, Jaromír Mezera a kol., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha, Brno 2000) |  |
| - Metodický návod pro vypracování návrhů pozemkových úprav (Miroslav Dumbrovský, Jaromír Mezera, Luděk Střítecký, Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, 2004) |  |

Účel a přehled navrhovaných opatření

| Označení | Účel opatření | Popis |
| --- | --- | --- |

| HPC 1.1 | dopravní | hlavní polní cesta |
| --- | --- | --- |
| HPC 1.4 | dopravní | hlavní polní cesta |
| HPC 2.3 | dopravní | hlavní polní cesta |
| HPC 3.5 + IP | dopravní, tvorba krajiny | hlavní polní cesta, interakční prvek-zeleň |
| VPC 1.2 | dopravní | vedlejší polní cesta |
| VPC 1.6 | dopravní | vedlejší polní cesta |
| VPC 1.10 | dopravní | vedlejší polní cesta |
| VPC 1.11 | dopravní | vedlejší polní cesta |
| VPC 1.12 | dopravní | vedlejší polní cesta |
| VPC 2.1 + IP | dopravní, tvorba krajiny | vedlejší polní cesta, interakční prvek -zeleň |
| VPC 2.5 | dopravní | vedlejší polní cesta |
| VPC 2.6 | dopravní | vedlejší polní cesta |
| VPC 2.8 + IP | dopravní, tvorba krajiny | vedlejší polní cesta, interakční prvek-zeleň |
| VPC 2.9 | dopravní | vedlejší polní cesta |
| VPC 2.16 | dopravní | vedlejší polní cesta |
| VPC 3.1 | dopravní | vedlejší polní cesta |
| VPC 3.3 | dopravní | vedlejší polní cesta |
| VPC 3.4 | dopravní | vedlejší polní cesta |
| VPC 3.6 | dopravní | vedlejší polní cesta |
| VPC 3.11 | dopravní | vedlejší polní cesta |
| VPC 3.12 + IP | dopravní, protierozní, tvorba krajiny | vedlejší polní cesta, interakční prvek-zeleň |
| VPC 3.13 | dopravní | vedlejší polní cesta |
| VPC 4.4 | dopravní | vedlejší polní cesta |
| VPC 4.5 + IP | dopravní, tvorba krajiny | vedlejší polní cesta, interakční prvek-zeleň |
| VPC 4.17 | dopravní | vedlejší polní cesta |
| VPC 4.20 | dopravní | vedlejší polní cesta |
| DPC 1.14 | dopravní, protierozní | doplňková polní cesta |
| DPC 1.15 | dopravní, protierozní | doplňková polní cesta |
| DPC 2.11 | dopravní | doplňková polní cesta |
| DPC 2.12 | dopravní | doplňková polní cesta |
| DPC 2.13 | dopravní | doplňková polní cesta |
| DPC 2.14 | dopravní | doplňková polní cesta |
| DPC 2.15 | dopravní | doplňková polní cesta |
| DPC 3.7 | dopravní | doplňková polní cesta |
| DPC 3.8 | dopravní | doplňková polní cesta |
| DPC 3.9 | dopravní | doplňková polní cesta |
| DPC 4.9 | dopravní | doplňková polní cesta |
| DPC 4.10 | dopravní | doplňková polní cesta |
| DPC 4.11 | dopravní | doplňková polní cesta |
| DPC 4.15 | dopravní | doplňková polní cesta |
| DPC 4.18 | dopravní | doplňková polní cesta |
| PP 1.3 | dopravní | přístupový pás |
| PP 1.8 | dopravní | přístupový pás |
| PP 1.13 | dopravní | přístupový pás |
| PP 1.16 | dopravní | přístupový pás |
| PP 3.10 | dopravní | přístupový pás |
| PP 4.8 | dopravní | přístupový pás |
| PP 4.16 | dopravní | přístupový pás |
| PP 4.19 | dopravní | přístupový pás |

| Z1 | protierozní, vodohospodářské | ochranné zatravnění podél toku |
| --- | --- | --- |
| Z2 | protierozní, vodohospodářské | ochranné zatravnění podél toku, PHO |
| Z3 | protierozní, vodohospodářské | ochranné zatravnění podél toku, PHO |
| Z4 | protierozní, vodohospodářské | ochranné zatravnění podél toku |
| Z5 | protierozní, vodohospodářské | ochranné zatravnění podél toku |
| Z6 | protierozní, vodohospodářské | ochranné zatravnění podél toku |
| Z7 | protierozní, vodohospodářské | ochranné zatravnění podél toku |
| Z8 | protierozní, vodohospodářské | ochranné zatravnění podél toku |
| Z9 | protierozní | ochranné zatravnění ZPF |
| Z10 | protierozní | ochranné zatravnění ZPF |
| Z11 | protierozní, vodohospodářské | ochranné zatravnění podél toku |
| Z12 | protierozní, vodohospodářské | ochranné zatravnění stáv. vodní nádrže |

| VN-profil 1 | vodohospodářské, tvorba krajiny | krajinotvorná vodní nádrž |
| --- | --- | --- |
| VN-profil 2 | vodohospodářské, tvorba krajiny | krajinotvorná vodní nádrž |
| VN-profil 3 | vodohospodářské, tvorba krajiny | krajinotvorná vodní nádrž |
| VN 3 | vodohospodářské, tvorba krajiny | krajinotvorná vodní nádrž (rekonstrukce stávající nádrže) |

| IP podél OP3 | tvorba krajiny, protierozní, vodohospodářské | travnatý pás s dřevinami |
| --- | --- | --- |
| NF LBK100-184 | tvorba krajiny | biokoridor |
| NF LBK184-185 | tvorba krajiny | biokoridor |
| NF LBK100-193 | tvorba krajiny | biokoridor |
| NF LBK194-281 | tvorba krajiny | biokoridor |
| NF LBK196-194 | tvorba krajiny | biokoridor |
| NF LBK192-195 | tvorba krajiny | biokoridor |
| NF část LBC192 | tvorba krajiny | biocentrum |

Zásady zpracování plánu společných zařízení

Zásady řešení návrhu, účel a cíl plánu společných zařízení

Návrh společných zařízení je součástí dokumentace komplexní pozemkové úpravy. Jeho náplní jsou technická, biologická a krajinosociologická opatření, která regulují hospodářskou činnost nebo naopak jsou v mnoha případech iniciátory nového pohledu na tuto činnost v krajině. Základem  a hlavní zásadou pro návrh společných zařízení je předpoklad, že krajina je veřejný statek a veškeré funkční změny v krajině se dějí ve  v e ř e j n é m  zájmu.

Účelem návrhu společných zařízení je naplánovat taková veřejná opatření, která vytvoří polyfunkční kostru společných zařízení, jež zabezpečí hospodářské využití území a ochranu jeho složek životního prostředí. Návrh společných zařízení tvoří výchozí podklad pro samotné řešení         a úpravu vlastnických vztahů k pozemkům.

Výchozí situace vyplývající z analýzy současného stavu

Zájmové území komplexní pozemkové úpravy je dáno vnějším obvodem, stanoveným v předchozí etapě prací na KPÚ. Vnější obvod je určen převážně hranicí katastrálního území Koloveč, částečně hranicí lesních pozemků.

KPÚ Koloveč sousedí s k.ú.:

-    k.ú. Chocomyšl

- k.ú. Zichov

- k.ú. Srbice u Kolovče

- k.ú. Nové Dvory u Močerad

- k.ú. Osvračín

- k.ú. Lštění nad Zubřinou

- k.ú. Kanice u Domažlic

- k.ú. Únějovice

Celková výměra k.ú. Koloveč je 940,72 ha, z toho zemědělská půda 668,76 ha. V KPÚ celkem zahrnuto 764,01 ha, z toho 2,83 ha neřešených dle §2 zákona.

Společná zařízení navrhovaná v k.ú. Koloveč úzce navazují na společná zařízení, v sousedních k.ú., kde již KPÚ probíhají, tj. v k.ú. Únějovice nebo jsou již KPÚ ukončené – Kanice u Domažlic, k.ú. Osvračín, k.ú. Nové Dvory u Močerad a k.ú. Srbice.

Vnitřní obvod určuje hranici pozemků, které nejsou v pozemkové úpravě řešené. Jedná se o zastavěnou část obce Koloveč,  areál ZAS Koloveč a vybrané bloky lesů.

Záměry územního plánování

Obec Koloveč má zpracovaný a schválený Územní plán. Zhotovitelem plánu, jehož první verze pochází již z r. 1977, je Studio „Z“ Plzeň. Od té doby prodělal řadu změn, poslední v r. 2009.

Územní nároky podstatné pro KPÚ byly konzultovány s Obcí Koloveč a jsou zakresleny v situaci. Pozemky, vymezené ÚPSÚ pro bydlení či podnikání a zahrnuté do obvodu KPÚ budou mít charakter pozemků nesměňovaných. Do obvodu jsou zahrnuty se souhlasem vlastníků.

Primární funkce sídla je obytná. Doplňující funkcí je v současné době výrazná zemědělská činnost (živočišná výroba). Tato činnost a průmyslově-podnikatelská činnost v lehkém průmyslu nezávadného charakteru mají vymezeny rozvojové plochy v území řešeném v KPÚ. V zájmovém území KPÚ se nachází plochy určené územním plánem pro výstavbu bytových jednotek, občanské a technické vybavenosti a lehkého průmyslu. Ekonomickou základnu správního území Koloveč významně ovlivňují existující místní přírodní zdroje, z nichž nejdůležitější je zemědělská půda. V řešeném území zemědělskou půdu obhospodařuje Zemědělská akciová společnost Koloveč, které kromě široce rozvinuté živočišné výroby a výroby přidružené se zabývá i obchodními aktivitami.

S KPÚ souvisí i úvahy v dopravním systému. ÚPSÚ navrhuje vzhledem k příznivě nízké dopravní zatíženosti obce automobilovou dopravou zachování existujícího skeletu místních komunikací.

Hlavní dopravní páteří obce Koloveč je státní silnice II. třídy 183 Domažlice – Staňkov a II 185 Koloveč - Klatovy.

Dopravní zátěže na komunikacích III.třídy jsou nízké, v současnosti jsou převážně tvořeny místní, resp. oblastní dopravou.

Na hlavní komunikační páteř navazuje síť dalších komunikací místních a účelových. V plánu společných zařízení jsou tyto komunikace zahrnuty do sítě cest umožňujících přístup na řešené pozemky a vedeny jako hlavní cesty (HC).

Zastavěné území obce, navazující zóna

Pozemky určené dle ÚPD k zastavění jsou se souhlasem vlastníků začleněny do obvodu pozemkové úpravy s předpokladem, že nebudou směňovány. V situaci jsou graficky vymezeny.

Výsledky průzkumů – vyjádření dotčených organizací

Ve čtvrtém čtvrtletí r.2008 byla ukončena etapa „Přípravné, průzkumné a rozborové činnosti – FC 1“. Výsledky této etapy jsou výchozím podkladem pro návrh plánu společných zařízení. Na jejich základě byla vypracována podrobná dokumentace plánu společných zařízení, obsahující zejména:

- záměry územního plánování

- ekologické vztahy a rovnováhu v území, které jsou náplní ÚSES pro k.ú. Koloveč a okolí

- struktura a ochrana zemědělského půdního fondu

- dopravní systém v území

Souhrn vyjádření správních úřadů a jimi stanovené podmínky jsou rovněž obsaženy v předchozí průzkumné etapě a podmínky správních úřadů jsou respektovány.

Dle požadavku Povodí Vltavy byla zakreslena vyhlášená ochranná pásma vodních zdrojů.

Zákres podzemních vedení a ochranných pásem je proveden v situaci 1 : 6 000.

Jedná se o tato podzemní vedení:

- RWE  plynovod VTL a NTL

- podzemní vedení Telefónica O2

- vodovodní systém CHVaK Domažlice

Zohlednění podmínek stanovených správními úřady

Městský úřad Domažlice – odbor životního prostředí

- Stanovisko k zahájení KPÚ - v dokladové části pod č.19

z hlediska ochrana přírody a krajiny

Pro uvedené území je zpracována aktualizovaná dokumentace místního systému ekologické stability, která je podkladem pro společná zařízení.

Zmíněná dokumentace byla pro umístění prvků ÚSES v rámci PSZ plně využita a respektována.

z hlediska státní správy lesů

V případě upřesnění hranic mezi lesním a jiným pozemkem nutno projednat s orgánem státní správy lesů, totéž i při nesouladu ve využití území v případě pozemků porostlých lesními dřevinami.

V průběhu přípravných a průzkumných prací proběhlo první projednání nesouladů (GEO Hrubý), v průběhu zpracování PSZ následovalo další projednání nesouladů s KN ( v dokl. části pod č. 16 a 17). Vyjádření odboru ŽP k nesouladům bylo v plánu společných zařízení plně respektováno.

z hlediska vodního hospodářství

Nutno respektovat stávající vodní zdroje Obce Koloveč a Zemědělské a.s. včetně ochranných pásem těchto zdrojů. Při návrhu KPÚ nutno posoudit a navrhnout vhodnou kulturu na pozemcích sousedících s vodním tokem z hlediska snížení splachu ornice.

Stávající vodní zdroje jsou respektovány, vyhlášená ochranná pásma jsou zakreslena v mapě PSZ 1:6000. Rovněž je navržena vhodná kultura – TTP jak v ochranném pásmu vod. zdroje, tak podél vodních toků.

- Stanovisko k návrhu PSZ - v dokladové části pod č.2

z hlediska ochrana přírody a krajiny

V mapové části nutno  doplnit zatravnění u lokálních biokoridorů (nefunkčních) a části lokálního biocentra. U navrhovaných vodních nádrží v komplexech orné půdy nutno navrhnout opatření proti splachům ornice. Podél navrhovaných cest situovat výsadbu dřevin, pokud to tech. podmínky dovolí.

V mapové části PSZ bylo zatravnění graficky doplněno, výsadba dřevin je již v návrhu PSZ zahrnuta.

Opatření proti splachům ornice u vodní nádrže (týká se VN profil 2) bude řešeno v dalším stupni PD této nádrže.

z hlediska ochrany ZPF

U zemědělských pozemků s kulturou orná, kde byly v minulosti problémy s erozí, doporučuje navrhnout a provést zatravnění nebo jiné technické opatření.

U pozemků ohrožených erozí je navrženo ochranné zatravnění (Z9 a Z10). V bloku orné půdy mezi zastavěnou částí obce a lesním komplexem Velké chvojičky je navrženo přerušení svahu navrhovanou vedlejší polní cestou s doprovodnou zelení, odvodněnou příkopem.

z hlediska státní správy lesů

V případě dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a k zalesnění je potřeba postupovat dle § 143, 14, 15 a 16 zákona č.289/1995 Sb (lesní zákon), dále v případě upřesnění hranic mezi lesním a jiným pozemkem nutno projednat s orgánem státní správy lesů, totéž i při nesouladu ve využití území v případě pozemků porostlých lesními dřevinami. Domnívají se, že některé nesoulady nebyly doposud řešeny a bylo by vhodné je vyřešit v průběhu PÚ.

Projednání nesouladů v kulturách bylo již projednáno v průběhu přípravných prací a následně ještě doplněno při zpracování tohoto plánu. Další změny, které by se týkaly změn druhu pozemku na lesní by z hlediska zpracování KPÚ znamenaly značné komplikace vzhledem k získání podkladů pro oceňování lesních pozemků a na nich lesních porostů, neboť pro tyto pozemky nejsou zpracovány porostové mapy.

z hlediska vodního hospodářství

Kolem nádrže VN 3 a levého břehu Dravého potoka doporučují provést zatravnění.

V návrhu PSZ je kolem nádrže VN 3 zatravnění navrženo – Z12, podél levého břehu Dravého potoka je navržen biokoridor, který bude rovněž zatravněn – Z11.

Městský úřad Domažlice – odbor dopravy

- Stanovisko k řízení o KPÚ - v dokladové části pod č.20

Veškerá nová připojení sousedních nemovitostí včetně účelových komunikací (polní cesty) k silnicím II. a III.tř. zřízením sjezdů ze silnic nebo úpravy takovýchto připojení bude možné provádět výhradně na základě povolení vydaného tímto odborem (vyžádá si stavebník).

To samé platí pro terénní úpravy v ochranných pásmech silnic II. a III.tř. (15 m od osy silnice) a zásahu do těles silnic II. a III.tř.

Nutno respektovat v dalším stupni PD polních cest a zřizování nových sjezdů.

- Stanovisko k PSZ v rámci KPÚ - v dokladové části pod č.3

Nemá námitek k provedení KPÚ, avšak za předpokladu respektování připomínek (viz. připomínky již zmíněné ve Stanovisku k řízení o KPÚ).

Nutno respektovat v dalším stupni PD polních cest a zřizování nových sjezdů.

2.  Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (společná zařízení dopravní)

Současná cestní síť, posouzení využitelnosti, návrh na modernizaci

Z centrální zastavěné části Kolovče jsou vedeny vějířovitě silnice II. a III.třídy. Dohromady vytváří silnice vyhovující základní kostru přístupů na pozemky.

II.183 směr Srbice a Staňkov

II.183 směr Kanice a Domažlice

II.185 směr Chocomyšl, Klatovy

III.1858 směr Zichov

III.18316 směr Květkovice, kde končí

III.1846 směr Všepadly

Na tyto komunikace navazuje síť polních cest různých kategorií – hlavní, vedlejší, doplňkové. Očíslování cest v situaci odpovídá jejich příslušnosti k územním blokům 1 – 4. Řada cest vedených v katastru nemovitostí dnes již neexistuje nebo jsou nahrazeny souběžnými cestami vyježděnými na zemědělské půdě.

Popsány jsou polní cesty, které jsou v současné době využívané ať už intenzivně nebo sporadicky a u nichž existuje předpoklad, že budou využívané i pro přístup na scelené pozemky. Číslování cest koresponduje s očíslováním bloků.

Blok  č. 1 – severní část k.ú. mezi silnicemi II.183 a III.18316

HPC  1. 1.

Hlavní polní cesta, intenzivně využívaná, tvoří hlavní přístup do centra bloku 1 a k polnímu hnojišti pod Velkým Kozlíkem. Zpevnění asfalto-štěrkové, narušené, nutná rekonstrukce. Odvodnění oboustranným příkopem navazujícím na stávající HMZ -otevřený příkop OP 5 ústící do Kolovečského potoka. Délka 570 m.

VPC  1. 2.

Vedlejší polní cesta, štěrková, nevyhovující, zajišťuje přístup na zemědělské i lesní pozemky, horní úsek v dl. 120 m probíhá lesem. Možnost napojení v místě HS 2 – vyhovující rozhled. poměry. Délka celkem 373 m.

HPC  1. 4.

Hlavní polní cesta středem bloku 1, intenzivně využívaná, hlinitá, s oboustranným příkopem a částečně i zelení. Zpevnění nevyhovující, nutná rekonstrukce s ohledem na důležitost s pevným povrchem. Délka 1344 m.

PP  1. 5.

Přístupový pás, odbočuje z VPC 1.6, umožňuje přístup do lesa a na přiléhající pozemky. Travnatý, vyhovující, délka 65 m, v délce 85 m pokračuje v lese jako součást LBC 193.

VPC  1. 6.

Vedlejší, dlouhá polní cesta ve východním úbočí „Velkého Kozlíka“ napojená přímo na zástavbu městyse, zpevněná štěrkem prorostlým travou, s oboustranným příkopem i doprovodnou náletovou zelení. Délka 1352 m, nevyhovující.

PP  1. 7.

Přístupový pás, koncový úsek předchozí cesty VPC 1.6, travnatý, vyhovující, vytváří trasu ÚSES – LBK. Délka 203 m.

PP  1. 9.

Přístupový pás, odbočuje z VPC 1.4, umožňuje přístup na pozemky pod Velkým Kozlíkem, hlinitý, vyhovující, délka 184 m.

VPC  1. 10.

Při hranici intravilánu, zpřístupňuje nemovitosti (zahrady) na okraji zástavby, hlinitá, využívaná. Doporučená rekonstrukce s pevným povrchem. Charakterem se blíží k místní komunikaci. Délka 388 m.

VPC  1. 11.

Mezi zahradami, hlinitá využívaná. Doporučená rekonstrukce s pevným povrchem. Charakterem se blíží k místní komunikaci . Délka 176 m.

VPC  1. 12.

Přístup do sportovního a rekreačního areálu. Doporučená rekonstrukce cesty, v nejužším místě však cesta nedosahuje š.3m. Délka 103 m.

LC  1. 1.

Lesní cesta, navazuje na VPC 1.4, délka 220 m.

Blok č. 2 – východní část k.ú. mezi silnicemi II.183 a II.185

VPC  2. 1.

Vedlejší polní cesta, odbočuje ze silnice II.183, travnatá s jednostranným příkopem, nevyhovující. Končí u přejezdu přes Srbický potok. Délka současné trasy 885 m. Sjezd na II.183 – nevyhovující rozhledové poměry, bude řešeno novým napojením  v místě vyhovujícího rozhledu – HS 7. Část stávající cesty v délce 125 m navržena k rekultivaci, stávající přístup k nemovitosti a sadu bude zachován (délka 230 m).

DPC  2. 2.

Doplňková, pokračování VPC 2.1. za Srbickým potokem, travnatá, vyhovující, délka 260m.

HPC  2. 3.

Hlavní polní cesta, přístup do pramenní oblasti Srbického potoka, především k vodním zdrojům a vodárně Kolovečského vodovodu a k rekreačnímu území s koupalištěm. Pokračuje do sousedního k.ú. Zichov. Štěrkové zpevnění zcela poničené, nutná rekonstrukce cesty. Délka 1440 m.

PP  2. 4.

Přístupový pás – zajišťuje přístup k vodním zdrojům podél Srbického potoka, travnatý, vyhovující, délka 424 m.

VPC  2. 6.

Vedlejší cesta odbočuje ze silnice III.1858, zpřístupňuje přilehlé pozemky a osamělou nemovitost, propojena na HPC 2.3, délka 488 m, štěrková, nevyhovující, navržena k rekonstrukci. Územně spadá i do sousedního k.ú. Zichov, v KPÚ navržena změna kat. hranice tak, aby celá cesta ležela v k.ú. Koloveč.

PP  2. 7.

Doplňková krátká cesta odbočuje ze silnice do Zíchova, umožňuje přístup do přilehlého lesíka a na zemědělské pozemky. Délka 164 m.

VPC  2. 8.

Vedlejší cesta, využívaná především pro přístup do lesa. Hlinitoštěrková, vzhledem k intenzivnímu využívání nutná rekonstrukce, délka 316 m, pokračuje v lese, v KPÚ zahrnuto ještě 86 m.

VPC  2. 9.

Vedlejší, travnatá, přístup k zahradám a na pole, nevyhovující napojení na II.185, navržena k rekonstrukci se zřízením nového napojení hospodářským sjezdem HS 11, délka stávající cesty 395 m (pro výstavbu včetně nového napojení – 418 m).

VPC  2. 10.

Tvoří část katastrální hranice s k.ú. Chocomyšl, zpřístupňuje lesní komplex. Zpevněná hlinitá, vyhovující, délka 130 m.

VPC  2. 16.

Vedlejší polní cesta podél hranice intravilánu, propojuje HPC 2.3. se silnicí III.1858, nezpevněná, nevyhovující. Délka 205 m.

LC  2. 1.

Lesní cesta vedoucí podél katastrální hranice s k.ú. Srbice u Kolovče, odbočuje z HPC 2.3, délka 935 m.

Blok č. 3 – mezi silnicemi II.183 a II.185

VPC  3. 1.

Odbočuje z III.1846, využívaná pro přístup k polnímu letišti na Bílém Kameni. Hlinito štěrková, při rozmoknutí blátivá. Nutná rekonstrukce, délka 620 m.

PP  3. 2.

Přístupový pás pod Bílým kamenem, přístup na pozemky a kopec. Délka 145 m, travnatý, vyhovující.

VPC  3. 3.

Travnatá vedlejší polní cesta, zpřístupňuje přilehlé pozemky a zahrady a Starou Šibenici s vysílačem, nevyhovující, délka 482 m.

VPC  3. 4.

Vedlejší cesta s oboustranným příkopem a doprovodnou zelení, štěrkohlinitá, intenzivně využívaná, nutná rekonstrukce, délka 705 m.  Rozhledové poměry na III.1846 nevyhovující, navrhovaný nový hospodářský sjezd – HS 15.

HPC  3. 5.

Hlavní polní cesta s hlinitým povrchem zpevněným kamenivem, s příkopy po obou stranách, intenzivně využívaná, navazuje na novou polní cestu v sousedním k.ú. Kanice – středisko Příkřice. Nutná rekonstrukce, délka 980 m.

Byla zvažována varianta napojení na silnici III.183 v místě příjezdu do střediska Zas Koloveč – cesta HPC 4.12, dle šetření v terénu jsou zde však nevyhovující rozhledové poměry.

VPC  3. 6.

Vedlejší cesta, přístup k polnímu letišti z jižní strany, travnatá. Navazuje na HPC 1.1. v k.ú. Únějovice, ze severní strany propojena na VPC 3.1. v k.ú. Koloveč, délka 172 m.

VPC  3. 13

Vedlejší polní cesta při hranici intravilánu vedoucí částečně mezi zahradami, hlinito travnatá,

intenzivně využívaná, charakterem se blíží k místní komunikaci. Doporučená rekonstrukce s pevným povrchem. Délka 309 m.

Blok č. 4 – západní část k.ú. mezi silnicemi II.183 a III.18316

PP  4. 1.

Přístupový pás odbočuje ze silnice II.183, zpřístupňuje údolní nivu Dravého potoka, přilehlé pozemky a soukromé zahrady. Travnatý, délka 195 m.

PP  4. 2.

Přístupový pás, odbočuje ze silnice II.183, umožňuje přístup k motodromu, délka 64 m, travnatý, vyhovující.

PP  4. 3.

Přístupový pás v údolní nivě Dravého potoka naproti Květkovicům, napojen na silnici III.18316. Travnatý, vyhovující, délka 509 m.

VPC  4. 4.

Vedlejší cesta z Květkovic do sousedního k.ú. Kanice u Domažlic. Využívaná, zpevnění štěrkohlinité nevyhovuje. Tvoří páteř přístupu na pozemky v západní části k.ú., navazuje na cestu K12 v k.ú. Kanice. Nutná rekonstrukce, délka 879 m.

DPC  4. 5.

Vedlejší travnatá cesta, zpřístupňuje přilehlé zemědělské a lesní pozemky, propojuje území s k.ú. Osvračín, nevyhovující. Část původní cesty zarostlá, bude ponechána jako zeleň, pro obnovu cesty bude vymezen souběžný pozemek na orné půdě, délka 886 m.

PP  4. 6.

Přístupový pás podél nádrže VN 3, zajišťuje přístup na přilehlé pozemky orné půdy a TTP. Travnatý, vyhovující, délka 101 m.

DPC  4. 7.

Doplňková cesta podél kat. hranice, celá leží v sousedním k.ú. Osvračín.

HPC  4. 12.

Hlavní polní cesta, intenzivně využívaná, odbočuje z II.183, přístup do areálu zemědělské společnosti. Asfaltová, délka 295 m, vyhovující.

HPC 4. 13.

Hlavní polní cesta, intenzivně využívaná, asfaltová. Zajišťuje přístup k ČOV a do zemědělského areálu ze silnice III.18316. Délka 288 m, vyhovující.

VPC  4. 14

Vedlejší polní cesta, zajišťuje přístup do lesního bloku v severní části k.ú. ze silnice III.18316. V KPÚ zahrnuto 20 m.

Stávající cesty celkem  17 115 m (z toho 1 155 m lesní cesty).

Zásady návrhu dopravního systému

Návrh doplnění dopravního systému

Doplnění cestní sítě je motivováno nejen zajištěním základních funkcí pro zemědělské hospodaření, ale i ostatních potřeb obyvatel. Nové cesty omezí dosavadní neprůchodnost některých částí území a umožní kulturní a rekreační užití všech částí krajinného prostoru pro obyvatele městyse. Konkrétní umístění bude ovlivněno i využitím k protierozní ochraně, k estetické tvorbě krajiny a i samotným scelovacím procesem a organizací půdního fondu. Dopravní zatížení navrhovaných vozovek bude velmi lehké -tř.VI s denní intenzitou do 15-ti vozidel za den, a to pouze v některých obdobích roku dle polních prací., případně lehké -tř.V (15-100 vozidel)  - dle ČSN 736114.

Bylo posouzeno napojení stávajících a nově navrhovaných polních cest na silnice II. a III. třídy–rozhledové poměry a následně odsouhlaseno DI Policie ČR v Domažlicích – doloženo v dokladové části PSZ.

Zajištění rozhledových poměrů v místech, kde rozhledové pole vede přes cizí pozemek (HS 8 a HS 15), bude řešeno v etapě návrhu KPÚ - kultura pozemku TTP, pozemek bude navržen do vlastnictví Městyse Koloveč. Případné odstranění zeleně v rozhledech bude řešeno v projektové dokumentaci jednotlivých cest a napojení.

Technické parametry

V plánu společných zařízení není jednoznačně určována konstrukce a skladba příčného profilu polních cest. Níže uvedené návrhy by se měly vztahovat k rozdělení polních cest do kategorií. V řešeném území je uvažováno se třemi návrhovými kategoriemi dle normy ČSN 73 6109 Projektování polních cest:

- hlavní polní cesty – jednopruhové P 4-4,5/30, s krajnicí 0,5m, s výhybnami, zpevněné s odvodněním a celoroční sjízdností.

- vedlejší polní cesty – jednopruhové P 3,5-4,0/30, s krajnicí, zpevněné, s výhybnami

- doplňkové polní cesty – jednopruhové P 3,0-3,5/30, bez výhyben a krajnice, zpevnění minimální nebo travnaté

Zpevnění polních cest je možné v různých variantách. Volba bude záviset např. na finančních možnostech investora nebo dostupnosti navrhovaných materiálů v místě realizace.

Orientačně doporučené vozovky z katalogových listů PN 5-1 až 6-8 – viz. příloha.

Při návrhu cestní sítě bylo počítáno s rezervou v celkových šířkách pozemků vyčleněných pro komunikace. Tato rezerva byla uvažována pro násep nebo zářez  dle příčného sklonu. Pokud v realizaci dojde k ušetření této plochy, mohla by být použita pro výsadbu liniové, případně skupinové zeleně.

Propustky a hospodářské sjezdy

Minimální světlost propustku je odvislá od jeho délky a sklonu. Při délce 4-6m je minimální světlost použitého potrubí 40cm, při délce 6-10m je minimální světlost 60cm. Čela propustků šikmá, mohou být betonová nebo kamenná, přídlažba z lomového kamene.

Blok 1 - návrh

PP  1. 3.

Přístupový pás v prodloužení cesty VPC 1.2, zpřístupňuje pozemky v bloku orné půdy, délka 133 m.

PP  1. 8.

Navržený zatravněný přístupový pás, odbočuje z VPC 1.6, koncový přístup na pozemky mezi lesy, délka 87 m.

DPC  1. 14.

Doplňková polní cesta vedená přibližně v trase původní cesty, odbočuje z VPC 1.4, zpřístupňuje zemědělské a lesní pozemky, travnatá, délka 746 m.

DPC  1. 15

Doplňková polní cesta, odbočuje z DPC 1.14, doplňuje možnosti přístupu na zemědělské a lesní pozemky, spolu se zatravněním LBK působí jako protierozní prvek. Délka 448 m.

PP  1. 13 a  PP  1. 16

Přístupové pásy vedoucí podél obou břehů OP 1, zajišťují přístup k pozemkům orné půdy po obou stranách otevřeného příkopu. Délka PP 1.13 – 728 m,  PP 1.16 – 518 m.

Blok 2 - návrh

VPC  2. 5

Vedlejší polní cesta, zajišťuje přístup k navrhované vodní nádrži (profil 3) a na přilehlé zemědělské pozemky.Odbočuje z VPC 2.6, tvoří hranici navrženého zatravnění  Z4, délka 217 m.

DPC  2. 11

Doplňková travnatá polní cesta, odbočuje z VPC 2.8, přibližně v trase původní cesty, délka 374 m.

DPC  2. 12

Doplňková polní cesta, rozděluje a zpřístupňuje blok orné půdy nad lesíkem Malé Chvojičky. Délka 211 m.

DPC  2. 13

Doplňková polní cesta, zajišťuje přístup na pozemky od silnice III.1858 v místě stávajícího sjezdu. Délka 211 m.

DPC  2. 14.

Odbočuje z HPC 2.3, doplňková polní cesta podél ochranného pásma vod. zdrojů, dále tvoří hranici zatravnění údolní nivy Srbického potoka, zajišťuje přístup na zemědělské pozemky, navazuje na navrhovanou VPC 2.5 . Délka 427 m.

DPC  2. 15

Doplňková polní cesta, odbočuje z HPC 2.3, rozděluje a zpřístupňuje blok orné půdy Na dílech, travnatá. Délka 344 m.

Blok 3 - návrh

DPC  3. 7

Doplňková polní cesta, zajišťuje přístup na zemědělské pozemky, travnatá. Propojuje místní komunikaci a VPC 3.12. Délka 477 m.

DPC  3. 8

Doplňková travnatá polní cesta, tvoří hranici protierozního zatravnění – Z9 pod Starou šibenicí, zároveň zpřístupňuje pozemky orné půdy. Odbočuje z VPC 3.4, délka 530 m. Realizace spolu se zatravněním.

DPC  3. 9

Doplňková polní cesta podél OP 3 , navazuje na VPC 3.11. vedoucí k navrhované vodní nádrži (profil 2), zpřístupňuje pozemky orné půdy Na milotách. Délka 331 m.

PP  3. 10

Přístupový pás na pozemky v jižní části k.ú. při katastrální hranici s k.ú. Kanice. Travnatý, délka  549 m.

VPC  3. 11.

Vedlejší polní cesta zajišťující přístup k navrhované vodní nádrži (profil 2). Rozděluje  blok orné půdy mezi silnicí II.183 a HPC 3.5., za vodní nádrží pokračuje jako doplňková polní cesta podél otevřeného příkopu OP 3. Délka 418 m.

VPC  3. 12

Vedlejší polní cesta odbočující ze silnice II.185. Zpřístupňuje lesní pozemky Velké Chvojičky a pozemky orné půdy. Zpevněná, s jednostranným příkopem a doprovodnou zelení, bude mít i protierozní charakter v dané lokalitě. Navazuje na VPC 3.1, která zajišťuje přístup k polnímu letišti. Délka 418 m.

Blok 4 - návrh

PP  4. 8.

Travnatý přístupový pás, propojuje stávající přístupové pásy PP 4.1 a PP 4.3. Zajišťuje přístup k vodním zdrojům pod Květkovicemi a dále pokračuje podél zatravnění údolní nivy Dravého potoka – zatravnění Z6. Délka 655 m.

DPC  4. 9.

Doplňková polní cesta, odbočuje z VPC 4.4, travnatá vedoucí uprostřed lokality orné půdy pod Květkovicemi. Doplňuje přístup na zemědělské pozemky. Délka 528 m.

DPC  4. 10

Doplňková travnatá polní cesta, tvoří hranici zatravnění údolní nivy – Z8. Využívá stávající sjezd ze silnice III.18316 a přejezd přes Kolovečský potok. Délka 615 m.

DPC  4. 11

Doplňková travnatá polní cesta, tvoří hranici zatravnění údolní nivy – Z8. Pokračování  DPC 4.10. podél zatravnění směrem k ČOV,  možnost propojení též na III/18316 stávajícím sjezdem. Délka 405 m.

DPC 4. 15

Doplňková travnatá polní cesta, rozděluje hon orné půdy na východ od zemědělského areálu mezi silnicí II.183 a lesními pozemky. Délka 649 m.

PP  4. 16

Přístupový pás vedoucí souběžně se silnicí III.18316, odbočuje z VPC 4.14, zajišťuje přístup na pozemky orné půdy ležící severně od silnice. Délka 479 m.

VPC  4. 17

Vedlejší polní cesta tvořící hranici zatravněné údolnice Kolovečského potoka – Z7. Zajišťuje přístup k navrhované vodní nádrži (profil 1) a na zemědělské pozemky . Délka 567m.

DPC  4. 18

Travnatá doplňková cesta pro přístup k zemědělským a lesním pozemkům, navazuje na DPC 4.11,  délka 729 m.

PP  4. 19

Přístupový pás vedoucí souběžně se silnicí III.18316, odbočuje z VPC 4.14, zajišťuje přístup na pozemky orné půdy. Délka 395 m.

VPC  4. 20

Vedlejší zpevněná polní cesta podél katastrální hranice s k.ú. Nové Dvory u Močerad, navazuje na stávající cestu –8- v k.ú. Nové Dvory, která dále pokračuje jako VPC 15 v k.ú. Osvračín. Stávající vymezený úsek v k.ú. Nové Dvory podél kat. hranice je v současné době nevyužívaný, zarostlý a bude ponechán jen jako interakční prvek – doprovodná zeleň. Délka 571m.

Navrhované cesty celkem 12 760 m.

Přehled cestní sítě v řešeném území podle kategorií cest

| Cesty hlavní: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HPC 1.1 | dnešní | navržena k rekonstrukci |  |
| HPC 1.4 | dnešní | navržena k rekonstrukci |  |
| HPC 2.3 | dnešní | navržena k rekonstrukci |  |
| HPC 3.5 | dnešní | navržena k rekonstrukci |  |
| HPC 4.12 | dnešní |  |  |
| HPC 4.13 | dnešní |  |  |
| Cesty vedlejší: |  |  |  |
| VPC 1.2 | dnešní | navržena k rekonstrukci |  |
| VPC 1.6 | dnešní | navržena k rekonstrukci |  |
| VPC 1.10 | dnešní | navržena k rekonstrukci |  |
| VPC 1.11 | dnešní | navržena k rekonstrukci |  |
| VPC 1.12 | dnešní | navržena k rekonstrukci |  |
| VPC 2.1 | dnešní | navržena k rekonstrukci |  |
| VPC 2.5 | navržená |  |  |
| VPC 2.6 | dnešní | navržena k rekonstrukci |  |
| VPC 2.8 | dnešní | navržena k rekonstrukci |  |
| VPC 2.9 | dnešní | navržena k rekonstrukci |  |
| VPC 2.10 | dnešní |  |  |
| VPC 2.16 | dnešní | navržena k rekonstrukci |  |
| VPC 3.1 | dnešní | navržena k rekonstrukci |  |
| VPC 3.3 | dnešní | navržena k rekonstrukci |  |
| VPC 3.4 | dnešní | navržena k rekonstrukci |  |
| VPC 3.6 | dnešní | navržena k rekonstrukci |  |
| VPC 3.11 | navržená |  |  |
| VPC 3.12 | navržená |  |  |
| VPC 3.13 | dnešní | navržena k rekonstrukci |  |
| VPC 4.4 | dnešní | navržena k rekonstrukci |  |
| VPC 4.5 | dnešní | navržena k rekonstrukci |  |
| VPC 4.14 | dnešní |  |  |
| VPC 4.17 | navržená |  |  |
| VPC 4.20 | navržená |  |  |
| Cesty doplňkové: |  |  |  |
| DPC 1.14 | navržená |  |  |
| DPC 1.15 | navržená |  |  |
| DPC 2.2 | dnešní |  |  |
| DPC 2.11 | navržená |  |  |
| DPC 2.12 | navržená |  |  |
| DPC 2.13 | navržená |  |  |
| DPC 2.14 | navržená |  |  |
| DPC 2.15 | navržená |  |  |
| DPC 3.7 | navržená |  |  |
| DPC 3.8 | navržená |  |  |
| DPC 3.9 | navržená |  |  |
| DPC 4.9 | navržená |  |  |
| DPC 4.10 | navržená |  |  |
| DPC 4.11 | navržená |  |  |
| DPC 4.15 | navržená |  |  |
| DPC 4.18 | navržená |  |  |
| Lesní cesty: |  |  |  |
| LC 1.1 | dnešní |  |  |
| LC 1.2 | dnešní |  |  |
| Přístupové pásy: |  |  |  |
| PP 1.3 | navržený |  |  |
| PP 1.5 | dnešní |  |  |
| PP 1.7 | dnešní |  |  |
| PP 1.8 | navržený |  |  |
| PP 1.9 | dnešní |  |  |
| PP 1.13 | navržený |  |  |
| PP 1.16 | navržený |  |  |
| PP 2.4 | dnešní |  |  |
| PP 2.7 | dnešní |  |  |
| PP 3.2 | dnešní |  |  |
| PP 3.10 | navržený |  |  |
| PP 4.1 | dnešní |  |  |
| PP 4.2 | dnešní |  |  |
| PP 4.3 | dnešní |  |  |
| PP 4.6 | dnešní |  |  |
| PP 4.8 | navržený |  |  |
| PP 4.16 | navržený |  |  |
| PP 4.19 | navržený |  |  |

Parametry prostorového uspořádání a navrhovaná opatření

(členěno na jednotlivé bloky v zájmovém území – viz. mapa návrhu PSZ)

Blok 1

HPC 1.1  – účelová komunikace,  jednopruhová hlavní polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 570 m  (1.úsek – nová trasa .. 150m, 2. úsek ..420m)

- šířka v koruně … 4,0 m (jízdní pás 3,5m, zpevněné krajnice 2x0,25m, v místech napojení na silnici rozšířený na 5m v délce min.20m)

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- výhybny … v trase je navržena jedna výhybna, dále pak v místech napojení původní trasy cesty a sjezdů

- charakteristika zatížení … velmi lehké až lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel) až V (15-100 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2 (katalog vozovek polních cest)

- odvodnění … podélné v 1. úseku levostranným příkopem s vyústěním do silničního příkopu ve 2. úseku oboustranným příkopem s vyústěním do stávajícího odpadu – OP 5

- vozovka … v 1. úseku netuhá, skladba vozovky dle  prováděcího projektu, orientačně doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 5-1 až 6-4 (viz. příloha), doporučený vzorový příčný řez viz. příloha, ve 2. úseku stávající – nutno provést rekonstrukci krytu

Opatření :

- výstavba a rekonstrukce cesty včetně realizace objektů

HPC 1.4  – účelová komunikace,  jednopruhová hlavní polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 1344 m

- šířka v koruně … 4,0 m (jízdní pás 3,5m, zpevněné krajnice 2x0,25m)

- návrhová rychlost …. 20 - 30 km / hod

- výhybny … v trase jsou navrženy dvě výhybny, dále pak v místech napojení cesty HPC1, DPC1.1,  PP1.9,  sjezdů a rozšíření u zpevněné plochy (hnojiště).

- charakteristika zatížení … velmi lehké až lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel) až V (15-100 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2 (katalog vozovek polních cest)

- odvodnění … podélné oboustranným příkopem s vyústěním do stávajících odpadů ( trubní a otevřený), cestních příkopů a ke vsaku, na hranici zastavěného území doporučujeme vybudovat tlumící sedimentační jímku

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle  prováděcího projektu, orientačně doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 5-1 až 6-4 (viz. příloha), doporučený vzorový příčný řez viz. příloha

Opatření :

- výstavba a rekonstrukce cesty včetně realizace objektů

VPC 1.2  – účelová komunikace,  jednopruhová vedlejší polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … délka 373m

- šířka v koruně … 3,5 m (jízdní pás 3,5m)

- návrhová rychlost …. 20 km / hod

- výhybny … v místech sjezdů

- charakteristika zatížení … velmi lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2 (katalog vozovek polních cest)

- odvodnění … podélné levostranným příkopem, v úseku podél lesa levostranným trativodem (z důvodů nebezpečí zarůstání ) s vyústěním do stávajícího otevřeného příkopu

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle  prováděcího projektu, orientačně doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 6-1 až 6-8 (viz. příloha), doporučený vzorový příčný řez viz. příloha

Opatření :

- výstavba cesty včetně realizace objektů

VPC 1.6  – účelová komunikace,  jednopruhová vedlejší polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … délka 1352m

- šířka v koruně … 4 m (jízdní pás 3,5m)

- návrhová rychlost …. 20 km / hod

- výhybny … v trase je navržena jedna výhybna, dále pak v místech  sjezdů a napojení VPC1.6, PP1.8

- charakteristika zatížení … velmi lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2 (katalog vozovek polních cest)

- odvodnění … podélné většinou s oboustranným v některých úsecích pouze levostranným příkopem s vyústěním do stávajících cestních příkopů a  ke vsaku. Na hranici zastavěného území doporučujeme vybudovat tlumící sedimentační jímku viz. HPC1.4

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle  prováděcího projektu, orientačně doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 6-1 až 6-8 (viz. příloha), doporučený vzorový příčný řez viz. příloha

Opatření :

- výstavba cesty včetně realizace objektů

VPC 1.10  – účelová komunikace,  jednopruhová vedlejší polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … délka 388m, výstavba v délce 216 m (po hranici oboustranné zástavby)

- šířka v koruně … 3,5 m (jízdní pás 3,5m)

- návrhová rychlost …. 20 km / hod

- výhybny … v místech sjezdů

- charakteristika zatížení … velmi lehké až lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel) až V (15-100 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2 (katalog vozovek polních cest)

- odvodnění … podélné pravostranným příkopem popř. rigolem s drenáží s vyústěním do cestního příkopu

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle  prováděcího projektu, orientačně doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 5-1 až 6-4 (viz. příloha), doporučený vzorový příčný řez viz. příloha

Poznámka   -  dojde ke styku s NTL plynovodem

Opatření :

- výstavba cesty včetně realizace objektů

- budoucí vlastník zajistí pro realizaci cesty případné dokoupení potřebných pozemků mimo obvod KPÚ

VPC 1.11  – účelová komunikace,  jednopruhová vedlejší polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … délka 176m

- šířka v koruně … 4 m (jízdní pás 3,5m, zpevněné krajnice 2x0,25m) popř. 3,5 m (jízdní pás 3,5m)

- návrhová rychlost …. 20 km / hod

- výhybny … v místech sjezdů a napojení HPC1.4

- charakteristika zatížení … velmi lehké až lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel) až V (15-100 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2 (katalog vozovek polních cest)

- odvodnění … podélné pravostranným rigolem s drenáží (nutno realizovat trubní odpad k odvedení vod  z cestních příkopů) popř. příkopem (při šířce koruny 3,5m) s vyústěním do dešťové kanalizace

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle  prováděcího projektu, orientačně doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 5-1 až 6-4 (viz. příloha), doporučený vzorový příčný řez viz. příloha

Poznámka  -  dojde ke styku s podz. vedením Telefónica O2

Opatření :

- výstavba cesty včetně realizace objekt

- budoucí vlastník zajistí pro realizaci cesty případné dokoupení potřebných pozemků mimo  obvod KPÚ

VPC 1.12  – účelová komunikace,  jednopruhová vedlejší polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … délka 103m

- šířka v koruně … 3,0 m (jízdní pás 3,0m)

- návrhová rychlost …. 20 km / hod

- výhybny … v místech sjezdů

- charakteristika zatížení … velmi lehké až lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel) až V (15-100 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2 (katalog vozovek polních cest)

- odvodnění … bez odvodnění popř. podélná drenáž s vyústěním do dešťové kanalizace

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle  prováděcího projektu, orientačně doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 5-1 až 6-4 (viz. příloha), doporučený vzorový příčný řez viz. příloha

Poznámka  -  dojde ke styku s podz. vedením Telefónica O2

Opatření :

- výstavba cesty včetně realizace objektů

- budoucí vlastník zajistí pro realizaci cesty případné dokoupení potřebných pozemků mimo obvod KPÚ

DPC 1.14  – účelová komunikace, jednopruhová doplňková polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 746 m

- šířka v koruně … 3,5 m (jízdní pás 3,5m)

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- odvodnění … bez odvodnění

- vozovka … nezpevněná

Opatření :

- vytvoření travnatého krytu

DPC 1.15  – účelová komunikace, jednopruhová doplňková polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 448 m

- šířka v koruně … 3,5 m (jízdní pás 3,5m)

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- odvodnění … bez odvodnění

- vozovka … nezpevněná

Opatření :

- vytvoření travnatého krytu

PP 1.3  – přístupový pás

Druh pozemku …  orná půda popř. ostatní plocha (14) – jiná plocha (26)

- délka pásu … 133 m

- šířka jízdního pásu … 3,5 m

Opatření :

- bez opatření

PP 1.5  – přístupový pás

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – jiná plocha (26)

- délka pásu … 65  m

- šířka jízdního pásu … 3,5 m

Opatření :

- bez opatření

PP 1.7  – přístupový pás

Druh pozemku …  část orná půda popř. ostatní plocha (14) – jiná plocha (26),  část ostatní plocha (14) – jiná plocha (26)

- délka pásu … 203 m

- šířka jízdního pásu … 3,5 m

Opatření :

- bez opatření

PP 1.8  – přístupový pás

Druh pozemku …  orná půda popř. ostatní plocha (14) – jiná plocha (26)

- délka pásu … 87 m

- šířka jízdního pásu … 3,5 m

Opatření :

- bez opatření

PP 1.9  – přístupový pás

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – jiná plocha (26)

- délka pásu … 184 m

- šířka jízdního pásu … 4 m

Opatření :

- bez opatření

PP 1.13  – přístupový pás

Druh pozemku …  orná půda popř. ostatní plocha (14) – jiná plocha (26)

- délka pásu … 728 m

- šířka jízdního pásu … 3,5 m

Opatření :

- bez opatření

PP 1.16  – přístupový pás

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – jiná plocha (26)

- délka pásu … 518 m

- šířka jízdního pásu … 3,5 m

Opatření :

- bez opatření

Blok 2

HPC 2.3  – účelová komunikace,  jednopruhová hlavní polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 1440 m (1.úsek- 1007m, 2.úsek- 433m)

- šířka v koruně …1. úsek - 4,5 m (jízdní pás 3,5m, zpevněné krajnice 2x0,5m)

2. úsek - 4,0 m (jízdní pás 3,5m, zpevněné krajnice 2x0,25m)

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- výhybny … v trase je navržena jedna výhybna, dále pak v místech sjezdů a napojení VPC2.6, 2.11, DPC2.14, 2.15, LC2.1,PP2.4

- charakteristika zatížení … velmi lehké až lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel) až V (15-100 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2 (katalog vozovek polních cest)

- odvodnění … podélné v 1. úseku oboustranným příkopem, ve 2. úseku levostranným příkopem s vyústěním do Srbického potoka a HMZ

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle  prováděcího projektu, orientačně doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 5-1 až 6-4 (viz. příloha), doporučený vzorový příčný řez viz. příloha

Opatření :

- výstavba cesty včetně realizace objektů

VPC 2.1 – účelová komunikace,  jednopruhová vedlejší polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 626 m

- šířka v koruně … 4 m (jízdní pás 3,5m, zpevněné krajnice 2x0,25m,v místech napojení na silnici rozšířený na 6m v délce 20m)

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- výhybny … v místech sjezdů

- charakteristika zatížení … velmi lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2 (katalog vozovek polních cest)

- odvodnění … podélné jednostranným ( střídavě vlevo a vpravo) příkopem s vyústěním do silničního příkopu a Srbického potoka

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle  prováděcího projektu, orientačně doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 6-1 až 6-8 (viz. příloha), doporučený vzorový příčný řez viz. příloha

Opatření :

- výstavba cesty včetně realizace objektů

VPC 2.5  – účelová komunikace,  jednopruhová vedlejší polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … délka 217 m

- šířka v koruně … 4 m (jízdní pás 3,5m, zpevněné krajnice 2x0,25m)

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- výhybny … v místech sjezdů

- charakteristika zatížení … velmi lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2 (katalog vozovek polních cest)

- odvodnění … podélné levostranným příkopem s vyústěním do navrhované nádrže (nutno opatřit lapačem splavenin)

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle  prováděcího projektu, orientačně doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 6-1 až 6-8 (viz. příloha), doporučený vzorový příčný řez viz. příloha

Opatření :

- výstavba cesty včetně realizace objektů

VPC 2.6 – účelová komunikace,  jednopruhová vedlejší polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 488 m

- šířka v koruně … 4 m (jízdní pás 3,5m, zpevněné krajnice 2x0,25m)

- návrhová rychlost …. 20 km / hod

- výhybny … v místech sjezdů a napojení VPC 2.5

- charakteristika zatížení … velmi lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2 (katalog vozovek polních cest)

- odvodnění … podélné levostranným příkopem s vyústěním do stávajícího otevřeného odpadu popř. trubního odpadu

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle  prováděcího projektu, orientačně doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 5-1 až 6-4 (viz. příloha), doporučený vzorový příčný řez viz. příloha

Opatření :

- výstavba cesty včetně realizace objektů

VPC 2.8  – účelová komunikace,  jednopruhová vedlejší polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … délka 402m, výstavba v délce 316 m (po hranici lesa)

- šířka v koruně … 4 m (jízdní pás 3,5m, zpevněné krajnice 2x0,25m,v místech napojení na silnici rozšířený na 6m v délce 20m)

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- výhybny … v místech sjezdů a napojení DPC 2.11

- charakteristika zatížení … velmi lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2 (katalog vozovek polních cest)

- odvodnění … podélné levostranným příkopem s vyústěním do trubního odpadu a silničního příkopu, při pravé straně může být na ochranu před povrchovým odtokem vybudován rigol

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle  prováděcího projektu, orientačně doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 6-1 až 6-8 (viz. příloha), doporučený vzorový příčný řez viz. příloha

Opatření :

- výstavba cesty včetně realizace objektů

VPC 2.9  – účelová komunikace,  jednopruhová vedlejší polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … délka 418m

- šířka v koruně … 3,5 m (jízdní pás 3,5m,v místech napojení na silnici rozšířený na 6m v délce 20m)

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- výhybny … v místech sjezdů

- charakteristika zatížení … velmi lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2 (katalog vozovek polních cest)

- odvodnění … podélné pravostranným rigolem s drenáží ,v úseku podél lesa trativodem  z důvodů nebezpečí zarůstání s vyústěním do stávajícího otevřeného záchytného příkopu

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle  prováděcího projektu, orientačně doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 6-1 až 6-8 (viz. příloha), doporučený vzorový příčný řez viz. příloha

Opatření :

- výstavba cesty včetně realizace objektů

VPC 2.10  – účelová komunikace,  jednopruhová vedlejší polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … délka 130 m

- šířka v koruně … 3,5 m

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- výhybny … bez výhyben

- charakteristika zatížení … velmi lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel .. ČSN 736114)

- odvodnění … bez odvodnění

- vozovka … nezpevněná, zemní a travnatý kryt

Opatření :

- bez opatření

VPC 2.16  – účelová komunikace,  jednopruhová vedlejší polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … délka 205m

- šířka v koruně … 4 m (jízdní pás 3,5m, zpevněné krajnice 2x0,25m)

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- výhybny … v místech sjezdů

- charakteristika zatížení … velmi lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2 (katalog vozovek polních cest)

- odvodnění … podélné levostranným příkopem s vyústěním do silničního a cestního příkopu

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle  prováděcího projektu, orientačně doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 6-1 až 6-8 (viz. příloha), doporučený vzorový příčný řez viz. příloha

Opatření :

- výstavba cesty včetně realizace objektů

DPC 2.2 – účelová komunikace, jednopruhová doplňková polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 260 m

- šířka v koruně … 3,5 m (jízdní pás 3,5m)

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- odvodnění … bez odvodnění

- vozovka … nezpevněná s travnatým krytem

Opatření :

- bez opatření

DPC 2.11  – účelová komunikace, jednopruhová doplňková polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 374 m

- šířka v koruně … 3,5 m (jízdní pás 3,5m)

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- odvodnění … bez odvodnění

- vozovka … nezpevněná

Opatření :

- bez opatření

DPC 2.12  – účelová komunikace, jednopruhová doplňková polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 211 m

- šířka v koruně … 3,5 m (jízdní pás 3,5m)

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- odvodnění … bez odvodnění

- vozovka … nezpevněná

Opatření :

- bez opatření

DPC 2.13  – účelová komunikace, jednopruhová doplňková polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 211 m

- šířka v koruně … 3,5 m (jízdní pás 3,5m, v místech napojení na silnici rozšířený na 6m v délce 20m)

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- odvodnění … bez odvodnění

- vozovka … nezpevněná

Opatření :

- napojení na silnici III/1858, sjezd s propustkem, zpevnění vozovky,

součástí opatření bude i odstranění stávajícího zaměřeného vjezdu ve vzd. cca 113m

směrem na Zichov s rekultivací příkopu.

DPC 2.14  – účelová komunikace, jednopruhová doplňková polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 427 m

- šířka v koruně … 3,5 m

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- odvodnění … bez odvodnění

- vozovka … nezpevněná s travnatým krytem

Opatření :

- vytvoření travnatého krytu

DPC 2.15  – účelová komunikace, jednopruhová doplňková polní cesta

Druh pozemku ………….  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 344 m

- šířka v koruně … 3,5 m (jízdní pás 3,5m)

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- odvodnění … bez odvodnění

- vozovka … nezpevněná

Opatření :

- bez opatření

PP 2.4  – zatravněný přístupový pás

Druh pozemku …  ttp, popř. ostatní plocha (14) – jiná plocha (26)

- délka pásu … 424 m

- šířka jízdního pásu … 3,5 m

Opatření :

- bez opatření

PP 2.7  – zatravněný přístupový pás

Druh pozemku …  ttp, popř. ostatní plocha (14) – jiná plocha (26)

- délka pásu … 164 m

- šířka jízdního pásu … 3 m

Opatření :

- bez opatření

Blok 3

HPC 3.5  – účelová komunikace,  jednopruhová hlavní polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 980 m

- šířka v koruně … 4,0 m (jízdní pás 3,5m, zpevněné krajnice 2x0,25m, v místech napojení na silnici rozšířený na 6m v délce 20m))

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- výhybny … v trase je navržena jedna výhybna, dále pak v místech sjezdů a napojení VPC 3.4, 3.11, PP 3.10

- charakteristika zatížení … velmi lehké až lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel) až V (15-100 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2 (katalog vozovek polních cest)

- odvodnění … podélné v 1.úseku od napojení na silnici II/183 po napojení VPC 3.11 oboustranným příkopem s vyústěním do silničního cestního příkopu, ve 2. úseku po napojení VPC 3.4 levostranným příkopem, ve 3. úseku

oboustranným příkopem s vyústěním do zatrubněného odpadu (HMZ )

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle  prováděcího projektu, orientačně doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 5-1 až 6-4 (viz. příloha), doporučený vzorový příčný řez viz. příloha

Opatření :

- výstavba cesty včetně realizace objektů

VPC 3.1  – účelová komunikace,  jednopruhová vedlejší polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … délka 620m

- šířka v koruně … 4 m (jízdní pás 3,5, zpevněné krajnice 2x0,25m)

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- výhybny … v trase je navržena jedna výhybna, dále pak v místech sjezdů a napojení VPC 3.12

- charakteristika zatížení … velmi lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2 (katalog vozovek polních cest)

- odvodnění … podélné pravostranným příkopem  s vyústěním do cestního a silničního příkopu

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle  prováděcího projektu, orientačně doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 6-1 až 6-8 (viz. příloha), doporučený vzorový příčný řez viz. příloha

Opatření :

- výstavba cesty včetně realizace objektů

VPC 3.3  – účelová komunikace, jednopruhová vedlejší polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 482m

- šířka v koruně … 3,5 m (jízdní pás 3m, zpevněné krajnice 2x0,25m, v místech napojení na silnici rozšíření na 5m)

- návrhová rychlost …. 15 km / hod

- výhybny … v trase je navržena jedna výhybna, dále pak v místech sjezdů

- charakteristika zatížení … velmi lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2 (katalog vozovek polních cest)

- odvodnění … podélné levostranným popř. pravostranným rigolem s drenáží s vyústěním ke vsaku a do stávající dešťové kanalizace,

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle  prováděcího projektu, orientačně doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 6-1 až 6-8 (viz. příloha), doporučený vzorový příčný řez viz. příloha

Poznámka  -  dojde ke styku s VTL a NTL plynovodem

Opatření :

- výstavba cesty včetně realizace objektů

- budoucí vlastník zajistí pro realizaci cesty případné dokoupení potřebných pozemků mimo obvod KPÚ

VPC 3.4  – účelová komunikace,  jednopruhová vedlejší polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … délka 705m

- šířka v koruně … 4 m (jízdní pás 3,5, zpevněné krajnice 2x0,25m, v místech napojení na silnici rozšířený na 7m v délce min 20m)

- návrhová rychlost …. 20 km / hod

- výhybny … v trase je navržena jedna výhybna, dále pak v místech sjezdů a napojení DPC 3.8

- charakteristika zatížení … velmi lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2 (katalog vozovek polních cest)

- odvodnění … podélné oboustranným, v úseku před napojením na silnici III/1846 levostranným příkope, vyústěnými do cestního a silničního příkopu

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle  prováděcího projektu, orientačně doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 6-1 až 6-8 (viz. příloha), doporučený vzorový příčný řez viz. příloha

Opatření :

- výstavba cesty včetně realizace objektů,

odstranění stávajícího nevyhovujícího sjezdu s rekultivací příkopu

VPC 3.6  – účelová komunikace,  jednopruhová vedlejší polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … délka 172m

- šířka v koruně … 4 m (jízdní pás 3,5, zpevněné krajnice 2x0,25m)

- návrhová rychlost …. 20 km / hod

- výhybny … v místech sjezdů a zpevněné plochy polního letiště

- charakteristika zatížení … velmi lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2 (katalog vozovek polních cest)

- odvodnění … podélné levostranným příkopem, vyústění nutno řešit mimo obvod KPÚ v k.ú. Chocomyšl

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle  prováděcího projektu, orientačně doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 6-1(viz. příloha), doporučený vzorový příčný řez viz. příloha

Opatření :

- výstavba cesty včetně realizace objektů

VPC 3.11  – účelová komunikace,  jednopruhová vedlejší polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … délka 418m

- šířka v koruně … 4 m (jízdní pás 3,5, zpevněné krajnice 2x0,25m)

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- výhybny … v místech sjezdů

- charakteristika zatížení … velmi lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2 (katalog vozovek polních cest)

- odvodnění … podélné pravostranným, v místech navrhované nádrže levostranným příkopem s vyústěním do stávajícího  otevřeného odpadu

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle  prováděcího projektu, orientačně doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 6-1 až 6-8 (viz. příloha), doporučený vzorový příčný řez viz. příloha

Opatření :

- výstavba cesty včetně realizace objektů

VPC 3.12  – účelová komunikace,  jednopruhová vedlejší polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … délka 418m

- šířka v koruně … 4 m (jízdní pás 3,5, zpevněné krajnice 2x0,25m, v místech napojení na silnici rozšířený na 6m v délce 20m)

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- výhybny … v trase je navržena jedna výhybna, dále pak v místech sjezdů a napojení DPC 3.7

- charakteristika zatížení … velmi lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2 (katalog vozovek polních cest)

- odvodnění … podélné pravostranným příkopem s vyústěním do silničního příkopu

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle  prováděcího projektu, orientačně doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 6-1 až 6-8 (viz. příloha), doporučený vzorový příčný řez viz. příloha

Opatření :

- výstavba cesty včetně realizace objektů

VPC 3.13  – účelová komunikace,  jednopruhová vedlejší polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … délka 309 m

- šířka v koruně … 3,5 m (jízdní pás 3,5, v místech napojení na silnici rozšířený na 6m v délce 25m)

- návrhová rychlost …. 20 km / hod

- výhybny … v místech sjezdů

- charakteristika zatížení … velmi lehké až lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel) až V (15-100 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2 (katalog vozovek polních cest)

- odvodnění … podélné pravostranným příkopem s vyústěním do dešťové kanalizace a silničního příkopu, v úseku mezi oplocením pravostranným rigolem

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle  prováděcího projektu, orientačně doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 5-1 až 6-4 (viz. příloha), doporučený vzorový příčný řez viz. příloha

Opatření :

- výstavba cesty včetně realizace objektů

DPC 3.3  – účelová komunikace, jednopruhová doplňková polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 305m

- šířka v koruně … 3,0 m

- návrhová rychlost …. 15 km / hod

- odvodnění … bez odvodnění

- vozovka … nezpevněná s travnatým krytem

Opatření :

- bez opatření

DPC 3.7  – účelová komunikace, jednopruhová doplňková polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 477 m

- šířka v koruně … 3,5 m

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- odvodnění … bez odvodnění

- vozovka … nezpevněná s travnatým krytem

Opatření :

- vytvoření travnatého krytu

DPC 3.8 – účelová komunikace, jednopruhová doplňková polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 530 m

- šířka v koruně … 3,5 m

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- odvodnění … bez odvodnění

- vozovka … nezpevněná s travnatým krytem

Opatření :

- vytvoření travnatého krytu

DPC 3.9 – účelová komunikace, jednopruhová doplňková polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 331 m

- šířka v koruně … 3,5 m

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- odvodnění … bez odvodnění

- vozovka … nezpevněná s travnatým krytem

Opatření :

- vytvoření travnatého krytu

PP 3.2  – přístupový pás

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – jiná plocha (26)

- délka pásu … 145 m

- šířka jízdního pásu … 3- 3,5 m

Opatření :

- bez opatření

PP 3.10  – přístupový pás

Druh pozemku …  orná půda popř. ostatní plocha (14) – jiná plocha (26)

- délka pásu … 549 m

- šířka jízdního pásu … 3,5 m

Opatření :

- bez opatření

Blok 4

HPC 4.12– účelová komunikace,  jednopruhová hlavní polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … délka 295m

Opatření :

- bez opatření

HPC 4.13– účelová komunikace,  jednopruhová hlavní polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … délka 288m

Opatření :

- bez opatření

VPC 4.4 – účelová komunikace,  jednopruhová vedlejší polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … délka 879 m

- šířka v koruně … 4 m (jízdní pás 3,5, zpevněné krajnice 2x0,25m)

- návrhová rychlost …. 20 (úsek po napojení DPC4.9) a 30 km / hod

- výhybny … v trase je navržena jedna výhybna, dále pak v místech sjezdů a napojení VPC 4.5, 4.20, DPC4.9

- charakteristika zatížení … velmi lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2 (katalog vozovek polních cest)

- odvodnění … podélné pravostranným příkopem s vyústěním do cestních příkopů

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle  prováděcího projektu, orientačně doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 6-1 až 6-8 (viz. příloha), doporučený vzorový příčný řez viz. příloha

Opatření :

- výstavba cesty včetně realizace objektů

VPC 4.5 – účelová komunikace,  jednopruhová vedlejší polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … délka 886 m

- šířka v koruně … 4 m (jízdní pás 3,5, zpevněné krajnice 2x0,25m)

- návrhová rychlost …. 20 km / hod

- výhybny … v místech sjezdů

- charakteristika zatížení … velmi lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2 (katalog vozovek polních cest)

- odvodnění … podélné střídavě jednostranným  příkopem s vyústěním do navrhované nádrže, stávajícího otevřeného odpadu OP 4 a cestního příkopu

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle  prováděcího projektu, orientačně doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 6-1 až 6-8 (viz. příloha), doporučený vzorový příčný řez viz. příloha

Opatření :

- výstavba cesty včetně realizace objektů

VPC 4.17  – účelová komunikace,  jednopruhová vedlejší polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … délka 567m

- šířka v koruně … 4 m (jízdní pás 3,5, zpevněné krajnice 2x0,25m)

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- výhybny … v místech sjezdů

- charakteristika zatížení … velmi lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2 (katalog vozovek polních cest)

- odvodnění … podélné pravostranným příkopem s vyústěním do navrhované nádrže a Kolovečského potoka

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle  prováděcího projektu, orientačně doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 6-1 až 6-8 (viz. příloha), doporučený vzorový příčný řez viz. příloha

Opatření :

- výstavba cesty včetně realizace objektů

VPC 4.20  – účelová komunikace,  jednopruhová vedlejší polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … délka 571m

- šířka v koruně … 4 m (jízdní pás 3,5, zpevněné krajnice 2x0,25m)

- návrhová rychlost …. 30 popř. 20 km / hod

- výhybny … možno realizovat v k.ú. Nové Dvory, v místech sjezdů a napojení zřejmě doplňkové cesty v k.ú. Nové Dvory

- charakteristika zatížení … velmi lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2 (katalog vozovek polních cest)

- odvodnění … podélné levostranným příkopem s vyústěním do otevřeného odpadu OP4, cestního příkopu a ke vsaku popř. trubním odpadem v pozemku doplňkové cesty do Dravého potoka

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle  prováděcího projektu, orientačně doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 6-1 až 6-8 (viz. příloha), doporučený vzorový příčný řez viz. příloha

Opatření :

- výstavba cesty včetně realizace objektů

DPC 4.9 – účelová komunikace, jednopruhová doplňková polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 528 m

- šířka v koruně … 3,5 m

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- odvodnění … bez odvodnění

- vozovka … nezpevněná s travnatým krytem

Opatření :

- vytvoření travnatého krytu

DPC 4.10, 4.11 – účelová komunikace, jednopruhová doplňková polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 1020 m

- šířka v koruně … 3,5 m

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- odvodnění … bez odvodnění

- vozovka … nezpevněná s travnatým krytem

Opatření :

- vytvoření travnatého krytu

DPC 4.15 – účelová komunikace, jednopruhová doplňková polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 649 m

- šířka v koruně … 3,5 m

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- odvodnění … bez odvodnění

- vozovka … nezpevněná s travnatým krytem

Opatření :

- vytvoření travnatého krytu

DPC 4.18 – účelová komunikace, jednopruhová doplňková polní cesta

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 729 m

- šířka v koruně … 3,5 m

- návrhová rychlost …. 15 km / hod

- odvodnění … bez odvodnění

- vozovka … nezpevněná s travnatým krytem

Opatření :

- vytvoření travnatého krytu

PP 4.1,4.8  – přístupový pás

Druh pozemku …  PP 4.1 - ostatní plocha (14) – jiná plocha (26), PP 4.8 ttp popř. ostatní plocha (14) – jiná plocha (26)

- délka pásu … 850 m

- šířka jízdního pásu … 3,5 m

Opatření :

- bez opatření

PP 4.2  – přístupový pás

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – jiná plocha (26)

- délka pásu … 64 m

- šířka jízdního pásu … 3- 3,5 m

Opatření :

- bez opatření

PP 4.3  – přístupový pás

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – jiná plocha (26) popř. ttp

- délka pásu … 509 m

- šířka jízdního pásu … 3,5 m

Opatření :

- bez opatření

PP 4.6  – přístupový pás

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – jiná plocha (26) popř. ttp

- délka pásu … 101 m

- šířka jízdního pásu … 3,5 m

Opatření :

- bez opatření

PP 4.16  – přístupový pás

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – jiná plocha (26)

- délka pásu … 479 m

- šířka jízdního pásu … 3,5 m

Opatření :

- bez opatření

PP 4.19  – přístupový pás

Druh pozemku …  ostatní plocha (14) – jiná plocha (26)

- délka pásu … 395 m

- šířka jízdního pásu … 3,5 m

Opatření :

- bez opatření

3.  Protierozní opatření pro ochranu ZPF

Hospodářské využití území

- zemědělská výroba: tradiční agrotechnika s poměrně dostatečným ohledem na protierozní opatření. Podél vodních toků i jejich přítoků brání erozi louky nebo alespoň travnaté pásy. To se týká především území podél Srbického potoka se zatravněnými PHO vodních zdrojů. Enormní svahy nad Květkovice jsou rovněž využívány jako TTP a pastviny. Struktura pěstovaných plodin odpovídá dané oblasti. Také luční údolní niva podél Dravého potoka je u Květkovic intenzivně využívána jako louka, podobně jako levý břeh Kolovečského potoka.

- hospodařící subjekty:

V katastrálním území obhospodařuje většinu zemědělské půdy společnost Zemědělská akciová společnost Koloveč. Půdu má pronajatou od obce, státu i fyzických osob.

Dalšími hospodařícími subjekty jsou soukromí zemědělci:

- Fronk Jiří, Koloveč 323

- Chvál Ludvík, Poděvousy 12

- Kadlec Josef, Koloveč 33

- Šlajs František, Koloveč 17

- Valečka Josef, Koloveč 29

Údaje převzaty od Zemědělské agentury Domažlice.

Ostatní využití území

-    drobná rekreační oblast – koupaliště na Srbickém potoku

- lesní výroba: nadprůměrná lesnatost a souvislé lesní bloky „Kobylany“ se nacházejí v svjižní části katastrálního území podél hranice s k.ú. Močerady. Tyto pozemky nejsou v KPÚ řešené. Samostatné větší lesní bloky jsou na vrcholu „Velký kozlík“, dále po obou stranách Kolovečského potoka a na jižní hranici s k.ú. Chocomyšl „Velké Chvojičky“.

- specifické zájmy v území:  nevyskytují se

Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF

Hodnocení erozního smyvu vychází z minerální rovnice Wischmeier – Smith

G = R * K * L * S * C * P

| kde | G | - průměrná roční ztráta půdy | - viz pod tabulkou |
| --- | --- | --- | --- |
|  | R | - faktor erozní účinnosti deště | - pro JZ Čechy 20 |
|  | K | - faktor náchylnosti půdy k erozi | - dle BPEJ |
|  | L | - faktor délky svahu | - dle tab. |
|  | S | - faktor sklonu svahu | - dle tab. |
|  | C | - faktor ochranného vlivu vegetace dle běžného osevního postupu | - 0,167 |
|  | P | - faktor účinnosti protierozních opatření | - 1 |

Přípustný smyv dle hloubky půdy činí:

- půdy mělké (do 30 cm) – 1 t / ha / rok

- půdy středně hluboké (do 60cm) – 4 t / ha / rok

- půdy hluboké (více než 60 cm) – 10 t / ha / rok

Stanovení faktoru „C“ dle běžného osevního postupu:

jeteloviny		C      0,015

jeteloviny		C      0,015

obiloviny		C      0,225

řepka		C      0,297

obiloviny		C      0,225

obiloviny		C      0,225

ø	C      0,167

Opatření k ochraně zemědělského půdního fondu před vodní erozí a posouzení jejich účinnosti

Posouzení míry ohroženosti pozemků vodní erozí

V k.ú. Koloveč bylo vybráno 16 profilů k posouzení erozní ohroženosti. Posouzení protierozní ochrany bylo provedeno dle novely metodického návodu pro pozemkové úpravy z roku 2000.

Výpočet faktoru K:

| profil | BPEJ | podíl délky | K | podíl K | výsledné K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.26.44 5.40.68 | 60% 40% | 0,49 0,22 | 0,294 0,088 | 0,382 |
| 2 | 5.26.44 5.26.14 5.26.54 | 33% 23% 44% | 0,49 0,49 0,49 | 0,161 0,113 0,216 | 0,490 |
| 3 | 5.26.54 5.48.11 5.43.10 | 55% 38% 7% | 0,49 0,39 0,61 | 0,270 0,148 0,043 | 0,461 |
| 4 | 5.38.56 5.26.54 5.48.11 | 10% 18% 72% | 0,22 0,49 0,39 | 0,022 0,088 0,281 | 0,391 |
| 5 | 5.48.11 5.26.14 | 38% 62% | 0,39 0,49 | 0,148 0,304 | 0,452 |
| 6 | 5.46.10 5.64.11 | 87% 13% | 0,55 0,35 | 0,478 0,045 | 0,523 |
| 7 | 5.26.11 5.46.12 | 13% 87% | 0,49 0,55 | 0,064 0,478 | 0,542 |
| 8 | 7.32.14 7.50.11 5.26.11 5.47.10 5.46.10 | 31% 7% 8% 19% 35% | 0,30 0,33 0,49 0,50 0,55 | 0,093 0,023 0,039 0,095 0,192 | 0,443 |
| 9 | 5.38.15 5.26.44 5.46.12 5.46.02 | 13% 38% 42% 7% | 0,22 0,49 0,55 0,55 | 0,029 0,186 0,231 0,038 | 0,484 |
| 10 | 5.26.54 5.26.51 | 82% 18% | 0,49 0,49 | 0,402 0,088 | 0,49 |
| 11 | 5.37.56 5.26.54 5.26.14 | 27% 50% 23% | 0,22 0,49 0,49 | 0,059 0,245 0,113 | 0,417 |
| 12 | 5.38.16 5.26.14 5.47.10 | 12% 42% 46% | 0,22 0,49 0,50 | 0,026 0,206 0,230 | 0,462 |
| 13 | 5.26.14 5.15.10 5.46.10 5.47.00 6.47.00 | 5% 9% 61% 22% 3% | 0,49 0,60 0,55 0,50 0,50 | 0,025 0,054 0,335 0,110 0,015 | 0,539 |
| 14 | 5.38.16 5.26.54 5.15.10 5.47.00 6.47.00 | 21% 8% 45% 18% 8% | 0,22 0,49 0,60 0,50 0,50 | 0,046 0,039 0,270 0,090 0,040 | 0,485 |
| 15 | 5.37.16 5.32.54 5.26.14 5.50.14 5.47.00 5.47.10 | 10% 14% 38% 10% 16% 12% | 0,22 0,30 0,49 0,33 0,50 0,50 | 0,022 0,042 0,186 0,033 0,080 0,060 | 0,423 |
| 16 | 5.26.11 5.26.44 5.47.10 | 24% 51% 25% | 0,49 0,49 0,50 | 0,118 0,250 0,125 | 0,493 |

Výpočet průměrné roční ztráty půdy – současný a stav

|  | číslo posuzovaného profilu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| sklon % | 10,5 | 6,4 | 6,3 | 5,5 |  | 6,6 | 9,3 | 3,5 | 6,0 | 10,5 | 10,1 | 11,2 | 6,4 | 3,8 | 5,70 | 10,0 | 10,0 |  |
| délka m | 340 | 500 | 600 | 400 |  | 450 | 450 | 800 | 700 | 400 | 230 | 250 | 500 | 1100 | 700 | 520 | 420 |  |
| faktor S | 1,26 | 0,62 | 0,61 | 0,51 |  | 0,648 | 1,05 | 0,30 | 0,57 | 1,26 | 1,18 | 1,39 | 0,62 | 0,33 | 0,534 | 1,17 | 1,17 |  |
| faktor L | 3,93 | 4,77 | 5,22 | 4,27 |  | 4,52 | 4,52 | 6,04 | 5,62 | 4,27 | 3,23 | 3,38 | 4,77 | 7,07 | 5,62 | 4,95 | 4,37 |  |
| faktor K | 0,382 | 0,490 | 0,461 | 0,391 |  | 0,452 | 0,523 | 0,542 | 0,443 | 0,484 | 0,49 | 0,417 | 0,462 | 0,539 | 0,485 | 0,423 | 0,493 |  |
| faktor P | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| faktor C | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |  | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |  |
| faktor R | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| průměrná roční ztráta půdy G [t/ha/rok] | 6,31 | 4,84 | 4,90 | 2,84 |  | 4,42 | 8,29 | 3,28 | 4,74 | 8,69 | 6,23 | 6,54 | 4,56 | 4,20 | 4,86 | 8,18 | 8,42 |  |
| přípustný smyv [t/ha/rok] | 4 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |

Posouzení po navrhované úpravě:

| délka m | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| faktor L | 2,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 | 2,02 |  |  |  |  |  |  |
| průměrná roční ztráta půdy G [t/ha/rok] | 4,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,99 | 3,90 |  |  |  |  |  |  |

Z výsledků posouzení je patrné, že limit pro půdy hluboké je překročen u profilu č. 1, 10 a 11.

U všech profilů, kde dochází k překročení limitů, je překročení dáno především nepříznivými spádovými poměry přes 10% na půdách středně hlubokých.

Profil č. 1 se nachází v bloku orné půdy mezi lesními pozemky. Jedná se o poměrně odlehlý blok, kterým kdysi procházela polní cesta. Obnovení této cesty umožní nejen přístup do míst, kde v současné době žádná cesta nevede, ale i přerušení povrchového odtoku (DPC 1.14 a DPC 1.15). Současně je napříč svahem navrhovaná trasa biokoridoru LBK 184-100. Navržen bude jako zatravněný pás – Z10, který společně s cestou sníží odtok na minimum.

U profilů č. 10 a 11 se jedná o svahy okolo vrcholu „Stará šibenice“. Ke snížení smyvu bude navrženo přerušení odtoku kombinací polní cesty se zatravněním – Z9, nebo zalesněním pozemku. Důležitost ochrany v profilu č.10 je dána i tím, že se jedná o svah přikloněný k zastavěné části obce.

Z9   – plocha 5,1998 ha

Z10 – plocha 0,3501 ha

Plocha zatravnění – ochrana proti vodní erozi  5,5499 ha.

Ochrana pozemků podél vodních toků a stávajících vodních nádrží

Podél Srbického, Kolovečského i Dravého potoka je v místech, kde orná půda zasahuje až ke břehové čáře, navrženo pásové zatravnění š. 30-50 m. U Srbického potoka je navíc zatravnění doplněno v 2.PHO vodního zdroje (Z2 a Z3), kde zatravnění chybí. U Dravého potoka zatravnění koresponduje s vedením biokoridoru LBK 192-195 a částí BC 192.

U stávající vodní nádrže VN 3 navrženo zatravnění na pozemku vedeném jako TTP (dnes však  užívaném jako orná půda) a přilehlé části orné půdy kolem nádrže (Z12).

Zatravnění jsou v situaci označena Z1–Z8 a Z11-Z12.

Z1 – 0,9785 ha

Z2 – 2,3815 ha (z toho dnes již užíváno jako TTP - 1,6810 ha )

Z3 – 1,5070 ha (z toho dnes již užíváno jako TTP - 1,0500 ha )

Z4 – 3,1825 ha

Z5 – 1,9900 ha

Z6 – 1,1016 ha

Z7 – 1,3246 ha

Z8 – 2,1079 ha ( užíváno již jako TTP )

Z11 – 0,4490 ha

Z12 – 0,3215 ha

Plocha navrženého zatravnění celkem Z1 – Z8 a Z11-Z12 : 15,3441 ha, z toho dnes užíváno 4,8950 ha jako TTP.  K doplnění zatravnění podél vodních toků tedy zbývá  10,4491 ha.

Opatření k ochraně před větrnou erozí a posouzení jejich účinnosti

V řešené lokalitě se větrná eroze nevyskytuje.

Další opatření k ochraně půdy

V řešené lokalitě se další opatření nevyskytují.

4.  Vodohospodářská opatření

Zásady návrhu opatření ke zlepšení vodních poměrů

Mezi vodohospodářská opatření náleží především opatření ke zlepšení vodních poměrů, k odvádění povrchových vod z území (pokud není možné je v řešeném území zadržet nebo vsáknout), opatření k ochraně před povodněmi, k ochraně povrchových a podzemních vod, k ochraně vodních zdrojů, opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a u staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků.

V řadě případů se jedná o polyfunkční opatření (protierozní funkce, ekologická apod.), která se prolínají a doplňují.

Vodohospodářské poměry v území:

Vodohospodářská mapa 21-24 Klatovy  1 : 50 000.

Z vodohospodářského hlediska se katastrální území Koloveč nachází ve třech povodích. Rozvodnice prochází obcí v linii sever-jih, protínají se na vrcholu „Bílý kámen“ jižně od obce.

Povodí Srbického potoka – 1-10-02-069, východně od obce, výměra v k.ú. cca 287 ha. Povodí je pramenní oblastí Srbického potoka, ve které se nachází i podzemní zdroje pitné vody pro obec. Do Srbického potoka jsou vyústěny otevřené příkopy OP1 a OP2.

Povodí Merklínky – 1-10-02-085, na jihovýchodním okraji k.ú., výměra v k.ú. cca 16 ha. Nemá vyvinutou žádnou vodoteč, povrchová voda je odváděna silničním příkopem silnice  II-185.

Povodí Dravého potoka – 1-10-02-064, převažující výměra kat. území, cca 638 ha. Dravý potok vtéká do území ze sousedního k.ú. Únějovice, u Osvračína se vlévá do Zubřiny. Jeho pravostranným přítokem je Kolovečský potok, jehož pramenní oblastí je samotná obec Koloveč. Dalším přítokem Dravého potoka jsou otevřené příkopy OP 3 jižně od silnice II-183 a OP 4 u Květkovic. Do Kolovečského potoka ústí otevřený příkop OP 5 a bezejmenná vodoteč VT 1.

Vyjmenovaná vodopisná síť mimo VT 1 je ve správě ZVS Domažlice. Jmenované potoky Srbický, Kolovečský ani Dravý nejsou vodárenskými ani vodohospodářsky významnými toky.

Údolní nivy podél vodotečí jsou ze zákona ČNP č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny registrovány jako významný krajinný prvek.

Vodní nádrže, rybníky

V zájmovém území se nachází 3 stávající vodní nádrže VN 1 – 3

VN 1 – rekreační rybník na Srbickém potoku, výměra 3000 m2 – vlastník Městys Koloveč, malou částí zasahuje na pozemek Václava Vlasáka.

VN 2 – betonová nádrž na pravém břehu Dravého potoka u Květkovic. Zanesená, zarostlá,

nevyužívaná, 1000 m2, nachází se na pozemku Josefa Hausera

VN 3 – drobný rybník nad Květkovicemi napájený otevřeným příkopem OP 4. Průtočný, bez technického vybavení, výměra 1000 m2, nachází se z části na pozemku ve vlastnictví státu a z části na pozemku Miloslava Tomáška.

Zamokřené pozemky

Zamokřené lokality o menší výměře se nachází pouze ve II. PHO vodních zdrojů na pravém břehu Srbického potoka.

Odvodněné pozemky

Ve správě Zemědělské vodohospodářské správy Domažlice jsou vodoteče uvedené v předchozím odstavci. Odvodněné pozemky jsou zakresleny v situaci dle podkladů poskytnutých ZVHS. Znázorněné plochy slouží pouze k celkové orientaci. V současné době se jednotlivé odvodněné plochy nikde neevidují, meliorační opatření jsou plně v kompetenci vlastníků pozemků. ZVHS Domažlice údaje o melioracích neaktualizuje a proto poskytnuté údaje, pocházející ze 70 – 80 let, nemusí přesně odpovídat skutečnosti.

Pásma hygienické ochrany

Vodní zdroj pro městys Koloveč

Zdroj je využíván pro zásobení městyse pitnou vodou včetně krytí požární potřeby. Sestává ze tří vrtaných studní umístěných v údolní nivě Srbického potoka. PHO 1.stupně je u každé studně 15 m a je oplocené, PHO 2.stupně je spojené v jeden celek, hranice je 100 m pod a do stran a 150 m nad krajní vodní zdroj. Hranice zasahuje částečně do lesního pozemku. Využíváno by mělo být dle provozního řádu jako trvalý travní porost. Na dvou místech zasahuje i do orné půdy. Podmínky hospodaření v PHO stanovuje provozní řád. Celé zařízení provozují Chodské vodárny a kanalizace a.s.

Vodní zdroje pro Zemědělskou a.s. Koloveč

Vodní zdroje se nachází v údolní nivě Kolovečského potoka. PHO 1.stupně je oplocené. Pásmo vyššího stupně není vyhlášené.

Návrh úpravy vodohospodářských poměrů

Odtokové poměry z povodí budou pozměněny navrhovanými polními cestami a prvky ÚSES.

V rámci plánu společných zařízení byly v k.ú. Koloveč posouzeny 4 lokality pro umístění nových krajinotvorných vodních nádrží. Z toho 3 lokality – vhodné, 1 lokalita – nevhodná.

Jedná se o tyto lokality – profil č.1 Kolovečský potok, profil č. 2 bezejmenná vodoteč ústící do Dravého potoka - OP3 a profil č. 3 Srbický potok. Všechny nádrže jsou navrhovány jako průtočné s bezpečnostním přelivem, se zřízením mokřadu a tůní. Lokality jsou zakresleny v situaci PSZ, samostatně jsou vypracovány hydrotechnické výpočty a zákres jednotlivých nádrží.

Jako nevhodné umístění vodní nádrže byl vyhodnocen požadavek zřízení vodní nádrže mezi silnicí u Květkovic a koupalištěm. Umístění je polohově nevhodné vzhledem k blízkosti objektů a taktéž díky stávající trase vodoteče. Konfigurace území málo vhodná pro výstavbu nádrže.

Současně byla posouzena a doporučena možnost rekonstrukce stávající vodní nádrže VN 3 u Květkovic. Na vtoku nádrže vhodné zřízení tůně, v rokli západně od nádrže vybudování přehrázek pro zachycení nečistot a splavenin, které budou mít zároveň protierozní funkci. Nádrž je uvažována v rozsahu stávajícího zaměření pozemku. Hydrotechnické výpočty jsou součástí samostatné přílohy spolu s předchozími navrhovanými nádržemi.

Zpracovatel posouzení – Ing. Milan Jícha, K Pecím 12, 323 00 Plzeň

Srbický, Kolovečský a Dravý potok – respektováno bude zaměření současného stavu

Přítok Kolovečského potoka VT1  – ponechán současný stav, respektováno bude jeho zaměření

Otevřené příkopy OP 1 – OP 5  – ponechán současný stav, respektováno bude jejich zaměření

Pásma hygienické ochrany – využití území – bude využíváno jako TTP

Přehled vodohospodářských opatření

Viz. tabulka – „Přehled společných zařízení“

Některá vodohospodářská opatření plní zároveň funkci protierozní, případně funkci ochrany krajiny – viz. kapitola 1. Úvodní část – tabulka „Účel a přehled navrhovaných opatření“

5. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Jsou obsaženy v samostatné dokumentaci Oblastního generelu ÚSES. Generel byl pořízen referátem ŽP okr. Úřadu v Domažlicích a je podkladem pro návrh jednotlivých prvků ÚSES.

Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Na základě vyhodnocení veškerých dostupných podkladů a výsledků průzkumových a rozborových činností byly v území ohraničeném obvodem komplexní pozemkové úpravy vymezeny jednotlivé prvky územního systému ekologické stability, které budou jako společná zařízení dle ustanovení § 12 odst. 4 zák. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech ve vlastnictví obce.

Jednotlivé prvky ÚSES řeší ekologické vztahy v celém katastrálním území Koloveč. Zároveň řeší propojení tohoto místního ÚSES na okolní krajinu.

Stávající biocentra  jsou situována převážně do dospělých lesních porostů, propojení biocenter biokoridory je navrženo většinou údolnicemi, zčásti ekotonovými společenstvy lesních okrajů, případně lesními porosty tak, aby tvořily staticky stabilizační prvek lesního ekosystému.

Vymezené prvky využívají v maximální míře současný stav krajiny tak, aby jak biokoridory, tak biocentra svým prostorovým vymezením byla buď plně, nebo alespoň částečně funkční.

Plně funkční ÚSES – v místě trasy biokoridoru či umístění biocentra je v současnosti ekologicky stabilní společenstvo a má i dostatečné prostorové parametry.

Částečně funkční ÚSES – v tomto případě jsou vybrané lokality svými parametry nedostatečné a musí být doplněny.

Interakční prvky

Současné IP tvořené zelení podél komunikací a polních cest, remízky, vodní plochy aj. nejsou v PSZ nijak specifikované ani evidované a zůstávají beze změny zachované.

Navržený IP – výsadba místně druhově vhodných dřevin v pásu podél otevřeného příkopu OP 3, ozelenění cest VPC 2.1, VPC 2.8, VPC 3.12 a VPC 4.5 místně druhově vhodnými dřevinami s následnou péčí po dobu 3 let.

Upřesnění druhů a počtu dřevin bude součástí  dokumentace pro stavby jednotlivých navrhovaných nebo rekonstruovaných cest.

Základní parametry plánu ÚSES

Při vymezování hranic jak biokoridorů, tak i biocenter byly využívány vodní toky, liniové porosty, polní cesty, neobdělané, ladem ležící pozemky, u kterých se nepředpokládá jejich vrácení zemědělské výrobě, zeleň při hranicích lesů i lesy samotné.

Doplnění nefunkčních částí biokoridorů na orné půdě je navrženo jako zatravněné pásy v šířce 25m, aby bylo umožněno vlastníkům i nadále tyto pozemky využívat. Na těchto zatravněných pozemcích je umožněno extenzivní hospodaření  s vyloučením hnojení a orby. Případná výsadba dřevin tím však není vyloučena.

Vytváření ÚSES je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. Ochrana tohoto systému je pak podle zákona povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků, které jsou součástí ÚSES.

Stručný popis prvků ÚSES

Číselné označení prvků ÚSES je převzato z dokumentace Oblastního generelu ÚSES.

Biocentra:

LBC 184 – „Za cihelnou“ - funkční biocentrum ležící celé na lesním pozemku v severní části k.ú. při katastrální hranici s k.ú. Srbice u Kolovče. Jedlová bučina (304 C), výměra cca 2,24 ha.

LBC 192 -  „Květkovice“ – v převážné části funkční biocentrum ležící částečně na lesním pozemku, částečně na pozemcích TTP podél břehů Dravého potoka. Smíšený les a BO les (301 E), podmáčené jedlové olšiny, luční porost. V jižní části biocentra podél levého břehu Dravého potoka bude na pozemku TTP na ploše 1835 m2 obnoven luční porost (v současnosti užíváno jako orná půda). Výměra biocentra cca 5,25 ha.

LBC 193 -  „Háje“ - funkční biocentrum ležící celé na lesním pozemku při severní hranici intravilánu obce. Smíšený les (303 H),  výměra cca 2,25 ha.

LBC 194 -  „Bílý kámen“ - funkční biocentrum ležící na ostatní ploše v jižní části k.ú. Koloveč. Smíšený les,  výměra cca 3,68 ha.

Celková výměra biocenter  - 13,42 ha.

Biokoridory:

LBK 100-184 – propojuje LBC 100 (ležící mimo obvod KPÚ) a LBC 184-„Za cihelnou“. Vede v převážné části po lesních pozemcích, částečně funkční. Nefunkční části biokoridoru vedoucí na orné půdě budou doplněny jako luční společenstva, zatravněny a převedeny do kultury TTP.

V části přiléhající k biocentru LBC 100 je navržen  protierozní zatravňovací pás v š.21 m s přilehlou travnatou doplňkovou cestou.  Délka 803m, výměra řešená v KPÚ   2,01 ha.

LBK 184-185 – vede z LBC 184-„Za cihelnou“ severním směrem do k.ú. Srbice po lesních pozemcích a pozemcích ost. plochy, v k.ú. Koloveč téměř v celé části funkční. Doplněn jen na malé části u LBC 184 trvalým travním porostem.  Délka 370m, výměra řešená v KPÚ 0,67 ha.

LBK 100-193 – propojuje LBC 100 (mimo obvod KPÚ) a LBC 193-„Háje“. Z větší části se nachází mimo území řešené v obvodu KPÚ. Úsek nad obcí vede po lesních pozemcích, funkční. Dále pokračuje nefunkční částí přes ornou půdu k lesním pozemkům „Na sádkách“. Nefunkční část (cca 0,2 ha) bude doplněna jako luční společenstvo, zatravněna a převedena do kultury TTP. Část pokračující k LBC 100 je již opět funkční na lesních pozemcích. Délka 608m, výměra  řešená v KPÚ 1,52ha.

LBK 194-281 – propojuje LBC 194-„Bílý Kámen“ a LBC 281 (v sousedním k.ú. Zichov). V převážné části vede lesním komplexem „Velké chvojičky“, kde je zcela funkční. Doplněn bude jen úsek na orné půdě v dl. 60 m navazující na tyto lesní pozemky jako luční společenstvo, bude zatravněno a převedeno do kultury TTP. Délka 709m, výměra v KPÚ 1,77 ha.

LBK 196-194 – vede v jižní části katastrálního území z LBC 196 (v sousedním k.ú. Únějovice) přes pozemek orné půdy a TTP u polního letiště do LBC 194-„Bílý kámen“. Na TTP funkční, bude samostatně parcelně vymezen , doplněn bude na orné půdě vzhledem k blízkosti letiště rovněž pouze trvalým travním porostem v š. 25 m.  Délka 232m, výměra řešená v KPÚ 0,58 ha.

LBK 192-195 – propojuje LBC 192-„Květkovice“ s k.ú. Kanice – LBC195. Vede údolní nivou po obou stranách podél Dravého potoka, který tvoří katastrální hranici. Částečně funkční s doprovodnou vegetací břehových porostů, v okolí potoka louky nebo orná půda. V nefunkčních místech, kde orná půda zasahuje až ke břehům potoka, založit trvalý travní porost s doplněním břehové výsadby místně druhově vhodnými dřevinami podél potoka.    Délka 1470m, výměra v k.ú. Koloveč 1,80 ha.

Celková výměra biokoridorů   8,35 ha.

Interakční prvky:

IP podél OP3 – navržena místně druhově vhodná výsadba dřevin po obou březích podél otevřeného příkopu OP3 (bezejmenný tok), propojení mezi LBK 192-195 a navrhovanou vodní nádrží-profil 2. Navrhovaný pás dřevin bude zároveň sloužit pro zachycení splavenin z orné půdy, která je dnes až ke hraně toku, výměra 0,46 ha. Souběžně s IP vedena travnatá doplňková cesta.

IP podél VPC 2.1 – výsadba místně druhově vhodné liniové zeleně podél stávající vedlejší polní cesty VPC 2.1 navržené k rekonstrukci. Výsadba v délce 415m.

IP podél VPC 2.8 – výsadba místně druhově vhodné liniové zeleně podél části vedlejší polní cesty VPC 2.8 navržené k rekonstrukci. Výsadba v délce 130m.

IP podél HPC 3.5 – výsadba místně druhově vhodné liniové zeleně podél části hlavní polní cesty HPC 3.5, která je  navržena k rekonstrukci. Výsadba v délce 340m.

IP podél VPC 3.12 – výsadba místně druhově vhodné liniové zeleně podél nově navrhované vedlejší polní cesty VPC 3.12. Navrhovaná výsadba spolu s cestou zlepší podmínky odtoku dešťových vod v dané lokalitě přiléhající k zastavěné části obce. Přerušením odtoku dojde ke snížení smyvu orné půdy.  Výsadba v délce 315m.

IP podél VPC 4.5 – výsadba místně druhově vhodné liniové zeleně podél části nově navrhované trasy stávající vedlejší polní cesty VPC 4.5. Výsadba v délce 155m.

Upřesnění druhů a počtu dřevin bude součástí  dokumentace pro stavby jednotlivých navrhovaných nebo rekonstruovaných cest a vodních nádrží.

Významné krajinné prvky

Ze zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou významným krajinným prvkem lesy a údolní nivy Dravého, Kolovečského a Srbického  potoka.

Registrované VKP

Nejsou evidovány

Management prvků ÚSES

V předchozích kapitolách je popsáno vymezení jednotlivých prvků místního ÚSES. Neméně důležitá je i průběžná péče a činnosti podmiňující existenci a skutečnou funkčnost ÚSES.

- ošetřování lučních porostů

- ošetřování a ochrany lesních porostů

- ošetřování a ochrany nelesních porostů (remízků)

- výběru vhodných dřevin pro výsadbu

- ochrany výsadeb a odborného dohledu

samostatná tabulka - 6. Přehled o výměře potřebné pro SZ

7.  Přehled nákladů na uskutečnění PSZ

protierozní opatření, ochrana vodních toků a vod. nádrží:

| zatravnění Z1 | 0,98 ha | 98,- | tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| zatravnění Z2 (část užíváno jako TTP) | 0,70 ha | 70,- | tis. Kč |
| zatravnění Z3 (část užíváno jako TTP) | 0,46 ha | 46,- | tis. Kč |
| zatravnění Z4 | 3,18 ha | 318,- | tis. Kč |
| zatravnění Z5 | 1,99 ha | 199,- | tis. Kč |
| zatravnění Z6 | 1,10 ha | 110,- | tis. Kč |
| zatravnění Z7 | 1,32 ha | 132,- | tis. Kč |
| zatravnění Z8 (celé užíváno jako TTP) | - | - |  |
| zatravnění Z9 | 5,20 ha | 520,- | tis. Kč |
| zatravnění Z10 | 0,35 ha | 35,- | tis. Kč |
| zatravnění Z11 | 0,45 ha | 45,- | tis. Kč |
| zatravnění Z12 | 0,32 ha | 32,- | tis. Kč |
| CELKEM | 16,05 ha | 1 605,- | tis. Kč |

jednotlivé prvky ÚSES:

| LBK 100 -184, nefunkční část | 0,55 ha | 55,- | tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| LBK 184 -185, nefunkční část | 0,02 ha | 2,- | tis. Kč |
| LBK 100 -193, nefunkční část | 0,22 ha | 22,- | tis. Kč |
| LBK 194 -281, nefunkční část | 0,15 ha | 15,- | tis. Kč |
| LBK 196 -194, nefunkční část | 0,29 ha | 29,- | tis. Kč |
| LBK 192 -195, nefunkční část | - | - | zahrnuto v Z5,6a11 |
| LBC 192, nefunkční část | - | - | zahrnuto v Z11 |
| CELKEM | 1,23 ha | 123,- | tis. Kč |

| interakční prvek IP podél OP3 | 0,46 ha | 552,- | tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| interakční prvek IP podél VPC 2.1 | 0,06 ha | 72,- | tis. Kč |
| interakční prvek IP podél VPC 2.8 | 0,02 ha | 24,- | tis. Kč |
| interakční prvek IP podél HPC 3.5 | 0,05 ha | 60,- | tis. Kč |
| interakční prvek IP podél VPC 3.12 | 0,05 ha | 60,- | tis. Kč |
| interakční prvek IP podél VPC 4.5 | 0,02 ha | 24,- | tis. Kč |
| CELKEM | 0,93 ha | 729,- | tis. Kč |

náklady na navrhované nádrže:

| navrhovaná VN profil č. 1 | 1,70 ha | 5 655,- | tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| navrhovaná VN profil č. 2 | 1,58 ha | 3 945,- | tis. Kč |
| navrhovaná VN profil č. 3 | 0,64 ha | 1 680,- | tis. Kč |
| rekonstrukce stávající VN 3 | 0,12 ha | 442,- | tis. Kč |
| CELKEM | 4,04 ha | 11 722,- | tis. Kč |

náklady na zpřístupnění pozemků:

| HPC 1.1 | 570 m | 3 420,- | tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| HPC 1.4 | 1344 m | 8 064,- | tis. Kč |
| HPC 2.3 | 1440 m | 8 640,- | tis. Kč |
| HPC 3.5 | 980 m | 5 880,- | tis. Kč |
| VPC 1.2 | 373 m | 1 399,- | tis. Kč |
| VPC 1.6 | 1352 m | 5 070,- | tis. Kč |
| VPC 1.10 | 388 m | 1 940,- | tis. Kč |
| VPC 1.11 | 176 m | 880,- | tis. Kč |
| VPC 1.12 | 103 m | 515,- | tis. Kč |
| VPC 2.1 | 626 m | 2 348,- | tis. Kč |
| VPC 2.5 | 217 m | 814,- | tis. Kč |
| VPC 2.6 | 488 m | 2 440,- | tis. Kč |
| VPC 2.8 | 402 m | 1 508,- | tis. Kč |
| VPC 2.9 | 418 m | 1 568,- | tis. Kč |
| VPC 2.16 | 205 m | 769,- | tis. Kč |
| VPC 3.1 | 620 m | 2 325,- | tis. Kč |
| VPC 3.3 | 482 m | 1 808,- | tis. Kč |
| VPC 3.4 | 705 m | 2 644,- | tis. Kč |
| VPC 3.6 | 172 m | 645,- | tis. Kč |
| VPC 3.11 | 418 m | 1 568,- | tis. Kč |
| VPC 3.12 | 418 m | 1 568,- | tis. Kč |
| VPC 3.13 | 309 m | 1 545,- | tis. Kč |
| VPC 4.4 | 879 m | 3 296,- | tis. Kč |
| VPC 4.5 | 886 m | 3 323,- | tis. Kč |
| VPC 4.17 | 567 m | 2 126,- | tis. Kč |
| VPC 4.20 | 571 m | 2 141,- | tis. Kč |
| DPC 1.14 | 746 m | 309,- | tis. Kč |
| DPC 1.15 | 448 m | 190,- | tis. Kč |
| DPC 2.11 | 374 m | 160,- | tis. Kč |
| DPC 2.12 | 211 m | 94,- | tis. Kč |
| DPC 2.13 | 211 m | 90,- | tis. Kč |
| DPC 2.14 | 427 m | 170,- | tis. Kč |
| DPC 2.15 | 344 m | 137,- | tis. Kč |
| DPC 3.7 | 477 m | 207,- | tis. Kč |
| DPC 3.8 | 530 m | 222,- | tis. Kč |
| DPC 3.9 | 331 m | 147,- | tis. Kč |
| DPC 4.9 | 528 m | 217,- | tis. Kč |
| DPC 4.10 | 615 m | 245,- | tis. Kč |
| DPC 4.11 | 405 m | 168,- | tis. Kč |
| DPC 4.15 | 649 m | 265,- | tis. Kč |
| DPC 4.18 | 729 m | 287,- | tis. Kč |
| PP 1.3 | 133 m | 6,- | tis. Kč |
| PP 1.8 | 87 m | 4,- | tis. Kč |
| PP 1.13 | 728 m | 29,- | tis. Kč |
| PP 1.16 | 518 m | 20,- | tis. Kč |
| PP 3.10 | 549 m | 20,- | tis. Kč |
| PP 4.8 | 655 m | 24,- | tis. Kč |
| PP 4.16 | 479 m | 21,- | tis. Kč |
| PP 4.19 | 395 m | 18,- | tis. Kč |
| CELKEM |  | 71 294,- | tis. Kč |

Přehled nákladů – celkem :

| náklady na zpřístupnění pozemků | 71 294,- | tis. Kč |
| --- | --- | --- |
| náklady na protierozní opatření, ochranu vodních toků | 1 605,- | tis. Kč |
| náklady na vodohospodářská opatření - navrhované nádrže | 11 722,- | tis. Kč |
| náklady na opatření k posilování ekologické stability | 852,- | tis. Kč |
| CELKEM PSZ | 85 473,- | tis. Kč |

8.  Soupis změn druhů pozemků

Změny druhů pozemků jsou vyvolány návrhem společných zařízení (cestní síť, ÚSES) a ochranou půdy proti erozi (zatravnění).

Změny kultury a jejich výměry jsou pro polní cesty a ÚSES detailně uvedeny v tabelárním přehledu společných zařízení.

Další změny jsou vyvolány současným způsobem využívání. Jedná se o pozemky, u kterých by nebylo účelné vrátit je do původních kultur, vedených v KN. Graficky jsou změny vyznačeny v situaci plánu společných zařízení a očíslovány v souladu s tabulkou nesouladů druhů pozemků.

Soupis změn byl projednán a odsouhlasen s RŽP Domažlice – viz. Tabulky nesouladů druhů pozemků v závěru této zprávy.

Soupis změn druhů pozemků (rekapitulace změn zjištěných v terénu a navržených v PSZ)

| Druh pozemku |  | Výměra v m2 podle |  |  | Rozdíl (+,-) v m2 mezi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Kód | KN | skuteč. (S) | návrhu (N) | S - KN | N - KN | N - S |
| orná půda | 2 | 441494 | 636204 | 291553 | 194710 | -149941 | -344651 |
| chmelnice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vinice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zahrada | 5 | 825 | 0 | 0 | -825 | -825 | 0 |
| ovocný sad | 6 | 0 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 0 |
| trvalý travní porost | 7 | 363686 | 139419 | 377366 | -224267 | 13680 | 237947 |
| lesní pozemek | 10 | 4712 | 16520 | 16520 | 11808 | 11808 | 0 |
| vodní plocha | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zastav. plocha a nádvoří | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatní plocha | 14 | 15705 | 32429 | 139133 | 16724 | 123428 | 106704 |
| celkem |  | 824831 | 824831 | 824831 | 0 | 0 | 0 |

9.  Doklady o projednání PSZ

Všechny uvedené doklady jsou součástí samostatné přílohy – „Dokladová část.“

Seznam dokladů o projednávání PSZ

| Číslo | Doklad | Původ dokladu | Datum vydání | Komentář k vyjádření |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stanovisko k PSZ | MěÚ Domažlice - odbor výstavby a ÚP |  |  |
| 2 | Stanovisko k PSZ | MěÚ Domažlice-odbor životního prostředí | 16.11.2010 | viz. 1. Úvodní část– Zohlednění podmínek stanovených správními úřady |
| 3 | Stanovisko k PSZ | MěÚ Domažlice - odbor dopravy | 3.11.2010 | viz. 1. Úvodní část– Zohlednění podmínek stanovených správními úřady |
| 4 | Vyjádření k PSZ | MěÚ Staňkov – stavební úřad | 19.10.2010 | nemá žádné připomínky |
| 5 | Vyjádření k PSZ | ZVHS Domažlice | 12.10.2010 | nemá připomínek |
| 6 | Vyjádření k PSZ | Povodí Vltavy, s.p., Plzeň | 8.10.2010 | -do mapových příloh zakreslit stanovená ochranná pásma vod. zdrojů -u navrhovaných vodních děl předložit PD těchto objektů k vydání stanoviska správce povodí - k provedení vodních děl a k jejich změnám je třeba povolení vodoprávního úřadu - pro správce vod. toků zachovat možnost provádění správy a údržby - požadavek respektování již schválených návrhů ÚSES |
| 7 | Vyjádření k PSZ | CHVaK a.s. Domažlice | 7.10.2010 | viz. 1. Úvodní část– Zohlednění podmínek stanovených správními úřady |
| 8 | Vyjádření k PSZ | Telefónica O2 | 8.10.2010 | dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací, jejíž existence a poloha je zakreslena ve výřezech z účel. mapy společnosti Telefónica O2 –nutno respektovat podmínky ochrany SEK |
| 9 | Stanovisko k PSZ | RWE Distribuční služby | 25.11.2010 | v zájmovém území se nacházejí VTL a NTL plynárenská zařízení, střet inž. sítí s PZ navrhnout dle příslušných ČSN, EN,popř. TGP 702 04, před vydáním stanoviska k povolení staveb předložit kompletní PD staveb-viz. vyjádř. |
| 10 | Vyjádření k PSZ | SÚS Domažlice | 6.10.2010 | nemá připomínek k PSZ |
| 11 | Vyjádření k PSZ, posouzení rozhledových poměrů | Policie ČR, Dopravní inspektorát Domažlice | 4.11.2010 7.10.2010 19.7.2010 | souhlasí s dokumentací pro KPÚ, v dalším stupni PD požaduje: -u sjezdů pro pěší zamezení ostatní dopravy -doložit způsob zajištění rozhl. poměrů přes cizí pozemky -odstranění stáv. nevyuž.sjezdu a rekultivace příkopu |
| 12 | Zápis z jednání | Sbor zástupců vlastníků | 14.10.2010 | posouzení konečného návrhu PSZ |
| 13 | Zápis z jednání | Sbor zástupců vlastníků | 8.6.2010 | předložení a první projednání návrhu PSZ |
| 14 | Zápis z jednání | PÚ Domažlice | 6.5.2010 | projednání způsobu pokračování prací na KPÚ |
| 15 | Zápis z kontrolního dne | PÚ Domažlice | 23.3.2010 | kontrola rozpracovanosti PSZ |
| 16 | Posouzení nesouladu pozemků v PSZ | MěÚ Domažlice-odbor životního prostředí | 28.4.2010 | potvrzená tabulka s návrhem kultur na dotčených pozemcích |
| 17 | Posouzení nesouladu pozemků z přípravné části | MěÚ Domažlice-odbor životního prostředí | 26.11.2008 | potvrzená tabulka s návrhem kultur na dotčených pozemcích |
| 18 | Stanovisko k zahájení KPÚ | MěÚ Domažlice-odbor životního prostředí | 7.4.2008 | viz. 1. Úvodní část– Zohlednění podmínek stanovených správními úřady |
| 19 | Stanovisko k řízení o KPÚ | MěÚ Domažlice - odbor dopravy | 28.3.2008 | viz. 1. Úvodní část– Zohlednění podmínek stanovených správními úřady |
| 20 | Vyjádření o existenci podzemních sítí | CHVaK, a.s. Domažlice | 10.2.2010 | podklady k zapracování provozovaných ochranných pásem do KPÚ(zákres vodov.systému, vyznačení OPVZ , výpis provozního řádu, zásady hospodaření v OPVZ) - vodovodní systém a ochranná pásma jsou orientačně zakreslena v mapách PSZ |
| 21 | Vyjádření o existenci podzemních sítí | RWE, Distribuční služby, s.r.o. | 2.7.2009 | v zájmovém území se nacházejí VTL a NTL plynárenská zařízení, STL se nenacházejí - zakreslena v mapách PSZ |
| 22 | Vyjádření o existenci podzemních sítí | Telefónica O2 Czech Republic, a.s. | 30.6.2009 | dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací, předána přehledná mapa s orientačním zákresem kabelových tras – trasy orientačně zakresleny v mapách PSZ |

Vyjádření a připomínky

Návrh společných zařízení byl v průběhu zpracování předložen sboru zástupců a orgánům státní správy a správců dotčených sítí k vyjádření.

Všechny připomínky byly zapracovány, sbor zástupců vlastníků jednomyslně doporučil zastupitelstvu městyse Koloveč plán společných zařízení ke schválení.

Upravený návrh byl předložen  zastupitelstvu městyse Koloveč ke schválení.

Písemná vyjádření orgánů státní správy a ostatních dotčených orgánů k návrhu společných zařízení jsou přiložena v dokladové části.

Posouzení napojení polních cest na silnice II/183, II/185, III/1846, III/1858 a III/18316 bylo předloženo Policii ČR – DI Domažlice a odsouhlaseno. Dokumentace posouzení rozhledových vzdáleností jednotlivých sjezdů je samostatnou přílohou PSZ, vyjádření dopravního inspektorátu jsou přiložena v dokladové části pod č. 11.