Zadání pro zhotovení projektové dokumentace (DSP/DPS) stavby "Revitalizace HOZ IDVT 10267101 včetně IP 1 v k.ú. Cheznovice" okres Rokycany

Zadání projektové dokumentace vychází ze zpracovaného plánu společných zařízení (dále PSZ) komplexní pozemkové úpravy pro k. ú. Cheznovice 1/2021, jehož součástí byl i návrh nového uspořádání pozemků. Zpracovatelem byl AGROPLAN spol. s r. o., Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4 - Podolí. Dokumentace technického řešení (dále DTR) návrhu revitalizace nebyla zpracována, návrh nebyl konkretizován.

V rámci PSZ bylo uvažováno severně od obce Cheznovice s realizací revitalizace (RVT) otevřeného koryta hlavního odvodňovacího zařízení (dále HOZ), dle portálu ISVS-ostatní vodní linie, IDVT 10267101, ČHP 1-11-01-023, které začíná pod zemědělským areálem a je zaústěno do Štěpánského rybníka. Součástí byl návrh doprovodné výsadby interakčního prvku IP1.

Pro RVT a IP1 byl vyčleněn v k.ú. Cheznovice celkem 20 m široký a 700 m dlouhý pás na 3 pozemcích p.č. 2169, 2036, 2015, které jsou v majetku ČR s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad (dále SPÚ). Úsek pro RVT je vymezen propustkem s označením P25-3 a katastrální hranicí s k.ú. Mýto v Čechách, za kterou je již mimo naše zájmové území stávající propustek P35 a zaústění do Štěpánského rybníka (viz příloha PSZ situace G5).

Nově navržené úpravy mohou být řešeny pouze v rámci hranic KoPÚ v k.ú. Cheznovice, na vyčleněných pozemcích SPÚ včetně zajištění funkční návaznosti stavby dle potřeby, kdy zpracované PSZ dříve nahrazovalo PDUR.

Z podkladů GIS SPÚ Vodohospodářské stavby (viz příloha) je patrný zákres HOZů v majetku ČR s příslušností hospodařit pro SPÚ a podbarvených ploch s podrobným odvodněním (POZ) v majetku vlastníků pozemků. Jedná se o dotčený otevřený HOZ ID 2170000483-11201000 o celkové délce 1380m (RVT je navržena na jeho části) zřízený jako „Odpad 1“ v rámci stavby „Odvodnění pozemků JZD Cheznovice“ v roce 1972 a dále jeho částečně zatrubněný přítok – HOZ ID 2170000091-11201000 o celk. délce 444m (366m ot.část, 78m zatrub.část), zřízený jako „odpad K1“ v rámci stavby Cheznovice II A v roce 1989.

Vyčleněné území bude využito ke změně přímé trasy zahloubeného koryta otevřeného HOZ na meandrující tok a vytvoření rozmanitých, různě hlubokých bočních i průtočných tůní s litorálem v novém korytě i v nivě včetně možnosti využití i nezasypaných částí původního koryta. Revitalizované koryto bude navrženo pro režim nízkých průtoků mělké, s plánovaným rozlivem vyšších průtoků do nivy. Bude navržena potřebná stabilizace (např. nízkými příčnými objekty, kam. výhony, patkami, břehovým porostem apod.), která bude stanovena na základě hydrotech. výpočtů, aby bylo zamezeno zahlubování nivelety dna a vodní erozi po odstranění stávajícího opevnění KLAS. Návrhem terénních úprav bude zamezeno vzniku plošné eroze z pozemku. Realizací dojde k obnově přírodního charakteru koryta, ke zpomalení, zadržení vody v krajině, bude optimalizován vodní režim na lokalitě a současně budou tůně plnit funkci dočišťovací před zaústěním do Štěpánského rybníka.

Dotčené území bude zatravněno a bude provedena výsadba zeleně stromů i keřů. Budou navrženy místně původní druhy dřevin, poskytující současně potravu pro ptactvo. Součástí PD bude samostatný návrh tří leté následné péče. Bližší specifikace jsou uvedeny v tech. zprávě PSZ, kde je opatření uvedeno jako opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Cílem opatření je posílení systému ekologické stability území, kdy lokalita je v současnosti zatížena intenzivním zemědělstvím a systematickým odvodněním s regulací toku bez přítomnosti zeleně. Bude optimalizován vodní režim v dotčeném území, zvýšena infiltrace a retence vody v krajině a její dočišťovací schopnost. Návrhem tůní s litorálem, revitalizace toku, výsadby apod. budou vytvořeny podmínky pro obnovu oživení a zvýšení biologické pestrosti a rozmanitosti údolní nivy. Opatření budou mít funkci ekologickou, krajinotvornou, estetickou a povedou k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Specifikace PD

Bude vypracována projektová dokumentace pro povolení stavby v rozsahu a podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (dále jen PD) a současně ev. pro povolení odstranění stavby vodního díla otevřeného HOZ, zpevněného tvárnicemi KLAS, který je v současnosti v majetku ČR s příslušností hospodařit pro SPÚ.

Lokalita je odvodněna podrobným odvodněním (POZ), které je součástí pozemků a je v majetku vlastníků pozemků, na kterých se POZ nachází. Bude navrženo takové technické řešení, aby byla zachována funkčnost podrobného odvodnění i přítoku HOZ. Při rušení drenáží v místech tůní, RVT apod. budou přerušené POZ nebo stávající vyústění POZ podchyceny novými drény se zaústěním do toku ev. tůní tak, aby nedocházelo k zamokření a znehodnocení okolních pozemků soukromých vlastníků a také zachování zpřístupnění pozemků. Umístění drenáží nutno sladit s budoucí výsadbou. Místa již poškozeného POZ je vhodné využít při návrhu záměru k umístění jednotlivých prvků.

Na začátku úpravy u propustku P25-3 se nachází závlahy viz příloha z PSZ. (Tech. zpráva PSZ uváděla, že systém není funkční. Při projednávání PSZ nebyly zjištěny podrobnosti o závlahách ani jejich vlastník. Zdroj vody pro závlahový systém je pravděpodobně z vodních ploch v centru obce, příp. z vodního pramene, který se nachází u zemědělského areálu). Existence závlah, umístění a využití bude ověřeno a následně zohledněno v PD, aby při realizaci RVT nedošlo k jejich poškození.

Z archivu Povodí Vltavy s.p. na Orlíku budou vyžádány podklady k POZ i závlahám.

Bude provedeno podrobné terénní šetření k ověření existence, umístění a funkčnosti podrobného odvodňovacího zařízení a objektů (výustí, vpustí, propustků, příkopů apod.), ovlivňujících povrchový odtok a zaústění zatrubněného přítoku HOZ. Bude prověřeno umístění závlah, aby nedošlo k narušení funkčnosti.

Součástí PD dále bude:

- Dendrologický průzkum, který bude řešit návrh nezbytného kácení ev. ošetření dřevin (vč. projednání povolení kácení a řešení likvidace dřevní hmoty), návrh výsadby vč. návrhu 3leté následné péče (nutno zohlednit existenci podrobného odvodnění, ochranného pásma sítě ČEZ Distribuce a také budoucí využití a obhospodařování pozemků). Součástí bude návrh agrotechnických opatření pro zatravnění a doporučení budoucího obhospodařování a využití dotčených pozemků.

- Předběžný návrh opatření bude projednán s investorem i všemi dotčenými stranami, obcí, vlastníky a uživateli pozemků, správci HOZů apod. na úvodním výrobním výboru, kde budou navrhovaná opatření projednána a odsouhlasena. Kdy se rovněž upřesnění představa využití území a požadavky ohledně trvalých přístupů s obcí, která po dokončení převezme stavbu do svého majetku.

- Zajištění potřebných inženýrsko-geologických podkladů a provedení průzkumů a rozborů v minimálním potřebném rozsahu, v rámci nichž bude ověřeno vhodné umístění tůní u kterých se předpokládá trvalé nadržení vody. Současně v případě návrhu hrázek bude ověřena vhodnost užití zeminy ze zátopy ev. vytipován a zajištěn zemník z hlediska dostatečného množství potřebné vhodné zeminy a i z hlediska majetkoprávních vztahů. (Bude stanovena hl. ornice, agresivita vody v případě bet. konstrukcí apod.)

- Zpracování potřebných rozborů sedimentů a na jejich základě stanovení způsobu možného využití, likvidace v souladu s platnou legislativou.

- Návrh likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy.

- Bude stanovena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin, ornice na konečné místo. Projektant navrhne optimální řešení vč. návrhu terénních úprav i z hlediska ekonomické efektivnosti, minimalizace odvozu materiálu, vyrovnané bilance zemin. Se zástupci obce bude dojednáno a určeno místo pro možné uložení přebytečného výkopku, ornice a sedimentu (dle výsledku rozboru sedimentů, vč. ev. odsouhlasení s vlastníky dotčených pozemků ev. uživateli).

- V rámci PD bude řešen přístup dočasný po dobu stavby a také ev. trvalý pro případnou údržbu sekáním pozemků, pěší turistiku apod.

- Pokud bude potřeba, bude součástí PD i návrh dopravního řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby.

- V rámci POV bude řešen návrh míst skládek, deponií, ev. zemníků a s tím spojený návrh veškerých přístupů a dočasných záborů vč. uvedení seznamu dotčených parcel.

- Návrh PD bude vycházet z aktuálních požadavků dotčených orgánů, organizací, obce, správce povodí, uživatele rybářského revíru, správců sítí a vlastníků ev. nájemců pozemků a staveb, jež by mohly být stavbou dotčeny.

- V území se dle PSZ předběžně nachází el.vedení VN, podrobné odvodnění, HOZ, závlahy.

- Návrh bude projednán z hlediska dotčení HOZ a pozemků s podrobným odvodněním, které jsou v majetku ČR s příslušností hospodařit pro SPÚ s SPÚ Oddělením VHS v Českých Budějovicích a SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, oddělením správy majetku.

- Případné nezbytné dotčení cizích pozemků, návrh přístupů, splnění požadavků dotčených vlastníků, DOSS, obce, správců sítí apod. bude projednáno a další postup bude vždy odsouhlasen na výrobním výboru v průběhu zpracování PD.

Součástí řešení dále bude:

- podrobné polohopisné a výškopisné zaměření pro situaci 1:500, včetně zaměření umístění a hloubek objektů POZ, HOZ, výustí, závlah, propustků apod.

- zhotovení podkladů pro vytýčení stavby, aby zhotovitel mohl stavbu řádně vytýčit v rámci pozemků určených pro stavbu

- zajištění aktuálních dat ČHMÚ

- potřebné hydrotechnické výpočty dle spádového povodí pro návrh objektů, profilů, opevnění toku apod.

- Součástí PD bude projednání podmínek a udělení souhlasu s realizací se správci sítí, vlastníky ev. nájemci a správci pozemků a staveb dotčených stavbou a zajištění jejich vyjádření ev. majetkoprávní vypořádání.

- PD bude obsahovat zákres podzemních a nadzemních sítí v prostoru stavby a nejbližším okolí a bude respektovat ochranná pásma.

- PD bude obsahovat zásady organizace výstavby. Budou uvedeny orientační potřebné lhůty výstavby, rozhodující dílčí termíny a postup prací se zohledněním případných podmínek OŽP apod.

- prověření povinnosti stanovené §22 odst. 2 zákona č. /1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů

- posouzení ve smyslu zákona č.309/2006 Sb. v platném znění potřeby koordinátora BOZP, zpracování návrhu plánu BOZP

- v případě objektů napouštění, vypouštění apod. zjednodušený návrh a popis manipulace vč. zohlednění případných pokynů a požadavků OŽP, PVL apod.

- návrh havarijního a povodňového plánu po dobu stavby

- Projednání PD s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a organizacemi, správci dotčených sítí za účelem zajištění povolení stavby, zajištění veškerých potřebných povolení (zásah do VKP, povolení kácení, nakládání s odpady, dotčení 50 m ochr. pásma lesů atd.) vč. následného digit. podání žádosti o povolení záměru vč. povolení nakl. s vodami, ev. zrušení stavby vodního díla HOZ

- Dopracování projektu pro provádění stavby (detailní výkresy), vč. zapracování připomínek povolení záměru do projektu. Ve výkazech výměr se nesmí vyskytovat odkazy na konkrétní výrobky a firmy. V PD budou uvedeny požadavky z hlediska vlastností materiálů např. kámen pro vodní stavby, frakce, tř. betonů apod. a pro kontrolní rozpočet, pro stanovení dovozní vzdálenosti ověřena možná skládka, zemník apod.

- PD bude zároveň sloužit jako podklad pro realizaci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.

- Položkový soupis prací (výkaz výměr) a kontrolní rozpočet bude vypracován dle aktuálního ceníku stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“ platného ke dni odevzdání PD. Pro každý prvek PSZ bude zpracovaný vlastní samostatný rozpočet, včetně vedlejších rozpočtových nákladů.

- PD bude dodána v 6 vyhotoveních v písemné podobě a rovněž v digitální podobě na výměnné úložiště SPÚ ve formátu „pdf.“ a „dwg.“ a se soupisem prací s výkazem výměr a rozpočtem v excelu a formátu „unixml“ (specifikace na www.unixml.cz) s plným popisem položek. Elektronická podoba dokumentace bude opatřená elektronickým autorizačním razítkem a elektronickým časovým razítkem.

Přílohy:

- situace KN

- PSZ situace G5

- PSZ technická zpráva

- situace HOZ, POZ – GIS SPÚ OVHS

- situace závlah z PSZ

- situace záplavového území

Vypracovala: Ing. Zuzana Čeňková, 4/2025