OBSAH :

str.

7.i.	Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení

7.i.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků				2.- 20.

Doplňující podklady

Textové přílohy

Grafické přílohy

7.i.2 . Protierozní opatření pro ochranu ZPF				21.- 25.

Doplňující podklady

Textové přílohy

Grafické přílohy

7.i.3. Vodohospodářská opatření 						26.

- nejsou navrženy

7.i.4. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí			27.-32.

Doplňující podklady

Textové přílohy

Grafické přílohy

7.i.1.  Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

Doplňující podklady :

Pro návrh opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků bylo vyhotoveno další zaměření skutečného stavu terénu. Toto zaměření bylo provedeno v měsíci březen 2012 skupinou pověřenou k provádění této měřičské činnosti.

Byl proveden předběžný geologický průzkum, který je obsažen v Souhrnné zprávě v příloze 7.l. Dle tohoto průzkumu se v zájmovém území vyskytují vhodné zeminy pro založení polních cest. Při zpracování projektu pro stavební řízení na tyto opatření bude nutné nechat zhotovit podrobný inženýrsko – geologický průzkum. IGP upřesní mimo jiné míru zhutnění pláně komunikace a přesněji bude určena konstrukce komunikace. Zároveň bude upřesněn výskyt podzemní vody.

Pro návrh pozemku jsou tyto podklady postačující.

Textové přílohy :

a) Průvodní zpráva :

Identifikační údaje :

Objednatel : 		ČR – Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Pardubice

B.Němcové 231, 530 02 Pardubcie

Zhotovitel :		Agroprojekce Litomyšl s.r.o, Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

Název akce :		Plán společných zařízení KPÚ

Název pozemkových úprav :	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vyšehněvice

Kraj :			Pardubický

Obecní úřad .		Vyšehněvice

Katastrální území :	Vyšehněvice

Charakteristika území :

Zájmové území se nachází v klimatické oblasti teplé, mírně vlhké označené jako T3. Průměrná roční teplota se pohybuje v rozmezí 8 – 9°C, roční srážkový úhrn je v rozmezí 550 – 650 mm.

Předmět dokumentace : Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

Účel navrhovaných staveb a jejich zdůvodnění :

Navržené polní cesty zajistí přístup na zemědělské pozemky v k.ú. Vyšehněvice.

Výchozí podklady pro návrh staveb :

-  digitální barevné ortofoto kladu listů Státní mapy 1 : 5000

- rastrová a digitální verze dat ZABAGED

- zaměření skutečného stavu v terénu

-  Územní plán obce Vyšehněvice zákon č. 139/2002 Sb. O pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

- vyhláška 545/2002 Sb. O postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

- Metodický návod k provádění pozemkových úprav

- Technický standart plánu společných zařízení v pozemkových úpravách

-    Příslušné ČSN, zejména 73 6109 (Projektování polních cest)

-    Katalogu vozovek polních cest, vydaný Ministerstvem zemědělství, Ústředním

pozemkovým úřadem

Zásady návrhu :

- zabezpečit propojení sousedních obcí a osad

- umožnit přístup na pole

- umožnit propojení zemědělských podniků nebo farem vzájemně mezi sebou

- umožnit propojení mezi zemědělským podnikem a místem odbytu zeměděl. výrobků

- umožnit zpřístupnění krajiny a prostupnost zemědělského území,

- vytvořit důležitý krajinotvorný polyfunkční prvek

- využití cest jako hranic pozemků nebo hranice katastrálního území

- zajistit návaznost na stávající polní cesty

- odpovídat i obecně vodoochranným zásadám, aby nedošlo k ovlivnění či k ohrožení jakosti vod

- zemědělská doprava se musí vyloučit ze sídlišť a ze silnic hlavní sítě.

Základní charakteristika staveb a jejich rozdělení :

SO – 01  Polní cesta C1, délka 704 m, P4,5/30, hlavní

SO – 02  Polní cesta C2, délka 650 m, P4,5/30, hlavní

SO – 03  Polní cesta C3, délka 299 m, P3,5/30, doplňková

SO – 04  Polní cesta C4, délka 360 m, P4,5/30, hlavní

SO – 05  Polní cesta C5, délka 1207 m, P4,5/30, vedlejší

SO – 06  Polní cesta C6, délka 503 m, P4,5/30, vedlejší

SO – 07  Polní cesta C7, délka 891 m, P4,5/30, hlavní

SO – 08  Polní cesta C8, délka 179 m, P4,5/30, hlavní

SO – 09  Polní cesta C9, délka 639 m, P3,5/30, doplňková

SO – 10  Dolní cesta C10, délka 634 m, P4,5/30, vedlejší

SO – 11  Polní cesta C11, délka 601 m, P4,5/30, hlavní

SO – 12  Polní cesta C12, délka 491 m, P4,5/30, vedlejší

SO – 13  Polní cesta C13, délka 805 m, P4,5/30, vedlejší

SO – 14  Polní cesta C14, délka 842 m, P4,5/30, vedlejší

SO – 15  Polní cesta C15, délka 406 m, P4,5/30, hlavní

SO – 16  Polní cesta C16, délka 681 m, P3,5/30, doplňková

SO – 17  Polní cesta C17, délka 312 m, P3,5/30, doplňková

SO – 18  Polní cesta C18, délka 402 m, P4,5/30, hlavní

SO – 19  Polní cesta C19, délka 662 m, P3,5/30, doplňková

SO – 20  Polní cesta C20, délka 805 m, P3,5/30, doplňková

SO – 21  Polní cesta C21, délka 209 m, P3,5/30, doplňková

SO – 22  Polní cesta C22, délka 485 m, P3,5/30, doplňková

SO – 23  Polní cesta C23, délka 195 m, P3,5/30, doplňková

Údaje o souladu s ÚPD :

Pro Obec Vyšehněvice je zpracována Územně plánovací dokumentace. Plán společných zařízení byl předložen k vyjádření Městskému úřadu v Přelouči, odboru výstavby.

Po schválení návrhu KPÚ je nutné zahrnout všechny navržené prvky KPÚ do územní plánu při zpracování změn Územního plánu. Dále je nutné do změn územního plánu zapracovat aktuální podobu prvků společných zařízení dle parcel schváleného návrhu KPÚ.

| Tabulkový přehled navržených změn ve srovnání se schváleným územním plánem |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prvek | označení |  | V ÚPD |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C1 | Ne |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C2 | Ne |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C3 | Ano |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C4 | Ano |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C5 | Ano |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C6 | Ano |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C7 | Ano |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C8 | Ano |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C9 | Ne |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C10 | Ano |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C11 | Ano |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C12 | Ano |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C13 | Ano |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C14 | Ano |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C15 | Ano |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C16 | Ne |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C17 | Ne |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C18 | Ne |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C19 | Ne |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C20 | Ne |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C21 | Ne |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C22 | Ne |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C23 | Ne |  |  |  |  |

Stanoviska dotčených orgánů státní správy a správcům dotčených zařízení :

Plán společných zařízení byl předložen k vyjádření dotčeným orgánům státní správy. Výsledek projednání včetně kopií vyjádření jsou doloženy v příloze 7.f  Doklady o předložení návrhu plánu společných zařízení dotčeným orgánům státní správy. Případné křížení s podzemním nebo nadzemním vedením je popsáno u každé polní cesty.

b) Technická zpráva :

SO – 01  Polní cesta č. C1 (hlavní):

Jedná se o vybudování jednopruhové komunikace v délce 704 m, P 4,5/30 (šířka jízdního pruhu 3,5 m + 2x0,5 m zpevněné krajnice, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 3%). Katalogový list PN 4-1, třída dopravního zatížení IV, návrhová úroveň porušení vozovky D2.

Směrové řešení – osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků.

Výškové řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ON 73 61 09.

Veškerý přebytečný vytěžený  materiál bude odvezen na skládku nebo na místo určené při projektové přípravě. Sejmutá ornice a podorničí bude rozhrnuto na okolní pozemky.

Skladba komunikace :

-  asfaltobeton ACO 11, 50/70;ČSN EN 13108-1           	40 mm

-  obalované kamenivo ACP 16+, 50/70;ČSN EN 13108-1 	70 mm

-  postřik živičný spojovací

-  štěrkodrť ŠD                                                            	150 mm

-  štěrkodrť ŠD                                            	150 mm

Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa

Jedná se o stávající polní cestu mezi bývalým areálem ZD ve Vyšehněvicích a areálem v Žáravicích. Začátek cesty je v km 0,000 u bývalého areálu ZD. Trasa vede podél stávající vodoteče V2 a je ukončena napojením na polní cestu C2. Je navržena jedna výhybna V4. Sjezdy budou navrženy až v průběhu projektové přípravy pro stavební povolení nebo případně po návrhu nového uspořádání pozemků (bude ponechán dostatečně širší pozemek). Je navržena doprovodná zeleň. Odvodnění je řešeno podélným a příčným sklonem se zaústěním do stávající souběžně vedené vodoteče. Nejsou dotčeny inženýrské sítě. Na cestě se nacházejí stávající propustky P5 a P 4 navržené k rekonstrukci. Nově navržené propustky P14, P 15.

Cesta v propojení na polní cesty C2 a C18 zajisti odklonění zemědělské dopravy mimo intravilán obce.

SO – 02  Polní cesta č. C2 (hlavní):

Jedná se o vybudování jednopruhové komunikace v délce 650 m, P 4,5/30 (šířka jízdního pruhu 3,5 m + 2x0,5 m zpevněné krajnice, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 3%). Katalogový list PN 4-1, třída dopravního zatížení IV, návrhová úroveň porušení vozovky D2.

Směrové řešení – osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků.

Výškové řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ON 73 61 09.

Veškerý přebytečný vytěžený  materiál bude odvezen na skládku nebo na místo určené při projektové přípravě. Sejmutá ornice a podorničí bude rozhrnuto na okolní pozemky.

Skladba komunikace :

-  asfaltobeton ACO 11, 50/70;ČSN EN 13108-1           	40 mm

-  obalované kamenivo ACP 16+, 50/70;ČSN EN 13108-1 	70 mm

-  postřik živičný spojovací

-  štěrkodrť ŠD                                                            	150 mm

-  štěrkodrť ŠD                                            	150 mm

Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa

Jedná se o stávající zpevněnou polní cestu , vedoucí podél katastrální hranice s k.ú. Žárovice. Začátek cesty je v místě napojení na silnici III/3234 a je ukončena u stávajícího mostku vodoteče V4. Jsou navrženy dvě výhybny V5, V13. Sjezdy budou navrženy až v průběhu projektové přípravy pro stavební povolení nebo případně po návrhu nového uspořádání pozemků (bude ponechán dostatečně širší pozemek). Je navržena doprovodná krajinná zeleň. Odvodnění je řešeno podélným a příčným sklonem se zaústěním do stávající souběžně vedené vodoteče a do navrženého podélného příkopu, která bude zaústěn do stávající vodoteče V4. Na začátku cesty dochází ke křížení s vedením plynovodu. Na cestě se nachází stávající mostky M1, M2

V místě napojení na silnici III/3234 jsou tyto rozhledy: směr Žáravice – více jak 400 m; směr Vyšehněvice – více jak 400 m. Při napojení na silnici bude na stávajícím silničním příkopu osazen nový trubní propustek (P22) DN 600. Stávající propustky a mostky budou rekonstruovány. Na silnici budou osazeny Směrové sloupky Z-II c,d  a polní cestě bude osazena dopravní značka „P6 – Stůj, dej přednost v jízdě!“

SO – 03 Polní cesta č. C3 (doplňková):

Jedná se o vybudování jednopruhové komunikace v délce 299 m, kategorie P 3,5/30 (šířka jízdního pruhu 3,5 m bez krajnic, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 5%). Katalogový list PN 6-7, třída dopravního zatížení VI.

Směrové řešení – osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků.

Výškové řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ON 73 61 09.

Veškerý přebytečný vytěžený  materiál bude odvezen na skládku nebo na místo určené při projektové přípravě. Sejmutá ornice a podorničí bude rozhrnuto na okolní pozemky a dále použita na zatravňovací vrstvu.

.

Skladba komunikace :

- zatravňovací vrstva  ZV		50 mm

- štěrkodrť ŠD			250 mm

Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa

Místo zatravnění lze použít zakalení lomovými výsivkami.

Jedná se o stávající nezpevněnou cestu, vedoucí podél stávající vodoteče V4. Začátek cesty je v místě napojením na polní cestu č. C4. Ukončena je u stávajícího mostku napojením na polní cestu č. C2. Odvodnění je řešeno podélným a příčným sklonem se zaústěním do stávající souběžně vedené vodoteče. Není navržena výhybna. Sjezdy budou navrženy až v průběhu projektové přípravy pro stavební povolení nebo případně po návrhu nového uspořádání pozemků (bude ponechán dostatečně širší pozemek). Zeleň je řešena LBK 3, která vede podél polní cesty C3. Inženýrské sítě nejsou dotčeny.

SO – 04  Polní cesta č. C4 (hlavní):

Jedná se o vybudování jednopruhové komunikace v délce 360 m, P 4,5/30 (šířka jízdního pruhu 3,5 m + 2x0,5 m zpevněné krajnice, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 3%). Katalogový list PN 4-1, třída dopravního zatížení IV, návrhová úroveň porušení vozovky D2.

Směrové řešení – osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků.

Výškové řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ON 73 61 09.

Veškerý přebytečný vytěžený  materiál bude odvezen na skládku nebo na místo určené při projektové přípravě. Sejmutá ornice a podorničí bude rozhrnuto na okolní pozemky.

Skladba komunikace :

-  asfaltobeton ACO 11, 50/70;ČSN EN 13108-1           	40 mm

-  obalované kamenivo ACP 16+, 50/70;ČSN EN 13108-1 	70 mm

-  postřik živičný spojovací

-  štěrkodrť ŠD                                                            	150 mm

-  štěrkodrť ŠD                                            	150 mm

Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa

Jedná se o stávající zpevněnou polní cestu, která propojuje polní cesty č. C1 a C2. Není navržena výhybna. Cesta bude rekonstruována, bude využito stávající zpevnění polní cesty. Sjezdy budou navrženy až v průběhu projektové přípravy pro stavební povolení nebo případně po návrhu nového uspořádání pozemků (bude ponechán dostatečně širší pozemek). Je navržena doprovodná zeleň. Odvodnění je řešeno podélným a příčným sklonem se zaústěním do stávajícího oboustranného příkopu, který bude obnoven. Nejsou dotčeny inženýrské sítě. Na cestě se nacházejí stávající propustky P1, P2 a P3, které budou rekonstruovány.

SO – 05 Polní cesta č. C5 (vedlejší):

Jedná se o vybudování jednopruhové komunikace v délce 1 207 m, kategorie P 4,5/30 (šířka jízdního pruhu 3,5 m + 2x0,5 m zpevněné krajnice, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 3%). Katalogový list PN 6-1, třída dopravního zatížení VI.

Směrové řešení – osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků.

Výškové řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ON 73 61 09.

Veškerý přebytečný vytěžený  materiál bude odvezen na skládku nebo na místo určené při projektové přípravě. Sejmutá ornice a podorničí bude rozhrnuto na okolní pozemky.

Skladba komunikace :

- nátěr dvouvrstvový (ČSN EN 12271) N DV

- penetrační makadam hrubý PMH	100 mm

- štěrkodrť ŠD			150 mm

- štěrdodrť ŠD			150 mm

Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa

Jedná se o stávající nezpevněnou cestu, vedoucí od stávající polní cesty C6 po hranice s k.ú. Sopřeč, kde dále pokračuje. V trase cesty jsou navrženy dvě výhybny V3, V8. Sjezdy budou navrženy až v průběhu projektové přípravy pro stavební povolení nebo případně po návrhu nového uspořádání pozemků (bude ponechán dostatečně širší pozemek). Je navrženo doplnění stávající zeleně. Odvodnění pláně je řešeno pomocí drenáže. Drenáž bude zaústěna do zasakovacích jímek, vybudovaných pod plání komunikace. V případě při provádění zemních prací, pokud se zjistí stav stávající drenáže, lze navrženou drenáž zaústit do ni. V trase cesty se nenacházejí inženýrské sítě.

Cesta v návaznosti na polní cestu č. C6 zajistí propojení do obce Sopřeč.

SO – 06 Polní cesta č. C6 (vedlejší):

Jedná se o vybudování jednopruhové komunikace v délce 503 m, kategorie P 4,5/30 (šířka jízdního pruhu 3,5 m + 2x0,5 m zpevněné krajnice, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 3%). Katalogový list PN 6-1, třída dopravního zatížení VI.

Směrové řešení – osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků.

Výškové řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ON 73 61 09.

Veškerý přebytečný vytěžený  materiál bude odvezen na skládku nebo na místo určené při projektové přípravě. Sejmutá ornice a podorničí bude rozhrnuto na okolní pozemky.

Skladba komunikace :

- nátěr dvouvrstvový (ČSN EN 12271) N DV

- penetrační makadam hrubý PMH	100 mm

- štěrkodrť ŠD			150 mm

- štěrdodrť ŠD			150 mm

Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa

Jedná se o stávající travnatou polní cestu, vedoucí od silnice III/3233 k stávající vodní nádrži „Starý rybník“. Cesta je ukončena na hrázi stávající vodní nádrže „Starý Rybník“. Hráz rybníka je v současné době ve špatném stavu, její oprava je součástí revitalizace LBC. V úseku přes hráz bude provedeno dosypání tělesa hráze tak, aby bylo možné po koruně hráze vést cestu. Šířka koruny hráze bude 4,5m.

Je navržena jedna výhybna V11. Sjezdy budou navrženy až v průběhu projektové přípravy pro stavební povolení nebo případně po návrhu nového uspořádání pozemků (bude ponechán dostatečně širší pozemek). Zeleň bude řešena jakou součást LBC 5, přes který cesta vede. Odvodnění pláně je řešeno pomocí drenáže. Drenáž bude zaústěna do stávající vodoteče V1. V trase cesty se nenacházejí inženýrské sítě.

V místě napojení na silnici III/3233 jsou tyto rozhledy: směr Vyšehněvice – 350 m; směr Vlčí Habřina – 650 m. Při napojení na silnici bude na stávajícím silničním příkopu osazen trubní propustek (P16) DN 600. Sjezd bude v délce 20 m zpevněn asfaltobetom. Na silnici budou osazeny Směrové sloupky Z-II c,d  a na polní cestě bude osazena dopravní značka „P6 – Stůj, dej přednost v jízdě!“

SO – 07  Polní cesta č. C7 (hlavní):

Jedná se o vybudování jednopruhové komunikace v délce 891 m, P 4,5/30 (šířka jízdního pruhu 3,5 m + 2x0,5 m zpevněné krajnice, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 3%). Katalogový list PN 4-1, třída dopravního zatížení IV, návrhová úroveň porušení vozovky D2.

Směrové řešení – osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků.

Výškové řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ON 73 61 09.

Veškerý přebytečný vytěžený  materiál bude odvezen na skládku nebo na místo určené při projektové přípravě. Sejmutá ornice a podorničí bude rozhrnuto na okolní pozemky.

Skladba komunikace :

-  asfaltobeton ACO 11, 50/70;ČSN EN 13108-1           	40 mm

-  obalované kamenivo ACP 16+, 50/70;ČSN EN 13108-1 	70 mm

-  postřik živičný spojovací

-  štěrkodrť ŠD                                                            	150 mm

-  štěrkodrť ŠD                                            	150 mm

Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa

Jedná se o stávající, částečně zpevněnou polní cestu vedoucí od silnice III/3233 po stávající polní cestu č. C15. Je navržena jedna výhybna V10. Sjezdy budou navrženy až v průběhu projektové přípravy pro stavební povolení nebo případně po návrhu nového uspořádání pozemků (bude ponechán dostatečně širší pozemek). Je navržena doprovodná krajinná zeleň. Odvodnění je řešeno podélným oboustranným příkopem v km 0,325 – 0,891 a podélnou drenáží. Drenáž bude zaústěna do podélného příkopu, příkop bude zaústěn do stávající vodoteče V5. Podél cesty v celé délce v souběhu se nachází vedení plynovodu. Stávající propustky  P7, P10, P11 a P12 jsou navrženy k rekonstrukci.

V místě napojení na silnici III/3233 jsou tyto rozhledy: směr Vyšehněvice – více jak 600 m; směr Vlčí Habřina – 380 m. Při napojení na silnici bude na stávajícím silničním příkopu osazen nový trubní propustek (P18) DN 600. Sjezd bude v délce 20 m zpevněn asfaltobetom. Na silnici budou osazeny Směrové sloupky Z-II c,d  a polní cestě bude osazena dopravní značka „P6 – Stůj, dej přednost v jízdě!“

SO – 08  Polní cesta č. C8 (hlavní):

Jedná se o vybudování jednopruhové komunikace v délce 179 m, P 4,5/30 (šířka jízdního pruhu 3,5 m + 2x0,5 m zpevněné krajnice, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 3%). Katalogový list PN 4-1, třída dopravního zatížení IV, návrhová úroveň porušení vozovky D2.

Směrové řešení – osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků.

Výškové řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ON 73 61 09.

Veškerý přebytečný vytěžený  materiál bude odvezen na skládku nebo na místo určené při projektové přípravě. Sejmutá ornice a podorničí bude rozhrnuto na okolní pozemky.

Skladba komunikace :

-  asfaltobeton ACO 11, 50/70;ČSN EN 13108-1           	40 mm

-  obalované kamenivo ACP 16+, 50/70;ČSN EN 13108-1 	70 mm

-  postřik živičný spojovací

-  štěrkodrť ŠD                                                            	150 mm

-  štěrkodrť ŠD                                            	150 mm

Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa

Jedná se o stávající travnatou polní cestu bez zpevnění, vedoucí z intravilánu obce k stávající ČOV a je ukončena u stávajícím mostku přes vodoteč V1. Není navržena výhybna. Sjezdy budou navrženy až v průběhu projektové přípravy pro stavební povolení nebo případně po návrhu nového uspořádání pozemků (bude ponechán dostatečně širší pozemek). Je navržena doprovodná krajinná zeleň. Odvodnění je řešeno podélnou drenáží, která bude zaústěna do vodoteče V1. Nejsou dotčeny inženýrské sítě.

SO – 09 Polní cesta č. C9 (doplňková):

Jedná se o vybudování jednopruhové komunikace v délce 639 m, kategorie P 3,5/30 (šířka jízdního pruhu 3,5 m bez krajnic, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 5%). Katalogový list PN 6-7, třída dopravního zatížení VI.

Směrové řešení – osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků.

Výškové řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ON 73 61 09.

Veškerý přebytečný vytěžený  materiál bude odvezen na skládku nebo na místo určené při projektové přípravě. Sejmutá ornice a podorničí bude rozhrnuto na okolní pozemky a dále použita na zatravňovací vrstvu.

Skladba komunikace :

- zatravňovací vrstva  ZV		50 mm

- štěrkodrť ŠD			250 mm

Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa

Místo zatravnění lze použít zakalení lomovými výsivkami.

Jedná se o stávající nezpevněnou polní cestu vedoucí od intravilánu obce po katastrální hranici s k.ú. Rohovládova Bělá. Není navržena výhybna. Sjezdy budou navrženy až v průběhu projektové přípravy pro stavební povolení nebo případně po návrhu nového uspořádání pozemků (bude ponechán dostatečně širší pozemek). Odvodnění není řešeno. Zeleň je řešena LBK 2B, který vede podél polní cesty C9. Dochází ke křížení s elektrickým vedením. Na cestě se nachází stávající trubní propustek P6, u kterého je navržena rekonstrukce.

SO – 10 Polní cesta č. C10 (vedlejší):

Jedná se o vybudování jednopruhové komunikace v délce 634 m, kategorie P 4,5/30 (šířka jízdního pruhu 3,5 m + 2x0,5 m zpevněné krajnice, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 3%). Katalogový list PN 6-1, třída dopravního zatížení VI.

Směrové řešení – osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků.

Výškové řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ON 73 61 09.

Veškerý přebytečný vytěžený  materiál bude odvezen na skládku nebo na místo určené při projektové přípravě. Sejmutá ornice a podorničí bude rozhrnuto na okolní pozemky.

Skladba komunikace :

- nátěr dvouvrstvový (ČSN EN 12271) N DV

- penetrační makadam hrubý PMH	100 mm

- štěrkodrť ŠD			150 mm

- štěrdodrť ŠD			150 mm

Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa

Jedná se o stávající částečně zpevněnou polní cestu vedoucí od silnice III/3234 podél stávajících lesních pozemků po stávající cestu č. C 9. Jsou navrženy dvě výhybny V6 a V7. Sjezdy budou navrženy až v průběhu projektové přípravy pro stavební povolení nebo případně po návrhu nového uspořádání pozemků (bude ponechán dostatečně širší pozemek). Je navrženo doplnění krajinné zeleně. Odvodnění pláně je řešeno pomocí drenáže. Drenáž bude zaústěna do stávající vodoteče V1. V trase cesty se nachází křížení s elektrickým vedením.

V místě napojení na silnici III/3234 jsou tyto rozhledy: směr Vyšehněvice – 250 m; směr Rohovládová Bělá – 340 m. Při napojení na silnici bude na stávajícím silničním příkopu osazen nový trubní propustek (P20) DN 600. Sjezd bude v délce 20 m rozšířen na šířku 6,0 m. Na silnici budou osazeny Směrové sloupky Z-II c,d  a na polní cestě bude osazena dopravní značka „P6 – Stůj, dej přednost v jízdě!“

SO – 11  Polní cesta č. C11 (hlavní):

Jedná se o vybudování jednopruhové komunikace v délce 601 m, P 4,5/30 (šířka jízdního pruhu 3,5 m + 2x0,5 m zpevněné krajnice, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 3%). Katalogový list PN 4-1, třída dopravního zatížení IV, návrhová úroveň porušení vozovky D2.

Směrové řešení – osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků.

Výškové řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ON 73 61 09.

Veškerý přebytečný vytěžený  materiál bude odvezen na skládku nebo na místo určené při projektové přípravě. Sejmutá ornice a podorničí bude rozhrnuto na okolní pozemky.

Skladba komunikace :

-  asfaltobeton ACO 11, 50/70;ČSN EN 13108-1           	40 mm

-  obalované kamenivo ACP 16+, 50/70;ČSN EN 13108-1 	70 mm

-  postřik živičný spojovací

-  štěrkodrť ŠD                                                            	150 mm

-  štěrkodrť ŠD                                            	150 mm

Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa

Jedná se o stávající zpevněnou polní cestu vedoucí od silnice III/3234 po hranici s k.ú. Rohovládova Bělá, kde dále pokračuje. Je navržena jedna výhybna V3. Sjezdy budou navrženy až v průběhu projektové přípravy pro stavební povolení nebo případně po návrhu nového uspořádání pozemků (bude ponechán dostatečně širší pozemek). Je navržena doprovodná zeleň jako součást IP4. Odvodnění drenáží. Drenáž bude zaústěna do vsakovací jímky, umístěné vedle vozovky. V trase cesty se nachází vedení plynovodu a elektrické vedení, ochrana vedení dle příslušné ČSN a požadavků správce.

V místě napojení na silnici III/3234 jsou tyto rozhledy: směr Vyšehněvice – 211 m; směr Rohovádova Bělá – 430 m. Při napojení na silnici bude na stávajícím silničním příkopu osazen nový trubní propustek (P21) DN 600. Sjezd bude v délce 20 m zpevněn asfaltobetom a rozšířen na šířku 6,0 m. Na silnici budou osazeny Směrové sloupky Z-II c,d  a na polní cestě bude osazena dopravní značka „P6 – Stůj, dej přednost v jízdě!“

SO – 12 Polní cesta č. C12 (vedlejší):

Jedná se o vybudování jednopruhové komunikace v délce 491 m, kategorie P 4,5/30 (šířka jízdního pruhu 3,5 m + 2x0,5 m zpevněné krajnice, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 3%). Katalogový list PN 6-1, třída dopravního zatížení VI.

Směrové řešení – osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků.

Výškové řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ON 73 61 09.

Veškerý přebytečný vytěžený  materiál bude odvezen na skládku nebo na místo určené při projektové přípravě. Sejmutá ornice a podorničí bude rozhrnuto na okolní pozemky.

Skladba komunikace :

- nátěr dvouvrstvový (ČSN EN 12271) N DV

- penetrační makadam hrubý PMH	100 mm

- štěrkodrť ŠD			150 mm

- štěrdodrť ŠD			150 mm

Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa

Jedná se o stávající částečně zpevněnou polní cestu vedoucí od intravilánu obce po stávající hnojiště. U cesty bude využito stávajícího zpevnění. Na tuto cestu bude navazovat navržená polní cesta č. C16. Není navržena výhybna. Sjezdy budou navrženy až v průběhu projektové přípravy pro stavební povolení nebo případně po návrhu nového uspořádání pozemků (bude ponechán dostatečně širší pozemek). Je navrženo doplnění krajinné zeleně. Odvodnění pláně je řešeno pomocí drenáže. Drenáž bude zaústěna do zasakovací jímky, umístěné pod úrovni plání komunikace vedle vozovky. V trase cesty se nachází křížení s elektrickým vedením.

SO – 13 Polní cesta č. C13 (vedlejší):

Jedná se o vybudování jednopruhové komunikace v délce 805 m, kategorie P 4,5/30 (šířka jízdního pruhu 3,5 m + 2x0,5 m zpevněné krajnice, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 3%). Katalogový list PN 6-1, třída dopravního zatížení VI.

Směrové řešení – osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků.

Výškové řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ON 73 61 09.

Veškerý přebytečný vytěžený  materiál bude odvezen na skládku nebo na místo určené při projektové přípravě. Sejmutá ornice a podorničí bude rozhrnuto na okolní pozemky.

Skladba komunikace :

- nátěr dvouvrstvový (ČSN EN 12271) N DV

- penetrační makadam hrubý PMH	100 mm

- štěrkodrť ŠD			150 mm

- štěrdodrť ŠD			150 mm

Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa

Jedná se o stávající částečně zpevněnou polní cestu vedoucí od intravilánu obce po hranici s k.ú. Voleč, kde dále pokračuje. Stávající zpevnění bude využito při rekonstrukci vozovky. Je navržena jedna výhybna V12. Sjezdy budou navrženy až v průběhu projektové přípravy pro stavební povolení nebo případně po návrhu nového uspořádání pozemků (bude ponechán dostatečně širší pozemek). Je navrženo doplnění zeleně. Odvodnění pláně je řešeno pomocí drenáže. Drenáž bude zaústěna do zasakovací jímky, umístěné pod úrovní pláně vedle komunikace. V celé trase cesty dochází ke křížení s vedením plynovodu.

SO – 14 Polní cesta č. C14 (vedlejší):

Jedná se o vybudování jednopruhové komunikace v délce 842 m, kategorie P 4,5/30 (šířka jízdního pruhu 3,5 m + 2x0,5 m zpevněné krajnice, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 3%). Katalogový list PN 6-1, třída dopravního zatížení VI.

Směrové řešení – osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků.

Výškové řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ON 73 61 09.

Veškerý přebytečný vytěžený  materiál bude odvezen na skládku nebo na místo určené při projektové přípravě. Sejmutá ornice a podorničí bude rozhrnuto na okolní pozemky.

Skladba komunikace :

- nátěr dvouvrstvový (ČSN EN 12271) N DV

- penetrační makadam hrubý PMH	100 mm

- štěrkodrť ŠD			150 mm

- štěrdodrť ŠD			150 mm

Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa

Jedná se o stávající travnatou polní cestu bez zpevnění, vedoucí od polní cesty č.C13 po silnici III/3234. Jsou navrženy dvě výhybny V1, V2.  Sjezdy budou navrženy až v průběhu projektové přípravy pro stavební povolení nebo případně po návrhu nového uspořádání pozemků (bude ponechán dostatečně širší pozemek). Je navrženo doplnění krajinné zeleně. Odvodnění je řešeno pomocí podélného příkopu, který bude vyústěn do stávající zatravněné údolnice. V  trase cesty se nenacházejí inženýrské sítě. Na cestě je navržen propustek (P23) DN 600.

V místě napojení na silnici III/3234 jsou tyto rozhledy: směr Žáravice – více jak 400 m; směr Vyšehněvice – více jak 400 m. Napojení na silnici je v k.ú. Žáravice.

SO – 15  Polní cesta č. C15 (hlavní):

Jedná se o vybudování jednopruhové komunikace v délce 406 m, P 4,5/30 (šířka jízdního pruhu 3,5 m + 2x0,5 m zpevněné krajnice, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 3%). Katalogový list PN 4-1, třída dopravního zatížení IV, návrhová úroveň porušení vozovky D2.

Směrové řešení – osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků.

Výškové řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ON 73 61 09.

Veškerý přebytečný vytěžený  materiál bude odvezen na skládku nebo na místo určené při projektové přípravě. Sejmutá ornice a podorničí bude rozhrnuto na okolní pozemky.

Skladba komunikace :

-  asfaltobeton ACO 11, 50/70;ČSN EN 13108-1           	40 mm

-  obalované kamenivo ACP 16+, 50/70;ČSN EN 13108-1 	70 mm

-  postřik živičný spojovací

-  štěrkodrť ŠD                                                            	150 mm

-  štěrkodrť ŠD    (případně stávající zpevnění)                                        	150 mm

Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa

Jedná se o stávající zpevněnou polní cestu, vedoucí katastrální hranice s k.ú. Vlčí Habřina. Napojuje na polní cestu č. C7. Stávající zpevnění bude využito při rekonstrukci cesty.Není navržena výhybna. Sjezdy budou navrženy až v průběhu projektové přípravy pro stavební povolení nebo případně po návrhu nového uspořádání pozemků (bude ponechán dostatečně širší pozemek). Není navržena doprovodná zeleň. Odvodnění podélným příkopem. V trase cesty se nachází vedení plynovodu. Na cestě se nachází stávající trubní propustek P9 a P13, u kterých je navržena rekonstrukce.

SO – 16 Polní cesta č. C16 (doplňková):

Jedná se o vybudování jednopruhové komunikace v délce 681 m, kategorie P 3,5/30 (šířka jízdního pruhu 3,5 m bez krajnic, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 5%). Katalogový list PN 6-7, třída dopravního zatížení VI.

Směrové řešení – osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků.

Výškové řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ON 73 61 09.

Veškerý přebytečný vytěžený  materiál bude odvezen na skládku nebo na místo určené při projektové přípravě. Sejmutá ornice a podorničí bude rozhrnuto na okolní pozemky a dále použita na zatravňovací vrstvu.

.

Skladba komunikace :

- zatravňovací vrstva  ZV		50 mm

- štěrkodrť ŠD			250 mm

Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa

Místo zatravnění lze použít zakalení lomovými výsivkami.

Jedná se o nově navrženou polní cestu pro potřeby zajištění přístupu na pozemky. Propojuje polní cesty č. C11 a C12.  Není navržena výhybna. Sjezdy budou navrženy až v průběhu projektové přípravy pro stavební povolení nebo případně po návrhu nového uspořádání pozemků (bude ponechán dostatečně širší pozemek). Odvodnění není řešeno.  Ozelenění není navrženo. V trase cesty se nenacházejí inženýrské sítě.

SO – 17 Polní cesta č. C17 (doplňková):

Jedná se o vybudování jednopruhové komunikace v délce 312 m, kategorie P 3,5/30 (šířka jízdního pruhu 3,5 m bez krajnic, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 5%). Katalogový list PN 6-7, třída dopravního zatížení VI.

Směrové řešení – osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků.

Výškové řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ON 73 61 09.

Veškerý přebytečný vytěžený  materiál bude odvezen na skládku nebo na místo určené při projektové přípravě. Sejmutá ornice a podorničí bude rozhrnuto na okolní pozemky a dále použita na zatravňovací vrstvu.

Skladba komunikace :

- zatravňovací vrstva  ZV		50 mm

- štěrkodrť ŠD			250 mm

Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa

Místo zatravnění lze použít zakalení lomovými výsivkami.

Jedná se o nově navrženou polní cestu pro potřeby zajištění přístupu na pozemky. Propojuje polní cesty č. C12 a C13.  Není navržena výhybna. Sjezdy budou navrženy až v průběhu projektové přípravy pro stavební povolení nebo případně po návrhu nového uspořádání pozemků (bude ponechán dostatečně širší pozemek). Odvodnění není řešeno.  Ozelenění není navrženo. V trase cesty se nenacházejí inženýrské sítě.

SO – 18  Polní cesta č. C18 (hlavní):

Jedná se o vybudování jednopruhové komunikace v délce 402 m, P 4,5/30 (šířka jízdního pruhu 3,5 m + 2x0,5 m zpevněné krajnice, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 3%). Katalogový list PN 4-1, třída dopravního zatížení IV, návrhová úroveň porušení vozovky D2.

Směrové řešení – osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků.

Výškové řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ON 73 61 09.

Veškerý přebytečný vytěžený  materiál bude odvezen na skládku nebo na místo určené při projektové přípravě. Sejmutá ornice a podorničí bude rozhrnuto na okolní pozemky.

Skladba komunikace :

-  asfaltobeton ACO 11, 50/70;ČSN EN 13108-1           	40 mm

-  obalované kamenivo ACP 16+, 50/70;ČSN EN 13108-1 	70 mm

-  postřik živičný spojovací

-  štěrkodrť ŠD                                                            	150 mm

-  štěrkodrť ŠD                                            	150 mm

Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa

Jedná se o nově navrženou polní cestu, pro zajištění odklonění zemědělské techniky mimo areál bývalého ZD. Vede od silnice III/3233 po stávající polní cestu č. C1.  Není navržena výhybna. Sjezdy budou navrženy až v průběhu projektové přípravy pro stavební povolení nebo případně po návrhu nového uspořádání pozemků (bude ponechán dostatečně širší pozemek). Doprovodná zeleň není řešena. Odvodnění je navrženo drenáží, která bude zaústěna do stávající vodoteče V2. V trase cesty se nenacházejí inženýrské sítě.

V místě napojení na silnici III/3233 jsou tyto rozhledy: směr Vyšehněvice – více jak     320 m; směr Vlčí Habřina – 350 m.  Při napojení na silnici bude na stávajícím silničním příkopu osazen nový trubní propustek (P17) DN 600. Sjezd bude v délce 20 m zpevněn a rozšířen na šířku 6,0 m. Na silnici budou osazeny Směrové sloupky Z-II c,d  a polní cestě bude osazena dopravní značka „P6 – Stůj, dej přednost v jízdě!“ Stávající trubní propustek P4 se nachází u napojení na polní cestu C1. U propustku je navržena rekonstrukce.

SO – 19 Polní cesta č. C19 (doplňková):

Jedná se o vybudování jednopruhové komunikace v délce 662 m, kategorie P 3,5/30 (šířka jízdního pruhu 3,5 m bez krajnic, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 5%). Katalogový list PN 6-7, třída dopravního zatížení VI.

Směrové řešení – osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků.

Výškové řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ON 73 61 09.

Veškerý přebytečný vytěžený  materiál bude odvezen na skládku nebo na místo určené při projektové přípravě. Sejmutá ornice a podorničí bude rozhrnuto na okolní pozemky a dále použita na zatravňovací vrstvu.

Skladba komunikace :

- zatravňovací vrstva  ZV		50 mm

- štěrkodrť ŠD			250 mm

Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa

Místo zatravnění lze použít zakalení lomovými výsivkami.

Jedná se o nově navrženou polní cestu pro potřeby zajištění přístupu na pozemky. Vede od polní cesty č. C9 po silnici III/3233.  Není navržena výhybna. Sjezdy budou navrženy až v průběhu projektové přípravy pro stavební povolení nebo případně po návrhu nového uspořádání pozemků (bude ponechán dostatečně širší pozemek). Odvodnění není řešeno.  Ozelenění není navrženo. V trase cesty se nenacházejí inženýrské sítě.

V místě napojení na silnici III/3233 jsou tyto rozhledy směr Vyšehněvice – 520 m; směr Vlčí Habřina – 350 m.  Při napojení na silnici bude na stávajícím silničním příkopu nově osazen trubní propustek (P 19) DN 600. Sjezd bude v délce 20 m zpevněn asfaltobetom a rozšířen na šířku 6,0 m. Na silnici budou osazeny Směrové sloupky Z-II c,d  a na polní cestě bude osazena dopravní značka „P6 – Stůj, dej přednost v jízdě!“

SO – 20 Polní cesta č. C20 (doplňková):

Jedná se o vybudování jednopruhové komunikace v délce 805 m, kategorie P 3,5/30 (šířka jízdního pruhu 3,5 m bez krajnic, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 5%). Katalogový list PN 6-7, třída dopravního zatížení VI.

Směrové řešení – osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků.

Výškové řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ON 73 61 09.

Veškerý přebytečný vytěžený  materiál bude odvezen na skládku nebo na místo určené při projektové přípravě. Sejmutá ornice a podorničí bude rozhrnuto na okolní pozemky a dále použita na zatravňovací vrstvu.

Skladba komunikace :

- zatravňovací vrstva  ZV		50 mm

- štěrkodrť ŠD			250 mm

Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa

Místo zatravnění lze použít zakalení lomovými výsivkami.

Jedná se o nově navrženou polní cestu pro potřeby zajištění přístupu na pozemky. Propojuje polní cesty č. C5 a C7.  Není navržena výhybna. Sjezdy budou navrženy až v průběhu projektové přípravy pro stavební povolení nebo případně po návrhu nového uspořádání pozemků (bude ponechán dostatečně širší pozemek). Odvodnění není řešeno.  Ozelenění není navrženo. V trase cesty se nenacházejí inženýrské sítě. Nově navržený propustek P16 se nachází u napojení na polní cestu C7. Cesta vede přes stávající mostek M9, který se nachází na místní vodoteči V1.

SO – 21 Polní cesta č. C21 (doplňková):

Jedná se o vybudování jednopruhové komunikace v délce 209 m, kategorie P 3,5/30 (šířka jízdního pruhu 3,5 m bez krajnic, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 5%). Katalogový list PN 6-7, třída dopravního zatížení VI.

Směrové řešení – osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků.

Výškové řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ON 73 61 09.

Veškerý přebytečný vytěžený  materiál bude odvezen na skládku nebo na místo určené při projektové přípravě. Sejmutá ornice a podorničí bude rozhrnuto na okolní pozemky a dále použita na zatravňovací vrstvu.

Skladba komunikace :

- zatravňovací vrstva  ZV		50 mm

- štěrkodrť ŠD			250 mm

Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa

Místo zatravnění lze použít zakalení lomovými výsivkami.

Jedná se o nově navrženou polní cestu pro potřeby zajištění přístupu na pozemky. Vede od polní cesty č. 7 po hranici LBC 5.  Není navržena výhybna. Sjezdy budou navrženy až v průběhu projektové přípravy pro stavební povolení nebo případně po návrhu nového uspořádání pozemků (bude ponechán dostatečně širší pozemek). Odvodnění není řešeno.  Ozelenění není navrženo. V trase cesty se nenacházejí inženýrské sítě.

SO – 22 Polní cesta č. C22 (doplňková):

Jedná se o vybudování jednopruhové komunikace v délce 485 m, kategorie P 3,5/30 (šířka jízdního pruhu 3,5 m bez krajnic, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 5%). Katalogový list PN 6-7, třída dopravního zatížení VI.

Směrové řešení – osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků.

Výškové řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ON 73 61 09.

Veškerý přebytečný vytěžený  materiál bude odvezen na skládku nebo na místo určené při projektové přípravě. Sejmutá ornice a podorničí bude rozhrnuto na okolní pozemky a dále použita na zatravňovací vrstvu.

Skladba komunikace :

- zatravňovací vrstva  ZV		50 mm

- štěrkodrť ŠD			250 mm

Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa

Místo zatravnění lze použít zakalení lomovými výsivkami.

Jedná se o nově navrženou polní cestu pro potřeby zajištění přístupu na pozemky. Vede od polní cesty č. 7 po stávající lesní pozemky.  Není navržena výhybna. Sjezdy budou navrženy až v průběhu projektové přípravy pro stavební povolení nebo případně po návrhu nového uspořádání pozemků (bude ponechán dostatečně širší pozemek). Odvodnění není řešeno.  Ozelenění není navrženo. V trase cesty se nenacházejí inženýrské sítě.

SO – 23 Polní cesta č. C23 (doplňková):

Jedná se o vybudování jednopruhové komunikace v délce 195 m, kategorie P 3,5/30 (šířka jízdního pruhu 3,5 m bez krajnic, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 5%). Katalogový list PN 6-7, třída dopravního zatížení VI.

Směrové řešení – osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků.

Výškové řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ON 73 61 09.

Veškerý přebytečný vytěžený  materiál bude odvezen na skládku nebo na místo určené při projektové přípravě. Sejmutá ornice a podorničí bude rozhrnuto na okolní pozemky a dále použita na zatravňovací vrstvu.

Skladba komunikace :

- zatravňovací vrstva  ZV		50 mm

- štěrkodrť ŠD			250 mm

Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa

Místo zatravnění lze použít zakalení lomovými výsivkami.

Jedná se o nově navrženou polní cestu pro potřeby zajištění přístupu na pozemky. Vede od polní cesty č. 1 podél hranice inrtavilánu obce.  Není navržena výhybna. Sjezdy budou navrženy až v průběhu projektové přípravy pro stavební povolení nebo případně po návrhu nového uspořádání pozemků (bude ponechán dostatečně širší pozemek). Odvodnění není řešeno.  Ozelenění není navrženo. V trase cesty se nenacházejí inženýrské sítě.

Vliv výše uvedených staveb na životní prostředí :

Stavby z ekologického pohledu nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Dojde ke snížení prašnosti, zvýšení průjezdné rychlosti a následně z celo-společenského hlediska i ke snížení spotřeby pohonných hmot vozidel uživatelů pozemků.

c) Doklady o projednání :

Výše popsané stavby byly v rámci plánu společných zařízení projednány a odsouhlaseny na sboru zástupců vlastníků, zastupitelstvem obce a předloženy k vyjádření dotčeným orgánům státní správy. Kopie zápisů z jednání a obdržených stanovisek jsou uloženy v dokladové části plánu společných zařízení.

d) Fotodokumentace :

- neobsahuje

Grafické přílohy :

Přehledná situace

Situace stavby  (samostatná příloha)

Podélné profily

Příčné řezy

* po dohodě jsou provedeny podélné a příčné řezy pouze i cest hlavních a vedeljších.

Vzorové příčné řezy

Vzorový výkres trubního propustku

Vzorový řez výhybny

Vzorový výkres příčného odvodnění

7.i.2 . Protierozní opatření pro ochranu ZPF

Doplňující podklady :

Pro návrh opatření sloužící k protieroznímu opatření pro ochranu ZPF bylo vyhotoveno další zaměření skutečného stavu terénu. Toto zaměření bylo provedeno v měsíci březen 2012.

Byl proveden předběžný geologický průzkum, který je obsažen v Souhrnné zprávě v příloze 7.l. Dle tohoto průzkumu se v zájmovém území vyskytují vhodné zeminy pro realizaci navržených protierozních opatření.

Pro výpočet kapacity zasakovacích průlehů se vycházelo z návrhových srážek H100=90,3 mm, Hs10= 59,6 mm , Hs2= 35,9 mm a metodou odtoku CN křivek. Při výpočtu erozního ohrožení území byla použita hodnota faktoru erozní účinnosti R = 24,5 (stanice Hradec Králové).

Pro návrh pozemku jsou tyto podklady postačující.

Textové přílohy :

Identifikační údaje :

Objednatel : 		ČR – Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Pardubice

B.Němcové 231, 530 02 Pardubcie

Zhotovitel :		Agroprojekce Litomyšl s.r.o, Rokycanova 114,

566 01 Vysoké Mýto

Název akce :		Plán společných zařízení KPÚ

Název pozemkových úprav :	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vyšehněvice

Kraj :			Pardubický

Obecní úřad .		Vyšehněvice

Katastrální území :	Vyšehněvice

Charakteristika území :

Zájmové území se nachází v klimatické oblasti teplé, mírně vlhké označené jako T3. Průměrná roční teplota se pohybuje v rozmezí 8 – 9°C, roční srážkový úhrn je v rozmezí 550 – 650 mm.

Předmět dokumentace : Protierozní opatření pro ochranu ZPF

Účel navrhovaných staveb a jejich zdůvodnění :

Zvýšení protierozní ochrany v obci a v zájmovém území v k.ú. Vyšehněvice.

Výchozí podklady pro návrh staveb :

-  digitální barevné ortofoto kladu listů Státní mapy 1 : 5000

- rastrová a digitální verze dat ZABAGED

- zaměření skutečného stavu v terénu

-  Územní plán obce Vyšehněvice

- zákon č. 139/2002 Sb. O pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

- vyhláška 545/2002 Sb. O postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

- Metodický návod k provádění pozemkových úprav

- Technický standart plánu společných zařízení v pozemkových úpravách

- Metodika Ochrana zemědělské půdy před erozí

- ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy

| Zásady návrhu : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ opatření | Druh opatření | Vliv na faktor USLE |
| Opatření organizační | Protierozní rozmisťování plodin | C |
|  | Pásové střídání plodin | C, P (dodržení navržených. parametrů) |
|  | Delimitace kultur | C |
|  | Tvar a velikost pozemků | L |
| Opatření agrotechnická | Protierozní agrotechnika, tj. | C, P |
|  | zejména zpracování a příprava |  |
|  | půdy, setí, hrázkování, důlkování, |  |
|  | mulčování, sklizeň a nakládání |  |
|  | s posklizňovými zbytky |  |
| Opatření technická | Terénní urovnávky | S |
|  | Terasy | S, L |
|  | Příkopy | L |
|  | Průlehy | L |
|  | Vsakovací pásy | L |
|  | Sedimentační pásy | L |
|  | Zatravněné údolnice | C (pouze místně) |
|  | Ochranné hrázky | L |
|  | Asanace erozních výmolů a strží | Vyloučí erozi |
|  | Ochranné nádrže | Lokální opatření |
|  | Polní cesty s protierozní funkcí | L |

Základní charakteristika staveb a jejich rozdělení :

SO – 24  Zasakovací pás  PEO 1, délka 318 m, šířka 13,0 m

SO – 25  Zasakovací pás  PEO 2, délka 633 m, šířka 44,0 m

SO – 26  Zasakovací průleh PEO 3, délka 441 m šířka 13,0 m

SO – 27  Zasakovací průleh PEO 4, délka 255 m, šířka 13,0 m

SO – 28  Zasakovací průleh PEO 5, délka 197 m, šířka 13,0 m

SO – 29  Zasakovací průleh PEO 6, délka 160 m, šířka 13,0 m

SO – 30  Ochranné zatravnění PEO 7 - OZ , plocha 21 197 m2

SO – 31  Ochranné zatravnění PEO 8 - OZ , plocha 37 045 m2

SO – 32  Ochranné zatravnění PEO 9 - OZ , plocha 7 688 m2

Údaje o souladu s ÚPD :

Pro obec Vyšehněvice je zpracována Územně plánovací dokumentace. Plán společných zařízení byl předložen k vyjádření Městskému úřadu v Přelouči , Odboru výstavby.

Po schválení návrhu KPÚ je nutné zahrnout všechny navržené prvky KPÚ do územní plánu při zpracování změn Územního plánu. Dále je nutné do změn územního plánu zapracovat aktuální podobu prvků společných zařízení dle parcel schváleného návrhu KPÚ.

| Tabulkový přehled navržených změn ve srovnání se schváleným územním plánem |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prvek | označení |  | V ÚPD |  |  |  |
| Zasakovací pás |  | PEO 1 | Ne |  |  |  |
| Zasakovací pás |  | PEO 2 | Ne |  |  |  |
| Zasakovací průleh |  | PEO 3 | Ne |  |  |  |
| Zasakovací průleh |  | PEO 4 | Ne |  |  |  |
| Zasakovací průleh |  | PEO 5 | Ne |  |  |  |
| Zasakovací průleh |  | PEO 6 | Ne |  |  |  |
| Ochranné zatravnění |  | PEO 7 - OZ | Ne |  |  |  |
| Ochranné zatravnění |  | PEO 8 - OZ | Ne |  |  |  |
| Ochranné zatravnění |  | PEO 9 - OZ | Ne |  |  |  |

Stanoviska dotčených orgánů státní správy a správcům dotčených zařízení :

Plán společných zařízení byl předložen k vyjádření dotčeným orgánům státní správy. Výsledek projednání včetně kopií vyjádření jsou doloženy v příloze 7.f Doklady o předložení návrhu plánu společných zařízení dotčeným orgánům státní správy.

b) Technická zpráva :

Zájmové území KPÚ Vyšehněvice bylo celé posouzeno na ohrožení vodní erozí, pro současný užívaný druh pozemků a dle obdržených osevních postupů. Celý výpočet je obsažen v celkové zprávě PSZ. Z výše uvedeného vyplývá, že zájmové území při současném užívání pozemků (tj. orná půda) je částečně ohrožené k erozi pozemků. Při nevhodné změně užívání pozemků např. širokořádkové plodiny, by vzniklo vysoké ohrožení k erozi pozemků. Z těchto důvodů jsou navrženy protierozní opatření  Přehled posuzovaných linií je zakreslen v příloze č. 7.e.2..

Zasakovací průlehy :

Zasakovací průlehy jsou navrženy tak, aby v maximální míře podpořily zpomalení povrchu odtoku v zatravněné a osázené ploše a jeho zasáknutí. Vybudováním průlehů dojde k rozdělení stávajících pozemků a ke zkrácení dráhy odtoku.

Průleh bude zpevněn zatravněním a výsadbou zeleně. Sklony svahů průlehu jsou 1:3 –1:6, případně mírnější. Trasa průlehů je vedena po vrstevnici pro navýšení účinku zasakování. Případně, že z prostorových či jiných důvodů je průleh navržen se sklonem dna, jsou na průlehu navrženy přepážky se sklonem svahů 1:3-1:5 pro zvýšení účinku zasakování. Tam, kde bude možné, budou průlehy vyústěny do cestních příkopů. V případě dešťové srážky, při které bude překročena kapacita zasakování, přebytečná voda bez škod odteče ze zájmového území. Předpokládaná ochrana je cca na 10-ti letou vodu.

Pro návrh zasakovacích průlehů se vycházelo z údajů : plocha příčného řezu průlehu = 3,08 m2,omočený obvod = 7,37 m,průměrný denní výpar = 4,0 mm, koeficient vsakování 10-6. Objem přímého odtoku z povodí je vypočten metodou CN křivek.

Technické řešení zasakovacích průlehů je patrné ze vzorového příčného řezu a podélných profilů. Technické řešení je provedeno tak, aby docházelo k vyrovnání zemních prací, tzn. výkopy se rovnají násypům

SO – 24 Zasakovací pás  PEO 1:

Délka 318 m, šířka 13,0 m,

Navržený stav trvalý travní porost s výsadbou dřevin.

V trase se nenacházejí inženýrské sítě.

SO – 25 Zasakovací pás  PEO 2:

Délka 633 m, šířka 44,0 m,

Navržený stav trvalý travní porost s výsadbou dřevin.

V trase se nenacházejí inženýrské sítě.

SO – 26 Zasakovací průleh PEO 3:

Délka 445 m, šířka 13,0 m, retenční schopnost O = 740 m3

Objem přímého odtoku z povodí P3 : OpH10 = 1199 m3,  OpH100 = 2047 m3,

Z výše uvedeného vyplývá, že při dešti odpovídající desetileté srážce zasakovací průleh objem odtoku zadrží a následovně postupně vsákne 100 %, při dešti odpovídající stoleté srážce zadrží a následně vsákne cca 64 % odtokového množství. Zbývající množství odteče přes pozemky orné půdy do PEO 4 .Voda z průlehu se vsákne za cca 8 – 10 dní.

V trase se nenacházejí inženýrské sítě.

SO – 27 Zasakovací průleh PEO 4:

Délka 247 m, šířka 13,0 m, retenční schopnost O = 670 m3

Objem přímého odtoku z povodí P4 : OpH10 = 1212 m3,  OpH100 = 3605 m3,

Z výše uvedeného vyplývá, že při dešti odpovídající desetileté srážce zasakovací průleh objem odtoku zadrží a následovně postupně vsákne 100 %, při dešti odpovídající stoleté srážce zadrží a následně vsákne cca 20 % odtokového množství. Zbývající množství odteče přes pozemky orné půdy. Voda z průlehu se vsákne za cca 8 – 10 dní.

V trase se nenacházejí inženýrské sítě.

SO – 28 Zasakovací průleh PEO 5:

Délka 445 m, šířka 13,0 m, retenční schopnost O = 670 m3

Objem přímého odtoku z povodí P5 : OpH10 = 417 m3,  OpH100 = 995 m3,

Z výše uvedeného vyplývá, že při dešti odpovídající desetileté srážce zasakovací průleh objem odtoku zadrží a následovně postupně vsákne 100 %, při dešti odpovídající stoleté srážce zadrží a následně vsákne cca 67 % odtokového množství. Zbývající množství odteče přes pozemky orné půdy do PEO 6 . Voda z průlehu se vsákne za cca 8 – 10 dní.

Průleh je ukončen u podzemního vedení plynovodu.

SO – 29 Zasakovací průleh PEO 6:

Délka 540 m, šířka 13,0 m, retenční schopnost O = 540 m3

Objem přímého odtoku z povodí P6 : OpH10 = 279 m3,  OpH100 = 989 m3,

Z výše uvedeného vyplývá, že při dešti odpovídající desetileté srážce zasakovací průleh objem odtoku zadrží a následovně postupně vsákne 100 %, při dešti odpovídající stoleté srážce zadrží a následně vsákne cca 54 % odtokového množství. Zbývající množství odteče přes pozemky orné půdy do stávajícího otevřeného příkopu. Voda z průlehu se vsákne za cca 8 – 10 dní.

Průleh je ukončen u podzemního vedení plynovodu.

SO – 30 Ochranné zatravnění PEO 7 - OZ :

Převedení svažitého pozemku podél odtokové linie č. 6 do trvalého travního porostu v celkové ploše 21 197 m2.

SO – 31 Ochranné zatravnění PEO 8 - OZ:

Převedení svažitého pozemku podél odtokových linií č. 22 a 23 do trvalého travního porostu v celkové ploše 37 045 m2.

SO – 32 Ochranné zatravnění PEO 9 - OZ:

Převedení svažitého pozemku nad odtokovou linií č. 1  do trvalého travního porostu v celkové ploše 7 688 m2.

Je třeba mít na paměti, že se jedná pouze o orientační posouzení kapacity průlehů. Jejich účinnost se během roku mění v závislosti na ročním období, stavu porostů v povodí, stavu údržby průlehu, odstraňování nánosů apod.

Vliv výše uvedených staveb na životní prostředí :

Stavby z ekologického pohledu nebudou mít negativní vliv na životní prostředí, naopak dojde ke zlepšení zásob podzemních vod, zvýší se podmínky pro život drobného zvířectva a ptactva.

Z výše uvedeného vyplývá, že navržené protierozní opatření při dešťové srážce odpovídání desetiletému úhrnu dojde ke zvýšení celkové ochrany o 100% dotčeného území. Při stoleté srážce dojde ke zvýšení celkové ochrany o cca 50 - 55 %.

c) Doklady o projednání :

Výše popsané stavby byly v rámci plánu společných zařízení projednány a odsouhlaseny na sboru zástupců vlastníků, zastupitelstvem obce a předloženy k vyjádření dotčeným orgánům státní správy. Kopie zápisů z jednání a obdržených stanovisek jsou uloženy v dokladové části plánu společných zařízení.

d) Fotodokumentace :

- neobsahuje

Grafické přílohy :

Přehledná situace

Situace stavby  (samostatná příloha)

Vzorové příčné řezy

Podélné řezy

Příčné řezy

Výpočty odtoku metodou CN křivek

7.i.3. Vodohospodářská opatření

- nejsou navrženy

7.i.4. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Doplňující podklady :

Pro návrh opatření sloužící k ochraně a tvorbě životního prostředí bylo vyhotoveno další zaměření skutečného stavu terénu. Toto zaměření bylo provedeno v měsíci březen 2012 skupinou pověřenou k provádění této měřičské činnosti.

Byl proveden předběžný geologický průzkum, který je obsažen v Souhrnné zprávě v příloze 7.l. Dle tohoto průzkumu se v zájmovém území vyskytují vhodné zeminy pro realizaci navržených prvků.

Pro návrh pozemku jsou tyto podklady postačující.

Textové přílohy :

Identifikační údaje :

Objednatel : 		ČR – Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Pardubice

B.Němcové 231, 530 02 Pardubcie

Zhotovitel :		Agroprojekce Litomyšl s.r.o, Rokycanova 114,

566 01 Vysoké Mýto

Název akce :		Plán společných zařízení KPÚ

Název pozemkových úprav :	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vyšehněvice

Kraj :			Pardubický

Obecní úřad .		Vyšehněvice

Katastrální území :	Vyšehněvice

Charakteristika území :

Zájmové území se nachází v klimatické oblasti teplé, mírně vlhké označené jako T3. Průměrná roční teplota se pohybuje v rozmezí 8 – 9°C, roční srážkový úhrn je v rozmezí 550 – 650 mm.

Předmět dokumentace : Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Účel navrhovaných staveb a jejich zdůvodnění :

Navržené opatření zvýší ekologickou stabilitu zájmového území v k.ú. Vyšehněvice.

Výchozí podklady pro návrh staveb :

-  digitální barevné ortofoto kladu listů Státní mapy 1 : 5000

- rastrová a digitální verze dat ZABAGED

-  Územní plán obce Vyšehněvice

- zákon č. 139/2002 Sb. O pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

- vyhláška 545/2002 Sb. O postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

- Metodický návod k provádění pozemkových úprav

- Technický standart plánu společných zařízení v pozemkových úpravách

Zásady návrhu :

Biocentrum – je definováno prováděcí vyhl. Č. 395/92 Sb. k zák. č. 114/92 Sb. jako biotop nebo skupina biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.

Biokoridor – je definován prováděcí vyhl. Č. 395/92 Sb.k zák. č. 114/92 Sb. jako území, které neumožňuje rozhodující části organismu trvalou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. Umožňuje a podporuje migraci, šíření a vzájemné kontakty organismů.

Interakční prvek – Je krajinný segment , který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení  biocenter a biokoridorů na okolní ekologicky méně stabilní krajinu.

Základní charakteristika staveb a jejich rozdělení :

SO – 33 Lokální biocentrum LBC 5 , plocha 4,8631 ha

SO – 34 Lokální biokoridor LBK 2A, délka 1369 m, šířka 20,0 m

SO – 35 Lokální biokoridor LBK 2B, délka 425 m, šířka 20,0 m

SO – 36 Lokální biokoridor LBK 3, délka 1086 m, šířka 20,0 m

Interakční prvky:

SO – 37  Interakční prvek IP 3 liniový, délka 802 m

SO – 38  Interakční prvek IP 4 liniový, délka 394 m

SO – 39  Interakční prvek IP 5 liniový, délka 306 m

SO – 40  Interakční prvek IP 6 liniový, délka 238 m

SO – 41  Interakční prvek IP 7 liniový, délka 704 m

Údaje o souladu s ÚPD :

Pro obec Vyšehněvice je zpracována Územně plánovací dokumentace. Plán společných zařízení byl předložen k vyjádření Městskému úřadu v Přelouči, odboru výstavby. Po schválení návrhu KPÚ je nutné zahrnout všechny navržené prvky KPÚ do územního plánu při zpracování změn Územního plánu. Dále je nutné do změn územního plánu zapracovat aktuální podobu prvků společných zařízení dle parcel schváleného návrhu KPÚ.

| Tabulkový přehled navržených změn ve srovnání se schváleným územním plánem |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prvek | označení |  | V ÚPD |  |  |  |
| Lokální biocentrum |  | LBC 5 | Ano |  |  |  |
| Lokální biokoridor |  | LBK 2A | Ano |  |  |  |
| Lokální biokoridor |  | LBK 2B | Ano |  |  |  |
| Lokální biokoridor |  | LBK 3 | Ano |  |  |  |
| Interakční prvek |  | IP1 | Ne |  |  |  |
| Interakční prvek |  | IP2 | Ne |  |  |  |
| Interakční prvek |  | IP3 | Ano |  |  |  |
| Interakční prvek |  | IP4 | Ano |  |  |  |
| Interakční prvek |  | IP5 | Ne |  |  |  |
| Interakční prvek |  | IP6 | Ne |  |  |  |
| Interakční prvek |  | IP7 | Ne |  |  |  |

Stanoviska dotčených orgánů státní správy a správcům dotčených zařízení :

Plán společných zařízení byl předložen k vyjádření dotčeným orgánům státní správy. Výsledek projednání včetně kopii vyjádření jsou doloženy v příloze 7.f. Doklady o předložení návrhu plánu společných zařízení dotčeným orgánům státní správy.

b) Technická zpráva :

SO - 33 LBC 5 - Rybník Starý

Výměra – 4,8631 ha

Lokální biocentrum se nachází v jižní části zájmového území. Celá plocha biocentra je zahrnuta do KPÚ. Na biocentrum jsou napojeny lokální biokoridory - LBK 3, LBK 2A a LBK 2B.

Skládá se  z vodní plochy s velkou plochou litorálního pásma na konci zátopy a trvalého travního porostu.

K navrhovaným opatřením patří výchovné zásahy u stávajících porostů a podpoření litorálního pásma. Plochy orné půdy na území biokoridoru zatravnit.

SO - 34 LBK 2A

Jedná se o lokální nefunkční biokoridor. Osa biokoridoru prochází východní části zájmového území směrem k intravilánu podél polní cesty C9, z lesního porostu, po kultuře orné půdy, jižním směrem podél vodního toku do LBC 5. Délka v zájmovém území je 1369 m, navrhovaná šířka je 20 m. V současné době se jedná o nefunkční biokoridor. Biokoridor je navržen jako leso-luční. U biokoridoru je navržena revitalizace. Podél vodního toku je navrženo oboustranné zatravnění s doprovodnou liniovou zelení, kterou tvoří autochtonní dřeviny.

SO - 35 LBK 2B

Jedná se o lokální, nefunkční biokoridor.  Osa biokoridoru vede z LBC 5 jižním směrem do sousedního k.ú. Sopřeč do RBC Sopřečský rybník. Osa vede podél vodního toku. Délka biokoridoru v zájmovém území je  425 m a šířka 20 m. V biokoridoru je navržena revitalizace - rozšíření lučních porostů a  podél místní vodoteče doplnění břehových porostů.

SO- 36 LBK 3

Lokální, nefunkční biokoridor vede v délce 1086 m zájmovým územím, navrhovaná šířka biokoridoru je 20 m. Osa biokoridoru vede západním směrem, částečně podél polní cesty C 5 a poté podél cesty C 3 do k.ú. Sopřeč. Na lokální biokoridor je navrženo napojení liniového interakčního prvku a liniové krajinné zeleně. U biokoridoru je navržena revitalizace -výsadba dřevin a zatravnění.

Návrh prvků ochrany a tvorby krajiny

Pozemkové úpravy zabezpečují základní předpoklad, kterým je vyřešení majetkoprávních vztahů jednotlivých prvků ÚSES.

V rámci ochrany životního prostředí jsou v plánu společných zařízení nově navrženy interakční prvky.

Interakční prvky

IP jsou ekologicky významné krajinné prvky, které na lokální úrovni příznivě působí na základní skladebné části ÚSES (biocentra, biokoridory) a zprostředkovává příznivé působení na okolní méně stabilní	 stabilní krajinu do větší vzdálenosti. IP umožňují trvalou existenci určitých druhů organismů, které mají menší prostorové nároky.

Očíslování IP je provedeno chronologicky dle projektu PSZ.

IP1 – jedná se o stávající plošný interakční prvek, který se nachází u polní cesty C 4. IP tvoří keřové porosty. Plošným interakčním prvkem nově navržený liniový IP 5, který umožní migraci živočichů do lokálního biokoridoru LBK 3. Plocha IP je 869 m2. Zábor není součástí polní cesty C 4.

IP2 - je stávající  plošný interakční prvek. IP tvoří keřový porost u polní cesty C 5. nově navržený interakční prvek. Napojení na LBK 3 je umožněno nově navrženým liniovým IP 5. Plocha IP je 922 m2. Zábor není součástí polní cesty C5.

SO- 37 IP3 – je stávající nefunkční liniový IP, který vede podél polní cesty C 13. Cílový stav je jednostranná liniová výsadba dřevin a trvalý travní porost podél polní cesty. Na tento IP je napojená nově navržená krajinná zeleň KZ x. Celková délka IP je 802 m. Zábor je součástí polní cesty C 13.

SO- 38 IP4 - je stávající nefunkční liniový IP, který vede podél polní cesty C 11. Cílový stav je  jednostranná liniová výsadba dřevin podél polní cesty a trvalý travní porost. Celková délka IP je 394 m. Zábor je součástí polní cesty C 11.

SO- 39 IP5 - je nově navržený liniový IP, který vede podél polní cesty C 5. Cílový stav je  jednostranná liniová výsadba dřevin podél polní cesty a trvalý travní porost. IP se napojuje na LBK 3 a plošný IP 2. Celková délka IP je 306 m. Zábor je součástí polní cesty C 5.

SO- 40 IP6 - je nově navržený liniový IP, který vede podél polní cesty C 4. Cílový stav je  jednostranná liniová výsadba dřevin podél polní cesty a trvalý travní porost. IP6 je napojen na LBK 3 a liniový IP 7. Celková délka IP je 238 m. Zábor je součástí polní cesty C 11.

SO-41 IP7 - je nově navržený liniový IP, který vede podél polní cesty C 1. Cílový stav je  jednostranná liniová výsadba dřevin podél polní cesty a trvalý travní porost. IP7 je napojen na liniový IP 6, dále je na IP napojena liniová krajinná zeleň KZ . Celková délka IP je 704 m. Zábor je součástí polní cesty C 11.

Krajinná zeleň

KZ 1- nově navržená liniová doprovodná zeleň podél polní cesty C 12. Celková délka 490m.

KZ 2- nově navržená liniová doprovodná zeleň podél polní cesty C 14. Celková délka 780m.

KZ 3- nově navržená liniová doprovodná zeleň podél polní cesty C 2. Celková délka 570m.

KZ 4- stávající, neudržovaná,  liniová doprovodná zeleň podél polní cesty C 10. Celková délka 293m. Navrženo doplnění a napojení na LBK 2A.

KZ 5- stávající liniová, neudržovaná doprovodná zeleň podél polní cesty C 7. Celková délka 180m.

KZ 6- stávající liniová, neudržovaná doprovodná zeleň podél polní cesty C 8. Celková délka 179m.

Zábor a náklady na krajinnou zeleň jsou započítány jako součást příslušné polní cesty.

Polní cesty jsou situovány do členitého terénu obdělávané agrární krajiny. Stávající sporadicky se vyskytující zeleň je tvořena stanovištně odpovídajícími druhy dřevin a keřů. Nově založená navrhovaná výsadba by měla být tvořena autochtonními dřevinami

Doporučená dřevinná výsadba:

bez černý (Sambucus nigra L.)

líska obecná (Corylus avellana L.)

trnka (Prunus spinosa L.),

růže šípková (Rosa canina L.)

hloh jednosemenný (Crataegus monogyna)

jabloň (Malus sp.)

dub letní (Quercus robur L.)

bříza bradavičnat (Betula pendula Roth.)

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

lípa srdčitá (Tilia cordata)

javor klen (Acer pseudoplatanus)

Vliv výše uvedených staveb na životní prostředí :

Stavby z ekologického pohledu nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Dojde k zvýšení ekologické stability, druhové rozmanitosti, migraci živočichů a propojení s dalšími kategoriemi rozptýlené trvalé zeleně v krajině. Liniová výsadba dřevin podél polních cest příznivě přispěje ke snížení hlučnosti a prašnosti v krajině a zmírní zásah komunikace do krajiny.

c) Doklady o projednání :

Výše popsané stavby byly v rámci plánu společných zařízení projednány a odsouhlaseny na sboru zástupců vlastníků, zastupitelstvem obce a předloženy k vyjádření dotčeným orgánům státní správy. Kopie zápisů z jednání a obdržených stanovisek jsou uloženy v dokladové části plánu společných zařízení.

d) Fotodokumentace :

- neobsahuje

Grafické přílohy :

Přehledná situace

Situace stavby  (samostatná příloha)

Vzorový příčný řez