# Příloha č. 1 – Podrobná specifikace části Díla – vypracování projektové dokumentace

- Podmínky provádění Díla

  - Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů a norem. Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

  - Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

  - Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému nebo k zadávacímu řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.

  - Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. V případě bez zajištění stavebního povolení zhotovitelem budou součástí Dokladové části doklady o projednání s dotčenými orgány, v případě zajištění stavebního (vodoprávního) povolení zajistí Zhotovitel závazná stanoviska dotčených orgánů a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí.

  - Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro podání žádosti o stavební (vodoprávní) povolení. V každé projektové dokumentaci, pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby (u polních cest řešení napojení na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.).

  - Při navrhování konstrukcí vozovek doporučujeme využívat i obnovitelné zdroje, např. asfaltové, či betonové recykláty, a to v souladu s Technickými podmínkami ministerstva dopravy TP 210 – Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací apod.

  - Pokud bude předmětem díla výsadba zeleně, doporučuje se v rámci výsadby navrhovat aplikaci přípravků na zadržení vody v půdě.

  - Specifikace stavby:

Malá vodní nádrž VN5

Novostavba - obnova historické malé vodní nádrže VN5 na p.p.č. 547 v k.ú. Lužná u Františkových Lázní. Nádrž je navržena jako krajinotvorná průtočná nádrž. Zásobení nádrže je zajištěno přítokem VT3 (REV1) a atmosférickými srážkami.

Součástí zpracování projektové dokumentace bude i zajištění posudku TBD.

Revitalizace VT3 (REV1)

Rekonstrukce horní část toku IDVT 10224424 mezi silnici III/21320 a obecním rybníkem na p.p.č. 545 a 546. VT3 bude zajišťovat zásobení nádrže VN5. Vodní tok je navržen k rekonstrukci (částečná revitalizace, částečné obnovení funkčnosti zatrubnění). Součástí je i napojení VN5 na stávající obecní rybník (na p.p.č. 549 k.ú. Lužná u Františkových Lázní)

Hlavní polní cesta HC3

Novostavba hlavní polní cesty na p.p.č. 544 v k.ú. Lužná u Fr. Lázní, délka cca 300 m. Kategorie cesty P4,5/30. Šířka jízdního pruhu 3,5 m s krajnicemi 2 x 0,5 m, povrch navržen z asfaltu/asfaltobetonu. Součástí cesty je i napojení na silnici III/21320 a na místní komunikaci.

V trase cesty dochází ke křížení s podzemním sdělovacím vedením a s nadzemním vedením VN.

Je navržena výsadba zeleně (opatření IP2a a IP2b).

Součástí podrobného GTP pro malou vodní nádrž VN5 bude i rozbor sedimentů z prostoru zátopy a v projektové dokumentaci bude řešen způsob nakládání se sedimenty.

Všechna navrhovaná opatření se nachází v území s odvodňovací stavbou (POZ 1978a), ke kterému nebyly zjištěny podrobnosti. V projektové dokumentaci je třeba zajistit funkčnost dotčeného POZ. V PSZ je doporučeno při odkrytí celé lokality a komplexní vyřešení VT3 a POZ současně.

Podrobná specifikace stavby je uvedena v technické zprávě k plánu společných zařízení a v dokumentaci technického řešení k jednotlivým stavbám.

Odvodnění cesty (příkopy, propustky atp.) a výsadba doprovodné zeleně budou řešeny jako samostatné stavební objekty včetně rozčlenění v rozpočtu.

Uvedené specifikace vychází z plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav a lze je v odůvodněných případech po dohodě se zadavatelem v projektové dokumentaci změnit. Je nutné zohlednit časový odstup mezi zpracováním PSZ a současným stavem a požadavky, které případně vyplynou z podrobného GTP.

  - Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací výběrového nebo zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.

  - Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení Díla potřebné.

  - Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 3 vyhotoveních v písemné podobě a rovněž v digitální podobě na výměnné úložiště SPÚ ve formátu „pdf“ a „dwg“, opatřená digitálním autorizačním razítkem a se soupisem prací s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“ (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu zvlášť.

- Podklady nezbytné pro tvorbu Díla:

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů:

  - Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové dokumentace):

- Dokumentace technického řešení (DTR)

- Předběžný geotechnický průzkum

  - Plán společných zařízení:

Dokumentace plánu společných zařízení KoPÚ Lužná u Františkových Lázní