Státní pozemkový úřad, Husinecká č. 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

__________________________________________________________________________________

Popis provozu hlavních závlahových zařízení (HZZ)

Organizační útvar: 	Odbor vodohospodářských staveb

Oddělení:  	Oddělení VHS Brno

Název akce: 	             Zajištění provozu HZZ – Kanál K6

Základní údaje:

Název HZZ:	Náhon K 6

ID: 				5020000116-11201000

Katastrální území:		Hodonín

Obec:				Hodonín

Okres: 				Hodonín

Kraj: 				Jihomoravský

Časový plán provádění prací:

předpokládaný termín zahájení:	     leden 2026

předpokládaný termín ukončení:    31. 12. 2029

Výchozí podklady a podmínky:

- Vodohospodářské povolení závlahy Hodonín – Lanžhot č. j. Vod-848-1974/Vá ze dne 18. 11.1974

- Rozhodnutí o povolení k trvalému užívání stavby „Závlahy Hodonín – Lanžhot 1. stavba“ č. j. Vod-1074-1987/Ch-235 za dne 29. 12. 1987

- Rozhodnutí o Povolení k nakládání s povrchovými vodami, které spočívá v převedení povrchové vody z „Teplého Járku“ do závlahového kanálu „K 6“ č. j. 27935/2008 ze dne 7. 3. 2008.

Rozpis činností pro zabezpečení provozu a údržby.

Jedná se o zajištění spolehlivého a bezpečného provozu hlavních závlahových zařízení sloužících k dodávce závlahové vody. Kanál K6 je součástí závlahové soustavy Hodonín – Lanžhot. Jeho hlavním účelem je nadlepšování průtoku ve vodním toku Kyjovka IDVT 10100029, který je ve správě Povodí Moravy, s. p.  pro účely sezónního zavlažování v Q max. 0,880 m3/s. Voda do Kanálu K6 je odebírána z vodního toku Teplý Járek IDVT 10200420 ve správě Lesů ČR, s.p. V ř. km 1,945 se nachází odběrný objekt se dvěma stavidly, kterým se dělí průtok v Teplém Járku pro zavlažování lužních lesů a pro nadlepšování průtoku v Kyjovce. Voda pro přímou závlahu do zprivatizovaných ČS 36, 37 a 39 je odebírána z VT Kyjovka (nikoli z kanálu K6). Stavidla na odběrném objektu Teplého Járku obsluhují pracovníci Lesů ČR, s.p. – Lesní závod Židlochovice. Zajištění provozu se týká pouze stavidla u zaústění do Kyjovky. Stavidlo musí být trvale otevřeno, mimo období povodňového stavu v Kyjovce.

V rámci zajištění provozu budou prováděny zejména následující činnosti:

- Servis pohyblivých mechanismů na stavidle na výustním objektu (hod).

Kontrola a servis pohyblivých mechanismů na výustním objektu.  (promazávání a pravidelné čištění otočných mechanismů)

- Kontrolní prohlídky a zajištění funkčnosti a řádného stavu stavidla na výustním objektu a průtočného profilu na otevřeném úseku kanálu (hod).

Pravidelné prohlídky a zajištění funkčnosti stavidla na výustním objektu a průtočného profilu na otevřeném úseku kanálu, tj. zda stavba plní svůj účel a funkci, zda nedošlo k odcizení nebo poškození objektu HZZ, oznamování zjištěných závad a poruch HZZ Objednateli, odstraňování drobných závad, odstraňování nečistot a naplavených předmětů kolem výpustného objektu a v průtočném profilu kanálu, ohlašování škod na majetku a poskytování potřebné součinnosti s orgány veřejné správy a Policií ČR.

- Vedení provozního deníku (hod)

Předložení záznamů ke kontrole Objednateli vždy před fakturací nebo kdykoliv na výzvu Objednatele, Objednatel kontrolu potvrdí zápisem, zaznamenávání údajů o všech kontrolních prohlídkách objektů a zařízení HZZ, o prováděném servisu, opravách a údržbě objektů HZZ s uvedením data, hodiny, činnosti, počtu pracovníků a dále údaje o použitých technických prostředcích, drobném materiálu a o klimatických podmínkách v den kontrolní prohlídky, nebo údaje o mimořádných klimatických podmínkách).

- Odstranění nánosů kolem výpustního objektu ZK (m3)

Odstranění nánosů z prostoru kolem výpustního objektu s dočasným uložením na břehové hrany a následná ekologická likvidace.

- Odstraňování náletových dřevin ze břehů ZK do 40 m² (m2)

Odstraňování náletových dřevin z břehů otevřeného závlahového kanálu (odstranění drobných náletových křovin, ponechání zpracované seštěpkované dřevní hmoty na místě, případně ekologická likvidace dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění).

- Sečení travního porostu kolem výpustního objektu ZK (ha)

Sečení prostoru kolem výpustného objektu 1x za pololetí (sečení ve vegetačním období duben – říjen,  s ponecháním posečeného travního porostu na břehové hraně kanálu nebo jeho případná následná ekologická likvidace).

- Nátěry kovových konstrukcí na stavidle (m2)

Nátěry kovových konstrukcí na objektech závlahového kanálu (odstranění starých poškozených nátěrů a natření základní a krycí barvou).

Vliv prací na životní prostředí:

Práce související se zajištěním spolehlivého a bezpečného provozu HZZ nemají negativní vliv na životní prostředí. Vznikne-li při zajištění provozu HZZ odpad, bude zlikvidován dle platných právních předpisů.

Další doplňující údaje:

Kanál K6 se nachází na pozemku p.č. 10053 v k.ú. Hodonín, zapsaném na LV č. 10002 v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Účel a cíl akce:

# Účelem je zajištění spolehlivého a bezpečného provozu zařízení k dodávce závlahové vody do HZZ a zajištění provozuschopnosti a funkčnosti stavby vodního díla – HZZ, konkrétně závlahového kanálu K 6 a navazující zprivatizované části Závlahy Hodonín – Lanžhot.

Střety zájmů:

Při manipulaci na výpustném objektu kanálu K 6 za zvýšených průtoků v Kyjovce je nutná koordinace s pracovníky Lesů ČR, s.p. - Lesní závod Židlochovice, vodohospodářem LZ Židlochovice a vedoucím polesí Tvrdonice.  Kontaktní údaje na příslušné pracovníky Poskytovateli sdělí Objednatel.

Není přípustné provádět jakékoliv výkopové práce kolem otevřeného úseku kanálu K 6 bez předchozího schválení Objednatelem.

Předpokládané finanční náklady na 4 roky:

Cena bez DPH           334 863,84 Kč

Cena včetně DPH     405 185,25 Kč

Datum:  	17. 9. 2025

Vyhotovil: 	terénní pracovník Bc. Miroslav Říčař

Kontrolu provedla: Ing. Dagmar Kuchovská

Schválil: 	Ing. Jaroslav Dočkal