STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice,

Masarykova třída 2421/66, 415 01 Teplice

Naše značka:	SPU 505957/2025  			 Spisová značka: SP9718/2025-508207

UID: 		spudms00000016208265			 Číslo smlouvy v ASPU: 658-2025-508207

Vyřizuje.: 	Karel Fingerhut

Tel.:		602478934

ID DS:		z49per3

E-mail:		karel.fingerhut@spu.gov.cz

Objednávka č.: 1288-2025-508207

HIG geologická služba, spol. s r.o.

Školní 322

664 43 Želešice

IČO: 49969986

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název zakázky: „IGP pro KoPÚ Žežice“.

Objednáváme u Vás IGP (12 sond) pro zpracování plánu společných zařízení (PSZ) v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Žežice u Chuderova (okres Ústí nad Labem). Podrobné požadavky na zpracování IGP jsou uvedeny v příloze č. 1 – Specifikace požadavků na IGP.

Kontaktní osoba za Pobočku Teplice: Ing. Daniel Engel (tel.č.: 727956825, e-mail: daniel.engel@spu.gov.cz)

Dohodnutá cena: 293 500,00 Kč bez DPH

Datum splatnosti: 30 dní od vystavení faktury

Datum dodání: do 27. 2.  2026

Odběratel: Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a

130 00 Praha

Příjemce:  Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Pobočka Teplice

Masarykova 2421/66

415 02 Teplice

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátce DPH

Objednávka je platná až po její písemné akceptaci dodavatelem.

V Teplicích dne  10. 12. 2025

| Objednávku přijímám a akceptuji: 16. 12. 2025 Mgr. Aleš Grünwald jednatel HIG geologická služba, spol. s r.o | „elektronicky podepsáno“ ………………………………… Ing. Soňa Balcárková vedoucí Pobočky Teplice Státní pozemkový úřad |
| --- | --- |

Příloha č. 1 – Specifikace požadavků na IGP

Důvodem pro zpracování IGP je návrh těchto opatření: malá vodní nádrž (MVN2) při Pekelském potoce, tůně (TUN1-4) v údolnici toku IDVT 10237064 a tůň (TUN5) a návesní rybníček (MVN3) v rámci místní části Sovolusky.

Posouzením ÚAP se v dotčené lokalitě nacházejí sítě technické infrastruktury pouze v lokalitě současné zátopě tůně TUN5 a u hráze návesního rybníčku MVN3. Dále upozorňujeme, že v zájmových lokalitách se mohou nacházet podrobná odvodňovací zařízení. Vymezení lokalit a umístění sond pro zpracování IGP je patrné z dále uvedených mapových příloh.

- Etapa – rešeršní fáze

- Rešerše archivních vrtů a vrtné prozkoumanosti v okolí za účelem vytipování lokality vhodné k těžbě zemníku a ověření případné existence sond v zájmové lokalitě pro umístění nových sond

- Etapa – průzkumné práce

Malá vodní nádrž (MVN2):

Budou provedeny 2x jádrové vrty (sondy S1, S2 pro každou sondu jeden vrt) – hloubka 6 m nebo do zjištění skalního podloží.

Budou provedeny 2x jádrové vrty (sonda S3, S12 pro každou sondu jeden vrt) – hloubka 4 m pod úroveň založení tělesa hráze nebo do zjištění skalního podloží.

Budou provedeny kopané sondy (sondy S4 a S5) – hloubka 2,5m

Bude stanovena skladba a technický stav stávající hráze, který vyhodnotí její ponechání a případné dosypání, nebo její odstranění a použitelnost zemin ze stávající hráze na stavbu nové.

Sondy S1, S2, S3, S4, S5 a S12.

Budou stanovené základové podmínky a vlastnosti podloží sondami S3, S5 a S12.

Sonda S2 slouží pro stanovení vlastností podloží a stability svahu nad hrází.

Sonda S1 slouží pro stanovení vlastností podloží pod zařízením navrhované hráze.

Sonda S4 slouží ke stanovení zemníku.

Umístění sond:

- na hrázi (v ose hráze)

1x (vrtaná sonda S3) uprostřed současného tělesa hráze, hloubka 4 m pod úroveň založení tělesa hráze nebo do zjištění skalního podloží.

1x (kopaná sonda S5) pata začínající hráze (napájecí koryto), hloubka 2,5 m

1x (vrtaná sonda S12) v ose současného tělesa hráze, hloubka 4 m pod úroveň založení tělesa hráze nebo do zjištění skalního podloží.

- sonda ve svahu nad vodní nádrží – 1x vrtaná sonda S2, hloubka 6,00 m nebo do zjištění skalního podloží.

- sonda pod zařízením hráze – 1x vrtaná sonda S1, hloubka 6,00 m nebo do zjištění skalního podloží.

- sondy pro stanovení zemníku, vyhledání vhodných zemin pro stanovení hráze – 1x strojně kopaná sonda (viz požadavky dle bodu 3.) (sonda S4), hloubka 2,50 m

Tůň (TUN5):

Umístění sond:

- hráz současné tůně – osa budoucí hráze tůně – bude proveden 1x kopaná sonda (sonda S6), hloubka 2,50 m

Účel průzkumu je stejný jako v případě MVN2.

Tůně (TUN1-4):

Umístění sond:

- údolnice potoka (hráz budoucích tůní) – osa budoucí hráze tůně – bude proveden 4x kopaná sonda (sonda S7 až S10) pro každou tůň bude provedena jedna sonda, hloubka 2,50 m

Účel průzkumu je stejný jako v případě MVN2.

Návesní rybníček (MVN3):

Umístění sond:

- hráz současné nádrže – vzdušná pata hráze – bude proveden 1x kopaná sonda (sonda S11), hloubka 2,50 m

Účel průzkumu je stejný jako v případě MVN2.

- Vyhodnocení pro opatření malá vodní nádrž a tůní

- laboratorní zkoušky mechaniky zemin – základní klasifikační rozbor

- pro všechny provedené sondy

- Stanovení geotechnických vlastností jednotlivých vrstev, zatřídění a stanovení vhodnosti pro zemní hráze dle ČSN 75 2310 a ČSN 75 2410, zjištění úrovně hladiny podzemní vody, těžitelnost, vrtatelnost, beranitelnost, stanovení filtračních koeficientů jednotlivých vrstev

- pro všechny provedené sondy

- Vyhodnocení základové spáry v profilu sypané hráze a doporučení úrovně založení tělesa hráze

- Platí pro hráz tůní TUN1-5 a hráze MVN2 a MVN3

- Vyhodnocení základové spáry v místě navržených objektů a doporučení úrovně založení objektů, stanovení únosnosti základové spáry

- Objekty jsou předpokládány v místě sondy S1, S3, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12

- Vyhodnocení rizika sesuvů půdy v oblasti zátopy a těsném okolí vlivem vzdutí vody a stoupání/klesání hladiny při manipulaci s vodou v nádrži (tzn. plné napuštění a plné vypuštění)

- Vyhodnocení podloží hráze z pohledu konzistence zemin a potenciálního rizika průsaků pod hrází

Přehled sond:

| Navržené opatření | Číslo sondy | Y | X |
| --- | --- | --- | --- |
| Malá vodní nádrž MVN2 | S1 | 758126.26 | 974222.66 |
| Malá vodní nádrž MVN2 | S2 | 758131.30 | 974169.11 |
| Malá vodní nádrž MVN2 | S3 | 758107.61 | 974199.26 |
| Malá vodní nádrž MVN2 | S4 | 758107.71 | 974180.61 |
| Malá vodní nádrž MVN2 | S5 | 758089.48 | 974171.94 |
| Tůň TUN5 | S6 | 757595.80 | 972673.64 |
| Tůň TUN1 | S7 | 757359.12 | 972670.05 |
| Tůň TUN2 | S8 | 757394.78 | 972606.69 |
| Tůň TUN3 | S9 | 757406.42 | 972524.14 |
| Tůň T4 | S10 | 757414.93 | 972489.61 |
| Malá vodní nádrž MVN3 | S11 | 757681.51 | 972664.63 |
| Malá vodní nádrž MVN2 | S12 | 758131.18 | 974212.69 |

Mapové přílohy specifikace požadavků na IGP:

1) Mapa zadání IGP – přehledná mapa

2) Mapa zadání IGP – detail MVN2

3) Mapa zadání IGP – detail MVN3 a TUN5

4) Mapa zadání IGP – detail TUN1-4

- Mapa zadání IGP – přehledná mapa

- Mapa zadání IGP – detail MVN2

- Mapa zadání IGP – detail MVN3 a TUN5

- Mapa zadání IGP – detail TUN1-4