Příloha č. 1: Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO - 01 Příkop OP1

SO - 02 Průleh PEO1

SO - 03 Cesta C3

SO - 04 Kácení

SO - 05 Výsadby IP1

Výstavba příkopu včetně doplňujících objektů bude probíhat ve stísněných prostorových poměrech (šíře parcely cca. 2 m), je zapotřebí tomu přizpůsobit mechanizaci, popřípadě použít

ruční práci.

Stavbu je nutné směřovat do nejsušší části roku. Opevnění v korytě Paběnického potoka bude prováděno pod vodní hladinou.

Staveniště bude zařízeno na pozemku obce. Je předpoklad dočasného záboru cca. 330 m2 na parcele KN 715 po dobu výstavby díla.

SO - 01 Příkop OP1

Odvodňovací příkop OP1 odvádí povrchové vody od průlehu PEO1 do Paběnického potoka. Příkop je navržen lichoběžníkového tvaru se dnem a částí svahu opevněným zatravňovacími tvárnicemi. Příkop v trase kříží částečně zpevněnou komunikaci, v místě křížení bude vybudován

brod. V trase jsou také navrženy 4 žel. bet. stupně z důvodu zmírnění podélného sklonu příkopu.

Délka příkopu 		135,27 m

Hloubka příkopu 		0,8 - 1,85 m

Sklon svahů příkopu 		1 : 1,5

Šíře příkopu ve dně 		0,4 m

Stupeň 4 x

Brod 1 x

SO - 02 Průleh PEO1

Protierozní průleh PEO1 zajišťuje protipovodňovou ochranu obce Petrovice I - Újezdec proti průtokům řádu Q100. Tyto povrchové vody odvede neškodně do odvodňovacího příkopu OP1. Průjezd přes průleh pro zemědělskou techniku bude zajištěn přejezdem zpevněným kamennou rovnaninou.

Délka průlehu			 660,33 m

Hloubka průlehu 		0,75 - 1,50 m

Sklon svahů průlehu 		1 : 5 - 1 : 10

Šíře průlehu 			13,7 - 21,0 m

Přejezd přes průleh 1 x

SO - 03 Cesta C3

Cesta C3 je jednopruhová polní asfaltobetonová cesta, která je vedena od silnice III. třídy č. 33838 Petrovice I - Újezdec západním směrem k Paběnickému potoku. Cesta umožní obslužnost

pozemků pro zemědělskou techniku v k.ú. Újezdec

Kategorie 			P 4,0/30

Délka 				402,94 m

Šířka 				3,5 m + 2 x 0,25 m zpevněné krajnice

Kryt 				asfaltobeton

Třída dopravního zatížení 	V

Odvodnění pláně		sklon 3 %, voda odvedena drenáží

SO - 04 Kácení

V rámci stavby bude nutné odstranit porosty bránící výstavbě včetně pařezů.

Stromy 		53 ks

Keře 			21 m2

SO - 05 Výsadby IP1

Interakční prvek č. 1 řeší novou výsadbu autochtonních dřevin. Výsadby zeleně budou současně plnit po jejich zapěstování protierozní funkci větrolamu. Součástí stavby není následná péče.

Stromy 		celkem 61 ks

Slivoň švestka (Prunus domestica) 5 ks

Jabloň domácí (Malus domestica) 56 ks

Součástí realizace je vytyčení stavby před jejím zahájením, zaměření skutečného stavu a zpracování dokumentace skutečného provedení, zapsání stavby do digitální technické mapy a zpracování geometrického plánu s vyznačením věcného břemene na parc. č. 737 v k.ú. Újezdec.